Практическое занятие 11  Оценка качества воды водоема по гидробиологическим показателям

Задание 1. Разберите понятия: биологический анализ качества вод, виды-индикаторы, сапробность, ксеносапробные, олигосапробные, β – мезосапробные, α – мезосапробные, полисапробные виды.

Задание 2. Ознакомьтесь с методикой расчета индекса сапробности Пантле и Букка.

Задание 3. Используя исходные данные, списки видов-индикаторов и таблицы 1-2,  рассчитайте индекс сапробности и установите класс качества воды водного объекта. Распределите индикаторных организмов по группам. Заполните таблицу 3.

Индекс сапробности рассчитывается по методу Пантле и Букка в модификации Сладечека:

S = shh,

где S –  показатель сапробности;

s – индикаторная значимость вида (приводится в таблицах

индикаторных видов);

h – относительное количество особей вида.

В расчетах используются соотношения относительного обилия (относительной численности) и частоты встречаемости организмов (таблица 1).

#### Таблица 1 – Соотношения значений относительного обилия и                  частоты встречаемости организмов

| Частота | Количество экземпляров одного вида, % общего количества экземпляров | h |
| --- | --- | --- |
| Очень редко | <1–1,5 | 1 |
| Редко | <1,5–3,5 | 2 |
| Нередко | 3,5–10 | 3 |
| Часто | 10–20 | 5 |
| Очень часто | 20–40 | 7 |
| Массово | 40–100 | 9 |

При оценке качества воды используется шкала, приведенная в таблице 2.

###### Таблица 2 –  Шкала оценки качества вод

| Класс вод | Воды | Индекс сапробности по Пантле и Букку |
| --- | --- | --- |
| I | Очень чистые | <1,00 |
| II | Чистые | 1,00–1,50 |
| III | Умеренно (слабо) загрязненные | 1,51–2,50 |
| IV | Загрязненные | 2,51–3,50 |
| V | Грязные | 3,51–4,00 |
| VI | Очень грязные | >4,00 |

Таблица 3 – Расчет  индекса сапробности

| Вид | Индикатор условий | Численность | Процент от общей численности | h | s | sh | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Тематика рефератов

1 Краткая история развития биологического анализа качества вод.

2 Основные принципы биоиндикации.

3 Система М. Зелинки и П. Марвана.

4 Система Вудивисса.

5 Унифицированная система характеристики качества вод Н. Жукинского с соавторами.

Вопросы для самоконтроля

1 В чем состоит сущность биологического метода анализа качества вод?

2 Что понимают под термином «сапробность»?

3 Что понимают под термином «сапробная валентность»?

4 Какие существуют группы индикаторных организмов?

5 Что характеризует индекс сапробности?

6 Каковы преимущества биологического метода оценки качества воды перед другими?

7 Какие обозначения приняты для индикаторных организмов?

8 Какой метод биологического анализа качества воды является одним из наиболее распространенных?