ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 2

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ

Цель работы:с помощью метода замещения измерить сопротивление двух катушек по отдельности, затем при последовательном и параллельном их соединении.

Приборы и принадлежности:

- Гальванометр (миллиамперметр типа ЛМ-1);

- Реостат (R = 1000 Ом);

- Шестиполюсный переключатель;

- Магазин сопротивлений типа Р-33;

- Набор измеряемых сопротивлений (две катушки);

- Соединительные провода.

# Теоретическое  введение

Метод замещения для измерения сопротивлений проводников свободен от многих недостатков метода мостика Уитстона и методов ампер и вольтметра, так как на результат измерения сопротивления не влияет внутреннее сопротивление измерительной аппаратуры.

Рис. 1

Rx

Rm

Г

R

E

К

а

в

+

-

Метод замещения состоит в том, что в электрическую цепь, содержащую источник электродвижущей силы  Е и ограничивающее сопротивление R (реостат), включают к некоторым точкам  а  и  в  цепи измеряемое сопротивление  Rx  и отмечают показания гальванометра; затем вместо измеряемого сопротивления в цепь включают к тем же точкам  а  и  в  магазин сопротивлений  Rт  и подбирают сопротивление в нем так, чтобы показание гальванометра совпадало с предыдущим. Тогда сопротивление Rx равно введенному в цепь эталонному сопротивлению  Rт, взятому из магазина сопротивлений. По условиям эксперимента в первом и втором случаях в электрической цепи устанавливается один и тот же ток (рис. 1).

По закону Ома он равен:

Ι=Er+Rx=Er+Rm			( 1 )

где   r – общее сопротивление цепи без участка  ав .

Если  E = const  и   r = const , то уравнение ( 1 ) примет следующий вид:

Rx=Rm

Порядок  проведения  работы

- Заготовить таблицу записи наблюдений.

Г

Е

Пр

Rx

Rm

R

+

-

Рис.  2

2.	Собрать электрическую цепь по схеме рисунка 2. Для быстрого включения в цепь тока переменного, т.е. измеряемого сопротивления Rx , либо магазина сопротивлений  Rт, применяется шестиполюсный переключатель  Пр .

3.	Измеряют сопротивление двух катушек. Для каждой катушки измерения проводят не менее трех раз, меняя каждый раз сопротивление цепи. Находят среднее значение  Rх .

Указание: Для повышения точности измерения рекомендуется при помощи регулировочного реостата устанавливать стрелку гальванометра на делении, расположенном в третьей части его шкалы. При замене измеряемого сопротивления магазином сопротивлений добиваются прежнего отклонения стрелки гальванометра при ранее выбранном сопротивлении регулировочного реостата.

4.	Измеренные вышеуказанным способом две катушки  R1  и  R2  включают в цепь – сначала последовательно, а затем параллельно. Измеряют сопротивления  Rпосл. и  Rпарал. по одному разу при последовательном, а потом параллельном соединении так же, как это делали для этих же катушек, включенных отдельно.

5.	Полученные опытным путем результаты последовательного и параллельного соединения сопротивлений необходимо сопоставить с величинами сопротивлений, рассчитанными по формулам последовательного и параллельного соединения сопротивлений, пользуясь значениями сопротивлений катушек  R1  и  R2 , найденными ранее. Все полученные опытами и вычислениями результаты сводятся в таблицу.

Таблица  1

| Измеряемое сопротивление | ## I, дел. | ## Rх , ##### ом | ## _Rx_ | Rх | ΔRx | ΔRxRx∗100% | Rист=Rx±ΔRx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Катушка 1 |  |  |  |  |  |  | Истинное значение |
| ##### Катушка 2 |  |  |  |  |  |  | Истинное значение |
| Катушки 1 и 2 включены последовательно |  |  |  |  |  |  | Rпосл= R1+R2 |
| Катушки 1 и 2 включены параллельно |  |  |  |  |  |  | Rпарал=R1⋅R2R1+R2 |

6.	Произвести математическую обработку результатов опыта и определить погрешность каждого наблюдения.

#### Контрольные  вопросы

- Назначение гальванометра для измерения проводников методом замещения.

2. Сформулируйте законы Кирхгофа для разветвленной цепи.

3. Закон Ома для участка цепи и для полной цепи.