Лабораторная работа №6

## ПРОВЕРКА ЗАКОНА ОМА

ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Цель работы: изучить методы измерений индуктивности катушки, емкости конденсатора и экспериментально проверить закон Ома для переменного тока.

Приборы и принадлежности:

- Источник регулируемого напряжения  (ЛАТР);

- Амперметр, тип Э – 59;

- Вольтметр тип Э – 59;

- Катушка индуктивности с сердечником;

- Конденсатор;

- Ключ;

- Соединительные провода.

### Теоретическое введение

1.Если на зажимах проводника с активным сопротивлением R напряжение в каждый момент времени t изменяется по закону

U=U0sinωt	( 1 )

гдеU – значение напряжения в данный момент времени (мгновенное);

U0 – амплитудное значение напряжения;

ω – круговая частота,

то в нем возникает переменный электрический ток, мгновенное значение силы тока в тот же момент определяется по закону Ома

I=UR=U0Rsinωt=I0sinωt					( 2 )

где					I0=U0R

2.Если же помимо активного сопротивления R в цепи имеется индуктивное сопротивление XL ( XL=ωL ), характеризуемое индуктивностью L, то закон изменения силы тока имеет вид:

I=I0sin(ωt-φ)					( 3 )

где					I0=U0R2+ω2⋅L2,				     ( 4 )

а φ – сдвиг фаз между током и напряжением, определяемый по формуле

tg ϕ=L⋅ωR.					     ( 5 )

Из сопоставления уравнений (1) и (3) следует, что в этом случае ток отстает по фазе от напряжения.

Величина ZL=R2+ω2⋅L2 носит название полного сопротивления активно – индуктивной цепи, так как она играет в формуле (4) ту же роль, что и обычное активное сопротивление R, то есть ограничивает силу тока. Величина же XL=ωL называется индуктивным сопротивлением, которое обусловлено явлением самоиндукции.

3.Если вместо катушки индуктивности в цепь переменного тока включен конденсатор емкости C, то величина тока выражается формулой

i=I0⋅sin(ω t+ϕ)				     ( 6 )

где					I0=U0R2+1ω2c2,

а					tgϕ =1R⋅C⋅ω					     ( 7 )

В этом случае фаза изменения тока опережает фазу изменения напряжения. Полное сопротивление для рассматриваемого случая запишется так:

Zc=R2+1ω2c2

причем величина xc=1ω⋅c называется емкостным сопротивлением.

4. Наконец, в случае, когда в цепь включены последовательно все три величины: активное сопротивление, индуктивное сопротивление XL и емкостное сопротивление Xc, величина тока в цепи может быть записана выражением

i=I0⋅sin(ω t−ϕ)

где				I0=U0R2+(Lω−1ω⋅c)2				     ( 8 )

Эта формула является математическим выражением закона Ома для цепи переменного тока, состоящей из активного, индуктивного  и емкостного сопротивлений, где

Z=R2+(ω ⋅L−1ω⋅c)2

является полным сопротивлением цепи, а

tg ω =L⋅ω −1ω⋅cR

В формулы  ( 2 ), ( 4 ), ( 6 ), ( 8 ) входят I0 и U0 – амплитудные значения токов и напряжений. Но так как измеряемые приборами действующие значения этих величин I и U связаны с амплитудными (максимальными) посредством формул

I0=I2		и	U0=U2

то, подставляя I0 и U0 в вышеуказанные формулы, получим

I=UR 					    ( 9 )

I=UR2+ω2⋅L2=UZL			   ( 10 )

I=UR2+1ω2⋅c2=UZc			   ( 11 )

I=UR2+(ω ⋅L−1ω ⋅c)2=UZ		   ( 12 )

Во всех формулах под R следует подразумевать сумму всех активных сопротивлений цепи (в том числе и катушки индуктивности), на концах которой измеряется напряжение. Если разность потенциалов измеряется непосредственно на зажимах катушки, то R есть сопротивление одной катушки.

Экспериментальная часть

Упражнение 1. Измерение индуктивности катушки.

Цепь переменного тока с одним индуктивным сопротивлением практически получить очень трудно. Катушка индуктивности помимо чисто индуктивного сопротивления XL=ω ⋅L обладает и активным сопротивлением  R. Полное сопротивление выразится формулой

ZL=R2+ω2⋅L2,

I=UR2+ω2⋅L2

откуда				ZL=UI						   ( 13 )

Из формулы ( 10 ) следует, что

L=ZL2−R2ω				   ( 14 )

где ω – круговая частота,

R – активное сопротивление катушки индуктивности.

ω =2πT=100π=314сек−1

Примечание. Активное сопротивление для низких частот (50 Гц) можно приравнять к омическим сопротивлениям, измеренным при постоянном токе.

Порядок проведения работы

1.Ознакомившись с приборами, записав их техническую характеристику и заготовив таблицу записи наблюдений, собирают электрическую цепь, согласно рис.6.1.

V

A

XL

ЛАТР

К

#### Рис.6.1

2. Перед началом работы необходимо движок ЛАТРА поставить так, чтобы напряжение, снимаемое с ЛАТРА, было минимальным ( U = 0).

3. Величина активного сопротивления R на катушке уже измерена и составляет 3,5 Ом (R = 3,5 Ом).

4. Для определения полного сопротивления на катушке, замыкают ключ К, и изменяя положение движка ЛАТРА, устанавливают достаточное отклонение стрелки амперметра I, соответственно записывая показания вольтметра U. Данные заносят в таблицу записи наблюдений.

Таблица записи наблюдений

| № п/п | I | U | ZL | L | L | tg φ | φ | ϕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Повторяют все измерения еще не менее чем для двух различных значений токов и напряжений.

5. Определяют ZL при помощи формулы ( 13 ), по формуле ( 14 ) значение L, а затем при помощи формулы ( 5 ) значение tgφ для различных опытов.

Упражнение 2 . Измерение емкости конденсатора.

V

A

XС

ЛАТР

К

В схеме (рис.6.1) индуктивное сопротивление XL заменяют емкостным XC.

Рис. 6.2

Из формулы ( 1 ) следует, что

C=1ωZc2−R2

где Zc – общее сопротивление емкостного участка,

R – активное сопротивление этого участка.

В случае, когда  напряжение U измеряется непосредственно на обкладках конденсатора, формула эта значительно упрощается, так как активное сопротивление в цепи отсутствует ( R = 0 ). В этом случае

C=1ω⋅Xc	 				  ( 15 )

при R = 0:   ZC=XC

##### Порядок проведения работы

1. В предыдущей цепи заменяют катушку индуктивности конденсатором.

2. Замыкают ключ и движком ЛАТРА устанавливают достаточное отклонение амперметра и вольтметра. Данные заносят в таблицу. Определив Xc по формуле Xc=UI, вычисляют C и tgφ.

3. Измерения повторяют не менее трех раз, изменяя величину тока и напряжения в цепи.

4. Вычисляют C.

Таблица записи наблюдений

| № п/п | I | U | Zc | C | C | tg φ | φ | ϕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Упражнение 3. Проверка закона Ома для переменного тока.

Если цепь состоит из последовательно соединенных активного, индуктивного и емкостного сопротивлений, то общее или полное сопротивление данной цепи будет выражаться формулой

Z=R2+(ω ⋅L−1ω ⋅C)2					  ( 16 )

Для проверки этой формулы, подставляют в нее ранее вычисленные значения R, L и C. Вычисляют Z.

С другой стороны, полное сопротивление цепи находят по формуле

Z'=U'I					  ( 17 )

Сравнивают эти результаты, тем самым проверяя справедливость формулы закона Ома для переменного тока:

Z≈Z'

##### Порядок проведения работы

Собрав электрическую цепь (рис.6.2), состоящую из последовательно соединенных сопротивлений R, XL и Xc (сопротивление R является активным сопротивлением катушки индуктивности), замыкают ключ и при помощи движка ЛАТРА добиваются достаточных показаний приборов, и производят отсчет действующих значений тока и напряжения.

V

A

XL

ЛАТР

К

Xc

Рис. 6.2

Полученные данные подставляют в формулу (17), находят Z/. Измерения проделывают еще для двух значений тока и напряжения.

С другой стороны, Z определяется после подстановки в формулу ( 16 ) известных величин R, L и C. Значения R, L и Cберут как средние значения (L и C), вычисленные в предыдущих упражнениях.

Сравнивают Z и Z'. Эти значения должны быть приблизительно равны

.

Таблица записи наблюдений

| № п/п | I | U | Z' | Z' | R | C | L | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### Контрольные вопросы

1. Назовите параметры переменного тока, охарактеризуйте каждый параметр.

2. Какова природа активного, индуктивного и емкостного сопротивлений?

3. Как зависит индуктивное и емкостное сопротивление от частоты тока? Дайте физическое истолкование этому явлению.

4. От каких параметров зависит индуктивность катушки?

5. Что мы понимаем под действующим значением тока и напряжения?