УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства обороны

Республики Беларусь

26.12.2002 № 56

ПРАВИЛА

безопасности при хранении, сборке и ремонте боеприпасов

на артиллерийских арсеналах, базах и складах

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила    безопасности  при  хранении,  сборке  и   ремонте

боеприпасов  на  артиллерийских  арсеналах, базах и складах (далее -

Правила)  разработаны  в соответствии с Указом Президента Республики

Беларусь  от 5 октября 1998 г. № 482 "Об утверждении Государственной

программы    организации   размещения  и  хранения  боеприпасов   на

территории   Республики  Беларусь",  Трудовым  кодексом   Республики

Беларусь,  Уставом  внутренней  службы  Вооруженных  Сил  Республики

Беларусь,  утвержденным  Указом Президента Республики Беларусь от 26

июня  2001  г.  № 355 (Национальный реестр правовых актов Республики

Беларусь,  2001  г., № 62, 1/2794), Законом Республики Беларусь от 6

января  1999  г. "О железнодорожном транспорте" (Национальный реестр

правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 4, 2/12).

2. Настоящие Правила устанавливают требования мер безопасности,

которые   необходимо  выполнять  при  хранении,  сборке  и   ремонте

боеприпасов  на  артиллерийских  арсеналах, базах и складах (далее -

база),  а также порядок организации обучения, инструктажа и проверки

знаний  по  охране труда военнослужащих и лиц гражданского персонала

(далее  -  работник)  при  хранении, сборке и ремонте боеприпасов на

базе,   обязанности  должностных  лиц  по  организации   безопасного

выполнения работ.

3. Мероприятия  по  охране  труда,  разрабатываемые  на  базах,

направлены  на  создание  безопасных  и  здоровых  условий  труда  и

профилактику    производственного    травматизма,   профессиональных

заболеваний    среди    работников,  занимающихся   производственной

деятельностью,  а  также  на  предотвращение воспламенений и взрывов

боеприпасов,    могущих   вызвать  человеческие  жертвы  и   нанести

материальный ущерб.

4. Обеспечение    безопасности    работ,  плановое   проведение

организационно-технических  мероприятий, направленных на улучшение и

оздоровление  условий  труда, доведение до санитарных норм состояния

воздушных  сред,  шумов,  вибраций и освещенности на рабочих местах,

полное   и  своевременное  использование  с  максимальным   эффектом

отпускаемых  на  эти  цели  денежных  средств  и материалов является

обязанностью всех начальников баз, руководителей и специалистов.

5. На  каждой  базе  для  всех  работ  с  боеприпасами или всех

профессий  работников  разрабатываются  и утверждаются инструкции по

охране  труда  в  соответствии  с  требованиями  Порядка разработки,

согласования и утверждения инструкций по охране труда, утвержденного

постановлением  Государственного  комитета  Республики  Беларусь  по

труду и социальной защите населения от 14 июля 1994 г. № 82.

6. На производство работ с повышенной опасностью руководителю и

исполнителю работ должен выдаваться письменный наряд-допуск.

Порядок выдачи письменного наряда-допуска на производство работ

с  повышенной  опасностью  осуществляется в соответствии с главой 16

настоящих Правил.

7. Настоящие  Правила выполняются при любых условиях независимо

от  срочности  выполнения  работ.  Недостаток  материальных средств,

рабочей  силы  и другие причины не являются основанием для нарушения

требований настоящих Правил.

8. Работы    с    боеприпасами   производятся  под   постоянным

наблюдением  руководителя  работ.  Производить  какие  бы то ни было

работы    с  боеприпасами  без  руководителя  работ  и   постоянного

наблюдения за ними запрещается.

Начальник    (начальник  базы,  главный  инженер,   заместитель

командира  по  вооружению,  начальник  хранения),  дающий задание на

работу  с  боеприпасами,  учитывает  степень  опасности  предстоящих

работ, квалификацию и опыт исполнителей и назначает соответствующего

руководителя.

Руководителями  работ  с боеприпасами назначаются лица, знающие

их  устройство  и действие, требования технической и технологической

документации  на  производство  данной  работы,  а  также  прошедшие

проверку знаний по охране труда.

Руководителями  работ с боеприпасами назначаются специалисты по

боеприпасам: инженеры, техники, мастера и заведующие хранилищами.

9. Перед  началом  работы  с  боеприпасами  руководитель  работ

обязан:

получить от непосредственного начальника указания по выполнению

задания,  учесть  техническое  состояние  боеприпасов  (степень   их

опасности);

ознакомиться с документацией по выполнению данной работы;

проверить состояние оборудования, приспособлений, инструмента и

оградительных  устройств,  специальной одежды (далее - спецодежда) и

защитных приспособлений;

указать работникам, что именно предстоит им делать и какие меры

безопасности должны быть приняты каждым из них;

проверить  знание  работниками  своих обязанностей и требований

безопасности, установленных для операций с повышенной опасностью;

проверить    наличие   и  состояние  средств  пожаротушения   и

распределить   обязанности  между  работниками  согласно   пожарному

расчету.

При  повторяющихся  работах  с  боеприпасами руководитель работ

обязан  ежедневно  перед  началом  работы  устным  опросом проверять

знания  работниками  требований  охраны труда при выполнении работ с

боеприпасами.

10. В  процессе  проведения  работ  с боеприпасами руководитель

работ  постоянно следит за выполнением работниками требований охраны

труда. Особенно тщательным должно быть наблюдение за работниками при

выполнении ими работ с повышенной опасностью.

11. К работам с повышенной опасностью относятся:

разгрузка, проверка на безопасность и рассортировка боеприпасов

третьей категории и всех боеприпасов, поступающих из войск;

разгрузка  и  рассортировка  боеприпасов, опасных в обращении и

при транспортировке;

вывинчивание  из окончательно снаряженных выстрелов, снарядов и

мин взрывателей (трубок);

разрядка  боеприпасов,  содержащих  капсюли,  дымный  порох или

пиротехнические средства;

ремонт кумулятивных снарядов и мин, а также выстрелов с ними;

ремонт гранатометных выстрелов;

ремонт  противотанковых  управляемых  ракет  (далее  -  ПТУР) и

боевых частей к ним;

рассверловка  взрывчатого  вещества  (далее  -  ВВ) в снарядах,

минах и головных частях реактивных снарядов;

выплавка  ВВ  из  снарядов,  мин,  головных  частей  реактивных

снарядов и ручных гранат;

рассверловка    стопорных    винтов  при  разборке   реактивных

снарядов;

разрядка  дымовых,  зажигательных  и  осветительных  снарядов и

мин;

мешка, развеска и сортировка порохов:

на    летучем    растворителе   (обыкновенный   пироксилиновый,

беспламенный,  малогигроскопичный, малоэрозионный, высококалорийный,

флегматизированный,  пористый,  пламегасящий),  которые  относятся к

нитроцеллюлозным порохам;

на труднолетучем        растворителе        (нитроглицериновый,

нитродигликолевый, нитроксилитановый);

на смешанном растворителе (кордитный);

без растворителя (вискозный);

эмульсионные (сферические);

расклинивание нитроцеллюлозных порохов при вязке пучков;

разрядка  (разборка)  на  детали  взрывателей (трубок), средств

воспламенения    (содержащих    капсюли    или    электрозапалы)   и

пиротехнических средств;

испытание огневой цепи взрывателей (трубок);

испытание  капсюлей на чувствительность к наколу жалом или лучу

огня;

испытание пиротехнических средств на действие (стрельбой);

испытание пиротехнических средств фотометрированием;

все  контрольно-лабораторные  работы  с  дымным  и  целлюлозным

порохами и безоболочными трассерами;

уничтожение боеприпасов путем подрыва, выжигания и сжигания.

12. К боеприпасам, опасным для хранения, служебного обращения и

транспортировки, относятся:

стреляные  неразорвавшиеся  окончательно  снаряженные  снаряды,

мины,  гранаты  к ручным и станковым гранатометам, головные (боевые)

части к реактивным снарядам и ПТУР;

окончательно  снаряженные  артиллерийские  выстрелы унитарного,

раздельно-гильзового  и  раздельного заряжания; минометные выстрелы;

выстрелы  к  безоткатным  орудиям;  выстрелы  к  ручным  и станковым

гранатометам;  собранные  и  снаряженные  реактивные  снаряды и ПТУР

(далее  -  выстрелы),  снаряды и мины, подвергшиеся действию взрыва,

огня  при  пожарах  или  бывшие  в  авариях во время перевозок всеми

видами транспорта;

взрыватели,   имеющие  механические  повреждения,  со   снятыми

герметизирующими  колпаками, с помятыми, проколотыми, порванными или

отсутствующими мембранами;

взрыватели, поступившие россыпью, в нештатной таре;

нитроцеллюлозные  пороха,  потерявшие  химическую стойкость (по

заключению контрольной лаборатории);

ручные    и  противотанковые  гранаты  с  вставленными  в   них

запалами;

детонаторы, запальные трубки и подрывные шашки с вставленными в

них капсюлями-детонаторами;

все  боеприпасы,  запрещенные  как  опасные  в  обращении и при

транспортировке согласно перечню запрещенных боеприпасов.

13. Работы  с  боеприпасами,  опасными для хранения, служебного

обращения  и транспортировки производятся в специально оборудованных

помещениях,  кабинах  или  в  обособленных  местах,   обеспечивающих

безопасность как для работающих с ними, так и для окружающих.

Запрещается ввоз на техническую территорию боеприпасов, опасных

для хранения, служебного обращения и транспортировки.

Разгрузка  и  сортировка  боеприпасов,  опасных  для  хранения,

служебного  обращения  и  транспортировки,  должны  производиться на

сортировочных  площадках,  пункты  выгрузки  при этом должны быть не

ближе 200 м от штабелей с боеприпасами и 25 м один от другого.

Разгрузка  и  сортировка  боеприпасов,  опасных  для  хранения,

служебного  обращения и транспортировки, должны производиться только

в дневное (светлое) время суток под руководством офицера.

14. На  работы с повышенной опасностью, а также на все работы с

боеприпасами, производимые на станочном оборудовании, для выполнения

которых    требуются  специальные  знания,  допускаются   работники,

изучившие  безопасные  методы  выполнения  работ,  сдавшие зачеты по

специальному  техническому минимуму, утвержденному начальником базы,

прошедшие  инструктаж  и  проверку  знаний по охране труда и имеющие

удостоверения на право выполнения данных работ.

15. Способы    производства   работ  с  боеприпасами,   порядок

операций,  оборудование,  материалы и инструменты применяются только

из  числа  предусмотренных  типовыми  технологическими   процессами,

инструкциями и руководствами.

16. Внедрение  в  производство  новых  образцов  оборудования и

приспособлений  для  работ с боеприпасами во взрыво- и пожароопасных

помещениях,    разрабатываемых   на  базах,  допускается  только   с

разрешения  начальника управления ракетно-артиллерийского вооружения

Вооруженных    Сил  Республики  Беларусь,  которое  выдается   после

испытания  этих  образцов  комиссией,  созданной начальником базы, с

участием старшего инспектора по технике безопасности на соответствие

их  требованиям безопасности и положительного заключения технической

экспертизы.

17. Изменение  технологического  процесса,  порядка  и способов

производства, а также замена оборудования, материалов, инструментов,

применяемых  при  работах  с  боеприпасами,  допускаются  только   с

разрешения начальника, утвердившего техническую документацию.

Работы,    сопровождающиеся    тепло-,    газо-,    пыле-     и

паровыделениями,  должны  производиться  в помещениях, оборудованных

вентиляцией,    обеспечивающей    условия   труда,   соответствующие

действующим санитарным нормам.

Концентрации    вредных    веществ   в  воздухе  рабочей   зоны

производственных помещений не должны превышать установленных норм.

18. Рабочей  зоной  считается  пространство  высотой до 2 м над

уровнем  пола,  на  котором  расположены  рабочие места. Приведенные

нормы  предельно допустимых концентраций вредных паров, газов и пыли

обязательны лишь для рабочих мест.

19. Рабочими    местами    считаются  пункты  постоянного   или

периодического  пребывания  работников  для  наблюдения  и   ведения

производственных    процессов.    Если   производственные   операции

происходят в различных пунктах рабочего помещения, то рабочим местом

считается  все  помещение. Предельно допустимые концентрации вредных

веществ обязательны для всех проектируемых, строящихся и действующих

баз.

20. Для  вредных  веществ,  предельно  допустимые  концентрации

которых не утверждены, временные предельно допустимые концентрации и

условия    применения  этих  веществ  в  каждом  конкретном   случае

устанавливаются Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

21. Работы  с  боеприпасами организовываются так, чтобы не было

падения    боеприпасов;    случаи  падения  боеприпасов   немедленно

расследуются, срочно устраняются причины, вызвавшие их падение.

Окончательно  снаряженные  выстрелы  (снаряды, мины), упавшие с

высоты  более одного метра, приводятся в неокончательное снаряжение,

при этом должны соблюдаться требования безопасности в соответствии с

правовыми  актами  Министерства обороны Республики Беларусь (далее -

Министерство обороны).

Взрыватели у таких выстрелов (снарядов, мин) заменяются.

22. При работах с неукупоренными боеприпасами запрещается:

перекатывать по столу выстрелы, снаряды, мины, гранаты к ручным

и   станковым  гранатометам,  головные  (боевые)  части   реактивных

снарядов и ПТУР непараллельно друг другу;

переносить боеприпасы на плече или спине;

переносить более одного неукупоренного выстрела, снаряда (мины)

свыше 50 мм калибра;

переносить  неукупоренные  окончательно  снаряженные  снаряды и

мины 152 мм калибра и выше без поддерживающих приспособлений;

переносить    боеприпасы,  средства  воспламенения,   трассеры,

патроны   к  стрелковому  оружию  россыпью,  без  специальной   тары

(сборок);

ставить на транспортные средства заряды в гильзах с ввинченными

в  них  капсюльными  втулками,  снаряды,  мины,  гранаты  к ручным и

станковым гранатометам и головные (боевые) части реактивных снарядов

и  ПТУР  в  вертикальном  положении,  если  это  может привести к их

падению в процессе транспортировки;

ставить  в  штабель  вертикально  все  артиллерийские  выстрелы

унитарного  заряжания  с  боевыми  капсюльными  втулками,  а   также

устанавливать    в   вертикальном  положении  все  виды   выстрелов,

приведенных  в  окончательное снаряжение, неокончательно снаряженные

кумулятивные  снаряды  (мины),  кумулятивные  гранаты  гранатометных

выстрелов и любые снаряды до 76 мм калибра включительно;

содержать навалом на рабочем месте элементы выстрелов и готовые

выстрелы  или  перегружать  ими  рабочие  места  сверх установленных

технологическим процессом норм;

содержать на рампах в цехе и хранить на платформах, площадках и

в    хранилищах   снаряды,  мины,  гранаты  к  ручным  и   станковым

гранатометам,  головные  (боевые) части реактивных снарядов и ПТУР с

незакрытым    очком    под   взрыватель,  за  исключением   случаев,

определяемых технологической документацией.

23. Запрещается  содержать  на  рабочих  местах  и в помещениях

взрывоопасные  элементы  сверх  норм, установленных технологическими

процессами  или  инструкциями. При определении норм загрузки рабочих

мест  и  помещений  указанными элементами исходить из их минимальных

количеств,  обеспечивающих  необходимый  ритм  работы  при  заданной

производительности труда.

24. Запрещается  загромождать  проходы  и  выходы  из  цеха или

хранилища  и  подходы  к  средствам пожаротушения. Территория вокруг

производственных  зданий,  платформ  и хранилищ должна содержаться в

чистоте.

Запрещается  хранить  боеприпасы,  тару  и  оборудование  между

зданием цеха и прицеховыми платформами.

25. Запрещается укладывать штабеля с боеприпасами под проводами

линий низкого и высокого напряжения.

26. Все  работы  с  боеприпасами  в  цехах, на пунктах работ, а

также  при  погрузках в вагоны или выгрузках из вагонов производятся

при достаточном естественном или искусственном освещении.

Применять для освещения керосиновые лампы, фонари типа "летучая

мышь" и свечи (стеариновые, восковые) запрещается.

При  внезапном  выключении  освещения  работы  с   боеприпасами

немедленно  приостанавливаются  и  принимаются  меры для обеспечения

временного    освещения  помещений  (рабочих  мест)   электрическими

фонарями.

До  восстановления освещения работники остаются на своих местах

или эвакуируются из цеха.

27. В  хранилищах  с  боеприпасами  и на площадках для хранения

боеприпасов другие работы, кроме завоза, вывоза, укладки боеприпасов

в  штабеля  или на рамы, их перемещения, производить не разрешается.

При  ремонте  здания  хранилища должны соблюдаться требования охраны

труда, указанные в пункте 55 настоящих Правил.

В  хранилищах  для  хранения  ПТУР,  кроме  работ,  связанных с

приемом,  отправкой  и перемещением изделий, допускается производить

замену силикагеля.

28. Запрещается  производить  разборку и охолощение боеприпасов

без  соответствующего  разрешения,  а  также  хранить  боеприпасы  в

кабинетах,    классах    и    других  помещениях  или   использовать

неохолощенные боеприпасы в учебных целях.

29. Запрещается   производить  какие-либо  работы  по   ремонту

помещений,   в  которых  непосредственно  осуществляются  работа   с

боеприпасами,  работы  по монтажу, демонтажу и ремонту оборудования,

связанные с применением открытого огня, а также огневые работы.

30. Для  наладки  станков  и  подгонки  тары применяются только

специально  изготовленные  макеты.  Применять  для этих целей боевые

выстрелы,  снаряды и мины, в том числе и неокончательно снаряженные,

категорически запрещается.

31. При     монтаже    электроустановок    и       эксплуатации

электрооборудования  необходимо  руководствоваться законодательством

Республики Беларусь.

32. Отходы  производства  (стружку,  щепу, бумагу, отработанную

ветошь)  с  технической  территории  базы  и от деревообрабатывающих

цехов  независимо  от  места  их  расположения  вывозятся ежедневно.

Оставление  отходов  после окончания рабочего дня до следующей смены

запрещается.

Производственные    отходы  перед  их  вывозом  с   технической

территории  базы  тщательно просматриваются, чтобы среди них не было

элементов боеприпасов.

Пакля,  ветошь  и  другой  обтирочный  материал во время работы

хранятся в металлических ящиках-тушилках с закрывающимися крышками.

33. Периодически,  не  реже  одного  раза в месяц, производится

тщательная  уборка  всех  помещений,  где  производились  работы   с

боеприпасами  (мытье  полов,  удаление  пыли  со  стен,  потолков  и

оборудования).

В  деревообрабатывающих цехах такая уборка производится не реже

одного раза в неделю.

В    помещениях,    где    производятся  работы  с  дымными   и

нитроцеллюлозными  порохами  и  зарядами  из  них  (в  развесочных и

сборочных  цехах), уборка производится не реже одного раза в неделю.

При этом осуществляется тщательный осмотр помещений и оборудования в

целях  удаления случайно попавшего пороха под пол, в щели, ниши, под

конвейеры и в выемки станочного оборудования. Полы и оборудование на

рабочих местах протираются влажной тряпкой ежедневно перед перерывом

для отдыха и питания и окончанием рабочего дня.

34. Запрещается  оставлять  в производственных помещениях цехов

спецодежду,    загрязненную  смазками,  лаками,  олифой  и   другими

растворителями.  Спецодежда  хранится в специально оборудованном для

этой цели несгораемом помещении, которое может размещаться в бытовых

помещениях цеха или отдельном здании.

Чистую    спецодежду   разрешается  хранить  в   индивидуальных

шкафчиках  или  на  вешалках, оборудованных в гардеробных помещениях

цеха.

35. Ежедневно после окончания рабочего дня руководитель работ и

пожарный  наряд  обязаны  проверить  все  рабочие места и помещения,

устранить  замеченные  недостатки,  отключить  цех (хранилище, пункт

работ,  платформу)  от  питающей  электролинии,  закрыть и опечатать

помещение.  При  этом  делается  соответствующая  запись  в  журнале

осмотра цеха (хранилища, пункта работ и так далее).

36. Запрещается    разводить  открытый  огонь  на   технической

территории  базы,  за  исключением  отдельных  случаев  и  только  с

разрешения начальника базы, о чем издается приказ.

Работы    производятся    по    наряду-допуску  в   присутствии

руководителя  работ  с  выставлением  пожарного поста с необходимыми

средствами  пожаротушения,  находящимися  в  постоянной готовности к

действию.

Глава 2

ХРАНЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ

37. По степени опасности хранения боеприпасы, ВВ, пороха и тара

для    них  делятся  на  группы  опасности,  а  также  на   разряды,

определяющие возможность их совместного хранения.

38. Размещение  боеприпасов,  их  хранение  в  хранилищах,   на

погрузочно-разгрузочных    платформах,  площадках  и  под   навесами

производятся    в    соответствии  с  требованиями  правовых   актов

Министерства обороны.

39. Заряды  типа  "сгорающая  гильза"  (далее - СГ) и выстрелы,

укомплектованные  ими,  кумулятивные  снаряды  и мины, гранатометные

выстрелы и головные части к ним, ручные гранаты с вложенными в ящики

комплектами  запалов,  дымные  и  нитроцеллюлозные пороха, заряды из

них,  взрывчатые  вещества  и  изделия из них (шашки, детонаторы), а

также    пиротехнические   средства,  как  правило,  размещаются   в

хранилищах,  расположенных  внутри  технической  территории  базы не

ближе   чем  200  м  от  внутренней  ограды  территории.  В   случае

вынужденного  хранения  каких-либо  из  перечисленных  боеприпасов в

хранилищах,    расположенных   около  ограды  территории,  в   целях

предупреждения  возможности  попадания пуль в имущество при обстреле

деревянные  хранилища  со  стороны  ограды  должны  быть оборудованы

защитными  земляными  валами,  а  каменные (кирпичные, шлакоблочные,

бетонные)   -  бронещитами,  подвешенными  на  окнах,  дверях  и   в

вентиляционных проемах.

Размещение  боеприпасов  в  хранилищах  и на открытых площадках

производится в соответствии с планом, утвержденным начальником базы,

разработанным  с учетом степени опасности распространения взрыва или

пожара и нормами загрузки по ВВ.

40. Совместное  хранение  боеприпасов  различных  номенклатур в

одном  хранилище организуется в соответствии с требованиями правовых

актов Министерства обороны.

41. При  загрузке  хранилищ  в  целях  быстрейшего освобождения

вагонов  (для  увеличения  фронта  разгрузки)  разрешается  временно

укладывать   боеприпасы  на  площадки,  расположенные  в  40  м   от

загружаемых  хранилищ. Боеприпасы при этом укладываются на подкладки

и  надежно  укрываются  брезентом  или другими, заменяющими брезент,

материалами.

При  хранении  боеприпасов  на открытом воздухе особое внимание

обращается  на  оборудование  надежной  молниезащиты,   устойчивость

укладки  штабелей,  укрытие  их  от атмосферных осадков и устройство

водоотводов.

Открытые  площадки  обеспечиваются необходимым запасом воды для

пожаротушения, пожарным инвентарем, сигнализацией и связью.

Предусматривается обвалование площадок на открытой местности, и

в первую очередь расположенных у охраняемого периметра.

42. Пороха  и изделия из них, признанные по данным лабораторных

испытаний нестойкими, не ожидая решения об их уничтожении, вывозятся

из  хранилищ  на  площадки,  удаленные  от  хранилищ  и  штабелей  с

боеприпасами на расстояние не менее 200 м.

43. Все  боеприпасы, содержащие в себе ВВ и пороха, находящиеся

в  таре  без  крепления  (навалом),  независимо  от  их технического

состояния  временно  до  их  рассортировки  хранятся  на   отдельных

площадках,  расположенных на расстоянии не менее 200 м от хранилищ и

штабелей с боеприпасами или не менее 50 м от обвалованных хранилищ с

боеприпасами.

44. В  хранилищах  с  дымными  порохами  необходимо   соблюдать

следующие требования:

полы    хранилищ   в  рабочих  проходах  покрывать   пеньковыми

(войлочными) матами или брезентом;

все  части  стеллажей  для  хранения  дымного  пороха  в ящиках

(бочках) соединяются и скрепляются между собой без применения черных

металлов,  скрепление  производится  на  шипах и деревянных нагелях.

Доски    стеллажей   допускается  прикреплять  железными   шурупами,

утапливая их на 2-3 мм в древесину с заделкой углублений замазкой;

не  допускать  просыпания на пол пороха и образования пороховой

пыли;

применять инструмент и инвентарь только из цветного металла или

из дерева;

вход  в  хранилища  разрешается  только  в  обуви  на резиновой

подошве  или  в  валенках,  а  также в обуви, не имеющей на подошвах

гвоздей и других деталей из черных металлов.

45. В хранилищах боеприпасы находятся в таре или на рамах.

46. Запрещается  размещать боеприпасы в проходах и оставлять их

поверх штабелей не укупоренными в ящики.

47. Во всех    хранилищах,    предназначенных    для   хранения

боеприпасов,    за    исключением    хранилищ   с  порохами,  и   на

погрузочно-разгрузочных  платформах  разрешается  использовать любые

конвейеры,  стационарное и переносное освещение. При этом исполнение

электроприводов,    электропроводки    и    светильников      должно

соответствовать    классу    взрыво- и   пожароопасности   хранилища

(платформы). При использовании переносного освещения во всех случаях

применяются  светильники  взрывозащищенного исполнения и напряжением

не выше 36 В.

Управление  электроприводами  конвейеров  и   электроосвещением

выносится в специальный распределительный питательный пункт или шкаф

управления.

В    хранилищах  с  несгораемыми  стенами  металлический   шкаф

управления   разрешается  устанавливать  непосредственно  на   стене

хранилища с внешней ее стороны, а в хранилищах со сгораемыми стенами

- не ближе чем 5 м от хранилища.

48. При    использовании   средств  механизации  в   хранилищах

исключается  возможность попадания технических масел на боеприпасы и

пол хранилищ.

49. Электрическая  энергия (далее - электроэнергия) в хранилище

для   стационарных  потребителей  подается  по  подземному   кабелю,

проложенному  в  земле  на  глубине не менее 1 м. При этом ближайшая

опора  воздушной  электролинии  должна  находиться  на расстоянии не

менее 25 м от хранилища, длина кабельного ввода должна быть менее 50

м.

Допускается применение аккумуляторного электрического освещения

с напряжением не более 24 В при соблюдении следующих требований:

запрещается   укладывать  электрические  переносные   шланговые

провода на пол хранилища и на штабеля с боеприпасами, располагать их

ближе  чем  0,5  м  от  боеприпасов;  провода  следует укладывать на

специальные подставки или подвески;

аккумуляторные  батареи и приборы включения освещения находятся

с  наружной  стороны  хранилища  в  удалении  от него не менее 5 м в

металлических запираемых шкафах;

по  окончании  работы  электропроводка  отсоединяется  от клемм

аккумуляторов.

50. Применяемые    в    ночное  время  для  освещения   пунктов

погрузочно-разгрузочных    работ    подвижные    электростанции    и

прожекторные  станции  располагаются  на расстоянии не менее 25 м от

хранилищ или погрузочно-разгрузочных площадок, а переносные световые

точки  в  пылевлагонепроницаемом  исполнении  -  не ближе чем 5 м от

места работы.

51. Подачу    электроэнергии  от  подвижной  электростанции   к

электродвигателям   конвейеров  и  к  световым  точкам   допускается

производить  по  переносному  кабелю  в  резиновом  шланге,  который

прокладывается  или подвешивается на специальных подставках, а через

проезжие дороги пропускается в металлических трубах.

52. По окончании работы в хранилище отключается электроэнергия,

питающая  данное хранилище, а по окончании работ в группе хранилищ -

электроэнергия, питающая данную группу.

53. Хранилища  с  дымным  порохом  освещаются  через  окна   от

источников света, расположенных вне хранилища.

54. Понижающий   трансформатор,  предназначенный  для   питания

переносных  ламп,  устанавливается  в шкафу управления. Использовать

автотрансформаторы запрещается.

В    переносных    светильниках    располагаются      исправные

предохранительные  сетки  и  гибкие  провода  достаточной  длины   в

резиновом шланге тяжелого или шахтного типа.

Непосредственное    соприкосновение    проводов    с   влажными

поверхностями или предметами не допускается.

Сопротивление    изоляции    проводов   проверяется   регулярно

мегомметром напряжением 500 В не реже одного раза в месяц с отметкой

в журнале о проверке изоляции.

55. Во   время  ремонта  хранилищ,  загруженных   боеприпасами,

необходимо соблюдать следующие требования:

работы  производить  в  присутствии  заведующего  хранилищем  и

пожарного поста;

работников  знакомить  с  требованиями  охраны труда и пожарной

безопасности;

при ремонте крыши штабеля боеприпасов укрывать брезентами;

при  ремонте  полов  освобождать  хранилище от боеприпасов. При

этом  допускается  временное  их  хранение рядом с хранилищем или же

перемещение на свободную площадь внутри хранилища;

при  замене стульев фундамента, стоек стен, внутренних столбов,

стропильных  ног  и других несущих конструкций хранилище освобождать

от боеприпасов полностью;

подготовительные    работы    со    строительными   материалами

производить вне хранилища.

Глава 3

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ТРАНСПОРТИРОВКА БОЕПРИПАСОВ

56. Работы    по    погрузке   (разгрузке)  и   транспортировке

боеприпасов    должны    производиться  при  постоянном   наблюдении

руководителя работ.

Руководитель работ должен постоянно находиться на пункте работ.

Он  обязан  следить  за  тем,  чтобы  применяемые  в процессе работы

способы    погрузки    (разгрузки)    и    перемещения   боеприпасов

соответствовали требованиям охраны труда.

57. Руководитель     работ    и    работники,       выполняющие

погрузочно-разгрузочные работы, обязаны знать требования технической

документации    о    порядке    и    правилах  производства   работ.

Транспортировщики    (грузчики)    инструктируются     руководителем

работ о роде и  характере  груза,  о  степени  его  опасности  и   о

приемах обращения с грузом при его погрузке (разгрузке).

58. Перед        началом    погрузочно-разгрузочных       работ

подготавливаются  места  их  производства.  Удаляются  все предметы,

мешающие работе, и проверяется исправность средств механизации.

59. Все    погрузочно-разгрузочные    работы   с   боеприпасами

выполняются с помощью механизмов и транспортных средств, указанных в

пунктах  61-64  настоящих  Правил,  которые  должны  содержаться   в

исправном состоянии.

К управлению электро- и автопогрузчиками допускаются работники,

прошедшие  обучение  по  программе,  утвержденной  начальником базы,

имеющие  удостоверение  на право управления транспортным средством и

выполнения погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами.

Перед  выполнением погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами

водитель  транспортного средства, который работает с грузоподъемными

механизмами,  обучается  по  программе стропальщика, аттестовывается

квалификационной   комиссией  и  получает  удостоверение  на   право

выполнения погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами.

В    тех  случаях,  когда  механизмов  недостаточно,   погрузка

(разгрузка)  боеприпасов  производится  вручную  или  на тачках. При

выполнении    погрузочно-разгрузочных    работ   и   транспортировке

боеприпасов необходимо соблюдать следующие требования охраны труда:

к    выполнению    погрузочно-разгрузочных  работ   допускаются

работники, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр и не

имеющие медицинских противопоказаний к выполнению данных работ;

вес боеприпасов с ящиком при переноске одним транспортировщиком

(грузчиком)    не  должен  превышать  40  кг,  а  вес   боеприпасов,

перечисленных  в  пункте 12  настоящих  Правил,  -  25 кг;  при весе

боеприпасов    в    таре    более   25  кг  они  переносятся   двумя

транспортировщиками (грузчиками);

не  транспортируются  и не переносятся боеприпасы в неисправной

или незакрытой таре;

нормы  подъема и перемещения грузов женщинами вручную не должны

превышать:  при  чередовании  с другой работой (до 2 раз в час) - 10

кг,  постоянно  в  течение  рабочей  смены  -  7 кг; суммарная масса

грузов,  перемещаемых  в  течение  каждого  часа  смены  с   рабочей

поверхности - до 350 кг, с пола - 175 кг.

60. Перевозка  боеприпасов  как  внутри  базы,  так  и  вне  ее

проводится  только  в  исправной  таре.  При погрузочно-разгрузочных

работах и транспортировке боеприпасы следует оберегать от ударов.

При этом запрещается:

перевозить  боеприпасы,  находящиеся  в  неисправной  таре и не

закрепленные арматурой (навалом);

кантовать,  волочить и бросать ящики с боеприпасами (боеприпасы

в круглой таре разрешается перекатывать);

укладывать  укупоренные  боеприпасы  вверх  дном,  на боковые и

торцевые стенки;

производить  погрузочно-разгрузочные  работы на незаторможенный

транспорт.

В  случае  падения  боеприпасов  как  в таре, так и без нее они

направляются  на контрольную проверку и принимаются меры, изложенные

в пункте 21 настоящих Правил.

61. При    погрузочно-разгрузочных    работах  и   перемещениях

боеприпасов  разрешается  производить  их  транспортировку с помощью

рольгангов,  цепных,  ленточных,  пластинчатых, подвесных и люлечных

конвейеров,  ручных  и механических тачек и тележек, на узкоколейных

дорогах.

62. При внутрискладских перемещениях, перевозках боеприпасов от

цеха  к  хранилищу  и между хранилищами, на сортировочной площадке и

при  выполнении  подготовительных работ на подрывной площадке (поле)

кроме  средств  механизации, указанных в пункте 61 настоящих Правил,

разрешается    применять  железнодорожные  вагоны,   автопогрузчики,

автомобили,  самоходные  шасси  или  тракторы  с  прицепами, а также

электропогрузчики, электрокары, мотороллеры и конные повозки.

63. Дымные  пороха,  изделия  из  них  (заряды, воспламенители,

пороховые  столбики  и  взрыв-пакеты)  внутри  хранилища допускается

перевозить  только  на  специальных  ручных  тачках  или  тележках с

колесами    на  подшипниках,  исключающих  искрообразование,  и   на

резиновых  шинах  по  прочным и ровным деревянным доскам (трапам), а

для перевозки вне хранилища разрешается использовать любые конвейеры

с механическим приводом, рольганги и тачки.

64. Выгрузку   из  вагонов  опасных  в  обращении   боеприпасов

разрешается  производить  только  вручную,  если вес одного места не

превышает  20  кг,  или посредством перевозки на тачках по исправным

деревянным  трапам,  если вес одного места превышает 20 кг. При этом

максимальный угол наклона трапа не должен превышать 9 градусов.

Ширина    трапа    выбирается    такой,  чтобы   обеспечивалась

безопасность в работе.

Выгрузка из вагона опасных в обращении боеприпасов производится

при соблюдении мер предосторожности, исключающих уроны и толчки.

65. К  выгрузке  опасных  в  обращении  боеприпасов допускаются

только  опытные работники, прошедшие инструктаж и проверку знаний по

охране  труда  при  выполнении  данного вида работ. Использовать для

этих работ труд женщин запрещается.

66. Если  при  выгрузке  вагонов  обнаруживаются  боеприпасы  в

неисправной   (разбитой)  таре  и  выпавшие  из  тары   окончательно

снаряженные  боеприпасы,  то  дальнейшая  выгрузка  из таких вагонов

производится  по  правилам, установленным для боеприпасов, опасных в

обращении.

67. Опасные  в обращении боеприпасы вывозятся на подрывное поле

(площадку)  и  уничтожаются. Транспортировка и уничтожение опасных в

обращении    боеприпасов  производятся  в  строгом  соответствии   с

требованиями правовых актов Министерства обороны.

68. Запрещается  загружать  боеприпасами  все виды транспортных

средств  (автомобильные  транспортные средства (далее - автомашины),

прицепы  и  железнодорожные  вагоны, контейнеры) сверх установленных

для них норм грузоподъемности. Грузовые места размещаются равномерно

по  всей  поверхности  пола,  вплотную  друг  к  другу,  а свободные

промежутки  между  ними  заделываются досками, рейками, брусками или

тарой,  негодной для дальнейшего использования по прямому назначению

(запрещается тара, пораженная домовым грибком).

Боеприпасы  укладываются  в  вагоне  продольной  осью   изделий

поперек вагона. Боеприпасы, которые по своим габаритам не могут быть

уложены  продольной  осью  поперек  вагона,  разрешается  укладывать

продольной осью вдоль вагона.

Места  с  наиболее  чувствительными к механическим воздействиям

грузами располагаются так, чтобы их можно было загрузить в последнюю

и выгрузить в первую очередь.

Для полного использования грузоподъемности транспортных средств

разрешается  наращивать борта у автомашин. Конструкции этих бортов и

их запорные устройства должны исключать случаи падения ящиков.

69. Ящики  с  боеприпасами укладываются на автомашины и прицепы

(в  том  числе  с наращенными бортами) так, чтобы верхний ряд ящиков

был  на  уровне  края  бортов  или выше его не более чем на половину

ящика.

Порожнюю  тару  и  боеприпасы,  не содержащие в себе взрывчатых

веществ  и  порохов,  в  таре разрешается перевозить уложенными выше

бортов    транспортных  средств  на  высоту  до  1,5  м,  при   этом

обеспечивается  их  надежное  крепление,  исключающее  падение   при

транспортировке, и устойчивость автомашины.

Возможность  наращивания  бортов у автомашин конкретных типов в

каждом  случае  должна  быть согласована с автомобильным управлением

Вооруженных Сил Республики Беларусь в части обеспечения устойчивости

автомашин.

70. Погрузка  дымных порохов должна производиться в исправные и

чистые вагоны, которым до очередного периодического ремонта остается

не  менее  15  суток,  оборудованные  роликовыми  колесными парами и

композиционными  тормозными  колодками,  имеющими  толщину  не менее

30 мм.  Автоматические  тормоза  у  вагонов  должны  быть выключены.

Вагоны  загружаются  не  более  двух  третей  их   грузоподъемности.

Техническое  состояние  и  пригодность  к  перевозке  дымных порохов

кузовов  этих  вагонов  (пола,  обшивки стен, дверей, крышек люков),

плотность  прилегания  крышек,  а  также  чистоту  и состояние всего

наружного  и  внутреннего  оборудования определяет грузоотправитель.

Заделка  щелей  (просветов)  в  дверных  и люковых проемах вагонов и

контейнеров    производится    грузоотправителем  с   использованием

рубероида,  плотного картона или другого аналогичного материала. Для

плотного  прилегания  к  щели  материал,  используемый  для заделки,

прикрепляется  деревянными планками на гвоздях. Заделка производится

с  внутренней  стороны  вагона.  Дверь,  через  которую производится

погрузка, заделывается снаружи.

71. Изделия    из   дымного  пороха  (заряды,   воспламенители,

пороховые  столбики, взрыв-пакеты и другие) перевозятся по правилам,

установленным   для  обычных  боеприпасов,  но  только  в   вагонах,

отвечающих требованиям, указанным в пункте 70 настоящих Правил.

При погрузке дымного пороха и изделий из него необходимо, чтобы

тара  была  исправной. Ящики и бочки с дымным порохом и изделиями из

него   прочно  закрепляются  с  помощью  реек  или  досок  в   целях

предохранения их от сдвига, смещения и падения в пути.

72. Погрузка  в  один вагон боеприпасов различных разрядов (для

совместных  перевозок)  осуществляется  в  соответствии  с правовыми

актами Министерства обороны.

73. При подготовке боеприпасов к отправке разрешается содержать

на  погрузочно-разгрузочной  платформе одновременно боеприпасы 4-6 и

9-11 разрядов, отправляемых одним транспортом.

74. Погрузочные и подъемные приспособления и механизмы, а также

полы  платформ,  трапы  и  дорожки  должны  находиться  в  исправном

состоянии.

В  зимнее  время  полы  платформ,  трапы и дорожки очищаются от

снега, льда и посыпаются песком (шлаком).

75. Конвейеры    и  рольганги  надежно  закрепляются  с   целью

исключения случаев падения ящиков с боеприпасами.

Для  транспортировки  кумулятивных  выстрелов  и  ПТУР   высота

установки  конвейеров  и рольгангов не должна превышать 0,8 м. Опоры

рольгангов  на  участках  с  цементными  или  железобетонными полами

устанавливаются на доски.

В  целях  предохранения  перемещаемых  ящиков с боеприпасами от

падения  конвейеры  и  рольганги  стационарного  типа на поворотах и

спусках оборудуются бортами высотой не менее 15 см.

При    временной    установке    средств  транспортировки   для

предотвращения  падения ящиков с боеприпасами на спусках и поворотах

назначаются более подготовленные работники.

Максимальный  угол наклона рольгангов на всем протяжении потока

допускается  15  градусов,  а  угол  наклона  цепных  и пластинчатых

конвейеров должен быть не более 30 градусов.

76. На  участках,  где  производится  пакетирование  ящиков   и

разборка пакетов, оборудуется ограждение, исключающее падение ящиков

при подаче и отвозке пакетов электропогрузчиками.

При формировании пакетов центр тяжести пакета располагается как

можно ближе к его геометрическому центру.

Вилы    электро- или    автопогрузчиков,    используемых     на

погрузочно-разгрузочных  работах  с  боеприпасами, применяются такой

длины  и  устанавливаются  таким  образом, чтобы исключалось падение

пакетов при их транспортировке и штабелировании.

77. Запрещается  производить  какой-либо  ремонт  или  изменять

высоту  опор  конвейеров  и рольгангов, если они загружены ящиками с

боеприпасами.

78. Ящики  с  боеприпасами  подаются  на  конвейер  и рольганги

равномерно,  по одному ящику, при этом запрещается бросать ящики или

укладывать их друг на друга.

79. При  транспортировке  по рольгангам порохов в металлической

таре под металлические короба подкладываются деревянные щитки.

80. На   погрузочно-разгрузочных  и  транспортных   механизмах,

применяемых  при  работе  с  боеприпасами  в хранилищах, вагонах, на

площадках  и платформах, используются электродвигатели с напряжением

не более 380 В, отвечающие требованиям взрывопожаробезопасности.

81. Вне        хранилищ        применяются          передвижные

погрузочно-разгрузочные    транспортные   механизмы  с   двигателями

внутреннего    сгорания.  При  этом  каждый  двигатель   оборудуется

искрогасителем, надежно обеспечивающим полное искрогашение.

82. Железнодорожный    транспорт    должен      соответствовать

требованиям правовых актов Республики Беларусь.

83. Места  пересечения  железнодорожных  путей  и автомобильных

дорог  оборудуются  в  соответствии  с требованиями законодательства

Республики  Беларусь  и  иными,  издаваемыми  в соответствии с ними,

нормативными    правовыми    актами    республиканских       органов

государственного управления и Белорусской железной дороги.

84. На  технической территории базы пересечение железнодорожных

путей  и  автомобильных  дорог  погрузочно-разгрузочными  средствами

(конвейерами, рольгангами) запрещается.

В    случае  крайней  необходимости  разрешение  на   временную

установку    погрузочно-разгрузочного   потока  из  конвейеров   или

рольгангов  через  железнодорожные  пути  или  автомобильную  дорогу

дается начальником базы, при этом соблюдаются следующие условия:

работа  на  потоках производится в дневное время с выставлением

на  оси пути переносных красных сигналов на расстоянии 50 м с каждой

стороны от места пересечения;

работа    ночью  допускается  только  при  наличии   нормальной

освещенности указанных сигналов;

установленные  потоки  убираются с дороги на время перерыва для

отдыха и приема пищи и в конце рабочего дня (смены);

при  объявлении  пожарной  тревоги поток немедленно убирается с

дороги и дорога очищается для проезда пожарной техники;

установленный  через  автомобильную  дорогу поток с двух сторон

ограждается соответствующими знаками, запрещающими проезд.

85. Скорость движения при перевозках боеприпасов на технической

территории  базы  устанавливается  для  автомобильного транспорта не

более  30  км/ч,  а на железнодорожных переездах - не более 10 км/ч;

для железнодорожного транспорта: при движении с вагонами, груженными

боеприпасами,  -  не  более  15  км/ч,  при  движении  со свободными

вагонами  на  свободных  путях - не более 25 км/ч; в местах наиболее

оживленного  движения  транспорта  и  людей скорость движения любого

вида транспорта не должна превышать 5 км/ч.

86. В  местах, где производятся погрузочно-разгрузочные работы,

устанавливаются  пожарные  щиты  с необходимым количеством исправных

средств пожаротушения.

87. Расстояния между хранилищами с боеприпасами, взрывоопасными

цехами,  а также от взрывоопасных цехов и хранилищ с боеприпасами до

других  зданий  и  сооружений базы, классификация цехов, помещений и

участков по степени взрыво- и пожароопасности должны соответствовать

требованиям охраны труда.

88. Для  погрузки,  разгрузки  и  временного хранения собранных

выстрелов    и    элементов   к  ним  у  каждого  цеха   оборудуются

погрузочно-разгрузочные платформы (площадки).

Платформы для разгрузки, погрузки и временного хранения гильз и

других невзрывоопасных элементов могут примыкать вплотную к цеху.

89. Развеску  пороховых зарядов, обновление гильз, разогревание

смазок  и  изготовление  картонных изделий разрешается производить в

здании   сборочного  цеха  в  изолированных  от  сборочного   потока

помещениях.

Помещения    для    развески  зарядов  и  разогревания   смазок

отгораживают  от  других  помещений  несгораемыми  стенами  и  имеют

отдельный выход наружу.

90. У  потоков,  расположенных  в помещениях класса В-I и В-Iа,

разрешается  устанавливать паровые расходные парафиноплавки емкостью

до  5  кг,  а в помещениях класса В-II используются парафиноплавки с

электронагревательными элементами во взрывозащищенном исполнении.

91. Для  хранения материалов, используемых при хранении, сборке

и  ремонте  боеприпасов, оборудуются кладовые, которые располагаются

не ближе чем 40 м от хранилищ и цехов.

Кладовые    строятся,  как  правило,  полуподземными,  в   виде

погребков,    из  несгораемых  материалов  и  имеют  отделения   для

раздельного  хранения  опасных  и  неопасных  в  пожарном  отношении

материалов.

Запас  материалов  в  кладовых  не должен превышать трехсменной

потребности.

Глава 4

РАБОТА С БОЕПРИПАСАМИ В ЦЕХАХ

92. При    сборке  выстрелов,  ремонте  боеприпасов,   разрядке

(разборке)   боеприпасов  применяют  только  такие   приспособления,

инструмент и станочно-транспортное оборудование, которые допускаются

технологическими процессами, утвержденными начальником базы.

93. Размещение  станочно-транспортного  оборудования  и рабочих

мест в цехах должно удовлетворять следующим требованиям:

установка   станочно-транспортного  оборудования   обеспечивает

непрерывность поточных линий;

на  каждое  рабочее  место  выделяется  не  менее  0,8  м длины

технологического потока;

от  каждого  рабочего  места  обеспечивается свободный выход из

помещения;

расстояние от любого рабочего места до одного из выходов наружу

должно быть не более 30 м;

движение   транспорта  и  людей  организовывается  так,   чтобы

исключалась возможность встречных потоков;

перекрестное движение изделий не допускается, кроме передачи их

в тоннелях или с помощью подвесных конвейеров;

к    оборудованию  обеспечивается  свободный  доступ  для   его

обслуживания;

расстояние  между  осями двух параллельных потоков - не менее 4

м;

боковой проход  между  стеной  здания  и  оборудованием  потока

должен  быть не менее 1 м,  а центральный проход между оборудованием

параллельных потоков - не менее 2 м.

В  замкнутом  пространстве  между  потоками или между потоком и

глухой  стеной  здания,  не  имеющей выхода наружу, рабочие места во

взрыво- и    пожароопасных    цехах    оборудовать  запрещается.   В

исключительных случаях при технологической необходимости допускается

организация  рабочих  мест  в  замкнутом  пространстве  при  условии

оборудования  переходных  мостиков  или  откидных  столиков  у таких

рабочих мест.

94. На  рабочих столах и узлах переходов на потоках должны быть

сплошные прочные борта и рейки для перекатывания боеприпасов. Высота

бортов рабочих столов - не менее 5 см.

Высота  рабочих  столов,  напольных  конвейеров  и рольганговых

потоков в зоне рабочих мест не должна превышать 0,8 м.

Пластинчатые,  ленточные  и подвесные конвейеры, используемые в

снаряжательно-сборочных  и  ремонтных цехах, оборудуются бортами или

другими устройствами, исключающими падение боеприпасов.

Конструкции  бортов и оградительных устройств разрабатываются с

учетом особенностей боеприпасов, характера проводимых с ними работ и

конкретных условий цеха (участка).

Каждый  конвейер оборудуется звуковой (световой) сигнализацией,

надежно оповещающей работников о пуске конвейера.

95. Приводные  и  натяжные станции конвейеров, их промежуточные

секции,  шкивы,  шестерни,  звездочки,  цепи,  передаточные ремни, а

также  открытые  движущиеся и вращающиеся части станков и механизмов

ограждаются    сетками,    кожухами,    щитами  и   соответствующими

блокирующими устройствами.

Для уменьшения шума на производстве применяются шумопоглощающие

кожухи, глушители и другие устройства, не нарушающие безопасность.

96. Приямки,    в   которых  располагаются  приводные   станции

транспортеров   или  другое  электросиловое  оборудование,   траншеи

подпольных  транспортеров  бетонируются  со снятой опалубкой, крышки

приямков должны иметь металлические и плотно закрывающиеся смотровые

люки;  приямки  и  траншеи  в  конце  смены  осматриваются  пожарным

надзором.

97. Ограждения,    применяемые    при    разборке   боеприпасов

(бронекоробки,  бронещитки, бронемуфели и так далее), проверяются на

надежность  защиты  работающих  за ними людей в случае воспламенения

или  взрыва  разбираемых боеприпасов. Испытание указанных ограждений

производится  на  подрывном  поле  (площадке)  путем  подрыва  в них

соответствующих    боеприпасов.    Акт    об  испытании   ограждения

утверждается начальником базы.

98. Устанавливаемые  в  цехах  для  транспортировки боеприпасов

механизмы  монтируются  и регулируются так, чтобы не было перекосов.

Эксплуатация    этих    механизмов  с  неисправными  и   неправильно

смонтированными    несущими  конструкциями  (люльками,   подвесками,

пластинами) запрещается.

99. Оборудование, станки и механизмы, применяемые при работах с

боеприпасами, должны находиться в исправном состоянии. Запрещается:

работать  на  неисправных  станках  или  на   отремонтированном

оборудовании без предварительного его опробования;

производить    ремонт,  чистку  и  смазывание  оборудования   и

механизмов с невыключенным электродвигателем;

снимать во время работы оградительные приспособления.

100. Ящики  с  боеприпасами  при  транспортировке по рольгангам

передвигаются  плавно,  без ударов и тряски; ящики, которые по своей

конструкции по рольгангам не могут плавно передвигаться, а ударяются

о ролики, транспортировать на деревянных щитках.

101. Переноска и перевозка на технологических тележках, а также

транспортировка  на  конвейере  раскупоренных  взрывателей, трубок и

средств  воспламенения  производятся только в специальных деревянных

или  пластмассовых сборках с гнездами для каждого изделия. Общий вес

одной сборки с изделиями не должен превышать 15 кг.

Переносить    и   перевозить  взрыватели,  трубки  и   средства

воспламенения навалом запрещается.

102. При  транспортировке  боеприпасов  на конвейере безопасные

расстояния  между  осколочными,  осколочно-фугасными,  фугасными   и

кумулятивными  снарядами  и минами, выстрелами унитарного заряжания,

реактивными снарядами являются:

до 45 мм калибра включительно - 10-15 см;

от 57 мм до 100 мм калибра включительно - 16-20 см;

от 107 мм до 152 мм калибра включительно - 30-40 см;

более 152 мм калибра - 80-100 см.

103. Транспортировка  зарядов  от места извлечения их из тары к

месту    снаряжения    гильз    производится  только  в  сборках   с

закрывающимися  крышками. Сборки разрешается закреплять постоянно на

несущем конвейере.

104. В  летний  период  как в рабочее время, так и после работы

запрещается размещать пороховые заряды в гильзах или сборках ближе 1

м внутреннего контура заземления цеха для предотвращения воздействия

на них вторичных проявлений молний.

105. Для  исключения  накапливания больших зарядов статического

электричества  при  проведении  работ  с дымными и нитроцеллюлозными

порохами,  зарядами и изделиями из них (воспламенителями, пороховыми

столбиками,    взрыв-пакетами),  пьезоэлектрическими   взрывателями,

средствами    воспламенения    и   взрывоопасными  элементами   ПТУР

запрещается  применение  электризующихся  (изоляционных) материалов,

рабочие  столы  и  полы  помещений  покрываются   электропроводящими

линолеумом, резиной.

С  этой  же  целью запрещается также работать с указанными выше

изделиями  в  легкоэлектризующейся  одежде, нижнем белье и носках из

шерстяного  трикотажа,  лавсана,  капрона, ацетатного шелка и других

синтетических тканей.

Для  отвода  зарядов статического электричества с работающего в

цехе оборудования делаются надежные заземляющие устройства с медными

шинами (трубками), пластинами или сетками.

В  помещении цеха, где производятся работы с открытыми порохами

или  пиротехническими  составами, следует поддерживать относительную

влажность воздуха не ниже 70%.

106. После  окончания  рабочего  дня  все  боеприпасы  из  цеха

удаляются    на    прицеховые   платформы,  за  исключением   боевых

комплектующих    элементов    и    боеприпасов,    необходимых    по

технологическому  процессу  для  обеспечения начала работы следующей

смены.    Количество   оставляемых  в  цехе  элементов   боеприпасов

соответствует   получасовой  потребности  потока  сборки   выстрелов

(ремонта  боеприпасов).  При  этом  пороховые  заряды,  собранные  в

гильзы, и заряды для сборки реактивных снарядов хранятся в отдельной

кабине на стеллажах или в штатной таре.

Разрешается    хранить    не    более  четырехчасового   запаса

гранатометных   выстрелов  в  специальной  камере  для  выдержки   и

полимеризации эпоксидного компаунда.

В  помещении  для  сушки  окрашенных снарядов (мин) разрешается

иметь двухсменный запас окрашенных и загрунтованных снарядов (мин).

В    зимнее    время  для  обогрева,  если  это  требуется   по

технологическому  процессу,  разрешается оставлять не более сменного

запаса снарядов (мин, головных частей) и других боевых комплектующих

элементов,  а также двухчасового запаса гранатометных выстрелов, при

этом  помещение  для  обогрева  изолируется от других помещений цеха

капитальными стенами.

В  отапливаемых  галереях для обогрева артиллерийских снарядов,

мин,  реактивных  снарядов  и других элементов выстрелов разрешается

оставлять  на  конвейере не более сменного запаса этих боеприпасов с

соблюдением  установленных  интервалов и при механическом отключении

привода конвейера.

107. Вывешивать  в  производственных помещениях цехов картины и

плакаты, не относящиеся к производственной работе, запрещается.

Глава 5

РАЗДЕЛКА БОЕПРИПАСОВ

108. Разделка    артиллерийских,    минометных,   гранатометных

выстрелов,  реактивных  снарядов  и ПТУР для последующего ремонта их

элементов    производится   в  цехах  или  на  постоянных   пунктах,

обеспеченных  необходимым количеством специально оборудованных кабин

для выполнения операций с повышенной опасностью.

109. При  разделке  (разборке)  выстрелов  сначала производится

вывинчивание  (извлечение) взрывателей (дистанционных трубок), затем

вывинчивание  (извлечение) средств воспламенения (капсюльных втулок,

пиропатронов). После этого производится распатронирование (разборка)

выстрелов, извлечение пороховых зарядов и других элементов.

110. При  разделке  минометных  выстрелов  после   вывинчивания

взрывателей  из  очка  мин производится извлечение воспламенительных

(основных) зарядов из трубки стабилизатора мин.

111. Перед  вывинчиванием взрывателей (дистанционных трубок) из

всех  видов  выстрелов  (снарядов,  мин) производится проверка их на

безопасность наружным осмотром.

112. Опасными  в обращении считать выстрелы (снаряды, мины) при

наличии следующих дефектов:

со следами ударов и закопченности на корпусах снарядов, мин или

корпусах взрывателей;

со  взведенными  взрывателями  (если  это  можно  определить по

внешним признакам);

со взрывателями, у которых прорваны или помяты мембраны;

со взрывателями и дистанционными трубками, не установленными на

походное крепление (если оно имеется);

со    следами    ударов    бойка    по    капсюлю     основного

(воспламенительного) заряда у минометных выстрелов.

Опасные  в обращении выстрелы (снаряды, мины) удаляются из цеха

для последующего уничтожения.

113. Вывинчивание  взрывателей,  запальных  стаканов,  ввинтных

доньев   из  снарядов  (мин)  и  трассерных  гаек  (трассеров),   не

поддающихся  свинчиванию  (вывинчиванию)  с  донных  взрывателей  на

потоке,  производится  вне цеха (на постоянных пунктах) в специально

оборудованных  кабинах  с  помощью  штурвала,  имеющего  цепную  или

зубчатую передачу на вал ключа.

Приспособления для вывинчивания указанных элементов разрешается

оборудовать   механическими  приводами.  При  механическом   приводе

скорость  вращения  ключа  не  превышает  250  об/мин,  и в процессе

вывинчивания    полностью    исключаются   удары  по   вывинчиваемым

элементам.

При  выполнении  операции  по  вывинчиванию перемещение ключа в

направлении  оси  снаряда  (мины)  ограничивается  в  пределах длины

ввинченной  в снаряд (мину) части взрывателя (запального стакана или

ввинтного    дна).   Конструкция  приспособлений  для   вывинчивания

взрывателей   исключает  захват  взрывателей  при  вывинчивании   за

крановые отверстия.

Рабочее место оборудуется предохранительной сеткой, исключающей

падение вывинченных элементов на пол.

Управление    процессом    вывинчивания  осуществляется   из-за

укрытия.

Вывинчивание    взрывателей   из  снарядов  калибра  до   57 мм

включительно,  а также из 76 мм, 85 мм и 100 мм бронебойных снарядов

допускается производить в цехах на потоке, в бронекабинах.

Механические  дистанционные  взрыватели  типа ВМ-30 разрешается

вывинчивать  из  снарядов  на  потоке цеха в отдельной кабине ручным

ключом (без применения штурвала).

114. Вывинчивание  всех видов взрывателей, имеющих механические

повреждения,  а  также взрывателей, в отношении безопасности которых

возникает  сомнение,  производится  только  в  специальных  кабинах,

расположенных вне цеха.

Снаряды  и  мины  с  неподдающимися  вывинчиванию  взрывателями

уничтожаются установленным порядком.

115. Вывинчивание  капсюльных,  гальваноударных втулок (далее -

капсюльные  втулки)  из  выстрелов  унитарного заряжания и зарядов к

выстрелам   раздельно-гильзового  заряжания,  а  также   снаряженных

пиросвечей  из  реактивных  снарядов допускается производить в общем

потоке разделки (разборки) выстрелов и зарядов механическим ключом.

При  этом  капсюльные втулки, с трудом поддающиеся вывинчиванию

(тугосидящие),  а также капсюльные втулки, давшие осечки (с наличием

следа  бойка  ударника),  вывинчиваются  вне  потока  в кабине после

распатронирования    выстрелов  и  извлечения  из  гильз   пороховых

зарядов.

116. При  разделке  выстрелов с запальными трубками выпрессовка

последних производится после распатронирования выстрелов, извлечения

пороховых зарядов и проверки гильз на отсутствие пороха.

117. Из  неснаряженных  гильз  вывинчивание  боевых  капсюльных

втулок производится на специальных механических станках, применяемых

для  вывинчивания  стреляных  капсюльных  втулок,  с  принятием  мер

предохранения от ожогов в случаях их воспламенения.

118. При  одновременном  вывинчивании  взрывателей и капсюльных

втулок из выстрелов унитарного заряжания на специальном механическом

станке,    устанавливаемом    в    кабине,    управление   процессом

осуществляется из-за укрытия.

При  вывинчивании взрывателей или капсюльных втулок запрещается

производить рывки и удары по изделиям или ключу.

119. Распатронирование    выстрелов    унитарного     заряжания

производится на специальных механических или ручных станках.

Запрещается  распатронировать  выстрелы  унитарного   заряжания

путем перелома их в месте соединения снаряда с гильзой.

Распатронирование   выстрелов  с  неподдающимися   вывинчиванию

капсюльными  втулками,  а  также  с  капсюльными  втулками,  давшими

осечки, производится в помещении цеха в кабине.

Распатронирование   выстрелов  с  неподдающимися   вывинчиванию

взрывателями  производится  на  механических  или ручных станках вне

цехов  в  специальных  кабинах.  Управлять  станками во всех случаях

необходимо из-за укрытия.

Унитарные  выстрелы,  имеющие  запрессованную  в  очко   гильзы

запальную  трубку,  распатронировать  на  станке  с   предварительно

надетой скобой на фланец гильзы.

120. При  разделке  зарядов  к  выстрелам  раздельно-гильзового

заряжания  усиленные  крышки  извлекать  за  тесьму, при этом гильзы

должны быть надежно закреплены. Разрешается применять для извлечения

усиленных  крышек рычажные приспособления, станки с механическим или

ручным  приводом,  а  также  сжатый  воздух  с  давлением не более 3

атмосфер,  который  вводится  внутрь  гильзы  через  отверстие   под

капсюльную втулку.

121. Работы  с  повышенной  опасностью   ведутся   в   кабинах,

внутренние  размеры  которых должны быть не менее 2х3,5 м,  а высота

стен кабин - не менее 2 м.  Стены  кабин  изготовляются  из  надежно

скрепленных между собою бронированных листов, укрепленных в бетонном

фундаменте. При этом толщина броневых листов должна быть:

в  кабинах для работы со снарядами калибров 37-57 мм - не менее

15 мм;

в кабинах для работы со снарядами (минами) калибров 76-100 мм -

не менее 20 мм;

в  кабинах для работы со снарядами (минами) калибров 107-160 мм

- не менее 30 мм;

в  кабинах  для  работы  со снарядами (минами) калибра 203 мм и

более - в пределах 50-75 мм.

122. Кабины  строятся и из железобетона; в этих случаях толщина

железобетона стен должна быть:

для работы со снарядами калибров 37-57 мм - не менее 20 см;

для  работы со снарядами (минами) калибров 76-115 мм - не менее

30 см;

для работы со снарядами (минами) калибров 120-160 мм - не менее

50 см;

для  работы  со  снарядами (минами) калибров 203 мм и более - в

пределах 75-100 см.

123. Вход  (выход)  в  кабины ограждается экранирующей стенкой,

находящейся на расстоянии не менее 0,7 м от входа (выхода).

Проемы  кабин,  через  которые  подаются снаряды (выстрелы), во

время  производства работ закрываются с внутренней стороны броневыми

листами (заслонами).

124. Для  работ с повышенной опасностью, производимых вне цеха,

разрешается  строить  деревянные  кабины  (в  сруб)  с засыпкой стен

песком.  Толщина засыпной части стен этих кабин (при высоте кабин не

менее 2,0 м) принимается для:

37-100 мм калибра - 75 см;

107-125 мм калибра - 150 см;

152-203 мм калибра - 200 см;

более  203  мм калибра - 250 см (при высоте кабины не менее 2,5

м).

Во  всех  случаях  кабины  обязаны обеспечивать надежную защиту

работающего при взрыве снаряда.

Глава 6

РЕМОНТ БОЕПРИПАСОВ

125. При   чистке  наружной  поверхности  выстрелов  унитарного

заряжания,  снарядов,   мин,   зарядов   в   гильзах   к   выстрелам

раздельно-гильзового    заряжания   и   средств   воспламенения   на

специальных механических  станках  запрещается  нагревание  корпусов

изделий   свыше   40°С.  При  этом  капсюльные  втулки  в  выстрелах

унитарного заряжания и в зарядах  к  выстрелам  раздельно-гильзового

заряжания заменяются на охолощенные.

В  процессе  чистки  степень  нагрева  обрабатываемых   изделий

периодически  проверяется  легкоплавкими  карандашами  или  на ощупь

рукой.

126. Чистка  взрывателей  на  механических станках проволочными

щетками (крацевание) запрещается.

127. Запрещается чистить на механических станках:

снаряды    и   выстрелы,  окончательно  снаряженные   головными

взрывателями;

бронебойно-трассирующие    кумулятивные    и      подкалиберные

бронебойно-трассирующие снаряды со вставленными в них трассерами.

Разрешается  производить  чистку кумулятивных снарядов и мин на

механических   станках  с  вращением  обрабатываемого  изделия,   не

превышающим  150  об/мин.  При  этом  должно  быть  исключено биение

поддерживающих роликов и патрона (втулки) станка.

128. Снаряды  с  донными  взрывателями  разрешается  чистить на

механических  станках  со скоростью вращения обрабатываемых изделий,

не превышающей 600 об/мин.

129. Резьба  очка  снарядов  и  мин  исправляется  специальными

метчиками,  при  этом  закрывается  срез  ВВ  войлочным  (резиновым,

кожаным  или  из  цветных металлов) кружком. Нарезание (исправление)

резьбы метчиком допускается производить на механическом станке.

Метчикование очка кумулятивных снарядов и мин запрещается.

Очко кумулятивных мин и снарядов, а также снарядов, снаряженных

дымным  порохом,  чистке  не  подвергается: ограничиваются протиркой

ветошью, смоченной уайт-спиритом и отжатой.

130. Рассверловку  ВВ  в снарядах и минах производить в кабинах

на  механических  станках  латунным  сверлом.  Работа  должна   быть

организована  строго  в соответствии с правовыми актами Министерства

обороны. Работник при этом находится вне кабины.

Кабины для рассверловки ВВ в снарядах и минах оборудуются как в

цехе,  так  и  вне  цеха,  но  обязательно с выполнением требований,

указанных в пунктах 121-124 настоящих Правил.

131. Работа  при ручной подчистке сколов ВВ или при исправлении

"роста"  тротила  и  аммотола,  разрывных  зарядов  снарядов  и  мин

производится  на потоке вне кабины, а подчистка тетрила производится

только в кабине.

132. Исправление  выточки  в  ВВ  под  содержатель  взрывателя,

подчистка  сколов  ВВ  и  извлечение  сломанных  холостых  втулок  и

трассеров  производятся  инструментами,  изготовленными  из цветного

металла.

Поджатие  детонатора  в  головной  части  реактивных   снарядов

производится также инструментом из цветного металла, а рабочее место

при выполнении этой операции разрешается в кабину не заключать.

Глава 7

РАБОТА С ПОРОХАМИ

133. Помещение,  в  котором  производится  работа  с  дымными и

нитроцеллюлозными  порохами,  соответствует  следующим  требованиям:

помещение  -  сухое,  светлое,  отапливаемое,  отделенное  от других

помещений  капитальными  стенами,  с  отдельными  выходами   наружу,

оборудованное   вентиляцией  во  взрывозащищенном  исполнении.   Оно

сообщается  с  другими  помещениями цеха через проемы, автоматически

закрывающиеся    металлическими    щитами    или      гидрозавесами,

срабатывающими при возникновении пламени.

Пол покрывается токопроводящим линолеумом (ксилолитом), а стены

и потолок окрашиваются масляными красками светлого тона.

134. Над  рабочими местами, где производятся работы с дымными и

нитроцеллюлозными    порохами    в    открытом   виде,   монтируется

быстродействующая    автоматическая    система    пожаротушения.   В

существующих цехах вместо указанной системы разрешается над рабочими

местами    использовать   подвешенные  с  помощью  "пороховых   кос"

автоматически  опрокидывающиеся  при сгорании последних резервуары с

водой  емкостью  не  менее 240 л каждый. Высота подвески и крепление

резервуара  при  его  опрокидывании  исключают  случаи травмирования

рабочих.

Целость  "пороховых  кос"  и  надежность  крепления резервуаров

должны  проверяться  не  реже  одного раза в квартал, а количество и

качество воды в них - еженедельно.

135. В    помещении,   где  производится  работа  с   порохами,

необходимо  постоянно  поддерживать  порядок  и  чистоту. Инвентарь,

оборудование,    подоконники,    трубы   и  нагревательные   приборы

отопительной  системы  протираются  влажной  ветошью  в конце каждой

смены,  а  стены  и  осветительные  приборы  - не реже одного раза в

неделю.

136. Рабочая  поверхность  столов  покрывается электропроводным

материалом с удельным сопротивлением не выше 10**6 Омхсм.

137. Все  металлические  конструкции  оборудования  и  покрытия

столов,    на  которых  производится  работа  с  порохами,   надежно

заземляются.    Работа  на  оборудовании  без  заземления  или   при

неисправном заземлении запрещается.

При   работах  выполняются  меры  по  защите  от   статического

электричества.

138. Станки  для утряски зарядов, запрессовки картонных изделий

и  патронирования выстрелов протираются не реже двух раз в смену для

удаления пороховой пыли.

139. Во время работы с порохами для улавливания пороховых зерен

и  пыли  в  местах  возможного  их скопления под конвейеры, станки и

другое оборудование устанавливаются противни с водой.

При  расположении конвейеров под полом пол в местах прохождения

конвейеров делается разборным.

Приямки,  в которых располагаются приводные станции конвейеров,

и  траншеи подпольных транспортеров в конце каждой смены вскрываются

в  целях  удаления  пороховых  зерен,  пыли  и  других   посторонних

предметов.

140. Для    работ  с  дымными  и  нитроцеллюлозными   порохами,

находящимися  в  открытом  виде,  применяются  инструмент, воронки и

развесочные кружки из цветного металла.

141. Для  отвинчивания  шурупов  в деревянных футлярах ящиков с

порохами или зарядами разрешается применять стальную отвертку, а для

зашивания  картузов  воспламенителей и зарядов, а также для сшивания

воспламенителей с зарядами - стальную иглу.

142. Сборки для транспортировки внутри цеха порохов или зарядов

изготавливаются  из  цветного  металла  или  дерева  без выступающих

гвоздей и имеют крышки.

143. В  отдельных случаях разрешается транспортировать заряды в

картузах   без  сборки,  если  это  требуется  по   технологическому

процессу.

144. Раскупоривание  и  укупоривание  ящиков  с  бездымными или

дымными  порохами  производятся  в  отдельном помещении. Если крышки

деревянных    футляров  пороховых  ящиков  закреплены  замками,   то

вскрывать такие ящики разрешается в помещении, в котором извлекаются

из ящиков заряды или пороха.

145. Горловины    металлических    коробов   пороховых   ящиков

закрываются.  Горловины  коробов  с зарядами или порохом вскрываются

только  непосредственно  перед  высыпанием  пороха  или   выниманием

зарядов из ящика.

146. Дымные и нитроцеллюлозные пороха, а также пороховые заряды

держать  в  открытом  виде  без  тары  запрещается.  В открытом виде

разрешается  держать  порох  только  в  таком  количестве,   которое

необходимо    для    бесперебойной    работы,    что    определяется

технологическим процессом.

147. Запас  дымного  пороха  и воспламенителей в количестве, не

превышающем  сменной  потребности,  хранится  в  отдельном помещении

цеха,  соответственно  оборудованном  и  находящемся  под   надзором

ответственного лица.

148. При  всех  работах  с  порохами  не допускается рассыпание

пороха  на  пол. Рассыпанный порох убирается, а в случаях просыпания

дымного пороха пол немедленно вытирается влажной ветошью.

Собранный  порох  ссыпается в тушилку с закрывающейся крышкой и

по  окончании  рабочего  дня сдается для уничтожения в установленном

порядке.

149. Нитроглицериновые  пороха брать голыми руками запрещается.

При  работе  с  ними  рабочие  надевают миткалевые или гигиенические

перчатки.

150. Отсылочные  мешки  и  оберточная бумага, освободившиеся от

зарядов,  тщательно осматриваются, чтобы в них не было зерен пороха.

Непроверенные  отсылочные  мешки  и  оберточную  бумагу  запрещается

вывозить из цеха.

151. Картузы  воспламенителей  и  зарядов  из нитроцеллюлозного

пороха разрешается зашивать на швейных машинах, не допуская при этом

попадания  под  лапку машины пороха и ударов по нему иглой. Игольная

пластина швейной машины изготавливается из цветного металла или края

отверстия    для  прохода  иглы  в  штатной  пластине   заделываются

(заливаются) цветным металлом.

Электродвигатели  швейных  машин невзрывозащищенного исполнения

выносятся в помещение, изолированное от участка работы с порохами.

Глава 8

СБОРКА ВЫСТРЕЛОВ

152. Патронирование и распатронирование выстрелов производятся,

как  правило,  только  в  неокончательном  снаряжении  и без средств

воспламенения порохового заряда, за исключением случаев, когда:

снаряды имеют донные взрыватели;

необходимо    распатронировать    выстрелы   с   неподдающимися

вывинчиванию взрывателями или капсюльными втулками.

153. Очко    кумулятивных,    зажигательных  снарядов  при   их

патронировании должно закрываться холостой пробкой.

154. При    сборке  выстрелов  на  операциях  по   изготовлению

размеднителей   из  свинцовой  проволоки  и  вставке  их  в   заряды

надеваются миткалевые перчатки.

155. Запрещается    проверять   с  помощью  поверочной   каморы

унитарные  выстрелы, окончательно снаряженные головными взрывателями

и с ввинченными боевыми капсюльными втулками.

Выталкиватели в поверочных каморах изготавливаются с резиновыми

амортизаторами  с  упором в оживальную часть снаряда (если позволяет

конструкция снаряда).

156. Капсюльные   втулки  ввинчиваются  только  после   утряски

порохового заряда, запрессовки обтюрирующей системы, патронирования,

обжима  дульца гильзы и проверки унитарных выстрелов или снаряженных

гильз    с   помощью  каморы.  При  ввинчивании  капсюльных   втулок

запрещается  ударять  по  ключу.  В  унитарные  выстрелы разрешается

одновременно    ввинчивать    капсюльные  втулки  и  взрыватели   на

специальном станке.

157. Заряды  в  гильзах  с  ввинченными  капсюльными втулками и

заряды  типа  СГ  как  в  открытом  виде, так и в закрытых пеналах и

футлярах  разрешается  транспортировать на ленточных, пластинчатых и

подвесных    конвейерах.   Конвейеры  оборудуются   приспособлениями

(бортами, захватами и так далее), исключающими падение зарядов.

158. Герметизацию  футляров  с  зарядами типа СГ лейкопластырем

разрешается  производить  на механических станках. Скорость вращения

футляров с изделиями при этом не превышает 150 об/мин.

159. Собранные  заряды в гильзах с боевыми капсюльными втулками

к  выстрелам  раздельно-гильзового  заряжания разрешается помещать в

штабеля  в  вертикальном  положении  с  установкой  на  дно гильзы и

прокладыванием между рядами зарядов деревянных (фанерных) щитов.

160. При    сборке    гранатометных    выстрелов  и  ПТУР   для

предохранения  кожи рук от воздействия химических реактивов операции

приготовления   и  нанесения  эпоксидных  компаундов  и   герметиков

производятся  в  гигиенических  перчатках. Рабочее место оборудуется

принудительной вентиляцией.

161. Выдержку  гранатометных  выстрелов  и ПТУР с нанесенным на

них  эпоксидным  компаундом  разрешается  производить на стеллажах в

помещении цеха в количестве не более полусменного запаса.

162. Проверку  электрических  цепей  гранатометных   выстрелов,

взрывоопасных    элементов    ПТУР    (воспламенителей,   трассеров,

замедлителей)  производить  в отдельной кабине, при этом проверяющий

должен находиться за предохранительным щитом или другим устройством,

гарантирующим    его    безопасность   при  случайном   срабатывании

проверяемых  изделий.  Присутствие  людей  в  кабине,  где  размещен

проверяемый элемент изделия, в момент проверки запрещается.

163. Устранение    дефектов    у   забракованных   окончательно

снаряженных  выстрелов  (снарядов,  мин)  производится  в  отдельных

помещениях (кабинах).

Глава 9

ПРИВЕДЕНИЕ ВЫСТРЕЛОВ (СНАРЯДОВ, МИН) В ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

164. Приведение  в окончательное снаряжение выстрелов, снарядов

и  мин  является  одной из наиболее опасных работ. Для безопасного и

качественного    выполнения    этих  работ  необходимы:   надлежащая

техническая    подготовка  руководителей,  постоянный  контроль   за

работой,  специально  подготовленные рабочие для выполнения основных

операций,  аккуратность  и осторожность в обращении с боеприпасами и

обязательное выполнение всех требований охраны труда.

165. Работа    по    приведению  боеприпасов  в   окончательное

снаряжение  организовывается  в  соответствии  с  правовыми   актами

Министерства обороны.

Глава 10

ПРОВЕДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ С ПТУР

166. Регламентные   работы  с  ПТУР  проводятся  в  цехах,   на

постоянных    или   временных  пунктах,  оборудованных   необходимой

аппаратурой,  приборами  и  инструментом  и  удаленных  от ближайших

зданий,  сооружений и хранилищ с боеприпасами на расстояние не менее

40 м.

167. К  проведению  регламентных  работ  допускаются работники,

изучившие устройство ПТУР, технологический процесс производства этих

работ, требования безопасности и технической документации на изделия

и контрольно-поверочную аппаратуру.

Глава 11

РАБОТА С БОЕПРИПАСАМИ В ОТДЕЛАХ ХРАНЕНИЯ

168. Для  проведения  работ  с  боеприпасами в отделах хранения

организовываются постоянные или временные пункты работ, оборудование

и  содержание  которых  должно  соответствовать  требованиям  охраны

труда.

169. На  пунктах работ допускается использование электроэнергии

в соответствии с пунктами 47-54 настоящих Правил.

Глава 12

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ БОЕПРИПАСОВ

170. Организация  работы по лабораторным испытаниям боеприпасов

производится     в    соответствии    со       стандартами, нормами,

технологическими   процессами  и  инструкциями  на  отдельные   виды

испытаний,    утвержденными   начальником  лаборатории.   Инструкции

вывешиваются    на   рабочих  местах,  где  указываются   требования

безопасности  при  выполнении тех или иных операций и нормы загрузки

взрывоопасными элементами помещений и рабочих мест.

171. При    лабораторных  испытаниях  боеприпасов   соблюдаются

требования  охраны  труда,  предусмотренные  настоящими  Правилами и

специальными инструкциями.

172. Все    работы,    связанные  с  разрядкой  (разборкой)   и

подготовкой    элементов    боеприпасов  к  испытаниям,   подрывами,

выжиганием  и  выплавкой ВВ, сжиганием порохов и ВВ, выполняются под

руководством офицера - руководителя работ.

Руководителями  работ  по  проведению  лабораторных   испытаний

боеприпасов назначаются инженеры, техники и лаборанты.

Лица,  назначаемые  руководителями  работ,  обязаны лично уметь

выполнять любую операцию из числа операций данного производственного

процесса.

173. Перед    началом    работ  со  взрывоопасными   элементами

боеприпасов  (детонаторами,  капсюлями-детонаторами,   передаточными

зарядами,  замедлителями,  запалами  к ручным гранатам) руководитель

ежедневно  проводит  с  лаборантами  инструктаж  по  охране  труда и

проверяет  знание  ими безопасных приемов выполнения работ. К работе

допускаются    лаборанты,   знающие  требования  охраны  труда   при

выполнении работ со взрывоопасными элементами.

Проведение инструктажа по охране труда регистрируется в журнале

регистрации инструктажей установленной формы.

174. Правила        безопасности        при          проведении

погрузочно-разгрузочных    работ,    транспортировке,       хранении

боеприпасов,  а  также  при  обращении с ними при разделке, разрядке

(разборке)  и  уничтожении,  предусмотренные  для  цехов  и  отделов

хранения баз, также обязательны и для лабораторий.

175. Образцы   боеприпасов  и  их  элементов,  поступившие   на

лабораторные  испытания,  а  также  для централизованного и опытного

хранения, хранятся в соответствии с правилами совместного хранения.

Разрешается   хранить  совместно  в  одном  хранилище   образцы

различных  боеприпасов  и  их элементов, если их общее количество не

превышает трех вагонов.

176. Для    разделки    поступивших  на  испытания   выстрелов,

вывинчивания  донных  взрывателей,  высверловки взрывчатых веществ и

подрыва  детонаторов  оборудуются  специальные  помещения (кабины) в

соответствии с пунктами 121-124 настоящих Правил.

177. Разрядка  (разборка)  боеприпасов  неизвестного устройства

(по  заданиям  управления)  производится лично руководителем работ с

соблюдением  правил,  исключающих  несчастные  случаи.  Такие работы

обязательно производятся в отдельно изолированной комнате или кабине

из-за надежных укрытий.

178. В  комнатах  при проведении испытаний образцов боеприпасов

находятся  только  лица,  непосредственно  занятые  испытаниями,   и

руководитель работ.

179. В  комнатах  хранения образцов боеприпасов и их элементов,

предназначенных  для  проведения лабораторных испытаний, запрещается

производить  какие-либо  работы,  кроме  выдачи-приема  образцов для

испытаний.

В  комнате  хранения  образцов  порохов  необходимо   ежедневно

наблюдать  за изменением цвета лакмусовых бумажек, вложенных в банки

с образцами. В случае покраснения бумажки образец пороха изолируется

от других образцов и выдается на испытание вне очереди.

180. Все    столы,    на    которых   производятся  работы   со

взрывоопасными  элементами  боеприпасов,  изготавливаются  с бортами

высотой не менее 10 мм.

181. Здания,  где  производятся  работы,  опасные  в   пожарном

отношении, оборудуются внутренним противопожарным водопроводом. Сети

внутреннего  противопожарного  водопровода кольцевые. Кольцевые сети

присоединяются  к  наружной  кольцевой  сети  не  менее  чем   двумя

вводами.

Для  внутреннего пожаротушения помещений устанавливается расход

воды  -  5 л/с не менее чем двумя струями. Внутренние пожарные краны

размещаются    в    шкафах    с    отверстиями  для   проветривания,

приспособлениями  для  опломбирования  и  визуального  осмотра   без

вскрытия.

К   эксплуатации  допускаются  пожарные  краны,   оборудованные

пожарным   клапаном,  соединительной  головкой,  напорным   пожарным

рукавом  с  присоединенным  к  нему  пожарным  стволом,  рычагом для

облегчения открывания клапана.

Производственные здания   и   помещения  оснащаются  первичными

средствами    пожаротушения    независимо    от    наличия    систем

противопожарной  защиты.  У  каждого здания устанавливаются пожарные

щиты,  укомплектованные следующим ручным инструментом и  инвентарем:

огнетушитель,  лопата,  ведро, топор, лом, захлест, изготовленный из

подручных материалов,  - по две штуки;  багор,  лестница  длиной  не

менее 4 м,  ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м, бочка с водой

емкостью не менее 200 л,  рельс или  гильза  с  киянкой  для  подачи

звуковых сигналов - по одной штуке.

182. Образцы  пиротехнических  составов,  ВВ  и  дымного пороха

хранятся  в  стеклянных банках, закрываемых резиновыми или корковыми

пробками.

183. При  испытании  металлических  коробок  на   герметичность

сверление  отверстий  производится  с  ограничителем, обеспечивающим

глубину проникновения сверла в коробку не более чем на 1,5 мм.

184. Испытания    порохов,    ВВ,     капсюлей-воспламенителей,

капсюлей-детонаторов,    дистанционных    составов,    замедлителей,

воспламенителей,  связанные с выделением вредных газов, производятся

в  отдельных  комнатах,  специальных бронекопрах или вытяжных шкафах

(кожухах), оборудованных надежной вытяжной вентиляцией.

Вредные  газы  выбрасываются наружу, при этом смешивание газов,

могущих  вызвать  взрыв, запрещается. Воздуховоды изготавливаются из

огнестойких материалов.

185. Испытание  боеприпасов и их элементов тряской производится

вне  основного  здания лаборатории. При наличии бетонного перекрытия

станок  для испытания тряской допускается устанавливать в подвальном

помещении лаборатории.

Управление  электродвигателем  станка для испытания боеприпасов

тряской  располагается  вне  кабины,  в  которой  установлен  станок

тряски.

Во  время  проведения  испытания  боеприпасов тряской входить в

кабину запрещается.

Кабина  во  время  проведения  испытания  боеприпасов   тряской

закрывается, а ключ от нее находится у руководителя работ.

186. Все  оборудование  и электроприборы заземляются. Включение

накальных  нитей,  применяемых  для  воспламенения  порохов,  ВВ при

испытании    их   в  калориметрических  и  манометрических   бомбах,

осуществляется вне комнат, в которых производятся эти испытания. При

этом  исключается  возможность  их включения лицами, не связанными с

проведением данных испытаний.

187. Оставлять  без присмотра включенные электрические и другие

нагревательные приборы запрещается.

188. Высверловка  ВВ  из  снарядов  (мин)  должна производиться

из-за укрытия в соответствии с пунктом 130 настоящих Правил.

189. До  проведения  испытаний  образцы  ВВ хранятся в железных

запираемых шкафах. Общее количество ВВ в шкафу не превышает 2 кг.

190. Снаряды,  из которых с помощью усиленного ключа невозможно

вывинтить  взрыватели,  а  также взрыватели, у которых содержатели с

детонаторами    не   поддаются  вывинчиванию,  дальнейшей   разделке

(разборке) не подвергаются. Они подлежат уничтожению в установленном

порядке.

191. Взрыватели,  имеющие  механические повреждения, со снятыми

герметизирующими  колпаками, с помятыми, проколотыми, порванными или

отсутствующими  мембранами,  обнаруженные  при  осмотре  (из   числа

присланных    на    испытания),    подвергать  разрядке   (разборке)

запрещается.  Такие  взрыватели удаляются из помещения лаборатории с

соответствующими    мерами    предосторожности    для   последующего

уничтожения.

192. При выполнении работ с повышенной опасностью (вывинчивание

детонаторов,  извлечение  капсюлей, пороховых замедлителей и петард,

испытание    огневой    цепи    взрывателей,   испытание   капсюлей,

замедлителей,  трассеров)  в  комнате  (кабине) проведения испытаний

находятся изделия только одного образца.

На  рабочем  месте  разрешается  иметь  только  одно   изделие.

Остальные  изделия  данного  образца укладываются в сборки, при этом

взрывоопасные  элементы (капсюли-детонаторы, капсюли-воспламенители,

передаточные  заряды,  замедлители и другие) укладываются в сборки с

мягкой  подстилкой  и  плотно  закрывающимися  крышками.  Сборки   с

изделиями  помещаются в предохранительные бронебункеры, удаленные от

места работы на 1-2 м.

193. Производить  в  одной комнате одновременно несколько видов

работ    или    испытаний    взрывоопасных   элементов   боеприпасов

запрещается.

Последующие  операции  разрешается  производить  только   после

окончания  предыдущих,  тщательной уборки и осмотра рабочего места и

подготовки его к очередным испытаниям.

194. Вывинчивание   детонаторов  из  взрывателей,   выпрессовка

капсюлей-детонаторов  и  передаточных  зарядов  из движков и втулок,

предохранительных  механизмов из корпусов изделий и другие работы по

разрядке  (разборке)  взрывателей должны производиться в специальных

бронекоробках  с  механическим  или  ручным приводом. При выполнении

этих    работ    запрещается    находиться  против  открытой   части

бронекоробки.

Наблюдение    за  вывинчиванием  (выпрессовкой)   взрывоопасных

элементов должно производиться с помощью системы зеркал.

Стены    помещений,   в которых  производятся  эти  работы,   -

несгораемые.

Для  приема  и  передачи  изделий  в смежные помещения в стенах

делаются проемы, оборудованные бронещитами или бронедверцами.

Во  время  проведения  операций  с повышенной опасностью проемы

надежно закрываются.

195. Капсюли должны свободно входить в гнездо вкладыша сборки.

При установке капсюлей запрещается применять какие-либо удары и

усилия.

Жало должно ставиться через центральное отверстие сборки только

с  помощью  пинцета,  не  допуская  при этом падения жала на чашечку

капсюля.

196. При испытании капсюлей-воспламенителей на чувствительность

к  наколу  на копре необходимо, чтобы механизм копра, удерживающий и

освобождающий  груз, был сблокирован с дверцей кожуха так, чтобы при

открытой дверце груз не мог самопроизвольно освободиться и упасть на

жало.

197. В  случае  отказа  в  действии  испытываемых взрывоопасных

элементов  дверцы  копров разрешается открывать (поднимать) только в

присутствии руководителя работ и не ранее чем через три минуты после

отказа.

198. При  отказе  во  время испытания капсюля-воспламенителя, а

также  при  неполнозвучном его действии или шипящем сгорании жало из

сборки извлекается плоскогубцами с длинными ручками, при этом должны

быть  надеты  брезентовые  перчатки,  а  лицо  защищено   прозрачной

задвижкой вытяжного шкафа электрокопра.

199. Накольные  капсюли-детонаторы, отказавшие при испытании на

инициирующую  способность,  извлекаются  из  прибора  после удаления

жала. Извлечение жала производится с помощью плоскогубцев с длинными

рукоятками при закрытой дверце копра.

200. Испытание   детонаторов  на  полноту  детонации,   подрывы

отказавших  и неиспользованных для испытаний взрывоопасных элементов

боеприпасов,   сжигание  остатков  порохов,  ВВ  и   пиротехнических

составов  проводятся  в  специальной  кабине  полуподземного   типа,

оборудованной вне здания лаборатории или в бронеяме.

201. Внутренние  размеры кабины (бронеямы) должны быть не менее

3х3 м, а высота - 2 м. Стены и потолок кабины выполняются из надежно

скрепленных   броневых  листов  толщиной  не  менее  40  мм  или  из

железобетона толщиной не менее 30 см.  Пол в кабине земляной, плотно

утрамбованный.

В  одной  из  стен  кабины  оборудуется  открывающаяся наружу и

имеющая надежные засовы дверь из броневого листа толщиной 40 мм. Для

удаления  из  кабины газообразных продуктов оборудуется естественная

или принудительная вентиляция.

Со  стороны  входа  кабины  должна  находиться  смотровая щель,

закрытая бронестеклом.

202. Испытание    средств  воспламенения  (капсюльных   втулок,

запальных и ударных трубок, пиропатронов, воспламенителей) отстрелом

разрешается  производить  на  специально выделенной и подготовленной

площадке  на  расстоянии  не  менее  50  м  от  ограды   технической

территории  базы  и  не  менее 200 м от хранилищ с боеприпасами. При

этом  орудия  направляются  в противоположную сторону от технической

территории (в земляные валы или бетонные щиты).

Допускается    проведение    испытаний  средств   воспламенения

отстрелом  в  помещении лаборатории при условии выхода стволов через

проемы  в  стенах  здания,  а также при наличии вытяжной вентиляции.

Против  каждого  ствола  располагается  экран из кирпича или другого

прочного  материала.  Территория  против  выхода стволов должна быть

ограждена.

203. При  досылке  макетов  выстрелов  и  гильз  с  капсюльными

втулками в канал ствола при испытании их на безопасность запрещается

находиться в створе ствола.

204. Разделка    средств   воспламенения  (капсюльных   втулок,

запальных   и  ударных  трубок,  пиропатронов)  и  других   изделий,

содержащих  дымный порох и пиротехнические составы, а также проверка

сопротивления мостиков накаливания у изделий должны производиться за

щитком из органического стекла.

205. Помещения,  где  производятся  работы  с  пиротехническими

средствами, отделяются от других помещений капитальными несгораемыми

стенами.

206. Разрядка  пиротехнических  средств  и измельчение составов

должны производиться в отдельной комнате.

Применение  светильников  в  этом  помещении  не   допускается.

Освещение    оборудуется    в    соответствии    с      требованиями

взрывопожаробезопасности для помещений класса В-I.

207. Во время работы с пиротехническими средствами в помещениях

лаборатории и на рабочих местах запрещается:

накапливать  на  рабочих  местах  запас  образцов  более  норм,

установленных инструкциями;

оставлять   после  окончания  работы  навески   пиротехнических

составов  в  открытом виде (навески должны быть помещены в исправные

эксикаторы);

держать  на  столах  и в шкафах пиротехнические составы, анализ

которых уже произведен.

208. При  разрядке  пиротехнических  средств, воспламенительных

(основных)  патронов  минометных  зарядов  и  патронов к стрелковому

оружию должны соблюдаться следующие требования:

разрядка  производится  только за предохранительными щитками из

органического стекла;

не    допускается    появление  открытого  огня,  а  также   не

производятся  действия,  которые  могут  вызвать появление искры или

воспламенение;

случайно  рассыпанные  пиротехнические составы или дымный порох

немедленно удаляются влажной тряпкой;

не  хранятся неукупоренными и открытыми пиротехнические составы

и дымный порох;

лаборанты  работают  в  обуви  на резиновой подошве или в любой

другой  обуви,  не  имеющей  на подошвах гвоздей и других деталей из

черных металлов.

209. При    фотометрировании  пиротехнических  средств   должны

соблюдаться следующие требования охраны труда:

стены  помещения,  в  котором  производится   фотометрирование,

изготавливаются из несгораемых материалов;

электропроводка    в    помещении    выполняется   в   стальных

газопроводных трубах, а осветительная арматура - во взрывозащищенном

исполнении;

помещение оборудуется вытяжной вентиляцией;

в помещении запрещается иметь какие-либо горючие материалы;

в  помещении находится ящик с сухим песком и лопата для тушения

огня;

тушить горящий состав водой запрещается;

подготовленные    к  испытанию  изделия  находятся  в   смежном

помещении;

очередное  изделие  подается  на  плиту для сжигания лишь после

полного прекращения горения предыдущего;

перед  подачей  изделия  на  плиту,  где производится сжигание,

плита протирается сначала влажной, а затем сухой ветошью;

время горения огнепроводного шнура или стопина, воспламеняющего

состав, должно быть не менее 30 с;

лица,  участвующие  в  испытании  и  не имеющие щитовой защиты,

находятся  не  ближе чем 5 м от места горения и имеют защитные очки,

халаты, а поджигающий, кроме того, - кожаные перчатки (рукавицы);

сжигать  изделия  с  неизвестными  рецептурами  в  помещении не

разрешается, испытания их производятся только в полевых условиях;

изделия,  не воспламенившиеся или сгоревшие не полностью, после

их  полного  затухания  удаляются  из  помещения  для   последующего

сжигания вне помещения.

210. В  здании  лаборатории, а также на территории расположения

служебных  и  производственных  помещений  и  сооружений запрещается

производить    испытания    пиротехнических   средств  на   действие

(отстрелом).

Для   этих  испытаний  выделяется  и  оборудуется   специальная

площадка  (полигон)  вне технической и административно-хозяйственной

территории базы с соблюдением следующих требований:

площадка  (полигон)  располагается  в  безлесной  местности  на

расстоянии не менее 400 м от ограды базы;

площадка    во  время  испытаний  очищается  от  сухой   травы,

исключается возможность возникновения на ней пожара;

площадка огораживается колючей проволокой в один ряд;

испытание  всех  других  пиротехнических  средств  на  действие

организуется  так,  чтобы  было  исключено  попадание их остатков на

территорию базы.

211. При    испытании   пиротехнических  средств  на   действие

соблюдать следующие требования охраны труда:

испытания  должны  производиться только в присутствии офицера -

руководителя работ;

к    испытаниям    должны  допускаться  только   подготовленные

работники,   умеющие  обращаться  с  оружием  и  с   осветительными,

сигнальными и имитационными средствами;

работники,  испытывающие  пиротехнические  средства  отстрелом,

надевают защитные шлемы или каски;

подача    сигнала    стрельбой  о  начале  испытаний,   отстрел

осветительных    и    сигнальных    патронов    производятся   из-за

предохранительного  щита  в  сторону,  противоположную   технической

территории базы;

на  месте  проведения  испытаний  имеется  только  один образец

(остальные  образцы  должны находиться в бронебункерах на расстоянии

не менее 10 м от места испытания);

испытания    стрельбой    начинаются   только  после   проверки

руководителем организации работы и его команды;

хождение    на  площадке  во  время  отстрела  запрещается,   у

спускового приспособления находятся кроме стреляющего его помощник и

руководитель  испытаний,  а  все  другие  лица  должны находиться на

расстоянии не менее 50 м от места испытания;

не  производить  разрядку  изделий  с  осечками  или отказами в

полевых  условиях (причины осечек или отказов изучать в лаборатории,

в специально отведенной изолированной комнате);

не сработавшие на полете элементы пиротехнических средств после

испытаний необходимо собирать и уничтожать.

212. При    подсушке  порохов  запрещается  загружать  в   шкаф

одновременно  более 300 г пороха. Наблюдение за температурой в шкафу

производится с тыльной стороны шкафа.

213. При  испытании  нитроцеллюлозных  порохов  на   химическую

стойкость   при   температуре   106,5°С   и  методом  форсированного

"старения"  при  температуре  95°С  соблюдать  следующие  требования

охраны труда:

не  находиться  со  стороны  смотровых  окон  термостатов,   за

исключением  случаев, когда необходимо наблюдать за изменением цвета

лакмусовой бумажки и за температурой в термостате;

не пользоваться неисправными стаканчиками;

треснувшие  при  испытаниях стаканчики извлекать из термостата,

отключив термостат от сети, а просыпанный порох немедленно убирается

из термостата пинцетом;

стаканчики,  в  которых  образовались  бурые  пары,  немедленно

извлекать из термостата, надев защитные очки и миткалевые перчатки;

извлеченные  стаканчики  с бурыми парами должны устанавливаться

за предохранительный щиток;

в  случае вспышки пороха в термостате этот термостат немедленно

выключается;

подходить    к    термостату,  в  котором  произошла   вспышка,

разрешается только при закрытом щите и надетых защитных очках.

214. При  испытании  порохов  по пробе на бурые пары наблюдение

ведется  только  через  закрытую  стеклянную дверцу шкафа, открывать

которую во время испытания запрещается.

215. Выпаривание или перегонка эфиров и других растворителей, а

также экстрагирование компонентов из порохов производятся в вытяжном

шкафу при включенной вентиляции. При этом необходимо следить за тем,

чтобы  в вытяжном шкафу и в непосредственной близости к нему не было

источников  открытого  огня (различных горелок, электроплиток любого

типа и других).

216. При  выточке  столбиков  порохов  на токарных станках, при

измельчении  образцов порохов в мельницах, распиловке шашек ножовкой

и  резке  порохов  ножницами  во  избежание  воспламенения пороха не

должен допускаться перегрев оборудования и инструмента.

При  необходимости для охлаждения режущего инструмента (резцов,

ножовочного  полотна  и  других)  разрешается  применять  воду или в

процессе  работы  по  мере  нагревания  инструмента  производить его

замену.

217. Все  химические  реактивы  ядовитого действия выдаются для

работы в пределах установленных норм и строго учитываются.

Работы  с  ядовитыми веществами должны производиться в вытяжном

шкафу  при  включенной  вытяжной  вентиляции и с применением средств

индивидуальной  защиты  (хирургических  перчаток,  защитных   очков,

фартука и других).

218. Растворители  (эфиры,  бензин,  бензол,  ацетон,  спирты и

другие)    хранятся   отдельно  от  других  реактивов.  Запас   этих

растворителей    в    помещении  лаборатории  не  должен   превышать

двухсменной потребности.

219. Агрессивные    жидкости  и  кислоты  должны  храниться   в

стеклянных  бутылях,  помещенных  в  корзины,  и  переноситься двумя

рабочими.  Свободное  пространство  между  бутылью и корзиной должно

быть    заполнено  древесной  стружкой,  обработанной   огнезащитным

составом.

Для  переливания  агрессивных  жидкостей  и  кислот  надеваются

резиновые перчатки, защитные очки и фартук.

220. При  сливе  отработанных реактивов в бутыли не допускается

образование   взрывоопасных  смесей.  Отходы  химических   реактивов

сливать  в  канализацию  запрещается.  Они  убираются  в  специально

отведенные места и после нейтрализации уничтожаются.

221. Образцы   боеприпасов,  оставшихся  после  испытаний   или

отказавших  в  действии,  а  также  их  взрывоопасные  и огнеопасные

элементы  (детонаторы, капсюли, пороха, пиропатроны, воспламенители,

замедлители,  трассеры и другие) подлежат уничтожению в соответствии

с правовыми актами Министерства обороны.

222. Уничтожение  ВВ,  оставшихся  в снарядах, минах и головных

частях  реактивных  снарядов  после  высверловки из них образцов для

испытаний, производится путем выжигания на подрывном поле (площадке)

с последующей сдачей корпусов в металлолом.

В случае отсутствия при лабораториях подрывных полей (площадок)

эти  боеприпасы  отправляются  для  реализации на специализированные

базы.

223. Пороха,  ВВ  и  пиротехнические  составы, оставшиеся после

испытаний,    уничтожаются    сжиганием  в  бронекабине   (бронеяме,

бронекольце).

При    уничтожении  порохов  поджигание  должно   производиться

электрическим  способом  (от  электрозапала  или нити накаливания) с

удалением работающих на безопасное расстояние (не менее 40 м).

Не    допускается    производить    одновременное      сжигание

нитроцеллюлозных  порохов  совместно  с дымными порохами или с ВВ, а

также сжигание ВВ совместно с пиротехническими составами.

224. Уничтожение    взрывоопасных    элементов      боеприпасов

производится:

капсюлей-детонаторов,                 капсюлей-воспламенителей,

электродетонаторов    -  путем  подрыва  в  бронекабине   (бронеяме,

бронекольце);

детонаторов,    воспламенителей,   замедлителей,   передаточных

зарядов в движках - путем выжигания в бронепечи.

Работы    по    уничтожению   взрывоопасных  элементов   должны

производиться лично руководителем работ.

225. Средства  воспламенения  (капсюльные  втулки,  запальные и

ударные  трубки, пиропатроны и другие), воспламенительные (основные)

патроны  минометных  зарядов и пиротехнические средства уничтожаются

путем выжигания в бронепечи.

Капсюльные втулки, запальные и ударные трубки могут в отдельных

случаях уничтожаться отстрелом.

226. При  уничтожении боеприпасов и их элементов не допускается

оставлять  в  печах  и  на  площадках  уничтожения  разбросанные   и

несгоревшие   частицы  снаряжения,  пороховые  элементы,  бумагу   и

прочее.

Запрещается производить уничтожение боеприпасов и взрывоопасных

элементов,  оставшихся после испытаний, закапыванием в землю, в снег

или путем затопления в водоемах.

227. Все  детали  боеприпасов,  получаемые  после  испытания, а

также   после  выжигания,  перед  сдачей  в  металлолом   подвергать

стопроцентному  контролю на отсутствие в них взрывоопасных веществ и

рассортированию по роду металла.

При    этом    необходимо  руководствоваться  требованиями   по

обеспечению  взрывобезопасности  металлолома  при  его   переработке

согласно  ГОСТ 2787-75 "Лом и отходы черных металлов" и ГОСТ 1639-78

"Лом и отходы цветных металлов".

228. В  конце  рабочего  дня во всех помещениях лаборатории все

оборудование, электроприборы и освещение отключаются от электросети,

здания  обесточиваются.  Щитовые  комнаты  закрываются  дежурным  по

лаборатории.

Рабочие   комнаты  и  помещения  в  присутствии  дежурного   по

лаборатории  сдаются  представителю пожарного надзора, который после

проверки  производит  запись  в  журнале  проверки  противопожарного

состояния  помещений перед закрытием. После этого здания лаборатории

закрываются, опечатываются и сдаются под охрану.

229. Организация,    руководство  и  контроль  за   соблюдением

требований  охраны  труда  в  контрольных  лабораториях  боеприпасов

возлагаются    на   начальника  лаборатории,  главного  инженера   и

начальников отделов (отделений).

Начальник  лаборатории,  главный  инженер  и начальники отделов

(отделений)    несут    ответственность  за  соблюдение   требований

безопасности,    производственной    санитарии    и  охраны   труда,

предусмотренных настоящими Правилами.

Глава 13

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОЛНИЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ

230. Все  хранилища,  навесы  и  площадки  с боеприпасами, цехи

основного   и  вспомогательного  производства,  лаборатория,   линии

высокого   напряжения,  электрические  станции  и   трансформаторные

подстанции,  трубы  котельных, водонапорные башни, склады горючего и

смазочных  материалов  и  другие,  имеющие  важное значение для базы

объекты    должны    оборудоваться   молниезащитными   устройствами,

предохраняющими  от прямых ударов молнии или от вторичных проявлений

молнии.

231. Проектирование    и  установка  молниезащитных   устройств

зданий,  сооружений  баз,  электрических  установок (электростанций,

трансформаторных    подстанций    и   электрических  линий)   должны

проводиться  в  строгом  соответствии  с правовыми актами Республики

Беларусь.

232. В  процессе  эксплуатации  все  молниезащитные  устройства

объекта  подвергаются  плановым  осмотрам  (ревизиям),  а   наиболее

ответственные  элементы  молниезащиты  (молниеприемники, токоотводы,

соединения,  заземлители  и деревянные конструкции) - периодическому

контролю.

233. Ревизии      молниезащитных    устройств,    а       также

предупредительный  ремонт  в  соответствии  с  выводами этих ревизий

производятся ежегодно до начала грозового периода.

При ревизии молниезащиты необходимо:

проверить  степень  надежности  электрических  соединений между

токоведущими частями;

выявить  элементы  молниезащиты,  требующие замены или усиления

вследствие нарушения их механической прочности;

определить  степень  разрушения  коррозией  отдельных элементов

молниезащиты и наметить мероприятия по защите их от коррозии;

проверить,    соответствует    ли   молниезащита   требованиям,

предъявляемым к данному объекту, и в случае, если за время, истекшее

после  предыдущей  проверки,  на объекте произошли технологические и

строительные    изменения,    наметить   мероприятия  по   улучшению

молниезащиты;

проверить    наличие    на    молниеотводах    нумерации      и

предупредительных надписей.

На каждом молниеотводе находится порядковый номер молниеотвода,

дата   его  установки  и  предупредительная  надпись  об   опасности

нахождения вблизи молниеотвода во время грозы.

234. Контроль   молниеприемников  и  токоотводов   молниезащиты

производится во время ежегодной проверки, при этом проверяется:

в  каком  состоянии  находятся  молниеприемники  и  токоотводы,

соответствуют  ли  сечения этих элементов проектным (первоначальным)

данным на всем их протяжении;

в   каком  состоянии  находится  защита  токоотводов,  нет   ли

механических повреждений, особенно на высоте до 2,5 м от поверхности

земли, в местах соприкосновения с грунтом и на глубине 20-30 см;

какова  механическая  прочность и плотность сварных, болтовых и

заклепочных соединений;

плотно  ли прилегают контактные поверхности и в каком состоянии

находятся  эти  поверхности,  нет  ли продуктов коррозии и хорошо ли

затянуты болты.

Дефектные молниеприемники  и  токоотводы  при   уменьшении   их

сечения  больше  чем  на  30%  заменяются  полностью  или частично в

зависимости от величины повреждений.

Плотность  сварных  швов  и заклепочных соединений определяется

легким  постукиванием  молотком, при этом необходимо, чтобы швы были

очищены от продуктов коррозии.

235. Сопротивление    заземлений    молниезащитных    устройств

измеряется  не  реже одного раза в год до начала грозового сезона и,

кроме того, один раз в два года в сухое время.

При повышении  сопротивления  заземления  больше чем на 20%  по

сравнению с расчетными  значениями  принимаются  меры  по  доведению

сопротивления заземлителей до установленных величин в зависимости от

категории здания и удельного сопротивления грунта.

236. Внеочередные   осмотры  молниезащитных  устройств   должны

проводиться после гроз и сильных ветров.

237. Находиться  во время грозы вблизи молниезащитных устройств

на расстоянии менее 15 м запрещается.

238. Все молниезащитные устройства, находящиеся в эксплуатации,

имеют паспорта.

Результаты  ежегодных  проверок молниезащиты заносятся в журнал

учета    состояния    молниезащитных    устройств  или  в   паспорта

токоприемников.

Глава 14

ОБУЧЕНИЕ, ИНСТРУКТАЖ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ РАБОТНИКОВ

239. Командование   базы  организует  обучение,  инструктаж   и

проверку  знаний  работников, работающих на базе, по вопросам охраны

труда, правилам безопасности.

240. Обучение,  инструктаж  и  проверка знаний лиц гражданского

персонала  осуществляется  в  соответствии с Положением об обучении,

инструктаже  и  проверке  знаний  военнослужащих  и лиц гражданского

персонала  Вооруженных  Сил  Республики  Беларусь по вопросам охраны

труда,  утвержденным  постановлением Министерства обороны Республики

Беларусь  от  23  октября 2002 г. № 43 (Национальный реестр правовых

актов Республики Беларусь, 2002 г., № 126, 8/8727).

241. Обучение заключается в том, чтобы ознакомить работников:

с  безопасными  приемами  и  высокопроизводительными   методами

работы,  а также с мерами предосторожности, исключающими возможность

производственного травматизма;

с    назначением   имеющихся  ограждений  и   предохранительных

приспособлений;

с правилами и нормами охраны труда;

с мерами личной профилактики.

Допуск  работников к работе с боеприпасами без предварительного

обучения    безопасным    методам    ведения  работ  и   инструктажа

запрещается.

Глава 15

ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА

242. Ответственным    руководителем    организации   работ   по

выполнению  требований  охраны  труда  на  базах  является начальник

отдела   боеприпасов  и  ракет  управления   ракетно-артиллерийского

вооружения Вооруженных Сил (далее - начальник отдела управления).

Непосредственный  контроль  за правильной организацией работ по

охране  труда на базах и их состоянием осуществляет начальник отдела

управления.

243. Начальник отдела управления обязан:

осуществлять    оперативное    и    методическое    руководство

организацией работы по выполнению требований охраны труда на базах;

организовывать    контроль   за  соблюдением  работниками   баз

действующего трудового законодательства Республики Беларусь;

разрабатывать    или    организовывать    разработку   проектов

руководящих  указаний,  приказов  и  других распоряжений по вопросам

выполнения требований охраны труда;

анализировать    причины    производственного      травматизма,

профессиональных заболеваний и разрабатывать необходимые мероприятия

по устранению этих причин;

участвовать  в  разработке  норм выдачи спецодежды, специальной

обуви  (далее  -  спецобувь), средств индивидуальной защиты (далее -

СИЗ) и нейтрализующих веществ;

осуществлять  руководство и контроль за проведением инструктажа

и обучением работников требованиям охраны труда;

участвовать  в  расследовании несчастных случаев со смертельным

исходом и тяжелыми последствиями и подготавливать проекты приказов о

мероприятиях по устранению причин, вызывающих несчастные случаи;

о  происшедших групповых несчастных случаях, а также случаях со

смертельным  и  тяжелым  исходом  оперативно сообщать в отдел охраны

труда главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь.

По  результатам  специального расследования несчастного случая копию

заключения  государственного  инспектора  труда  направлять  в адрес

главной  военной  инспекции  согласно  правовым  актам  Министерства

обороны;

организовывать  между  базами обмен опытом работы по выполнению

требований  охраны  труда  и  внедрению в их производство достижений

научно-исследовательских  институтов  и передовых предприятий в этой

области;

оказывать  помощь базам в устройстве учебных кабинетов, уголков

по  охране  труда,  а  также  в  разработке  правил  и инструкций по

выполнению требований охраны труда;

организовывать в установленном порядке совещания работников баз

по вопросам выполнения требований охраны труда;

осуществлять контроль за соблюдением правил и норм охраны труда

при проектировании, строительстве и реконструкции цехов;

систематически  проводить  проверку  состояния  охраны труда на

базах    и   оказывать  помощь  на  месте  в  устранении   имеющихся

недостатков.

244. Начальник отдела управления имеет право:

требовать  от  командования  баз  материалы  и  объяснения   по

вопросам нарушений охраны труда и давать указания по их устранению;

требовать  от  командования  баз привлечения нарушителей охраны

труда    к   ответственности  в  соответствии  с   законодательством

Республики Беларусь;

приостанавливать  работу в цехах, на отдельных производственных

участках  или  рабочих  местах  в  случае  непосредственной   угрозы

безопасности   базы  или  угрозы  жизни  и  здоровью  работающих   и

немедленно уведомлять об этом начальника соответствующей базы.

245. Начальник  отдела  управления  несет  ответственность   за

выполнение    возложенных  на  него  обязанностей,   предусмотренных

настоящими Правилами.

246. Ответственными  за общее руководство и за состояние охраны

труда,  за  соблюдение  законодательства Республики Беларусь на базе

являются  начальник  базы  и главный инженер (заместитель начальника

базы по технической части).

247. Главный  инженер  (заместитель  начальника  по технической

части) обязан:

осуществлять  выполнение  в  установленные сроки мероприятий по

охране труда, предусмотренных коллективным договором;

организовать  кабинет  по охране труда в соответствии с Типовым

положением  о  кабинетах  охраны  труда, утвержденным постановлением

Министерства  труда  и  социальной  защиты  Республики Беларусь от 8

ноября  2000 г. № 144 (Национальный реестр правовых актов Республики

Беларусь, 2000 г., № 7, 8/1528);

организовать разработку:

проектов инструкций по охране труда;

программы  вводного инструктажа по охране труда, учебных планов

и программ обучения вопросам охраны труда работников;

перечня  работ  с  повышенной опасностью, на проведение которых

должен выдаваться наряд-допуск;

иных локальных нормативных актов Министерства обороны по охране

труда;

организовать  контроль  за состоянием охраны труда, соблюдением

работниками  законодательства  по  охране  труда и принимать меры по

устранению выявленных нарушений;

внедрять  и  совершенствовать  систему  контроля за соблюдением

работниками  правил  и  инструкций  по охране труда при производстве

работ  и  эксплуатации  оборудования, объектов повышенной опасности,

использованием работниками СИЗ;

осуществлять контроль за своевременным проведением технического

обслуживания,  ремонта,  испытаний,  освидетельствования, осмотров и

проверок  исправности  оборудования,  машин  и механизмов, состояния

зданий и сооружений;

руководить    работой    старшего    инспектора    по   технике

безопасности;

организовать  обучение, инструктаж, проверку знаний и повышение

квалификации  работников  по  вопросам  охраны  труда,   возглавлять

комиссию  по  проверке знаний по вопросам охраны труда руководителей

подразделений  базы, специалистов и работников, занятых на работах с

повышенной опасностью;

обеспечивать   приемку  в  эксплуатацию  вновь   установленного

(модернизированного)    оборудования,   законченных   строительством

(реконструкцией,  ремонтом)  производственных  зданий,  сооружений и

других объектов;

обеспечить  организацию  и  проведение расследований несчастных

случаев    и    профзаболеваний   в  соответствии  с  Положением   о

расследовании    и  учете  несчастных  случаев  на  производстве   и

профессиональных  заболеваний,  утвержденным постановлением-приказом

Министерства    труда    Республики    Беларусь    и    Министерства

здравоохранения  Республики  Беларусь  от  17  мая  1999 г. № 60/170

(Национальный  реестр  правовых  актов Республики Беларусь, 1999 г.,

№ 50, 8/430);

принимать  меры  по  устранению  причин  несчастных  случаев на

производстве, профзаболеваний.

248. Ответственным  за  непосредственную  организацию  работ  и

контроль  за соблюдением актов законодательства Республики Беларусь,

правил  и  норм  охраны  труда на базе является старший инспектор по

технике  безопасности,  который  непосредственно  подчинен  главному

инженеру базы.

249. Старший инспектор по технике безопасности обязан:

разрабатывать  совместно с другими структурными подразделениями

базы  проекты  текущих и перспективных планов, мероприятий по охране

труда,    включаемых  в  коллективный  договор,  контролировать   их

выполнение;

осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства

Республики Беларусь, правил и норм по охране труда;

осуществлять  контроль  за безопасным ведением производственных

процессов    и  работ,  эксплуатацией  оборудования  и   сооружений,

состоянием условий и охраны труда, использованием СИЗ;

осуществлять  контроль  за  своевременным проведением планового

технического  обслуживания,  ремонта,  осмотра,  испытаний, проверок

исправности машин и механизмов, оборудования;

осуществлять  контроль  за  производством  работ  с  повышенной

опасностью,  выполнением  мероприятий  по  охране труда, оформлением

соответствующего допуска работникам;

вести  журнал  учета  работ  с  повышенной опасностью по форме,

установленной правовыми актами Министерства обороны;

осуществлять  согласование  проектов приказов о назначении лиц,

ответственных    за    безопасное   производство  работ,   исправное

техническое  состояние и безопасную эксплуатацию машин и механизмов,

проведение  обучения, инструктажа и проверки знаний должностных лиц,

специалистов  и  работников  по  вопросам  охраны  труда, проведение

обязательных  медицинских  осмотров,  инструкций  по охране труда по

профессиям и видам работ;

разработать  программу и проводить вводный инструктаж по охране

труда для вновь поступающих на работу работников;

осуществлять  работу  по  информированию работников по вопросам

охраны    труда,  организовывать  и  проводить  семинары,   обучение

работников по утвержденным программам, оборудовать уголки и кабинеты

по охране труда;

принимать  участие  в  расследовании  случаев производственного

травматизма    и   профессиональных  заболеваний,  разрабатывать   и

контролировать    выполнение   мероприятий  по  их   предупреждению,

осуществлять  учет  и  анализ  несчастных  случаев, готовить проекты

приказов о принятии соответствующих мер;

принимать  участие  в  работе  комиссии  по  проверке знаний по

охране    труда,    аттестации  рабочих  мест  по  условиям   труда,

квалификационных   комиссий  по  присвоению  разрядов  и   категорий

работникам.  Без справки старшего инспектора по технике безопасности

об  удовлетворительном  знании  правил  техники  безопасности  отдел

кадров не должен оформлять прием или перевод на должности мастеров и

заведующих хранилищами;

совместно  с  другими структурными подразделениями Министерства

обороны  составлять  статистические отчеты о состоянии травматизма и

заболеваемости на производстве, условиях труда и так далее;

вносить    предложения   о  привлечении  к  ответственности   в

соответствии    с    законодательством   Республики  Беларусь   лиц,

допустивших нарушения правил и инструкций по охране труда;

пропагандировать  передовой  опыт  по организации охраны труда,

достижений в создании здоровых и безопасных условий труда.

250. Старший  инспектор  по  технике  безопасности  базы  имеет

право:

давать  предписания  руководителям  цехов  и   производственных

участков  об  устранении имеющихся нарушений и недостатков по охране

труда    (предписания    являются   обязательными  для   начальников

подразделений  и  могут  быть  отменены  только  начальником  базы с

уведомлением начальника отдела управления);

запрещать  производство работ на агрегатах, станках и участках,

представляющих  опасность  для  жизни  или  здоровья  работников,  и

немедленно докладывать об этом начальнику базы;

требовать    изъятия    инструмента    и   приспособлений   при

несоответствии их требованиям охраны труда;

требовать    от   руководителей  цехов  и  отделов   правильной

постановки  учета и своевременного расследования несчастных случаев,

а также обеспечения работников инструкциями по охране труда;

представлять   командованию  базы  предложения  о   привлечении

виновников  в  несчастных  случаях  и  нарушителей требований охраны

труда    к   ответственности  в  соответствии  с   законодательством

Республики  Беларусь,  а  также  о  поощрении  работников за хорошую

организацию охраны труда;

производить  проверку состояния охраны труда путем обследования

всех цехов, отделов и участков;

запрещать    пуск  в  эксплуатацию  установок,  агрегатов   или

оборудования без предварительного опробования;

отстранять  от  работы  (через начальника цеха или руководителя

участка)  лиц,  нарушающих  правила  и инструкции по охране труда, и

немедленно докладывать об этом начальнику базы.

251. Старший    инспектор    по   технике  безопасности   несет

ответственность  за выполнение возложенных на него обязанностей и за

использование  предоставленных  ему прав, предусмотренных настоящими

Правилами.

252. Ответственными за состояние охраны труда в цехах, отделах,

лабораториях, участках являются их начальники.

253. Начальники подразделений обязаны:

организовать проведение контроля за состоянием условий и охраны

труда в подразделении, соблюдением работниками подразделения правил,

инструкций,  других  нормативных  правовых  актов  и  иных локальных

нормативных актов по охране труда;

не  допускать  применения  труда  женщин  при разборке зданий и

сооружений, пропитке древесины антисептиками, содержащими вещества I

и  II  класса  опасности,  взрывных  работах,  а также на работах по

утилизации обычных видов боеприпасов;

обеспечить    содержание  и  эксплуатацию  производственных   и

санитарно-бытовых    помещений,    оборудования,     приспособлений,

инструмента,    средств    коллективной  и  индивидуальной   защиты,

проведение технологических процессов, применение химических и других

опасных  для  здоровья  и  жизни  работников  веществ и материалов в

соответствии с требованиями правил и норм по охране труда;

обеспечить трудовую и производственную дисциплину;

не   допускать  эксплуатацию  оборудования,  приспособлений   и

инструмента,    не    соответствующих    требованиям   безопасности,

производство работ на рабочих местах, не соответствующих требованиям

охраны труда, а также применение СИЗ, не обеспечивающих безопасность

труда работников;

организовать  разработку и пересмотр инструкций по охране труда

на виды работ, проводимых работниками подразделения;

оборудовать  информационные  стенды,  уголки  по  охране труда,

обеспечивать рабочие места инструкциями по охране труда, плакатами и

знаками безопасности;

обеспечивать  внедрение  безопасных  технологий,  оборудования,

материалов  и  веществ,  более  совершенных  конструкций   защитных,

предохранительных  и  блокирующих  устройств,  передового  опыта   и

научных разработок по этим вопросам в подразделении;

организовать   разработку  программ,  планов,  мероприятий   по

улучшению  условий  и  охраны  труда в подразделении, предупреждению

производственного  травматизма,  профессиональных  и производственно

обусловленных заболеваний среди работников подразделения;

обеспечивать:

выдачу  работникам  по  установленным  нормам  СИЗ, смывающих и

обезвреживающих средств, молока или равноценных пищевых продуктов;

предоставление  сокращенной продолжительности рабочего времени,

дополнительного  отпуска  за  работу  с  вредными  условиями труда и

другие виды компенсаций по условиям труда;

составлять    ежегодные    списки   работников   подразделения,

подлежащих  периодическому  медицинскому  осмотру, обеспечивать явку

работников подразделения на медицинские осмотры и обследования;

обеспечивать  соблюдение требований законодательства Республики

Беларусь об охране труда женщин;

организовать  проведение  аттестации  рабочих  мест по условиям

труда,  паспортизации  санитарно-технического  состояния  условий  и

охраны труда;

обеспечивать  выполнение  предписаний  органов государственного

надзора  и  контроля,  служб  охраны  труда вышестоящей организации,

работников  службы  охраны труда организации Министерства обороны, а

также рассмотрение представлений инспекции профсоюзов;

осуществлять    контроль   выполнения  разделов   коллективного

договора, касающихся условий и охраны труда;

организовать  обучение, инструктаж, проверку знаний и повышение

квалификации  по  вопросам  охраны  труда  работников подразделения,

ведение  журнала  регистрации инструктажей по форме, установленной в

приложении 1;

обеспечить    организацию  работ  с  повышенной  опасностью   в

соответствии  с  правилами  и  нормами  охраны  труда,  оформлять  и

выдавать наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью;

отстранять в установленном порядке от работы:

работников,  появившихся  на  работе  в состоянии алкогольного,

наркотического или токсического опьянения;

работников,    не   имеющих  соответствующей   профессиональной

подготовки,  в  том  числе  по  вопросам  охраны труда, не прошедших

проверку  знаний  по  вопросам  охраны  труда,  медицинский осмотр в

установленном законодательством Республики Беларусь порядке;

работников, не использующих требуемые СИЗ;

своевременно    сообщать  руководителю  организации  о   каждом

несчастном  случае, происшедшем в подразделении, обеспечить оказание

медицинской    помощи    работникам    при  несчастных  случаях   на

производстве;

в  установленные сроки разрабатывать и осуществлять мероприятия

по устранению причин, приведших к несчастному случаю;

обеспечить  организацию  и  проведение  работы  по профилактике

нарушений    работниками  подразделения  требований  охраны   труда,

пропаганде передового опыта безопасного выполнения работ;

представлять начальнику базы предложения о поощрении работников

подразделения  за  активную  работу  по  охране  труда,  а  также  о

привлечении    к    ответственности    работников    за    нарушения

законодательства  Республики  Беларусь о труде, правил и норм охраны

труда,  инструкций по охране труда, иных локальных нормативных актов

Министерства обороны по вопросам охраны труда.

254. Непосредственные  руководители  работ  (инженеры, техники,

мастера) обязаны:

проводить  инструктажи  по  охране  труда (первичный на рабочем

месте,  повторный, внеплановый, целевой) с работниками, находящимися

в  их  непосредственном  подчинении,  не допускать к самостоятельной

работе работников, не прошедших инструктаж по охране труда;

обеспечивать    содержание   рабочих  мест  в  соответствии   с

требованиями охраны труда;

осуществлять  постоянный  контроль  за  соблюдением работниками

требований  соответствующих  инструкций и иных локальных нормативных

актов  по  охране  труда,  требований  безопасности,  содержащихся в

технологической    документации,    проектах   производства   работ,

нарядах-допусках  на  выполнение  работ  с  повышенной опасностью, а

также правил внутреннего трудового распорядка;

ежедневно    проверять   техническое  состояние   оборудования,

приспособлений  и  инструмента,  наличие  и  исправность   защитных,

предохранительных  и  блокирующих  устройств,  эффективность  работы

аспирационных  и  вентиляционных систем, контролировать правильность

применения работниками СИЗ;

своевременно    сообщать  начальнику  подразделения  о   каждом

несчастном  случае,  обеспечивать оказание первой медицинской помощи

потерпевшему;

не допускать к работе:

работников,  появившихся  на  работе  в состоянии алкогольного,

наркотического или токсического опьянения;

работников,    не   имеющих  соответствующей   профессиональной

подготовки,  в  том  числе  по  вопросам  охраны труда, не прошедших

проверку  знаний  по  вопросам  охраны  труда,  медицинский осмотр в

установленном законодательством Республики Беларусь порядке;

работников, не использующих СИЗ;

проводить  работу  с  подчиненными  работниками по профилактике

нарушений  требований  безопасности  и  гигиены  труда,   пропаганде

передового опыта безопасного выполнения работ.

255. Начальник  производственно-технического отдела базы обязан

своевременно    разрабатывать    и  внедрять  рациональные   рабочие

технологические процессы, отвечающие требованиям безопасности работ,

а также соответствующие приспособления и технологические инструкции,

осуществлять контроль за соблюдением утвержденной технологии.

256. Начальник    энерго-механического    отдела   обеспечивает

содержание    в   исправном  состоянии  и  безопасную   эксплуатацию

производственного оборудования, электрооборудования, компрессорных и

теплоиспользующих  установок,  оборудования  для   кондиционирования

воздуха  и  вентиляции,  водопроводных,  канализационных  и тепловых

сетей,  аспирационных  и  вентиляционных  систем (далее - инженерное

оборудование,  сети  и  системы),  сосудов, работающих под давлением

(далее  -  сосуды),  котлов,  их  техническое обслуживание и ремонт,

транспортирование и хранение (далее - эксплуатация).

257. Начальник энерго-механического отдела обязан:

обеспечить  содержание  в  исправном  состоянии  и   безопасную

эксплуатацию  производственного  и инженерного оборудования, сетей и

систем, сосудов, котлов;

организовать  своевременное  проведение  осмотров,   испытаний,

технических  освидетельствований  грузоподъемных машин и механизмов,

подъемно-транспортного  и  другого  производственного  оборудования,

съемных    грузозахватных    приспособлений,    тары,    инженерного

оборудования,  сетей  и  систем,  сосудов,  котлов,  электрозащитных

средств  в  соответствии  с  требованиями  стандартов  и технических

условий  согласно  утвержденным  графикам планово-предупредительного

ремонта       и    требований    эксплуатационной       документации

завода-изготовителя;

обеспечивать    наличие    эксплуатационной   документации   на

производственное  и инженерное оборудование, сети и системы, сосуды,

котлы;

организовать  оформление  принципиальных  схем   водоснабжения,

газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и канализации;

организовать  своевременное  оформление  результатов  осмотров,

испытаний,    технических  освидетельствований  в   эксплуатационной

документации,   внесение  в  нее  соответствующих  изменений   после

проведения  ремонта  оборудования,  связанного  с  заменой  деталей,

узлов, устройств, приборов и тому подобного;

организовать  работу  и  принимать участие в работе комиссии по

приемке  в  эксплуатацию  вновь  установленных   (модернизированных)

производственного  и  инженерного  оборудования,  сетей  и   систем,

сосудов, котлов;

организовать  работу  комиссии  по  приемке производственного и

инженерного  оборудования,  сетей  и  систем,  сосудов,  котлов   из

ремонта;

принимать  меры  по  выводу  из эксплуатации не соответствующих

требованиям  охраны  труда  оборудования,  сетей  и систем, сосудов,

котлов;

осуществлять    внедрение  в  производство  более   совершенных

конструкций  защитных, предохранительных, блокировочных и сигнальных

устройств, эффективных аспирационных и вентиляционных систем;

организовать  разработку инструкций по охране труда, инструкций

по  монтажу  (демонтажу)  и  эксплуатации  инженерного оборудования,

сетей и систем, сосудов, котлов;

организовать  разработку  инструкций  по  монтажу (демонтажу) и

эксплуатации  производственного  и инженерного оборудования, сетей и

систем, сосудов, котлов;

организовать    разработку  инструкций  по  охране  труда   для

профессий  рабочих,  занятых  эксплуатацией  грузоподъемных  машин и

механизмов,  инженерного  оборудования,  сетей  и  систем,  сосудов,

котлов;

принимать  участие  в  работе комиссии по проведению аттестации

рабочих мест по условиям труда;

организовать обучение, проверку знаний и повышение квалификации

по  вопросам  охраны  труда  работников,  занятых  эксплуатацией   и

обслуживанием  производственного и инженерного оборудования, сетей и

систем, сосудов, котлов, грузоподъемных машин и механизмов;

принимать   участие  в  расследовании  несчастных  случаев   на

производстве,    происшедших    с    работниками  при   эксплуатации

производственного  и  инженерного  оборудования,  сетей  и   систем,

сосудов, котлов;

обеспечить   организацию  и  проведение  расследования   аварий

производственного  и  инженерного  оборудования,  сетей  и   систем,

сосудов, котлов;

проводить   анализ  причин  аварий  и  несчастных  случаев   на

производстве,    происшедших    с    работниками  при   эксплуатации

производственного  и  инженерного  оборудования,  сетей  и   систем,

сосудов, котлов, принимать меры по их устранению;

подготавливать проекты приказов о назначении:

лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, по

надзору  за  безопасной  эксплуатацией грузоподъемных машин, съемных

грузозахватных приспособлений и тары;

лиц,  ответственных  по  надзору  за  техническим  состоянием и

эксплуатацией  сосудов,  а также за исправное состояние и безопасную

эксплуатацию сосудов, котлов;

лиц,    ответственных  за  исправное  состояние  и   безопасную

эксплуатацию  подъемно-транспортного  и  другого   производственного

оборудования;

лиц,    ответственных  за  исправное  состояние  и   безопасную

эксплуатацию  теплоиспользующих  установок и тепловых сетей, другого

инженерного оборудования, сетей и систем;

лиц, ответственных за электрохозяйство.

258. Начальник  транспортного  отдела  обеспечивает   исправное

состояние и безопасную эксплуатацию транспортных средств.

259. Начальник транспортного отдела обязан:

организовать  техническое  обслуживание  и  ремонт транспортных

средств  в соответствии с требованиями эксплуатационной документации

заводов-изготовителей,   законодательства  Республики  Беларусь   по

охране труда;

обеспечивать  безопасное  перемещение грузов на территории базы

напольным,  колесным,  безрельсовым  транспортом  в  соответствии  с

законодательством Республики Беларусь по охране труда;

установить  единый  порядок проведения ежедневного обслуживания

прибывающих  с  линии  и  выпускаемых  на линию транспортных средств

водителями и соответствующим специалистом;

разрабатывать  и  утверждать перечень неисправностей и условий,

при которых запрещается эксплуатация транспортных средств;

не  допускать  эксплуатацию  транспортных  средств  при наличии

неисправностей  и  условий,  при  которых  запрещается  эксплуатация

транспортных средств;

разрабатывать схему движения транспортных средств на территории

базы,  обеспечивать  установку  схем  движения  на  видных   местах,

дорожных знаков и нанесение разметки на транспортных путях;

организовать контроль:

технического состояния транспортных средств;

наличия    и   состояния  путевой  документации,   водительских

удостоверений    на    право  управления  транспортными   средствами

соответствующей категории;

проведения предрейсовых инструктажей и медицинских осмотров;

соблюдения  водителями правил дорожного движения, инструкций по

охране  труда,  режимов  труда  и  отдыха,  скоростных  режимов   на

маршрутах и графиков движения, норм загрузки;

использования транспортных средств по назначению;

обеспечить    безопасную    перевозку    пассажиров  и   грузов

транспортными средствами базы;

организовать  обучение, инструктаж, проверку знаний и повышение

квалификации  по  вопросам  охраны  труда,  безопасности   дорожного

движения    работников,    занятых    эксплуатацией,     техническим

обслуживанием и ремонтом транспортных средств;

проводить    анализ    причин  аварий,  несчастных  случаев   и

профессиональных    заболеваний,    происшедших  при   эксплуатации,

техническом    обслуживании    и    ремонте  транспортных   средств,

разрабатывать и осуществлять мероприятия по их устранению;

обеспечить  оборудование кабинета (класса, уголка) безопасности

движения,   оснащение  его  техническими  средствами  и   наглядными

пособиями для повышения квалификации и мастерства водителей;

проводить  учебно-разъяснительную  и  организационную работу по

обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов транспортными

средствами базы путем стимулирования безаварийной работы, укрепления

трудовой  и  транспортной  дисциплины, пропаганды опыта безаварийной

работы, бесед, лекций, конкурсов и других мероприятий;

обеспечить  организацию и разработку инструкций по охране труда

для    профессий    рабочих,   занятых  эксплуатацией,   техническим

обслуживанием и ремонтом транспортных средств.

260. Заместитель  начальника  базы  по материально-техническому

обеспечению обязан:

своевременно  снабжать  работников цехов, отделов и лабораторий

спецодеждой,    спецобувью,   СИЗ,  мылом,  молоком  и   специальным

питанием;

следить  за  правильностью  выдачи,  приема,  хранения  и учета

спецодежды  и спецобуви, а также организовывать своевременную стирку

и ремонт спецодежды.

261. Начальник  медицинской  службы  -  начальник  медицинского

пункта базы обязан:

осуществлять контроль за санитарным состоянием производственных

и  бытовых  помещений,  территории  базы и мест общего пользования в

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями;

участвовать  в  разработке  мероприятий  по улучшению состояния

производственной санитарии на базе;

изучать  причины  заболеваний,  связанных  с   производственной

деятельностью,   и  участвовать  в  разработке  мероприятий  по   их

устранению;

своевременно направлять на медосмотры лиц, занятых на работах с

вредными условиями труда, а также подростков;

осуществлять контроль за организацией лечебно-профилактического

питания,  за  качеством  питьевой  воды  и своевременным пополнением

медикаментами аптечек в подразделениях;

проводить  санитарно-просветительную  работу  среди  работников

базы.

262. Ответственность  за  несчастные  случаи и профессиональные

заболевания,  связанные с производством, несут работники, нарушившие

своими    распоряжениями  или  действиями  существующие  правила   и

инструкции  по  охране труда и не принявшие зависящих от них мер для

предотвращения несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Глава 16

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

263. Наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью

оформляется и выдается в целях обеспечения безопасных условий работы

и  исключения  несчастных  случаев и аварий, которые могут произойти

из-за  нарушений  правил  и  инструкций  по охране труда. Выполнение

работ с повышенной опасностью, порядок выдачи и форма наряда-допуска

определяются    нормативными    актами    Республики       Беларусь,

регламентирующими  требования  охраны  труда  при выполнении данного

вида работ.

264. Начальник  базы  разрабатывает  и  утверждает   конкретный

перечень  работ  с  повышенной  опасностью,  на производство которых

выдается письменный наряд-допуск.

265. Работы  на  электроустановках  на  базах  производятся  по

нарядам-допускам,  выдаваемым  в  соответствии  с  правовыми  актами

Республики Беларусь.

266. Ответственными    за   безопасность  работ  с   повышенной

опасностью являются:

лицо, выдавшее наряд-допуск;

ответственный руководитель работ;

ответственный исполнитель работ.

267. Ответственность за правильность и полноту подготовительных

мероприятий,    квалификацию   работников,  занятых  на  работах   с

повышенной опасностью, несет начальник подразделения.

268. Выдавать  наряд-допуск  на производство работ с повышенной

опасностью  имеет  право  главный  инженер (заместитель командира по

технической части).

269. Ответственный  руководитель  работ с повышенной опасностью

определяет  численный  состав  бригады, разрешает выполнение работ и

несет  ответственность за соблюдение всех указанных в наряде-допуске

мер безопасности.

Он  обязан  лично проинструктировать ответственного исполнителя

работ,  проконтролировать выполнение всех указанных в наряде-допуске

мер  безопасности  и  лично  осуществлять  периодический контроль за

проведением этих работ.

270. Ответственный  исполнитель  работ несет ответственность за

техническое  руководство  работой и за точное соблюдение работниками

(в  процессе  работы) мер безопасности в соответствии с требованиями

действующих правил и указаниями в наряде-допуске.

Он  должен  постоянно  находиться  на  месте работы и постоянно

наблюдать за работниками.

271. При выполнении работы с повышенной опасностью одновременно

несколькими   исполнителями  работ  наряд-допуск  выдается   каждому

исполнителю работ.

272. Наряд-допуск  выдается  на все время работы и действует до

полного ее окончания.

273. Наряд-допуск  оформляется  и  выдается  заново,  если   до

окончания работы:

изменены   объем  и  характер  работы  в  такой  степени,   что

изменились условия работы;

изменен состав бригады.

Старый допуск сдается лицу, выдавшему его.

274. На  производство сварочных и других огневых работ, работ с

взрывоопасными   и  взрывопожароопасными  изделиями  и   веществами,

предусмотренных    перечнем    работ    с   повышенной   опасностью,

наряду-допуску  присваивается дробный номер: в числителе указывается

номер,  присвоенный  старшим  инспектором  по  технике  безопасности

(лицом,  выполняющим  его  обязанности),  а  в  знаменателе - номер,

присвоенный  начальником службы противопожарной защиты базы, который

ведет такой же по форме журнал.

Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах.

275. При  перерыве  в работе в течение рабочего дня (перерыв на

обед,   перерывы  по  условиям  производства  работы)   наряд-допуск

остается на руках у исполнителя работ.

276. Ежедневно  после  окончания  рабочего  дня  рабочее  место

приводится  в  порядок  и  наряд-допуск  сдается руководителю работ.

Работа  возобновляется  после  получения исполнителем работ сданного

накануне наряда-допуска.

277. После    полного    окончания   всех  работ   наряд-допуск

оформляется    подписями    ответственного    исполнителя     работ,

допускающего,  ответственного  руководителя  работ  и   возвращается

начальнику,  выдавшему  и  подписавшему его. Наряд-допуск хранится в

течение одного года, после чего может быть уничтожен.

278. Перечень  работ  с  повышенной  опасностью, для выполнения

которых    необходимо    оформление   наряда-допуска,   утверждается

начальником  базы  с  учетом  перечня работ с повышенной опасностью,

указанного в приложении 2.



Приложение 1

к Правилам безопасности

при хранении, сборке и

ремонте боеприпасов на

артиллерийских арсеналах,

базах и складах

ЖУРНАЛ

регистрации инструктажей

----T---------T-----T----------T---------------------T------------T----------¬

¦   ¦Фамилия, ¦     ¦Профессия,¦   Вид инструктажа   ¦  Причина   ¦Номер     ¦

¦Да-¦имя,     ¦Год  ¦должность ¦(вводный, первичный, ¦ проведения ¦инструкции¦

¦та ¦отчество ¦рож- ¦инструкти-¦  на рабочем месте,  ¦внепланового¦или ее    ¦

¦   ¦инструк- ¦дения¦руемого   ¦      повторный,     ¦инструктажа ¦наимено-  ¦

¦   ¦тируемого¦     ¦          ¦внеплановый, целевой)¦            ¦вание     ¦

+---+---------+-----+----------+---------------------+------------+----------+

¦ 1 ¦    2    ¦  3  ¦    4     ¦          5          ¦      6     ¦     7    ¦

+---+---------+-----+----------+---------------------+------------+----------+

¦   ¦         ¦     ¦          ¦                     ¦            ¦          ¦

-----------T-------------------T--------------------------------------¬

¦Фамилия,  ¦      Подпись      ¦     Стажировка на рабочем месте      ¦

¦инициалы, ¦                   ¦                                      ¦

¦должность +---------T---------+----------T----------T----------------+

¦инструкти-¦инструк- ¦инструк- ¦количество¦стажировку¦знания проверил,¦

¦рующего   ¦тирующего¦тируемого¦   смен   ¦прошел    ¦допуск к работе ¦

¦(допуска- ¦         ¦         ¦(с _______¦(подпись  ¦произвел        ¦

¦ющего)    ¦         ¦         ¦по ______)¦рабочего) ¦(подпись, дата) ¦

+----------+---------+---------+----------+----------+----------------+

¦     8    ¦    9    ¦   10    ¦    11    ¦    12    ¦       13       ¦

+----------+---------+---------+----------+----------+----------------+

¦          ¦         ¦         ¦          ¦          ¦                ¦



Приложение 2

к Правилам безопасности

при хранении, сборке и

ремонте боеприпасов на

артиллерийских арсеналах,

базах и складах

ПЕРЕЧЕНЬ

работ с повышенной опасностью

1. Подъем,  спуск  и  перемещение  тяжеловесных  (более  5 т) и

крупногабаритных предметов без использования подъемных кранов.

2. Подъем   и  установка  мачт,  ферм  и  других   тяжеловесных

конструкций, габариты которых превышают длину стрелы крана.

3. Разгрузка  круглого  леса (кряжа) из железнодорожных вагонов

(шаланд, платформ) без применения кранов.

4. Монтаж  и  демонтаж  тяжелого  оборудования,  в  том   числе

погружных мотор-насосов в скважинах.

5. Разборка зданий и сооружений.

6. Укрепление  и  восстановление  аварийных  частей и элементов

зданий и сооружений.

7. Работы  на высоте при отсутствии лесов, подмостей, стремянок

и других специальных устройств и в неприспособленных условиях, в том

числе очистка крыш зданий от снега.

8. Земляные работы в зоне расположения энергетических сетей.

9. Электро- и  газосварочные  работы  при  ремонте  тары из-под

горючих,  взрывчатых  и  агрессивных  веществ  (как  внутри,  так  и

снаружи),  а  также  сварочные  работы  под  водой  при  монтажах  и

строительных работах и при ремонте корпусов судов.

10. Испытание    сосудов,    работающих    под  давлением,   не

подведомственных    инспекции  котлонадзора,  а  также   опорожнение

неисправных баллонов, заполненных газами, под давлением более 0,7 ат

(при неисправном вентиле).

11. Слив    агрессивных    жидкостей,   кислот  и  щелочей   из

железнодорожных  цистерн,  а  также  работы  по  нейтрализации  тары

(изделий) из-под агрессивных жидкостей (компонентов).

12. Ремонт  кранов  (стреловых, мостовых, козловых, башенных) и

подкрановых путей.

13. Ремонт,  чистка  стационарных  и  переносных   ацетиленовых

генераторов, их аппаратуры и трубопроводов.

14. Чистка  и  ремонт  котлов,  газоходов, пароперегревателей и

экономайзеров.

15. Работа  в  бункерах, баках, резервуарах, танках, цистернах,

колодцах, дренажах, ямах, каналах и тоннелях, внутри горячих печей.

16. Производство разовых особо сложных технологических операций

(опытная    разрядка  элементов  боеприпасов,  формовка  и   отливка

крупногабаритных предметов и обработка их на станках).

17. Взрывные работы на предприятиях нерудных ископаемых.

18. Подготовка  к испытанию и испытание всех видов боеприпасов,

порохов, ВВ и пиротехнических средств.

19. Работы,   перечисленные  в  пункте  11  главы 1   настоящих

Правил.