Белорусский государственный концерн по нефти и химии

Типовая инструкция
по организации безопасного проведения ремонтных работ
на предприятиях концерна "Белнефтехим"
(ТИ–НХ–99)

МИНСК 2003

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО НЕФТИ И ХИМИИ

Приказ от 24 марта 2003 № 162

О внесении изменений 
в Типовую инструкцию

Концерном с учетом опыта организации ремонтных работ в подведомственных организациях и в целях приведения в соответствие отраслевого 
нормативного документа законодательству по охране труда и промышленной безопасности подготовлены и согласованы с Проматомнадзором и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь изменения в Типовую инструкцию по организации безопасного проведения ремонтных работ на предприятиях концерна "Белнефтехим" (ТИ–НХ–99)

П Р И К А З Ы В А Ю:

- Внести с 1 июля 2003 года изменения в Типовую инструкцию по организации безопасного проведения ремонтных работ на предприятиях концерна "Белнефтехим" (ТИ–НХ–99), утвержденную концерном "Белнефтехим" 4 мая 1999 года, изложив её в новой редакции (прилагается).

- Начальнику управления кадров и правовой работы (Жабову М.М.) обеспечить тиражирование Типовой инструкции в новой редакции и рассылку её в организации концерна в соответствии с заявкой начальника отдела охраны труда и окружающей среды (Решко Г.Г.).

- Срок: 1.05.2003 г.

- Руководителям предприятий до 1.07.2003:

- Ознакомить руководителей и специалистов, участвующих в организации и проведении ремонтных работ, с изменениями, внесенными в Типовую инструкцию по организации безопасного проведения ремонтных работ на предприятиях концерна "Белнефтехим" (ТИ–НХ–99);

- Внести соответствующие изменения в локальные нормативные акты, касающиеся организации ремонтных работ.

- Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела охраны труда и окружающей среды Решко Г.Г.

Президент концерна                                            И.М.Бамбиза

Согласовано:

А.И. Джус
В.П. Сивенков

В.К. Волков
М.М. Жабов
В.С. Борисенок

| СОГЛАСОВАНО письмо Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь № 10-08/1119 от 03.03.2003 | УТВЕРЖДЕНО приказ президента концерна "Белнефтехим" от 24.03.2003 №162 |
| --- | --- |
| письмо Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 05-2173 от 28.08.2002 |  |

Типовая инструкция
по организации безопасного проведения ремонтных работ
на предприятиях концерна "Белнефтехим"
(второе издание)

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящая инструкция устанавливает порядок проведения ремонтными, строительными, монтажными и наладочными организациями независимо от их ведомственной принадлежности (далее – подрядными организациями или подрядчиками), а также централизованными и специализированными ремонтными цехами и службами организаций концерна ремонтных, строительных, монтажных, наладочных (далее – ремонтных) и аварийно- восстановительных работ в действующих цехах и на территории действующих организаций концерна "Белнефтехим", на которых выполняются подземные горные работы, обращаются взрывопожароопасные, едкие или токсичные вещества, включая системы оборотного водоснабжения и канализации."

- Требования инструкции не распространяются на:

- а) проведение строительных, монтажных и наладочных работ, выполняемых на выделенной и огражденной площадке на территории действующего предприятия, переданной подрядной организации по акту-допуску в соответствии со СНиП III-4-80*, а также при строительстве новых производств;

- б) производство ремонтных работ в электроустановках;

- в) техническое обслуживание и ремонт оборудования в действующем цехе, производимое персоналом данного цеха, а также персоналом централизованного или специализированного ремонтного цеха (службы), если этот персонал закреплен приказом по организации за данным цехом;

- г) производство ремонтных работ на линейной части магистральных и промысловых трубопроводов;

- д) техническое обслуживание и ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования, установленного на скважинах;

- е) производство ремонтных работ на теплоиспользующих установках"

- Инструкция предусматривает основные требования по организации безопасного проведения ремонтных работ, определяет порядок подготовки и проведения ремонтных работ.

- При проведении ремонтных работ организациями, не входящими в состав концерна "Белнефтехим", заказчик должен ознакомить подрядчика с настоящей инструкцией.

- Руководители работ подрядчика обязаны обеспечить безопасное проведение ремонтных работ, а также выполнение требований настоящей инструкции в полном объеме.

- Подрядные организации, привлекаемые к выполнению ремонтных работ, должны иметь соответствующие лицензии (разрешения) на право их производства, выданные государственными органами в установленном порядке.

- Подрядчик обязан предоставить заказчику копии лицензий на производство выполняемых работ, если это требуется соответствующими нормативными документами (актами).

- Объем ремонтных работ, обязанность и ответственность сторон должны быть определены в договоре между заказчиком и подрядной организацией.

- Предприятия могут разрабатывать собственные инструкции о порядке безопасного проведения ремонтных работ, не снижающие требований настоящей инструкции.

- Основанием для остановки на ремонт производства (цеха) на территории действующего предприятия или установки в действующем цехе является приказ (распоряжение) по предприятию (цеху) с указанием непосредственного руководителя работ от подрядчика, а также лиц от заказчика, ответственных за подготовку и сдачу в ремонт оборудования или объекта в целом, за проведение мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности ремонтных работ и для оперативной связи с подрядчиками или ремонтной службой заказчика.

- Приказ (распоряжение) доводится до сведения персонала цеха и руководителя подрядной организации до начала ремонтных работ.

- На объекте, где ремонтные работы проводятся несколькими подрядными организациями или совместно подрядной организацией и заказчиком, общая координация ремонтных работ осуществляется руководителем объекта или лицом, назначенным им.

- Привлекаемые к выполнению ремонтных работ иногородние подразделения ремонтных, строительных, монтажных и наладочных организаций находятся в подчинении основного исполнителя ремонтных работ, к которому командируется ремонтный персонал.

- На производство работ по реконструкции отдельных участков действующих цехов заказчик передает подрядчику не позднее, чем за один месяц до начала работ проектно-сметную в соответствии с СНБ 1.03.02-96  и техническую документацию в согласованном сторонами объеме. Документация до передачи подрядчику должна пройти при необходимости экспертизу в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- На производство плановых ремонтных работ заказчик передает подрядчику не позднее, чем за один месяц до начала ремонта:

- а) ведомость дефектов;

- б) сметы (по действующей на предприятии форме);

- в) проекты, чертежи, схемы на ремонтируемые объекты;

- г) технические условия (требования) на ремонт основного оборудования.

- Ремонтные документы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 2.602-95.

- До начала ремонтных работ заказчик обязан:

- разработать мероприятия по подготовке к ремонту;

- организовать изготовление необходимых узлов и деталей для замены;

- приобрести необходимое оборудование, арматуру, запасные части, трубы, материалы и т.п. по заранее составленным по установленной форме заявкам.

- До начала ремонтных работ подрядчиком разрабатываются проекты 
производства работ в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* и 
СНиП III-4-80*, сетевой (линейный) график для наиболее сложных и трудоемких ремонтов.

- Для проведения аварийно-восстановительных работ, требующих предварительного технического обследования, проект производства работ (ППР) разрабатывается заказчиком в соответствии с требованиями 
СНиП 3.01.01-85*. При этом ППР передается подрядчику одновременно с другой проектно-сметной и технической документацией.

- Проекты производства работ должны быть согласованы с администрацией цеха, а при необходимости и с главным механиком, главным энергетиком, главным архитектором и службой охраны труда заказчика.

- Непосредственный руководитель работ обязан ознакомить с проектом производства работ всех исполнителей под роспись.

- Передаваемая документация на ремонт оборудования должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующей на предприятии Системы технического обслуживания и ремонта оборудования или Системы планово-предупредительных ремонтов (далее – Системы).

- Передаваемая заказчиком проектно-сметная документация на ремонт зданий и сооружений должна быть оформлена в соответствии с требованиями Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденного Госстроем СССР 29.12.1973.

- Для проведения земляных работ на территории предприятия заказчик должен передать подрядчику вместе с нарядом-допуском  разрешение в письменном виде по форме Приложения 2 настоящей инструкции, согласованное с соответствующими цехами и службами.

- К разрешению на земляные работы прилагается выкопировка из генерального плана предприятия (промплощадки цеха) с точным указанием границ земляных работ и наличия в этом районе подземных сооружений и коммуникаций.

- Границы земляных работ на месте их проведения должны быть обозначены заказчиком знаками (указателями).

- Ремонтный персонал подрядчика, имеющий допуск на территорию заказчика, имеет право выполнять работы только на тех рабочих местах и объектах, которые определены нарядом-допуском.

- Самовольный выход на другие участки, объекты, а также в другие действующие цеха и сооружения работникам подрядчика запрещается.

- Движение транспортных средств и грузоподъемных машин подрядчика, а также перевозка крупногабаритного оборудования регламентируется внутризаводскими инструкциями и проектом производства работ при его наличии.

- Пользование действующими сетями сжатого воздуха, пара, воды и кислорода для проведения ремонтных работ допускается с разрешения начальника подразделения, в котором производится ремонт, по письменной заявке непосредственного руководителя работ подрядчика с соответствующей записью в наряде-допуске (пункт 14). Подключение и отключение производится заказчиком.

- Подрядчик обязан согласовать с заказчиком количество требуемых для производства работ энергоносителей (электроэнергия, пар, сжатый воздух, азот, вода и т.п.).

- По требованию заказчика подрядчик должен предоставить протоколы измерения сопротивления изоляции электрооборудования, кабельных линий и переходного сопротивления заземляющих проводников, применяемых им при выполнении ремонтных работ.

Подключение электроэнергии для нужд подрядчика, а также ее отключение после окончания работ производится в следующем порядке:

а) до начала ремонтных работ подрядчик согласовывает со службой энергетика заказчика количество требуемой электроэнергии и места установки электроприемников и приборов учета расхода электроэнергии подрядчика;

б) подача напряжения на передвижные электроустановки, используемые при ремонтных работах, производится электротехническим персоналом цеха (установки) заказчика на основании письменной заявки по форме Приложения 3 настоящей инструкции;

в) в заявке должно быть отражено:

– наименование владельца передвижной установки;

– наименование, тип, электрическая мощность, инвентарный номер и общая характеристика передвижной установки;

– место, время начала и сроки проведения работ;

– должность, Ф.И.О., квалификационная группа по электробезопасности и рабочий телефон лица, ответственного за электрохозяйство владельца передвижной электроустановки;

г) ответственный за электрохозяйство цеха (установки) заказчика проводит осмотр передвижной установки и совместно с лицом, ответственным за электрохозяйство подрядчика составляет схему электроснабжения подключаемой электроустановки с указанием зон обслуживания и ответственности по принадлежности, ознакомление с которыми подтверждается подписями ответственных лиц. Границы эксплуатационной ответственности сторон допускается определять актом по форме Приложения 4 настоящей инструкции.

1.16. При производстве ремонтных работ в действующем производстве или на территории действующих предприятий должно быть обеспечено соблюдение требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда применительно к характеру производства и запланированным работам.

ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ  И  ВЫДАЧИ
НАРЯДА-ДОПУСКА

- На проведение ремонтных работ, а также аварийно-восстановительных работ оформляется наряд-допуск по форме Приложения 1, который является письменным разрешением на производство работ в отведенной ремонтной зоне.

- Право выдачи наряда-допуска предоставляется начальнику подразделения (производства, участка, отделения) заказчика или лицу, его заменяющему (начальник подразделения или лицо, его заменяющее, далее именуется – начальник подразделения).

- На однотипные работы, выполняемые одной бригадой в разных местах в пределах одного цеха (участка, установки), может быть выдан один наряд-допуск, если это не запрещено правилами, регламентирующими данный вид работ.

- Начальник подразделения от заказчика и представитель подрядчика (непосредственный руководитель работ) совместно определяют объем, содержание, а при необходимости и последовательность ремонтных работ (п.3 наряда-допуска), необходимость разработки проекта производства работ, перечень мероприятий по подготовке оборудования в ремонт (п.6 наряда-допуска), перечень технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ (п.9 наряда-допуска), и ответственных за их выполнение (п.9 наряда-допуска).

- После выполнения всех мероприятий, предусмотренных п.6 и п.9 наряда-допуска, лицо, ответственное за подготовку и сдачу оборудования в ремонт, от заказчика и непосредственный руководитель работ от подрядчика ставят свои подписи соответственно в пунктах 7 и 8 наряда-допуска.

- Начальник подразделения или назначенное им лицо проводит с рабочими подрядчика первичный инструктаж на рабочем месте с записью в п.10 наряда-допуска, после чего начальник подразделения расписывается в п.11 наряда-допуска.

- Непосредственный руководитель работ подрядчика проводит целевой инструктаж ремонтного персонала с записью в пункте 12 наряда-допуска. Ремонтный персонал после прохождения целевого инструктажа расписывается в пункте 13 наряда-допуска.

- Наряд-допуск оформляется заказчиком на определенный объем работ с указанием ремонтируемого оборудования, коммуникаций, арматуры на данном участке и действует в течение всего времени, необходимого для выполнения указанного объема ремонтных работ, с ежедневным подтверждением возможности проведения ремонтных работ подписями лиц, определенных в пункте 2.10 настоящей инструкции.

- Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, заполняется под копирку с соблюдением четкости и ясности записей в обоих экземплярах или печатается. Заполнения наряда-допуска карандашом, исправления и перечеркивания написанного текста, подписи ответственных лиц под копирку не допускаются.

Первый экземпляр наряда-допуска, подписанный начальником подразделения, выдается непосредственному руководителю работ подрядчика, второй экземпляр находится у лица, непосредственно допускающего персонал подрядчика к выполнению ремонтных работ.

- Начальник смены (мастер) регистрирует наряд-допуск в установленном у заказчика порядке.

- Наряд-допуск должен храниться у подрядчика и заказчика в течение 3-х  месяцев со дня окончания работ.

- Лицом, непосредственно допускающим к выполнению ремонтных работ, от заказчика может быть только начальник (мастер) смены, начальник установки ( участка), где нет начальника (мастера) смены.

- Непосредственным руководителем работ от подрядчика может быть только лицо из числа специалистов, назначенное приказом руководителя подрядной организации. Копия приказа о назначении непосредственного руководителя работ предоставляется заказчику до начала ведения работ.

- Непосредственный руководитель работ должен знать особенности работы, специфику и меры безопасности в данном производстве, цехе и осуществлять личный контроль за ходом проведения ремонтных работ.

- Ежедневно при допуске ремонтного персонала к работе оба экземпляра наряда-допуска должны быть подписаны:

- от заказчика – начальником смены или мастером (где нет начальника смены);

- от подрядчика – непосредственным руководителем работ с указанием даты и времени (часы и минуты) начала производства работ.

- Изменения в составе бригады могут быть допущены непосредственным руководителем работ с проведением соответствующих инструктажей и оформлением в наряде-допуске согласно настоящей инструкции.

- После окончания ремонтных работ наряд-допуск оформляется подписями (оба экземпляра) непосредственного руководителя работ, а также начальника смены (мастера) и механика (энергетика) цеха заказчика, принимающих работы.

- Наряд-допуск оформляется заново и работы до его переоформления приостанавливаются, если до окончания работ по данному наряду-допуску:

- а) включена в действие (эксплуатацию) часть ремонтируемого оборудования или участка, если это не связано с испытанием или опробованием этого оборудования или участка;

- б) изменены объемы или характер работы, влекущие за собой изменение схемы отключения, объема или условий работы;

- в) произошел несчастный случай с ремонтным персоналом подрядчика или заказчика;

- г) произведена замена непосредственного руководителя работ.

- В тех случаях, когда при проведении ремонтных работ требуется применение огневых и (или) газоопасных работ, кроме наряда-допуска (Приложение 1) соответственно оформляется заказчиком наряд допуск на проведение огневых и (или) газоопасных работ в соответствии с Правилами пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь, утвержденными ГУПО МВД Республики Беларусь 31.07.1992 г. и Госпроматомнадзором Республики Беларусь 28.06.1992 г., и нормативными документами по организации безопасного проведения газоопасных работ, разработанными Проматомнадзором или согласованными им. Наряд-допуск на проведение огневых и (или) газоопасных работ выдается непосредственному руководителю работ подрядчика.

3. ПОРЯДОК  СДАЧИ В  РЕМОНТ  И  ПРИЕМКИ  ИЗ  РЕМОНТА
ОБОРУДОВАНИЯ  И  КОММУНИКАЦИЙ,  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ

- Передача оборудования в ремонт, проведение ремонта и приемка из ремонта производится в соответствии с Системой.

- Для подготовки оборудования и трубопроводов к ремонту заказчиком составляется: схема освобождения оборудования и трубопроводов от рабочей среды, схема установки заглушек, пропарки, продувки. Перед сдачей в ремонт оборудование должно быть освобождено от продукта, очищено от грязи и шлама, промыто и отключено от коммуникаций, а также обесточено.

- Оборудование и трубопроводы, связанные с производством и хранением взрывопожароопасных, агрессивных, вредных для здоровья веществ, передаются в ремонт подрядчику обязательно освобожденными от рабочей среды, обезвреженными (нейтрализованными, пропаренными, продутыми азотом, проветренными и т.д.) и отключенными от системы с помощью специальных заглушек в соответствии с заводскими инструкциями.

- Электроприемники, входящие в комплект ремонтируемого оборудования, должны быть отсоединены заказчиком от основного ремонтируемого оборудования. Должен быть обеспечен видимый разрыв электрической цепи питания электроприемников.

- Оборудование готовит к ремонту эксплуатационный персонал заказчика под руководством лиц, назначенных ответственными за подготовку и сдачу оборудования в ремонт.

- Подготовленное к ремонту оборудование непосредственный руководитель работ принимает от начальника подразделения с составлением акта по форме, предусмотренной Системой.

- Отремонтированное оборудование после испытания и обкатки принимается начальником подразделения от непосредственного руководителя работ подрядчика с составлением акта по форме, предусмотренной Системой, а для регистрируемого в органах Проматомнадзора оборудования в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации соответствующего вида оборудования.

- Перед сдачей в ремонт зданий и сооружений персонал заказчика должен очистить от продукта и нейтрализовать все поверхности конструктивных элементов (фермы, полы, стены, балки) так, чтобы была исключена возможность производственного травматизма и воздействия вредных производственных факторов на ремонтный персонал.

- Приемка зданий и сооружений после ремонта осуществляется в соответствии с требованиями СНБ 1.03.04-2000 и другими нормативными документами Минстройархитектуры.

- Для сдачи в ремонт и приемки отремонтированного объекта (цех, установка) в эксплуатацию приказом по предприятию создается комиссия в составе:

- от заказчика – главный инженер, главный механик, главный энергетик, главный метролог, главный архитектор, начальник технического отдела, начальник производства (цеха), начальник отдела охраны труда предприятия (цеха), начальник службы технадзора, начальники цехов ремонтно-механического, ремонтно-строительного, электроцеха, цеха КИПиА или других лиц по усмотрению заказчика;

- от подрядчика – главный инженер, начальник производственного отдела, начальник участка, непосредственный руководитель работ, специалист по охране труда.

- После передачи подрядчику оборудования в ремонт по акту и выдачи наряда-допуска на производство ремонтных работ персоналу заказчика запрещается производить какие-либо работы на этом оборудовании и коммуникациях.

- Персоналу подрядчика запрещается производить какие-либо работы на оборудовании до получения наряда-допуска, оформленного в соответствии с разделом 2 настоящей инструкции.

- Использовать металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений в качестве опор для подвешивания и опирания на них тяжестей при подъеме оборудования допускается при условии проверки расчетом прочности всех конструкций и наличии разрешения заказчика с приложением к проекту производства работ.

- Испытания вновь смонтированного или отремонтированного оборудования и трубопровода производятся на инертных средах под руководством непосредственного руководителя работ подрядчика с участием уполномоченных на это специалистов заказчика. Если по технологическому процессу испытание на инертных средах невозможно, их проводит на реальных средах заказчик с участием непосредственного руководителя работ подрядчика.

- Испытания проводятся в соответствии с действующими инструкциями и правилами безопасности. При этом подрядчик обязан предоставить заказчику техническую документацию, предусмотренную этими документами (акты на скрытые работы, акты испытания аппарата, сосуда, трубопровода и сертификаты на материалы, электроды).

- Все работы по подключению нового или отремонтированного оборудования к действующим сетям и агрегатам, комплексному опробованию и переводу на рабочий режим в соответствии с регламентами и инструкциями предприятия производятся заказчиком.

- Включение указанного оборудования в постоянную эксплуатацию допускается только после закрытия наряда-допуска и оформления актов по форме, предусмотренной СНБ 1.03.04-2000, на вновь смонтированное оборудование и по форме, предусмотренной Системой, – на отремонтированное или модернизированное оборудование.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ

- Администрация цеха обязана ознакомить персонал цеха с приказом (распоряжением) об остановке объекта на ремонт, предупредить о времени и месте проведения работ.

- Непосредственный руководитель работ подрядчика и администрация цеха должны поддерживать оперативную связь по вопросам организации безопасного ведения работ.

- Администрация цеха имеет право приостановить работы при нарушении персоналом подрядчика требований безопасности.

- Перед возобновлением работ, т.е. повторным допуском, непосредственным руководителем работ проводится внеплановый инструктаж ремонтного персонала с записью в личной карточке (или журнале) инструктажа и устный опрос с целью проверки полноты усвоения знаний.

- Организация обучения и проведение инструктажа по безопасному ведению ремонтных работ возлагается на подрядчика. Ремонтный персонал подрядчика, не прошедший обучение и проверку знаний в установленном порядке, к выполнению ремонтных работ заказчиком не допускается.

- С ремонтным персоналом подрядчика, допущенным на территорию организации, вырабатывающей или применяющей метанол, проводится инструктаж об опасности метанола по действующим в организации инструкциям по охране труда при работе с метанолом."

- Все рабочие и специалисты подрядчика, занятые на ремонтных работах, до начала ремонтных работ на предприятии должны пройти вводный инструктаж. Инструктаж проводится заказчиком. Проведение вводного инструктажа оформляется записью в журнале регистрации вводного инструктажа заказчика.

- Все рабочие подрядчика до начала работ должны пройти первичный инструктаж на рабочем месте в подразделении, где будут проводиться ремонтные работы. Инструктаж проводится заказчиком. Результаты инструктажа с подписями инструктирующего и инструктируемого записываются в журнал регистрации инструктажей по охране труда заказчика. Запись о проведении первичного инструктажа на рабочем месте оформляется также в пункте 10 наряда-допуска.

- Первичный инструктаж на рабочем месте проводится в объеме соответствующих инструкций по охране труда и пожарной безопасности, действующих в цехе (на участке, рабочем месте, установке).

- Подрядчик предоставляет заказчику до начала инструктажа список работников с указанием Ф.И.О., профессии (специальности), наличия соответствующих удостоверений о допуске к выполнению специальных работ и согласовывает с заказчиком время проведения инструктажа.

- Целевой инструктаж ремонтного персонала о мерах безопасности при выполнении ремонтных работ осуществляет непосредственный руководитель работ подрядчика с регистрацией в наряде-допуске.

- В зоне работ подрядчика заказчиком должны быть созданы нормальные санитарно-гигиенические условия, исключающие возможность появления вредных и взрывоопасных веществ.

- В случаях, предусмотренных нормативно-технической документацией, а также по требованию подрядчика заказчик должен обеспечить проведение анализа воздуха, воды, грунта на содержание вредных или взрывоопасных веществ.

- Допуск персонала подрядных организаций к проведению огневых и газоопасных работ должен проводиться в соответствии с порядком, установленным в нормативных документах.

- Для проведения ремонтных работ в действующем цехе персонал подрядчика должен быть обучен правилам пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) до начала работ на объекте в соответствии с существующими требованиями, знать признаки отравления вредными веществами, порядок эвакуации в аварийной ситуации и уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему.

- Обучение ремонтного персонала в указанном объеме организуется подрядчиком или заказчиком, что должно быть указано в договоре между заказчиком и подрядной организацией.

- Ремонтный персонал подрядчика, не прошедший обучение в указанном объеме, к выполнению работ не допускается.

- Непосредственный руководитель работ подрядчика должен обеспечить ремонтный персонал необходимым количеством СИЗОД (противогазы и другие средства) соответствующих марок и типов из собственного фонда или согласно Договору между сторонами.

- СИЗОД во время работы должны храниться на рабочих местах, а по окончании смены – в отведенном для этой цели месте.

- При выполнении ремонтных работ подрядчик не должен допускать загромождения проездов к пожарным гидрантам, цехам, а также территории вокруг и внутри цехов различным оборудованием, материалами и строительными отходами, а также повреждения дорог, проездов, коммуникаций, газонов, площадок и других территорий, прилегающих к цехам, где ведутся ремонтные работы. Все поврежденное должно быть восстановлено подрядчиком до подписания акта о приемке объекта из ремонта.

- Ежедневно по окончании работ непосредственный руководитель работ обязан обеспечить уборку рабочих мест, удалить из цеха ремонтный персонал и только после этого получить подпись в наряде-допуске начальника смены (установки, участка) или мастера (где нет начальника смены).

- При возникновении аварии или пожара, а также в случаях нарушения технологического режима в цехе и появления опасности для окружающих начальник смены обязан немедленно дать указание о прекращении работ, выполняемых персоналом подрядчика, и удалении их из цеха или опасной зоны. Дальнейшие действия персонала заказчика осуществляются в соответствии с планами локализации и ликвидации инцидентов и аварий.

Производственный персонал заказчика при выявлении нарушений исполнителями ремонтных работ правил безопасности или требований наряда-допуска обязан немедленно поставить об этом в известность начальника смены (установки, участка). Дальнейшие действия администрации цеха определены в п.4.2 настоящей инструкции.

- Персонал подрядчика, обнаружив в помещении или в отведенной ремонтной зоне возникновение парений, утечки газа или жидких продуктов, а также другие опасные факторы, обязан немедленно прекратить работу, покинуть зону ремонта и сообщить об этом начальнику смены (установки, участка) или мастеру заказчика. Возобновлять работы можно после выяснения причин и разрешения начальника смены (установки, участка).

- В местах, представляющих опасность при проведении ремонтных работ, подрядчиком должны быть вывешены предупреждающие плакаты, а проемы для подачи оборудования и материалов в ремонтную зону внутри цеха и зона проведения ремонтных работ должны быть ограждены.

При проведении ремонтных работ на одной вертикали рабочие места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами, обеспечивающими безопасное проведение работ.

- Силами подрядчика ограждаются котлованы и ямы, вырытые при производстве работ, а в местах перехода людей через вырытые в цехах и на территории предприятия траншеи устанавливаются переходные мостики с перилами.

На ограждениях устанавливаются предупреждающие надписи и знаки, а в ночное время – специальное освещение.

- Производство ремонтных работ с применением грузоподъемных кранов и грузозахватных приспособлений должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Ответственными за безопасное проведение ремонтных работ являются:

- а) лицо, выдающее наряд-допуск;

- б) лицо, ответственное за подготовку объекта к ремонту и непосредственно допускающее к выполнению ремонтных работ;

- в) непосредственный руководитель работ;

- г) члены бригады;

- д) лицо, утвердившее проект производства работ.

- Лицо, выдающее наряд-допуск (начальник подразделения), несет ответственность:

- а) за квалификацию лиц, назначенных ответственными за подготовку и сдачу оборудования, объекта в ремонт;

- б) за разработку мероприятий, обеспечивающих безопасность ведения ремонтных работ;

- в) за организацию контроля за состоянием воздушной среды в зоне проведения ремонтных работ.

- Лицо, ответственное за подготовку объекта к ремонту и непосредственно допускающее к выполнению ремонтных работ, несет ответственность:

- а) за полноту и правильность выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, в соответствии с пунктом 6 наряда-допуска;

- б) за приемку объекта по окончании работ, вывод ремонтного персонала подрядчика с записью в наряде-допуске.

- в) ежедневную готовность объекта (со стороны заказчика) к проведению ремонтных работ;

- г) за своевременность ежедневного допуска к работе ремонтного персонала.

- Лицо, непосредственно допускающее к выполнению ремонтных работ, не имеет права выдавать задание непосредственным исполнителям подрядчика.

- Непосредственный руководитель работ несет ответственность:

- а) за состав бригады и достаточность квалификации лиц, допущенных к выполнению работ;

- б) за полноту и качество целевого инструктажа ремонтного персонала перед выполнением работ, указанных в наряде-допуске;

- в) за полноту и качество выполненного ремонта и сдаваемой заказчику исполнительной технической документации;

- г) за сохранность заглушек, замков, установленных заказчиком, за установку ограждений, переходных мостиков с перилами, наличие плакатов и знаков безопасности;

- д) за исправность используемого оборудования, инструментов, технических приспособлений;

- е) за ознакомление ремонтного персонала с проектом производства работ.

- Непосредственный руководитель работ обязан обеспечить контроль за соблюдением ремонтным персоналом действующих на предприятии правил внутреннего трудового распорядка, указанных в наряде-допуске мер безопасности и требований инструкций по охране труда.

- Лицо, утвердившее проект производства работ, несет ответственность за:

- а) полноту и качество разработки ППР;

б) соответствие ППР требованиям действующих нормативных документов.

- Члены бригады несут ответственность:

- а) за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

- б) за соблюдение указанных в наряде-допуске мер безопасности;

- в) за соблюдение требований инструкций по охране труда.

- За подготовку к ремонту и сдачу подрядчику оборудования в ремонт, подготовку проходов и проездов к ремонтируемым объектам перед началом работы ответственность несет заказчик.

- Виновные в нарушении настоящей инструкции привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

_____________________________	 _________________________________

наименование предприятия                      наименование подрядной организации

НАРЯД-ДОПУСК

на проведение ремонтных работ

1. Производство, цех (корпус)  _________________________________________

2. Место проведения работ   ___________________________________________

- Содержание работ  _________________________________________________

____________________________________________________________________

- Непосредственный руководитель работ от подрядной организации: __________________________________________________(должность, Ф.И.О.)

- Ответственный за подготовку и сдачу оборудования (объекта) в ремонт от заказчика: ____________________________________________(должность, Ф.И.О.)

- Мероприятия по подготовке оборудования (объектов) в ремонт:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Подготовительные работы выполнены в полном объеме.  Оборудование (объект) подготовлено к ремонту  ______________________________________

(подпись ответственного за подготовку, дата)

- Оборудование (объект)  принято в ремонт.  С объемом и условиями работ

ознакомлен  ____________________________________________________

(подпись непосредственного руководителя работ, дата)

- Мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ:

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответственные за выполнение мероприятий (должность, Ф.И.О.) | Отметки о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |

- Первичный инструктаж на рабочем месте с рабочими подрядной организации провел  _________________________________________________________

- (Ф.И.О., подпись, дата)

- Начальник подразделения _________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

- Целевой инструктаж ремонтному персоналу о мерах безопасности при выполнении работ провел _____________________________________________

(подпись непосредственного руководителя работ, дата)

- Список лиц, прошедших инструктаж и допущенных к выполнению работ:

| Ф.И.О. | Профессия | С условиями безопасного выполнения работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись | Выведен из состава бригады (дата, подп.) |
| --- | --- | --- | --- |

- Перечень документации, прилагаемой к наряду-допуску:

а) ___________________________________________________________________________

б) ___________________________________________________________________________

в) ___________________________________________________________________________

- Ежедневный допуск к работе

|  | Результаты | К работе допущены |  |  | Работы закончены |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | анализа воз- | Время | Подпись |  | Время | Подпись |
|  | душной среды (при необходимости по п.4.7) | (час., мин.) | начальник смены (установки, участка) | непосредств. руководитель работ | (час., мин.) | начальник смены (установки, участка) |

- Работа выполнена в полном объеме, ремонтный персонал выведен из цеха, материалы, инструменты, посторонние предметы из ремонтируемого оборудования и из цеха убраны. Наряд-допуск закрыт.

"___" ____________ 19___ г.

| Непосредственный руководитель работ | _____________________________ (Ф.И.О., подпись) |
| --- | --- |
| Начальник смены (установки, участка) | _______________________________ (Ф.И.О., подпись) |
| Механик (энергетик) цеха | _______________________________ (Ф.И.О., подпись) |

Приложение 2

Срок действия разрешения

с _______ по ______________ 19___ г.

РАЗРЕШЕНИЕ

на производство земляных работ на территории

_______________________________________________________________

(наименование предприятия)

1. Место проведения земляных работ _________________________________

- Непосредственный руководитель работ _____________________________

(должность, Ф.И.О.)

- Характер земляных работ _________________________________________

__________________________________________________________________

- Выкопировка из генплана предприятия с указанием земляных работ и всех подземных сооружений в масштабе _____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник цеха (службы) ____________________________________

(должность, Ф.И.О.)

5. Выкопировка из генплана предприятия соответствует натуре. Производство работ дополнительно согласовано со следующими службами и цехами (нужное подчеркнуть):

| Пожарная охрана | ________________________________ (должность, подпись) |
| --- | --- |
| Служба сетей и связи электроцеха | _________________________________ (должность, подпись) |
| Газовое хозяйство | _________________________________ (должность, подпись) |
| Транспортный цех | _________________________________ (должность, подпись) |
| Теплоцех | _________________________________ (должность, подпись) |
| Артезианское водоснабжение | _________________________________ (должность, подпись) |
| Цех межцеховых коммуникаций | _________________________________ (должность, подпись) |
| Водоцех | _________________________________ (должность, подпись) |
|  | _________________________________ (должность, подпись) |
|  | _________________________________ (должность, подпись) |

- Условия производства работ ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Выкопировка из генплана получена, с условиями работ ознакомлен, инструктаж с исполнителями проведен.

Непосредственный руководитель работ ___________________________

(подпись, дата)

8. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа по
        инструкции №____

| № п/п | Ф.И.О. | Профессия | Подпись инструкти-руемого о прохождении инструктажа | Подпись проводив-шего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Разрешаю производство земляных работ. Разрешение оформлено в 2-х
 экземплярах.

Главный инженер предприятия __________________________________

(подпись, дата)

Приложение 3

Начальнику цеха (установки)

____________________________________

наименование цеха (установки)                  Ф.И.О.

ЗАЯВКА

Прошу подать (снять) напряжение на передвижную электроустановку

| Наименование : | __________________________________________ |
| --- | --- |
| Тип : | __________________________________________ |
| Электрическая мощность : | __________________________________________ |
| Инвентарный номер : | __________________________________________ |
| Общая характеристика электроустановки: | __________________________________________ __________________________________________ |
| Место проведения работ : | __________________________________________ |
| Начало работ : | __________________________________________ |
| Окончание работ : | __________________________________________ |
| Ответственный за электрохозяйство подрядчика : | __________________________________________ должность, Ф.И.О. квалификационная группа по электробезопасности : ________ рабочий телефон : ________ |

Непосредственный руководитель работ 
подрядчика                                              ___________________________________

подпись                                Ф.И.О.

Приложение 4
(рекомендуемое)

| УТВЕРЖДАЮ: Ответственный за электрохозяйство заказчика _________________________________ подпись, Ф.И.О. "___" ___________________ 199__ г. | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер подрядчика ______________________________ подпись, Ф.И.О. "___" __________________ 199__ г. |
| --- | --- |

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности

между:

с одной стороны _____________________________________________________

заказчик

с другой стороны ____________________________________________________

подрядчик

Установить границу эксплуатационной ответственности на силовые пункты, переданные во временную эксплуатацию подрядчику _____________ _________________ (акт №____ от "___" ________________ 199__ г.).

Для заказчика кабельные наконечники питающих кабелей в силовых пунктах:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

и далее кабель от силового пункта до ЩСУ.

Для подрядчика силовые пункты: __________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

и далее кабели питания электроприемников и электроприемники подрядчика.

По сетям заземления и зануления:

для заказчика    –  магистральные цеховые сети;

для подрядчика –  цепи заземления и зануления от электроприемника до

магистральных сетей.

| Ответственный за электрохозяйство цеха | ________________________________ подпись, Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Ответственный за электрохозяйство подрядчика | ________________________________ подпись, Ф.И.О. |