- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 31 октября 2019 г. N 5/47261

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 октября 2019 г. N 722

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

(в ред. постановлений Совмина от 30.08.2021 N 493, от 03.01.2023 N 4)

На основании пункта 2 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. N 7, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить специфические требования по обеспечению пожарной безопасности в лесах (прилагаются).

2. Предоставить Министерству лесного хозяйства право разъяснять вопросы применения специфических требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах.

3. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

| Премьер-министр Республики Беларусь | С.Румас |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

28.10.2019 N 722

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

(в ред. постановлений Совмина от 30.08.2021 N 493, от 03.01.2023 N 4)

- ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящими специфическими требованиями устанавливаются требования по обеспечению пожарной безопасности в лесном фонде Республики Беларусь.

Настоящие специфические требования разработаны в соответствии с пунктом 2 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.

2. Ответственность за нарушение и (или) невыполнение настоящих специфических требований устанавливается в соответствии с законодательством.

3. Для целей настоящих специфических требований используются термины в значениях, определенных общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, а также следующие термины:

горимость лесов - величина, определяемая отношением суммарной площади лесных пожаров ко всей площади лесов;

класс пожарной опасности лесов по условиям погоды - относительная оценка степени пожарной опасности лесов, обусловленная погодой, при неизменных пожарных особенностях охраняемой территории и источников огня;

костер - контролируемый огонь, представляющий собой горящие материалы, сложенные в кучу;

лесной пожар - пожар, распространяющийся по лесным и нелесным землям (подземный пожар), расположенным в границах лесного фонда, предоставленного для ведения лесного хозяйства;

массовое мероприятие в лесу - мероприятие, проводимое при массовом скоплении людей на землях лесного фонда;

ликвидация лесного пожара - прекращение горения на пожаре;

минерализованная полоса - искусственный противопожарный барьер, созданный путем обнажения минерального грунта;

пожароопасный сезон в лесу (далее - пожароопасный сезон) - часть календарного года, в течение которого возможно возникновение лесного пожара;

прогнозирование лесных пожаров - определение вероятности возникновения и распространения лесных пожаров на основе анализа данных их учета;

противопожарное обустройство лесного фонда - система мероприятий на территории лесного фонда, предупреждающих и ограничивающих возникновение и развитие лесных пожаров, а также способствующих их обнаружению и ликвидации;

противопожарные мероприятия - организационные меры и (или) технические средства, направленные на предотвращение возникновения и распространения пожара, а также на обеспечение его ликвидации;

противопожарный заслон - искусственный противопожарный барьер лесного пожара в виде очищенной от наземных горючих материалов полосы леса, расчлененной системой минерализованных полос и (или) дорогой;

противопожарный разрыв в лесу - искусственный противопожарный барьер в виде просеки;

профилактика лесного пожара - комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и (или) предотвращение распространения лесного пожара;

стена леса - край леса, примыкающий к вырубке;

тушение пожара - процесс воздействия сил и средств с использованием методов и приемов, направленных на ликвидацию пожара.

- ГЛАВА 2

ОБЯЗАННОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4. Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, обязаны:

обеспечивать выполнение настоящих специфических требований;

обеспечивать проведение противопожарного обустройства лесного фонда в соответствии с лесоустроительным проектом;

осуществлять контроль за выполнением противопожарных мероприятий, предусмотренных технологической картой на разработку лесосеки, заготовку пней и корней;

ежегодно обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону в лесном фонде;

осуществлять ведомственный учет лесных пожаров, анализировать причины их возникновения на находящейся в их ведении территории лесного фонда и своевременно принимать меры по устранению этих причин;

информировать местные исполнительные и распорядительные органы базового территориального уровня в случаях непроведения работ по опашке сельскохозяйственными организациями сельскохозяйственных земель и другими организациями земель вокруг населенных пунктов, граничащих с лесным фондом;

(в ред. постановления Совмина от 30.08.2021 N 493)

привлекать силы и средства для тушения лесных пожаров в соответствии с утвержденными местными исполнительными и распорядительными органами планами привлечения сил и средств, используемых для тушения лесных пожаров на соответствующей территории.

5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие лесопользование, обязаны:

знать и выполнять требования пожарной безопасности в лесах;

перед получением разрешительных документов на рубки леса для проведения рубок главного пользования (сплошные рубки) и прочих рубок (за исключением уборки захламленности) разработать план противопожарных мероприятий согласно приложению 1, за исключением юридических лиц, ведущих лесное хозяйство в соответствии со статьей 20 Лесного кодекса Республики Беларусь, осуществляющих заготовку древесины на участках лесного фонда, предоставленных им для ведения лесного хозяйства. В данный план включаются обязательные противопожарные мероприятия по перечню согласно приложению 2, а также иные мероприятия, необходимые для обеспечения пожарной безопасности. Места проведения рубок леса в течение пожароопасного сезона (за исключением случаев установления I класса пожарной опасности лесов по условиям погоды) обеспечиваются пожарной техникой и средствами для тушения лесных пожаров по нормам согласно приложению 3;

перед началом пожароопасного сезона провести инструктаж работников о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров;

при проведении работ в лесу хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в закрытой таре в специально отведенном месте, очищенном в пожароопасный сезон от растительного покрова и других горючих материалов;

в случае возникновения лесного пожара принять меры по его тушению и немедленно сообщить о нем юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, и (или) подразделениям по чрезвычайным ситуациям.

- ГЛАВА 3

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

6. Начало и окончание пожароопасного сезона в зависимости от погодно-климатических условий и природной пожарной опасности лесного фонда устанавливаются приказами юридических лиц, ведущих лесное хозяйство.

7. В случаях угрозы возникновения пожаров в лесном фонде вследствие неблагоприятных погодных условий, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории лесного фонда местные исполнительные и распорядительные органы принимают решения при III классе пожарной опасности лесов по условиям погоды об ограничении нахождения, а при IV и V классах пожарной опасности лесов по условиям погоды - о введении запрета на нахождение на территории лесного фонда, въезд на территорию лесного фонда транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. N 575, проведение на территории лесного фонда работ, не связанных с ведением лесного хозяйства, информируют население о принятых решениях.

8. Работы юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, уполномоченных государственных органов (организаций) по охране лесного фонда от пожаров в пожароопасный сезон определяются классом пожарной опасности лесов по условиям погоды согласно приложению 4.

Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, обеспечивают получение ежедневной информации за последние сутки и краткосрочного (до трех дней) прогноза горимости лесов по классам пожарной опасности лесов по условиям погоды.

9. Пожарно-химические станции первого и второго типов, пункты противопожарного инвентаря создаются и функционируют в соответствии с требованиями согласно приложению 5. Пожарно-химические станции и пункты противопожарного инвентаря должны быть обеспечены средствами противопожарной защиты и пожаротушения по минимальному перечню средств пожаротушения, закрепляемых за пожарно-химической станцией и пунктом противопожарного инвентаря, согласно приложению 6. На каждую пожарно-химическую станцию составляется паспорт по форме согласно приложению 7.

Деятельность пожарно-химических станций государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения "Полесский государственный радиационно-экологический заповедник" (далее - заповедник) осуществляется в соответствии с положением, утверждаемым руководителем заповедника, согласованным с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством по чрезвычайным ситуациям. Пункты противопожарного инвентаря, их расположение и минимальный перечень средств пожаротушения на территории заповедника определяются в соответствии с настоящим Положением.

(часть вторая п. 9 введена постановлением Совмина от 30.08.2021 N 493; в ред. постановления Совмина от 03.01.2023 N 4)

- ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА

10. В пожароопасный сезон в лесах запрещается:

оставлять непотушенные источники горения, тления (горящие спички, окурки, горячую золу и иное);

применять пыжи из горючего или тлеющего материала (бумаги, пакли и иного);

оставлять промасленные или пропитанные легковоспламеняющимися, горючими жидкостями, а также иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и иное);

заправлять топливные баки машин и механизмов в неустановленных местах, а также при работающих двигателях;

использовать машины с неисправностями, приводящими к вытеканию легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

выжигать хворост, лесную подстилку, траву и другие лесные горючие материалы на землях лесного фонда;

хранить лесную продукцию на противопожарных разрывах и заслонах, минерализованных полосах, квартальных просеках и лесохозяйственных дорогах;

выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;

разводить костры (за исключением случаев проведения лесохозяйственных мероприятий) в хвойных несомкнувшихся лесных насаждениях и молодняках 1-го класса возраста <*>, на участках поврежденных лесных насаждений, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой. Допускается разведение костров (в том числе с использованием мангалов, барбекю, гриля, газовых плит и аналогичных приспособлений) при условии:

их размещения на площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 метра, а также исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап деревьев, кроме запрещенных участков;

постоянного контроля за процессом горения и обеспечения первичными средствами пожаротушения (огнетушители, немеханизированный ручной пожарный инструмент, емкости с водой). По миновании надобности костер должен быть потушен до полного прекращения тления.

--------------------------------

<*> К несомкнувшимся лесным насаждениям относятся посадки молодых деревьев (или естественно произрастающие) высотой до 1 метра, к молоднякам 1-го класса возраста относятся насаждения от смыкания древостоев до 20 лет включительно (ориентировочно высотой до 15 метров).

11. Субъектам хозяйствования, их руководителям, должностным лицам и работникам, индивидуальным предпринимателям при обнаружении нарушений настоящих специфических требований и лесных пожаров своевременно информировать об этом юридические лица, ведущие лесное хозяйство.

(в ред. постановления Совмина от 30.08.2021 N 493)

- ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РУБКИ ЛЕСА

12. При проведении сплошных рубок леса порубочные остатки укладывают в кучи (валы) или разбрасывают в измельченном виде по лесосеке на расстоянии не менее 10 метров от стены леса.

13. Сжигание порубочных остатков производится после пожароопасного сезона, за исключением случаев сжигания порубочных остатков в кучах в период пожароопасного сезона при I классе пожарной опасности лесов по условиям погоды.

В случае ликвидации чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий в лесах допускается сжигание порубочных остатков в кучах в период пожароопасного сезона при II и III классах пожарной опасности лесов по условиям погоды с соблюдением требований пожарной безопасности в лесах.

- ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАГОТОВКИ ЖИВИЦЫ, ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

14. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие заготовку живицы и (или) второстепенных лесных ресурсов (за исключением новогодних деревьев хвойных пород), в пожароопасный сезон обязаны:

размещать основные и промежуточные склады на площадках, очищенных от древесного хлама и других посторонних горючих материалов;

содержать территорию в радиусе 50 метров от мест заготовки и хранения очищенной от древесного хлама и других посторонних горючих материалов;

проложить по границам мест заготовки и хранения минерализованную полосу (за исключением случаев, когда участки лесного фонда примыкают к пахотным, луговым землям, землям под транспортными коммуникациями (газопроводы, нефтепроводы, воздушные и кабельные линии электропередачи и связи) и (или) водными объектами) шириной не менее 1,4 метра, а на сухих почвах - две минерализованные полосы такой же ширины на расстоянии 5 - 10 метров одна от другой и в пожароопасный сезон регулярно их подновлять по мере зарастания растительностью;

обеспечивать своими силами патрулирование мест заготовки и хранения в период пожароопасного сезона при III - V классах пожарной опасности лесов по условиям погоды в нерабочее время.

- Приложение 1

к специфическим требованиям

по обеспечению пожарной

безопасности в лесах

(в ред. постановления Совмина от 30.08.2021 N 493)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ____________________________

(наименование

_________________________________________

юридического лица, фамилия, имя, отчество

(если таковое имеется)

_________________________________________

индивидуального предпринимателя,

осуществляющих лесопользование)

__________________ ______________________

(подпись)       (инициалы, фамилия)

_________ ______________________ 20___ г.

ПЛАН

противопожарных мероприятий

___________________________________________________________________________

(место лесопользования)

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Методика выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Настоящий план подлежит обязательному исполнению. В случае неисполнения виновное лицо привлекается к административной ответственности в соответствии со статьей 16.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках).

СОГЛАСОВАНО

Руководитель _____________________________

(наименование юридического

__________________________________________

лица, ведущего лесное хозяйство)

______________ ___________________________

(подпись)         (инициалы, фамилия)

______ ____________________________ 20__ г.

- Приложение 2

к специфическим требованиям

по обеспечению пожарной

безопасности в лесах

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Назначение ответственных лиц за выполнение требований пожарной безопасности в лесах.

2. Проведение инструктажа о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, предупреждении возникновения и способах тушения лесных пожаров.

3. Получение в установленном порядке информации о классе пожарной опасности лесов по условиям погоды.

4. Организация связи с должностными лицами, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны, при необходимости с подразделениями по чрезвычайным ситуациям.

5. Разработка и утверждение в установленном порядке плана противопожарных мероприятий с обязательным приложением:

плана действий при возникновении лесного пожара;

схемы расположения объектов.

6. Обеспечение пожарной техникой и средствами для тушения лесных пожаров в соответствии с минимальным перечнем средств пожаротушения.

7. Обустройство мест отдыха, курения, сбора мусора, производственных площадок, складов и других объектов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов.

8. Устройство минерализованных полос в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов.

- Приложение 3

к специфическим требованиям

по обеспечению пожарной

безопасности в лесах

НОРМЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКОЙ И СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ <*>

|  | Единица измерения | Количество в зависимости от площади лесосеки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5 га | от 5 до 10 га | свыше 10 га |
| 1. Емкость с водой объемом не менее 2 м3 | штук | - | 1 | 2 |
| 2. Мотопомпы (насосы) производительностью не менее 400 л/мин | " | - | 1 | 2 |
| 3. Трактор мощностью не менее 60 кВт (81 л.с.) | " | - | 1 | 1 |
| 4. Плуг ПКЛ-70 или другие почвообрабатывающие орудия | " | - | 1 | 1 |
| 5. Ствол торфяной <**> | " | - | 1 | 2 |
| 6. Пожарные напорные рукава диаметром не менее 51 мм | погонных метров | - | 100 | 200 |
| 7. Ранцевый лесной опрыскиватель | штук | 2 | 3 | 5 |
| 8. Бензопила (пилы поперечные) | " | 1 | 2 | 3 |
| 9. Ведро объемом не менее 10 л | " | - | 1 | 2 |
| 10. Лопата | " | 2 | 4 | 7 |
| 11. Топор | " | 2 | 3 | 4 |

--------------------------------

<*> Пожарную технику и средства для тушения лесных пожаров следует размещать на лесосеке при проведении работ в течение всего пожароопасного сезона (за исключением случаев установления I класса пожарной опасности лесов по условиям погоды) в обязательном порядке. При этом не должна использоваться пожарная техника, закрепленная за пожарно-химической станцией и пунктом противопожарного инвентаря.

При наличии автомобильных пожарных цистерн с общей емкостью не менее 2 м3 оснащение техникой и оборудованием, указанными в пунктах 1 - 4 настоящего приложения, не обязательно.

<**> Для лесосек, расположенных на торфяниках.

- Приложение 4

к специфическим требованиям

по обеспечению пожарной

безопасности в лесах

РАБОТЫ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВЕДУЩИХ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ (ОРГАНИЗАЦИЙ) ПО ОХРАНЕ ЛЕСНОГО ФОНДА ОТ ПОЖАРОВ

(в ред. постановления Совмина от 30.08.2021 N 493)

| Класс пожарной опасности лесов по условиям погоды (горимости) | Комплексный показатель | Работы юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, уполномоченных государственных органов (организаций) по охране лесного фонда от пожаров |
| --- | --- | --- |
| I | до 150 (полная негоримость) | наземное маршрутное патрулирование лесного фонда проводится в местах огнеопасных работ для осуществления надзора за пожарной безопасностью. Авиационное патрулирование лесов не проводится. Могут проводиться разовые полеты для контроля за состоянием действующих лесных пожаров и оказания помощи в их тушении, а также полеты для контроля за соблюдением настоящих специфических требований в местах огнеопасных работ. Дежурство в установленных местах осуществляется при необходимости с 11 до 17 часов. Команды авиационной охраны лесов, если они не заняты тушением лесных пожаров, занимаются тренировкой, подготовкой снаряжения и пожарной техники или выполняют другие работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности в лесах |
| II | 151 - 500 (слабая горимость) | наземное маршрутное патрулирование лесов проводится с 11 до 17 часов на лесных участках, отнесенных к I и II классам пожарной опасности, а также в местах, посещаемых населением. Авиационное маршрутное патрулирование проводится через 1 - 2 дня, а при наличии лесных пожаров - ежедневно в порядке разовых полетов в полуденное время. Осуществляется наблюдение за лесами и дежурство в установленных местах с 11 до 17 часов |
| III | 501 - 4000 (средняя горимость) | наземное маршрутное патрулирование лесов проводится с 10 до 19 часов на лесных участках, отнесенных к I - III классам пожарной опасности, и усиливается на участках лесных работ и в местах, посещаемых населением. Авиационное маршрутное патрулирование проводится 1 - 2 раза в течение дня с 10 до 17 часов по каждому маршруту. Наблюдение за лесами и дежурство в установленных местах осуществляется с 10 до 19 часов. Должностные лица, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны, находятся в местах оповещения. Средства противопожарной защиты и пожаротушения должны быть проверены и приведены в состояние готовности. Проводится агитационная и разъяснительная работа по бережному отношению к лесам, осторожному обращению с огнем и ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах юридические лица, ведущие лесное хозяйство: ограничивают в случаях угрозы возникновения пожаров в лесном фонде вследствие неблагоприятных погодных условий, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций нахождение на территории лесного фонда, въезд на территорию лесного фонда транспортных средств, проведение на территории лесного фонда работ в соответствии с решениями местных исполнительных и распорядительных органов в необходимых случаях привлекают силы и средства для тушения лесных пожаров в соответствии с утвержденными местными исполнительными и распорядительными органами планами привлечения сил и средств, которые используются для тушения лесных пожаров на соответствующей территории доводят до всеобщего сведения информацию о месте нахождения участков лесного фонда, на которых установлены ограничения, режиме их охраны и использования путем ее размещения на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет, средствах массовой информации, установки информационных знаков или иным общедоступным способом местные исполнительные и распорядительные органы в случаях угрозы возникновения пожаров в лесном фонде вследствие неблагоприятных погодных условий, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций принимают решения об ограничении нахождения на территории лесного фонда, въезда на территорию лесного фонда транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, проведения на территории лесного фонда работ, информируют население о принятых решениях |
| IV | 4001 - 10 000 (высокая горимость) | наземное маршрутное патрулирование лесов проводится с 8 до 20 часов на участках лесных работ, а также в местах, посещаемых населением, независимо от их отнесения к классам пожарной опасности лесных участков. Авиационное маршрутное патрулирование проводится не менее 2 раз в день с 10 до 19 часов по каждому маршруту. Команды авиационного маршрутного патрулирования находятся в состоянии готовности к вылету и участию в тушении лесных пожаров. Наблюдение за возгоранием лесов осуществляется в течение светового дня, дежурство в установленных местах проводится с 8 до 20 часов. Должностные лица, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны, другие формирования и средства противопожарной защиты и пожаротушения находятся в состоянии повышенной готовности к использованию юридические лица, ведущие лесное хозяйство: ограничивают в случаях угрозы возникновения пожаров в лесном фонде вследствие неблагоприятных погодных условий, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций нахождение на территории лесного фонда, въезд на территорию лесного фонда транспортных средств, проведение на территории лесного фонда работ в соответствии с решениями местных исполнительных и распорядительных органов оповещают юридические лица, привлекаемые к тушению лесных пожаров согласно плану привлечения сил и средств, утвержденному местным исполнительным и распорядительным органом, которые используются для тушения лесных пожаров на соответствующей территории, о высокой горимости лесов и приведении в состояние готовности сил и средств противопожарной защиты и пожаротушения в необходимых случаях привлекают силы и средства для тушения лесных пожаров в соответствии с утвержденными местными исполнительными и распорядительными органами планами привлечения сил и средств, которые используются для тушения лесных пожаров на соответствующей территории доводят до всеобщего сведения информацию о месте нахождения участков лесного фонда, на которых установлены запреты, режиме их охраны и использования путем ее размещения на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет, средствах массовой информации, установки информационных знаков или иным общедоступным способом организуют дежурство руководителей и инженерно-технических работников, непосредственно ведающих вопросами охраны лесов, в рабочие дни после окончания работы до 24 часов, а в выходные и праздничные дни с 9 до 24 часов местные исполнительные и распорядительные органы в случаях угрозы возникновения пожаров в лесном фонде вследствие неблагоприятных погодных условий, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций принимают решения о введении запрета на нахождение на территории лесного фонда, въезд на территорию лесного фонда транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, проведение на территории лесного фонда работ, информируют население о принятых решениях |
| V | более 10 000 (чрезвычайная горимость) | все внимание юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, иных организаций должно быть направлено на охрану лесов от пожаров. Наземное маршрутное патрулирование лесов проводится в течение всего светового дня, а в местах с высокой вероятностью возгораний - круглосуточно. Для усиления наземного маршрутного патрулирования привлекаются рабочие и служащие юридических лиц, ведущих лесное хозяйство. Авиационное маршрутное патрулирование проводится не менее 3 раз в течение дня по каждому маршруту. Наблюдение за лесами и дежурство в установленных местах проводится так же, как и при IV классе пожарной опасности лесов по условиям погоды. Для обеспечения наземного маршрутного патрулирования дополнительно привлекается техника с производственных работ. Должностные лица, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны, нештатные формирования и средства противопожарной защиты и пожаротушения находятся в состоянии повышенной готовности. Численность команд авиационного маршрутного патрулирования увеличивается за счет других подразделений авиационной охраны лесов в порядке маневрирования. Команды авиационного маршрутного патрулирования, кроме отдельных их бригад, которые находятся в полете или на тушении лесных пожаров, должны быть в полной готовности к немедленному вылету и участию в тушении лесных пожаров юридические лица, ведущие лесное хозяйство: ограничивают в случаях угрозы возникновения пожаров в лесном фонде вследствие неблагоприятных погодных условий, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций нахождение на территории лесного фонда, въезд на территорию лесного фонда транспортных средств, проведение на территории лесного фонда работ в соответствии с решениями местных исполнительных и распорядительных органов оповещают юридические лица, привлекаемые к тушению лесных пожаров согласно плану привлечения сил и средств, утвержденному местным исполнительным и распорядительным органом, которые используются для тушения лесных пожаров на соответствующей территории, о чрезвычайной горимости лесов и приведении в состояние готовности сил и средств противопожарной защиты и пожаротушения в необходимых случаях привлекают силы и средства для тушения лесных пожаров в соответствии с утвержденными местными исполнительными и распорядительными органами планами привлечения сил и средств, которые используются для тушения лесных пожаров на соответствующей территории организуют передачу сообщений о пожарной опасности в лесу, установленных запретах, ответственности за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в средствах массовой информации, общественных местах и на транспорте доводят до всеобщего сведения информацию о месте нахождения участков лесного фонда, на которых установлены запреты, режиме их охраны и использования путем ее размещения на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет, средствах массовой информации, установки информационных знаков или иным общедоступным способом организуют на весь период сохранения чрезвычайной пожарной опасности круглосуточное дежурство ответственных работников местные исполнительные и распорядительные органы в случаях угрозы возникновения пожаров в лесном фонде вследствие неблагоприятных погодных условий, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций принимают решения о введении запрета на нахождение на территории лесного фонда, въезд на территорию лесного фонда транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, проведение на территории лесного фонда работ, информируют население о принятых решениях |
| (в ред. постановления Совмина от 30.08.2021 N 493) |  |  |

- Приложение 5

к специфическим требованиям

по обеспечению пожарной

безопасности в лесах

ТРЕБОВАНИЯ

К СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ПОЖАРНО-ХИМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПУНКТОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ

1. Пожарно-химические станции <*> создаются двух типов: первого (пожарно-химическая станция-1) и второго (пожарно-химическая станция-2).

--------------------------------

<*> Пожарно-химической станцией является подразделение юридического лица, ведущего лесное хозяйство, оснащенное пожарной техникой, средствами пожаротушения и связи, организуемое для ликвидации лесных пожаров.

2. Пожарно-химическая станция-1 создается при структурных подразделениях юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и оснащается средствами пожаротушения. Ее задачей является ликвидация очагов возгораний на территории лесного фонда до 20 тыс. гектаров.

3. Пожарно-химическая станция-2 создается при юридических лицах, ведущих лесное хозяйство, и оснащается средствами пожаротушения. Ее задачей является ликвидация очагов возгораний на территории лесного фонда свыше 20 тыс. гектаров, а также оказание помощи пожарно-химической станции-1 в тушении крупных лесных пожаров в лесном фонде соответствующих юридических лиц, ведущих лесное хозяйство.

4. С учетом месторасположения наиболее уязвимых с точки зрения формирования масштабных чрезвычайных ситуаций территорий возможных очагов крупных лесных пожаров в лесном фонде (большие массивы лесных культур и молодняков хвойных пород, торфоразработки, крупные болота верхового типа, зоны интенсивной рекреации и иное) государственным производственным лесохозяйственным объединениям республиканского органа государственного управления по лесному хозяйству рекомендуется на их базе (в пределах области) создать сеть укрупненных пожарно-химических станций-2.

5. Пожарно-химические станции размещаются в существующих административных, хозяйственных зданиях либо строятся в непосредственной близости от них. Помещения пожарно-химических станций должны обеспечивать надлежащие условия для хранения средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также сосредоточения сил пожаротушения в период пожароопасного сезона.

6. Пожарно-химические станции должны иметь устойчивую связь (радиосвязь, сотовая и проводная связь) с юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, их структурными подразделениями и подразделениями по чрезвычайным ситуациям.

7. При структурных подразделениях юридического лица, ведущего лесное хозяйство, не имеющих пожарно-химической станции, создаются пункты противопожарного инвентаря.

8. Оснащение пожарно-химической станции и пункта противопожарного инвентаря средствами пожаротушения организует руководитель юридического лица, ведущего лесное хозяйство.

9. Руководство деятельностью пожарно-химической станции, а также непосредственный контроль за состоянием, хранением и использованием закрепленных за пожарно-химической станцией и пунктом противопожарного инвентаря средств противопожарной защиты и пожаротушения осуществляет начальник пожарно-химической станции или инженер по охране и защите леса (для пожарно-химической станции-2), руководитель структурного подразделения юридического лица, ведущего лесное хозяйство (для пожарно-химической станции-1, пункта противопожарного инвентаря). При каждой пожарно-химической станции организуется лесопожарная команда. Начальником пожарно-химической станции или инженером по охране и защите леса устанавливаются обязанности членов лесопожарной команды, распределяются и закрепляются транспорт, средства противопожарной защиты и пожаротушения. Руководитель структурного подразделения юридического лица, ведущего лесное хозяйство, из числа должностных лиц, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны, и рабочих структурного подразделения юридического лица, ведущего лесное хозяйство, формирует лесопожарные бригады, которые при необходимости самостоятельно тушат лесные пожары.

10. Работа на пожарно-химических станциях имеет сезонный характер и регламентируется классом пожарной опасности лесов по условиям погоды. Она завершается после окончания пожароопасного сезона, когда средства противопожарной защиты и пожаротушения подготовлены к зимнему хранению.

11. Регламент работы пожарно-химических станций:

в периоды I и II классов пожарной опасности лесов по условиям погоды должностные лица лесопожарной команды, если они не заняты на тушении лесных пожаров, находятся в местах оповещения, занимаются подготовкой техники и снаряжения, другими мероприятиями по охране лесов, направленными на повышение готовности к пожаротушению;

в период III класса пожарной опасности лесов по условиям погоды должностные лица лесопожарной команды, если они не заняты на тушении лесных пожаров, находятся в полной готовности к немедленному выезду на лесной пожар. Оборудование, противопожарный инвентарь и иные средства противопожарной защиты и пожаротушения должны быть погружены на транспортные средства. Самоходная пожарная техника находится в полной готовности к выезду на лесной пожар;

в периоды IV и V классов пожарной опасности лесов по условиям погоды должностные лица лесопожарной команды, другие привлекаемые работники, если они не заняты на тушении лесных пожаров, находятся в местах дежурства. Использование должностных лиц, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны и которые непосредственно занимаются вопросами охраны лесов, на работах, не связанных с тушением лесных пожаров, категорически запрещается;

по распоряжению руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, ведущего лесное хозяйство, в периоды, не опасные в пожарном отношении (I класс пожарной опасности лесов по условиям погоды), должностные лица лесопожарной команды могут привлекаться к выполнению профилактических и других противопожарных мероприятий на территории лесного фонда.

12. Должностные лица лесопожарных команд и бригад обязаны:

ежегодно проходить курс обучения по вопросам тактики и техники тушения лесных пожаров, ориентированию на местности;

знать способы и средства противопожарной защиты и пожаротушения лесных пожаров, иметь практические навыки применения средств противопожарной защиты и пожаротушения, в том числе машин, мотопомп и других механизмов;

выполнять регламент работы пожарно-химической станции в зависимости от класса пожарной опасности лесов по условиям погоды;

при поступлении сигнала о пожаре в лесном фонде по команде уполномоченного должностного лица незамедлительно выезжать на место лесного пожара и выполнять распоряжения руководителя работ по тушению лесного пожара;

при тушении лесных пожаров не оставлять своего места без разрешения руководителя работ по тушению лесного пожара, за исключением случаев получения травм, ожогов, ранений или отравлений дымом, а также случаев, создающих угрозу для жизни работника (окружение огнем), предупредив об этом руководителя работ по тушению лесного пожара;

уметь оказывать себе и другим первую помощь при ранениях, травмах, ожогах и отравлении дымом;

поддерживать в исправном состоянии средства противопожарной защиты и пожаротушения;

по распоряжению уполномоченного должностного лица выполнять работы по подготовке и мелкому ремонту средств противопожарной защиты и пожаротушения.

13. За каждым пожарным автомобилем или другим приравненным к нему техническим средством приказом юридического лица, ведущего лесное хозяйство, закрепляются водитель и рабочий, которые в установленном порядке должны проходить подготовку по вопросам эксплуатации закрепленной техники, тактики и техники тушения лесных пожаров.

14. Водитель пожарного автомобиля обязан:

по распоряжению уполномоченного должностного лица выезжать на закрепленной машине к лесному пожару и выполнять указания руководителя работ по тушению лесного пожара;

хорошо знать закрепленную за ним пожарную технику и умело использовать ее на работах по тушению лесных пожаров;

своевременно производить уход, техническое обслуживание и ремонт закрепленной за ним техники;

обеспечивать постоянную готовность техники к выезду на лесной пожар;

при необходимости знать и выполнять обязанности радиооператора при работе со средствами радиосвязи.

15. Должностные лица, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны, юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и которые непосредственно занимаются вопросами охраны лесов, в исключительных случаях и при соответствующей подготовке по распоряжению руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, ведущего лесное хозяйство, могут привлекаться для тушения пожаров в жилых домах, на производственных объектах, находящихся на территории обслуживания пожарно-химической станции.

16. Перед началом пожароопасного сезона проводятся учебно-тренировочные выезды лесопожарных команд для отработки взаимодействия при использовании средств и методов тушения лесных пожаров и составляется акт готовности сил и средств противопожарной защиты и пожаротушения к предстоящему пожароопасному сезону, утверждаемый руководителем юридического лица, ведущего лесное хозяйство.

- Приложение 6

к специфическим требованиям

по обеспечению пожарной

безопасности в лесах

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ ЗА ПОЖАРНО-ХИМИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ И ПУНКТОМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ

| Наименование средств пожаротушения | Единица измерения | Количество инвентаря для |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пункта противопожарного инвентаря | пожарно-химической станции-1 | пожарно-химической станции-2 |
| 1. Пожарный автомобиль <*> емкостью не менее 1,5 м3 | штук | - | 1 | 2 |
| 2. Прицепная цистерна <**> или емкость объемом не менее 0,7 м3 | " | 1 | - | - |
| 3. Колесный трактор мощностью не менее 60 кВт (81 л.с.) | " | 1 | 1 | - |
| 4. Плуг | " | 1 | 1 | - |
| 5. Мотопомпы (насосы) производительностью: |  |  |  |  |
| 100 л/мин | " | 1 | 1 | 2 |
| 400 л/мин | " | - | 2 | 3 |
| 6. Бензопила мощностью не менее 2 кВт | " | 1 | 1 | 1 |
| 7. Зажигательный аппарат (паяльная лампа) | " | 2 | 3 | 5 |
| 8. Ранцевый лесной огнетушитель | " | 10 | 15 | 25 |
| 9. Радиостанция | " | 2 | 3 | 5 |
| 10. Пожарные напорные рукава: |  |  |  |  |
| диаметром 77 мм | погонных метров | - | 100 | 300 |
| диаметром 51 мм | " | 200 | 300 | 600 |
| 11. Ствол ручной | штук | 2 | 4 | 8 |
| 12. Ствол торфяной (глубинный) при необходимости | " | 1 | 2 | 4 |
| 13. Разветвление трехходовое | " | 1 | 2 | 3 |
| 14. Головки соединительные переходные | " | 2 | 4 | 6 |
| 15. Ведро металлическое объемом 10 л | " | 2 | 3 | 6 |
| 16. Топор | " | 5 | 5 | 10 |
| 17. Лопата | " | 25 | 50 | 70 |
| 18. Аптечка с медикаментами | " | 1 | 2 | 4 |
| 19. Канистра или бидон для воды объемом 20 л | " | 1 | 1 | 3 |
| 20. Огнетушащее вещество для борьбы с лесными пожарами | килограммов | - | 200 | 300 |
| 21. Комплект огнезащитной одежды | штук | 3 | не менее числа членов команд пожарно-химической станции |  |
| 22. Средства защиты глаз и органов дыхания (защитные очки, респираторы и другое) | " | 3 | " |  |

--------------------------------

<*> Пожарные автоцистерны и автонасосы, другие автомобили, колесные тракторы и агрегаты, оборудованные насосами для подачи воды и других огнетушащих средств, производительностью не менее 20 л/сек.

<**> Передвижная емкость для воды на колесном ходу.

- Приложение 7

к специфическим требованиям

по обеспечению пожарной

безопасности в лесах

Форма

Паспорт пожарно-химической станции

| Месторасположение станции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство |  |  |  |  |  |
| Структурное подразделение юридического лица, ведущего лесное хозяйство |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт (лесной квартал) |  |  |  |  |  |
| Обслуживаемая территория лесного фонда |  |  |  |  |  |
| Наименование лесничества | Номера лесных кварталов | Площадь, га |  |  |  |
|  |  | общая | в том числе |  |  |
|  |  |  | лесная | покрытая лесом | нелесная |

| - Список личного состава команды пожарно-химической станции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) | Квалификация | Стаж работы | Дата и номер приказа о назначении | Отметка о прохождении подготовки по тактике тушения пожаров в радиационных зонах и вне этих зон | Дата и номер приказа об увольнении или переводе |

| - Перечень пожарной техники, оборудования, инвентаря, средств транспорта и связи, постоянно закрепленных за пожарно-химической станцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип, марка | Номера |  |  |  |  | Год выпуска |  | Дата поступления на пожарно-химическую станцию |  | Отметка о проводившихся ремонтах |  | Основание и дата исключения из перечня |
|  |  | двигателя | шасси |  | рамы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перечень тракторов, автомобилей и другой техники, закрепляемых на пожароопасный сезон с других работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тип, марка | Номера |  |  |  | Год выпуска |  | Основание и дата поступления на пожарно-химическую станцию |  | Отметка о проводившихся ремонтах |  | Основание и дата исключения из перечня |  |
|  |  | двигателя | шасси | рамы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Сведения о закреплении пожарной техники, оборудования, инвентаря, средств транспорта и связи за личным составом команды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип, марка | Номера |  |  | Год выпуска | Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) и должность члена команды, за которым закреплены техника, оборудование и иное | Дата изъятия закрепленных техники, оборудования и иного | Примечание (отметка о состоянии закрепленных техники, оборудования и иного) |
|  |  | двигателя | шасси | рамы |  |  |  |  |

| - Учет огнетушащих веществ и смачивателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование огнетушащего вещества и смачивателя | Дата поступления | Расход | Остаток на конец месяца | Результаты проверки пригодности огнетушащего вещества при хранении |

| - Учет инструктажа, технической учебы и тренировок, проведенных с личным составом пожарно-химической станции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Тема, отрабатываемые вопросы | Количество часов | Фамилия, инициалы лиц, присутствующих на занятии (тренировке) | Должность и роспись лица, проводившего занятие (тренировку) |

| - Сведения о работах пожарно-химической станции за _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Дни месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и иные |
| 1. Класс пожарной опасности лесов по условиям погоды (лесных участков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество дежуривших членов команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Количество выездов и их общая продолжительность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. на тушение пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. на патрулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. учебно-тренировочный выезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Количество членов команды, участвовавших в выезде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Количество пожаров, возникших на обслуживаемой пожарно-химической станцией территории/площадь пожара, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Количество пожаров, потушенных силами пожарно-химической станции/площадь пожара, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Количество пожаров вне обслуживаемой пожарно-химической станцией территории, на которые привлекались силы и средства пожарно-химической станции/площадь пожара, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Учет работы личного состава пожарно-химической станции за ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) | Отработано чел./дней |  |  |  |  |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | на работах по тушению пожаров | техническая учеба и тренировки | на работах по противопожарному обустройству леса | на других работах |