ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 февраля 2003 г. № 17

О КЛАССИФИКАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На    основании    Государственной    программы     обеспечения

Государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных

ситуаций  на  2002-2006  годы,  утвержденной  постановлением  Совета

Министров   Республики  Беларусь  от  22  декабря  2001  г.   № 1848

(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., №

4,  5/9659),  и  в  целях введения на территории Республики Беларусь

единой  системы  классификации  чрезвычайных  ситуаций  природного и

техногенного   характера  Министерство  по  чрезвычайным   ситуациям

Республики Беларусь постановляет:

1. Ввести    в  действие  на  территории  Республики   Беларусь

Классификатор   чрезвычайных  ситуаций  природного  и   техногенного

характера стран СНГ, принятый решением Межгосударственного совета по

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера стран СНГ

от 15 августа 2002 г. № 16.

2. Утвердить    прилагаемую    Инструкцию    о    классификации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Возложить на Республиканский центр управления и реагирования

на  чрезвычайные ситуации при Министерстве по чрезвычайным ситуациям

Республики  Беларусь  организацию  обмена информацией о чрезвычайных

ситуациях   по  линии  оперативно-дежурных  (диспетчерских)   служб,

входящих  в состав информационно-управляющей системы Государственной

системы    предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций   в

соответствии  с  Инструкцией  о  классификации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

4. Республиканскому  центру  информатики  и компьютеризации при

Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь до 1 июля

2003  г.  подготовить  предложения  о  приведении  в  соответствие с

Инструкцией  о  классификации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного    характера    форм   государственной   статистической

отчетности по чрезвычайным ситуациям.

5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить

на    заместителя    Министра    генерал-майора  внутренней   службы

Барингольца Б.С.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2003 г.

Министр

генерал-лейтенант внутренней службы                      В.П.АСТАПОВ

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Министерства

по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь

19.02.2003 № 17

ИНСТРУКЦИЯ

о классификации чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция  о классификации чрезвычайных ситуаций природного

и  техногенного  характера  (далее  -  Инструкция) определяет единый

подход  к  классификации  и  оценке  уровней  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера (далее - ЧС).

2. Требования  настоящей  Инструкции являются обязательными для

республиканских    органов    государственного  управления  и   иных

государственных  организаций,  подчиненных  Правительству Республики

Беларусь.

3. Действие   настоящей  Инструкции  распространяется  на   ЧС,

которые  произошли  или  могут  произойти  на  территории Республики

Беларусь, за исключением специально оговоренных случаев.

4. Классификация ЧС, которые могут произойти с участием граждан

и  имущества  Республики  Беларусь  на территории других государств,

ведется    в   соответствии  с  законодательством   соответствующего

государства или нормами международного права.

5. В  настоящей  Инструкции  используются  следующие   основные

понятия:

5.1. авария  - опасная ситуация техногенного характера, которая

создает  на  объекте,  территории  или  акватории угрозу для жизни и

здоровья    людей  и  приводит  к  разрушению  зданий,   сооружений,

коммуникаций и транспортных средств, нарушению производственного или

транспортного  процесса  или  наносит  ущерб  окружающей  среде,  не

связанная с гибелью людей;

5.2. катастрофа  -  крупномасштабная авария или другое событие,

которое  приводит  к  тяжелым, трагическим последствиям, связанная с

гибелью людей;

5.3. чрезвычайная    ситуация   -  обстановка,  сложившаяся   в

результате  аварии,  катастрофы,  стихийного  или  иного   бедствия,

которые  повлекли  или  могут  повлечь за собой человеческие жертвы,

вред  здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

5.4. опасное    природное    явление    -  событие   природного

происхождения   или  результат  деятельности  природных   процессов,

которые    по   своей  интенсивности,  масштабу  распространения   и

продолжительности  могут  вызвать  поражающее  воздействие на людей,

объекты материального мира и окружающую среду;

5.5. потенциально    опасный   объект  -  объект,  на   котором

используются,   изготовляются,  перерабатываются,  сохраняются   или

транспортируются    опасные    радиоактивные,   пожаровзрывоопасные,

химические  вещества  и  биологические препараты, гидротехнические и

транспортные  сооружения,  транспортные  средства,  а  также  другие

объекты, которые создают реальную угрозу возникновения ЧС;

5.6. классификация  ЧС - разделение ЧС на классы, группы и виды

в  зависимости  от  сферы  их  возникновения,  характера  явлений  и

процессов, масштаба возможных последствий и других факторов;

5.7. классификационный  признак  ЧС  -  техническая  или   иная

характеристика     аварийной    ситуации,    которая       позволяет

идентифицировать ее как чрезвычайную и однозначно отнести к тому или

иному классу, группе и виду;

5.8. пороговое   значение  классификационного  признака  ЧС   -

определенное    значение   технической  или  другой   характеристики

конкретной  аварийной ситуации, превышение которого относит ситуацию

к уровню "чрезвычайной", а также определяет уровень ЧС;

5.9. пораженный  в чрезвычайной ситуации - человек, заболевший,

травмированный,  раненный  или  погибший  в  результате  поражающего

воздействия источника чрезвычайной ситуации;

5.10. пострадавший    в    чрезвычайной  ситуации  -   человек,

пораженный    и/или   понесший  материальные  убытки  в   результате

возникновения чрезвычайной ситуации.

6. Определения  и  термины  видов  ЧС, используемые в настоящей

Инструкции,  употребляются  в  соответствии  с   межгосударственными

стандартами  "ГОСТ 22.0.03-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях.

Природные    чрезвычайные    ситуации.    Термины  и   определения",

"ГОСТ 22.0.04-97    Безопасность    в    чрезвычайных     ситуациях.

Биолого-социальные  чрезвычайные  ситуации.  Термины и определения",

"ГОСТ 22.0.05-97  Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные

чрезвычайные ситуации. Термины и определения".

Глава 2

ПОРЯДОК КЛАССИФИКАЦИИ ЧС

7. Общими признаками ЧС являются:

7.1. наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение

условий их жизнедеятельности;

7.2. причинение экономического ущерба;

7.3. значительное ухудшение состояния окружающей среды.

8. По    характерам   происхождения  ситуации,  которые   могут

обусловить  возникновение  ЧС  на  территории  Республики  Беларусь,

различают:

8.1. ЧС    техногенного    характера   -  транспортные   аварии

(катастрофы),  пожары,  неспровоцированные  взрывы  или  их  угроза,

аварии    с    выбросом    (угрозой  выброса)  опасных   химических,

радиоактивных,    биологических    веществ,   внезапное   разрушение

сооружений  и  зданий,  аварии  на  инженерных  сетях  и сооружениях

жизнеобеспечения,  гидродинамические  аварии  на  плотинах, дамбах и

других инженерных сооружениях;

8.2. ЧС    природного    характера  -  опасные   геологические,

метеорологические,  гидрологические  явления, деградация грунтов или

недр,  природные  пожары,  изменение  состояния воздушного бассейна,

инфекционная  заболеваемость  людей,  сельскохозяйственных животных,

массовое  поражение  сельскохозяйственных растений и лесных массивов

болезнями  или  вредителями,  изменение  состояния водных ресурсов и

биосферы.

9. Особенности    оценки  и  реагирования  на  ЧС  военного   и

социально-политического  характера  определяются  законодательством,

отдельными    нормативами    и    соответствующими  оперативными   и

мобилизационными планами.

10. Соответственно территориальному распространению, по объемам

причиненного   или  ожидаемого  экономического  ущерба,   количеству

пострадавших    людей,    с    учетом  классификационных   признаков

устанавливаются  пять уровней ЧС - локальный, местный, региональный,

республиканский (государственный) и трансграничный.

11. Порядок  классификации  и реагирования на трансграничные ЧС

регулируется межгосударственными соглашениями.

12. В  установлении  уровня  ЧС последовательно рассматриваются

три группы факторов:

12.1. территориальное распространение;

12.2. размер  причиненных  (ожидаемых)  экономических убытков и

человеческих жертв;

12.3. классификационные признаки ЧС.

13. Исходя  из  характера  происхождения  ЧС,  территориального

распространения  и  объема  технических  и  материальных   ресурсов,

которые  необходимы  для  ликвидации  последствий  ЧС, группа, вид и

уровень    ЧС   определяются  согласно  приложению  1  к   настоящей

Инструкции.   При  этом  с  учетом  классификационных  карточек   ЧС

определяются  масштабы  последствий ЧС и экономические убытки, после

чего    рассматривается    суммарный    набор   пороговых   значений

классификационных признаков.

14. Предварительная  оценка  ситуации,  которая  произошла  или

может  произойти, и определение ее как ЧС осуществляются оперативным

дежурным    персоналом    объекта,    местного   исполнительного   и

распорядительного    органа    исходя  из  первичной  информации   и

руководствуясь  планами взаимодействия при ликвидации ЧС на объектах

(территориях) и настоящей Инструкцией.

15. В  случае, если последствия ЧС могут быть отнесены к разным

группам   или  видам  ЧС,  окончательное  решение  относительно   ее

классификации  принимают  органы  и  подразделения  по ЧС Республики

Беларусь на том уровне, к которому относится эта ситуация. В случае,

если  последствия  ЧС  не  могут  быть  отнесены  ни  к  одному   из

приведенных  в  классификационных  карточках коду оценки, уровень ЧС

определяется согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

16. Если  последствия ЧС соответствуют нескольким кодам оценки,

уровень ЧС принимается максимальным из определенных уровней.

17. В  случае возникновения масштабной ЧС (наводнение, ураган),

которая  вызвала  ряд  других  ЧС  (отраженных  в  классификационных

карточках), она учитывается как одна ЧС, ущерб от которой включает в

себя  ущербы  от вызванных ею ЧС. При этом ее уровень принимается на

порядок  более  высоким, чем максимальный уровень любой из вызванных

ею ЧС.

18. При сообщении из нескольких соседних источников (районов) о

схожих  ЧС  природного характера региональный орган государственного

управления  по  ЧС объединяет их в одну ЧС, присваивая ей уровень на

порядок    выше,  чем  максимальный  уровень,  присвоенный   местным

исполнительным и распорядительным органом.

19. Каждой  ЧС присваивается оригинальный код, который включает

5 цифр и 2 буквы.

Полный код ЧС - 00000Л-Л;

код класса ЧС - 10000-(20000);

код группы ЧС - 0100-9900 (через 100);

код вида ЧС - 01-99;

код уровня ЧС - Л (локальная), М (местная), Р (региональная), Г

(государственная);

динамика ЧС - С (стабильная), Д (динамичная).

В  каждой  карточке в графе "Код оценки" дополнительно вводится

цифровой код (от 1 до 10), уточняющий характер последствий ЧС.

Глава 3

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЧС

20. В  целях  немедленного  реагирования  на ЧС республиканские

органы    государственного    управления   и  иные   государственные

организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, являются

ответственными  за  своевременность  и  объективность информирования

республиканского    органа  государственного  управления  по  ЧС   о

происшедших ЧС на подведомственных объектах и территориях.

21. Порядок  сбора  и взаимообмена информацией в области защиты

населения   и  территорий  от  ЧС  определяется  Советом   Министров

Республики Беларусь.

22. Координатором    сбора    и   взаимообмена  информацией   о

прогнозируемых  и  возникших ЧС, их последствиях, а также сведений о

радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и

экологической    безопасности    в   Республике  Беларусь   является

Республиканский    центр   управления  и  реагирования  на  ЧС   при

Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

23. Сбор  и  взаимообмен информацией в соответствии с настоящей

Инструкцией на соответствующих уровнях осуществляют:

центры    оперативного  управления  при  областных  и   Минском

городском  управлениях Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее

- МЧС);

информационные   центры  (пункты  управления)   республиканских

органов государственного управления;

диспетчерские  пункты местных исполнительных и распорядительных

органов;

информационные центры организаций.

24. При  возникновении  ЧС  (реальной  угрозы  ЧС)  оперативный

персонал  объекта незамедлительно оповещает о ней областное (Минское

городское)  управление  МЧС  Республики  Беларусь  и/или   городской

(районный)    отдел   по  ЧС,  а  также  соответствующий   (местный,

региональный  или  республиканский)  отраслевой  орган управления по

ЧС.

25. Первоначальная    информация  должна  содержать   следующие

оперативные сведения:

наименование и расположение объекта;

вид ЧС (предварительный);

масштабы ЧС (площадь зоны ЧС, гибель или угроза гибели людей).

В  случае  отсутствия  требуемых  сведений  о ЧС дополнительная

информация о ней представляется незамедлительно по мере выяснения.

26. С  момента введения настоящей Инструкции оперативные службы

передают  информацию  о  ЧС 5-значным цифровым кодом, кодом оценки и

буквенным кодом уровня и динамики ЧС.

Приложение 1

к Инструкции

о классификации

чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного

характера

Классификационные карточки ЧС

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │             Вид ЧС                  │

│ЧС техногенного характера       │                                     │

│Код 10000                       │  Аварии пассажирских и товарных     │

│Группа ЧС                       │ поездов, электропоездов, поездов    │

│Транспортные аварии (катастрофы)│           метрополитена             │

│Код 10100                       │                                     │

│Динамика ЧС: стабильная         │         Код ЧС 10101                │

│Код С                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┐

│                                │      │   Л   │  М   │   Р   │   Г   │

│  Классификационный признак ЧС  │ Код  ├───────┴──────┴───────┴───────┤

│                                │оценки│     Пороговые значения       │

│                                │      │классификационных признаков ЧС│

├────────────────────────────────┼──────┼───────┬──────┬───────┬───────┤

│Перерыв движения на однопутном  │  1   │   -   │5     │24 часа│48     │

│или двухпутном перегоне         │      │       │часов │       │часов  │

│                                │      │       │      │       │(на    │

│                                │      │       │      │       │тран-  │

│                                │      │       │      │       │зитных │

│                                │      │       │      │       │направ-│

│                                │      │       │      │       │лениях)│

├────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│Полное прекращение в движении   │  2   │   -   │2 часа│5 часов│12     │

│метрополитена                   │      │       │      │       │часов  │

├────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│Поврежден подвижной состав до   │  3   │   1   │Более │   -   │   -   │

│степени выведения из инвентаря  │      │       │1     │       │       │

│(в единицах)                    │      │       │      │       │       │

├────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│Аварии, вследствие чего:        │  4   │ До 10 │От 10 │От 50  │Более  │

│пострадали люди, чел.           │      │       │до 50 │до 500 │500    │

├────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│эвакуированы люди (с подвижного │  5   │До 100 │От 100│От 300 │Свыше  │

│состава, вокзала), чел.         │      │       │до 300│до 500 │500    │

├────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│Выброс опасного груза           │ 6-Д  │ Факт  │ Факт │ Факт  │ Факт  │

└────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │             Вид ЧС                │

│ЧС техногенного характера         │                                   │

│Код 10000                         │  Аварии пассажирских и грузовых   │

│Группа ЧС                         │ судов, в том числе нефтеналивных  │

│Транспортные аварии (катастрофы)  │                                   │

│Код 10100                         │           Код ЧС 10102            │

│Динамика ЧС: динамичная           │                                   │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────────┐

│                              │      │   Л   │   М   │   Р   │   Г    │

│    Классификационный         │ Код  ├───────┴───────┴───────┴────────┤

│       признак ЧС             │оценки│      Пороговые значения        │

│                              │      │ классификационных признаков ЧС │

├──────────────────────────────┼──────┼───────┬───────┬───────┬────────┤

│Аварии (столкновения между    │   1  │ Факт  │ Факт  │   -   │    -   │

│судами, столкновения с        │      │       │       │       │        │

│неподвижным объектом, посадка │      │       │       │       │        │

│судна на мель, угрожающий     │      │       │       │       │        │

│крен судна, течь корпуса), при│      │       │       │       │        │

│которых существует опасение   │      │       │       │       │        │

│за безопасность судна,        │      │       │       │       │        │

│пассажиров, экипажа           │      │       │       │       │        │

├──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│Аварии в стадии, когда        │   2  │ Факт  │ Факт  │ Факт  │    -   │

│существует обоснованная       │      │       │       │       │        │

│уверенность, что судно,       │      │       │       │       │        │

│пассажиры, экипаж находятся   │      │       │       │       │        │

│в серьезной опасности и       │      │       │       │       │        │

│требуют срочной помощи        │      │       │       │       │        │

├──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│Аварии (катастрофы), при      │   3  │ Факт  │ Факт  │ Факт  │ Факт   │

│которых экипаж и пассажиры    │      │       │       │       │        │

│вынуждены срочно покинуть     │      │       │       │       │        │

│судно и использовать          │      │       │       │       │        │

│специальные спасательные      │      │       │       │       │        │

│средства                      │      │       │       │       │        │

├──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│Разлив нефти или              │   4  │ 0,1-1 │ 1-40  │   -   │    -   │

│нефтепродуктов                │      │ куб.м │ куб.м │       │        │

└──────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │             Вид ЧС                │

│ЧС техногенного характера         │                                   │

│Код 10000                         │     Авиационные катастрофы        │

│Группа ЧС                         │                                   │

│Транспортные аварии (катастрофы)  │          Код ЧС 10103             │

│Код 10100                         │                                   │

│Динамика ЧС: динамичная           │                                   │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│                             │        │   Л   │   М   │   Р   │   Г   │

│Классификационный признак ЧС │  Код   ├───────┴───────┴───────┴───────┤

│                             │ оценки │      Пороговые значения       │

│                             │        │классификационных признаков ЧС │

├─────────────────────────────┼────────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

│Разрушение воздушного судна  │   1-С  │ Факт  │ Факт  │ Факт  │ Факт  │

│до степени выведения из      │        │       │       │       │       │

│инвентаря                    │        │       │       │       │       │

├─────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Наличие на борту воздушного  │   2    │ Факт  │ Факт  │ Факт  │ Факт  │

│судна опасного груза         │        │       │       │       │       │

├─────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Разрушение наземных          │   3    │ Факт  │ Факт  │ Факт  │ Факт  │

│сооружений и зданий          │        │       │       │       │       │

├─────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Разрушение потенциально      │   4    │ Факт  │ Факт  │ Факт  │ Факт  │

│опасных объектов             │        │       │       │       │       │

├─────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│Воздушное судно пропадает    │   5    │ Факт  │ Факт  │ Факт  │ Факт  │

│без сообщений или оказывается│        │       │       │       │       │

│в месте, где доступ до него  │        │       │       │       │       │

│абсолютно невозможен         │        │       │       │       │       │

└─────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │            Вид ЧС                 │

│ЧС техногенного характера         │                                   │

│Код 10000                         │   Катастрофы на автомобильном     │

│Группа ЧС                         │  и других видах общественного     │

│Транспортные аварии (катастрофы)  │  транспорта, аварии на мостах,    │

│Код 10100                         │  в туннелях, на железнодорожных   │

│Динамика ЧС: динамичная           │           переездах               │

│Код Д                             │                                   │

│                                  │         Код ЧС 10104              │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬───────┐

│                            │      │    Л   │   М    │    Р   │   Г   │

│Классификационный признак ЧС│ Код  ├────────┴────────┴────────┴───────┤

│                            │оценки│       Пороговые значения         │

│                            │      │ классификационных признаков ЧС   │

├────────────────────────────┼──────┼────────┬────────┬────────┬───────┤

│Остановка движения          │  1   │  -     │ Более  │Более 12│Более 1│

│автомобильного транспорта   │      │        │6 часов │ часов  │ суток │

│вне города                  │      │        │        │        │       │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼───────┤

│Остановка движения          │  2   │  -     │ Более  │Более 1 │Более 3│

│транспорта хотя бы на       │      │        │12 часов│ суток  │ суток │

│одной полосе автомобильной  │      │        │        │        │       │

│дороги                      │      │        │        │        │       │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼───────┤

│Приостановка                │  3   │  -     │ 1 час  │ 2 часа │24 часа│

│пассажироперевозок          │      │        │        │        │       │

│общественным транспортом в  │      │        │        │        │       │

│городе                      │      │        │        │        │       │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼───────┤

│Разрушение мостов,          │ 4-С  │  -     │  Факт  │  Факт  │  -    │

│путепроводов, туннелей      │      │        │        │        │       │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼───────┤

│Аварии пассажирского        │  5   │ До 10  │ От 10  │ От 50  │ Более │

│транспорта общественного    │      │        │ до 50  │ до 500 │  500  │

│пользования (автобусы,      │      │        │        │        │       │

│троллейбусы, трамваи), в    │      │        │        │        │       │

│результате чего пострадали  │      │        │        │        │       │

│люди, чел.                  │      │        │        │        │       │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼───────┤

│Столкновения автомобилей,   │ 6-С  │  2     │ Более  │ Более 5│  -    │

│шт.                         │      │        │ 2 до 5 │        │       │

└────────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴───────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │             Вид ЧС                │

│ЧС техногенного характера         │                                   │

│Код 10000                         │      Аварии на транспорте с       │

│Группа ЧС                         │   выбросом биологически опасных   │

│Транспортные аварии (катастрофы)  │            веществ                │

│Код 10100                         │                                   │

│Динамика ЧС: динамичная           │          Код ЧС 10105             │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│                           │      │   Л    │    М   │   Р    │    Г   │

│ Классификационный признак │ Код  ├────────┴────────┴────────┴────────┤

│            ЧС             │оценки│       Пороговые значения          │

│                           │      │  классификационных признаков ЧС   │

├───────────────────────────┼──────┼────────┬────────┬────────┬────────┤

│Повреждение груза          │  1   │  Факт  │  Факт  │  Факт  │   -    │

│(упаковка, контейнер)      │      │        │        │        │        │

│без выхода биологически    │      │        │        │        │        │

│опасных веществ            │      │        │        │        │        │

├───────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Разгерметизация груза:     │  2   │  Факт  │  Факт  │  Факт  │   -    │

│заражение животных и       │      │        │        │        │        │

│растений особо опасными    │      │        │        │        │        │

│инфекциями                 │      │        │        │        │        │

├───────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│заражение людей            │  3   │  Факт  │  Факт  │  Факт  │  Факт  │

│возбудителями инфекционных │      │        │        │        │        │

│заболеваний 1-й и 2-й групп│      │        │        │        │        │

│патогенности               │      │        │        │        │        │

└───────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │            Вид ЧС                 │

│ЧС техногенного характера         │                                   │

│Код 10000                         │     Аварии на транспорте с        │

│Группа ЧС                         │ выбросом радиоактивных веществ    │

│Транспортные аварии (катастрофы)  │                                   │

│Код 10100                         │                                   │

│Динамика ЧС: динамичная           │         Код ЧС 10106              │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐

│                         │       │    Л   │    М   │    Р   │    Г    │

│Классификационный признак│  Код  ├────────┴────────┴────────┴─────────┤

│           ЧС            │ оценки│Пороговые значения классификационных│

│                         │       │         признаков ЧС               │

├─────────────────────────┼───────┼────────┬────────┬────────┬─────────┤

│Выброс с транспортного   │   1   │  Факт  │  Факт  │   -    │   -     │

│средства или смещение    │       │        │        │        │         │

│с места упаковок или     │       │        │        │        │         │

│их повреждение,          │       │        │        │        │         │

│связанное с              │       │        │        │        │         │

│возникновением пожара    │       │        │        │        │         │

│или других факторов      │       │        │        │        │         │

├─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤

│То же самое в случае     │   2   │Факт    │Факт    │Факт    │Факт     │

│транспортирования        │       │(переход│(переход│(переход│(переход │

│ядерных материалов       │       │к клас- │к клас- │к клас- │к клас-  │

│или с выходом            │       │сифика- │сифика- │сифика- │сифика-  │

│радиоактивного           │       │ционной │ционной │ционной │ционной  │

│содержимого упаковки,    │       │карточке│карточке│карточке│карточке │

│загрязнение              │       │10501)  │10501)  │10501)  │10501)   │

│окружающей среды         │       │        │        │        │         │

└─────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │             Вид ЧС                │

│ЧС техногенного характера         │                                   │

│Код 10000                         │     Аварии на транспорте с        │

│Группа ЧС                         │   выбросом сильнодействующих      │

│Транспортные аварии (катастрофы)  │        ядовитых веществ           │

│Код 10100                         │                                   │

│Динамика ЧС: динамичная           │          Код ЧС 10107             │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌────────────────────┬──────┬────────────────┬───────────────┬────┬────┐

│                    │      │        Л       │       М       │  Р │  Г │

│ Классификационный  │ Код  ├────────────────┴───────────────┴────┴────┤

│     признак ЧС     │оценки│   Пороговые значения классификационных   │

│                    │      │              признаков ЧС                │

├────────────────────┼──────┼────────────────┬───────────────┬────┬────┤

│Повреждение упаковки│  1   │     Факт       │      Факт     │ -  │ -  │

│(контейнер,         │      │                │               │    │    │

│цистерна, вагон)    │      │                │               │    │    │

│без выхода          │      │                │               │    │    │

│сильнодействующих   │      │                │               │    │    │

│ядовитых веществ в  │      │                │               │    │    │

│окружающую среду    │      │                │               │    │    │

├────────────────────┼──────┼────────────────┼───────────────┼────┼────┤

│Повреждение упаковки│      │                │               │ -  │ -  │

│(контейнер,         │      │                │               │    │    │

│цистерна, вагон) с  │      │                │               │    │    │

│выходом             │      │                │               │    │    │

│сильнодействующих   │      │                │               │    │    │

│ядовитых веществ в  │      │                │               │    │    │

│окружающую среду:   │      │                │               │    │    │

│попадание в грунт   │  2   │Факт (переход к │Факт (переход к│    │    │

│                    │      │классификаци-   │классификаци-  │    │    │

│                    │      │онной карточке  │онной карточке │    │    │

│                    │      │10401)          │10401)         │    │    │

├────────────────────┼──────┼────────────────┼───────────────┼────┼────┤

│попадание в         │  3   │Факт (переход к │Факт (переход к│ -  │ -  │

│поверхностные воды  │      │классификаци-   │классификаци-  │    │    │

│                    │      │онной карточке  │онной карточке │    │    │

│                    │      │10403)          │10403)         │    │    │

├────────────────────┼──────┼────────────────┼───────────────┼────┼────┤

│попадание в         │  4   │Факт (переход к │Факт (переход к│ -  │ -  │

│атмосферный воздух  │      │классификаци-   │классификаци-  │    │    │

│                    │      │онной карточке  │онной карточке │    │    │

│                    │      │10401)          │10401)         │    │    │

└────────────────────┴──────┴────────────────┴───────────────┴────┴────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │              Вид ЧС               │

│ЧС техногенного характера         │                                   │

│Код 10000                         │      Аварии на магистральных      │

│Группа ЧС                         │  газо-, нефте-, продуктопроводах  │

│Транспортные аварии (катастрофы)  │                                   │

│Код 10100                         │            Код ЧС 10108           │

│Динамика ЧС: динамичная           │                                   │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────┬──────┬────┬──────────┬───────────┬─────────┐

│                         │      │  Л │    М     │     Р     │     Г   │

│Классификационный признак│ Код  ├────┴──────────┴───────────┴─────────┤

│           ЧС            │оценки│Пороговые значения классификационных │

│                         │      │          признаков ЧС               │

├─────────────────────────┼──────┼────┬──────────┬───────────┬─────────┤

│Аварии на магистральных  │      │    │          │           │         │

│газопроводах:            │      │    │          │           │         │

│остановка подачи газа в  │  1   │  - │  Факт    │Длительно- │     -   │

│обслуживаемый район      │      │    │          │стью более │         │

│                         │      │    │          │8 часов    │         │

├─────────────────────────┼──────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│выход газа с созданием   │  2   │  - │  Факт    │   Факт    │Длитель- │

│угрозы для жизни людей,  │      │    │          │           │ностью   │

│проживающих за пределами │      │    │          │           │более    │

│охранной зоны            │      │    │          │           │8 часов  │

├─────────────────────────┼──────┼────┼──────────┼───────────┼─────────┤

│Аварии на нефтепроводах и│   3  │Факт│С разливом│С разливом │Разгер-  │

│продуктопроводах, в      │      │    │нефтепро- │нефтепро-  │метизация│

│результате чего произошла│      │    │дукта за  │дукта за   │подводных│

│разгерметизация          │      │    │пределы   │пределы    │переходов│

│магистрального           │      │    │охранной  │охранной   │через    │

│нефтепровода или  его    │      │    │зоны      │зоны с     │судоход- │

│элементов                │      │    │магист-   │угрозой    │ные  иные│

│                         │      │    │рального  │загрязнения│объекты и│

│                         │      │    │трубопро- │населенных │попадание│

│                         │      │    │вода без  │пунктов,   │нефтепро-│

│                         │      │    │угрозы за-│рек,       │дукта    │

│                         │      │    │грязнения │водоемов,  │в водоемы│

│                         │      │    │населенных│промышлен- │         │

│                         │      │    │пунктов и │ных и      │         │

│                         │      │    │водоемов  │других     │         │

│                         │      │    │          │объектов   │         │

└─────────────────────────┴──────┴────┴──────────┴───────────┴─────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │             Вид ЧС                │

│ЧС техногенного характера         │                                   │

│Код 10000                         │   Пожары (взрывы) в зданиях и     │

│Группа ЧС                         │    сооружениях, коммуникациях     │

│Пожары, взрывы                    │  и технологическом оборудовании   │

│Код 10200                         │  промышленных и общественных      │

│Динамика ЧС: динамичная           │            объектов               │

│Код Д                             │                                   │

│                                  │          Код ЧС 10201             │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌───────────────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐

│                   │      │     Л    │    М     │     Р    │     Г    │

│ Классификационный │ Код  ├──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤

│    признак ЧС     │оценки│    Пороговые значения классификационных   │

│                   │      │              признаков ЧС                 │

├───────────────────┼──────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│Пожары (взрывы) в  │   1  │От 1 до 2 │1 отряд   │От 2      │Гарнизонов│

│зданиях, на        │      │подразде- │МЧС или   │отрядов   │МЧС 2 и   │

│коммуникациях      │      │лений МЧС │более 2   │МЧС или   │более     │

│и технологическом  │      │или иных  │подразде- │более 5   │областей  │

│оборудовании       │      │аварийно- │лений иных│подразде- │или более │

│промышленных       │      │спасатель-│аварийно- │лений иных│10        │

│объектов, для      │      │ных служб │спасатель-│аварийно- │подразде- │

│ликвидации которых:│      │          │ных служб │спасатель-│лений иных│

│потребовались силы │      │          │          │ных служб │аварийно- │

│и средства         │      │          │          │          │спасатель-│

│                   │      │          │          │          │ных служб │

├───────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│необходима         │      │  До 100  │От 100    │От 300    │Свыше 500 │

│эвакуация          │      │          │до 300    │до 500    │          │

│людей              │      │          │          │          │          │

├───────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Пожары (взрывы) на │   2  │От 1 до 2 │1 отряд   │От 2      │Гарнизонов│

│объектах разведки, │      │подразде- │МЧС или   │отрядов   │МЧС 2 и   │

│добычи,            │      │лений МЧС │более 2   │МЧС или   │более     │

│переработки,       │      │или иных  │подразде- │более 5   │областей  │

│транспортирования и│      │аварийно- │лений иных│подразде- │или более │

│хранения легковос- │      │спасатель-│аварийно- │лений иных│10        │

│пламеняющихся,     │      │ных служб │спасатель-│аварийно- │подразде- │

│горючих, а также   │      │          │ных служб │спасатель-│лений иных│

│взрывчатых веществ,│      │          │          │ных служб │аварийно- │

│для ликвидации     │      │          │          │          │спаса-    │

│которых:           │      │          │          │          │тельных   │

│потребовались силы │      │          │          │          │служб     │

│и средства         │      │          │          │          │          │

├───────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│необходима         │      │  До 100  │От 100    │От 300    │Свыше 500 │

│эвакуация          │      │          │до 300    │до 500    │          │

│людей              │      │          │          │          │          │

├───────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Пожары (взрывы)    │   3  │От 1 до 2 │1 отряд   │От 2      │Гарнизонов│

│в зданиях          │      │подразде- │МЧС или   │отрядов   │МЧС 2 и   │

│и сооружениях      │      │лений МЧС │более 2   │МЧС или   │более     │

│общественного      │      │или иных  │подразде- │более 5   │областей  │

│назначения,        │      │аварийно- │лений иных│подразде- │или более │

│для ликвидации     │      │спасатель-│аварийно- │лений иных│10        │

│которых:           │      │ных служб │спасатель-│аварийно- │подразде- │

│потребовались      │      │          │ных служб │спасатель-│лений иных│

│силы и средства    │      │          │          │ных служб │аварийно- │

│                   │      │          │          │          │спасатель-│

│                   │      │          │          │          │ных служб │

├───────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│необходима         │      │До 100    │От 100    │От 300    │Свыше 500 │

│эвакуация          │      │          │до 300    │до 500    │          │

│людей              │      │          │          │          │          │

├───────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Пожары (взрывы) на │   4  │От 1 до 2 │1 отряд   │От 2      │Гарнизонов│

│радиационно,       │      │подразде- │МЧС или   │отрядов   │МЧС 2 и   │

│химически          │      │лений МЧС │более 2   │МЧС или   │более     │

│и биологически     │      │или иных  │подразде- │более 5   │областей  │

│опасных            │      │аварийно- │лений иных│подразде- │или более │

│объектах, для      │      │спасатель-│аварийно- │лений иных│10        │

│ликвидации которых:│      │ных служб │спасатель-│аварийно- │подразде- │

│потребовались силы │      │          │ных служб │спасатель-│лений иных│

│и средства         │      │          │          │ных служб │аварийно- │

│                   │      │          │          │          │спасатель-│

│                   │      │          │          │          │ных служб │

├───────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│необходима         │      │До 100    │От 100    │От 300    │Свыше 500 │

│эвакуация          │      │          │до 300    │до 500    │          │

│людей              │      │          │          │          │          │

├───────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│Угроза выброса или │   5  │Факт с    │Факт с    │Факт с    │Угроза    │

│выброс радиационно,│      │учетом    │учетом    │учетом    │выброса   │

│химически и        │      │классифи- │классифи- │классифи- │или выброс│

│биологически       │      │кационной │кационной │кационной │радиоак-  │

│опасных            │      │карточки  │карточки  │карточки  │тивных    │

│веществ за пределы │      │10302     │10302     │10302     │веществ с │

│санитарной зоны    │      │          │          │          │радиацион-│

│                   │      │          │          │          │но опасных│

│                   │      │          │          │          │объектов, │

│                   │      │          │          │          │сильнодей-│

│                   │      │          │          │          │ствующих  │

│                   │      │          │          │          │ядовитых  │

│                   │      │          │          │          │веществ с │

│                   │      │          │          │          │химически │

│                   │      │          │          │          │опасных   │

│                   │      │          │          │          │объектов  │

│                   │      │          │          │          │1-й и 2-й │

│                   │      │          │          │          │степени   │

│                   │      │          │          │          │опасности,│

│                   │      │          │          │          │биологи-  │

│                   │      │          │          │          │чески     │

│                   │      │          │          │          │опасных   │

│                   │      │          │          │          │веществ   │

└───────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │              Вид ЧС                │

│ЧС техногенного характера        │                                    │

│Код 10000                        │    Пожары (взрывы) на транспорте   │

│Группа ЧС                        │                                    │

│Пожары, взрывы                   │             ЧС 10202               │

│Код 10200                        │                                    │

│Динамика ЧС: динамичная          │                                    │

│Код Д                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┐

│                     │      │     Л    │    М    │    Р    │     Г    │

│  Классификационный  │ Код  ├──────────┴─────────┴─────────┴──────────┤

│      признак ЧС     │оценки│   Пороговые значения классификационных  │

│                     │      │              признаков ЧС               │

├─────────────────────┼──────┼──────────┬─────────┬─────────┬──────────┤

│Пожары (взрывы), для │  1   │От 1 до 2 │1 отряда │От 2     │Гарнизонов│

│ликвидации которых   │      │подразде- │МЧС      │отрядов  │2 и более │

│потребовались силы   │      │лений МЧС │         │         │областей  │

│и средства           │      │          │         │         │          │

├─────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│Необходима           │  2   │  До 100  │От 100   │От 300   │Свыше 500 │

│эвакуация людей      │      │          │до 300   │до 500   │          │

├─────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│Повреждено огнем     │  3   │    1-5   │От 5     │От 20    │Более 50  │

│вагонов, платформ,   │      │          │до 20    │до 50    │          │

│цистерн (шт.)        │      │          │         │         │          │

├─────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│Пожары (угроза       │  4   │    1     │От 2 до 5│От 5     │Более 30  │

│пожара или взрыва)   │      │          │         │до 30    │либо      │

│в подвижном составе  │      │          │         │         │более 1   │

│с нефтепродуктами    │      │          │         │         │состава   │

│(цистерн)            │      │          │         │         │          │

├─────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│Пожары (угроза       │  5   │   Факт   │  Факт   │  0,2-5  │Более 5   │

│пожара или взрыва)   │      │          │         │         │          │

│в подвижном составе  │      │          │         │         │          │

│с взрывоопасными     │      │          │         │         │          │

│веществами (тонн)    │      │          │         │         │          │

└─────────────────────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │              Вид ЧС               │

│ЧС техногенного характера         │                                   │

│Код 10000                         │           Пожары (взрывы) в       │

│Группа ЧС                         │    шахтах, подземных выработках   │

│Пожары, взрывы                    │                                   │

│Код 10200                         │                                   │

│Динамика ЧС: динамичная           │            Код ЧС 10203           │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌────────────────────────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┐

│                        │      │    Л    │    М   │    Р    │    Г    │

│   Классификационный    │ Код  ├─────────┴────────┴─────────┴─────────┤

│       признак ЧС       │оценки│ Пороговые значения классификационных │

│                        │      │            признаков ЧС              │

├────────────────────────┼──────┼─────────┬────────┬─────────┬─────────┤

│Распространение пожара  │      │         │        │         │         │

│или взрыва на шахте,    │      │         │        │         │         │

│которая строится или    │      │         │        │         │         │

│эксплуатируется:        │      │         │        │         │         │

│пожар (взрыв, вспышка   │   1  │   Факт  │   Факт │   Факт  │   -     │

│метановоздушной смеси), │      │         │        │         │         │

│который распространяется│      │         │        │         │         │

│в пределах одной        │      │         │        │         │         │

│выработки               │      │         │        │         │         │

├────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│пожар (взрыв, вспышка   │   2  │   Факт  │   Факт │   Факт  │   Факт  │

│метановоздушной         │      │         │        │         │         │

│смеси), который         │      │         │        │         │         │

│распространяется на     │      │         │        │         │         │

│несколько выработок     │      │         │        │         │         │

│одного крыла (панели)   │      │         │        │         │         │

├────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│пожар (взрыв, вспышка   │   3  │   Факт  │   Факт │   Факт  │   Факт  │

│метановоздушной смеси), │      │         │        │         │         │

│который распространяется│      │         │        │         │         │

│за пределы одного крыла │      │         │        │         │         │

│(горизонта, панели)     │      │         │        │         │         │

│шахты                   │      │         │        │         │         │

├────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Распространение пожара  │      │         │        │         │         │

│или взрыва на шахте,    │      │         │        │         │         │

│которая не              │      │         │        │         │         │

│эксплуатируется:        │      │         │        │         │         │

│пожар (взрыв, вспышка   │  4   │  Факт   │  Факт  │  Факт   │  -      │

│метановоздушной         │      │         │        │         │         │

│смеси), который         │      │         │        │         │         │

│распространяется в      │      │         │        │         │         │

│пределах одной          │      │         │        │         │         │

│выработки               │      │         │        │         │         │

├────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│пожар (взрыв, вспышка   │  5   │  Факт   │  Факт  │  Факт   │  Факт   │

│метановоздушной         │      │         │        │         │         │

│смеси), который         │      │         │        │         │         │

│распространяется на     │      │         │        │         │         │

│несколько выработок     │      │         │        │         │         │

│одного крыла (панели)   │      │         │        │         │         │

├────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│пожар (взрыв, вспышка   │  6   │  Факт   │  Факт  │  Факт   │  Факт   │

│метановоздушной         │      │         │        │         │         │

│смеси), который         │      │         │        │         │         │

│распространяется за     │      │         │        │         │         │

│пределы одного крыла    │      │         │        │         │         │

│(горизонта, панели)     │      │         │        │         │         │

│шахты                   │      │         │        │         │         │

└────────────────────────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘

┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                           │            Вид ЧС                │

│ЧС техногенного характера          │                                  │

│Код 10000                          │   Аварии с выбросом (угрозой     │

│Группа ЧС                          │     выброса), образования и      │

│Аварии с выбросом сильнодействующих│        распространения           │

│ядовитых веществ на объектах       │  сильнодействующих ядовитых      │

│(кроме транспортных)               │ веществ во время производства,   │

│Код 10300                          │   переработки или хранения       │

│Динамика ЧС: динамичная            │          (захоронения)           │

│Код Д                              │                                  │

│                                   │          Код ЧС 10301            │

└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

┌───────────────────┬──────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┐

│                   │      │    Л    │     М     │     Р      │    Г   │

│ Классификационный │ Код  ├─────────┴───────────┴────────────┴────────┤

│    признак ЧС     │оценки│   Пороговые значения классификационных    │

│                   │      │              признаков ЧС                 │

├───────────────────┼──────┼─────────┬───────────┬────────────┬────────┤

│Угроза или выброс  │      │         │           │            │        │

│сильнодействующих  │      │         │           │            │        │

│ядовитых веществ   │      │         │           │            │        │

│из                 │      │         │           │            │        │

│технологического   │      │         │           │            │        │

│оборудования       │      │         │           │            │        │

│(транспортных      │      │         │           │            │        │

│коммуникаций),     │      │         │           │            │        │

│который может      │      │         │           │            │        │

│создать или        │      │         │           │            │        │

│создает факторы    │      │         │           │            │        │

│поражения для      │      │         │           │            │        │

│населения,         │      │         │           │            │        │

│персонала,         │      │         │           │            │        │

│прилегающей        │      │         │           │            │        │

│местности или      │      │         │           │            │        │

│самого             │      │         │           │            │        │

│промышленного      │      │         │           │            │        │

│предприятия        │      │         │           │            │        │

├───────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤

│для                │  1   │1-10 кг  │10-50 кг   │50-1000 кг  │Более   │

│сильнодействующих  │      │         │           │            │1 т     │

│ядовитых веществ   │      │         │           │            │        │

│1-го класса        │      │         │           │            │        │

│опасности          │      │         │           │            │        │

├───────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤

│для                │  2   │10-50 кг │50-100 кг  │100-5000 кг │Более   │

│сильнодействующих  │      │         │           │            │5 т     │

│ядовитых веществ   │      │         │           │            │        │

│2-го класса        │      │         │           │            │        │

│опасности          │      │         │           │            │        │

├───────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤

│для                │  3   │50-100 кг│100-1000 кг│1-100 т     │Более   │

│сильнодействующих  │      │         │           │            │100 т   │

│ядовитых веществ   │      │         │           │            │        │

│3-го класса        │      │         │           │            │        │

│опасности          │      │         │           │            │        │

├───────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤

│для                │  4   │100-500  │500-3000 кг│3-300 т     │Более   │

│сильнодействующих  │      │кг       │           │            │300 т   │

│ядовитых веществ   │      │         │           │            │        │

│4-го класса        │      │         │           │            │        │

│опасности          │      │         │           │            │        │

├───────────────────┼──────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┤

│Зона               │  5   │В        │В пределах │За          │   -    │

│распространения    │      │пределах │санитарно- │пределами   │        │

│заражения          │      │объекта  │охранной   │санитарно-  │        │

│(фактически или    │      │         │зоны       │охранной    │        │

│прогнозируется)    │      │         │           │зоны        │        │

└───────────────────┴──────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │              Вид ЧС               │

│ЧС техногенного характера         │                                   │

│Код 10000                         │        Аварии с выбросом          │

│Группа ЧС                         │  (угрозой выброса), биологически  │

│Аварии с выбросом                 │  опасных веществ на предприятиях  │

│сильнодействующих ядовитых        │        промышленности и в         │

│веществ на объектах (кроме        │     научно-исследовательских      │

│транспортных)                     │            учреждениях            │

│Код 10300                         │                                   │

│Динамика ЧС: динамичная           │          Код ЧС 10302             │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────────┐

│                              │      │   Л   │   М   │   Р   │    Г   │

│ Классификационный признак ЧС │ Код  ├───────┴───────┴───────┴────────┤

│                              │оценки│       Пороговые значения       │

│                              │      │ классификационных признаков ЧС │

├──────────────────────────────┼──────┼───────┬───────┬───────┬────────┤

│Разгерметизация оборудования  │  1   │ Факт  │   -   │   -   │   -    │

├──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│Заражение людей возбудителями │  2   │ Факт  │ Факт  │ Факт  │ Факт   │

│инфекционных заболеваний      │      │       │       │       │        │

│1-й и 2-й групп патогенности  │      │       │       │       │        │

├──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│Заражение животных и          │  3   │ Факт  │ Факт  │ Факт  │   -    │

│растений возбудителями        │      │       │       │       │        │

│особо опасных инфекций        │      │       │       │       │        │

└──────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │            Вид ЧС                 │

│ЧС техногенного характера         │                                   │

│Код 10000                         │     Наличие в атмосферном         │

│Группа ЧС                         │   воздухе или почве (грунте)      │

│Наличие в окружающей среде        │ вредных веществ выше предельно    │

│вредных веществ выше предельно    │    допустимых концентраций        │

│допустимых концентраций           │                                   │

│Код 10400                         │          Код ЧС 10401             │

│Динамика ЧС: динамичная           │                                   │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬────────┐

│                         │        │   Л   │    М    │    Р   │   Г    │

│Классификационный признак│  Код   ├───────┴─────────┴────────┴────────┤

│           ЧС            │ оценки │       Пороговые значения          │

│                         │        │  классификационных признаков ЧС   │

├─────────────────────────┼────────┼───────┬─────────┬────────┬────────┤

│Содержание в почве       │   1    │  Факт │До 1000  │От 1000 │Более   │

│(грунте) загрязняющих    │        │       │га       │до 20000│20000 га│

│веществ техногенного     │        │       │         │га      │        │

│происхождения,           │        │       │         │        │        │

│пестицидов в             │        │       │         │        │        │

│концентрациях 50 и       │        │       │         │        │        │

│более предельно          │        │       │         │        │        │

│допустимых               │        │       │         │        │        │

│концентраций             │        │       │         │        │        │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤

│Стократное превышение    │   2    │  Факт │До 1000  │От 1000 │Более   │

│значения среднего        │        │       │га       │до 20000│20000 га│

│регионального фона (для  │        │       │         │га      │        │

│веществ, на которые      │        │       │         │        │        │

│предельно допустимых     │        │       │         │        │        │

│концентраций для         │        │       │         │        │        │

│почв не установлено)     │        │       │         │        │        │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤

│Наличие резких изменений │   3    │До 50  │От 50 до │От 1000 │Более   │

│состояния природной      │        │га     │1000 га  │до 20000│20000 га│

│среды (не связанных с    │        │       │         │га      │        │

│гидрометеоусловиями) -   │        │       │         │        │        │

│гибель леса или          │        │       │         │        │        │

│иных древесных и         │        │       │         │        │        │

│кустарниковых растений,  │        │       │         │        │        │

│сельскохозяйственных     │        │       │         │        │        │

│культур на площади       │        │       │         │        │        │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤

│Содержание в атмосферном │   4    │В      │  Факт   │  Факт  │  Факт  │

│воздухе за пределами     │        │течение│         │        │        │

│санитарно-защитной       │        │2 суток│         │        │        │

│зоны вредных веществ     │        │       │         │        │        │

│с концентрацией,         │        │       │         │        │        │

│превышающей предельно    │        │       │         │        │        │

│допустимые концентрации: │        │       │         │        │        │

│в 20-29 раз              │        │       │         │        │        │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤

│в 30-49 раз              │   5    │В      │  Факт   │  Факт  │  Факт  │

│                         │        │течение│         │        │        │

│                         │        │8 часов│         │        │        │

├─────────────────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤

│в 50 раз и более         │   6    │ Факт  │  Факт   │  Факт  │  Факт  │

└─────────────────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │            Вид ЧС                 │

│ЧС техногенного характера         │                                   │

│Код 10000                         │    Наличие в питьевой воде        │

│Группа ЧС                         │  или подземных водах вредных      │

│Наличие в окружающей среде        │    веществ выше предельно         │

│вредных веществ выше предельно    │    допустимых концентраций        │

│допустимых концентраций           │                                   │

│Код 10400                         │                                   │

│Динамика ЧС: динамичная           │          Код ЧС 10402             │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌────────────────────┬──────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────┐

│                    │      │     Л     │     М     │     Р     │   Г  │

│  Классификационный │ Код  ├───────────┴───────────┴───────────┴──────┤

│      признак ЧС    │оценки│   Пороговые значения классификационных   │

│                    │      │                признаков ЧС              │

├────────────────────┼──────┼───────────┬───────────┬───────────┬──────┤

│Превышение          │  1   │   Факт    │До 5 дней  │До 15 дней │Более │

│микробиологических  │      │           │           │           │15    │

│и токсических       │      │           │           │           │дней  │

│показателей         │      │           │           │           │      │

│питьевой воды в     │      │           │           │           │      │

│соответствии с      │      │           │           │           │      │

│"СанПиН 10-124 РБ   │      │           │           │           │      │

│99" в системе       │      │           │           │           │      │

│централизованного   │      │           │           │           │      │

│водоснабжения       │      │           │           │           │      │

│населенного пункта  │      │           │           │           │      │

├────────────────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┤

│Превышение предельно│  2   │Факт, в    │Факт, в    │Факт, в    │  -   │

│допустимых          │      │водоносном │водоносном │водоносном │      │

│концентраций        │      │горизонте, │горизонте, │горизонте, │      │

│вредными веществами │      │который ис-│который ис-│который    │      │

│в соответствии с    │      │пользуется │пользуется │исполь-    │      │

│действующими        │      │для        │для        │зуется для │      │

│нормативными        │      │нецентрали-│нецентрали-│нецентра-  │      │

│документами в       │      │зованного  │зованного  │лизованного│      │

│подземных водах,    │      │водоснабже-│водоснабже-│водоснабже-│      │

│которые используются│      │ния        │ния        │ния        │      │

│для питьевого       │      │населения  │населения  │населения  │      │

│обеспечения         │      │           │           │           │      │

└────────────────────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │             Вид ЧС                │

│ЧС техногенного характера         │                                   │

│Код 10000                         │     Наличие в поверхностных       │

│Группа ЧС                         │    водах вредных веществ выше     │

│Наличие в окружающей среде        │      предельно допустимых         │

│вредных веществ выше предельно    │           концентраций            │

│допустимых концентраций           │                                   │

│Код 10400                         │                                   │

│Динамика ЧС: динамичная           │           Код ЧС 10403            │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌───────────────────┬──────┬─────┬───────────┬────────────┬────────────┐

│                   │      │  Л  │     М     │     Р      │     Г      │

│ Классификационный │ Код  ├─────┴───────────┴────────────┴────────────┤

│     признак ЧС    │оценки│   Пороговые значения классификационных    │

│                   │      │              признаков ЧС                 │

├───────────────────┼──────┼─────┬───────────┬────────────┬────────────┤

│Концентрация       │  1   │Факт │   Факт    │Факт (водный│Факт (водный│

│одного или         │      │     │  (водный  │объект реги-│объект      │

│нескольких         │      │     │  объект   │онального   │республикан-│

│нормированных      │      │     │ местного  │значения)   │ского       │

│веществ в          │      │     │ значения) │            │значения)   │

│концентрациях,     │      │     │           │            │            │

│превышающих        │      │     │           │            │            │

│предельно          │      │     │           │            │            │

│допустимые         │      │     │           │            │            │

│концентрации в 100 │      │     │           │            │            │

│и более раз        │      │     │           │            │            │

├───────────────────┼──────┼─────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│Покрытие пленкой   │  2   │Факт │   Факт    │Факт (водный│Факт (водный│

│(нефтяной,         │      │     │  (водный  │объект реги-│объект      │

│масляной или       │      │     │  объект   │онального   │республикан-│

│другого            │      │     │ местного  │значения)   │ского       │

│происхождения)     │      │     │ значения) │            │значения)   │

│более:             │      │     │           │            │            │

│1/3 поверхности    │      │     │           │            │            │

│водотока при его   │      │     │           │            │            │

│видимой площади до │      │     │           │            │            │

│6 кв.км или        │      │     │           │            │            │

│поверхности        │      │     │           │            │            │

│водоема (озера,    │      │     │           │            │            │

│водохранилища) на  │      │     │           │            │            │

│площади 2 кв.км и  │      │     │           │            │            │

│более              │      │     │           │            │            │

├───────────────────┼──────┼─────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│Массовая гибель    │  3   │Факт │  Факт     │Факт (водный│Факт (водный│

│моллюсков, раков,  │      │     │ (водный   │объект реги-│объект      │

│рыбы, других       │      │     │  объект   │онального   │республикан-│

│водных организмов  │      │     │ местного  │значения)   │ского       │

│и водной           │      │     │ значения) │            │значения)   │

│растительности     │      │     │           │            │            │

└───────────────────┴──────┴─────┴───────────┴────────────┴────────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │               Вид ЧС               │

│ЧС техногенного характера        │                                    │

│Код 10000                        │         Аварии с источниками       │

│Группа ЧС                        │       ионизирующего излучения,     │

│Аварии с выбросом (угрозой       │       радиоактивными отходами      │

│выброса) радиоактивных веществ   │                                    │

│(кроме транспортных)             │             Код ЧС 10501           │

│Код 10500                        │                                    │

│Динамика ЧС: динамичная          │                                    │

│Код Д                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────┬──────┬────────┬───────┬───────┬─────────┐

│                            │      │   Л    │   М   │   Р   │    Г    │

│Классификационный признак ЧС│ Код  ├────────┴───────┴───────┴─────────┤

│                            │оценки│        Пороговые значения        │

│                            │      │  классификационных признаков ЧС  │

├────────────────────────────┼──────┼────────┬───────┬───────┬─────────┤

│Аварийная ситуация с        │   1  │До 100  │От 100 │От 300 │свыше    │

│источниками ионизирующего   │      │        │до 300 │до 500 │500      │

│излучения на объекте,       │      │        │       │       │         │

│вследствие которой персонал │      │        │       │       │         │

│объекта получил или может   │      │        │       │       │         │

│получить дозу облучения,    │      │        │       │       │         │

│человек                     │      │        │       │       │         │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤

│Радиационное загрязнение    │   2  │  Факт  │ Факт  │ Факт  │  Факт   │

│природной среды, вследствие │      │        │       │       │         │

│которого население получило │      │        │       │       │         │

│или может получить дозу     │      │        │       │       │         │

│облучения, превышающую      │      │        │       │       │         │

│1 мЗв/год                   │      │        │       │       │         │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤

│Превышение мощности         │   3  │  Факт  │ Факт  │  Факт │  Факт   │

│экспозиционной дозы         │      │        │       │       │         │

│гамма-излучения более чем   │      │        │       │       │         │

│на 25 мкР/ч над фоном,      │      │        │       │       │         │

│характерным для данной      │      │        │       │       │         │

│местности                   │      │        │       │       │         │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤

│Облучение или угроза        │      │        │       │       │         │

│облучения радиоактивными    │      │        │       │       │         │

│отходами, когда облучение   │      │        │       │       │         │

│превышает значения:         │      │        │       │       │         │

│индивидуальной дозы         │  4   │50 мЗв  │50 мЗв │100 мЗв│500 мЗв  │

│                            │      │(в      │       │       │         │

│                            │      │пределах│       │       │         │

│                            │      │объекта)│       │       │         │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤

│коллективной дозы           │  5   │mх 25   │ mх 25 │ mх 50 │ mх 100  │

│                            │      │мЗв (в  │  мЗв  │  мЗв  │  мЗв    │

│                            │      │пределах│       │       │         │

│                            │      │объекта)│       │       │         │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤

│Радиоактивное загрязнение:  │      │        │       │       │         │

│очистного сооружения при    │  6   │  Факт  │   -   │   -   │   -     │

│возможной угрозе выхода     │      │        │       │       │         │

│загрязнения за его границы  │      │        │       │       │         │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤

│санитарно-защитной зоны при │  7   │  Факт  │  Факт │В 20   │В 40 раз │

│превышении допустимых       │      │        │       │раз    │         │

│уровней                     │      │        │       │       │         │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤

│Пропажа или кража           │  8   │  Факт  │  Факт │ Факт  │  Факт   │

│радиоактивных отходов с     │      │        │       │       │         │

│объекта                     │      │        │       │       │         │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤

│Незаконное захоронение      │      │        │       │       │         │

│радиоактивных отходов,      │      │        │       │       │         │

│которое привело к:          │      │        │       │       │         │

│облучению населения, при    │  9   │  Факт  │  Факт │ Более │   -     │

│котором возможно превышение │      │        │       │ 1 мЗв │         │

│предела эффективной дозы    │      │        │       │       │         │

│облучения населения         │      │        │       │       │         │

│(1 мЗв/год)                 │      │        │       │       │         │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤

│загрязнению окружающей      │ 10   │  Факт  │  Факт │В 20   │В 40 раз │

│среды, которое может        │      │        │       │раз    │         │

│привести к превышению       │      │        │       │       │         │

│предела годового            │      │        │       │       │         │

│поступления радионуклидов   │      │        │       │       │         │

│для населения через органы  │      │        │       │       │         │

│дыхания и пищеварения       │      │        │       │       │         │

└────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴─────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │             Вид ЧС                 │

│ЧС техногенного характера        │                                    │

│Код 10000                        │       Разрушение элементов         │

│Группа ЧС                        │    транспортных коммуникаций       │

│Внезапное разрушение сооружений  │                                    │

│Код 10600                        │           Код ЧС 10601             │

│Динамика ЧС: стабильная          │                                    │

│Код С                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┐

│                      │      │    Л    │    М    │    Р    │    Г     │

│ Классификационный    │ Код  ├─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤

│     признак ЧС       │оценки│ Пороговые значения классификационных   │

│                      │      │             признаков ЧС               │

├──────────────────────┼──────┼─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤

│Повреждение           │   1  │    -    │ 5 часов │ 24 часа │48 часов  │

│железнодорожного      │      │         │         │         │          │

│пути вследствие       │      │         │         │         │          │

│стихийного бедствия   │      │         │         │         │          │

│с полным прекращением │      │         │         │         │          │

│движения поездов на   │      │         │         │         │          │

│линии                 │      │         │         │         │          │

├──────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│Разрушение мостов,    │   2  │    -    │  Факт   │  Факт   │   -      │

│путепроводов, туннелей│      │         │         │         │          │

└──────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │             Вид ЧС                 │

│ЧС техногенного характера        │                                    │

│Код 10000                        │       Разрушение зданий и          │

│Группа ЧС                        │   сооружений производственного     │

│Внезапное разрушение сооружений  │           назначения               │

│Код 10600                        │                                    │

│Динамика ЧС: стабильная          │           Код ЧС 10602             │

│Код С                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬───────┬────────┬──────────┬───────────┬────────────┐

│                 │       │   Л    │    М     │     Р     │     Г      │

│Классификационный│ Код   ├────────┴──────────┴───────────┴────────────┤

│   признак ЧС    │оценки │   Пороговые значения классификационных     │

│                 │       │             признаков ЧС                   │

├─────────────────┼───────┼────────┬──────────┬───────────┬────────────┤

│Обрушение несущих│   1   │    -   │До 10%    │От 10 до   │Более 25%   │

│конструкций      │       │        │площади   │15% площади│площади     │

│сооружений       │       │        │зданий    │зданий     │зданий      │

│основного        │       │        │          │           │            │

│производства     │       │        │          │           │            │

├─────────────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Возникновение    │   2   │До 10%  │     -    │     -     │     -      │

│сквозных трещин  │       │площади │          │           │            │

│в конструкциях,  │       │зданий  │          │           │            │

│стенах, полах    │       │        │          │           │            │

│сооружений       │       │        │          │           │            │

│основного        │       │        │          │           │            │

│производства     │       │        │          │           │            │

├─────────────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Полная или       │   3   │12 часов│ Более 1  │ Более 10  │ Более 30   │

│частичная        │       │        │  суток   │   суток   │  суток     │

│остановка        │       │        │          │           │            │

│производственной │       │        │          │           │            │

│деятельности     │       │        │          │           │            │

│предприятия      │       │        │          │           │            │

└─────────────────┴───────┴────────┴──────────┴───────────┴────────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │             Вид ЧС                │

│ЧС техногенного характера         │                                   │

│Код 10000                         │       Разрушение зданий и         │

│Группа ЧС                         │     сооружений общественного      │

│Внезапное разрушение сооружений   │           назначения              │

│Код 10600                         │                                   │

│Динамика ЧС: стабильная           │          Код ЧС 10603             │

│Код С                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌──────────────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┐

│                  │      │     Л    │    М     │     Р    │     Г     │

│Классификационный │ Код  ├──────────┴──────────┴──────────┴───────────┤

│   признак ЧС     │оценки│   Пороговые значения классификационных     │

│                  │      │                признаков ЧС                │

├──────────────────┼──────┼──────────┬──────────┬──────────┬───────────┤

│Массовое          │   1  │   Факт   │   Факт   │   Факт   │   Факт    │

│разрушение зданий │      │          │          │          │           │

│и сооружений      │      │          │          │          │           │

├──────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│Разрушение        │   2  │    -     │25-50%    │    -     │    -      │

│отдельных зданий  │      │          │здания или│          │           │

│и сооружений      │      │          │сооружения│          │           │

├──────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│Возникновение     │   3  │  До 100  │От 100    │От 300    │Свыше 500  │

│сквозных трещин   │      │          │до 300    │до 500    │           │

│в конструкциях,   │      │          │          │          │           │

│стенах, полах     │      │          │          │          │           │

│сооружений,       │      │          │          │          │           │

│требующее         │      │          │          │          │           │

│эвакуации людей   │      │          │          │          │           │

└──────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │             Вид ЧС                 │

│ЧС техногенного характера        │                                    │

│Код 10000                        │     Аварии на электростанциях      │

│Группа ЧС                        │                                    │

│Аварии на электроэнергетических  │           Код ЧС 10701             │

│системах                         │                                    │

│Код 10700                        │                                    │

│Динамика ЧС: стабильная          │                                    │

│Код С                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┐

│                       │      │    Л    │    М   │    Р    │    Г     │

│  Классификационный    │ Код  ├─────────┴────────┴─────────┴──────────┤

│      признак ЧС       │оценки│ Пороговые значения классификационных  │

│                       │      │           признаков ЧС                │

├───────────────────────┼──────┼─────────┬────────┬─────────┬──────────┤

│Повреждение            │   1  │  До 12  │Более 12│Более 50 │Более 120 │

│оборудования,          │      │         │до 50   │до 120   │          │

│разрушение зданий,     │      │         │        │         │          │

│сооружений, приведшее  │      │         │        │         │          │

│к вынужденному простою │      │         │        │         │          │

│электроустановки       │      │         │        │         │          │

│(котла, турбины,       │      │         │        │         │          │

│генератора, силового   │      │         │        │         │          │

│трансформатора) в      │      │         │        │         │          │

│аварийном ремонте 25   │      │         │        │         │          │

│суток и более при      │      │         │        │         │          │

│электрической или      │      │         │        │         │          │

│тепловой мощности, МВт │      │         │        │         │          │

├───────────────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┤

│Сброс нагрузки         │   2  │  Факт   │  Факт  │  Факт   │  Факт    │

│электростанций         │      │         │        │         │          │

│мощностью более 180    │      │         │        │         │          │

│МВт, приведший к       │      │         │        │         │          │

│отсутствию             │      │         │        │         │          │

│вращающегося резерва   │      │         │        │         │          │

│мощности в             │      │         │        │         │          │

│энергосистеме на 8 ч   │      │         │        │         │          │

│и более                │      │         │        │         │          │

└───────────────────────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │            Вид ЧС                  │

│ЧС техногенного характера        │                                    │

│Код 10000                        │      Аварии в электросетях         │

│Группа ЧС                        │                                    │

│Аварии на электроэнергетических  │          Код ЧС 10702              │

│системах                         │                                    │

│Код 10700                        │                                    │

│Динамика ЧС: стабильная          │                                    │

│Код С                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────┬──────┬─────┬─────┬──────────┬────────────┐

│                           │      │  Л  │  М  │     Р    │     Г      │

│ Классификационный признак │ Код  ├─────┴─────┴──────────┴────────────┤

│             ЧС            │оценки│      Пороговые значения           │

│                           │      │  классификационных признаков ЧС   │

├───────────────────────────┼──────┼─────┬─────┬──────────┬────────────┤

│Массовые отключения или    │   1  │  -  │Факт │Факт, 30% │Факт, 30%   │

│повреждения в              │      │     │     │территории│территории  │

│электросетях, приведшие к  │      │     │     │области   │республики  │

│отключению потребителей на │      │     │     │          │            │

│общую мощность 20% и       │      │     │     │          │            │

│более от потребляемой      │      │     │     │          │            │

├───────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┤

│Погашение (отсутствие      │      │     │     │          │            │

│напряжения на всех вводных │      │     │     │          │            │

│устройствах) потребителей: │      │     │     │          │            │

│I особой категории по      │   2  │  -  │  -  │   Факт   │    -       │

│надежности электроснабжения│      │     │     │          │            │

│II категории по надежности │   3  │Факт │  -  │    -     │    -       │

│электроснабжения           │      │     │     │          │            │

├───────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┤

│Перерыв электроснабжения   │   4  │Факт │Факт │   Факт   │    -       │

│населенного пункта (или    │      │     │     │          │            │

│его части) с числом        │      │     │     │          │            │

│жителей 5 тыс. человек и   │      │     │     │          │            │

│более на время,            │      │     │     │          │            │

│превышающее                │      │     │     │          │            │

│предусмотренное в          │      │     │     │          │            │

│правилах, в зависимости от │      │     │     │          │            │

│статуса населенного пункта │      │     │     │          │            │

├───────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┤

│Повреждение силового       │   4  │  -  │  -  │   Факт   │    -       │

│трансформатора на          │      │     │     │          │            │

│подстанции 220 кВ и выше,  │      │     │     │          │            │

│линии электропередачи 22 кВ│      │     │     │          │            │

│и выше с простоем в        │      │     │     │          │            │

│аварийном ремонте 25 суток │      │     │     │          │            │

│и более                    │      │     │     │          │            │

└───────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴──────────┴────────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │             Вид ЧС                 │

│ЧС техногенного характера        │                                    │

│Код 10000                        │     Аварии в канализационных       │

│Группа ЧС                        │   системах с массовым выбросом     │

│Аварии на системах               │      загрязняющих веществ          │

│жизнеобеспечения                 │                                    │

│Код 10800                        │          Код ЧС 10801              │

│Динамика ЧС: динамичная          │                                    │

│Код Д                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬──────┬──────┬─────────┬────────────┬───────────────┐

│                 │      │  Л   │    М    │     Р      │      Г        │

│Классификационный│ Код  ├──────┴─────────┴────────────┴───────────────┤

│    признак ЧС   │оценки│    Пороговые значения классификационных     │

│                 │      │              признаков ЧС                   │

├─────────────────┼──────┼──────┬─────────┬────────────┬───────────────┤

│Сброс            │   1  │Более │До 10%   │До 7%       │Превышение     │

│загрязняющих     │      │100   │водного  │водного     │регионального  │

│городских        │      │куб.м/│объема   │объема      │уровня (водоем │

│сточных вод на   │      │ч     │(водоем  │(водоем ре- │республикан-   │

│территорию       │      │      │местного │гионального │ского          │

│населенного      │      │      │значения)│значения)   │значения)      │

│пункта или в     │      │      │         │            │               │

│открытый водоем  │      │      │         │            │               │

└─────────────────┴──────┴──────┴─────────┴────────────┴───────────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │              Вид ЧС                │

│ЧС техногенного характера        │                                    │

│Код 10000                        │     Аварии на тепловых сетях       │

│Группа ЧС                        │       (в системах горячего         │

│Аварии на системах               │     водоснабжения) в холодную      │

│жизнеобеспечения                 │             пору года              │

│Код 10800                        │                                    │

│Динамика ЧС: стабильная          │           Код ЧС 10802             │

│Код С                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌────────────────────┬──────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┐

│                    │      │     Л     │     М    │    Р    │   Г     │

│ Классификационный  │ Код  ├───────────┴──────────┴─────────┴─────────┤

│     признак ЧС     │оценки│   Пороговые значения классификационных   │

│                    │      │              признаков ЧС                │

├────────────────────┼──────┼───────────┬──────────┬─────────┬─────────┤

│Приостановка        │      │           │          │         │         │

│теплоподачи         │      │           │          │         │         │

│потребителям при    │      │           │          │         │         │

│температуре         │      │           │          │         │         │

│окружающего воздуха │      │           │          │         │         │

│ниже 0°С из-за      │      │           │          │         │         │

│повреждения         │      │           │          │         │         │

│тепловых сетей      │      │           │          │         │         │

│диаметром:          │      │           │          │         │         │

│до 300 мм           │   1  │   От 16   │  Свыше   │    -    │   -     │

│                    │      │до 36 часов│ 36 час   │         │         │

├────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│до 600 мм           │   2  │До 16 часов│ От 16 до │  Свыше  │   -     │

│                    │      │           │ 36 часов │36 часов │         │

├────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│до 1000 мм          │   3  │До 16 часов│ От 24 до │  Свыше  │   -     │

│                    │      │           │ 36 часов │36 часов │         │

├────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Приостановка        │      │           │          │         │         │

│теплоподачи         │      │           │          │         │         │

│потребителям при    │      │           │          │         │         │

│температуре         │      │           │          │         │         │

│окружающего воздуха │      │           │          │         │         │

│выше 0°С (до 8°С)   │      │           │          │         │         │

│из-за повреждения   │      │           │          │         │         │

│тепловых сетей      │      │           │          │         │         │

│диаметром:          │      │           │          │         │         │

│до 300 мм           │   4  │   Свыше   │     -    │    -    │   -     │

│                    │      │ 36 часов  │          │         │         │

├────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│до 600 мм           │   5  │ От 16 до  │  Свыше   │    -    │   -     │

│                    │      │ 36 часов  │ 36 часов │         │         │

├────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│до 1000 мм          │   6  │ От 16 до  │  Свыше   │    -    │   -     │

│                    │      │ 36 часов  │ 36 часов │         │         │

└────────────────────┴──────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │              Вид ЧС                 │

│ЧС техногенного характера       │                                     │

│Код 10000                       │         Аварии на системах          │

│Группа ЧС                       │  централизованного водоснабжения    │

│Аварии на системах              │                                     │

│жизнеобеспечения                │           Код ЧС 10803              │

│Код 10800                       │                                     │

│Динамика ЧС: стабильная         │                                     │

│Код С                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┐

│                     │      │    Л    │    М    │    Р    │    Г      │

│  Классификационный  │ Код  ├─────────┴─────────┴─────────┴───────────┤

│     признак ЧС      │оценки│  Пороговые значения классификационных   │

│                     │      │             признаков ЧС                │

├─────────────────────┼──────┼─────────┬─────────┬─────────┬───────────┤

│Остановка систем     │      │         │         │         │           │

│централизованного    │      │         │         │         │           │

│водоснабжения        │      │         │         │         │           │

│населенных пунктов   │      │         │         │         │           │

│(снижение подачи     │      │         │         │         │           │

│воды на хозяйственно-│      │         │         │         │           │

│питьевые нужды более │      │         │         │         │           │

│30% расчетного       │      │         │         │         │           │

│расхода):            │      │         │         │         │           │

├─────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│Для систем           │   1  │         │         │         │           │

│централизованного    │      │         │         │         │           │

│водоснабжения 1-й    │      │         │         │         │           │

│категории по степени │      │         │         │         │           │

│обеспеченности       │      │         │         │         │           │

│подачи воды (СНиП    │      │         │         │         │           │

│2.04.02-84):         │      │         │         │         │           │

│перерыв в подаче воды│      │Более 10 │Более 1  │         │           │

│                     │      │минут    │часа     │         │           │

│снижение подачи воды │      │Более 3  │Более 10 │         │           │

│                     │      │суток    │суток    │         │           │

├─────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│Для систем           │   2  │         │         │         │           │

│централизованного    │      │         │         │         │           │

│водоснабжения 1-й    │      │         │         │         │           │

│категории по степени │      │         │         │         │           │

│обеспеченности       │      │         │         │         │           │

│подачи воды (СНиП    │      │         │         │         │           │

│2.04.02-84):         │      │         │         │         │           │

│перерыв в подаче воды│      │Более 6  │Более 1  │         │           │

│                     │      │часов    │суток    │         │           │

│снижение подачи воды │      │Более 10 │Более 20 │         │           │

│                     │      │суток    │суток    │         │           │

├─────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│Для систем           │   3  │         │         │         │           │

│централизованного    │      │         │         │         │           │

│водоснабжения 1-й    │      │         │         │         │           │

│категории по степени │      │         │         │         │           │

│обеспеченности       │      │         │         │         │           │

│подачи воды (СНиП    │      │         │         │         │           │

│2.04.02-84):         │      │         │         │         │           │

│перерыв в подаче воды│      │Более 24 │Более 3  │         │           │

│                     │      │часов    │суток    │         │           │

│снижение подачи воды │      │Более 15 │Более 1  │         │           │

│                     │      │суток    │месяца   │         │           │

└─────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │            Вид ЧС                 │

│ЧС техногенного характера         │                                   │

│Код 10000                         │    Аварии на коммунальных         │

│Группа ЧС                         │          газопроводах             │

│Аварии на системах                │                                   │

│жизнеобеспечения                  │          Код ЧС 10804             │

│Код 10800                         │                                   │

│Динамика ЧС: динамичная           │                                   │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────┬──────┬─────┬─────────┬──────────┬────────────┐

│                       │      │  Л  │    М    │    Р     │     Г      │

│    Классификационный  │ Код  ├─────┴─────────┴──────────┴────────────┤

│       признак ЧС      │оценки│Пороговые значения классификационных   │

│                       │      │           признаков ЧС                │

├───────────────────────┼──────┼─────┬─────────┬──────────┬────────────┤

│Разрушение             │      │     │         │          │            │

│газопроводов, выход со │      │     │         │          │            │

│строя газового         │      │     │         │          │            │

│оборудования           │      │     │         │          │            │

│газораспределительных  │      │     │         │          │            │

│станций, пунктов       │      │     │         │          │            │

│установок, газ-        │      │     │         │          │            │

│гольдерных и           │      │     │         │          │            │

│автозаправочных        │      │     │         │          │            │

│станций сжиженного     │      │     │         │          │            │

│газа, которые привели  │      │     │         │          │            │

│к:                     │      │     │         │          │            │

│угрозе взрыва газа     │   1  │  -  │До 100   │От 100    │Более 200   │

│в жилых зданиях        │      │     │квартир  │до 200    │квартир     │

│                       │      │     │или дач  │квартир   │или дач     │

│                       │      │     │         │или дач   │            │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤

│перерывам              │   2  │  -  │12 часов │24 часа   │Превышение  │

│газоснабжения квартир  │      │     │(до 100  │(от 100   │региональ-  │

│и домов в населенном   │      │     │квартир  │до 200    │ного        │

│пункте                 │      │     │или дач) │квартир   │уровня      │

│                       │      │     │         │или дач)  │            │

├───────────────────────┼──────┼─────┼─────────┼──────────┼────────────┤

│Разрушение объектов и  │   3  │Оди- │Одиночный│Одиночный │Объекты     │

│сооружений             │      │ноч- │ объект  │объект    │республи-   │

│промышленных,          │      │ный  │местного │региональ-│канского    │

│сельскохозяйственных   │      │объ- │ уровня  │ного      │значения    │

│предприятий и          │      │ект  │         │уровня или│            │

│предприятий            │      │     │         │группа    │            │

│коммунального и        │      │     │         │объектов  │            │

│общественного          │      │     │         │местного  │            │

│назначения             │      │     │         │уровня    │            │

└───────────────────────┴──────┴─────┴─────────┴──────────┴────────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │              Вид ЧС                │

│ЧС техногенного характера        │                                    │

│Код 10000                        │       Аварии систем связи и        │

│Группа ЧС                        │          телекоммуникаций          │

│Аварии систем связи и            │                                    │

│телекоммуникаций                 │           Код ЧС 10901             │

│Код 10900                        │                                    │

│Динамика ЧС: стабильная          │                                    │

│Код С                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────┬─────┬───────┬───────┬───────┬─────────┐

│                              │Код  │   Л   │   М   │   Р   │    Г    │

│ Классификационный признак ЧС │оцен-├───────┴───────┴───────┴─────────┤

│                              │ки   │      Пороговые значения         │

│                              │     │классификационных признаков ЧС   │

├──────────────────────────────┼─────┼───────┬───────┬───────┬─────────┤

│Техническая невозможность     │  1  │   -   │  Факт │   -   │   -     │

│обеспечения телефонной связи  │     │       │       │       │         │

│с населенным пунктом или      │     │       │       │       │         │

│промышленным,                 │     │       │       │       │         │

│сельскохозяйственным          │     │       │       │       │         │

│предприятием, предприятием    │     │       │       │       │         │

│коммунального или             │     │       │       │       │         │

│общественного назначения      │     │       │       │       │         │

└──────────────────────────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │             Вид ЧС                 │

│ЧС техногенного характера        │                                    │

│Код 10000                        │        Аварии на очистных          │

│Группа ЧС                        │    сооружениях сточных вод с       │

│Аварии на очистных сооружениях   │  массовым выбросом загрязняющих    │

│Код 11000                        │             веществ                │

│Динамика ЧС: стабильная          │                                    │

│Код С                            │          Код ЧС 11001              │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌───────────────────┬───────┬───┬───────────┬───────────┬──────────────┐

│                   │       │ Л │     М     │     Р     │       Г      │

│ Классификационный │  Код  ├───┴───────────┴───────────┴──────────────┤

│     признак ЧС    │оценки │  Пороговые значения классификационных    │

│                   │       │            признаков ЧС                  │

├───────────────────┼───────┼───┬───────────┬───────────┬──────────────┤

│Массовый сброс     │   1   │ - │До 100     │До 1000    │Более 1000    │

│загрязняющих       │       │   │куб.м/ч    │куб.м/ч    │куб.м/ч       │

│городских сточных  │       │   │           │           │              │

│вод в открытые     │       │   │           │           │              │

│водоемы            │       │   │           │           │              │

└───────────────────┴───────┴───┴───────────┴───────────┴──────────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │              Вид ЧС                │

│ЧС техногенного характера        │                                    │

│Код 10000                        │        Аварии на очистных          │

│Группа ЧС                        │ сооружениях промышленных газов с   │

│Аварии на очистных сооружениях   │  массовым выбросом загрязняющих    │

│Код 11000                        │       веществ в атмосферу          │

│Динамика ЧС: стабильная          │                                    │

│Код С                            │           Код ЧС 11002             │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────────┐

│                             │      │   Л   │   М   │   Р   │    Г    │

│Классификационный признак ЧС │ Код  ├───────┴───────┴───────┴─────────┤

│                             │оценки│        Пороговые значения       │

│                             │      │ классификационных признаков ЧС  │

├─────────────────────────────┼──────┼───────┬───────┬───────┬─────────┤

│Выброс загрязняющих веществ  │      │       │       │       │         │

│в атмосферу стационарными    │      │       │       │       │         │

│источниками их производства  │      │       │       │       │         │

│с непрерывным циклом в       │      │       │       │       │         │

│случае полной аварийной      │      │       │       │       │         │

│остановки очистных           │      │       │       │       │         │

│сооружений промышленных      │      │       │       │       │         │

│газов:                       │      │       │       │       │         │

│для вредных веществ          │  1   │ Факт  │ Факт  │   -   │   -     │

│1-го класса опасности общим  │      │       │       │       │         │

│объемом более 5 кг/ч более   │      │       │       │       │         │

│24 часов                     │      │       │       │       │         │

├─────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│для вредных веществ 2-го     │  2   │ Факт  │ Факт  │   -   │   -     │

│класса опасности общим       │      │       │       │       │         │

│объемом более 60 кг/ч более  │      │       │       │       │         │

│24 часов                     │      │       │       │       │         │

├─────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│для вредных веществ 3-го     │  3   │ Факт  │ Факт  │   -   │   -     │

│класса опасности общим       │      │       │       │       │         │

│объемом более 4000 кг/ч      │      │       │       │       │         │

│более 72 часов               │      │       │       │       │         │

├─────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│для вредных веществ 4-го     │  4   │ Факт  │ Факт  │   -   │   -     │

│класса опасности общим       │      │       │       │       │         │

│объемом более 20000 кг/ч     │      │       │       │       │         │

│более 120 часов              │      │       │       │       │         │

└─────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │              Вид ЧС                │

│ЧС техногенного характера        │                                    │

│Код 10000                        │   Прорывы плотин (дамб, шлюзов,    │

│Группа ЧС                        │    перемычек) с возникновением     │

│Гидродинамические аварии         │  волн прорыва, катастрофических    │

│Код 11100                        │     затоплений или прорывного      │

│Динамика ЧС: динамичная          │             паводка                │

│Код Д                            │                                    │

│                                 │           Код ЧС 11101             │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬──────┬───────┬───────────┬───────────┬─────────────┐

│                 │      │   Л   │     М     │     Р     │     Г       │

│Классификационный│ Код  ├───────┴───────────┴───────────┴─────────────┤

│    признак ЧС   │оценки│     Пороговые значения классификационных    │

│                 │      │               признаков ЧС                  │

├─────────────────┼──────┼───────┬───────────┬───────────┬─────────────┤

│Создание волны   │   1  │   -   │3% и менее │Менее 10%  │10-15%       │

│прорыва с        │      │       │           │           │             │

│уровнем воды,    │      │       │           │           │             │

│равным или       │      │       │           │           │             │

│превышающим      │      │       │           │           │             │

│уровень средне-  │      │       │           │           │             │

│статистического  │      │       │           │           │             │

│паводка          │      │       │           │           │             │

├─────────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│Угроза жизни     │   2  │Не     │От 100 до  │От 300 до  │Более 500    │

│людей, что       │      │более  │300 человек│500 человек│человек      │

│требует их       │      │100    │           │           │             │

│срочной эвакуации│      │человек│           │           │             │

├─────────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│Затопление       │   3  │От 1   │От 5 до 15 │От 15 до   │Более 50     │

│территории       │      │до 5   │тыс.га     │50 тыс.га  │тыс.га       │

│                 │      │тыс.га │           │           │             │

├─────────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│Наличие в зоне   │   4  │ Факт  │   Факт    │   Факт    │   Факт      │

│затопления       │      │       │           │           │             │

│потенциально     │      │       │           │           │             │

│опасных объектов │      │       │           │           │             │

│государственного │      │       │           │           │             │

│уровня           │      │       │           │           │             │

└─────────────────┴──────┴───────┴───────────┴───────────┴─────────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │               Вид ЧС               │

│ЧС техногенного характера        │                                    │

│Код 10000                        │          Аварийный спуск           │

│Группа ЧС                        │  водохранилищ гидроэлектростанций  │

│Гидродинамические аварии         │     в связи с угрозой прорыва      │

│Код 11100                        │            гидроплотин             │

│Динамика ЧС: динамичная          │                                    │

│Код Д                            │           Код ЧС 11102             │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌──────────────────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────┐

│                  │      │    Л    │     М    │     Р    │     Г      │

│Классификационный │ Код  ├─────────┴──────────┴──────────┴────────────┤

│    признак ЧС    │оценки│   Пороговые значения классификационных     │

│                  │      │             признаков ЧС                   │

├──────────────────┼──────┼─────────┬──────────┬──────────┬────────────┤

│Угроза жизни      │  1   │Не более │От 100 до │От 300 до │Более 500   │

│людей, что        │      │100      │300       │500       │человек     │

│требует их        │      │человек  │человек   │человек   │            │

│срочной эвакуации │      │         │          │          │            │

├──────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│Затопление        │  2   │От 1 до  │От 5 до   │От 15 до  │Более       │

│территории        │      │5 тыс.га │15 тыс.га │50 тыс.га │50 тыс.га   │

└──────────────────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │             Вид ЧС                 │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │          Землетрясения             │

│Группа ЧС                        │                                    │

│Геологические                    │           Код ЧС 20101             │

│Код 20100                        │                                    │

│Динамика ЧС: стабильная          │                                    │

│Код С                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┐

│                    │         │    Л   │    М   │    Р   │      Г     │

│  Классификационный │   Код   ├────────┴────────┴────────┴────────────┤

│     признак ЧС     │  оценки │         Пороговые значения            │

│                    │         │   классификационных признаков ЧС      │

├────────────────────┼─────────┼────────┬────────┬────────┬────────────┤

│Землетрясения с     │    1    │    -   │  Факт  │   -    │    -       │

│превышением фоновой │         │        │        │        │            │

│сейсмичности на 1-2 │         │        │        │        │            │

│балла               │         │        │        │        │            │

├────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤

│Землетрясения силой │    2    │    -   │  Факт  │  Факт  │    -       │

│от 5 до 6 баллов по │         │        │        │        │            │

│шкале МSК-64 в      │         │        │        │        │            │

│местах размещения   │         │        │        │        │            │

│потенциально        │         │        │        │        │            │

│опасных объектов    │         │        │        │        │            │

├────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤

│Фиксация признаков  │    3    │    -   │  Факт  │    -   │    -       │

│предвестников       │         │        │        │        │            │

│землетрясений       │         │        │        │        │            │

└────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │             Вид ЧС                 │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │          Обвалы, осыпи             │

│Группа ЧС                        │                                    │

│Геологические                    │          Код ЧС 20102              │

│Код 20100                        │                                    │

│Динамика ЧС: стабильная          │                                    │

│Код С                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬──────┬──┬─────────┬────────────────┬───────────────┐

│                 │      │ Л│    М    │        Р       │      Г        │

│Классификационный│ Код  ├──┴─────────┴────────────────┴───────────────┤

│    признак ЧС   │оценки│    Пороговые значения классификационных     │

│                 │      │                признаков ЧС                 │

├─────────────────┼──────┼──┬─────────┬────────────────┬───────────────┤

│Создание         │   1  │- │Факт,    │Факт, одиночный │Факт, объект   │

│потенциальной    │      │  │одиночный│объект          │республикан-   │

│угрозы объектам  │      │  │объект   │регионального   │ского          │

│или их           │      │  │местного │значения или    │значения       │

│функционированию │      │  │значения │группа объектов │               │

│в регламентном   │      │  │         │местного        │               │

│режиме           │      │  │         │значения        │               │

├─────────────────┼──────┼──┼─────────┼────────────────┼───────────────┤

│Разрушение       │   2  │- │Факт,    │Факт, одиночный │Факт, объект   │

│объектов или     │      │  │одиночный│объект          │республикан-   │

│невозможность их │      │  │объект   │регионального   │ского          │

│функционирования │      │  │местного │значения или    │значения       │

│в регламентном   │      │  │значения │группа объектов │               │

│режиме           │      │  │         │местного        │               │

│                 │      │  │         │значения        │               │

└─────────────────┴──────┴──┴─────────┴────────────────┴───────────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │              Вид ЧС                │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │    Просадка (провалы) земной       │

│Группа ЧС                        │            поверхности             │

│Геологические                    │                                    │

│Код 20100                        │           Код ЧС 20103             │

│Динамика ЧС: стабильная          │                                    │

│Код С                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌───────────────────┬──────┬───────┬──────────┬───────────┬────────────┐

│                   │      │   Л   │     М    │     Р     │      Г     │

│ Классификационный │ Код  ├───────┴──────────┴───────────┴────────────┤

│    признак ЧС     │оценки│   Пороговые значения классификационных    │

│                   │      │              признаков ЧС                 │

├───────────────────┼──────┼───────┬──────────┬───────────┬────────────┤

│Возникновение      │   1  │   -   │Факт,     │Факт,      │Факт,       │

│явлений, которые   │      │       │одиночный │одиночный  │объект      │

│свидетельствуют об │      │       │объект    │объект     │республи-   │

│активизации        │      │       │местного  │региональ- │канского    │

│процесса просадки  │      │       │значения  │ного       │значения    │

│в пределах         │      │       │          │значения   │            │

│освоенной          │      │       │          │или группа │            │

│территории         │      │       │          │объектов   │            │

│                   │      │       │          │местного   │            │

│                   │      │       │          │значения   │            │

├───────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Создание           │   2  │   -   │Факт,     │Факт,      │Факт,       │

│потенциальной      │      │       │одиночный │одиночный  │объект      │

│угрозы объектам    │      │       │объект    │объект     │республи-   │

│или их             │      │       │местного  │региональ- │канского    │

│функционированию в │      │       │значения  │ного       │значения    │

│регламентном режиме│      │       │          │значения   │            │

│                   │      │       │          │или группа │            │

│                   │      │       │          │объектов   │            │

│                   │      │       │          │местного   │            │

│                   │      │       │          │значения   │            │

├───────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Разрушение         │   3  │   -   │Факт,     │Факт,      │Факт,       │

│объектов или       │      │       │одиночный │одиночный  │объект      │

│невозможность их   │      │       │объект    │объект     │республи-   │

│функционирования в │      │       │местного  │региональ- │канского    │

│регламентном режиме│      │       │значения  │ного       │значения    │

│                   │      │       │          │значения   │            │

│                   │      │       │          │или группа │            │

│                   │      │       │          │объектов   │            │

│                   │      │       │          │местного   │            │

│                   │      │       │          │значения   │            │

├───────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Угроза жизни людей,│   4  │Не     │От 100    │От 300 до  │Более 500   │

│что требует их     │      │более  │до 300    │500 человек│человек     │

│срочной эвакуации  │      │100    │человек   │           │            │

│                   │      │человек│          │           │            │

├───────────────────┼──────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Выделение газовых, │   5  │   -   │  Факт    │     -     │    -       │

│в том числе        │      │       │          │           │            │

│углеводородных     │      │       │          │           │            │

│смесей в пределах  │      │       │          │           │            │

│подземной добычи   │      │       │          │           │            │

│полезных ископаемых│      │       │          │           │            │

└───────────────────┴──────┴───────┴──────────┴───────────┴────────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │              Вид ЧС                 │

│ЧС природного характера         │                                     │

│Код 20000                       │        Карстовые провалы            │

│Группа ЧС                       │                                     │

│Геологические                   │           Код ЧС 20104              │

│Код 20100                       │                                     │

│Динамика ЧС: стабильная         │                                     │

│Код С                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌───────────────────┬──────┬───────┬─────────┬───────────┬─────────────┐

│                   │      │   Л   │    М    │     Р     │     Г       │

│ Классификационный │ Код  ├───────┴─────────┴───────────┴─────────────┤

│     признак ЧС    │оценки│    Пороговые значения классификационных   │

│                   │      │               признаков ЧС                │

├───────────────────┼──────┼───────┬─────────┬───────────┬─────────────┤

│Возникновение      │   1  │   -   │  Факт   │     -     │    -        │

│явлений, которые   │      │       │         │           │             │

│свидетельствуют об │      │       │         │           │             │

│активизации или    │      │       │         │           │             │

│формировании       │      │       │         │           │             │

│карстового         │      │       │         │           │             │

│процесса в         │      │       │         │           │             │

│пределах освоенной │      │       │         │           │             │

│территории         │      │       │         │           │             │

├───────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────────┤

│Создание           │   2  │   -   │Факт,    │Факт,      │Факт,        │

│потенциальной      │      │       │одиночный│одиночный  │объект       │

│угрозы объектам    │      │       │объект   │объект     │республи-    │

│или их             │      │       │местного │региональ- │канского     │

│функционированию в │      │       │значения │ного       │значения     │

│регламентном режиме│      │       │         │значения   │             │

│                   │      │       │         │или группа │             │

│                   │      │       │         │объектов   │             │

│                   │      │       │         │местного   │             │

│                   │      │       │         │значения   │             │

├───────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────────┤

│Разрушение         │   3  │   -   │Факт,    │Факт,      │Факт,        │

│объектов или       │      │       │одиночный│одиночный  │объект       │

│невозможность их   │      │       │объект   │объект     │республи-    │

│функционирования в │      │       │местного │региональ- │канского     │

│регламентном режиме│      │       │значения │ного       │значения     │

│                   │      │       │         │значения   │             │

│                   │      │       │         │или группа │             │

│                   │      │       │         │объектов   │             │

│                   │      │       │         │местного   │             │

│                   │      │       │         │значения   │             │

├───────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────────┤

│Угроза жизни       │   4  │Не     │От 100   │От 300 до  │Более 500    │

│людей, что требует │      │более  │до 300   │500 человек│человек      │

│их срочной         │      │100    │человек  │           │             │

│эвакуации          │      │человек│         │           │             │

└───────────────────┴──────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │               Вид ЧС                │

│ЧС природного характера         │                                     │

│Код 20000                       │       Сильный ветер, включая        │

│Группа ЧС                       │           шквалы и смерчи           │

│Метеорологические               │                                     │

│Код 20200                       │             Код ЧС 20201            │

│Динамика ЧС: динамичная         │                                     │

│Код Д                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬──────┬────┬────────────┬────────────┬──────────────┐

│                 │      │ Л  │      М     │      Р     │     Г        │

│Классификационный│ Код  ├────┴────────────┴────────────┴──────────────┤

│    признак ЧС   │оценки│    Пороговые значения классификационных     │

│                 │      │                признаков ЧС                 │

├─────────────────┼──────┼────┬────────────┬───────────┬───────────────┤

│Максимальная     │   1  │  - │    Факт    │Факт (на   │Факт (на       │

│скорость ветра   │      │    │            │территории │территории     │

│25 м/с и более   │      │    │            │2 и более  │2 и более      │

│                 │      │    │            │районов    │областей)      │

│                 │      │    │            │области)   │               │

├─────────────────┼──────┼────┼────────────┼───────────┼───────────────┤

│Повреждение и    │   2  │  - │Факт (выше  │Факт (выше │Факт (выше     │

│разрушение линий │      │    │35 кВ для   │110 кВ для │330 кВ для     │

│электропередач,  │      │    │линий элек- │линий элек-│линий элек-    │

│массовое         │      │    │тропередач, │тропередач,│тропередач,    │

│разрушение       │      │    │отсутствие  │отсутствие │отсутствие     │

│линий связи      │      │    │связи с     │связи на   │связи на       │

│                 │      │    │отдельными  │10%        │10%            │

│                 │      │    │населенными │территории │территории     │

│                 │      │    │пунктами)   │области)   │республики)    │

├─────────────────┼──────┼────┼────────────┼───────────┼───────────────┤

│Массовое         │   3  │Факт│    Факт    │   Факт    │   Факт        │

│разрушение       │      │    │            │           │               │

│зданий, вал леса │      │    │            │           │               │

│и деревьев,      │      │    │            │           │               │

│травмирование и  │      │    │            │           │               │

│гибель людей     │      │    │            │           │               │

└─────────────────┴──────┴────┴────────────┴───────────┴───────────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │              Вид ЧС                 │

│ЧС природного характера         │                                     │

│Код 20000                       │       Сильные пыльные бури          │

│Группа ЧС                       │                                     │

│Метеорологические               │           Код ЧС 20202              │

│Код 20200                       │                                     │

│Динамика ЧС: стабильная         │                                     │

│Код С                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌───────────────────┬──────┬────────┬──────────────┬───────┬───────────┐

│                   │      │    Л   │       М      │   Р   │     Г     │

│ Классификационный │ Код  ├────────┴──────────────┴───────┴───────────┤

│    признак ЧС     │оценки│    Пороговые значения классификационных   │

│                   │      │               признаков ЧС                │

├───────────────────┼──────┼────────┬──────────────┬───────┬───────────┤

│Ухудшение          │   1  │  Факт  │    Факт      │   -   │   -       │

│видимости до 100 м │      │        │              │       │           │

│и менее на период  │      │        │              │       │           │

│12 часов и более   │      │        │              │       │           │

├───────────────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┤

│Засыпание посевов  │   2  │  Факт  │Факт (на      │   -   │   -       │

│при скорости ветра │      │        │территории 2  │       │           │

│15 м/с и более     │      │        │и более       │       │           │

│                   │      │        │хозяйств)     │       │           │

└───────────────────┴──────┴────────┴──────────────┴───────┴───────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │              Вид ЧС                 │

│ЧС природного характера         │                                     │

│Код 20000                       │           Крупный град              │

│Группа ЧС                       │                                     │

│Метеорологические               │           Код ЧС 20203              │

│Код 20200                       │                                     │

│Динамика ЧС: стабильная         │                                     │

│Код С                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌──────────────────┬──────┬─────┬───────────┬───────────┬──────────────┐

│                  │      │  Л  │     М     │     Р     │       Г      │

│Классификационный │ Код  ├─────┴───────────┴───────────┴──────────────┤

│    признак ЧС    │оценки│    Пороговые значения классификационных    │

│                  │      │               признаков ЧС                 │

├──────────────────┼──────┼─────┬───────────┬───────────┬──────────────┤

│Диаметр градин 20 │   1  │  -  │    Факт   │     -     │     -        │

│мм и более        │      │     │           │           │              │

├──────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┼──────────────┤

│Массовая гибель   │   2  │  -  │50% админи-│10%        │     -        │

│сельскохозяйст-   │      │     │стративного│территории │              │

│венных культур    │      │     │района     │области    │              │

└──────────────────┴──────┴─────┴───────────┴───────────┴──────────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │               Вид ЧС                │

│ЧС природного характера         │                                     │

│Код 20000                       │    Очень сильный дождь (ливень)     │

│Группа ЧС                       │                                     │

│Метеорологические               │            Код ЧС 20204             │

│Код 20200                       │                                     │

│Динамика ЧС: стабильная         │                                     │

│Код С                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌───────────────────┬──────┬────┬───────────┬───────────┬──────────────┐

│                   │      │  Л │     М     │     Р     │      Г       │

│ Классификационный │ Код  ├────┴───────────┴───────────┴──────────────┤

│     признак ЧС    │оценки│  Пороговые значения классификационных     │

│                   │      │             признаков ЧС                  │

├───────────────────┼──────┼────┬───────────┬───────────┬──────────────┤

│Количество осадков │   1  │  - │   Факт    │Факт, 30%; │      -       │

│50 мм и более в    │      │    │           │территории │              │

│течение 12 часов и │      │    │           │области    │              │

│менее              │      │    │           │           │              │

├───────────────────┼──────┼────┼───────────┼───────────┼──────────────┤

│Количество осадков │   2  │  - │   Факт    │Факт, 30%; │      -       │

│120 мм и более за  │      │    │           │территории │              │

│трое суток         │      │    │           │области    │              │

└───────────────────┴──────┴────┴───────────┴───────────┴──────────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │               Вид ЧС                │

│ЧС природного характера         │                                     │

│Код 20000                       │       Очень сильный снегопад        │

│Группа ЧС                       │                                     │

│Метеорологические               │            Код ЧС 20205             │

│Код 20200                       │                                     │

│Динамика ЧС: стабильная         │                                     │

│Код С                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌──────────────────┬──────┬──────┬───────────┬───────────┬─────────────┐

│                  │      │   Л  │     М     │     Р     │      Г      │

│Классификационный │ Код  ├──────┴───────────┴───────────┴─────────────┤

│    признак ЧС    │оценки│    Пороговые значения классификационных    │

│                  │      │              признаков ЧС                  │

├──────────────────┼──────┼──────┬───────────┬───────────┬─────────────┤

│Количество        │   1  │   -  │    Факт   │Факт, 30%; │      -      │

│осадков 20 мм и   │      │      │           │территории │             │

│более в течение   │      │      │           │области    │             │

│12 часов и менее  │      │      │           │           │             │

├──────────────────┼──────┼──────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│Полное прекращение│   2  │   -  │12 часов   │12 часов   │      -      │

│движения          │      │      │на дорогах │на дорогах │             │

│транспорта        │      │      │областного │республи-  │             │

│                  │      │      │значения   │канского   │             │

│                  │      │      │           │значения   │             │

└──────────────────┴──────┴──────┴───────────┴───────────┴─────────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │              Вид ЧС                 │

│ЧС природного характера         │                                     │

│Код 20000                       │       Налипание мокрого снега       │

│Группа ЧС                       │   и сложные отложения (слой льда,   │

│Метеорологические               │      изморози и мокрого снега)      │

│Код 20200                       │                                     │

│Динамика ЧС: стабильная         │           Код ЧС 20206              │

│Код С                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────────┐

│                 │        │    Л    │    М    │    Р    │      Г      │

│Классификационный│   Код  ├─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┤

│    признак ЧС   │ оценки │  Пороговые значения классификационных     │

│                 │        │            признаков ЧС                   │

├─────────────────┼────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────────┤

│Диаметр          │    1   │    -    │   Факт  │    -    │    -        │

│отложений на     │        │         │         │         │             │

│проводах         │        │         │         │         │             │

│стандартного     │        │         │         │         │             │

│гололедного      │        │         │         │         │             │

│станка 35 мм и   │        │         │         │         │             │

│более            │        │         │         │         │             │

├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤

│Повреждение и    │    2   │    -    │Факт     │Факт     │Факт (выше   │

│разрушение линий │        │         │(выше 35 │(выше    │330 кВ)      │

│электропередач,  │        │         │кВ)      │110 кВ)  │             │

│массовое         │        │         │         │         │             │

│разрушение линий │        │         │         │         │             │

│связи            │        │         │         │         │             │

└─────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │              Вид ЧС                 │

│ЧС природного характера         │                                     │

│Код 20000                       │          Сильные метели             │

│Группа ЧС                       │                                     │

│Метеорологические               │           Код ЧС 20207              │

│Код 20200                       │                                     │

│Динамика ЧС: стабильная         │                                     │

│Код С                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────┬──────┬───┬─────────┬──────────┬──────────────┐

│                       │      │ Л │    М    │     Р    │      Г       │

│    Классификационный  │ Код  ├───┴─────────┴──────────┴──────────────┤

│       признак ЧС      │оценки│         Пороговые значения            │

│                       │      │    классификационных признаков ЧС     │

├───────────────────────┼──────┼───┬─────────┬──────────┬──────────────┤

│Продолжительностью не  │   1  │ - │   Факт  │Факт, 30%;│    -         │

│менее 12 часов при     │      │   │         │территории│              │

│средней скорости ветра │      │   │         │области   │              │

│15 м/с и более         │      │   │         │          │              │

├───────────────────────┼──────┼───┼─────────┼──────────┼──────────────┤

│Полное прекращение     │   2  │ - │12 часов │12 часов  │    -         │

│движения транспорта    │      │   │на       │на        │              │

│                       │      │   │дорогах  │дорогах   │              │

│                       │      │   │област-  │республи- │              │

│                       │      │   │ного     │канского  │              │

│                       │      │   │значения │значения  │              │

└───────────────────────┴──────┴───┴─────────┴──────────┴──────────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │              Вид ЧС                 │

│ЧС природного характера         │                                     │

│Код 20000                       │          Сильный гололед            │

│Группа ЧС                       │                                     │

│Метеорологические               │           Код ЧС 20208              │

│Код 20200                       │                                     │

│Динамика ЧС: стабильная         │                                     │

│Код С                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬──────┬────┬────────────┬──────────────┬────────────┐

│                 │      │  Л │      М     │       Р      │      Г     │

│Классификационный│ Код  ├────┴────────────┴──────────────┴────────────┤

│    признак ЧС   │оценки│     Пороговые значения классификационных    │

│                 │      │                признаков ЧС                 │

├─────────────────┼──────┼────┬────────────┬──────────────┬────────────┤

│Толщина отложения│   1  │  - │    Факт    │Факт, 30%;    │    -       │

│слоя льда на     │      │    │            │территории    │            │

│проводах         │      │    │            │области       │            │

│стандартного     │      │    │            │              │            │

│гололедного      │      │    │            │              │            │

│станка 20 мм и   │      │    │            │              │            │

│более            │      │    │            │              │            │

├─────────────────┼──────┼────┼────────────┼──────────────┼────────────┤

│Полное           │   2  │  - │12 часов на │12 часов на   │    -       │

│прекращение      │      │    │дорогах     │дорогах       │            │

│движения         │      │    │областного  │республикан-  │            │

│транспорта       │      │    │значения    │ского         │            │

│                 │      │    │            │значения      │            │

└─────────────────┴──────┴────┴────────────┴──────────────┴────────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │               Вид ЧС                │

│ЧС природного характера         │                                     │

│Код 20000                       │         Очень сильный мороз         │

│Группа ЧС                       │                                     │

│Метеорологические               │            Код ЧС 20209             │

│Код 20200                       │                                     │

│Динамика ЧС: стабильная         │                                     │

│Код С                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────┬────────────┐

│                 │        │    Л    │    М   │     Р     │     Г      │

│Классификационный│   Код  ├─────────┴────────┴───────────┴────────────┤

│    признак ЧС   │ оценки │    Пороговые значения классификационных   │

│                 │        │               признаков ЧС                │

├─────────────────┼────────┼─────────┬────────┬───────────┬────────────┤

│Минимальная      │    1   │    -    │  Факт  │Факт, 30%; │    -       │

│температура      │        │         │        │территории │            │

│воздуха -35°С    │        │         │        │области    │            │

│и ниже           │        │         │        │           │            │

└─────────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────┴────────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │               Вид ЧС                │

│ЧС природного характера         │                                     │

│Код 20000                       │         Очень сильная жара          │

│Группа ЧС                       │                                     │

│Метеорологические               │            Код ЧС 20210             │

│Код 20200                       │                                     │

│Динамика ЧС: стабильная         │                                     │

│Код С                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┬──────┬────┬────┬──────────────────┬────┐

│                             │      │  Л │  М │         Р        │  Г │

│Классификационный признак ЧС │ Код  ├────┴────┴──────────────────┴────┤

│                             │оценки│      Пороговые значения         │

│                             │      │  классификационных признаков ЧС │

├─────────────────────────────┼──────┼────┬────┬──────────────────┬────┤

│Максимальная температура     │   1  │  - │Факт│Факт, 30%;        │ -  │

│воздуха +35°С и выше         │      │    │    │территории области│    │

└─────────────────────────────┴──────┴────┴────┴──────────────────┴────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │             Вид ЧС                 │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │          Сильный туман             │

│Группа ЧС                        │                                    │

│Метеорологические                │           Код ЧС 20211             │

│Код 20200                        │                                    │

│Динамика ЧС: стабильная          │                                    │

│Код С                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬───────┬────────┬──────────┬───────────────┬────────┐

│                 │       │    Л   │     М    │       Р       │    Г   │

│Классификационный│  Код  ├────────┴──────────┴───────────────┴────────┤

│   признак ЧС    │ оценки│    Пороговые значения классификационных    │

│                 │       │               признаков ЧС                 │

├─────────────────┼───────┼────────┬──────────┬───────────────┬────────┤

│Видимость 50 м и │   1   │   -    │Факт      │Факт, 30%;     │   -    │

│менее в течение  │       │        │          │территории     │        │

│6 часов и более  │       │        │          │области        │        │

├─────────────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────────┼────────┤

│Полное           │   2   │   -    │12 часов  │12 часов на    │   -    │

│прекращение      │       │        │на дорогах│дорогах респу- │        │

│движения         │       │        │областного│бликанского    │        │

│транспорта       │       │        │значения  │значения       │        │

└─────────────────┴───────┴────────┴──────────┴───────────────┴────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │              Вид ЧС                │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │              Засуха                │

│Группа ЧС                        │                                    │

│Метеорологические                │           Код ЧС 20212             │

│Код 20200                        │                                    │

│Динамика ЧС: стабильная          │                                    │

│Код С                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┐

│                        │       │    Л    │    М    │    Р   │    Г   │

│    Классификационный   │  Код  ├─────────┴─────────┴────────┴────────┤

│        признак ЧС      │ оценки│        Пороговые значения           │

│                        │       │  классификационных признаков ЧС     │

├────────────────────────┼───────┼─────────┬─────────┬────────┬────────┤

│Сочетание высоких       │    1  │    -    │50%      │30% тер-│    -   │

│температур воздуха,     │       │         │админист-│ритории │        │

│дефицита осадков,       │       │         │ративного│области │        │

│низкой влажности        │       │         │района   │        │        │

│воздуха, малых          │       │         │         │        │        │

│влагозапасов в почве в  │       │         │         │        │        │

│течение 1 месяца и      │       │         │         │        │        │

│более, приводящее к     │       │         │         │        │        │

│значительному снижению  │       │         │         │        │        │

│урожая или гибели       │       │         │         │        │        │

│сельскохозяйственных    │       │         │         │        │        │

│культур                 │       │         │         │        │        │

└────────────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │             Вид ЧС                 │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │            Заморозки               │

│Группа ЧС                        │                                    │

│Метеорологические                │           Код ЧС 20213             │

│Код 20200                        │                                    │

│Динамика ЧС: стабильная          │                                    │

│Код С                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┐

│                             │       │   Л   │   М   │   Р   │    Г   │

│Классификационный признак ЧС │  Код  ├───────┴───────┴───────┴────────┤

│                             │ оценки│     Пороговые значения         │

│                             │       │ классификационных признаков ЧС │

├─────────────────────────────┼───────┼───────┬───────┬───────┬────────┤

│Понижение температуры        │   1   │   -   │50%    │30%    │    -   │

│воздуха (или поверхности     │       │       │админи-│терри- │        │

│почвы) ниже 0°С в период     │       │       │стра-  │тории  │        │

│активной вегетации           │       │       │тивного│области│        │

│сельскохозяйственных         │       │       │района │       │        │

│культур, приводящее к их     │       │       │       │       │        │

│повреждению или гибели       │       │       │       │       │        │

└─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │               Вид ЧС              │

│ЧС природного характера           │                                   │

│Код 20000                         │      Высокая пожарная опасность   │

│Группа ЧС                         │                лесов              │

│Метеорологические                 │                                   │

│Код 20200                         │             Код ЧС 20214          │

│Динамика ЧС: динамичная           │                                   │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌──────────────────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│                      │           │    Л   │    М   │    Р   │    Г   │

│   Классификационный  │    Код    ├────────┴────────┴────────┴────────┤

│      признак ЧС      │   оценки  │        Пороговые значения         │

│                      │           │  классификационных признаков ЧС   │

├──────────────────────┼───────────┼────────┬────────┬────────┬────────┤

│Нарастание            │     1     │   -    │50%     │30%     │   -    │

│комплексного          │           │        │админи- │террито-│        │

│показателя горимости  │           │        │стратив-│рии     │        │

│в период устойчивой   │           │        │ного    │области │        │

│сухой и жаркой погоды │           │        │района  │        │        │

│до значений 10 000 и  │           │        │        │        │        │

│более (5-й класс      │           │        │        │        │        │

│горимости)            │           │        │        │        │        │

└──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │              Вид ЧС                 │

│ЧС природного характера         │                                     │

│Код 20000                       │      Высокие уровни воды (при       │

│Группа ЧС                       │      наводнениях, половодьях,       │

│Гидрологические                 │        дождевых паводках)           │

│Код 20300                       │                                     │

│Динамика ЧС: динамичная         │            Код ЧС 20301             │

│Код Д                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────┬──────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────┐

│                     │      │    Л   │    М    │     Р      │    Г    │

│  Классификационный  │ Код  ├────────┴─────────┴────────────┴─────────┤

│      признак ЧС     │оценки│           Пороговые значения            │

│                     │      │    классификационных признаков ЧС       │

├─────────────────────┼──────┼────────┬─────────┬────────────┬─────────┤

│Затопление           │   1  │  Факт  │   Факт  │     -      │    -    │

│населенных пунктов,  │      │        │         │            │         │

│объектов, сооружений │      │        │         │            │         │

│вследствие           │      │        │         │            │         │

│превышения           │      │        │         │            │         │

│критических отметок  │      │        │         │            │         │

├─────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤

│Угроза жизни людей,  │   2  │Не      │От 100   │От 300      │Более    │

│что требует их       │      │более   │до 300   │до 500      │500      │

│срочной эвакуации    │      │100     │человек  │человек     │человек  │

│                     │      │человек │         │            │         │

├─────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┤

│Затопление территории│   3  │От 1 до │От 5 до  │От 15 до    │Более    │

│                     │      │5 тыс.га│15 тыс.га│50 тыс.га   │50 тыс.га│

└─────────────────────┴──────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │               Вид ЧС                │

│ЧС природного характера         │                                     │

│Код 20000                       │               Заторы                │

│Группа ЧС                       │                                     │

│Гидрологические                 │             Код ЧС 20302            │

│Код 20300                       │                                     │

│Динамика ЧС: динамичная         │                                     │

│Код Д                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┐

│                     │        │    Л   │    М    │    Р    │    Г     │

│  Классификационный  │  Код   ├────────┴─────────┴─────────┴──────────┤

│      признак ЧС     │ оценки │            Пороговые значения         │

│                     │        │   классификационных признаков ЧС      │

├─────────────────────┼────────┼────────┬─────────┬─────────┬──────────┤

│Затопление           │    1   │  Факт  │   Факт  │    -    │     -    │

│населенных пунктов,  │        │        │         │         │          │

│объектов, сооружений │        │        │         │         │          │

│вследствие           │        │        │         │         │          │

│превышения           │        │        │         │         │          │

│критических отметок  │        │        │         │         │          │

├─────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│Затопление территории│    2   │От 1 до │От 5 до  │От 15 до │Более     │

│                     │        │5 тыс.га│15 тыс.га│50 тыс.га│50 тыс.га │

└─────────────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │               Вид ЧС               │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │          Низкие уровни воды        │

│Группа ЧС                        │                                    │

│Гидрологические                  │            Код ЧС 20303            │

│Код 20300                        │                                    │

│Динамика ЧС: стабильная          │                                    │

│Код С                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│                               │      │   Л   │   М   │   Р   │   Г   │

│  Классификационный признак ЧС │ Код  ├───────┴───────┴───────┴───────┤

│                               │оценки│     Пороговые значения        │

│                               │      │классификационных признаков ЧС │

├───────────────────────────────┼──────┼───────┬───────┬───────┬───────┤

│Уровни воды ниже проектных     │   1  │  Факт │  Факт │   -   │   -   │

│отметок водозаборных           │      │       │       │       │       │

│сооружений крупных городов,    │      │       │       │       │       │

│промышленных районов и         │      │       │       │       │       │

│навигационных уровней на       │      │       │       │       │       │

│судоходных реках               │      │       │       │       │       │

└───────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │              Вид ЧС                 │

│ЧС природного характера         │                                     │

│Код 20000                       │     Ранний ледостав и появление     │

│Группа ЧС                       │       льда на судоходных реках,     │

│Гидрологические                 │        озерах, водохранилищах       │

│Код 20300                       │                                     │

│Динамика ЧС: стабильная         │             Код ЧС 20304            │

│Код С                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌───────────────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┐

│                   │        │    Л    │    М     │    Р     │    Г    │

│ Классификационный │  Код   ├─────────┴──────────┴──────────┴─────────┤

│     признак ЧС    │ оценки │   Пороговые значения классификационных  │

│                   │        │              признаков ЧС               │

├───────────────────┼────────┼─────────┬──────────┬──────────┬─────────┤

│Массовое вмерзание │    1   │   Факт  │   Факт   │    -     │    -    │

│пассажирских и     │        │         │          │          │         │

│грузовых судов в   │        │         │          │          │         │

│сроки ранее 10     │        │         │          │          │         │

│октября            │        │         │          │          │         │

└───────────────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │             Вид ЧС                │

│ЧС природного характера           │                                   │

│Код 20000                         │         Повышение уровня          │

│Группа ЧС                         │   грунтовых вод (подтопления)     │

│Гидрологические                   │                                   │

│Код 20300                         │          Код ЧС 20305             │

│Динамика ЧС: динамичная           │                                   │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌────────────────────┬──────┬─────────┬────────┬────────────┬──────────┐

│                    │      │    Л    │    М   │      Р     │    Г     │

│  Классификационный │ Код  ├─────────┴────────┴────────────┴──────────┤

│      признак ЧС    │оценки│   Пороговые значения классификационных   │

│                    │      │              признаков ЧС                │

├────────────────────┼──────┼─────────┬────────┬────────────┬──────────┤

│Повышение уровня    │   1  │Не более │От 100  │От 300 до   │Более     │

│грунтовых вод на    │      │100      │до 300  │500 человек │500       │

│застроенных         │      │человек  │человек │            │человек   │

│территориях до      │      │         │        │            │          │

│глубины выше        │      │         │        │            │          │

│проектных норм      │      │         │        │            │          │

│осушения с          │      │         │        │            │          │

│существенным        │      │         │        │            │          │

│ухудшением условий  │      │         │        │            │          │

│проживания людей    │      │         │        │            │          │

├────────────────────┼──────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤

│Повышение уровня    │   2  │    -    │Факт,   │Факт,       │Факт,     │

│грунтовых вод в     │      │         │одиноч- │одиночный   │объект    │

│местах размещения   │      │         │ный     │объект реги-│республи- │

│объектов, что       │      │         │объект  │онального   │канского  │

│существенно влияет  │      │         │местного│значения    │значения  │

│на их работу в      │      │         │значения│или группа  │          │

│регламентном режиме │      │         │        │объектов    │          │

│                    │      │         │        │местного    │          │

│                    │      │         │        │значения    │          │

└────────────────────┴──────┴─────────┴────────┴────────────┴──────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │              Вид ЧС               │

│ЧС природного характера           │                                   │

│Код 20000                         │            Лесные пожары          │

│Группа ЧС                         │                                   │

│Пожары в природных экосистемах    │            Код ЧС 20401           │

│Код 20400                         │                                   │

│Динамика ЧС: динамичная           │                                   │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬───────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┐

│                 │       │     Л    │     М     │     Р    │     Г    │

│Классификационный│  Код  ├──────────┴───────────┴──────────┴──────────┤

│   признак ЧС    │оценки │     Пороговые значения классификационных   │

│                 │       │                признаков ЧС                │

├─────────────────┼───────┼──────────┬───────────┬──────────┬──────────┤

│Низовые пожары   │   1   │    -     │50-100 га  │От 100 до │Более 500 │

│                 │       │          │           │500 га    │га        │

├─────────────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤

│Верховые пожары  │   2   │    -     │25-50 га   │От 50 до  │Более 100 │

│                 │       │          │           │100 га    │га        │

└─────────────────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │               Вид ЧС               │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │          Торфяные пожары           │

│Группа ЧС                        │                                    │

│Пожары в природных экосистемах   │            Код ЧС 20402            │

│Код 20400                        │                                    │

│Динамика ЧС: динамичная          │                                    │

│Код Д                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌───────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

│                   │         │     Л    │    М    │    Р    │    Г    │

│ Классификационный │   Код   ├──────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│     признак ЧС    │  оценки │   Пороговые значения классификационных │

│                   │         │               признаков ЧС             │

├───────────────────┼─────────┼──────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Исключения         │    1    │     -    │От 5 до  │Более    │Более    │

│участков из        │         │          │10 га    │10 га    │100 га   │

│лесохозяйственного │         │          │         │         │         │

│оборота            │         │          │         │         │         │

└───────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │              Вид ЧС                │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │     Подземные пожары горючих       │

│Группа ЧС                        │             ископаемых             │

│Пожары в природных экосистемах   │                                    │

│Код 20400                        │            Код ЧС 20403            │

│Динамика ЧС: стабильная          │                                    │

│Код С                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┐

│                 │         │     Л    │    М    │     Р    │     Г    │

│Классификационный│  Код    ├──────────┴─────────┴──────────┴──────────┤

│    признак ЧС   │ оценки  │   Пороговые значения классификационных   │

│                 │         │              признаков ЧС                │

├─────────────────┼─────────┼─────────┬─────────┬──────────┬───────────┤

│Пожары эндогенные│    1    │   Факт  │  Факт   │   Факт   │     -     │

├─────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤

│Пожары экзогенные│    2    │   Факт  │  Факт   │   Факт   │     -     │

└─────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │              Вид ЧС               │

│ЧС природного характера           │                                   │

│Код 20000                         │          Единичные случаи         │

│Группа ЧС                         │    экзотических и особо опасных   │

│Инфекционные заболевания людей    │     инфекционных заболеваний      │

│и эпидемии                        │                                   │

│Код 20500                         │            Код ЧС 20501           │

│Динамика ЧС: динамичная           │                                   │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┬──────┬────────┬────────┬───────┬───────┐

│                             │      │   Л    │   М    │   Р   │   Г   │

│Классификационный признак ЧС │ Код  ├────────┴────────┴───────┴───────┤

│                             │оценки│      Пороговые значения         │

│                             │      │классификационных признаков ЧС   │

├─────────────────────────────┼──────┼────────┬────────┬───────┬───────┤

│Карантинные, другие особо    │   1  │Каждый  │Каждый  │Каждый │Каждый │

│опасные инфекции: чума,      │      │случай  │случай  │случай │случай │

│холера, желтая лихорадка,    │      │        │        │       │       │

│другие вирусные              │      │        │        │       │       │

│гемморрагические лихорадки,  │      │        │        │       │       │

│оспа обезьян, легионеллез,   │      │        │        │       │       │

│бешенство, сибирская язва,   │      │        │        │       │       │

│сап, мелиоидоз, ящур,        │      │        │        │       │       │

│орнитоз, бруцеллез,          │      │        │        │       │       │

│туляремия, лептоспироз,      │      │        │        │       │       │

│листериоз, болезнь Брилля    │      │        │        │       │       │

├─────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼───────┤

│Выявление умершего с         │   2  │Каждый  │Каждый  │Каждый │Каждый │

│подозрениями на              │      │случай  │случай  │случай │случай │

│вышеуказанные заболевания    │      │        │        │       │       │

└─────────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴───────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │             Вид ЧС                │

│ЧС природного характера           │                                   │

│Код 20000                         │     Групповые случаи опасных      │

│Группа ЧС                         │     инфекционных заболеваний      │

│Инфекционные заболевания людей    │                                   │

│и эпидемии                        │          Код ЧС 20502             │

│Код 20500                         │                                   │

│Динамика ЧС: динамичная           │                                   │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬──────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┐

│                 │      │     Л    │     М     │    Р     │     Г     │

│Классификационный│ Код  ├──────────┴───────────┴──────────┴───────────┤

│    признак ЧС   │оценки│    Пороговые значения классификационных     │

│                 │      │               признаков ЧС                  │

├─────────────────┼──────┼──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤

│Заболевания      │   1  │  Каждый  │   Каждый  │  Каждый  │   Каждый  │

│людей опасными   │      │ местный  │  местный  │ местный  │  местный  │

│инфекционными    │      │  случай  │   случай  │  случай  │   случай  │

│болезнями:       │      │          │           │          │           │

│малярией         │      │          │           │          │           │

├─────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤

│брюшным тифом,   │   2  │5 и более │ 5 и более │5 и более │ 5 и более │

│трихинеллезом,   │      │ человек  │  человек  │ человек  │  человек  │

│клещевым         │      │          │           │          │           │

│энцефалитом      │      │          │           │          │           │

└─────────────────┴──────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                        │               Вид ЧС                │

│ЧС природного характера         │                                     │

│Код 20000                       │        Эпидемическая вспышка        │

│Группа ЧС                       │      инфекционных заболеваний       │

│Инфекционные заболевания людей  │                                     │

│и эпидемии                      │             Код ЧС 20503            │

│Код 20500                       │                                     │

│Динамика ЧС: динамичная         │                                     │

│Код Д                           │                                     │

└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┐

│                 │      │     Л    │     М    │     Р    │      Г     │

│Классификационный│ Код  ├──────────┴──────────┴──────────┴────────────┤

│    признак ЧС   │оценки│     Пороговые значения классификационных    │

│                 │      │                 признаков ЧС                │

├─────────────────┼──────┼──────────┬──────────┬──────────┬────────────┤

│Заболевания      │      │          │          │          │            │

│людей            │      │          │          │          │            │

│инфекционными    │      │          │          │          │            │

│болезнями:       │      │          │          │          │            │

│дизентерией,     │      │          │          │          │            │

│сальмонеллезом,  │      │          │          │          │            │

│гепатитом А      │      │          │          │          │            │

├─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│среди населения  │   1  │До 10     │До 10     │От 10 до  │Более 25    │

│                 │      │случаев на│случаев на│25 случаев│случаев на  │

│                 │      │протяжении│протяжении│на        │протяжении  │

│                 │      │3 дней    │3 дней    │протяжении│3 дней      │

│                 │      │          │          │3 дней    │            │

├─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│в лечебно-       │   2  │До 2      │До 2      │От 2 до 5 │Более 5     │

│профилактических │      │случаев на│случаев на│случаев на│случаев на  │

│учреждениях      │      │протяжении│протяжении│протяжении│протяжении  │

│всех профилей    │      │3 дней    │3 дней    │3 дней    │3 дней      │

├─────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤

│в детских        │   3  │До 5      │До 5      │От 5 до 10│Более 10    │

│дошкольных       │      │случаев на│случаев на│случаев на│случаев на  │

│учреждениях, во  │      │протяжении│протяжении│протяжении│протяжении  │

│всех видах       │      │3 дней    │3 дней    │3 дней    │3 дней      │

│учебных и        │      │          │          │          │            │

│оздоровительных  │      │          │          │          │            │

│учреждений,      │      │          │          │          │            │

│учреждений       │      │          │          │          │            │

│закрытого типа   │      │          │          │          │            │

│для детей и      │      │          │          │          │            │

│взрослых и       │      │          │          │          │            │

│других           │      │          │          │          │            │

│организованных   │      │          │          │          │            │

│коллективов      │      │          │          │          │            │

└─────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │              Вид ЧС               │

│ЧС природного характера           │                                   │

│Код 20000                         │             Эпидемия              │

│Группа ЧС                         │                                   │

│Инфекционные заболевания людей    │           Код ЧС 20504            │

│и эпидемии                        │                                   │

│Код 20500                         │                                   │

│Динамика ЧС: динамичная           │                                   │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬──────┬──┬──────────────┬─────────────┬─────────────┐

│                 │      │ Л│       М      │      Р      │       Г     │

│Классификационный│ Код  ├──┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤

│   признак ЧС    │оценки│      Пороговые значения классификационных   │

│                 │      │                 признаков ЧС                │

├─────────────────┼──────┼──┬─────────────┬─────────────┬──────────────┤

│Массовые         │   1  │- │Превышение   │Превышение   │Превышение    │

│заболевания      │      │  │порогового   │порогового   │порогового    │

│людей болезнями: │      │  │уровня       │уровня       │уровня        │

│гриппом, острыми │      │  │заболеваемос-│заболеваемос-│заболеваемос- │

│респираторными   │      │  │ти в 3 и     │ти в 3 и     │ти в 3 и      │

│заболеваниями    │      │  │более раза на│более раза на│более раза на │

│                 │      │  │протяжении   │протяжении   │протяжении    │

│                 │      │  │3 дней в 1-2 │3 дней в 3-5 │3 дней в 5    │

│                 │      │  │районах      │районах      │районах       │

└─────────────────┴──────┴──┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │              Вид ЧС               │

│ЧС природного характера           │                                   │

│Код 20000                         │         Заболевания людей         │

│Группа ЧС                         │       невыявленной этиологии      │

│Инфекционные заболевания людей    │                                   │

│и эпидемии                        │            Код ЧС 20506           │

│Код 20500                         │                                   │

│Динамика ЧС: динамичная           │                                   │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬──────┬───┬────────────┬─────────────┬──────────────┐

│                 │      │ Л │     М      │     Р       │      Г       │

│Классификационный│ Код  ├───┴────────────┴─────────────┴──────────────┤

│    признак ЧС   │оценки│    Пороговые значения классификационных     │

│                 │      │               признаков ЧС                  │

├─────────────────┼──────┼───┬────────────┬─────────────┬──────────────┤

│Заболевания      │   1  │ - │   До 10    │ От 10 до 20 │  20 и более  │

│людей с          │      │   │  случаев   │   случаев   │   случаев    │

│неустановленным  │      │   │            │             │              │

│диагнозом        │      │   │            │             │              │

│(лихорадочное    │      │   │            │             │              │

│состояние более  │      │   │            │             │              │

│5 дней, рвота    │      │   │            │             │              │

│более 5 раз в    │      │   │            │             │              │

│сутки на         │      │   │            │             │              │

│протяжении 3     │      │   │            │             │              │

│дней)            │      │   │            │             │              │

└─────────────────┴──────┴───┴────────────┴─────────────┴──────────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │              Вид ЧС                │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │         Отравления людей в         │

│Группа ЧС                        │    результате употребления воды,   │

│Отравления и токсические         │         продуктов питания          │

│поражения людей                  │                                    │

│Код 20600                        │           Код ЧС 20601             │

│Динамика ЧС: динамичная          │                                    │

│Код Д                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌───────────────────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────────┐

│                   │      │    Л     │    М    │    Р    │     Г      │

│ Классификационный │ Код  ├──────────┴─────────┴─────────┴────────────┤

│     признак ЧС    │оценки│   Пороговые значения классификационных    │

│                   │      │              признаков ЧС                 │

├───────────────────┼──────┼──────────┬─────────┬─────────┬────────────┤

│Отравления людей в │      │          │         │         │            │

│результате         │      │          │         │         │            │

│употребления       │      │          │         │         │            │

│продуктов питания: │      │          │         │         │            │

│выявление          │  1   │Количе-   │Количе-  │Количе-  │Количество  │

│одновременного     │      │ство      │ство     │ство     │постра-     │

│отравления группы  │      │постра-   │постра-  │постра-  │давших 101  │

│людей одного       │      │давших    │давших   │давших   │и более     │

│коллектива         │      │5-9       │10-25    │26-100   │человек     │

│токсикантами       │      │человек   │человек  │человек  │            │

│одного вида        │      │          │         │         │            │

├───────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│выявление          │  2   │Количе-   │Количе-  │Количе-  │Количество  │

│одновременного     │      │ство      │ство     │ство     │постра-     │

│отравления         │      │постра-   │постра-  │постра-  │давших 51   │

│комбинацией        │      │давших    │давших   │давших   │и более     │

│токсикантов двух и │      │3-5       │6-15     │16-50    │человек     │

│более видов        │      │человек   │человек  │человек  │            │

│                   │      │          │         │         │            │

├───────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│Отравления людей в │  3   │Количе-   │Количе-  │Количе-  │Количество  │

│результате         │      │ство      │ство     │ство     │постра-     │

│употребления воды: │      │постра-   │постра-  │постра-  │давших      │

│выявление          │      │давших    │давших   │давших   │более 101   │

│одновременного     │      │5-9       │10-25    │26-100   │человека    │

│отравления группы  │      │человек   │человек  │человек  │            │

│людей одного       │      │          │         │         │            │

│коллектива         │      │          │         │         │            │

├───────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────┤

│выявление          │  4   │Количе-   │Количе-  │Количе-  │Количество  │

│одновременного     │      │ство      │ство     │ство     │постра-     │

│отравления         │      │постра-   │постра-  │постра-  │давших      │

│комбинацией        │      │давших    │давших   │давших   │более 51    │

│токсикантов двух и │      │3-5       │6-15     │16-50    │человека    │

│более видов        │      │человек   │человек  │человек  │            │

└───────────────────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │            Вид ЧС                  │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │         Отравления людей           │

│Группа ЧС                        │  токсичными и другими веществами   │

│Отравления и токсические         │                                    │

│поражения людей                  │          Код ЧС 20602              │

│Код 20600                        │                                    │

│Динамика ЧС: динамичная          │                                    │

│Код Д                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌───────────────────┬──────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┐

│                   │      │      Л     │      М     │   Р    │   Г    │

│ Классификационный │ Код  ├────────────┴────────────┴────────┴────────│

│     признак ЧС    │оценки│    Пороговые значения классификационных   │

│                   │      │              признаков ЧС                 │

├───────────────────┼──────┼────────────┬────────────┬────────┬────────┤

│Выявление случаев  │   1  │    Факт    │    Факт    │  Факт  │ Факт   │

│отравления людей   │      │            │            │        │        │

│химическими и      │      │            │            │        │        │

│токсическими       │      │            │            │        │        │

│веществами         │      │            │            │        │        │

│военного           │      │            │            │        │        │

│происхождения      │      │            │            │        │        │

├───────────────────┼──────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤

│Выявление случаев  │   2  │Количество  │Количество  │    -   │   -    │

│отравления людей   │      │пострадавших│пострадавших│        │        │

│сильнодействующими │      │5-10 человек│11-25       │        │        │

│отравляющими       │      │            │человек     │        │        │

│веществами,        │      │            │            │        │        │

│которые            │      │            │            │        │        │

│применяются на     │      │            │            │        │        │

│производстве       │      │            │            │        │        │

├───────────────────┼──────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤

│Выявление случаев  │   3  │Количество  │Количество  │    -   │   -    │

│отравления людей   │      │пострадавших│пострадавших│        │        │

│другими ядами      │      │5-10 человек│11-25       │        │        │

│                   │      │            │человек     │        │        │

├───────────────────┼──────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤

│Выявление случаев  │   4  │      -     │    Факт    │    -   │   -    │

│отравления людей   │      │            │            │        │        │

│неустановленными   │      │            │            │        │        │

│ядами              │      │            │            │        │        │

└───────────────────┴──────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │               Вид ЧС               │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │       Случаи экзотических и        │

│Группа ЧС                        │     особо опасных инфекционных     │

│Эпизоотии                        │  заболеваний сельскохозяйственных  │

│Код 20700                        │             животных               │

│Динамика ЧС: динамичная          │                                    │

│Код Д                            │            Код ЧС 20701            │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬────────┬──────┬───────────┬───────────┬────────────┐

│                 │        │   Л  │     М     │     Р     │     Г      │

│Классификационный│   Код  ├──────┴───────────┴───────────┴────────────┤

│   признак ЧС    │ оценки │    Пороговые значения классификационных   │

│                 │        │                признаков ЧС               │

├─────────────────┼────────┼──────┬───────────┬───────────┬────────────┤

│Заболело         │    1   │   -  │     1     │От 2 до 10 │  Более 10  │

│животных         │        │      │           │           │            │

│(голов)          │        │      │           │           │            │

├─────────────────┼────────┼──────┼───────────┼───────────┼────────────┤

│Вынужденное      │    2   │   -  │     1     │От 2 до 10 │  Более 10  │

│уничтожение      │        │      │           │           │            │

│больных          │        │      │           │           │            │

│животных         │        │      │           │           │            │

│(голов)          │        │      │           │           │            │

├─────────────────┼────────┼──────┼───────────┼───────────┼────────────┤

│Введение         │    3   │   -  │   На 1    │ На 2-3    │  Более 3   │

│карантина        │        │      │ хозяйство │ хозяйства │  хозяйств  │

└─────────────────┴────────┴──────┴───────────┴───────────┴────────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │             Вид ЧС                 │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │        Массовые заболевания        │

│Группа ЧС                        │   сельскохозяйственных животных    │

│Эпизоотии                        │                                    │

│Код 20700                        │           Код ЧС 20702             │

│Динамика ЧС: динамичная          │                                    │

│Код Д                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬──────┬───┬────────────┬───────────┬────────────────┐

│                 │      │ Л │     М      │     Р     │         Г      │

│Классификационный│ Код  ├───┴────────────┴───────────┴────────────────┤

│    признак ЧС   │оценки│    Пороговые значения классификационных     │

│                 │      │                   признаков ЧС              │

├─────────────────┼──────┼───┬────────────┬───────────┬────────────────┤

│Заболело         │   1  │ - │До 10       │11-40      │Более 40        │

│животных         │      │   │(процентов  │(процентов │(процентов общей│

│                 │      │   │общей       │общей      │численности     │

│                 │      │   │численности │численности│стада) или всех │

│                 │      │   │стада)      │стада) или │животных более 4│

│                 │      │   │            │всех       │районов         │

│                 │      │   │            │животных   │                │

│                 │      │   │            │2-3 районов│                │

├─────────────────┼──────┼───┼────────────┼───────────┼────────────────┤

│Погибло животных │   2  │ - │До 10       │11-40      │Более 40        │

│(процентов       │      │   │(процентов  │(процентов │(процентов общей│

│общей численности│      │   │общей       │общей      │численности     │

│стада)           │      │   │численности │численности│стада) или всех │

│                 │      │   │стада)      │стада) или │животных более 4│

│                 │      │   │            │всех       │районов         │

│                 │      │   │            │животных   │                │

│                 │      │   │            │2-3 районов│                │

├─────────────────┼──────┼───┼────────────┼───────────┼────────────────┤

│Введение         │   3  │ - │На 1        │На 2 и     │На несколько    │

│карантина        │      │   │хозяйство   │более      │хозяйств в 2 и  │

│                 │      │   │            │хозяйств   │более районах   │

│                 │      │   │            │в районе   │                │

└─────────────────┴──────┴───┴────────────┴───────────┴────────────────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │               Вид ЧС              │

│ЧС природного характера           │                                   │

│Код 20000                         │         Массовые отравления       │

│Группа ЧС                         │    сельскохозяйственных животных  │

│Массовые отравления               │                                   │

│сельскохозяйственных животных     │             Код ЧС 20801          │

│Код 20800                         │                                   │

│Динамика ЧС: динамичная           │                                   │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬──────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────┐

│                 │      │     Л     │    М     │     Р     │     Г    │

│Классификационный│ Код  ├───────────┴──────────┴───────────┴──────────┤

│    признак ЧС   │оценки│    Пороговые значения классификационных     │

│                 │      │                признаков ЧС                 │

├─────────────────┼──────┼───────────┬──────────┬───────────┬──────────┤

│Заболело         │   1  │  100-300  │ 300-500  │ 500-1000  │Более 1000│

│животных (голов) │      │           │          │           │          │

├─────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤

│Погибло животных │   2  │   50-100  │ 100-300  │ 300-500   │Более 500 │

│(голов)          │      │           │          │           │          │

└─────────────────┴──────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │               Вид ЧС               │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │         Массовая гибель диких      │

│Группа ЧС                        │              животных              │

│Массовая гибель диких животных   │                                    │

│Код 20900                        │             Код ЧС 20901           │

│Динамика ЧС: динамичная          │                                    │

│Код Д                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌─────────────────┬──────┬────┬───────────────┬────────────────┬───────┐

│                 │      │  Л │       М       │       Р        │   Г   │

│Классификационный│ Код  ├────┴───────────────┴────────────────┴───────┤

│    признак ЧС   │оценки│     Пороговые значения классификационных    │

│                 │      │                признаков ЧС                 │

├─────────────────┼──────┼───┬───────────────┬─────────────────┬───────┤

│Инфекционные     │   1  │ - │30-40%         │20-30%           │   -   │

│заболевания - с  │      │   │численности    │численности      │       │

│момента          │      │   │животных,      │животных,        │       │

│обнаружения      │      │   │которые обитают│которые обитают  │       │

│погибло животных │      │   │на территории  │на территории    │       │

│одного вида      │      │   │района         │области          │       │

├─────────────────┼──────┼───┼───────────────┼─────────────────┼───────┤

│Стихийное        │   2  │ - │40-50%         │30-40%           │   -   │

│бедствие         │      │   │численности    │численности      │       │

│(глубокий снег,  │      │   │животных,      │животных,        │       │

│сильный мороз    │      │   │которые обитают│которые обитают  │       │

│или иное) -      │      │   │на территории  │на территории    │       │

│погибло животных │      │   │района         │области          │       │

│с момента        │      │   │               │                 │       │

│возникновения    │      │   │               │                 │       │

│стихии           │      │   │               │                 │       │

├─────────────────┼──────┼───┼───────────────┼─────────────────┼───────┤

│Введение         │   3  │ - │На территории  │На территории    │   -   │

│карантина при    │      │   │лесничества    │более двух       │       │

│инфекционных     │      │   │               │гослесхозов или  │       │

│заболеваниях     │      │   │               │административного│       │

│                 │      │   │               │района           │       │

└─────────────────┴──────┴───┴───────────────┴─────────────────┴───────┘

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                          │              Вид ЧС               │

│ЧС природного характера           │                                   │

│Код 20000                         │            Панфитотия             │

│Группа ЧС                         │                                   │

│Поражение сельскохозяйственных    │           Код ЧС 21001            │

│растений и лесных массивов        │                                   │

│болезнями и вредителями           │                                   │

│Код 21000                         │                                   │

│Динамика ЧС: динамичная           │                                   │

│Код Д                             │                                   │

└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────┬───────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┐

│                       │       │    Л    │    М   │    Р    │    Г    │

│    Классификационный  │  Код  ├─────────┴────────┴─────────┴─────────┤

│       признак ЧС      │оценки │ Пороговые значения классификационных │

│                       │       │            признаков ЧС              │

├───────────────────────┼───────┼─────────┬────────┬─────────┬─────────┤

│Массовое, охватывающее │       │         │        │         │         │

│всю республику,        │       │         │        │         │         │

│инфекционное           │       │         │        │         │         │

│заболевание растений в │       │         │        │         │         │

│зоне распространения   │       │         │        │         │         │

│болезни:               │       │         │        │         │         │

│опасная болезнь,       │   1   │    -    │  Факт  │   Факт  │   -     │

│при поражении от 25 до │       │         │        │         │         │

│50% общего количества  │       │         │        │         │         │

│растений в зоне        │       │         │        │         │         │

│распространения        │       │         │        │         │         │

│заболевания            │       │         │        │         │         │

├───────────────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│особо опасная болезнь, │   2   │    -    │  Факт  │   Факт  │  Факт   │

│при поражении от 10 до │       │         │        │         │         │

│25% общего количества  │       │         │        │         │         │

│растений в зоне        │       │         │        │         │         │

│распространения        │       │         │        │         │         │

│заболевания            │       │         │        │         │         │

└───────────────────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │              Вид ЧС                │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │     Прогрессирующая эпифитотия     │

│Группа ЧС                        │                                    │

│Поражение сельскохозяйственных   │           Код ЧС 21002             │

│растений и лесных массивов       │                                    │

│болезнями и вредителями          │                                    │

│Код 21000                        │                                    │

│Динамика ЧС: динамичная          │                                    │

│Код Д                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┬──────┬────────┬────────┬───────┬───────┐

│                             │      │    Л   │   М    │   Р   │   Г   │

│Классификационный признак ЧС │ Код  ├────────┴────────┴───────┴───────┤

│                             │оценки│       Пороговые значения        │

│                             │      │ классификационных признаков ЧС  │

├─────────────────────────────┼──────┼────────┬────────┬───────┬───────┤

│Массовое инфекционное        │      │        │        │       │       │

│заболевание растений, при    │      │        │        │       │       │

│котором поражено более 50%   │      │        │        │       │       │

│их поверхности:              │      │        │        │       │       │

│опасная болезнь, при         │  1   │    -   │  1-5   │ 5-500 │ Более │

│поражении от 25 до 50%       │      │        │        │       │  500  │

│общего количества растений   │      │        │        │       │       │

│в зоне распространения       │      │        │        │       │       │

│заболевания на площади,      │      │        │        │       │       │

│тыс.га                       │      │        │        │       │       │

├─────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼───────┤

│особо опасная болезнь, при   │  2   │    -   │0,5-2,5 │2,5-50 │ Более │

│поражении от 10 до 25%       │      │        │        │       │  50   │

│общего количества растений в │      │        │        │       │       │

│зоне распространения         │      │        │        │       │       │

│заболевания на площади,      │      │        │        │       │       │

│тыс.га                       │      │        │        │       │       │

└─────────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴───────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │             Вид ЧС                 │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │  Заболевания сельскохозяйственных  │

│Группа ЧС                        │       растений невыявленной        │

│Поражение сельскохозяйственных   │             этиологии              │

│растений и лесных массивов       │                                    │

│болезнями и вредителями          │           Код ЧС 21003             │

│Код 21000                        │                                    │

│Динамика ЧС: динамичная          │                                    │

│Код Д                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌───────────────────┬──────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┐

│                   │      │     Л    │     М    │     Р     │    Г    │

│ Классификационный │ Код  ├──────────┴──────────┴───────────┴─────────┤

│     признак ЧС    │оценки│   Пороговые значения классификационных    │

│                   │      │              признаков ЧС                 │

├───────────────────┼──────┼──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤

│Обнаружение        │   1  │     -    │  Факт    │Факт       │-        │

│заболевания        │      │          │          │(при под-  │         │

│неустановленного   │      │          │          │тверждении)│         │

│происхождения      │      │          │          │           │         │

└───────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │             Вид ЧС                 │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │      Массовое распространение      │

│Группа ЧС                        │         вредных растений           │

│Поражение сельскохозяйственных   │                                    │

│растений и лесных массивов       │           Код ЧС 21004             │

│болезнями и вредителями          │                                    │

│Код 21000                        │                                    │

│Динамика ЧС: динамичная          │                                    │

│Код Д                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌───────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┐

│                   │        │    Л    │    М    │     Р    │    Г     │

│ Классификационный │  Код   ├─────────┴─────────┴──────────┴──────────┤

│    признак ЧС     │ оценки │   Пороговые значения классификационных  │

│                   │        │              признаков ЧС               │

├───────────────────┼────────┼─────────┬─────────┬──────────┬──────────┤

│Массовое           │        │         │         │          │          │

│инфекционное       │        │         │         │          │          │

│заболевание        │        │         │         │          │          │

│растений, при      │        │         │         │          │          │

│котором поражено   │        │         │         │          │          │

│более 50% их       │        │         │         │          │          │

│поверхности:       │        │         │         │          │          │

│опасная болезнь,   │   1    │   -     │   1-5   │   5-500  │  Более   │

│при поражении от   │        │         │         │          │   500    │

│25 до 50% общего   │        │         │         │          │          │

│количества         │        │         │         │          │          │

│растений в зоне    │        │         │         │          │          │

│распространения    │        │         │         │          │          │

│заболевания на     │        │         │         │          │          │

│площади, тыс.га    │        │         │         │          │          │

├───────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│особо опасная      │   2    │   -     │ 0,5-2,5 │  2,5-50  │ Более 50 │

│болезнь, при       │        │         │         │          │          │

│поражении от 10 до │        │         │         │          │          │

│25% общего         │        │         │         │          │          │

│количества         │        │         │         │          │          │

│растений в зоне    │        │         │         │          │          │

│распространения    │        │         │         │          │          │

│заболевания на     │        │         │         │          │          │

│площади, тыс.га    │        │         │         │          │          │

└───────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Класс ЧС                         │              Вид ЧС                │

│ЧС природного характера          │                                    │

│Код 20000                        │          Заражение лесов           │

│Группа ЧС                        │     вредителями и болезнями        │

│Поражение сельскохозяйственных   │                                    │

│растений и лесных массивов       │           Код ЧС 21005             │

│болезнями и вредителями          │                                    │

│Код 21000                        │                                    │

│Динамика ЧС: динамичная          │                                    │

│Код Д                            │                                    │

└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┐

│                    │        │    Л    │    М    │    Р    │     Г    │

│  Классификационный │  Код   ├─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤

│      признак ЧС    │ оценки │          Пороговые значения            │

│                    │        │    классификационных признаков ЧС      │

├────────────────────┼────────┼─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤

│Массовое заражение  │        │         │         │         │          │

│лесов вредителями и │        │         │         │         │          │

│болезнями, при      │        │         │         │         │          │

│котором поражено    │        │         │         │         │          │

│более 50% их        │        │         │         │         │          │

│поверхности         │        │         │         │         │          │

├────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│Массовое заражение  │    1   │    -    │   1-5   │   5-500 │Более 500 │

│лесов вредителями   │        │         │         │         │          │

│на площади, тыс.га  │        │         │         │         │          │

├────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│Массовое заражение  │    2   │    -    │ 0,5-2,5 │ 2,5-50  │ Более 50 │

│опасной болезнью,   │        │         │         │         │          │

│при поражении от 10 │        │         │         │         │          │

│до 25% общего       │        │         │         │         │          │

│количества растений │        │         │         │         │          │

│в зоне              │        │         │         │         │          │

│распространения     │        │         │         │         │          │

│заболевания на      │        │         │         │         │          │

│площади, тыс.га     │        │         │         │         │          │

└────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

*                                                                         &

Приложение 2

к Инструкции

о классификации

чрезвычайных ситуаций

природного и

техногенного характера

Общие признаки отнесения ЧС к соответствующему уровню по

критерию размера причиненных или ожидаемых экономических убытков

┌──────────┬──────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│Постра-   │              │           │      Пороговое значение для уровня ЧС          │

│давшее на-│   Критерии   │  Единица  ├──────────┬───────────┬────────────┬────────────┤

│правление │              │ измерения │локального│  местного │региональ-  │государст-  │

│(область) │              │           │          │           │ного        │венного     │

├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│Сельское  │Изъятие земель│Гектар     │До 50     │От 50 от   │От 1000 до  │Более 20000 │

│хозяйство │из сельскохо- │           │          │1000       │20000       │            │

│          │зяйственного  │           │          │           │            │            │

│          │оборота       │           │          │           │            │            │

│          ├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│          │Уменьшение    │Процент    │До 15     │До 10      │До 7        │Превышение  │

│          │общей         │общей      │          │           │            │региональ-  │

│          │численности   │численнос- │          │           │            │ного уровня │

│          │животных или  │ти стада на│          │           │            │            │

│          │птицы (рыбы)  │соответ-   │          │           │            │            │

│          │в результате  │ствующем   │          │           │            │            │

│          │их массовой   │уровне     │          │           │            │            │

│          │гибели        │           │          │           │            │            │

│          ├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│          │Гибель посевов│Процент    │До 20     │До 15      │До 10       │Превышение  │

│          │сельскохо-    │общей      │          │           │            │региональ-  │

│          │зяйственных   │площади    │          │           │            │ного уровня │

│          │культур       │посевов на │          │           │            │            │

│          │              │соответ-   │          │           │            │            │

│          │              │ствующем   │          │           │            │            │

│          │              │уровне     │          │           │            │            │

│          ├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│          │Экономические │Базовых    │Не более  │Свыше      │Свыше 5000, │Свыше 0,5   │

│          │убытки        │величин    │1000      │1000, но   │но не более │миллиона    │

│          │              │           │          │не более   │0,5 миллиона│            │

│          │              │           │          │5000 тысяч │            │            │

├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│Лесное    │Исключение    │Гектар     │До 1000   │От 1       │От 10       │Превышение  │

│хозяйство │лесных делянок│           │          │до 10 тыс. │до 50 тыс.  │региональ-  │

│          │из лесохозяй- │           │          │           │            │ного уровня │

│          │ственного     │           │          │           │            │            │

│          │оборота (одной│           │          │           │            │            │

│          │или           │           │          │           │            │            │

│          │нескольких)   │           │          │           │            │            │

│          ├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│          │Происшедшие   │Процент    │До 15     │До 12      │До 8        │Превышение  │

│          │(ожидаемые)   │общей      │          │           │            │региональ-  │

│          │убытки        │стоимости  │          │           │            │ного уровня │

│          │              │древесины  │          │           │            │            │

│          │              │на соответ-│          │           │            │            │

│          │              │ствующем   │          │           │            │            │

│          │              │уровне     │          │           │            │            │

├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│Рекреаци- │Значение      │           │Объект    │Объект     │Объект      │Объект госу-│

│онные, за-│объекта       │           │местного  │областного │областного  │дарственного│

│поведные  │              │           │значения  │значения   │или межоб-  │или междуна-│

│террито-  │              │           │          │           │ластного    │родного     │

│рии.      │              │           │          │           │значения    │значения    │

│Объекты   ├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│особого   │Площадь       │Процент    │          │До 10      │Менее 10    │            │

│природо-  │повреждения   │общей      │          │           │            │            │

│охранного │              │площади на │          │           │            │            │

│значения  │              │соответ-   │          │           │            │            │

│          │              │ствующем   │          │           │            │            │

│          │              │уровне     │          │           │            │            │

│          ├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│          │Депопуляция   │Процент    │          │           │До 40       │Превышение  │

│          │растительного │депопуляции│          │           │            │региональ-  │

│          │мира          │           │          │           │            │ного уровня │

│          ├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│          │Экономические │Базовых    │Не более  │Свыше      │Свыше 5000, │Свыше 0,5   │

│          │убытки        │величин    │1000      │1000, но   │но не более │миллиона    │

│          │              │           │          │не более   │0,5 миллиона│            │

│          │              │           │          │5000 тысяч │            │            │

├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│Водоемы   │Значение      │           │Объект    │Объект     │Объект      │Объект      │

│          │поверхностного│           │местного  │областного │областного  │государ-    │

│          │или подземного│           │значения  │значения   │или межоб-  │ственного   │

│          │водного       │           │          │           │ластного    │или между-  │

│          │объекта       │           │          │           │значения    │народного   │

│          │              │           │          │           │            │значения    │

│          ├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│          │Объем         │Процент    │До 15     │До 10      │До 7        │Превышение  │

│          │загрязнения   │загрязнения│          │           │            │региональ-  │

│          │              │водного    │          │           │            │ного уровня │

│          │              │объема (в  │          │           │            │            │

│          │              │замкнутых  │          │           │            │            │

│          │              │водоемах)  │          │           │            │            │

│          │              │или площади│          │           │            │            │

│          │              │водной     │          │           │            │            │

│          │              │поверхности│          │           │            │            │

│          │              │на соот-   │          │           │            │            │

│          │              │ветствующем│          │           │            │            │

│          │              │уровне     │          │           │            │            │

│          ├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│          │Экономические │Базовых    │Не более  │Свыше      │Свыше 5000, │Свыше 0,5   │

│          │убытки        │величин    │1000      │1000, но   │но не более │миллиона    │

│          │              │           │          │не более   │0,5 миллиона│            │

│          │              │           │          │5000 тысяч │            │            │

├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│Материаль-│Общий объем   │Процент    │До 10     │От 10 до 20│От 20 до 50 │Превышение  │

│ные       │уничтоженных  │общего     │          │           │            │региональ-  │

│объекты - │(ожидаемое    │объема     │          │           │            │ного уровня │

│объекты   │уничтожение)  │основных   │          │           │            │            │

│инфра-    │основных      │фондов     │          │           │            │            │

│структуры,│фондов        │объектов и │          │           │            │            │

│промышлен-│              │сооружений,│          │           │            │            │

│ности,    │              │которые    │          │           │            │            │

│транс-    │              │пострадали │          │           │            │            │

│порта,    │              │вследствие │          │           │            │            │

│жилищно-  │              │чрезвычай- │          │           │            │            │

│коммуналь-│              │ной        │          │           │            │            │

│ного      │              │ситуации   │          │           │            │            │

│хозяйства ├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│          │Экономические │Базовых    │Не более  │Свыше      │Свыше 5000, │Свыше 0,5   │

│          │убытки        │величин    │1000      │1000, но   │но не более │миллиона    │

│          │              │           │          │не более   │0,5 миллиона│            │

│          │              │           │          │5000 тысяч │            │            │

├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│Население │Количество    │Человек    │До 10     │От 10 до 50│От 50 до 500│Превышение  │

│(персонал │пострадавших  │           │          │           │            │региональ-  │

│объектов  │(погибших,    │           │          │           │            │ного уровня │

│хозяйство-│постоянно     │           │          │           │            │            │

│вания,    │или временно  │           │          │           │            │            │

│жители    │нетрудоспособ-│           │          │           │            │            │

│населенных│ных)          │           │          │           │            │            │

│пунктов,  ├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│пассажиры │Значительное  │Человек    │До 100    │От 100 до  │От 300 до   │Превышение  │

│и персонал│ухудшение     │           │          │300        │500         │региональ-  │

│транспорт-│условий       │           │          │           │            │ного уровня │

│ных       │проживания    │           │          │           │            │            │

│средств   │на продолжи-  │           │          │           │            │            │

│и др.)    │тельное время │           │          │           │            │            │

│          │(более 3      │           │          │           │            │            │

│          │суток)        │           │          │           │            │            │

│          ├──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┤

│          │Размер компен-│Базовых    │Не более  │Свыше      │Свыше 5000, │Свыше 0,5   │

│          │сационных     │величин    │1000      │1000, но   │но не более │миллиона    │

│          │выплат        │           │          │не более   │0,5 миллиона│            │

│          │              │           │          │5000 тысяч │            │            │

└──────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┘