Документ предоставлен КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 29 января 2014 г. N 8/28310

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 декабря 2013 г. N 132

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ "ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ, ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОМЕЩЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ", ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМАТИВА "ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ, ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОМЕЩЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2002 Г. N 159 И ОТ 22 НОЯБРЯ 2006 Г. N 151

(в ред. постановления Минздрава от 15.04.2016 N 57)

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. N 1446 "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 360", Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Санитарные нормы и правила "Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий";

Гигиенический норматив "Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий".

2. Признать утратившими силу:

постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. N 159 "Об утверждении Санитарных правил и норм 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий";

постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. N 151 "Об утверждении Санитарных правил и норм 2.2.4.13-29-2006 "Допустимые уровни импульсной локальной вибрации".

3. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.

| Министр | В.И.Жарко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

26.12.2013 N 132

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

"ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ, ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОМЕЩЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"

(в ред. постановления Минздрава от 15.04.2016 N 57)

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий.

2. Настоящие Санитарные нормы и правила не распространяются на вибрацию, создаваемую:

подвижным составом железнодорожного транспорта, метрополитена и трамваев;

видеодисплейными терминалами, электронно-вычислительными машинами и персональными электронно-вычислительными машинами.

3. Для целей настоящих Санитарных норм и правил используются следующие термины и их определения:

вибрация - механические колебания и волны в твердых телах;

доминирующее направление действия вибрации - направление, по которому абсолютные значения виброускорения на 30% и более выше абсолютных значений виброускорения по каждому из двух других направлений;

(абзац введен постановлением Минздрава от 15.04.2016 N 57)

допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий - уровень параметра вибрации, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию;

корректированный по частоте уровень параметра вибрации - одночисловая характеристика вибрации, непосредственно измеряемая с применением виброметров с корректирующими фильтрами или определяемая как результат энергетического суммирования уровней вибрации в октавных (третьоктавных) полосах с учетом октавных (третьоктавных) весовых коэффициентов (поправок) по формуле

где  - корректированный по частоте уровень параметра вибрации, дБ;

- октавные (третьоктавные) уровни параметра вибрации, дБ;

- октавные (третьоктавные) весовые коэффициенты (поправки), дБ;

i - порядковый номер октавной (третьоктавной) полосы;

n - число октавных (третьоктавных) полос.

Значения октавных и третьоктавных весовых коэффициентов (поправок) для частотных коррекций локальной и общей вибрации принимаются согласно таблицам 1 и 2 Гигиенического норматива "Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий", утвержденного настоящим постановлением (далее - Гигиенический норматив);

логарифмические уровни виброскорости в i-ой октавной или третьоктавной полосе - уровни, непосредственно измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или определяемые по формуле

где  - логарифмические уровни виброскорости, дБ;

- средние квадратические значения виброскорости в октавных или третьоктавных полосах частот, м/с;

- исходное значение виброскорости;

логарифмические уровни виброускорения в i-ой октавной или третьоктавной полосе - уровни, непосредственно измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или определяемые по формуле

где  - логарифмические уровни виброускорения, дБ;

- средние квадратические значения виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот, м/кв.с;

- исходное значение виброускорения;

Соотношение между логарифмическими уровнями виброскорости (виброускорения) и их абсолютными значениями определяются согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам;

полная транспортная вибрация (общая и локальная) - одночисловая характеристика вибрации, определяемая как результат среднеквадратичного суммирования эквивалентных по энергии корректированных по частоте уровней виброускорения с учетом весовых коэффициентов направления, действующих одновременно по трем ортогональным осям, определяемая по формуле:

для общей вибрации:

для локальной вибрации:

где LwэквTo(x) - эквивалентный корректированный уровень виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль оси x;

LwэквTo(y) - эквивалентный корректированный уровень виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль оси y;

LwэквTo(z) - эквивалентный корректированный уровень виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль оси z;

(позиция введена постановлением Минздрава от 15.04.2016 N 57)

локальная вибрация - вибрация, передающаяся через руки человека, воздействующая на ноги сидящего человека или предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями;

общая вибрация - вибрация, передающаяся через опорные поверхности на тело стоящего или сидящего человека;

октавная полоса частот - полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно 2;

предельно допустимый уровень вибрации - уровень параметра вибрации, при котором ежедневная (кроме выходных дней) работа, но не более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа, не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;

производственная вибрация - вибрация, воздействующая на работника при осуществлении трудовой деятельности;

среднегеометрическая частота - квадратный корень из произведения граничных частот полосы;

третьоктавная полоса частот - полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно ;

фоновая вибрация - вибрация, регистрируемая в точке измерения и не связанная с исследуемым источником;

эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации - это корректированный уровень параметра постоянной вибрации, которая имеет такое же среднее квадратическое корректированное значение параметра, что и данная непостоянная вибрация в течение определенного интервала времени (времени наблюдения).

Эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации измеряется с применением интегрирующих виброметров или рассчитывается на основании эквивалентных уровней, измеренных в октавных (третьоктавных) полосах частот по формуле

где  - эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации, дБ;

- октавные (третьоктавные) эквивалентные уровни параметра вибрации, дБ;

- октавные (третьоктавные) весовые коэффициенты (поправки), дБ;

i - порядковый номер октавной (третьоктавной) полосы;

n - число октавных (третьоктавных) полос;

эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации за время оценки - это корректированный уровень параметра вибрации с учетом времени воздействия вибрации в течение рабочей смены, определяемый по формуле

где  - эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра непостоянной вибрации за время оценки (восьмичасовая рабочая смена);

- эквивалентный по энергии корректированный по частоте уровень параметра вибрации за время , дБ;

- время воздействия вибрации с уровнем , ч;

n - общее число интервалов действия вибрации за рабочую смену;

- суммарное время воздействия (оценки) вибрации за восьмичасовую рабочую смену.

4. Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

5. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

6. За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИБРАЦИИ

7. По направлению действия вибрацию следует подразделять на:

общую вибрацию, действующую вдоль осей ортогональной системы координат Хо, Уо, Zо, где Хо (от спины к груди) и Уо (от правого плеча к левому) - горизонтальные оси, направленные параллельно опорным поверхностям; Zо - вертикальная ось, перпендикулярная опорным поверхностям тела в местах его контакта с сиденьем, полом;

локальную вибрацию, действующую вдоль осей ортогональной системы координат Хл, Ул, Zл, где ось Хл совпадает или параллельна оси места охвата источника вибрации (рукоятки, рулевого колеса, рычага управления, удерживаемого в руках обрабатываемого изделия), ось Zл совпадает с местом направления подачи или приложения силы нажатия, а ось Ул перпендикулярна первым двум направлениям.

8. Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на:

общую вибрацию 1 категории - транспортная вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными приспособлениями, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их строительстве). К источникам транспортной вибрации относятся: тракторы сельскохозяйственные и промышленные, самоходные сельскохозяйственные машины (в том числе комбайны); грузовые автомобили (в том числе тягачи, скреперы, грейдеры, катки и другое); снегоочистители, самоходный горно-шахтный рельсовый транспорт, землеройное, подъемное и другое подвижное погрузочно-разгрузочное оборудование;

общую вибрацию 2 категории - транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. К источникам транспортно-технологической вибрации относятся: экскаваторы (в том числе роторные), краны промышленные и строительные, машины для загрузки (завалочные) мартеновских печей в металлургическом производстве; горные комбайны, шахтные погрузочные машины, самоходные бурильные каретки; путевые машины, бетоноукладчики, напольный производственный транспорт, легковые автомобили и автобусы и другое;

общую вибрацию 3 категории - технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации. К источникам технологической вибрации относятся: станки металло- и деревообрабатывающие, кузнечно-прессовое оборудование, литейные машины, электрические машины, стационарные электрические установки, насосные агрегаты и вентиляторы, оборудование для бурения скважин, буровые станки, машины для животноводства, очистки и сортировки зерна (в том числе сушилки), оборудование промышленности стройматериалов (кроме бетоноукладчиков), установки химической и нефтехимической промышленности и другое.

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие типы:

тип "а" - на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий;

тип "б" - на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию;

тип "в" - на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников интеллектуального труда;

общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (линии метрополитена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, железнодорожный транспорт) и автомобильного транспорта; промышленных предприятий и передвижных промышленных установок (при эксплуатации гидравлических и механических прессов, строгальных, вырубных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, дробилок, строительных машин и другое);

общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и общественных зданий от внутренних источников: инженерно-технического оборудования зданий и бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, холодильники, стиральные машины и другое), оборудования торговых организаций и предприятий коммунально-бытового обслуживания, котельных и других.

9. Локальная вибрация в зависимости от источника возникновения подразделяется на передающуюся от:

ручных машин с двигателем или ручного механизированного инструмента;

органов управления автомобилей, автобусов и троллейбусов;

органов управления машин и оборудования;

ручных инструментов без двигателей и обрабатываемых деталей.

10. По характеру спектра вибрация подразделяется на:

узкополосную вибрацию, для которой уровень контролируемого параметра в одной третьоктавной полосе частот более чем на 15 дБ превышает уровень в соседних третьоктавных полосах;

широкополосную вибрацию с непрерывным спектром шириной более одной октавы.

11. По частотному составу вибрация подразделяется на:

низкочастотную вибрацию (с преобладанием максимальных уровней в октавных полосах частот 1 - 4 Гц - для общей вибрации, 8 - 16 Гц - для локальной вибрации);

среднечастотную вибрацию (8 - 16 Гц - для общей вибрации, 31,5 - 63 Гц - для локальной вибрации);

высокочастотную вибрацию (31,5 - 63 Гц - для общей вибрации, 125 - 1000 Гц - для локальной вибрации).

12. По временным характеристикам вибрация подразделяется на:

постоянную вибрацию, для которой величина нормируемых параметров изменяется не более чем в 2 раза (6 дБ) за время наблюдения при измерении с постоянной времени 1 с;

непостоянную вибрацию, для которой величина нормируемых параметров изменяется более чем в 2 раза (6 дБ) за время наблюдения при измерении с постоянной времени 1 с, в том числе:

колеблющуюся во времени вибрацию, для которой величина нормируемых параметров непрерывно изменяется во времени;

прерывистую вибрацию, когда контакт человека с вибрацией прерывается, причем длительность интервалов, в течение которых имеет место контакт, составляет более 1 с;

импульсную вибрацию, состоящую из одного или нескольких вибрационных воздействий (например, ударов), каждый длительностью менее 1 с при частоте их следования менее 5,6 Гц.

ГЛАВА 3

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ, ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОМЕЩЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

13. Гигиеническая оценка постоянной и непостоянной вибрации, воздействующей на человека, должна производиться следующими методами:

частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра;

интегральной оценкой по частоте нормируемого параметра;

интегральной оценкой с учетом времени вибрационного воздействия по эквивалентному по энергии корректированному по частоте уровню нормируемого параметра.

14. Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается:

для общей производственной вибрации - в октавных (широкополосная вибрация) или третьоктавных (узкополосная вибрация) полосах со среднегеометрическими частотами 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц;

для локальной производственной вибрации - в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц;

для общей вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных зданий - в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.

15. Нормируемыми параметрами постоянной производственной вибрации являются:

средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни;

корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни.

Нормируемыми параметрами непостоянной производственной вибрации являются эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни.

15-1. Для оценки воздействия общей вибрации 1 категории - транспортной и локальной вибрации на рабочих местах водителей, испытывающих воздействие общей вибрации 1 категории - транспортной, в случае, когда отсутствует доминирующее направление действия вибрации, нормируемыми параметрами являются предельно допустимые значения виброускорения полной транспортной вибрации (общей и локальной).

(п. 15-1 введен постановлением Минздрава от 15.04.2016 N 57)

16. Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий являются средние квадратические значения виброускорения и виброскорости и корректированные по частоте значения виброускорения и (или) их логарифмические уровни.

17. Измерения параметров вибрации производят:

общей производственной вибрации - в соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) "Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие требования", введенного в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. N 8 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации", и ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) "Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах", введенного в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 мая 2009 г. N 23 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации";

локальной вибрации - в соответствии с ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования" и ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) "Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах", введенных в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. N 8 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации";

вибрации в жилых и общественных зданиях - в соответствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) "Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие требования".

18. Средства измерений должны соответствовать ГОСТ ИСО 8041-2006 "Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений", введенного в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. N 8 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации".

19. Предельно допустимые значения нормируемых параметров локальной производственной вибрации при длительности вибрационного воздействия 480 минут (8 часов) устанавливаются согласно таблице 3 Гигиенического норматива.

20. Предельно допустимые значения нормируемых параметров общей производственной вибрации на рабочих местах при длительности вибрационного воздействия 480 минут (8 часов) устанавливаются согласно таблицам 4 - 9 Гигиенического норматива.

20-1. Предельно допустимые значения виброускорения полной транспортной вибрации (общей и локальной) устанавливаются согласно таблице 4-1 Гигиенического норматива.

(п. 20-1 введен постановлением Минздрава от 15.04.2016 N 57)

21. Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями, превышающими приведенные в таблицах 2 - 9 Гигиенического норматива значения более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке или в какой-либо октавной полосе частот, не допускается.

22. Нормируемыми параметрами импульсной локальной вибрации являются пиковый уровень виброускорения и соответствующее ему допустимое количество вибрационных импульсов за рабочую смену и 1 час работы. Допустимое количество вибрационных импульсов в зависимости от пиковых уровней виброускорения устанавливается согласно таблице 10 Гигиенического норматива.

23. Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных зданий устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиенического норматива.

Приложение 1

к Санитарным нормам и правилам

"Требования к производственной

вибрации, вибрации в жилых помещениях,

помещениях административных

и общественных зданий"

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЛОГАРИФМИЧЕСКИМИ УРОВНЯМИ ВИБРОСКОРОСТИ И ЕЕ АБСОЛЮТНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ В М/С

┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Десятки,│                                                Единицы, дБ                                                  │

│   дБ   ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│        │    0     │    1     │     2    │     3    │    4     │     5    │    6     │    7     │     8    │     9    │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│   50   │        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│

│        │1,6 · 10  │1,8 · 10  │2,0 · 10  │2,2 · 10  │2,5 · 10  │2,8 · 10  │3,2 · 10  │3,5 · 10  │4,0 · 10  │4,5 · 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│   60   │        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -5│        -4│        -4│        -4│        -4│

│        │5,0 · 10  │5,6 · 10  │6,3 · 10  │7,1 · 10  │7,9 · 10  │8,9 · 10  │1,0 · 10  │1,1 · 10  │1,3 · 10  │1,4 · 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│   70   │        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│

│        │1,6 · 10  │1,8 · 10  │2,0 · 10  │2,2 · 10  │2,5 · 10  │2,8 · 10  │3,2 · 10  │3,5 · 10  │4,0 · 10  │4,5 · 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│   80   │        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -4│        -3│        -3│        -3│        -3│

│        │5,0 · 10  │5,6 · 10  │6,3 · 10  │7,1 · 10  │7,9 · 10  │8,9 · 10  │1,0 · 10  │1,1 · 10  │1,3 · 10  │1,4 · 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│   90   │        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│

│        │1,6 · 10  │1,8 · 10  │2,0 · 10  │2,2 · 10  │2,5 · 10  │2,8 · 10  │3,2 · 10  │3,5 · 10  │4,0 · 10  │4,5 · 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│  100   │        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -2│        -2│        -2│        -2│

│        │5,0 · 10  │5,6 · 10  │6,3 · 10  │7,1 · 10  │7,9 · 10  │8,9 · 10  │1,0 · 10  │1,1 · 10  │1,3 · 10  │1,4 · 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│  110   │        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│

│        │1,6 · 10  │1,8 · 10  │2,0 · 10  │2,2 · 10  │2,5 · 10  │2,8 · 10  │3,2 · 10  │3,5 · 10  │4,0 · 10  │4,5 · 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│  120   │        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -1│        -1│        -1│        -1│

│        │5,0 · 10  │5,6 · 10  │6,3 · 10  │7,1 · 10  │7,9 · 10  │8,9 · 10  │1,0 · 10  │1,1 · 10  │1,3 · 10  │1,4 · 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│  130   │        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│

│        │1,6 · 10  │1,8 · 10  │2,0 · 10  │2,2 · 10  │2,5 · 10  │2,8 · 10  │3,2 · 10  │3,5 · 10  │4,0 · 10  │4,5 · 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│  140   │        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│          │          │          │          │

│        │5,0 · 10  │5,6 · 10  │6,3 · 10  │7,1 · 10  │7,9 · 10  │8,9 · 10  │   1,0    │   1,1    │   1,3    │   1,4    │

└────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Приложение 2

к Санитарным нормам и правилам

"Требования к производственной

вибрации, вибрации в жилых помещениях,

помещениях административных

и общественных зданий"

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЛОГАРИФМИЧЕСКИМИ УРОВНЯМИ ВИБРОУСКОРЕНИЯ И ЕГО АБСОЛЮТНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ В М/КВ.С

┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Десятки,│                                                 Единицы, дБ                                                 │

│   дБ   ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤

│        │    0     │     1    │    2     │    3     │     4    │    5     │     6    │    7     │     8    │    9     │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│   20   │        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│        -3│

│        │3,0 · 10  │3,4 · 10  │3,8 · 10  │4,2 · 10  │4,8 · 10  │5,3 · 10  │6,0 · 10  │6,7 · 10  │7,6 · 10  │8,5 · 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│   30   │        -3│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│

│        │9,5 · 10  │1,1 · 10  │1,2 · 10  │1,3 · 10  │1,5 · 10  │1,7 · 10  │1,9 · 10  │2,1 · 10  │2,4 · 10  │2,7 · 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│   40   │        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│        -2│

│        │3,0 · 10  │3,4 · 10  │3,8 · 10  │4,2 · 10  │4,8 · 10  │5,3 · 10  │6,0 · 10  │6,7 · 10  │7,6 · 10  │8,5 · 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│   50   │        -2│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│

│        │9,5 · 10  │1,1 · 10  │1,2 · 10  │1,3 · 10  │1,5 · 10  │1,7 · 10  │1,9 · 10  │2,1 · 10  │2,4 · 10  │2,7 · 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│   60   │        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│        -1│

│        │3,0 · 10  │3,4 · 10  │3,8 · 10  │4,2 · 10  │4,8 · 10  │5,3 · 10  │6,0 · 10  │6,7 · 10  │7,6 · 10  │8,5 · 10  │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│   70   │        -1│          │          │          │          │          │          │          │          │          │

│        │9,5 · 10  │   1,1    │   1,2    │   1,3    │   1,5    │   1,7    │   1,9    │   2,1    │   2,4    │   2,7    │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│   80   │   3,0    │   3,4    │   3,8    │   4,2    │   4,8    │   5,3    │   6,0    │   6,7    │   7,6    │   8,5    │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│   90   │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │

│        │   9,5    │ 1,1 · 10 │ 1,2 · 10 │ 1,3 · 10 │ 1,5 · 10 │ 1,7 · 10 │ 1,9 · 10 │ 2,1 · 10 │ 2,4 · 10 │ 2,7 · 10 │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│  100   │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │

│        │ 3,0 · 10 │ 3,4 · 10 │ 3,8 · 10 │ 4,2 · 10 │ 4,8 · 10 │ 5,3 · 10 │ 6,0 · 10 │ 6,7 · 10 │ 7,6 · 10 │ 8,5 · 10 │

├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│  110   │          │         2│         2│         2│         2│         2│        2 │         2│         2│         2│

│        │ 9,5 · 10 │ 1,1 · 10 │ 1,2 · 10 │ 1,3 · 10 │ 1,5 · 10 │ 1,7 · 10 │  1,9·10  │ 2,1 · 10 │ 2,4  ·10 │ 2,7 · 10 │

└────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

26.12.2013 N 132

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ

"ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ, ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОМЕЩЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"

(в ред. постановления Минздрава от 15.04.2016 N 57)

Таблица 1

Значения октавных и третьоктавных весовых коэффициентов (поправок) Whi, LWhi для частотных коррекций локальной вибрации Wh

┌────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐

│  Номинальная частота, Гц   │         W           │       L   , дБ       │

│                            │          hi         │        Whi           │

├────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│            6,3             │        0,727        │         -2,8         │

│             8              │        0,873        │         -1,2         │

│             10             │        0,951        │         -0,4         │

│            12,5            │        0,958        │         -0,4         │

│             16             │        0,896        │         -1,0         │

│             20             │        0,782        │         -2,1         │

│             25             │        0,647        │         -3,8         │

│            31,5            │        0,519        │         -5,7         │

│             40             │        0,411        │         -7,7         │

│             50             │        0,324        │         -9,8         │

│             63             │        0,256        │        -11,8         │

│             80             │        0,202        │        -13,9         │

│            100             │        0,160        │        -15,9         │

│            125             │        0,127        │        -17,9         │

│            160             │        0,101        │        -19,9         │

│            200             │       0,0799        │        -21,9         │

│            250             │       0,0634        │        -24,0         │

│            315             │       0,0503        │        -26,0         │

│            400             │       0,0398        │        -28,0         │

│            500             │       0,0314        │        -30,1         │

│            630             │       0,0245        │        -32,2         │

│            800             │       0,0186        │        -34,6         │

│            1000            │       0,0135        │        -37,4         │

│            1250            │       0,00894       │        -41,0         │

└────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘

Таблица 2

Значения октавных и третьоктавных весовых коэффициентов (поправок) Wki, Wdi, LWki, LWdi для частотных коррекций общей вибрации Wk и Wd

┌─────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┐

│ Номинальная │     W        │   L   , дБ   │     W       │   L   , дБ    │

│ частота, Гц │      di      │    Wdi       │      ki     │    Wki        │

├─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤

│     0,8     │    0,991     │     -0,1     │    0,477    │     -6,4      │

│      1      │     1,01     │     0,1      │    0,483    │     -6,3      │

│    1,25     │     1,01     │     0,1      │    0,485    │     -6,3      │

│     1,6     │    0,971     │     -0,3     │    0,494    │     -6,1      │

│      2      │    0,891     │     -1,0     │    0,531    │     -5,5      │

│     2,5     │    0,773     │     -2,2     │    0,634    │     -4,0      │

│    3,15     │    0,640     │     -3,9     │    0,807    │     -1,9      │

│      4      │    0,514     │     -5,8     │    0,965    │     -0,3      │

│      5      │    0,408     │     -7,8     │    1,04     │      0,3      │

│     6,3     │    0,323     │     -9,8     │    1,05     │      0,5      │

│      8      │    0,2550    │    -11,9     │    1,04     │      0,3      │

│     10      │    0,202     │    -13,9     │    0,988    │     -0,1      │

│    12,5     │    0,160     │    -15,9     │    0,899    │     -0,9      │

│     16      │    0,127     │    -17,9     │    0,774    │     -2,2      │

│     20      │    0,100     │    -20,0     │    0,637    │     -3,9      │

│     25      │    0,0796    │    -22,0     │    0,510    │     -5,8      │

│    31,5     │    0,0630    │    -24,0     │    0,403    │     -7,9      │

│     40      │    0,0496    │    -26,1     │    0,316    │     -10,0     │

│     50      │    0,0387    │    -28,2     │    0,245    │     -12,2     │

│     63      │    0,0295    │    -30,6     │    0,186    │     -14,6     │

│     80      │    0,0213    │    -33,4     │    0,134    │     -17,5     │

└─────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┘

Примечание. При оценке общей вибрации в направлении Z применяют коррекцию Wk, при оценке общей вибрации в направлениях X и Y применяют коррекцию Wd.

Таблица 3

Предельно допустимые значения нормируемых параметров локальной производственной вибрации

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│                          │    Предельно допустимые значения по осям     │

│                          │                  Х , У , Z                   │

│                          │                   p   p   p                  │

│   Среднегеометрические   ├───────────────────────────┬──────────────────┤

│    частоты октавных      │      виброускорение       │  виброскорость   │

│        полос, Гц         ├────────────────────┬──────┼───────────┬──────┤

│                          │                    │      │        -2 │      │

│                          │       м/кв.с       │  дБ  │м/с · 10   │  дБ  │

├──────────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────┼──────┤

│            8             │        1,4         │  73  │    2,8    │ 115  │

│                          │                    │      │           │      │

│            16            │        1,4         │  73  │    1,4    │ 109  │

│                          │                    │      │           │      │

│           31,5           │        2,7         │  79  │    1,4    │ 109  │

│                          │                    │      │           │      │

│            63            │        5,4         │  85  │    1,4    │ 109  │

│                          │                    │      │           │      │

│           125            │        10,7        │  91  │    1,4    │ 109  │

│                          │                    │      │           │      │

│           250            │        21,3        │  97  │    1,4    │ 109  │

│                          │                    │      │           │      │

│           500            │        42,5        │ 103  │    1,4    │ 109  │

│                          │                    │      │           │      │

│           1000           │        85,0        │ 109  │    1,4    │ 109  │

├──────────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────┼──────┤

│    Корректированные и    │                    │      │           │      │

│      эквивалентные       │        2,0         │  76  │     -     │  -   │

│корректированные уровни и │                    │      │           │      │

│  их абсолютные значения  │                    │      │           │      │

└──────────────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────┴──────┘

--------------------------------

p - греческая буква "пи".

Примечание. Предельно допустимые значения нормируемых параметров локальной производственной вибрации установлены при длительности вибрационного воздействия 480 минут (8 часов).

Таблица 4

Предельно допустимые значения виброускорения общей вибрации 1 категории - транспортной

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│                     │   Предельно допустимые значения виброускорения    │

│                     ├──────────────────────────┬────────────────────────┤

│Среднегеометрические │          м/кв.с          │           дБ           │

│  частоты октавных   ├──────────────┬───────────┼───────────┬────────────┤

│      полос, Гц      │  1/3 октава  │1/1 октава │1/3 октава │ 1/1 октава │

│                     ├──────┬───────┼────┬──────┼───┬───────┼────┬───────┤

│                     │  Z   │ X, Y  │ Z  │ X, Y │ Z │ X, Y  │ Z  │ X, Y  │

│                     │   o  │  o  o │  o │  o  o│  o│  o  o │  o │  o  o │

├─────────────────────┼──────┼───────┼────┼──────┼───┼───────┼────┼───────┤

│         0,8         │ 0,71 │ 0,224 │    │      │67 │  57   │    │       │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│         1,0         │ 0,63 │ 0,224 │1,12│ 0,40 │66 │  57   │ 71 │  62   │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│        1,25         │ 0,56 │ 0,224 │    │      │65 │  57   │    │       │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│         1,6         │ 0,50 │ 0,224 │    │      │64 │  57   │    │       │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│         2,0         │ 0,45 │ 0,224 │0,80│ 0,40 │63 │  57   │ 68 │  62   │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│         2,5         │ 0,40 │ 0,280 │    │      │62 │  59   │    │       │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│        3,15         │0,355 │ 0,355 │    │      │61 │  61   │    │       │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│         4,0         │0,315 │ 0,450 │0,56│ 0,80 │60 │  63   │ 65 │  68   │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│         5,0         │0,315 │ 0,560 │    │      │60 │  65   │    │       │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│         6,3         │0,315 │ 0,710 │    │      │60 │  67   │    │       │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│         8,0         │0,315 │ 0,900 │0,56│ 1,60 │60 │  69   │ 65 │  74   │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│        10,0         │ 0,40 │ 1,12  │    │      │62 │  71   │    │       │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│        12,5         │ 0,50 │ 1,40  │    │      │64 │  73   │    │       │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│        16,0         │ 0,63 │ 1,80  │1,12│ 3,15 │66 │  75   │ 71 │  80   │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│        20,0         │ 0,80 │ 2,24  │    │      │68 │  77   │    │       │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│        25,0         │ 1,00 │ 2,80  │    │      │70 │  79   │    │       │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│        31,5         │ 1,25 │ 3,55  │2,24│ 6,30 │72 │  81   │ 77 │  86   │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│        40,0         │ 1,60 │ 4,50  │    │      │74 │  83   │    │       │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│        50,0         │ 2,00 │ 5,60  │    │      │76 │  85   │    │       │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│        63,0         │ 2,50 │ 7,10  │4,50│12,50 │78 │  87   │ 83 │  92   │

│                     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│        80,0         │ 3,15 │ 9,00  │    │      │80 │  89   │    │       │

├─────────────────────┼──────┼───────┼────┼──────┼───┼───────┼────┼───────┤

│ Корректированные и  │      │       │    │      │   │       │    │       │

│    эквивалентные    │      │       │    │      │   │       │    │       │

│  корректированные   │  -   │   -   │0,56│ 0,40 │ - │   -   │ 65 │  62   │

│     уровни и их     │      │       │    │      │   │       │    │       │

│ абсолютные значения │      │       │    │      │   │       │    │       │

└─────────────────────┴──────┴───────┴────┴──────┴───┴───────┴────┴───────┘

Таблица 4-1

Предельно допустимые значения виброускорения полной транспортной вибрации (общей и локальной)

(введены постановлением Минздрава от 15.04.2016 N 57)

| Полная транспортная вибрация на рабочих местах | Предельно допустимые значения виброускорения, дБ (при пороговом значении виброускорения 3x10-4, м/с2) |
| --- | --- |
| Общая | 70 |
| Локальная | 81 |

Таблица 5

Предельно допустимые значения виброскорости общей вибрации 1 категории - транспортной

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│                     │     Предельно допустимые значения виброскорости   │

│                     ├─────────────────────────┬─────────────────────────┤

│Среднегеометрические │               -2        │                         │

│  частоты октавных   │       м/с · 10          │             дБ          │

│      полос, Гц      ├─────────────┬───────────┼────────────┬────────────┤

│                     │ 1/3 октава  │1/1 октава │ 1/3 октава │ 1/1 октава │

│                     ├─────┬───────┼────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤

│                     │  Z  │ X , Y │ Z  │X , Y │  Z  │X , Y │  Z  │X , Y │

│                     │   o │  o   o│  o │ o   o│   o │ o   o│   o │ o   o│

├─────────────────────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│         0,8         │14,0 │  4,5  │    │      │ 129 │ 119  │     │      │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│         1,0         │10,0 │  3,5  │20,0│ 6,3  │ 126 │ 117  │ 132 │  122 │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│        1,25         │ 7,1 │  2,8  │    │      │ 123 │ 115  │     │      │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│         1,6         │ 5,0 │  2,2  │    │      │ 120 │ 113  │     │      │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│         2,0         │ 3,5 │  1,8  │7,1 │ 3,5  │ 117 │ 111  │ 123 │  117 │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│         2,5         │ 2,5 │  1,8  │    │      │ 114 │ 111  │     │      │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│        3,15         │ 1,8 │  1,8  │    │      │ 111 │ 111  │     │      │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│         4,0         │1,25 │  1,8  │2,5 │ 3,2  │ 108 │ 111  │ 114 │  116 │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│         5,0         │ 1,0 │  1,8  │    │      │ 106 │ 111  │     │      │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│         6,3         │ 0,8 │  1,8  │    │      │ 104 │ 111  │     │      │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│         8,0         │0,63 │  1,8  │1,3 │ 3,2  │ 102 │ 111  │ 108 │  116 │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│        10,0         │0,63 │  1,8  │    │      │ 102 │ 111  │     │      │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│        12,5         │0,63 │  1,8  │    │      │ 102 │ 111  │     │      │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│        16,0         │0,63 │  1,8  │1,1 │ 3,2  │ 102 │ 111  │ 107 │  116 │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│        20,0         │0,63 │  1,8  │    │      │ 102 │ 111  │     │      │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│        25,0         │0,63 │  1,8  │    │      │ 102 │ 111  │     │      │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│        31,5         │0,63 │  1,8  │1,1 │ 3,2  │ 102 │ 111  │ 107 │  116 │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│        40,0         │0,63 │  1,8  │    │      │ 102 │ 111  │     │      │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│        50,0         │0,63 │  1,8  │    │      │ 102 │ 111  │     │      │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│        63,0         │0,63 │  1,8  │1,1 │ 3,2  │ 102 │ 111  │ 107 │  116 │

│                     │     │       │    │      │     │      │     │      │

│        80,0         │0,63 │  1,8  │    │      │ 102 │ 111  │     │      │

└─────────────────────┴─────┴───────┴────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘

Таблица 6

Предельно допустимые значения нормируемых параметров общей вибрации 2 категории - транспортно-технологической

┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│                        │     Предельно допустимые значения по осям      │

│                        │                   Х , У , Z                    │

│                        │                    о   о   o                   │

│                        ├────────────────────────┬───────────────────────┤

│  Среднегеометрические  │     виброускорение     │     виброскорость     │

│   частоты октавных     ├───────────┬────────────┼──────────┬────────────┤

│       полос, Гц        │           │            │        -2│            │

│                        │  м/кв.с   │     дБ     │м/с · 10  │     дБ     │

│                        ├─────┬─────┼───────┬────┼────┬─────┼───────┬────┤

│                        │ 1/3 │ 1/1 │  1/3  │1/1 │1/3 │ 1/1 │  1/3  │1/1 │

│                        │ окт │ окт │  окт  │окт │окт │ окт │  окт  │окт │

├────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼─────┼───────┼────┤

│          1,6           │0,25 │     │  58   │    │2,50│     │  114  │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          2,0           │0,224│0,40 │  57   │ 62 │1,80│3,50 │  111  │117 │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          2,5           │0,20 │     │  56   │    │1,25│     │  108  │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          3,15          │0,18 │     │  55   │    │0,90│     │  105  │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          4,0           │0,16 │0,28 │  54   │ 59 │0,63│1,30 │  102  │108 │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          5,0           │0,16 │     │  54   │    │0,50│     │  100  │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          6,3           │0,16 │     │  54   │    │0,40│     │  98   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          8,0           │0,16 │0,28 │  54   │ 59 │0,32│0,63 │  96   │102 │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          10,0          │0,20 │     │  56   │    │0,32│     │  96   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          12,5          │0,25 │     │  58   │    │0,32│     │  96   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          16,0          │0,315│0,56 │  60   │ 65 │0,32│0,56 │  96   │101 │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          20,0          │0,40 │     │  62   │    │0,32│     │  96   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          25,0          │0,50 │     │  64   │    │0,32│     │  96   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          31,5          │0,63 │1,12 │  66   │ 71 │0,32│0,56 │  96   │101 │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          40,0          │0,80 │     │  68   │    │0,32│     │  96   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          50,0          │1,00 │     │  70   │    │0,32│     │  96   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          63,0          │1,25 │2,25 │  72   │ 77 │0,32│0,56 │  96   │101 │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          80,0          │1,60 │     │  74   │    │0,32│     │  96   │    │

├────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼─────┼───────┼────┤

│   Корректированные и   │  -  │0,28 │   -   │ 59 │ -  │  -  │   -   │ -  │

│     эквивалентные      │     │     │       │    │    │     │       │    │

│корректированные уровни │     │     │       │    │    │     │       │    │

│и их абсолютные значения│     │     │       │    │    │     │       │    │

└────────────────────────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴─────┴───────┴────┘

Таблица 7

Предельно допустимые значения нормируемых параметров общей вибрации 3 категории - технологической типа "а"

┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│                        │     Предельно допустимые значения по осям      │

│                        │                   Х , У , Z                    │

│                        │                    о   о   o                   │

│                        ├────────────────────────┬───────────────────────┤

│  Среднегеометрические  │     виброускорение     │     виброскорость     │

│   частоты октавных     ├───────────┬────────────┼──────────┬────────────┤

│       полос, Гц        │           │            │        -2│            │

│                        │  м/кв.с   │     дБ     │м/с · 10  │     дБ     │

│                        ├─────┬─────┼───────┬────┼────┬─────┼───────┬────┤

│                        │ 1/3 │ 1/1 │  1/3  │1/1 │1/3 │ 1/1 │  1/3  │1/1 │

│                        │ окт │ окт │  окт  │окт │окт │ окт │  окт  │окт │

├────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼─────┼───────┼────┤

│          1,6           │0,090│     │  49   │    │0,90│     │  105  │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          2,0           │0,080│0,14 │  48   │ 53 │0,63│1,30 │  102  │108 │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          2,5           │0,071│     │  47   │    │0,45│     │  99   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          3,15          │0,063│     │  46   │    │0,32│     │  96   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          4,0           │0,056│0,10 │  45   │ 50 │0,22│0,45 │  93   │ 99 │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          5,0           │0,056│     │  45   │    │0,18│     │  91   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          6,3           │0,056│     │  45   │    │0,14│     │  87   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          8,0           │0,056│0,10 │  45   │ 50 │0,11│0,22 │  87   │ 93 │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          10,0          │0,071│     │  47   │    │0,11│     │  87   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          12,5          │0,090│     │  49   │    │0,11│     │  87   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          16,0          │0,112│0,20 │  51   │ 56 │0,11│0,20 │  87   │ 92 │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          20,0          │0,140│     │  53   │    │0,11│     │  87   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          25,0          │0,180│     │  55   │    │0,11│     │  87   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          31,5          │0,224│0,40 │  57   │ 62 │0,11│0,20 │  87   │ 92 │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          40,0          │0,280│     │  59   │    │0,11│     │  87   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          50,0          │0,355│     │  61   │    │0,11│     │  87   │    │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          63,0          │0,450│0,80 │  63   │ 68 │0,11│0,20 │  87   │ 92 │

│                        │     │     │       │    │    │     │       │    │

│          80,0          │0,560│     │  65   │    │0,11│     │  87   │    │

├────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼────┼────┼─────┼───────┼────┤

│   Корректированные и   │  -  │0,10 │   -   │ 50 │ -  │  -  │   -   │ -  │

│     эквивалентные      │     │     │       │    │    │     │       │    │

│корректированные уровни │     │     │       │    │    │     │       │    │

│и их абсолютные значения│     │     │       │    │    │     │       │    │

└────────────────────────┴─────┴─────┴───────┴────┴────┴─────┴───────┴────┘

Таблица 8

Предельно допустимые значения нормируемых параметров общей вибрации 3 категории - технологической типа "б"

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│                          │    Предельно допустимые значения по осям     │

│                          │                  Х , У , Z                   │

│                          │                   о   о   o                  │

│                          ├──────────────────────┬───────────────────────┤

│   Среднегеометрические   │    виброускорение    │     виброскорость     │

│    частоты октавных      ├────────────┬─────────┼────────────┬──────────┤

│        полос, Гц         │            │         │         -2 │          │

│                          │   м/кв.с   │   дБ    │ м/с · 10   │    дБ    │

│                          ├──────┬─────┼────┬────┼──────┬─────┼────┬─────┤

│                          │ 1/3  │ 1/1 │1/3 │1/1 │ 1/3  │ 1/1 │1/3 │ 1/1 │

│                          │ окт  │ окт │окт │окт │ окт  │ окт │окт │ окт │

├──────────────────────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┤

│           1,6            │0,0355│     │ 41 │    │0,350 │     │ 97 │     │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           2,0            │0,0315│0,056│ 40 │ 45 │0,250 │0,500│ 94 │ 100 │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           2,5            │0,028 │     │ 39 │    │0,180 │     │ 91 │     │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           3,15           │0,025 │     │ 38 │    │0,130 │     │ 88 │     │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           4,0            │0,0224│0,04 │ 37 │ 42 │0,089 │0,180│ 85 │ 91  │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           5,0            │0,0224│     │ 37 │    │0,072 │     │ 83 │     │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           6,3            │0,0224│     │ 37 │    │0,056 │     │ 81 │     │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           8,0            │0,0224│0,04 │ 37 │ 42 │0,0445│0,089│ 79 │ 85  │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           10,0           │0,0281│     │ 39 │    │0,0445│     │ 79 │     │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           12,5           │0,0355│     │ 41 │    │0,0445│     │ 79 │     │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           16,0           │0,045 │0,08 │ 43 │ 48 │0,0445│0,079│ 79 │ 84  │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           20,0           │0,056 │     │ 45 │    │0,0445│     │ 79 │     │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           25,0           │0,071 │     │ 47 │    │0,0445│     │ 79 │     │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           31,5           │ 0,09 │0,16 │ 49 │ 54 │0,0445│0,079│ 79 │ 84  │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           40,0           │0,112 │     │ 51 │    │0,0445│     │ 79 │     │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           50,0           │ 0,14 │     │ 53 │    │0,0445│     │ 79 │     │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           63,0           │ 0,18 │0,32 │ 55 │ 60 │0,0445│0,079│ 79 │ 84  │

│                          │      │     │    │    │      │     │    │     │

│           80,0           │0,224 │     │ 57 │    │0,0445│     │ 79 │     │

├──────────────────────────┼──────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┤

│   Предельно допустимые   │  -   │0,04 │ -  │ 42 │  -   │  -  │ -  │  -  │

│    корректированные и    │      │     │    │    │      │     │    │     │

│      эквивалентные       │      │     │    │    │      │     │    │     │

│корректированные уровни и │      │     │    │    │      │     │    │     │

│  их абсолютные значения  │      │     │    │    │      │     │    │     │

└──────────────────────────┴──────┴─────┴────┴────┴──────┴─────┴────┴─────┘

Таблица 9

Предельно допустимые значения нормируемых параметров общей вибрации 3 категории - технологической типа "в"

┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│                      │ Предельно допустимые значения по осям Х , У , Z  │

│                      │                                        о   о   o │

│                      ├──────────────────────┬───────────────────────────┤

│                      │    виброускорение    │       виброскорость       │

│ Среднегеометрические ├────────────┬─────────┼────────────────┬──────────┤

│   частоты октавных   │            │         │           -2   │          │

│      полос, Гц       │   м/кв.с   │   дБ    │   м/с · 10     │    дБ    │

│                      ├──────┬─────┼─────┬───┼──────────┬─────┼─────┬────┤

│                      │ 1/3  │ 1/1 │ 1/3 │1/1│ 1/3 окт  │ 1/1 │ 1/3 │1/1 │

│                      │ окт  │ окт │ окт │окт│          │ окт │ окт │окт │

├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┤

│         1,6          │0,0125│     │ 32  │   │  0,130   │     │ 88  │    │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         2,0          │0,0112│0,020│ 31  │36 │  0,089   │0,180│ 85  │ 91 │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         2,5          │0,010 │     │ 30  │   │  0,063   │     │ 82  │    │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         3,15         │0,009 │     │ 29  │   │  0,0445  │     │ 79  │    │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         4,0          │0,008 │0,014│ 28  │33 │  0,032   │0,063│ 76  │ 82 │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         5,0          │0,008 │     │ 28  │   │  0,025   │     │ 74  │    │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         6,3          │0,008 │     │ 28  │   │  0,020   │     │ 72  │    │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         8,0          │0,008 │0,014│ 28  │33 │  0,016   │0,032│ 70  │ 76 │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         10,0         │0,010 │     │ 30  │   │  0,016   │     │ 70  │    │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         12,5         │0,0125│     │ 32  │   │  0,016   │     │ 70  │    │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         16,0         │0,016 │0,028│ 34  │39 │  0,016   │0,028│ 70  │ 75 │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         20,0         │0,0196│     │ 36  │   │  0,016   │     │ 70  │    │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         25,0         │0,025 │     │ 38  │   │  0,016   │     │ 70  │    │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         31,5         │0,0315│0,056│ 40  │45 │  0,016   │0,028│ 70  │ 75 │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         40,0         │0,040 │     │ 42  │   │  0,016   │     │ 70  │    │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         50,0         │0,050 │     │ 44  │   │  0,016   │     │ 70  │    │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         63,0         │0,063 │0,112│ 46  │51 │  0,016   │0,028│ 70  │ 75 │

│                      │      │     │     │   │          │     │     │    │

│         80,0         │ 0,08 │     │ 48  │   │  0,016   │     │ 70  │    │

├──────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───┼──────────┼─────┼─────┼────┤

│  Корректированные и  │  -   │0,014│  -  │33 │    -     │  -  │  -  │ -  │

│    эквивалентные     │      │     │     │   │          │     │     │    │

│   корректированные   │      │     │     │   │          │     │     │    │

│уровни и их абсолютные│      │     │     │   │          │     │     │    │

│       значения       │      │     │     │   │          │     │     │    │

└──────────────────────┴──────┴─────┴─────┴───┴──────────┴─────┴─────┴────┘

Таблица 10

Допустимое количество вибрационных импульсов в зависимости от пиковых уровней виброускорения

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│               │            Пиковые уровни виброускорения, дБ            │

│   Диапазон    ├────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│ длительности  │    120     │ 125  │ 130  │ 135  │ 140 │ 145 │ 150 │ 155 │

│ импульсов, мс ├────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│               │      Допустимое количество вибрационных импульсов       │

├───────────────┼────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│    1 - 30     │ 160000 <*> │150000│50000 │16000 │5000 │1600 │ 500 │ 160 │

│               │            │      │      │      │     │     │     │     │

│               │ 20000 <**> │18750 │ 6250 │ 2000 │ 625 │ 200 │ 62  │ 20  │

├───────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│   31 - 1000   │ 160000 <*> │50000 │16000 │ 5000 │1600 │ 500 │ 160 │ 50  │

│               │            │      │      │      │     │     │     │     │

│               │ 20000 <**> │ 6250 │ 2000 │ 625  │ 200 │ 62  │ 20  │  6  │

└───────────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Таблица 11

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев

┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│                      │      Допустимые значения по осям Х , У , Z       │

│                      │                                   о   о   o      │

│ Среднегеометрические ├───────────────────────┬──────────────────────────┤

│   частоты полос, Гц  │     виброускорение    │      виброскорость       │

│                      ├──────────┬────────────┼────────────┬─────────────┤

│                      │  м/кв.с  │     дБ     │    м/с     │     дБ      │

├──────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│                      │        -3│            │         -4 │             │

│           2          │3,8 · 10  │     22     │ 3,2 · 10   │     76      │

│                      │          │            │            │             │

│                      │        -3│            │         -4 │             │

│           4          │4,2 · 10  │     23     │ 1,8 · 10   │     71      │

│                      │          │            │            │             │

│                      │        -3│            │         -4 │             │

│           8          │5,3 · 10  │     25     │ 1,1 · 10   │     67      │

│                      │          │            │            │             │

│                      │        -2│            │         -4 │             │

│          16          │1,1 · 10  │     31     │ 1,1 · 10   │     67      │

│                      │          │            │            │             │

│                      │        -2│            │         -4 │             │

│         31,5         │2,1 · 10  │     37     │ 1,1 · 10   │     67      │

│                      │          │            │            │             │

│                      │        -2│            │         -4 │             │

│          63          │4,2 · 10  │     43     │ 1,1 · 10   │     67      │

├──────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤

│   Корректированные   │        -3│            │            │             │

│ значения и их уровни │3,8 · 10  │     22     │     -      │      -      │

└──────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘

Примечания:

1. В дневное время в жилых помещениях допустимые значения повышаются на 5 дБ.

2. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице, вводится поправка минус 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

3. В палатах больничных организаций и санаториев допустимые значения уровней вибрации снижаются на 3 дБ.

Таблица 12

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в помещениях административных и общественных зданий

┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│                      │    Допустимые значения по осям Х , У , Z         │

│                      │                                 о   о   o        │

│ Среднегеометрические ├────────────────────────┬─────────────────────────┤

│   частоты октавных   │    виброускорение      │    виброскорость        │

│      полос, Гц       ├────────────┬───────────┼─────────────┬───────────┤

│                      │   м/кв.с   │    дБ     │     м/с     │     дБ    │

├──────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤

│                      │         -3 │           │         -4  │           │

│          2           │ 9,3 · 10   │    30     │ 7,9 · 10    │     84    │

│                      │            │           │             │           │

│                      │         -2 │           │         -4  │           │

│          4           │ 1,0 · 10   │    31     │ 4,5 · 10    │     79    │

│                      │            │           │             │           │

│                      │         -2 │           │         -4  │           │

│          8           │ 1,3 · 10   │    33     │ 2,8 · 10    │     75    │

│                      │            │           │             │           │

│                      │         -2 │           │         -4  │           │

│          16          │ 2,7 · 10   │    39     │ 2,8 · 10    │     75    │

│                      │            │           │             │           │

│                      │         -2 │           │         -4  │           │

│         31,5         │ 5,3 · 10   │    45     │ 2,8 · 10    │     75    │

│                      │            │           │             │           │

│                      │         -1 │           │         -4  │           │

│          63          │ 1,1 · 10   │    51     │ 2,8 · 10    │     75    │

├──────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤

│   Корректированные   │         -3 │           │             │           │

│ значения и их уровни │ 9,3 · 10   │    30     │      -      │     -     │

└──────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┘

Примечания:

1. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице, вводится поправка минус 10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

2. Для помещений учреждений образования, читальных залов библиотек и другое вводится поправка минус 3 дБ к допустимым значениям уровней, приведенным в таблице.

--------------------------------

<*> Величины соответствуют максимально возможному количеству импульсов за восьмичасовую рабочую смену при частоте следования вибрационных импульсов 5,6 Гц.

<**> Величины соответствуют допустимому количеству вибрационных импульсов за 1 час.