УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

30.12.2014 № 120

Санитарные нормы и правила «Требования к организациям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, изделий и конструкций»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к территории и размещению, содержанию и эксплуатации оборудования и помещений, водоснабжению, водоотведению, освещению, микроклимату, условиям труда работников в действующих, проектируемых, строящихся и реконструируемых организациях, осуществляющих строительную деятельность, и организациях по производству строительных материалов, изделий и конструкций (далее, если иное не определено настоящими Санитарными нормами и правилами, – организации).

- Действие настоящих Санитарных норм и правил распространяется на организации, осуществляющие производство:

строительных работ;

природных и искусственных легких заполнителей;

искусственных минеральных волокон: минеральной ваты, стекловаты и других волокон и изделий из них;

вяжущих материалов (цемента, алебастра, извести);

бетонов, железобетонных изделий и конструкций;

кирпича и черепицы;

асбестоцементных изделий и гипсовых плит;

фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий;

стекла и стеклоизделий;

мягких кровельных покрытий и мастик;

строительных материалов, изделий  и конструкций из полимерного сырья.

- Для целей настоящих Санитарных норм и правил используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004г., № 109, 2/1049), Законом Республики Беларусь от 23 июня 2008 года
«Об охране труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 158, 2/1453; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2013, 2/2059), Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1892).

- Требования настоящих Санитарных норм и правил не распространяется на объекты строительства, проектирование, реконструкция и строительство которых начались до вступления в силу настоящих Санитарных норм и правил (в части проектирования, реконструкции и строительства).

- Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- За нарушение требований настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ, БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

- Строительство и размещение производственных, вспомогательных, бытовых, иных зданий и сооружений, благоустройство территории организаций и размер санитарно-защитной зоны должны соответствовать требованиям настоящих Санитарных норм и правил, технических нормативных правовых актов, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования (далее – ТНПА) к проектированию вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений, а также ТНПА к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов.

- Территория строительной площадки должна быть ограждена. На площадке должны быть устроены временные дороги, сети электроснабжения, освещения, водопровода, канализации, подкрановые пути, должны быть определены места складирования сырья, строительных материалов, изделий и конструкций, места для приема раствора и бетона.

- Подготовительные работы по организации строительной площадки, предусмотренные проектом организации строительства и проектом производства работ, должны быть выполнены до начала строительства объекта.

- На территории строительной площадки должны быть специально оборудованы места для хранения строительных материалов, изделий и конструкций. Сыпучие и строительные смеси должны храниться в складских помещениях.

- В случае проведения строительных работ в пределах городской черты, приводящих к образованию большого количества пыли, фасады зданий и сооружений, выходящие на улицы, транспортные магистрали, площади, скверы и парки населенного пункта, должны закрываться навесными, специально предусмотренными для предотвращения распространения пыли, декоративными сетчатыми ограждениями.

- Въезды и выезды с территории строительных площадок должны содержаться в чистоте.

- Территория строительной площадки и находящиеся на ней здания, сооружения, механизмы и машины, а также прилегающая к периметру территория за ее пределами на расстоянии не менее 5 м, должны содержаться в чистоте.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

- Устройство систем водоснабжения и водоотведения организаций производится в соответствии с ТНПА к системам водоснабжения и водоотведения.

- Вода, используемая организациями для санитарно-бытовых и питьевых целей должна отвечать ТНПА к воде питьевого качества.

- Отведение хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточных вод должно производиться в соответствии с ТНПА к хозяйственно-бытовым, производственным, ливневым системам водоотведения. Расширение и  увеличение мощности производства допускается только при соответствующих изменениях производительности очистных сооружений.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ, МАШИНАМ, МЕХАНИЗМАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, строительнымМАТЕРИАЛАМ, ИЗДЕЛИЯМ И КОНСТРУКЦИЯМ

- Технологические процессы и оборудование организации должны соответствовать ТНПА к технологическим процессам и производственному оборудованию.

- Все оборудование организации должно иметь техническую документацию (паспорта, руководства по эксплуатации и другое), содержащую информацию об уровнях генерируемого шума, вибрации, инфразвука, наличии излучений, выделяемых химических веществах, пыли и других возможных неблагоприятных факторах, и мерах защиты от неблагоприятных факторов.

- Оборудование организации, при работе которого возможно выделение в воздух рабочей зоны вредных химических веществ и пыли, должно быть обеспечено устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию и подключенными к аспирационным системам.

- Все оборудование организации со значительным тепловыделением должно быть снабжено устройствами, предотвращающими или ограничивающими избыточное выделение тепла в рабочую зону производственных помещений (теплоизоляция, экранирование, отведение тепла, водяные завесы и другое).

- Температура нагретых поверхностей оборудования на рабочих местах не должна превышать 45°С.

- Погрузочно-разгрузочные работы, связанные с перемещением грузов, должны производиться с помощью подъемно-транспортного оборудования, средств малой механизации.

- Погрузочно-разгрузочные, транспортировочные работы с пылеобразующими материалами (цемент, гипс, известь, щебень, песок и другое) должны проводиться с применением пневморазгружателей, герметизацией оборудования, исключающей загрязнение воздуха.

- Освобождающаяся тара, поддоны, упаковочные и неиспользуемые материалы складируются в специально отведенных для этой цели местах.

- Оборудование должно содержаться в чистоте. Запрещается очистка (уборка) оборудования, машин, механизмов, изделий и конструкций путем обдува сжатым воздухом.

- При использовании машин в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы механизмов, оборудования не должны превышать гигиенических нормативов, устанавливающих требования к параметрам шума, вибрации, запыленности и загазованности на рабочих местах.

- Ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг, применяются с приспособлениями для подвешивания. Машины должны обслуживаться и своевременно ремонтироваться с последующим контролем параметров шумо-вибрационных характеристик.

- Используемые и выпускаемые строительные материалы (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные, полимерные материалы и другое), изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие их безопасность и безвредность для человека.

- Строительные материалы, содержащие вредные вещества, должны храниться в герметически закрытой таре.

- При приготовлении на строительной площадке строительных смесей и растворов, резки строительных материалов должны быть предусмотрены помещения, оснащенные средствами механизации, специальным оборудованием, системой местной вытяжной вентиляции.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ И МИКРОКЛИМАТУ

- На рабочих местах, включая кабины крановщиков, в производственных, санитарно-бытовых и административных помещениях параметры микроклимата и содержание вредных химических веществ и пыли должны отвечать ТНПА к микроклимату рабочих мест и содержанию вредных химических веществ и пыли в воздухе рабочей зоны.

- Воздух, содержащий вредные вещества, должен очищаться перед выбросом в атмосферу до концентраций, не превышающих предельно допустимых концентраций, предусмотренных ТНПА к обеспечению качества атмосферного воздуха.

- Аспирационные системы следует блокировать с работой технологического оборудования таким образом, чтобы исключить работу последнего при отключенной вентиляции.

- Система вентиляции, как вновь смонтированная, так и вводимая в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта, должна испытываться с целью определения ее эффективности с последующей ее паспортизацией. Периодичность проводимых испытаний систем вентиляции должна составлять не реже 1 раза в три года.

- В производственных, вспомогательных и бытовых помещениях должно быть оборудовано отопление, обеспечивающее допустимые параметры микроклимата на рабочих местах. Отопительное оборудование и приборы должны содержаться в чистоте и иметь гладкую поверхность для удобства их очистки.

- Воздушно-тепловые завесы должны быть предусмотрены у технологических проемов в наружных стенах или стенах между отапливаемыми и не отапливаемыми помещениями, в помещениях со значительным влаговыделением.

- Работники, занятые на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях, должны быть обеспечены помещениями для обогрева. Температура воздуха в этих помещениях не должна быть ниже 22°С.

- Расстояние от рабочих мест до помещений для обогрева работников не должно быть более 75 м, а от рабочих мест на строительной площадке организации − не более 150 м. В помещении для обогрева работников устанавливаются столы, скамьи для сидения, вешалка для верхней одежды, а также умывальник с подводкой воды питьевого качества.

ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ

- Системы освещения организации должны соответствовать техническому кодексу установившейся практики «Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования» (ТКП 45-2.04-153-2009 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14 октября 2009 г. № 338 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве», в части обеспечения безопасности и безвредности для здоровья работников при нормировании параметров искусственного и естественного освещения.

- Для электрического освещения строительных площадок должны применяться типовые стационарные и передвижные осветительные установки. Передвижные осветительные установки располагают на строительной площадке в местах производства работ, в зоне транспортных путей.

- Замена разбитого остекления оконных проемов, фонарей, вышедшего из строя осветительного оборудования должна проводиться своевременно.

ГЛАВА 7

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, ПРОВЕДЕНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

- Земляные работы по рытью траншей, котлованов для возведения зданий и сооружений должны быть механизированы.

- Заготовка и обработка арматуры для железобетонных работ должна производиться на специально оборудованных местах.

- Цемент и другие сыпучие материалы должны храниться в силосах, бункерах и других закрытых емкостях, препятствующих пылеобразованию при загрузке и выгрузке.

- При работе с  бетонными смесями с химическими добавками должны использоваться средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) для предупреждения ожогов кожи и повреждения глаз работающих.

- При проведении работ ручными электровибраторами должны соблюдаться ТНПА к ручным инструментам и организации работ.

- При перемещении и подаче кирпича, мелких блоков и других строительных материалов изделий и конструкций на рабочие места с применением грузоподъемных средств должны применяться поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства.

- Обработка естественных камней на строительной площадке должна выполняться на специально выделенных местах.

ГЛАВА 8

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (ШТУКАТУРНЫЕ, ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, МАЛЯРНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)

- Проведение работ, связанных с сухой очисткой поверхностей, выделением пыли и газов, а также при механизированной шпаклевке и окраске, очистке поверхностей с помощью кислоты или каустической соды, должно осуществляться с использованием СИЗ.

- Приготовление рабочих составов красок и материалов, применяемых в процессе подготовки поверхности для окрашивания, должны осуществляться на специальных установках при включенной вентиляции и с использованием СИЗ. Переливание готовых композиций красок в неустановленных местах не допускается

- Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления окрасочных составов, не оборудованных механической вентиляцией, не допускается.

- Лакокрасочные материалы, содержащие соединения сурьмы, свинца, мышьяка, меди, хрома, а также составы на основе эпоксидных смол и каменноугольного лака не допускается наносить на поверхности методом распыления.

- Пневматическое распыление лакокрасочных материалов в помещениях без использования СИЗ органов дыхания и кожи не допускается.

- Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений обогревать и сушить их открытым огнем с выделением в помещения продуктов сгорания топлива не допускается.

- Штукатурные работы в условиях строительного производства должны быть механизированы с использованием штукатурных станций, затирочных машин, подъемных устройств.

- При использовании штукатурно-затирочных машин для уменьшения концентрации пыли в воздухе рабочей зоны должно применяться увлажнение затираемой поверхности.

- При проведении штукатурных работ не допускается применение свинцовых, медных, мышьяковых пигментов для декоративных цветных штукатурок, гашение извести в условиях строительного производства.

- Материалы для облицовочных работ должны подавать на рабочее место механизированным способом.

- Для транспортировки раствора, мастики и плиток на рабочие места в пределах этажа при облицовочных работах должны использоваться тележки и приспособления для транспортировки грузов.

- Обработка, нарезка облицовочных материалов должна проводиться в обособленном помещении с использованием работником СИЗ органов дыхания, слуха и зрения.

- В помещениях, где осуществляется монтаж аккумуляторных батарей, пайка пластин и заливка банок электролитом, до начала проведения работ должны быть закончены отделка помещения, испытаны системы вентиляции, отопления и освещения, установлены емкости с растворами для нейтрализации кислот и щелочей.

- Все закрытые помещения с проведением операций по подогреву кабельной массы для заливки кабельных муфт и воронок должны быть оборудованы механической вентиляцией.

ГЛАВА 9

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОГНЕЗАЩИТНЫХ, СВАРОЧНЫХ  РАБОТИ ПЛАМЕННОЙ РЕЗКЕ И ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ

- Приготовление огнезащитных составов должно  производиться в передвижных станциях в условиях бесперебойной работы системы вентиляции, используя растворомешалки с автоматической подачей и дозировкой компонентов.

- Выполнение огнезащитных работ без использования СИЗ запрещается.

- Присутствие в помещении лиц, не связанных с проводимыми работами, не допускается.

- Сварка изделий средних и малых размеров на строительной площадке должна производиться в отдельном и оборудованном системой вентиляции помещении.

- Сварка в замкнутых и труднодоступных пространствах, а также сварка оцинкованных изделий производится при непрерывной работе местной вытяжной вентиляции с оборудованием отсасывающего устройства из подмасочного пространства, исключающего накопление вредных химических веществ в воздухе выше предельно допустимых концентраций.

- При сварке материалов, обладающих высокой отражающей способностью (алюминий, сплавы на основе титана, нержавеющей стали), для защиты электросварщиков и работающих рядом от отраженного оптического и ультрафиолетового излучений, участки сварочных работ должны быть экранированы на высоту не менее 1,8 м.

- Для механизированных процессов сварки и резки, связанных с повышенным выделением пыли и газов, должны быть предусмотрены устройства местных вытяжных пылегазоприемников.

- Газопламенную обработку в замкнутых пространствах и труднодоступных местах необходимо выполнять при наличии непрерывно работающей приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей приток свежего и отсос загрязненного воздуха из нижней и верхней частей замкнутого пространства и труднодоступных мест, а также оборудования местных отсосов от стационарных или передвижных установок.

- При газопламенной обработке металлов должна быть исключена возможность воздействия опасных и вредных производственных факторов на персонал расположенных рядом рабочих зон. Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).

ГЛАВА 10

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИЗОЛЯЦИОННЫХ И АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ

- На участках работ, в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением химических веществ, не допускается выполнение других работ.

- При проведении изоляционных работ внутри помещений и емкостей рабочие места должны обеспечиваться механической вентиляцией и местным освещением.

- Выполнение изоляционных работ без предусмотренных типовыми отраслевыми нормами СИЗ запрещается.

- При изготовлении и заливке битумной мастики, пенополиуретана необходимо использование СИЗ, исключающих попадание веществ на кожные покровы работника.

- Стекловата, шлаковата, асбестовая крошка, цемент должны подаваться к месту работы в контейнерах или пакетах с соблюдением условий, исключающих их пыление.

- Демонтаж и замена изоляции на основе асбеста должно проводиться с применением СИЗ органов дыхания и кожи, увлажнения обрабатываемой поверхности.

- Участки и помещения, где выполняются антикоррозийные работы, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, предусматриваться максимальная механизация технологических операций.

- Очистка поверхностей, подлежащих антикоррозийному покрытию, с применением пескоструйного и дробеструйного способов в замкнутых технологических емкостях не допускается.

- Пульверизационная окраска антикоррозийными покрытиями внутренних поверхностей замкнутых пространств и емкостей допускается как исключение в местах, труднодоступных для кистевой окраски.

- Нанесение антикоррозийных лакокрасочных материалов и клеев вручную должно осуществляться кистями с защитными шайбами у основания ручек для предотвращения загрязнения кожных покровов и СИЗ работников организаций.

ГЛАВА 11

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

- Работы по устройству кровель и гидроизоляции должны выполняться с применением средств механизации. Транспортирование материалов и оборудования к рабочим местам должны быть механизированы.

- Работники, осуществляющие сушку основания, расплавление наплавляемого рубероида, должны быть обеспечены СИЗ, исключающими воздействие инфракрасного излучения горелок на органы зрения.

- Оборудование, работа которого сопровождается избыточным выделением тепла, должно быть оснащено теплозащитными экранами.

- Хранение мастик, разбавителей, растворителей, используемых при проведении кровельных работ, должно осуществляться в отдельном помещении, исключающем доступ посторонних лиц.

ГЛАВА 12

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОТНИЦКИМ, СТОЛЯРНЫМ ИСТЕКОЛЬНЫМ РАБОТАМ

- Элементы деревянных, полимерных и других строительных конструкций должны подаваться к месту сборки в готовом виде.

- Антисептические и огнезащитные составы следует готовить в обособленных помещениях, оборудованных вентиляцией.

- Не допускается проведение антисептической обработки конструкций при выполнении иных работ в данном или смежных помещениях.

- Подача стекла и стеклянных изделий должна проводиться в специальной таре с использованием тележек и приспособлений для транспортировки грузов.

- Раскрой, нарезка, обработка стекла должны проводиться в обособленном, хорошо освещенном помещении с использованием работником СИЗ органов дыхания, глаз и рук. При резке стекла запрещается сдувать стекольную пыль или удалять ее руками.

- Режущие части используемых станков должны быть укрыты шумозащитными кожухами. Удаляемый из-под укрытия воздух перед выбросом в атмосферу должен подвергаться очистке.

- Выдерживание деталей после склейки и до механической обработки должно проводиться в специальных камерах или на участках, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

- Подача пиломатериалов к обрабатывающим станкам должна быть максимально механизирована.

- Рабочие места при использовании клеев, выделяющих в окружающую среду химические вещества, должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией. Технологическое оборудование должно быть максимально укрыто.

ГЛАВА 13

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И СНОСУ ЗДАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ХРИЗОТИЛСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Использование хризотилсодержащих материалов и изделий в строительстве зданий допускается при наличии санитарно-гигиенического заключения на каждый вид продукции.

- В случае применения хризотилсодержащих материалов в качестве конструкционных элементов, используемых:

для отделки внутренних помещений – плиты и перегородки должны иметь двух- или трехкратное покрытие, исключающее возможность образования и распространения пыли;

для санитарно-бытовых помещений, где требуется проведение систематической влажной уборки и дезинфекции, – плиты и перегородки должны снабжаться специальными защитными покрытиями.

- При подготовке к выполнению изоляционных работ должна быть предусмотрена возможность применения индустриальных конструкций изоляции в виде матов, скорлуп и т.д. Подгонка блоков и скорлуп к поверхности оборудования должна производиться до их окончательной установки на место.

- При большом объеме планируемых работ с пылящими хризотилсодержащими материалами для их хранения на строительной площадке должно быть выделено отдельное помещение или часть здания.

- Если рабочая зона, предполагаемая для выполнения работ с пылящими хризотилсодержащими материалами, занимает все здание или часть здания, она должна быть изолирована от других помещений временными перегородками для предотвращения распространения хризотилсодержащей пыли.

- Вход (выход) в рабочую зону должен быть оборудован тамбуром (шлюзом) и предупреждающими знаками и надписями, запрещающими нахождение в зоне работ без СИЗ.

- При проведении операций по ремонту или демонтажу изоляции поверхность пола в помещении должна быть закрыта защитным пластиковым покрытием, которое затем должно быть удалено и упаковано в герметично закрытые контейнеры. Повторное использование пластикового покрытия  не допускается.

- Для доводки и очистки изделий из хризотилсодержащих материалов запрещается использовать высокоскоростное оборудование  с абразивными дисками.

- Обработку пылящих поверхностей в теплый период года при низкой влажности необходимо проводить с применением влагоудерживающих добавок, нахождение лиц, непосредственно не связанных с выполнением таких работ, запрещается.

- Приготовление огнезащитных составов должно производиться в передвижных станциях с полным комплектом оборудования.

- Приготовление составов на передвижной станции должно производиться  растворомешалками с автоматической подачей и дозировкой компонентов при бесперебойной работе системы вентиляции оборудования.

- Перед проведением демонтажных работ должны быть произведены дератизационные работы.

- В процессе разборки теплоизоляции должен производиться полив демонтируемых конструкций. Увлажненные пылевидные отходы должны быть помещены в герметичные контейнеры.

- При выполнении фасадных пескоструйных работ, а также при  снятии старой штукатурки запрещается одновременно проводить другие виды строительных работ.

- Снятие старой штукатурки должно проводиться механизированным способом после смачивания ее водой с добавлением поверхностно-активных веществ. Сухое удаление старой изоляции должно проводиться только в тех случаях, когда невозможно обеспечить надежное укрытие высоковольтного электрооборудования.

- При влажном способе до начала удаления изоляции должны быть приняты меры по насыщению хризотилсодержащего материала водой.

- При удалении защитного покрытия старых изоляционных материалов должно быть выполнено увлажнение внутренней части изоляционного материала.

- После проведения строительных и ремонтных работ с использованием хризотилсодержащих материалов их необходимо удалить из рабочей зоны. Пылящие отходы собираются в герметичную тару. Осевшие на поверхностях пыль и мелкий мусор должны удаляться влажной ветошью, которая после использования подлежит утилизации вместе с отходами.

- Строительный мусор с рабочих мест, расположенных на высоте, должен опускаться в закрытых контейнерах или по закрытым желобам. Нижний конец желоба должен находиться не выше одного метра над землей или входить в бункер.

- На территории строительной площадки выделяются отдельные места сбора мусора от демонтажных работ.

- После окончания работ участок должен быть тщательно убран влажным способом. Временные защитные ограждения перед демонтажем должны быть увлажнены.

ГЛАВА 14

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ПРИРОДНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ЛЕГКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

- Отделения подготовки сырья, шламовые бассейны, болтушки должны располагаться в изолированных, отапливаемых помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

- Пульты управления производственным оборудованием должны располагаться в отапливаемых помещениях или кабинах наблюдения.

- Для профилактики перегрева работников, ремонтные работы или внутренний осмотр печей, сушильных барабанов, мельниц, пылеосадительных камер и другого нагретого оборудования должны проводиться с соблюдением требований ТНПА к параметрам микроклимата на рабочих местах.

- Места, связанные с пылевыделением (грохоты, дробилки, сушильные и вращающиеся печи, холодильники, пылевые камеры и другое), должны быть укрыты кожухами, подключенными к аспирационной системе с устройствами для очистки воздуха.

- При эксплуатации и ремонте оборудования для производства природных и искусственных легких заполнителей все технологические операции должны быть максимально механизированы, приниматься меры по предупреждению пылевыделения.

ГЛАВА 15

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ИСКУССТВЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН (МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА, СТЕКЛОВАТА, БАЗАЛЬТОВЫЕ, КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИЕ И ДРУГИЕ ВОЛОКНА) И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

- Все виды дробильно-сортировочного оборудования, технологические процессы производства искусственных минеральных волокон с использованием фенольных и формальдегидных связующих должны быть изолированы и выделены в отдельные помещения.

- Процессы дозировки компонентов, загрузки шихты и базальтовой крошки в печи, снятия и резки «ковра», снятие, загрузки-выгрузки матов с искусственными минеральными волокнами из печей обжига, снятия и упаковки картона и плит, транспортирования изделий должны быть механизированы.

- Дробильно-сортировочное оборудование, места загрузки печей, выхода материала из камер осаждения и роста волокон, сушки, полимеризации и охлаждения, на участках резки, съема искусственных минеральных волокон, чистки кассет и модулей должны быть обеспечены местной вытяжной механической вентиляцией.

- Столы для раскроя матов должны быть оборудованы местными отсосами. Вдоль стола со стороны рабочего места следует расположить приточные патрубки, а у противоположной стороны − вытяжные устройства.

ГЛАВА 16

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (ЦЕМЕНТ, АЛЕБАСТР, ГИПС, ИЗВЕСТЬ)

- Отделения приготовления сырья, готовой продукции, сушильные барабаны, мельницы, головки вращающихся печей должны располагаться в изолированных помещениях.

- Все загрузочно-разгрузочные работы (загрузка сырья в мельницы, печи и другое оборудование, разгрузка различного оборудования и другое)  должны быть механизированы.

- Основные технологические процессы должны быть автоматизированы, оборудованы дистанционным контролем и управлением из операторных, располагающихся в изолированных помещениях с допустимыми параметрами условий труда.

- Воздух, удаляемый из мельниц, печей, пересыпок перед выбросом в атмосферу, а также у мест пересыпок в транспортные средства, должен подвергаться очистке до концентраций, не превышающих предельно допустимых концентраций, предусмотренных ТНПА к обеспечению качества атмосферного воздуха.

ГЛАВА 17

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ БЕТОНОВ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

- Загрузка дозаторов и бетоносмесителей пылящими материалами должна исключать выделение пыли в производственные помещения.

- Пневматические приводы затворов бетоносмесителей должны оборудоваться глушителями аэродинамического шума.

- Крышки люков бетоносмесителей должны быть сблокированы с приводом так, чтобы при их открытии или неплотном закрытии привод бетоносмесителей автоматически отключался.

- Места транспортировки, загрузки и выгрузки всех порошкообразных материалов должны быть укрыты, места выделения пыли должны быть оборудованы аспирационными системами.

- Процессы варки пенообразователей и подогрева шлама должны исключать выделение химических веществ, влаги и тепла в производственные помещения.

- Процессы по очистке, правке, резке и перемещению проволоки и арматурных каркасов должны быть механизированы, работы по сварке арматуры должны проводиться в соответствии с ТНПА к механической обработке металлов.

- Виброплощадки должны быть изолированы от фундамента производственного помещения виброгасящими устройствами.

- При выполнении работ в камерах пропаривания параметры микроклимата должны соответствовать ТНПА к микроклимату на рабочих местах.

- При применении для пропарки изделий установок, генерирующих электромагнитные поля радиочастот, должны соблюдаться ТНПА к уровням и времени воздействия электромагнитных полей на человека.

- Чистка поддонов, форм, площадок должны осуществляться с использованием аспирационных систем. При пульверизационном нанесении намазки на поддоны и платформы не допускается попадание химических веществ в воздух зоны дыхания работника.

- Проволочная фреза для срезания неровностей должна укрываться шумозащитным кожухом с аспирацией из-под укрытия.

- При производстве полимеробетонных изделий окраска, сушка изделий должна проводиться в камерах, изолированных от других производственных участков и оснащенных механической вытяжной вентиляцией от мест формовки.

ГЛАВА 18

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА (СИЛИКАТНОГО, КЕРАМИЧЕСКОГО, ГЛИНЯНОГО) И ЧЕРЕПИЦЫ

- Пульты и щиты управления оборудованием по производству кирпича и черепицы должны располагаться в отдельных, изолированных от другого оборудования помещениях (кабинах).

- Места хранения, дробления, рассева, транспортирования, пересыпки, дозировки пылящих материалов должны быть оборудованы укрытиями с аспирацией удаляемого воздуха.

- Глиномешалки, работающие с пароподогревом, должны укрываться кожухами, оборудованными вытяжной вентиляцией.

- Двери сушильных камер должны закрываться герметично.

- Все работы внутри нагретого оборудования и нахождение в нем работников организаций должны проводиться при соблюдении требований ТНПА к параметрам микроклимата на рабочих местах.

- На рабочих местах, где применяется известь, должны быть оборудованы питьевые фонтанчики с водой для экстренного промывания глаз.

ГЛАВА 19

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ГИПСОВЫХ ПЛИТ

- Вскрытие и распаковка мешков с хризотилом должна производиться при помощи закрытых и подключенных к аспирационной системе растарочных машин. В случае отсутствия растарочных машин эти операции могут выполняться вручную непосредственно над загрузочной воронкой конвейера, оборудованной укрытием, подключенным к аспирационной системе с оборудованием для очистки воздуха от пыли.

- Растарочные машины или загрузочные воронки конвейеров должны устанавливаться на минимальном расстоянии от емкостей-накопителей, дозаторов и бегунов; узлы пересыпки хризотила необходимо располагать на минимально возможной высоте от приемного  устройства.

- Освобожденный от упаковки хризотил должен храниться в емкостях-накопителях. При отсутствии емкостей хризотил должен сразу подаваться непосредственно в дозаторы перед бегунами.

- Желоб емкости-накопителя и горловина дозатора должны быть соединены между собой или с транспортирующим оборудованием рукавом из брезента или другого пыленепроницаемого материала.

- Обработка хризотила в бегунах без его увлажнения запрещается.

- Подача увлажненного хризотила в голендер или гидропушитель должна производиться механизированным способом.

- Места подачи цемента и пигментов в турбосмеситель или голендер должны быть подключены к аспирационной системе с аппаратами для очистки воздуха от пыли.

- Содержание минерального красителя MnO2 в хризотилцементной массе не должно превышать 5% объема, Cr2О3 – 7%,  а Fe3O4 – 10%.

- Обрезка хризотилцементных изделий должна производиться на этапах технологического процесса, предшествующих затвердеванию изделий.

- Участки механической обработки сухих хризотилцементных изделий должны быть оборудованы аспирацией.

- Удаление обрезков, стружки и пыли от станков должно быть механизировано. Конвейеры для транспортирования обрезков и стружки должны быть закрытыми.

- Резка хризотилцементных изделий при помощи абразивных кругов допускается только в местах, оборудованных аспирацией с аппаратами для очистки воздуха, или с применением инструментов, оснащенных устройствами для улавливания пыли. Присутствие в этих помещениях лиц, непосредственно не занятых выполнением работ, не допускается.

- Некондиционные хризотилцементные изделия, кусковые отходы (лом, обрезки) должны собираться и удаляться таким способом, который не приводит к образованию пыли.

- Хризотилцементная пыль и стружка, образующиеся при механической обработке изделий, должны собираться в закрывающиеся контейнеры.

- Полуфабрикаты и готовые изделия должны храниться на складах готовой продукции в стопах, штабелях, пирамидах с соблюдением условий, исключающих падение и повреждение изделий.

- Места разборки стоп затвердевших хризотилцементных листов должны быть оборудованы укрытиями, подключенными к аспирационной системе с аппаратами для очистки воздуха.

- Освобожденные от хризотила мешки могут использоваться после измельчения в качестве вторичного сырья при производстве хризотилцементных листов.

- Переполнение отстойников хризотилцементным шламом и загрязнение бортов отстойников не допускается.

- Транспортировка цемента и гипса должна осуществляться пневмотранспортом или по укрытому конвейеру, оборудованному аспирацией и очисткой запыленного воздуха перед выбросом его в атмосферу. Использование открытых конвейеров допускается только для транспортирования мешков.

- Транспортировка, укладка гипсового раствора на формующую машину, съем готовых плит, панелей, укладка их на сушильную вагонетку, съем с вагонетки после сушки, а также транспортирование сушильных вагонеток должно быть механизировано.

- Над формовочными барабанами должны предусматриваться устройства местной вытяжной вентиляции.

- Листо-трубоформовочные машины для производства гипсовых плит должны быть укрыты с оборудованием желобов для стока воды в систему водоотведения.

- Смазка форм должна производиться механизированным способом. Смазочные материалы к формовочным машинам должны подаваться по трубопроводам.

ГЛАВА 20

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ФАРФОРОВЫХ, ФАЯНСОВЫХ И МАЙОЛИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

- Места загрузки, выгрузки и измельчения пегматита для фарфоровых и санитарно-технических изделий должны быть укрыты и оборудованы местной вытяжной вентиляции из-под укрытия.

- Подача, выгрузка пегматитана сита, просеивание и дальнейшая его транспортировка по шнекам к печи должна осуществляться с укрытием всего оборудования. Рассев измельченного пегматита на открытых ситах не допускается.

- Процессы горячего литья изолируются в специальные помещения, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией, с учетом требования технологии.

- Сушка литых изделий должна осуществляться в конвейерных сушилках.

- Обдувка изделий сжатым воздухом должна проводиться только при наличии специально оборудованных кабин с вытяжной вентиляцией.

- Обжиг изделий должен проводиться только в туннельных или аналогичных им печах.

- Для остывания изделий, выгруженных из туннельных печей на вагонетках, устраиваются вентилируемые коридоры или тупики без организации постоянных рабочих мест.

- Зачистка форм должна производиться на столах, имеющих решетки и емкости для приемки отходов. Столы для зачистки форм должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией с расположением отсасывающих устройств снизу либо через сетку стола.

- Оправка и зачистка изделий должны осуществляться только влажным способом на конвейере.

- Шлифовка изделий должна производиться мокрым способом.

- Расфасовка красителей и приготовление растворов красок должна производиться в изолированных помещениях и укрытиях типа вытяжных шкафов.

- Процесс декорирования должен осуществляться поточным методом и производиться на конвейере, оборудованном местной вытяжной вентиляцией.

- При работе с аэрографом не допускается использование свинцовых трафаретов.

- При фотокерамическом декорировании обработка пластинок со светочувствительным слоем сухими керамическими красками должна производиться в специальных камерах, оборудованных вытяжной вентиляцией и оборудованием, предохраняющими работников от ультрафиолетового излучения.

ГЛАВА 21

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ СТЕКЛА И СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ

- Процессы стекловарения, подача стекломассы, выработка, подрезка, отломка, отбортовка и раскрой стекла, транспортирование, упаковка и затаривание готовой продукции, мойка и химическая полировка должны быть механизированы и автоматизированы.

- Топочное отделение должно быть изолировано, оборудовано аэрационными фонарями незадуваемой конструкции, расположенными над печью по всей ее длине. Запрещается размещение машинно-ванных цехов в бесфонарных зданиях.

- Для удаления теплоизбытков из отделений выработки стекла должны быть предусмотрены аэрационные шахты от промежуточной площадки с регулированием количества удаляемого воздуха.

- С целью уменьшения поступления тепла на площадки обслуживания машин вертикального вытягивания стекла должно быть  предусмотрено водяное охлаждение металлических конструкций площадок.

- Рабочие места для наблюдения за работой автоматического отломщика должны располагаться вне площадки движения отломщика, быть обеспечены приточной вентиляцией, а также сиденьем.

- Проемы печи для наблюдения за процессом варки стекла, а также участки транспортера в местах выхода стекломассы из ванных печей и формования ленты стекла должны быть оборудованы экранами.

- Производство стекла методом двухстадийного формования должно быть полностью автоматизировано. Рабочие места операторов слива, выходного конца ванны, бортформующей машины должны располагаться в изолированных кабинах с пультами управления.

- Аэрационные фонари в цехах непрерывного производства полированного стекла должны располагаться на всем протяжении стекловаренной печи, флоат-ванны и печи отжига.

- Укрытие флоат-ванны должно предотвращать возможность поступления токсических веществ (оксиды азота и свинца, диоксиды мышьяка и серы и другое) из ванны в рабочую зону.

- В местах выделения вредных веществ от стеклоформующих машин (прессов, прессовыдувных, вакуумно-выдувных) должна быть  оборудована местная вытяжная вентиляция.

- Транспортировка горячих изделий с верстака в печи обжига должна осуществляться укрытыми теплоизоляционными транспортерами.

- Печи для дополнительного подогрева вырабатываемых изделий должны быть оборудованы экранами. Удаление продуктов сгорания должно осуществляться системами вентиляции.

- Рабочие места выдувальщика стеклоизделий, отдельщика выдувных изделий должны обеспечиваться удобным сидением со спинкой и подлокотниками.

- Процессы предварительной обработки (шлифовка, полировка, притирка изделий), алмазной шлифовки, декорирования изделий должны быть выделены в отдельные изолированные помещения, оборудованные механической приточно-вытяжной вентиляцией.

- Оборудование для шлифовки, полировки, притирки стеклоизделий (машины для заправки края и подшлифовки дна, шлифовальные шайбы, притирочные станки), а также установки для нанесения алмазных граней должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

- Для снижения уровней вибрации, передаваемой на руки при нанесении алмазных граней, должны использоваться станки на гидродинамических и аэродинамических опорах скольжения.

- Оборудование по технологической обработке нагретых изделий из стекла должно устанавливаться в теплоизолированных шкафах-укрытиях, обеспеченных вытяжной вентиляцией для удаления тепловыделений и продуктов сгорания.

- Работы по декорированию изделий должны выполняться в остекленных шкафах-укрытиях с устройством местных отсосов. Скорость движения воздуха в открытых рабочих проемах шкафов должна быть не менее 1,5 м/с.

- Оборудование для химической полировки устанавливается в укрытиях (шкафы с дверцами) и оборудуется эффективной вытяжной вентиляцией.

- Емкости с кислотами и щелочами, предназначенными для химической полировки, должны храниться в изолированных помещениях, оборудованных вентиляцией.

- Покрытие полов, стен и оборудования отделения химической полировки должно выполняться влаго-, кислото- и щелочеустойчивыми материалами, а полы должны иметь уклоны и трапы.

- У шлифовальных, полировочных и отрезных станков, работающих по мокрому способу, должны быть оборудованы водосборники и канавки для отвода воды от станков и шайб. Станки при работе по сухому способу должны укрываться кожухами, оборудованными аспирационной системой.

- При работе с абразивными кругами от мест выделения абразивной пыли должна быть оборудована местная вытяжная вентиляция с учетом специфики оборудования.

- Варка восковой мастики должна проводиться в изолированном помещении. Котлы для варки и разогревания восковой мастики, а также восковальные установки должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

- Над станками и загрузочными окнами отжигательных печей должны быть оборудованы вытяжные устройства для удаления продуктов горения.

ГЛАВА 22

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ МЯГКИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И МАСТИК

- Разгрузка, сушка, транспортировка посыпочных материалов, других пылящих материалов для производства мягких кровельных покрытий, должна быть механизирована и укрыта с удалением пыли из-под укрытий.

- Транспортирование пылевидной посыпки, материалов должно осуществляться пневматическим транспортом.

- Камера предварительного полива, шкаф допропитки и магазин запаса рубероида должны быть оборудованы укрытиями с организацией местной вытяжной вентиляции.

- Пропиточная ванна, покрывной лоток, установка посыпки и охлаждения, намоточный станок, котлы по подогреву битума, бункера по хранению хризотил-асбеста, дозаторы, бак готового покрытия должны быть укрыты с оборудованием местной вытяжной вентиляции.

- Запрещается удаление остатков битума и очистка пропиточных ванн, трубосмесителей, резервуаров для хранения битума вручную.

- От загрузочного и разгрузочных люков смесительной аппаратуры должна быть оборудована местная вытяжная вентиляция.

- Распаковка и обработка сырья должна проводиться в изолированном помещении.

- Мешальные бассейны, сгустители, гидроразбиватели, варочные котлы, мешалки, барабанные песочницы, сортировочные машины, трехсекционные мешатели, композиционные бассейны, конические мельницы и валковые очистители, оборудование, связанное с использованием горячей воды, должны быть укрыты и оборудованы местной вытяжной вентиляции.

- Оборудование, используемое для измельчения тряпья, размола макулатуры, должно быть укрыто и оснащено местной вытяжной вентиляцией.

ГЛАВА 23

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙИЗ ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ

- Производство строительных материалов, изделий и конструкций из полимерного сырья должно размещаться в обособленных зданиях.

- Производство строительных изделий с заполнением из пенополиуретана должно осуществляться в отдельном помещении камеры плакирования.

- В складах химических веществ, полимерных материалов, смол, масел при хранении их в мелкой таре должны предусматриваться условия для очистки и мойки тары.

- Технологические процессы изготовления изделий и конструкций из полимерного сырья (формирование многослойных конструкций, обработка изделий, переработка отходов, терможелирование, приготовление и нанесение адгезива на обшивочный материал, транспортировка обшивочного материала либо моделей панелей до места заливки, резки, а также транспортирование сырья) должны быть механизированы и автоматизированы.

- Загрузка пресс-порошка в бункер пресс-автоматов, реактопласт-автоматов, роторных линий и таблет-машин должна быть механизирована и укрываться с организацией местной вытяжной вентиляции.

- Все производственные источники тепла (терможелировочные камеры, барабанные прессы-вулканизаторы, газоструйные мельницы-сушилки, трубопроводы пара и горячей воды, станки камер сортирования многослойных конструкций) должны быть обеспечены устройствами, предотвращающими или ограничивающими выделение конвекционного и лучистого тепла в производственные помещения.

- Устройства для резки изделий должны быть укрыты звукопоглощающим кожухом с аспирацией воздуха из-под укрытия.

- В складах для хранения готовой продукции и сырья с возможным загрязнением воздушной среды химическими веществами  должна быть оборудована механическая общеобменная вентиляция.

- Мойка тары, деталей оборудования должна проводиться в специальных помещениях в шкафах или под укрытиями, оборудованными местной вытяжной вентиляцией.

ГЛАВА 24

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ, САНИТАРНО-БЫТОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИОБЕСПЕЧЕНИЮ СИЗ,ЛАБОРАТОРНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА СОСТОЯНИЕМ производственных ФАКТОРОВ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ

- Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать настоящим Санитарным нормам и правилами ТНПА к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов.

- Уровни и параметры факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах не должны превышать установленных гигиенических нормативов.

- Приготовление клеев, мастик, красок и других материалов, выделяющих вредные вещества, должно проводиться в обособленном помещении, оборудованном системой вентиляции.

- Работы на открытой территории в холодный период года, в не отапливаемых помещениях, должны проводиться при соблюдении требований к мерам защиты работников от переохлаждения.

- Наниматель обязан обеспечить соблюдение  мер защиты работников при работе на открытом воздухе в холодной и теплый периоды года в соответствии с ТНПА к микроклимату на рабочих местах, а также путем организации режимов труда и отдыха, создания помещений для отдыха и обогрева, смещения начала и окончания рабочей смены.

- СИЗ должны соответствовать характеру производственной деятельности и находиться в исправном состоянии.

- Для защиты кожи от воздействия вредных веществ  должны использоваться СИЗ.

- Хранение, стирка, дезинфекция, дезактивация, ремонт и обезвреживание специальной одежды (далее – спецодежда) производятся централизованно. Стирка спецодежды производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.

- Состав, размер и оборудование санитарно-бытовых и вспомогательных помещений должны соответствовать требованиям технического кодекса установившейся практики ТКП 45-3.02-209-2010 (02250) «Административные и бытовые здания. Строительные нормы проектирования», утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 267, в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работников, и настоящих Санитарных норм и правил.

- Санитарно-бытовые помещения, бытовые городки организаций, осуществляющих строительную деятельность должны быть оборудованы до начала производства работ и обеспечены полным набором помещений. Устройство, оборудование и обеспеченность санитарно-бытовых помещений должно соответствовать числу работающих на строительной площадке с учетом движения рабочей силы, числа смен, характеру труда. Расстояние до санитарно-бытовых помещений на строительной площадке не должно превышать 150 м.

- При расчете площадей санитарно-бытовых помещений и их оборудования необходимо учитывать также лиц, проходящих производственную практику или временно привлекающихся к работе.

- Санитарно-бытовые помещения должны располагаться на незатапливаемых участках, оборудоваться системой водоотведения стоков и переходными мостиками с перилами при наличии траншей, каналов.

- Санитарно-бытовые помещения должны располагаться на расстоянии не менее 50 м от объектов, являющихся источниками пыли, вредных паров и газов, и с наветренной стороны по отношению к промышленным объектам.

- Санитарно-бытовые помещения на строящихся объектах должны размещаться в мобильных зданиях сборно-разборного или передвижного типа. Кроме того, для оборудования санитарно-бытовых помещений могут быть использованы:

расположенные непосредственно на строительной площадке здания;

помещения строящихся объектов при условии их временного переоборудования в соответствии с настоящими Санитарными нормами и правилами;

здания, подлежащие сносу.

- Перед входом в санитарно-бытовые помещения должен быть предусмотрен тамбур. У входа предусматриваются устройства для очистки обуви.

- Санитарно-бытовые помещения на строящихся объектах должны быть оборудованы мебелью и необходимым инвентарем. Использование санитарно-бытовых помещений не по назначению запрещается.

- В световых проемах санитарно-бытовых помещений должны быть предусмотрены открывающиеся фрамуги или форточки для проветривания.

- Работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие работники, которые по условиям производства не имеют возможность покинуть рабочее место, должны обеспечиваться бутилированной питьевой водой.

- Санитарно-бытовые помещения на строительных площадках должны иметь следующий набор помещений: гардеробную с умывальником, помещения для обогрева работающих и приема пищи, уборную либо биотуалет, помещение для сушки спецодежды, душевую (при возможности подключения к системам водоснабжения и канализации).

- Помещения для сушки специальной одежды и обуви должны располагаться смежно с гардеробными и оборудоваться системами механической вытяжной вентиляции.

- Помещение приема пищи должно быть оборудовано умывальником, устройствами для кипячения воды и подогрева пищи, холодильником.

- Количество мест для хранения одежды в гардеробных должно соответствовать списочной численности работающих на строительной площадке.

- Умывальники должны размещаться в помещениях, смежных с гардеробными, или при гардеробных, в специально отгороженных местах. При умывальниках в санитарно-бытовых помещениях должны быть полотенца разового использования или электросушилка для рук.

- В организации при числе работающих до 10 человек в смену в гардеробной, в помещениях для отдыха и обогрева (охлаждения) необходимо предусматривать установку стола с гигиеническим покрытием для приема пищи. Помещения санитарно-бытового назначения должны  своевременно ремонтироваться.

- При строительных работах с использованием труда женщин должны соблюдаться требования к условиям труда женщин, установленные законодательством Республики Беларусь, в том числе ТНПА к условиям труда женщин.

- На рабочих местах должны соблюдаться нормативы подъема и перемещения тяжестей вручную женщинами, подростками, установленные:

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2010 г. № 133 «Об установлении предельных норм подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 263, 8/22874);

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2010 г. № 134 «Об установлении предельных норм подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 263, 8/22875).

- В организациях должен осуществляться периодический лабораторный контроль за состоянием факторов условий труда на рабочих местах, а также производственный контроль в соответствии с ТНПА к организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов.