ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 июня 2013 г. № 45

Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к источникам воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения при работах с ними», Гигиенического норматива «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения» и внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Санитарные нормы и правила «Требования к источникам воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения при работах с ними»;

Гигиенический норматив «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения».

2. Из пункта 1 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 53 «О введении в действие санитарных правил и норм, гигиенических нормативов» слова «– СН РБ «Ультразвук, передающийся контактным путем. Предельно допустимые уровни на рабочих местах» № 9-88-98 от 16.12.1998;» и «– СН РБ «Ультразвук, передающийся воздушным путем. Предельно допустимые уровни на рабочих местах» № 9-87-98 от 16.12.1998;» исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать рабочих дней после его подписания.

| Министр | В.И.Жарко |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 06.06.2013 № 45 |
| --- | --- |

Санитарные нормы и правила 
«Требования к источникам воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения при работах с ними»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы и правила (далее – Санитарные правила) устанавливают нормируемые параметры ультразвука для работников и населения, а также требования по ограничению неблагоприятного влияния ультразвука на работников и население.

2. Санитарные правила распространяются на вновь создаваемые, модернизируемые, ввозимые из-за рубежа и находящиеся в эксплуатации машины, оборудование, изделия, а также технологические процессы, являющиеся источниками ультразвука.

3. Настоящие Санитарные правила:

3.1. обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе и индивидуальными предпринимателями;

3.2. должны учитываться при разработке нормативных актов, устанавливающих обязательные для исполнения конструктивные, планировочные, технологические, эксплуатационные требования к технологическому оборудованию и машинам, медицинскому оборудованию и аппаратуре, бытовым приборам.

4. Для целей настоящих Санитарных правил используются следующие термины и их определения:

ультразвук – упругие колебания с частотами выше диапазона, воспринимаемого органом слуха человека (11,2 кГц – 10[9] Гц), распространяющиеся в виде волны в газах, жидкостях и твердых телах или образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны;

контактный ультразвук – ультразвук, передающийся при соприкосновении рук или других частей тела человека с источниками ультразвука: обрабатываемыми деталями, приспособлениями для их удержания, озвучиваемыми жидкостями, сканерами медицинской ультразвуковой аппаратуры, искательными головками ультразвуковых дефектоскопов и другими;

воздушный ультразвук – ультразвуковые колебания в воздушной среде;

источники ультразвука – все виды ультразвукового, технологического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура промышленного, медицинского и бытового назначения, генерирующие ультразвуковые колебания, а также оборудование и аппаратура, при эксплуатации которых ультразвук возникает как сопутствующий фактор;

контактная среда – среда (твердая, жидкая), в которой распространяется ультразвук при контактном способе передачи;

предельно допустимый уровень (далее – ПДУ) ультразвука – уровень, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений;

допустимый уровень ультразвука – уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к ультразвуковому воздействию.

5. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных правил осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6. За нарушение настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ И НАСЕЛЕНИЯ

7. Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука для работников и населения являются уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0; 100,0 кГц.

8. Нормируемыми параметрами контактного ультразвука для работников и населения являются пиковые значения виброскорости или ее логарифмические уровни в децибелах в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 8,0; 16,0; 31,5; 63,0; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16 000; 31 500 кГц.

9. Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров физических факторов при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения устанавливаются Гигиеническим нормативом «Предельно-допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения», утвержденным постановлением, утверждающим настоящие Санитарные правила (далее – Гигиенический норматив).

10. Нарушением настоящих Санитарных правил является превышение ПДУ в любой из третьоктавных полос, указанных в пункте 7 настоящих Санитарных правил для воздушного ультразвука, и в любой из октавных полос, указанных в пункте 8 настоящих Санитарных правил для контактного ультразвука.

11. В случаях, когда работники подвергаются одновременному воздействию воздушного и контактного ультразвука, ПДУ контактного ультразвука следует принимать на 5 дБ ниже значений, указанных в таблицах 1, 9 Гигиенического норматива.

12. Для медицинской техники, являющейся источником контактного ультразвука, подлежит контролю локальная вибрация в третьоктавных или октавных полосах частот диапазона от 2000 до 8000 Гц, допустимые уровни которой установлены в таблице 13 Гигиенического норматива.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКА НА РАБОТНИКОВ

13. Запрещается непосредственный контакт человека с рабочей поверхностью источника ультразвука и с контактной средой во время возбуждения в ней ультразвуковых колебаний.

В целях исключения контакта работников с источниками ультразвука необходимо применять:

дистанционное управление источниками ультразвука;

автоблокировку, то есть автоматическое отключение источников ультразвука при выполнении вспомогательных операций (загрузка и выгрузка продукции, белья, медицинского инструментария и другого, нанесение контактных смазок и другого);

приспособления для удержания источника ультразвука или предметов, которые могут служить в качестве твердой контактной среды.

14. Для защиты рук работников от неблагоприятного воздействия контактного ультразвука в твердых и жидких средах, а также от контактных смазок необходимо применять средства защиты рук (нарукавники, рукавицы или перчатки наружные резиновые и внутренние хлопчатобумажные).

15. Ручные ультразвуковые источники должны иметь форму, обеспечивающую минимальное напряжение мышц кисти и верхнего плечевого пояса работника.

16. Поверхность ручных источников ультразвука в местах контакта с руками должна иметь коэффициент теплопроводности не более 0,5 Вт/(м · °С), что исключает возможность охлаждения рук работников.

17. Для снижения неблагоприятного воздействия ультразвука при контактной передаче в холодный период года работники должны обеспечиваться теплой спецодеждой.

18. Стационарные ультразвуковые источники, генерирующие уровни звукового давления, превышающие нормативные значения, указанные в таблицах 2, 8 Гигиенического норматива, должны оборудоваться звукопоглощающими кожухами и экранами и размещаться в отдельных помещениях или звукоизолирующих кабинах.

19. Для защиты от электромагнитных полей работников, обслуживающих низкочастотные стационарные ультразвуковые источники, необходимо проводить экранирование генераторов и фидерных линий.

20. С целью ограничения неблагоприятного воздействия ультразвука на работников должны применяться следующие мероприятия:

при систематической работе с источниками контактного ультразвука в течение более 50 % рабочего времени необходимо устраивать два регламентированных перерыва: десятиминутный перерыв за 1–1,5 часа до и пятнадцатиминутный перерыв через 1,5–2 часа после обеденного перерыва для проведения физиопрофилактических процедур (тепловых гидропроцедур, массажа, ультрафиолетового облучения), а также лечебной гимнастики, витаминизации и другого;

в условиях воздействия низкочастотного воздушного ультразвука необходимо проводить работникам общеукрепляющие процедуры (витаминизация, ультрафиолетовое облучение, комплексы гимнастических упражнений и другое);

в условиях воздействия воздушного ультразвука следует применять противошумы.

21. Неблагоприятное воздействие на работников воздушного ультразвука может быть ослаблено путем использования в ультразвуковых источниках генераторов с рабочими частотами не ниже 22 кГц.

22. К работе с ультразвуковыми источниками допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

23. Лица, подвергающиеся в процессе трудовой деятельности воздействию контактного ультразвука, подлежат предварительным при приеме на работу и периодическим медицинским осмотрам в соответствии с Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 18, 8/23220).

24. Контроль уровней нормируемых параметров на рабочих местах при работах с источниками ультразвука промышленного и медицинского назначения должен осуществляться в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 215 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2013, 8/26871).

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 06.06.2013 № 45 |
| --- | --- |

Гигиенический норматив 
«Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения»

ГЛАВА 1
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ ВОЗДУШНОГО И КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1

Ультразвук контактный

| Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц | Пиковые значения виброскорости, м/с | Уровни пиковых значений виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- |
| 8,0 | 5х10–3 | 100 |
| 16,0 | 5х10–3 | 100 |
| 31,5 | 5х10–3 | 100 |
| 63,0 | 5х10–3 | 100 |
| 125,0 | 8,9х10–3 | 105 |
| 250,0 | 8,9х10–3 | 105 |
| 500,0 | 8,9х10–3 | 105 |
| 1 000,0 | 1,6х10–2 | 110 |
| 2 000,0 | 1,6х10–2 | 110 |
| 4 000,0 | 1,6х10–2 | 110 |
| 31 500,0 | 1,6х10–2 | 110 |

Таблица 2

Ультразвук воздушный

| Параметр | Предельно допустимые уровни звукового давления, дБ, в 1/3-октавных полосах со среднегеометрическими частотами, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | 100,0 |
| Рабочие места | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

Таблица 3

Предельно допустимые значения параметров электромагнитных излучений

| Параметр | Напряженность электромагнитного поля, в диапазоне частот 0,03 МГц – 3,0 МГц, В/м | Напряженность электростатического поля, кВ/м | Напряженность электрического поля (50 Гц), кВ/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочие места | 50,0 | 20,0 | 5,0 |

Таблица 4

Шум

| № п/п | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные по энергии уровни звука непостоянного шума, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, обучение и воспитание, медицинская деятельность. Рабочие места проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, для приема пациентов в здравпунктах | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2 | Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории. Рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 3 | Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля: операторская работа по точному графику с инструкцией; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону; машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 4 | Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления, без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| 5 | Выполнение всех видов работ на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий (за исключением работ, перечисленных в пунктах 1–4 настоящей таблицы) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

Таблица 5

Вибрация технологическая общая

| Вид работ | Предельно допустимые уровни виброускорения/виброскорости, дБ, по осям X, Y, Z в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  | Корректированные уровни виброускорения/виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |
| На постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий | 53/108 | 50/99 | 50/93 | 56/92 | 62/92 | 68/92 | 50/92 |
| На рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию | 45/100 | 42/91 | 42/85 | 48/84 | 54/84 | 60/84 | 42/84 |
| На рабочих местах в административных и служебных помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работников умственного труда | 36/91 | 33/82 | 33/76 | 39/75 | 45/75 | 51/75 | 33/75 |

Таблица 6

Вибрация локальная

| Место | Предельно допустимые уровни виброускорения/виброскорости, дБ, по осям Xл, Yл, Zл в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Предельно допустимые корректированные уровни виброускорения/виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |  |
| Рабочие места | 73/115 | 73/109 | 79/109 | 85/109 | 91/109 | 97/109 | 103/109 | 109/109 | 76/112 |

Таблица 7

Соотношение между логарифмическими уровнями виброскорости в дБ и ее значениями в м/с

| Десятки, дБ | Единицы, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 1,6x10–5 | 1,8x10–5 | 2,0x10–5 | 2,2x10–5 | 2,5x10–5 | 2,8x10–5 | 3,2x10–5 | 3,5x10–5 | 4,0x10–5 | 4,5x10–5 |
| 60 | 5,0x10–5 | 5,6x10–5 | 6,3x10–5 | 7,1x10–5 | 7,9x10–5 | 8,9x10–5 | 1,0x10–4 | 1,1x10–4 | 1,3x10–4 | 1,4x10–4 |
| 70 | 1,6x10–4 | 1,8x10–4 | 2,0x10–1 | 2,2x10–4 | 2,5x10–4 | 2,8x10–4 | 3,2x10–4 | 3,5x10–4 | 4,0x10–4 | 4,5x10–4 |
| 80 | 5,0x10–4 | 5,6x10–4 | 6,3x10–4 | 7,1x10–4 | 7,9x10–4 | 8,9x10–4 | 1,0x10–3 | 1,1x10–3 | 1,3x10–3 | 1,4x10–3 |
| 90 | 1,6x10–3 | 1,8x10–3 | 2,0x10–3 | 2,2x10–3 | 2,5x10–3 | 2,8x10–3 | 3,2x10–3 | 3,5x10–3 | 4,0x10–3 | 4,5x10–3 |
| 100 | 5,0x10–3 | 5,6x10–3 | 6,3x10–3 | 7,1x10–3 | 7,9x10–3 | 8,9x10–3 | 1,0x10–2 | 1,1x10–2 | 1,3x10–2 | 1,4x10–2 |
| 110 | 1,6x10–2 | 1,8x10–2 | 2,0x10–2 | 2,2x10–2 | 2,5x10–2 | 2,8x10–2 | 3,2x10–2 | 3,5x10–2 | 4,0x10–2 | 4,5x10–2 |
| 120 | 5,0x10–2 | 5,6x10–2 | 6,3x10–2 | 7,1x10–2 | 7,9x10–2 | 8,9x10–2 | 1,0x10–1 | 1,1x10–1 | 1,3x10–1 | 1,4x10–1 |
| 130 | 1,6x10–1 | 1,8x10–1 | 2,0x10–1 | 2,2x10–1 | 2,5x10–1 | 2,8x10–1 | 3,2x10–1 | 3,5x10–1 | 4,0x10–1 | 4,5x10–1 |
| 140 | 5,0x10–1 | 5,6x10–1 | 6,3x10–1 | 7,1x10–1 | 7,9x10–1 | 8,9x10–1 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |

ГЛАВА 2
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ ВОЗДУШНОГО И КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 8

Ультразвук воздушный

| Параметр | Уровни звукового давления, дБ, в 1/3-октавных полосах со среднегеометрическими частотами, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | 100,0 |
| Предельно допустимые уровни | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

Таблица 9

Ультразвук контактный

| Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц | Пиковые значения виброскорости, м/с | Уровни пиковых значений виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- |
| 8,0 | 5х10–3 | 100 |
| 16,0 | 5х10–3 | 100 |
| 31,5 | 5х10–3 | 100 |
| 63,0 | 5х10–3 | 100 |
| 125,0 | 8,9х10–3 | 105 |
| 250,0 | 8,9х10–3 | 105 |
| 500,0 | 8,9х10–3 | 105 |
| 1 000,0 | 1,6х10–2 | 110 |
| 2 000,0 | 1,6х10–2 | 110 |
| 4 000,0 | 1,6х10–2 | 110 |
| 31 500,0 | 1,6х10–2 | 110 |

Таблица 10

Шум

| Место | Предельно допустимые уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельно допустимые уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Рабочие места | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |

Таблица 11

Вибрация общая

| Место | Предельно допустимые уровни виброускорения/виброскорости, дБ, по осям X, Y, Z в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  | Предельно допустимые корректированные уровни виброускорения/виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |
| Рабочие места | 30/84 | 31/79 | 33/75 | 39/75 | 45/75 | 51/75 | 30/75 |

Таблица 12

Вибрация локальная

| Место | Предельно допустимые уровни виброускорения/виброскорости, дБ, по осям Xл, Yл, Zл в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Предельно допустимые корректированные уровни виброускорения/виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |  |
| Рабочие места | 73/115 | 73/109 | 79/109 | 85/109 | 91/109 | 97/109 | 103/109 | 109/109 | 76/112 |

Таблица 13

Допустимые уровни локальной вибрации в 1/3- и 1/1-октавных полосах частот диапазона от 1600 до 10 000 Гц

| Среднегеометрические частоты, Гц | Допустимые значения по осям Хл, Yл, Zл |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виброускорение |  |  |  | виброскорость |  |  |  |
|  | м/с2 х 102 |  | дБ |  | м/с х 10–2 |  | дБ |  |
|  | в 1/3-октаве | в 1/1-октаве | в 1/3-октаве | в 1/1-октаве | в 1/3-октаве | в 1/1-октаве | в 1/3-октаве | в 1/1-октаве |
| 1 600 | 0,282 |  | 99 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 2 000 | 0,355 | 0,631 | 101 | 106 | 0,282 | 0,501 | 95 | 100 |
| 2 500 | 0,447 |  | 103 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 3 150 | 0,562 |  | 105 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 4 000 | 0,708 | 1,259 | 107 | 112 | 0,282 | 0,501 | 95 | 100 |
| 5 000 | 0,891 |  | 109 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 6 300 | 1,122 |  | 111 |  | 0,282 |  | 95 |  |
| 8 000 | 1,413 | 2,512 | 113 | 118 | 0,282 | 0,501 | 95 | 100 |
| 10 000 | 1,778 |  | 165 |  | 0,282 |  | 95 |  |

Таблица 14

Предельно допустимые значения параметров электромагнитных излучений от панелей управления, системных блоков, манипуляторов управления изделий медицинской техники

| Параметр | Напряженность электромагнитного поля, в диапазоне частот 0,03 МГц – 3,0 МГц, В/м | Напряженность электростатического поля, кВ/м | Напряженность электрического поля (50 Гц), кВ/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельно допустимые уровни | 50,0 | 20,0 | 5,0 |

Таблица 15

Предельно допустимые значения параметров электромагнитных излучений от ультразвуковых датчиков, принтеров ультразвуковой диагностической аппаратуры

| Параметр | Напряженность электромагнитного поля, в диапазоне частот 0,03 МГц – 3,0 МГц, В/м | Напряженность электростатического поля, кВ/м | Магнитная индукция (50 Гц), мкТл | Напряженность электрического поля (50 Гц), кВ/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельно допустимые уровни | 50,0 | 20,0 | 100,0 | 5,0 |

Таблица 16

Предельно допустимые значения параметров электромагнитных излучений от мониторов изделий медицинской техники

| Наименование параметра | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Напряженность электромагнитного поля. Электрическая составляющая, не более: |  |
| диапазон частот 5 Гц – 2 кГц | 25,0 В/м |
| диапазон частот 2–400 кГц | 2,5 В/м |
| Плотность магнитного потока, не более: |  |
| диапазон частот 5 Гц – 2 кГц | 250 нТл |
| диапазон частот 2–400 кГц | 25 нТл |
| Напряженность электростатического поля, не более | 15 кВ/м |

ГЛАВА 3
ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ ВОЗДУШНОГО И КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 17

Ультразвук воздушный

| Источник | Допустимые уровни звукового давления, дБ, в 1/3-октавных полосах со среднегеометрическими частотами, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | 100,0 |
| Изделия бытового назначения | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 18

Ультразвук контактный

| Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц | Пиковые значения виброскорости, м/с | Уровни пиковых значений виброскорости, дБ |
| --- | --- | --- |
| 8,0 | 5х10–3 | 100 |
| 16,0 | 5х10–3 | 100 |
| 31,5 | 5х10–3 | 100 |
| 63,0 | 5х10–3 | 100 |
| 125,0 | 8,9х10–3 | 105 |
| 250,0 | 8,9х10–3 | 105 |
| 500,0 | 8,9х10–3 | 105 |
| 1 000,0 | 1,6х10–2 | 110 |
| 2 000,0 | 1,6х10–2 | 110 |
| 4 000,0 | 1,6х10–2 | 110 |
| 31 500,0 | 1,6х10–2 | 110 |

Таблица 19

Вибрация локальная

| Параметр | Допустимые уровни виброускорения, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц, по осям X, Y, Z |  |  |  |  |  |  |  | Допустимые корректированные значения и их уровни, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 |  |
| Допустимые уровни | 63 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 66 |

Таблица 20

Допустимые значения напряженности электростатического поля и напряженности электрического поля тока промышленной частоты

| Параметр | Напряженность электростатического поля, кВ/м | Интенсивность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), Н, А/м (В, мкТл) |
| --- | --- | --- |
| Допустимые уровни | 15 | 4 (5) |

Таблица 21

Допустимые значения уровней электромагнитных полей изделий бытового назначения

| Диапазоны частот | 0,3–300 кГц | 0,3–3 МГц | 3–30 МГц | 3–300 МГц | 0,3–300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимые уровни | 25 В/м | 15 В/м | 10 В/м | 3 В/м | 10 мкВт/см2 |

Таблица 22

Шум

| Вид изделий | Допустимые уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимые уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Изделия, предназначенные для круглосуточной эксплуатации в жилых комнатах квартир (устройства для отпугивания насекомых, ультразвуковые увлажнители воздуха и другое) | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 |
| Изделия, предназначенные для круглосуточной эксплуатации во вспомогательных нежилых помещениях квартир (устройства для отпугивания грызунов и другое) | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |
| Изделия длительного использования (от 1 до 6 часов в день), предназначенные для механизации хозяйственных и кухонных работ (стиральные машины и другое) | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |
| Изделия кратковременного использования (менее 1 часа в день), предназначенные для механизации хозяйственных и кухонных работ (ингаляторы бытовые, эмульгаторы и другое) | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Изделия производственно-бытового назначения (устройства для резки, сварки, лужения, пайки). При непостоянном шуме этих изделий эквивалентный уровень звука должен составлять 80 дБА, максимальный – 90 дБА | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |