ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС             	ТКП 45-1.04-126-2009 (02250)

УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

#### ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Правила безопасности труда

АБСЛЕДАВАННЕ БУДЫНКАЎ İ ЗБУДАВАННЯЎ

Правілы бяспекі працы

Издание официальное

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

- Минск  2009

УДК 69:658.345.8(083.74)	МКС 13.100	КП 01

Ключевые слова: безопасность труда, здание, обследование, чертежи обмерочные

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению         в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1  РАЗРАБОТАН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»), техническим комитетом по стандартизации в области архитектуры и строительства «Эксплуатация, обследование, реконструкция зданий и сооружений» (ТКС 12)

ВНЕСЕН главным управлением научно-технической политики и лицензирования Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 апреля 2009 г. № 131

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 1.04 «Эксплуатация»

3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой на территории Республики Беларусь ВСН 48-86(р))

© Минстройархитектуры, 2009

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

1  Область применения	1

2  Нормативные ссылки	1

3  Общие положения	2

4  Правила безопасности труда при обследовании строительных конструкций 
надземной части зданий и сооружений	2

5  Правила безопасности труда при обследовании подземной части зданий, 
действующих колодцев, каналов, коллекторов и других коммуникаций, 
при шурфовании и бурении	11

Приложение А  (обязательное)  Форма инструкции по охране труда	16

Приложение Б  (обязательное)  Форма журнала регистрации инструкций по охране труда	18

Приложение В  (обязательное)  Форма журнала регистрации инструктажа по охране труда	19

Библиография	21

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

#### ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Правила безопасности труда

АБСЛЕДАВАННЕ БУДЫНКАЎ İ ЗБУДАВАННЯЎ

Правілы бяспекі працы

Inspection of buildings and constructions

Safety of labour regulations

# Дата введения 2009-09-01

## 1  Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) устанавливает правила безопасности труда при проведении обследования зданий и сооружений (далее — зданий).

2  Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты  в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА): 1)

ТКП 45-1.03-40-2006  Безопасность труда в строительстве. Основные требования

ТКП 45-1.03-44-2006  Безопасность труда в строительстве. Строительное производство

ГОСТ 12.1.013-78  Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.4.026-76  Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 12.4.059-89  Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.087-84  Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строительные. Технические условия

ГОСТ 12.4.089-86  Система стандартов безопасности труда. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.107-82  Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования

ГОСТ 8556-72  Лестницы пожарные ручные деревянные. Технические условия

ГОСТ 23407-78  Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 24258-88  Средства подмащивания. Общие технические условия

ГОСТ 26887-86  Площадка и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия

ГОСТ 27321-87  Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические 
условия

ГОСТ 27372-87  Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 28012-89  Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия

___________________________

1) СНБ имеет статус технического нормативного правового акта на переходный период до их замены техническим нормативным правовым актом, предусмотренным Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

СНБ 1.04.01-04  Здания и сооружения. Основные требования к техническому состоянию и обслуживанию строительных конструкций и инженерных систем, оценке их пригодности к эксплуатации.

Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства,  действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Общие положения

3.1 Организация и выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, предусмотренных СНБ 1.04.01, должны осуществляться согласно требований настоящего технического кодекса, требований ТКП 45-1.03-40, ТКП 45-1.03-44, а также дополнительных требований по охране труда, если они установлены на обследуемом объекте организацией, для которой проводится техническое обследование.

3.2 В соответствии с [1] и с учетом требований настоящего технического кодекса организации, проводящие обследование, должны разработать инструкции по охране труда, учитывающие специфику организационной структуры организации и ее специализацию в области обследования зданий. Инструкции по охране труда оформляются в соответствии с приложением А. Журнал регистрации 
инструкций по охране труда оформляется в соответствии с приложением Б.

3.3 Производить работы по обследованию зданий без оформленного в установленном порядке договора с заказчиком не допускается, за исключением предварительного осмотра здания в рамках преддоговорных работ.

3.4 Работники, выполняющие работы по обследованию зданий, должны проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в соответствии с [2].

3.5 Обучение, инструктаж и проверка знаний по безопасным приемам и методам проведения обследования должны проводиться в соответствии с [3], требованиями настоящего технического кодекса, ТКП 45-1.03-40, ТКП 45-1.03-44 и других действующих нормативных правовых актов и ТНПА.

3.6 Не позднее 1 мес со дня назначения на должность и периодически в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, но не реже 1 раза в год, руководители и специалисты проходят проверку знаний по вопросам охраны труда.

3.7 Непосредственный руководитель работ обязан обеспечивать выполнение подчиненными ему работниками требований инструкций по охране труда и принимать меры по устранению нарушений, которые могут явиться причиной несчастных случаев.

3.8 Случаи производственного травматизма должны расследоваться и учитываться в соответствии с [4].

3.9 Работники, проводящие обследование, должны пройти инструктаж по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях.

3.10 Лица, выполняющие работы по обследованию зданий, должны быть обеспечены соответствующими средствами коллективной и индивидуальной защиты.

4  Правила безопасности труда при обследовании строительных конструкций надземной части зданий и сооружений

4.1  Общие положения

4.1.1 До начала обследования по организации-заказчику издается приказ о проведении работ 
с перечислением лиц, участвующих в обследовании, с указанием сроков начала и окончания работ.

Перед началом работ руководитель работ по обследованию и руководитель действующей организации-заказчика обязаны оформить акт-допуск по форме, приведенной в ТКП 45-1.03-40.

4.1.2 Работники, проводящие обследование, должны в соответствии с [3] пройти вводный инструктаж по утвержденной руководителем организации-заказчика инструкции непосредственно 
на объекте. Инструктаж проводит специалист организации-заказчика, на которого возложены эти обязанности. Регистрация вводного инструктажа осуществляется в журнале регистрации вводного инструктажа.

Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводить руководитель работ при участии руководителя или специалиста организации-заказчика с регистрацией в журнале инструктажа по охране труда. Форма журнала приведена в приложении В.

4.2  Правила безопасности при нахождении на территории организации

4.2.1 Входить на территорию организации и выходить с нее разрешается только через проходную. Не допускается проход через ворота. Во избежание получения травм запрещается для входа на территорию организации использовать железнодорожные проезды и пути, а также случайные проемы в ограждениях.

4.2.2 В соответствии с заданием на проведение работ необходимо уточнить сроки их выполнения и какие цеха, помещения и части территории (далее — объект) подлежат обследованию. О сроках проведения работ необходимо поставить в известность руководителя, в чьем ведении они находятся.

4.2.3 Предварительный осмотр объекта, с целью ознакомления, следует проводить в сопровождении лица, уполномоченного для этого руководителем организации-заказчика.

4.2.4 Ходить по территории организации разрешается только в местах, специально предназначенных для пешеходного движения.

4.2.5 При нахождении на территории организации необходимо:

а) соблюдать требования предупредительных знаков, реагировать на звуковые сигналы — свистки, сирены, звонки и прочие извещения о передвижении железнодорожного и автомобильного транспорта, работе различных механизмов, выполнении опасных работ;

б) соблюдать осторожность на дорогах, не имеющих тротуаров для передвижения людей;

в) переходить железнодорожные пути только в установленных местах.

4.2.6 Не передвигаться по железнодорожным путям или вблизи них.

4.2.7 Организация работ по техническому обследованию зданий должна обеспечивать их безопасность. Все опасные для людей зоны должны быть обозначены знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами. Постоянно действующие опасные зоны должны быть ограждены защитными ограждениями, удовлетворяющими требованиям #M12291 9054705ГОСТ 23407.

4.2.8 Работы по техническому обследованию аварийных частей здания следует производить только после проведения соответствующих охранных мероприятий. Перечень охранных мероприятий в каждом случае должен определяться комиссией в составе специалистов от организации, производящей обследование, заказчика и строительной организации.

4.2.9 Воду следует пить только в установленных питьевых точках.

4.3  Правила безопасности при нахождении в цехах

4.3.1 При проведении работ по обследованию не допускается:

— находиться под перемещаемым грузом, а также вблизи тросов, цепей и блоков при подъеме 
и опускании тяжестей;

— подниматься и опускаться на грузовых подъемниках, кранах и лебедках;

— ходить по площадкам, лестницам, не имеющим ограждений или с неисправными ограждениями;

— пользоваться неисправными, не осмотренными, не испытанными приставными лестницами;

— заходить или просовывать руки, голову, ноги за ограждения движущихся частей во время работы механизмов, барабанов, вентиляторов, транспортеров и другого оборудования;

— производить самостоятельно пуск и остановку электродвигателей оборудования, производить разборку и сборку оборудования и трубопроводов, открывать и закрывать запорную арматуру, предохранительные клапаны, брать пробы продукта из пробных устройств, включать и выключать приборы автоматики и т. п.;

— проходить или стоять вблизи места производства электрогазосварочных работ или резки металла, смотреть без специальных очков на электросварку металла.

4.3.2 Если при осмотре цеха или при выполнении в нем работ по обследованию обнаружатся нарушения требований охраны труда, угрожающие жизни и здоровью, то следует немедленно прекратить работы и потребовать устранения нарушений от лиц, ответственных за охрану труда.

4.3.3 Во избежание поражения электрическим током запрещается:

— производить какие-либо работы в электрических установках, в том числе замену электроламп;

— касаться оборвавшихся концов провода, электрооборудования или проникать за ограждение электроустановок;

— вешать или класть одежду и любые другие предметы на рубильники, выключатели, провода, изоляторы и другие электрические устройства.

При необходимости осмотра сырых подвальных помещений, закрытых сосудов и других опасных мест, если нет стационарного освещения, необходимо пользоваться исправными переносными лампами напряжением не выше 12 В.

При обнаружении электрического напряжения на оборудовании, металлоконструкциях и т. п. следует немедленно сообщить работникам организации-заказчика.

4.4  Требования к экипировке работников

4.4.1 Лица, проводящие обследование, должны правильно использовать предоставляемые им средства защиты и спецодежду:

— защитные каски по ГОСТ 12.4.087;

— предохранительные пояса по ГОСТ 12.4.089 и страховочные канаты по ГОСТ 12.4.107;

— маски, очки, респираторы, противогазы и т. п.;

— при работе специальная одежда должна быть наглухо застегнута, волосы должны быть закрыты головным убором (беретом, косынкой, сеткой и т. п.) и подобраны под него.

4.4.2 Предохранительные пояса и их типоразмеры должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий на пояса конкретной конструкции и [5]. Приобретенные за рубежом 
пояса должны иметь сертификат соответствия требованиям безопасности.

4.4.3 Карабин стропа (фала) предохранительного пояса должен обеспечивать быстрое и надежное закрепление и открепление одной рукой, при надетой утепленной рукавице. Продолжительность цикла «закрепление — открепление» должна быть не более 3 с. Карабин должен иметь предохранительное устройство, исключающее его случайное раскрытие. Замок и предохранитель карабина должны закрываться автоматически. Усилие для раскрытия карабина должно быть не менее 29,4 Н (3 кгс) и не более 78,4 Н (8 кгс).

4.4.4 Металлические детали предохранительного пояса не должны иметь трещин, раковин, надрывов, заусенец и должны иметь антикоррозионное покрытие.

4.4.5 На каждом поясе должны быть нанесены:

— товарный знак организации-изготовителя;

— размер и тип пояса;

— дата изготовления;

— клеймо отдела технического контроля;

— обозначение стандарта или технических условий.

4.4.6 Предохранительные пояса перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 мес должны подвергаться испытанию статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на пояса конкретной конструкции.

4.4.7 После испытания под нагрузкой проводится тщательный осмотр пояса и при отсутствии видимых повреждений он допускается к эксплуатации.

Предохранительные пояса, прошедшие испытания, должны регистрироваться актами произвольной формы, которые хранятся до следующих испытаний.

4.5  Общие правила безопасности при обследовании строительных конструкций

4.5.1 При обследовании строительных конструкций не допускается:

— подниматься и спускаться по пожарным лестницам, по лестницам и стремянкам, не имеющим ограждений или проходящим около открытых проемов в стенах;

— производить обследование и отбор проб материалов на высоте в помещениях недостроенных зданий, не имеющих лестниц, перекрытий, подмостей, настилов, стремянок, ограждений;

— подниматься и спускаться по обледенелым или заснеженным лестницам и стремянкам;

— высовываться в проемы, вставать на подоконники при открытых проемах, выходить на наружные пояски, карнизы, балконы без ограждений;

— сбрасывать с крыш, чердака или этажей инструменты и какие-либо предметы;

— вставать на пораженные гнилью строительные конструкции или ходить по ним;

— находиться в зоне погрузочно-разгрузочных работ;

— производить без соответствующих защитных устройств обследовательские работы, выше которых на одной вертикали выполняются строительные или ремонтные работы;

— находиться и работать без соответствующих защитных средств в помещениях с вредными 
условиями труда;

— самовольно открывать и спускаться в емкости, колодцы, смотровые канавы.

4.5.2 Работы в непосредственной близости от электрических кабелей и электроустановок должны производиться под наблюдением электротехнического персонала.

4.5.3 При пользовании электроинструментом работающий должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II и применять средства защиты.

4.5.4 Работы с электрофицированным инструментом и приборами необходимо производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013.

4.5.5 Работник обязан следить за состоянием используемого электрофицированного инструмента и оборудования.

4.5.6 Перед использованием новых электрофицированных инструментов и оборудования работник обязан предварительно детально ознакомиться с инструкцией по их эксплуатации и пройти внеплановый инструктаж по охране труда.

4.5.7 Работать с электрофицированным инструментом с приставных лестниц не допускается. Работы должны производиться с лесов или подмостей.

4.5.8 Электрофицированный инструмент при переносе на другое место и при перерывах в работе следует отключать от источников питания.

4.5.9 Работать с электрофицированным инструментом на открытых площадках во время дождя 
и снегопада допускается только при наличии на рабочем месте навесов и с обязательным использованием диэлектрических перчаток, галош, ковриков.

4.5.10 Замена электрических ламп под напряжением не допускается.

4.5.11 Подключение электроинструментов на объектах к электросети необходимо осуществлять силами электротехнического персонала.

4.5.12 Ручной инструмент следует хранить и перевозить в специальных закрытых ящиках.

4.5.13 Ручной инструмент должен быть плотно насажен на рукоятки. Поверхности рукояток должны быть гладкие.

4.5.14 Обследование в помещениях, где установлены газовые приборы и оборудование, следует производить при постоянном проветривании согласно действующим правилам технической безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь.

4.5.15 Работы по обследованию лифтового хозяйства должны производиться в присутствии представителя, ответственного за исправное состояние, техническое обслуживание и ремонт лифтов в соответствии с [6].

4.5.16 Вскрытие арматуры в железобетонных конструкциях следует выполнять в наименее нагруженных участках механизированным инструментом с минимальным повреждением бетона. После выполнения необходимых замеров сечение конструкций поврежденных участков должно быть восстановлено полимерцементными составами.

4.5.17 Во время пробивки сквозных отверстий зона возможного падения осколков и кусков должна быть ограждена, один из членов бригады, проводящей обследование, должен находиться снаружи.

4.5.18 Обследование деревянных перекрытий следует начинать с осмотра снизу (со стороны потолков) и сбора сведений об их состоянии.

4.5.19 Вскрытие перекрытий необходимо производить после предварительного предупреждения людей, находящихся на нижерасположенном этаже.

4.5.20 При обследовании безнакатных перекрытий вставать на обшивку запрещается, необходимо создавать настил по балкам, опирающимся на несущие конструкции.

4.5.21 Обследование кровель и устройств на них следует производить при непосредственном участии руководителя работ по обследованию. Работать на крыше в одиночку, выходить во время грозы, в гололед или при скорости ветра более 15 м/с, ходить по крыше здания с уклоном более 20° 
без предохранительного пояса и страхующего троса, прикрепленного к надежной опоре, не допускается.

4.6  Правила безопасности при работе на высоте

4.6.1 Работы на высоте производятся с лесов, подмостей или с применением других устройств 
и средств подмащивания, обеспечивающих условия безопасного производства работ согласно [5].

4.6.2 Работа со случайных средств подмащивания (ящиков, бочек и т. п.) не допускается.

4.6.3 Не допускается крепить средства подмащивания к парапетам, карнизам, балконам и другим выступающим частям зданий.

4.6.4 Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспортных средств, ограждаются отбойными брусьями с таким расчетом, чтобы транспортное средство не приближалось к ним на расстояние менее чем 0,6 м.

4.6.5 Леса и подмости должны соответствовать ГОСТ 24258 и ГОСТ 27321.

4.6.6 Работник, выполняющий работы по обследованию на высоте, обязан перед началом работы совместно с руководителем работ проверить средства подмащивания и убедиться в том, что:

а) леса и подмости высотой до 4 м приняты в эксплуатацию с записью в журнале приемки 
и осмотра лесов и подмостей, более 4 м — комиссией с оформлением акта;

б) леса оборудованы лестницами или трапами, расположенными на расстоянии не более 40 м друг от друга. Верхние концы лестниц и трапов надежно закреплены за поперечины лесов. Угол наклона лестниц не превышает 60° к горизонтальной поверхности, проемы в настиле лесов для выхода с лестниц ограждены;

в) ограждения лесов и подмостей не имеют повреждений, надежно закреплены и состоят из поручней высотой 1,1 м, бортового дощатого элемента высотой не менее 0,15 м. Допускается применение для ограждения металлической сетки высотой не менее 1 м с поручнем;

г) устойчивость лесов, не обладающих собственной расчетной устойчивостью, обеспечена прочным креплением их к стенам с помощью анкерных болтов или другим способом (подкосы, растяжки), указанным в технической документации изготовителя или в технологической документации на производство работ;

д) трубы, из которых изготовлены металлические леса, прямые, не имеют вмятин, трещин и других дефектов, нарушающих прочность элементов;

е) зазор между стеной и рабочим настилом лесов не превышает 50 мм;

ж) металлические леса заземлены;

к) зазоры между досками рабочего настила не превышают 5 мм, соединения щитов настилов внахлестку расположены на опорах и перекрывают их не менее чем на 0,2 м в каждую сторону;

л) в местах подъема работающих на леса и подмости установлены плакаты с указанием схемы размещения и значений допускаемых нагрузок.

4.6.7 Подъем и спуск работающих на лесах должен осуществляться по лестницам или трапам. Запрещается подниматься и спускаться по конструкциям, стойкам лесов, канатам, а также пользоваться с этой целью грузоподъемными механизмами.

4.6.8 Подмости передвижные должны соответствовать требованиям ГОСТ 28012.

4.6.9 Подвесные люльки должны соответствовать требованиям ГОСТ 27372.

4.6.10 При работе в подвесной люльке работник должен:

— осмотреть настил люльки, который должен быть сплошным, иметь ровную, нескользкую поверхность и не превышать габаритных размеров люльки;

— осмотреть целостность и надежность крепления ограждения настила люльки;

— убедиться, что на настиле отсутствуют посторонние предметы. В зимний период времени настил должен быть очищен от снега, наледи;

— расположить инструмент и необходимые материалы в люльке так, чтобы при работе исключить лишние движения;

— проверить исправность работы пусковых устройств электродвигателей лебедок, для чего произвести пробный подъем и опускание люльки на высоту 200–300 мм.

4.6.11 К работе на подвесной люльке допускается рабочий, прошедший обучение по управлению и правилам работы с люльки и имеющий группу по электробезопасности не ниже II.

4.6.12 При работе с подвесной люльки:

— платформы люлек должны иметь размеры, обеспечивающие устойчивость конструкции в целом;

— количество анкерных креплений подвесов люльки должно быть сопоставимо с размерами платформы;

— безопасность работников должна обеспечиваться дополнительным канатом с креплением его независимо от точек крепления канатов подвески люльки;

— анкерные крепления и другие элементы опоры подвесных люлек должны иметь соответствующую прочность;

— канаты, лебедки, блоки или тали должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к устройству и эксплуатации грузоподъемных механизмов, предназначенных для подъема людей;

— люльки должны быть оборудованы ловителями;

— проходы под люлькой должны быть закрыты или защищены навесами и обозначены знаками безопасности. В вечернее и ночное время площадки, на которых выполняются работы с люлек, а также проходы, проезды, лестницы и механизмы должны быть освещены;

— класть инструмент на перила люльки не допускается;

— выходить из люльки разрешается только после того, как она опущена на землю;

— поднимать или опускать люльку при помощи лебедок, находящихся на самой люльке, должны двое работающих, один из которых назначается старшим;

— ремонтировать и чистить люльку в подвешенном состоянии не допускается. Во избежание раскачивания во время работы люлька должна быть временно прикреплена к стене здания;

— подъем и опускание люльки должны быть равномерными со скоростью не более 2 м/мин и без перекосов;

— при движении люльки необходимо наблюдать за натяжением канатов;

— если в зоне работы люльки находится линия электропередачи, то с нее должно быть снято напряжение.

4.6.13 При работе с автогидроподъемников и автовышек:

— для управления и обслуживания автогидроподъемником (автовышкой) допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение и проверку знаний и получившие удостоверение на допуск к самостоятельной работе;

— подъем рабочих в люльке (корзине) допускается только под наблюдением машиниста автогидроподъемника (автовышки);

— во время работы автогидроподъемника (автовышки) нахождение людей в зоне действия его мачты не допускается.

4.6.14 При работе должна быть обеспечена зрительная связь между находящимся в люльке (корзине) работником и водителем. При невозможности обеспечения такой связи у вышки должен находиться другой работник, передающий водителю команды на подъем или спуск люльки (корзины).

4.6.15 Работать с телескопической вышки (гидроподъемника) следует стоя на дне люльки (корзины) и закрепившись стропом предохранительного пояса за ее ограждения.

4.6.16 Переход работника из люльки (корзины) на опору или оборудование и обратно допускается только с разрешения руководителя работ.

4.6.17 Производить работы с подъемников в ночное время разрешается только при освещении рабочей зоны в соответствии с требованиями ТНПА.

4.6.18 При выполнении работ по обследованию на высоте применяются лестницы согласно [5]:

— приставные раздвижные трехколесные, соответствующие требованиям ГОСТ 8556;

— металлические одноколенные приставные наклонные, приставные вертикальные, навесные 
и свободностоящие, соответствующие ГОСТ 26887;

— деревянные приставные;

— разборные переносные (из семи секций), предназначенные для подъема на опоры диаметром 300–560 мм на высоту до 14 м;

— стремянки, трапы (деревянные, металлические).

4.6.19 Длина приставной деревянной лестницы должна быть не более 5 м. Ступени лестницы врезаются в тетиву и через каждые 2 м скрепляются стяжными болтами диаметром не менее 8 мм. Применять лестницы, сбитые гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступенек в тетивы 
не допускается. У приставных деревянных лестниц и стремянок длиной более 3 м под ступенями 
устанавливается не менее двух металлических стяжных болтов.

4.6.20 Ширина приставной лестницы и стремянки вверху должна быть не менее 300 мм, внизу — не менее 400 мм. Расстояние между ступенями лестниц должно быть от 0,30 до 0,35 м, расстояние 
от первой ступени до уровня установки (пола, перекрытия и т. п.) — не более 0,4 м.

4.6.21 Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройствами, предотвращающими возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах должны быть установлены оковки с острыми наконечниками для установки на земле, при установке на гладких опорных поверхностях на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала.

4.6.22 Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.

Для подвесных лестниц также должны быть предусмотрены приспособления, обеспечивающие их прочное закрепление к конструкции.

4.6.23 При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции здания или к лестнице, при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.

4.6.24 Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или организованного прохода людей необходимо на время производства работ ограждать или охранять.

4.6.25 Сращивание деревянных приставных лестниц допускается путем прочного соединения 
их металлическими хомутами, накладками с болтовыми креплениями и др. с последующим испытанием статической нагрузкой 1,2 кН (120 кгс).

Не допускается сращивание более двух деревянных лестниц.

Не допускается, в случае недостаточной длины лестницы, устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т. п.

4.6.26 Уклон лестниц при подъеме работников на леса не должен превышать 60°.

Не допускается устанавливать приставные лестницы под углом более 75° к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части.

4.6.27 Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания.

4.6.28 Стремянки снабжаются приспособлениями (крюками, цепями), не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время работы с них. Наклон стремянок должен быть не более 1:3.

Не допускается работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров.

4.6.29 Не допускается более чем одному человеку находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки.

4.6.30 Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках в следующих случаях:

— около или над вращающимися механизмами, работающими машинами, конвейерами и др.;

— с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов.

4.6.31 Не допускается установка лестниц на ступенях марша лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.

До начала работы должна быть обеспечена устойчивость лестницы, при этом необходимо убедиться, путем осмотра и опробования, в том, что лестница не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.

В случае, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать лестницу внизу руками не допускается.

4.6.32 При пользовании переносной или раздвижной лестницей-стремянкой необходимо убедиться:

— в наличии на нижних концах лестницы или стремянки оковок с острыми наконечниками, 
а при пользовании ими на асфальтовых, бетонных и подобных полах — башмаков из резины или другого нескользящего материала;

— в наличии бирки, свидетельствующей об испытании лестниц в установленные сроки (деревянных — через 6 мес, металлических — через 1 год).

4.6.33 Размеры переносной лестницы необходимо выбирать таким образом, чтобы была обеспечена возможность производить работы стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее чем 
1 м от верхнего конца лестницы.

4.6.34 Все работы по обследованию, обмерам на высоте более 3 м должны производиться с подмостей. Выполнение этих работ без подмостей допускается только при невозможности устройства последних, с обязательным наличием предохранительных приспособлений (натянутые стальные канаты, страховочные сетки и др.) с обязательным применением исправных предохранительных поясов.

4.6.35 При отсутствии возможности закрепления фала предохранительного пояса за конструкцию, опору и т. п., следует пользоваться страховочным канатом, верхолазным предохранительным устройством.

4.6.36 Передвижение по верхнему поясу фермы или балки и работы на нем допускаются только при наличии натянутого вдоль фермы (балки) каната с зацепным карабином предохранительного пояса. Канат должен быть туго натянут, провисание или ослабление его не допускается.

4.6.37 При переходе между фермами должны быть устроены переходные мостики с ограждениями. Проход по нижним поясам ферм и подкрановых балок допускается лишь при наличии каната, туго натянутого вдоль фермы или балки, с применением предохранительного пояса.

4.6.38 Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны 
ограждаться, если расстояние от уровня настила до нижнего края проема менее 0,7 м.

4.6.39 При выполнении работ на высоте внизу под местом работ определяются и соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места оборудуются соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.

4.6.40 Проемы, в которые могут упасть работники, должны быть надежно закрыты или ограждены и обозначены в соответствии с ГОСТ 12.4.026.

4.6.41 Ограждения рабочих мест и проходов к ним должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.4.059.

4.6.42 При расположении рабочих мест на перекрытиях, воздействие нагрузок от размещенных материалов, оборудования, оснастки, людей не должно превышать расчетных значений на перекрытие, предусмотренных проектом, с учетом фактического состояния несущих строительных конструкций.

4.6.43 Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:

— ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, высота в свету — не менее 1,8 м;

— лестницы и скобы, применяемые для подъема и спуска работников на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса.

4.6.44 На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а на границах зон потенциальной опасности действия этих факторов — сигнальные ограждения и знаки безопасности.

4.6.45 На каждом рабочем месте уровень освещенности должен соответствовать установленным нормам.

4.6.46 Искусственное освещение, по возможности, не должно создавать бликов и теней, искажающих обзор.

4.6.47 Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, уровни шума и вибрации в зоне рабочих мест не должны превышать значений действующих санитарных норм.

4.6.48 Инструмент следует подавать на высоту и опускать в сумках или ящиках с крышками, при помощи веревки-оттяжки. Конец оттяжки должен находиться в руках у стоящего внизу рабочего. 
Во избежание травмирования запрещается сбрасывать детали и инструмент.

4.6.49 При работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части, приспособления и инструмент для проведения обследования, во избежание падения, необходимо привязать.

4.6.50 Если рабочее место и подходы к нему расположены над неогражденными токоведущими частями, находящимися под напряжением, а расстояние от металлической цепи, в случае ее опускания, будет менее указанного в таблице 1, работа должна выполняться с отключением этих токоведущих частей.

Таблица 1 — Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением

| Напряжение, кВ | Расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м | Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положениях, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м |
| --- | --- | --- |
| До 1: |  |  |
| на ВЛ | 0,6 | 1,0 |
| в остальных электроустановках | Не нормируется (без прикосновения) | 1,0 |

Окончание таблицы 1

| Напряжение, кВ | Расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м | Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положениях, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м |
| --- | --- | --- |
| От 6 до 35 | 0,6 | 1,0 |
| 110 | 1,0 | 1,5 |
| 150 | 1,5 | 2,0 |
| 220 | 2,0 | 2,5 |
| 330 | 2,5 | 3,5 |
| От 400 до 500 | 3,5 | 4,5 |
| 750 | 5,0 | 6,0 |
| 800* | 3,5 | 4,5 |
| 1150 | 8,0 | 10,0 |
| * Постоянный ток. |  |  |

4.7  Правила безопасности при обследовании антенно-мачтовых сооружений

4.7.1 При работе на антенно-мачтовых сооружениях должны выполняться следующие требования согласно [5]:

— работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже III, производитель работ — не ниже IV;

— работники, поднимающиеся на антенно-мачтовые сооружения, должны быть допущены к верхолазным работам;

— перед подъемом на антенно-мачтовые сооружения отключается сигнальное освещение мачты, прогрев антенн и вывешиваются предупредительные надписи «Не включать. Работают люди».

4.7.2 Подъем работников на антенно-мачтовые сооружения не допускается:

— при снятом напряжении выше 25 В;

— во время грозы и при ее приближении;

— при гололеде, дожде, снегопаде, тумане;

— при не пристегнутом к люльке карабине предохранительного пояса;

— при скорости ветра выше 12 м/с;

— в темное время суток;

— на подъемном устройстве, срок очередного испытания которого истек;

— на бракованных канатах;

— на неисправной лебедке;

— без защитной каски и предохранительного пояса;

— без отдыха на специальных площадках по высоте;

— при неисправных лестницах и ограждениях.

4.8  Правила безопасности при обследовании дымовых труб и градирен

4.8.1 При обследовании дымовых труб и градирен следует соблюдать требования [5].

4.8.2 Подъем на дымовые трубы, градирни должен обеспечиваться с применением:

— стационарных лестниц или наружных трапов;

— металлических ходовых скоб, вмонтированных в стену;

— шахтного подъемника.

4.8.3 Работники, осуществляющие обследование дымовых труб и градирен, не должны:

— работать без предохранительных поясов, закрепленных через строп (фал) к безопасному креплению, верхолазному предохранительному устройству;

— размещать инструмент в карманах, заткнув за предохранительный пояс и т. д.;

— поднимать вручную на дымовую трубу или спускать с нее тяжелые предметы и оборудование;

— работать в одиночку;

— подниматься на дымовую трубу, градирню, не имеющую прочно закрепленных лестниц, скоб;

— работать на действующих дымовых трубах без принятия мер по защите от дыма и газов;

— работать на дымовых трубах, градирнях во время грозы, при ветре скоростью более 15 м/с, гололеде, сильном снегопаде, тумане, а также без оперативной связи.

4.9  Правила безопасности в аварийных ситуациях

4.9.1 При работе на подвесной люльке:

— при появлении дыма или огня из электродвигателя или его пусковой аппаратуры, а также при нарушении изоляции соединительных проводов и кабелей, при появлении напряжения на конструкции люльки необходимо отключить электродвигатели пакетным выключателем от сети. Эту работу следует выполнять в диэлектрических перчатках, которые необходимо всегда иметь в люльке;

— при неожиданном отключении электроэнергии следует немедленно спустить люльку вручную 
и сообщить руководителю работ.

4.9.2 При возникновении пожара, аварии работающий должен действовать согласно плану ликвидации пожаров и аварий той организации, на территории которой он работает.

При возникновении пожара на территории объекта необходимо немедленно вызвать пожарную часть и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, в зависимости от источника пожара.

4.9.3 При возникновении загазованности работающему следует надеть противогаз и покинуть загазованную зону, сообщить о случившемся работникам организации.

4.9.4 При несчастном случае рядом работающие обязаны прекратить работу и оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, сообщить руководителю о случившемся и вызвать машину скорой помощи, а также принять меры по сохранению обстановки на рабочем месте и состояния оборудования такими, какими они были в момент происшествия несчастного случая.

4.10  Правила безопасности по окончании работ

4.10.1 Необходимо убрать инструмент и приспособления, привести в порядок рабочее место, очистить территорию от мусора, образовавшегося при вскрытии конструкций.

4.10.2 Необходимо перекрыть ограждениями с запрещающими знаками входы на леса.

4.10.3 По окончании работ на люльке, автогидроподъемнике, автовышке необходимо:

— опустить люльку на землю, очистить люльку (корзину) от мусора и посторонних предметов;

— собрать инструмент, приспособления, рукоятки ручного привода подвесной люльки, свернуть силовой кабель в бухту и сдать на хранение.

5  Правила безопасности труда при обследовании подземной части зданий, 
действующих колодцев, каналов, коллекторов и других коммуникаций, при шурфовании и бурении

5.1 Обследование подземной части здания, действующих колодцев, каналов, коллекторов и других глубоких подземных коммуникаций разрешается по наряду-допуску.

5.2 В подземной части здания следует передвигаться осторожно, особенно в местах пересечения коммуникаций. Открывать люки, передвигать предметы, удалять какие-либо подпорные конструкции не допускается.

5.3 Обследование подземной части здания с залитыми водой полами следует выполнять в резиновой обуви.

5.4 Перед началом работ в непроветриваемых помещениях следует проверить наличие в них газа. Проверка, определение мест утечки газа с помощью открытого огня запрещается. При наличии газа работать в таких помещениях запрещается.

5.5 Освещать темные помещения открытым огнем не разрешается. Для этих целей используются переносные электролампы напряжением от 12 до 36 В или низковольтные ручные электрические фонари.

5.6 Включать и выключать лампы и фонари необходимо вне помещения.

5.7 Работы по обследованию в колодцах и других глубоких подземных коммуникациях должны выполняться бригадой в составе не менее трех человек: рабочий, спускающийся в колодец, должен надеть спасательный пояс с лямками, надежно закрепленный предохранительной веревкой, длина которой должна быть на 2 м больше глубины колодца; второй рабочий обязан поддерживать связь 
с находящимся в колодце, держать конец каната и, в случае необходимости, поднять рабочего из колодца; третий рабочий должен оказывать помощь по подъему рабочего, а во время работы подавать инструменты и материалы.

5.8 Бригада, выполняющая работы в колодце, должна быть обеспечена следующими защитными и предохранительными приспособлениями:

— индивидуальными предохранительными поясами на каждого члена бригады и страхующими веревками;

— защитными касками;

— шланговым противогазом со шлангом на 2 м больше глубины колодца;

— двумя лампами безопасности ЛБВК (газоанализаторами);

— аккумуляторным фонарем напряжением 12 В;

— ручным (механическим) вентилятором;

— крюками и ломами для открывания крышек колодцев;

— шестом для проверки прочности скоб;

— оградительными переносными знаками «Работают люди» и сигнальными фонарями;

— ограждением инвентарным (из сборно-разборных элементов со стойками для ограждения места работ);

— защитными сетками для улавливания падающих инвентарных инструментов;

— переносными низковольтными светильниками на 12 В в комплекте, электрическими лампами накаливания, рефлектором и защитной сеткой.

5.9 Перед проведением работ в колодце необходимо:

— установить на расстоянии не менее 5 м от открытых люков ограждение места работы и предупреждающие знаки в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и дорожные знаки, в темное время суток и в других условиях недостаточной видимости ограждения обозначаются электрическими сигнальными лампами напряжением не выше 42 В. Работы на проезжей части улиц и дорог работники должны выполнять в сигнальных жилетах;

— открыть ломом (крюком) крышку колодца и уложить ее по длине улицы или проезда по направлению движения автотранспорта. Запрещается открывать и закрывать крышку колодца руками 
и подсобными, не предназначенными для этого инструментами и средствами;

— открывать крышки люков подземных сооружений и резервуаров специальным инструментом, исключающим образование искр, где возможно наличие взрывоопасных газов. В случае применения инструмента из черного металла его рабочая часть обильно смазывается солидолом или другой смазкой.

5.10 Перед допуском персонала к работам в резервуарах и подземных сооружениях трубопроводы, через которые возможно попадание газа, кислот и других агрессивных веществ, отключают 
и на их фланцевые соединения устанавливают заглушки, а на закрытой запорной арматуре вывешивают знаки безопасности «Не открывать — работают люди».

5.11 Перед спуском в колодцы лампой безопасности ЛБВК (газоанализатором) следует проверить его загазованность, а также целостность ходовых скоб шестом.

5.12 Газ, обнаруженный в колодце, должен быть удален путем естественного проветривания (открыванием крышек осматриваемого и двух выше- и нижерасположенных колодцев) или нагнетания воздуха, после чего следует повторно проверить загазованность колодца. Запрещается спускаться 
в колодец без противогаза до полного удаления газа.

5.13 Работу в подземных сооружениях или резервуарах без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания допускается проводить при содержании кислорода в воздушной среде 
не ниже 18 % и не выше 23 %.

5.14 Курить у колодца или камеры, бросать в них зажженные спички, бумагу, опускать горящую свечу (зажженные фонари) для проверки наличия газа не допускается.

5.15 Спуск в колодец при неполном удалении газа допускается только в шланговых противогазах ПШ-1, при условии работы в колодце с перерывами через каждые 10 мин.

5.16 До начала производства шурфовочных работ и ручного бурения скважин необходимо получить данные в соответствующих органах о наличии на участке подземных сооружений, обозначить 
их места, получить разрешение на производство работ.

5.17 Проведение шурфовочных работ и ручное бурение скважин в зоне коммуникаций следует выполнять под непосредственным руководством главного геолога или лица, выполняющего его функции, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или зоне действующего газопровода, кроме того, — под наблюдением работников электро- или газового хозяйства. Исполнители должны быть дополнительно проинструктированы о мероприятиях в случае появления газа и о способе индивидуальной защиты.

5.18 Главный геолог объекта или лицо, выполняющее его функции, обязан принимать все откапываемые шурфы и контролировать правильность и полноту выполнения требований настоящего технического кодекса, в необходимых случаях — давать дополнительные указания о безопасных способах производства работ.

5.19 Буровые и шурфовые работы в условиях городов с весьма насыщенной сетью подземных коммуникаций и сооружений должны производиться при наличии соответствующего ордера города (поселка) и в присутствии на месте предполагаемых работ представителей организаций, перечисленных 
в ордере (кабельные сети, теплосети, газовые коммуникации, телефон, вода, канализация и т. д.).

5.20 Буровые и шурфовые работы на закрытых (специального режима) объектах должны производиться по разрешению руководителя объекта.

5.21 Шурф, разрабатываемый на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также 
в местах, где происходит движение людей или транспорта, должен быть огражден защитным ограждением. На ограждении необходимо устанавливать предупреждающие надписи и знаки, а в ночное время — сигнальное освещение.

5.22 В необходимых случаях стенки шурфов, траншей должны иметь инвентарные крепления, 
а при невозможности их применения следует применять крепления, изготовленные по индивидуальным проектам, утвержденным в установленном порядке. Верхняя часть креплений должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см. Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не более 0,5 м. Разборку креплений следует производить в направлении снизу вверх по мере обратной засыпки.

5.23 Перед спуском в открытый шурф обследователь обязан тщательно проверить:

— отсутствие в шурфе газов (спусканием зажженной лампы безопасности ЛБВК);

— правильность и надежность крепления шурфа;

— отсутствие нависающих и грозящих обвалом глыб грунта, камня, асфальта, кирпича, бревен и т. п.;

— отсутствие стоящих наверху близ шурфа людей, лежащих на уступах фундамента ломов, кувалд и других предметов, падение которых опасно для жизни спустившегося в шурф человека;

— отсутствие на бровке шурфа грунта;

— установку ограждений и предупреждающих знаков.

5.24 Спуск в глубокий шурф и обратный подъем следует осуществлять только по лестнице, находясь при этом в положении лицом к лестнице. Спуск по распоркам не допускается.

5.25 Грунт, извлеченный из шурфов, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки.

5.26 Рытье шурфа с вертикальными стенками без креплений в нескальных и незамерзающих грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается 
на глубину, м, не более:

1 	— в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах;

1,25 	— в супесях;

1,5 	— в суглинках и глинах.

5.27 Механизированную разработку в связанных грунтах (суглинках и глинах) для выемок с вертикальными стенками без креплений допускается на глубину не более 3 м. В местах, где требуется пребывание людей, должны устраиваться крепления или откосы.

5.28 Шурф, разработанный в зимнее время, при наступлении оттепели должен быть осмотрен для принятия мер к обеспечению устойчивости креплений или откосов.

5.29 Выемка грунта бадьей допускается при устройстве защитных навесов, козырьков для укрытия работающих в выемке.

5.30 Размеры шурфов, их крепление и меры безопасности при их разработке и засыпке должны отвечать требованиям ТКП 45-1.03-44.

5.31 Проходка шурфов снаружи здания должна проводиться при естественном или электрическом освещении в соответствии с требованиями ТНПА. Проходка шурфов внутри здания без освещения их забоев и прилегающих к шурфам площадок не допускается.

5.32 Проходка шурфов в подпольях, подвалах и под лестницами, если высота от устоя шурфа 
до потолка перекрытия или низа элементов лестницы менее 1 м, не допускается.

5.33 Шурфы, по мере их готовности, подлежат приему с соответствующим обследованием и обратной засыпкой в срок не более трех дней по распоряжению главного геолога объекта, проводящего его обследование.

5.34 Шурфы внутри зданий следует ограждать, укладывать переходные мосты и принимать другие меры, предохраняющие проживающих и работающих в этом здании людей от падения в шурфы.

5.35 Законченные и не законченные проходкой шурфы на улицах, в проездах, во дворах, а также внутри зданий, где проживают или работают люди, необходимо на ночь и на время перерывов 
в работе плотно закрывать досками или инвентарными щитами. Шурфы, проходящие в изолированных и запираемых помещениях, где проживающих или работающих людей нет, допускается 
оставлять незакрытыми.

5.36 Площадь рабочего места при проходке шурфа одним забойщиком должна быть не менее 0,9 м2, а при проходке двумя забойщиками — не менее 1,5 м2.

5.37 Проходка шурфов с глубины св. 1,5 м должна производиться двумя рабочими, один из которых работает в шурфе, а другой — наверху, обеспечивая подъем грунта при помощи ведра на тросе или веревке и отвал его за пределы от бровки на расстояние не менее 0,5 м.

5.38 Механическое опробование слабой фундаментной кладки, во избежание ее внезапных обвалов, следует производить, находясь выше освидетельствуемого слоя.

5.39 Обследование фундаментов и грунтов основания следует проводить только в присутствии бурового мастера.

5.40 Фундаментную кладку, находящуюся в неудовлетворительном состоянии, необходимо крепить, как и стенки шурфов со слабыми грунтами, оставляя просветы между досками для обследования и обмеров фундаментов.

5.41 Проходку шурфов около стен, колонн, столбов и других конструкций, фундаменты под которыми находятся в неудовлетворительном состоянии, можно проводить только на основании разрешения руководителя работ по обследованию объекта.

5.42 Обработка применяемого для крепления шурфов лесоматериала топором без закрепления бревен на подкладках в нужном положении скобами не допускается. При работе топором следует соблюдать особую осторожность.

5.43 Работая поперечной пилой, не допускается держать руки близко к полотну пилы или направлять пилу большим пальцем левой руки.

5.44 Место проходки шурфов должно быть освобождено от посторонних предметов.

5.45 Шурфы следует предохранять от попадания в них атмосферных осадков, закрывая их щитами или брезентовой палаткой.

5.46 Применяемый при проходке шурфов инструмент следует размещать так, чтобы он не смог упасть на работающих или находящихся рядом людей.

5.47 Обнаруженные в стенах шурфов валуны, камни, кирпичи, куски бетона, асфальта, обрезки бревен и другие предметы, неплотно сидящие в грунте и грозящие падением, необходимо удалять путем осторожного спуска на дно шурфа с последующим подъемом наверх. При подъеме наверх находиться кому-либо в шурфе запрещается.

Вопрос целесообразности подъема наиболее больших и тяжелых валунов и камней должен решаться в каждом конкретном случае совместно с руководителем работ по обследованию объекта.

5.48 Передачу инструментов, приспособлений, крепежных материалов работающим в шурфе следует осуществлять непосредственно из рук в руки или спускать в ведре на канате.

5.49 Подкоп грунта при проходке шурфов не допускается. Также запрещается производить подкоп под фундаменты или устройства, на которых расположены станки, машины, механизмы, нагруженные стеллажи, разгрузочные стойки, стенки приемников и т. п.

5.50 Подкопы под ростверки свайных фундаментов допускаются в каждом конкретном случае только с разрешения руководителя работ по обследованию объекта при условии удовлетворительного состояния свай, кладки или древесины, а также самих ростверков. При поражении гнилью древесины свай и ростверков или при неудовлетворительном состоянии кладки ростверков подкопы 
не допускаются.

5.51 Шурфы в местах, где возможно скапливание вредных и взрывоопасных газов, а также до спуска людей в шурф после перерывов в работе буровые мастера (в их отсутствии — буровые рабочие) обязаны проверять на загазованность.

5.52 Ведро (бадья) для ручного подъема грунта должно быть в исправности, иметь дужку с кольцом в центре и надежно прикрепленные к корпусу ушки. Объем ведра (бадьи) не должен превышать 12 л.

5.53 Тросы, веревки, применяемые для ручного подъема ведра, должны подвергаться тщательному осмотру с установлением их надежности в начале каждого рабочего дня.

5.54 Подъем пород ведром следует производить с порога (перекладины), укладываемого перед устьем шурфа для опоры рабочему, находящемуся наверху.

5.55 Нагружать ведро для ручного подъема следует до отметки ниже верха на 5–10 см.

5.56 Нагруженные ведра (бадьи) при подъеме не должны раскачиваться и задевать стенки откапываемого шурфа. Подъем нагруженного ведра следует производить по сигналу забойщика, а спуск — по сигналу верхнего рабочего. Находиться под нагруженным поднимаемым ведром обследователю запрещается.

5.57 Подъем грунта при глубине шурфа св. 5 м должен быть механизированным.

5.58 Разборка установленного крепления при обратной засыпке шурфа допускается при обеспечении безопасных условий для рабочих. Разборка крепления шурфов при глубине 4–5 м и более, вертикальные стенки которых сложены слабодержащимися и грозящими обвалом при снятии крепления грунтами, не допускается.

5.59 Искусственное обрушение стенок при засыпке шурфов не допускается, обратная засыпка должна сопровождаться послойным трамбованием грунта.

5.60 Засыпка котлованов, траншей и шурфов должна производиться без находящихся в них людей.

5.61 Бурение скважин и шурфов во время грозы и при сильном ветре не допускается.

5.62 Высота штанги под поверхностью грунта не должна превышать 4 м.

5.63 Переставлять зажимной хомут или снимать его с бурового наконечника во время отбора образцов грунта не допускается.

5.64 Применение для штанг ключей с разработанным зевом и штанги с закатанными квадратами для ключа не допускается.

5.65 Подъем штанги в сборе на руках длиной св. 3 м без перестановки шарнирного хомута при обсаженных трубах не допускается.

5.66 Опускание штанг в скважину с помощью газового ключа не допускается.

5.67 Поддерживание руками ударной штанги или забивной головки не допускается.

5.68 Спуск и подъем штанг с задержкой их клещами не допускается.

5.69 Разворот бурового инструмента, в случае его сильного захвата, должен производиться под руководством старшего мастера с соблюдением следующих правил:

— весь рабочий инструмент должен быть проверен (жимки должны иметь исправную насечку 
и прочно охватывать штангу);

— рукоятки жимков должны быть кованными из цельного куска стали, не иметь трещин и не быть изогнутыми. Диаметр рукоятки должен быть не менее 25 мм;

— удлинение рукоятки жимков должно быть произведено путем полного надевания на рукоятку отрезков цельнотянутых стальных труб с толщиной стенки не менее 5,5 мм без каких-либо повреждений. Общая длина рукоятки с трубой должна быть не менее 1 м.

5.70 Пробуренная скважина должна засыпаться грунтом вровень с землей или закрываться деревянной пробкой.

5.71 Буровые машины, другое оборудование, инвентарь и инструменты должны соответствовать характеру выполняемой работы, находиться в исправном состоянии и в опасных местах иметь ограждения. Оставлять работающее оборудование без надзора не допускается.

Приложение А

(обязательное)

Форма инструкции по охране труда

Первая страница инструкции по охране труда

________________________________________________________________________________________________

наименование предприятия

| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания профсоюзного комитета от ________________ № ________ |  | УТВЕРЖДЕНО приказом от ________________ № ________ |
| --- | --- | --- |
| или |  | или |
| СОГЛАСОВАНО Уполномоченное лицо по охране труда работников организации |  | УТВЕРЖДЕНО Руководитель организации (заместитель руководителя организации, в должностные обязанности которого входят вопросы организации охраны труда) |
| _____________ _______________________ подпись фамилия, инициалы |  | _____________ _______________________ подпись фамилия, инициалы |
| _______________________________________ дата |  | _______________________________________ дата |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

________________________________________________________________________________________________

наименование

________________________________________________________________________________________________

номер инструкции либо другие ее реквизиты

Текст инструкции

Последняя страница инструкции по охране труда

Текст инструкции

| СОГЛАСОВАНО Руководитель службы охраны труда (специалист по охране труда или специалист, на которого возложены обязанности) |  | Руководитель структурного подразделения (разработчика) |
| --- | --- | --- |
| ___________ _______________________ подпись фамилия, инициалы |  | ___________ _______________________ подпись фамилия, инициалы |

Приложение Б

(обязательное)

Форма журнала регистрации инструкций по охране труда

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

| № п/п | Наименование инструкции | Дата утверждения | Обозначение (номер), присвоенное инструкции | Плановый срок проверки инструкции | Должность, фамилия, инициалы лица, зарегистрировавшего инструкцию | Подпись лица, зарегистрировавшего инструкцию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение В

(обязательное)

Форма журнала регистрации инструктажа по охране труда

Обложка

________________________________________________________________________________________________

наименование организации

ЖУРНАЛ

регистрации инструктажа по охране труда

________________________________________________________________________________________________

наименование структурного подразделения организации (цех, участок, отдел, лаборатория)

Начат ________________

Окончен ______________

Последующие страницы

| № п/п | Дата проведения инструктажа по охране труда | Фамилия, инициалы лица, прошедшего инструктаж по охране труда | Профессия (должность) лица, прошедшего инструктаж по охране труда | Вид инструктажа по охране труда | Причина проведения внепланового, целевого инструктажа по охране труда | Название документов или их номера | Фамилия, инициалы, должность лица, проводившего инструктаж по охране труда |  | Подпись |  | Стажировка на рабочем месте |  |  | Знания проверил, допуск к работе произвел (подпись руководителя организации (структурного подразделения), дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | лица, прошедшего инструктаж по охране труда | должностного лица, проводившего инструктаж по охране труда | количество рабочих дней (число с __ по __) |  | стажировку прошел (подпись лица, прошедшего стажировку) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |

Библиография

[1]   Инструкция о порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг)

Утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 28.11.2008 № 176.

[2]   Порядок проведения обязательных медицинских осмотров работников

Утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8.08.2000 № 33.

[3]   Инструкция о порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда

Утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 28.11.2008 № 175.

[4]   Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2004 № 30.

[5]   Правила охраны труда при работе на высоте

Утверждены постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52.

[6]   Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов

Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 31.07.2006 № 33.