ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС	ТКП 45-3.02-2-2004 (02250)

УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

_____________________________________________________________

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ,

СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 
ИНСТИТУТОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРАЕКТАВАННЕ БУДЫНКАЎ I ПАМЯШКАННЯЎ

ПРАФЕСIЙНА-ТЭХНIЧНЫХ,

СЯРЭДНIХ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ 
I ВЫШЭЙШЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ,

IНСТЫТУТАЎ ПАВЫШЭННЯ КВАЛIФIКАЦЫI

____________________________________________________________________

Издание официальное

_____________________________________________________________________

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

Минск 2005

УДК 727.3.011 (476) (083.74)                                       МКС 91.040.10

Ключевые слова: профессионально-технические учебные заведения; средние специальные учебные заведения; высшие учебные заведения; институты повышения квалификации; расчетный контингент учащихся, студентов и слушателей; компьютеризация учебного процесса; аудитория; препараторские.

# Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации».

# 1  РАЗРАБОТАН Белорусским национальным техническим университетом.

# РАЗРАБОТЧИКИ: доцент кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» БНТУ, канд. арх., руководитель рабочей группы Г.М.Гаврикова — разделы 1–4, 6–9, приложения А, Б, Е; профессор кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» БНТУ, докт. арх. В.Н.Аладов — раздел 11; доцент кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» БНТУ, канд. арх. И.П.Реутская — разделы 1–3, 6–8, 10, 12, 13, 15, 16, приложения А, Б, В, Г, Д, К, Л; доцент кафедры «Градостроительство» БНТУ, канд. арх. Г.А.Полянская — раздел 5; доцент кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» БНТУ, канд. арх. С.А.Сергачев — раздел 4; доцент кафедры «Архитектура жилых 
и общественных зданий» БНТУ, канд. арх. Т.А.Рак — раздел 14, приложения Ж, К; доцент кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» БНТУ, канд. арх. Н.А.Лазовская — разделы 5, 6, 11, 12, 13, 15, приложения Ж, К; ученый секретарь БАИ, канд. фил. наук Л.В.Березкина — раздел 6; доцент кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» БНТУ, к.т.н. И.И.Реутский — раздел 16; доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» БНТУ, ст. пр. Л.В.Кулешова — раздел 17; доцент кафедры «Электроснабжение» БНТУ, к.т.н. В.В.Романов — раздел 17; начальник управления развития материально-технической базы Министерства образования Республики Беларусь Л.И.Зайцева — разделы 4, 
6, 7; главный инженер управления развития материально-технической базы Министерства образования Республики Беларусь Т.П.Молчан — разделы 4, 6, 7.

# ВНЕСЕН  Министерством образования Республики Беларусь.

# 2  УТВЕРЖДЕН  И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 8 декабря 2004 г. № 294.

#### 3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры 
и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 3.02 «Жилые, общественные и производственные здания и сооружения, благоустройство территорий».

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Издан на русском языке.

 Минстройархитектуры, 2006

##### Содержание

### 1	Область применения 	1

2	Нормативные ссылки 	1

### 3	Термины и определения и сокращения 	2

4	Общие требования 	3

5	Генеральный план 	4

6	Объемно-планировочные и конструктивные решения 	8

7	Группы учебных и учебно-вспомогательных помещений	12

8	Группы научно-исследовательских и учебно-производственных помещений	17

9	Группа помещений информационно-технического обеспечения 	22

10	Группа административно-хозяйственных помещений 	28

11	Объекты  общественного питания 	29

12	Группа культурно-зрелищных помещений 	30

13	Группа спортивных и физкультурно-оздоровительных помещений и сооружений	35

14	Группа помещений медицинского обслуживания 	42

15	Группа вспомогательных и подсобных помещений 	43

16	Естественное и искусственное освещение 	44

17	Инженерное обеспечение учебных заведений	45

Приложение А 	(обязательное)  Удельные показатели нормируемой, общей площади 
и строительного объема учебных заведений профессионального 
образования	50

Приложение Б	(обязательное)  Регламентируемые параметры учебных помещений	53

Приложение В	(обязательное)  Функционально-габаритная схема компьютерного класса	58

Приложение Г	(обязательное)  Рекомендуемые параметры лекционных аудиторий	59

Приложение Д	(обязательное)  Удельные показатели нормируемой, общей площади 
и строительного объема учебных заведений культуры и искусства	64

Приложение Е	(рекомендуемое)  Структура помещений библиотек 
высших учебных заведений 	65

Приложение Ж	(рекомендуемое)  Схемы размещения мебели в обеденных 
залах столовой	66

Приложение К	(рекомендуемое)  Проектирование актовых залов 
высших учебных заведений	67

Приложение Л	(справочное)  Перечень использованных источников	71

Библиография	72

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 
ИНСТИТУТОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРАЕКТАВАННЕ БУДЫНКАЎ I ПАМЯШКАННЯЎ

ПРАФЕСIЙНА-ТЭХНIЧНЫХ, СЯРЭДНIХ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ 
I ВЫШЭЙШЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ,

IНСТЫТУТАЎ ПАВЫШЭННЯ КВАЛIФIКАЦЫI

Designing the buildings and premiseses of professional technical, 
secondary professional and higher educational establishment, 
institutes of qualification advancement

Дата введения 2005-07-01

#### 1  Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распространяется на проектирование новых и реконструируемых зданий учебных заведений профессионального образования (высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, учебных заведений последипломного обучения, а также институтов повышения квалификации) как государственной, так и негосударственной форм обучения.

Настоящий технический кодекс устанавливает требования к генеральным планам, объемно-планировочным, конструктивным решениям и инженерному обеспечению зданий учебных заведений, к составу и площади помещений различного назначения.

2  Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА): 1)

СНБ 1.03.02-96  Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве

СНБ 2.02.01-98  Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов

СНБ 2.02.02-01  Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре

СНБ 2.02.03-03  Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения

СНБ 2.02.05-04  Пожарная автоматика

СНБ 2.04.01-97  Строительная теплотехника

СНБ 2.04.02-2000  Строительная климатология

СНБ 2.04.05-98  Естественное и искусственное освещение

СНБ 3.01.04-02  Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов

СНБ 3.02.03-03  Административные и бытовые здания

СНБ 4.01.02-03  Противопожарное водоснабжение

СНБ 4.02.01-03  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

СНБ 4.03.01-98  Газоснабжение

____________________

1) СНБ, СНиП, Пособия к СНБ, Пособия к СНиП имеют статус технического нормативного правового акта на переходный период до их замены техническими нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации».

СНиП 2.01.02-85* изд. 1991 г.  Противопожарные нормы

СНиП 2.04.01-85  Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.07-86  Тепловые сети

СНиП 2.08.02-89  Общественные здания и сооружения

СНиП 2.09.02-85* изд. 1991 г.  Производственные здания

СниП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий

П2-2000 к СНиП 2.08.01-89  Электроустановки жилых и общественных зданий

П2-2000 к СНиП 2.08.02-89  Проектирование спортивных и физкультурно-оздоровительных зданий, сооружений и помещений

П4-03 к СНиП 2.08.02-89  Проектирование зданий и помещений учреждений отдыха и туризма.

Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов по строительству, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Термины и определения и сокращения

В настоящем техническом кодексе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1	аудиовизуальные средства обучения: Современные электронные средства обучения, включающие демонстрацию видеофильмов, диапозитивов, диафильмов, радио- и телепередач, звукозаписи и др.

3.2	высшее учебное заведение; ВУЗ: Учреждение, реализующее образовательные программы высшего профессионального образования по подготовке специалистов высшей квалификации для различных отраслей народного хозяйства, культуры и государственного управления.

3.3	государственное профессиональное образовательное учреждение: Образовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию и реализующее профессиональные образовательные программы с целью подготовки работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов, соответствующих перечням профессий и специальностей, устанавливаемых Правительством Республики Беларусь, и уровням образования, установленным Законом «Об образовании».

3.4	дистанционное обучение: Процесс обучения на расстоянии, протекающий без непосредственного контакта между педагогами и обучающимися, использующий программы трансляции знаний через средства массовой информации.

3.5	институт повышения квалификации; ИПК: Образовательное учреждение, деятельность которого направлена на переподготовку работников высшей квалификации, проведение научных исследований, оказание консультативной и методической помощи.

3.6	колледж (college): Самостоятельное образовательное учреждение или структурное подразделение университета, академии, института, осуществляющее подготовку специалистов со средним профессиональным образованием и максимально адаптированное в региональные образовательные комплексы.

3.7	компьютеризация учебного процесса: Включение компьютерной техники в комплекс дидактических средств, создание обучающей среды на основе локальных компьютерных систем.

3.8	профессионально-техническое учебное заведение; ПТУЗ: Учреждение, обеспечивающее получение профессионально-технического и общего среднего, интегрированного с профессионально-техническим, среднего специального образования, реализацию дополнительных образовательных программ для удовлетворения потребностей социально-экономического комплекса в квалифицированных кадрах рабочих и специалистов.

3.9	расчетный контингент (расчетное количество): Исходный показатель количества учащихся, студентов или слушателей для расчета учебно-материальной базы учебного заведения.

3.10	среднее специальное учебное заведение; ССУЗ: Учреждение, обеспечивающее подготовку высококвалифицированных специалистов среднего звена для различных отраслей народного хозяйства на основе общего среднего и базового образования.

3.11	учреждение профессионального образования: Учреждение, имеющее государственную аккредитацию и реализующее образовательные программы в целях подготовки работников квалифицированного труда и специалистов согласно Перечню профессий и специальностей, установленных Правительством Республики Беларусь, и уровням образования, установленных Законом Республики Беларусь «Об образовании».

3.12 учреждение дополнительного профессионального образования: Образовательное учреждение, реализующее дополнительные образовательные программы различной профессиональной направленности, выходящие за пределы определяющих их статус основных образовательных программ в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан (курсы, учреждения переподготовки, центры реабилитации и т. д.).

В настоящем техническом кодексе применяют следующие сокращения:

ПДК — предельно допустимая концентрация;

ПТУ — профессионально-техническое училище;

ИВЦ — информационно-вычислительный центр;

КЕО — коэффициент естественной освещенности;

НИИ — научно-исследовательский институт;

КИП — контрольно-измерительные приборы;

ТСО — технические средства обучения;

ПЭВМ — персональные электронно-вычислительные машины;

УПМ — учебно-производственные мастерские;

ЭВМ — электронно-вычислительные машины.

4  Общие требования

4.1 При проектировании зданий учебных заведений профессионального образования должны 
соблюдаться требования действующих ТНПА и настоящего технического кодекса.

4.2 Состав и порядок разработки проектной документации должен соответствовать требованиям СНБ 1.03.02.

Структуру и состав помещений учебных заведений следует устанавливать в задании на проектирование на основании требований настоящего технического кодекса.

4.3 Основными принципами проектирования учебных заведений профессионального образования являются:

- создание гибких и универсальных объемно-планировочных структур, реагирующих на диверсификацию образовательных систем и программ, обеспечивающих возможность многовариантной организации образовательных учреждений, внедрение новых методов и средств обучения и их перспективное развитие;

- организация высококомфортной экологически благоприятной внутренней среды;

- совершенствование системы общественного обслуживания и внеучебной деятельности, расширение набора форм досуга;

- повышение архитектурно-художественного качества разработок, создание выразительных комплексов, являющихся важными градостроительными элементами.

4.4 Архитектурно-пространственная композиция зданий учебных заведений профессионального образования должна обеспечивать условия для реализации основных функций учебного процесса:

- проведение теоретических и практических занятий;

- приобретение профессиональных навыков и умений;

- организация научно-исследовательской деятельности;

- воспитание и формирование многогранной личности;

- обеспечение возможности оздоровления и физического развития молодежи.

4.5 Расчетное количество учащихся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений следует принимать по количеству учащихся дневного отделения, а при совмещении 
в одном здании дневного, вечернего, заочного и других отделений — по наибольшему количеству учащихся, занимающихся одновременно. Расчетное количество учащихся в группе следует принимать не более 30 чел.

4.6 Вместимость учебных зданий для профессиональной подготовки инвалидов определяется заданием на проектирование. Рекомендуемая вместимость — от 90 до 300 учащихся в зависимости от количества профессий (специальностей) и наполняемости учебных групп (от 15 до 25 учащихся).

4.7 Контингент обучающихся в высших учебных заведениях устанавливается заданием на проектирование и, как правило, формируется из:

студентов дневной, вечерней и заочной форм обучения;

учащихся подготовительного отделения;

слушателей факультета (курса, института) повышения квалификации.

Расчетное количество студентов ВУЗов принимается по количеству студентов дневной формы обучения и 10 % количества студентов заочной формы обучения. В расчетное количество студентов ВУЗов сельскохозяйственного профиля включается 20 % от количества студентов заочной формы обучения. Расчетное количество студентов в группе следует принимать 25 чел.

ВУЗы, в зависимости от количества студентов дневной формы обучения, следует классифицировать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 — Классификация ВУЗов

| Группы ВУЗов | Количество студентов дневной формы обучения |
| --- | --- |
| Крупнейшие Крупные Средние Малые | Св. 8000 От 4000 до 8000 “ 1000 “ 4000 “ 1000 |

4.8 Расчетное количество слушателей в ИПК следует принимать исходя из среднегодового количества слушателей, которое определяется средней единовременной пропускной способностью учебного заведения и может быть равно 20 % принимаемых на первый курс дневной формы обучения. Расчетное количество слушателей в группе — 25 чел.

Количество слушателей на факультетах повышения квалификации при ВУЗах устанавливается заданием на проектирование.

5  Генеральный план

5.1 Проектирование генеральных планов участков учебных заведений профессионального образования следует выполнять в соответствии с требованиями СНБ 3.01.04, [1], [2] и настоящего технического кодекса.

Участок, отводимый для строительства учебного заведения, должен, как правило, обеспечивать размещение полного комплекса учебных, научных, научно-производственных, жилых и хозяйственно-бытовых зданий и сооружений с учетом возможных перспективных изменений расчетного контингента студентов и объема научных исследований.

  - На территории размещения крупных комплексов ВУЗов следует предусматривать, как правило, следующие планировочные зоны:

- учебную (факультеты института с учебными корпусами кафедр, аудиториями, лабораториями);

- научно-исследовательских учреждений (допускается совмещать с учебной зоной);

- учебно-производственных подразделений;

- административно-общественную (ректорат, библиотека, общественные организации, актовый зал с клубом, технический центр с телевизионным и вычислительным обеспечением, музеи, пункты питания);

- жилую — для студентов (общежития с культурно-бытовыми центрами и жилые дома для семейных студентов);

- физкультурно-спортивную (допускается ее деление на спортивно-зрелищную и физкультурно-тренировочную);

- жилую — для профессорско-преподавательского состава, научных работников и обслуживающего персонала, с общественно-торговым центром;

- оздоровительно-парковую (ботанические сады, дома отдыха студентов, профилактории, водно-физкультурные сооружения и т. д.);

- инженерно-техническую и хозяйственную — для обслуживания зданий и сооружений (мастерские, склады, прачечные, городские инженерно-технические сооружения, эксплуатационно-хозяйственные подразделения).

  - На земельных участках размещения профессионально-технических и средних специальных учебных заведений следует, как правило, предусматривать следующие зоны: учебно-производственную, спортивную, жилую (общежития для учащихся и инженерно-педагогических работников) 
и хозяйственную.

  - ИПК может размещаться как в пределах городской черты, так и за городом.

Филиалы и курсы ИПК размещают взаимосвязанно с предприятиями и научными учреждениями соответствующей отрасли в составе их административно-общественных центров или в составе ВУЗов.

Факультеты повышения квалификации и переподготовки кадров высших учебных заведений следует размещать, как правило, на территории ВУЗов или НИИ соответствующего профиля. Факультеты организаторов производства следует размещать так же, как институты повышения квалификации 
и научные учреждения соответствующей отрасли.

5.5 Территория участка большинства учебных заведений должна, как правило, состоять из трех основных зон: учебной (учебно-научной), жилой и хозяйственной.

Расположение и взаимосвязь отдельных зон необходимо увязывать с объемно-пространственным решением учебного заведения и размещением соответствующих групп помещений в комплексе зданий.

5.6 Для ВУЗов с дневной формой обучения площадь учебной, спортивной и хозяйственной зон определяется по расчетному количеству студентов в соответствии с таблицей 2.

| Таблица 2 — Площадь учебной, спортивной и хозяйственной зон |  |  | В гектарах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зоны | Площадь зон при расчетном количестве студентов |  |  |  |
|  | До 2000 | 4000 | 8000 | Более 10 000 |
| # Учебная, для ВУЗов: |  |  |  |  |
| # университета (естественных наук и гуманитарного) | — | 6 | 5,5 | 5 |
| технического, политехнического | — | 6 | 5 | 4 |
| сельскохозяйственного | 7 | 6 | 5 | — |
| медицинского, фармацевтического | 5 | 4 | 3 | — |
| экономического, педагогического | 3 | 2,5 | 2 | — |
| культуры, искусства, архитектуры | 4 | 3,5 | 3 | — |
| # Спортивная | 2 | 1,6 | 1,2 | 1 |
| Хозяйственная | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Примечания 1 Для ВУЗов с количеством студентов, находящимся в пределах указанных значений, площади зон определяются интерполяцией. 2 При расширении ранее построенных ВУЗов, в условиях стесненной городской застройки, площадь учебной зоны может уменьшаться не более чем на 30 %. |  |  |  |  |

- Территория участка ВУЗов с заочной формой обучения состоит из учебной зоны, которая определяется из расчета не более 3 га на 1000 чел., и хозяйственной зоны — не более 0,5 га на 1000 чел.

- Площадь земельных участков для профессионально-технических и средних специальных учебных заведений, учебных комбинатов следует принимать для отдельно стоящих зданий учебных заведений вместимостью 300 учащихся и менее из расчета 25 м2 на одно ученическое место; вместимостью 1000 учащихся и более — 15 м2 на одно ученическое место. Для учебных заведений с промежуточной величиной вместимости площадь на одно ученическое место следует принимать по интерполяции.

- Площади учебных полигонов, хозяйств и участков других специализированных подразделений определяются заданием на проектирование в соответствии с учебными и технологическими требованиями.

- Площади земельных участков для ИПК устанавливаются заданием на проектирование из расчета:

а) площадь участка для учебной зоны, как правило, должна быть, га:

— для ИПК 	на	   300 слушателей 	— 0,7;

—      то же         600          “	— 1,0;

—          “        	   1200          “	— 1,5;

б) площадь жилой зоны при количестве проживающих 500 чел. и более — 1,5 га на 1000 чел.

Площадь застройки должна быть в пределах 20 %–30 % от площади участка, зеленые насаждения должны занимать не менее 30 %, в стесненных условиях их площадь допускается уменьшать до 20 %.

  - Площадь участка жилой зоны следует рассчитывать на общее количество проживающих 
в общежитиях студентов, магистрантов, аспирантов и слушателей подготовительного факультета 
(отделения). Удельный показатель площади, га на 1000 проживающих, следует принимать в зависимости от этажности застройки:

5 этажей 	— 3;

9 этажей 	— 2;

12 этажей и более 	— 1,5.

  - Площадь научно-исследовательских и учебно-производственных зон следует определять 
в зависимости от профиля ВУЗа при соответствующем обосновании. Как правило, площадь этой зоны должна составлять, % от площади участка учебной зоны:

- в университетах, политехнических и сельскохозяйственных институтах 	— до   60;

- в технических, отраслевых институтах 	—  “   100;

- в медицинских и фармацевтических институтах 	—  “   100.

Производственные здания, включаемые в состав зданий ВУЗа, следует размещать в соответствии с требованиями СНиП II-89.

5.13 При разработке генеральных планов комплексов ВУЗов рекомендуется предусматривать:

- кратчайшие связи и минимальные разрывы между зонами;

- компактное планировочное решение;

- поэтапное (для каждой очереди строительства) гармоничное развитие всех компонентов учебного комплекса и резервирование части площади участка (до 30 %) для перспективного развития.

5.14 Планировочные решения генерального плана учебного заведения должны учитывать:

- размещение его в планировочной структуре города (периферийная, центральная часть города);

- размещение его в зависимости от плотности застройки территорий (новое строительство, 
в условиях реконструкции);

- природно-климатические условия;

- профиль ВУЗа;

- перспективы увеличения численности студентов, учащихся, слушателей.

5.15 Планировочные решения учебного заведения зависят от его композиционного решения, которое может быть линейным или центричным. При разработке генерального плана учебную зону следует размещать ближе к административно-общественной и научно-исследовательской зонам.

Зону учебно-производственных подразделений следует размещать на периферии учебной зоны, чтобы не препятствовать ее расширению.

5.16 Протяженность территории учебной зоны должна обеспечивать пешеходную доступность до любого корпуса в течение 10 мин (в перерывах между лекциями).

5.17 Административно-общественные зоны должны иметь пешеходные связи со всеми корпусами учебной зоны, а также с остановками общественного транспорта.

5.18 Физкультурно-спортивная зона ВУЗа, как правило, должна размещаться смежно с учебной и жилой зонами. Все спортивные сооружения рекомендуется объединять с целью создания условий для проведения учебных и секционных занятий, спортивных соревнований среди студентов, сотрудников и городского населения.

5.19 Спортивные сооружения институтов физической культуры необходимо размещать как на основной территории ВУЗа, так и на загородной спортивной базе, которая рассчитывается на количество до 30 % численности студентов.

5.20 Допускается предусматривать дополнительное размещение студенческих спортивных баз 
в городской или пригородной парковой зоне.

5.21 При формировании жилой зоны необходимо предусмотреть размещение общежитий для студентов, магистрантов, аспирантов, слушателей подготовительных курсов и общежитий гостиничного типа для слушателей факультетов повышения квалификации и командировочных, а также предприятий культурно-просветительного, бытового и коммунального назначения, медицинского обслуживания. Состав учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания следует определять 
в зависимости от планируемого количества проживающих и размещения в системе застройки города.

Студенческие общежития следует, как правило, размещать на расстоянии, не превышающем 
40 мин транспортно-пешеходной доступности от учебной зоны.

5.22 Инженерно-техническую и хозяйственную зоны учебных заведений следует размещать, как правило, на периферии участка учебного заведения, менее пригодного для проведения учебного процесса, проживания и занятий спортом, учитывая необходимость создания транспортных связей со всеми объектами учебного комплекса и с городскими магистралями.

При размещении объектов инженерного обеспечения на территории учебных заведений следует учитывать преобладающие направления ветра и предусматривать мероприятия по охране окружающей среды.

5.23 Организацию обслуживания студентов, учащихся, слушателей следует рассматривать как часть городской системы обслуживания. Размещение учреждений и предприятий обслуживания решается на стадии разработки генеральных планов населенных пунктов в соответствии с требованиями СНБ 3.01.04.

5.24 В зависимости от величины расчетного контингента студентов в учебных заведениях могут предусматриваться:

- административно-общественные объекты;

- торгово-бытовые объекты;

- культурно-просветительные объекты;

- отдельные объекты общественного назначения (встроенно-пристроенные к учебным корпусам).

5.25 При размещении студенческих общежитий в непосредственной близости к жилому району города состав учреждений и предприятий периодического и эпизодического обслуживания может быть сокращен за счет использования городских учреждений, что должно определяться заданием на проектирование.

5.26 При объединении общежитий нескольких учебных заведений следует проектировать для них единую систему культурно-бытового обслуживания. Состав помещений в учреждениях и на предприятиях общественного обслуживания следует принимать в зависимости от численности проживающих в соответствии с действующими ТНПА.

5.27 При разработке генерального плана учебного заведения необходимо соблюдать требования по:

- созданию подъездных путей, изоляции территории от транспортных городских и междугородних магистралей;

- организации транспортного движения на территории учебного заведения при разделении с пешеходными потоками, обеспечивающими основные связи между отдельными зданиями.

Основные транспортные подъезды следует предусматривать по периферийной территории учебного заведения с организацией тупиковых заездов и стоянок.

5.28 На земельном участке учебного заведения следует предусматривать открытые площадки для стоянки автомобилей и других транспортных средств согласно требованиям СНБ 3.01.04.

При расчете площади открытых стоянок автомобилей следует предусматривать места для личных автомобилей инвалидов из расчета, %, не менее:

— при общем количестве мест на стоянке 	              до   100	— 4, но не менее одного места;

—	          то же	от  101    “      200	— 3;

— 	          “	 “   201    “    1000	— 2.

Места для стоянки личных автомобилей инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

5.29 Проектирование местных проездов, остановок общественного транспорта, тротуаров и дорожек на территории учебного заведения следует осуществлять в соответствии с требованиями СНБ 3.01.04.

5.30 Вертикальную планировку территорий учебных заведений следует выполнять методом проектных горизонталей с сечениями через 0,1; 0,2; 0,25; 0,5 м (в зависимости от крутизны рельефа). 
В основу проектного решения должен быть положен принцип формирования пластики земли, отвечающий требованиям архитектурно-планировочного решения, озеленения, поверхностного водоотвода, требованиям дорожного строительства и конструктивным особенностям зданий.

5.31 Отметку пола первого этажа (условно — отметка главного входа) следует определять исходя из наибольшей планировочной отметки по углам здания, конструкций перекрытий подвала и подпольного пространства. Расстояние от отмостки до пола первого этажа здания должно быть не менее 0,3 м.

При вертикальной посадке зданий предельную ширину выравниваемой полосы до откоса следует предусматривать, м, не более:

— от стены фасада здания 	— 5;

— от торца без окон 	— 2.

Высота откосов или террасы должна обеспечивать взрослому человеку обзор прилегающих 
к зданию территорий, инсоляцию и проветривание прилегающих пространств, а также сохранение естественных благоприятных гидрогеологических условий. Минимальный уклон газона — 9, максимальный — 12.

5.32 При проектировании аллей, пешеходных дорожек и площадок на территории учебных заведений следует предусматривать покрытия из тротуарных плит различной конфигурации и размеров.

Асфальтовое покрытие, как правило, следует предусматривать только для проездов и подъездов к зданиям инженерно-технической и хозяйственной зон.

5.33 Площадь озеленения земельных участков учебных заведений должна составлять не менее 40 % площади участка. При размещении участка вблизи лесных и садовых массивов площадь озеленения допускается сокращать до 30 %.

5.34 Проект озеленения территории учебного заведения следует выполнять, учитывая все элементы природного ландшафта, а также размещение деревьев (если они имеются), их породы и возраст. При разработке генерального плана участка учебного заведения и проекта благоустройства необходимо сочетать различные типы планировки и озеленения.

В жилой зоне следует добиваться пейзажной планировки с живописным приемом озеленения, максимально сохраняя и используя естественный ландшафт. Допускается искусственно создавать ландшафтные композиции с чередованием открытых и закрытых пространств.

5.35 В физкультурно-спортивной зоне зеленые насаждения следует предусматривать с целью выполнения ими санитарно-гигиенической функции — защиты от ветра, шума и пыли.

Для ботанических садов, дендрариев, опытных участков, различных полигонов, а также защитных зеленых насаждений следует разрабатывать отдельные проекты, соответствующие схеме генерального плана комплекса.

5.36 При проектировании озеленения следует руководствоваться нормативными показателями озеленения городов в различных природных зонах.

6  Объемно-планировочные и конструктивные решения

6.1 Для оптимальной организации учебного процесса, научно-исследовательской деятельности, а также воспитания и общественного обслуживания учащихся, студентов, слушателей во внеурочное время в зданиях учебных заведений профессионального образования необходимо предусматривать группы помещений в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 — Группы помещений учебных заведений профессионального образования

| Наименование групп помещений | ПТУЗы | ССУЗы | ВУЗы | ИПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы помещений: |  |  |  |  |
| 1 учебных | + | + | + | + |
| 2 учебно-вспомогательных | + | + | + | + |
| 3 научно-исследовательских | – | – | + | + |
| 4 учебно-производственных и экспериментально-производственных | + | + | + | – |
| 5 информационно-технического обеспечения | + | + | + | + |
| 6 административно-хозяйственных | + | + | + | + |
| 7 общественного питания | + | + | + | + |
| 8 культурно-зрелищных | + | + | + | + |
| 9 спортивных и физкультурно-оздоровительных | + | + | + | – |
| 10 медицинского обслуживания | + | + | + | – |
| 11 вспомогательных и подсобных | + | + | + | + |
| 12 технических и хозяйственно-обслуживающих | + | + | + | + |
| Примечание — Знак «+» означает наличие группы помещений в составе учебного заведения, знак «–» — отсутствие. |  |  |  |  |

6.2 В составе групп помещений должны предусматриваться:

- группы учебных и учебно-вспомогательных помещений — учебные кабинеты, лаборатории, аудитории, чертежные залы, залы курсового и дипломного проектирования, кабинеты программного обучения, препараторские, кабинеты кафедр, лаборантские;

- группы научно-исследовательских и учебно-производственных помещений — научно-исследовательские лаборатории, учебные клиники, оранжереи, теплицы, виварии, учебно-опытные хозяйства, научно-исследовательский отдел (часть), проектно-конструкторские бюро, экспериментальные мастерские, опытные производства, учебно-производственные мастерские, базовые учреждения;

- группа помещений информационно-технического обеспечения — библиотека, информационно-вычислительный центр, помещения ТСО, кино-фотолаборатория, отдел множительной техники;

- группа административно-хозяйственных помещений — ректорат, учебная часть, архив и др.;

- группа помещений общественного питания — помещения основного и дополнительного питания;

- группа культурно-зрелищных помещений — актовый и зрительный залы, клубно-кружковые помещения;

- группа спортивных и физкультурно-оздоровительных помещений — спортивные залы, плавательные бассейны, залы и бассейны для оздоровительных занятий и др.;

- группа помещений медицинского обслуживания — медицинские пункты, аптечные киоски;

- группа вспомогательных и подсобных помещений — вестибюли, гардеробы, рекреации, санитарные узлы и др.;

- группа технических и хозяйственно-обслуживающих помещений — ремонтные мастерские, склады, гаражи, трансформаторные подстанции, котельные, компрессорные и др.

6.3 В зависимости от профиля, вместимости, особенностей конкретной градостроительной ситуации объемно-планировочное решение зданий учебных заведений профессионального образования, как правило, основывается на централизованной, блочной, павильонной или смешанной композиционных схемах.

При централизованной схеме композиции основные группы помещений размещаются в одном объеме с простой или сложной конфигурацией плана. Блочная схема композиции предусматривает выделение основных функциональных групп помещений в отдельные блоки, непосредственно примыкающие друг к другу или соединенные различными элементами пространственной связи. При павильонной схеме композиции определенные композиционные группы помещений размещаются в отдельно стоящих зданиях. Смешанная композиционная схема основывается на сочетании вышеперечисленных схем.

6.4 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий учебного заведения профессионального образования должны разрабатываться с учетом его перспективного развития.

В основу объемно-планировочных решений следует закладывать принцип трансформативности, обеспечивающий возможность дальнейшего совершенствования и развития функционально-планировочной структуры.

6.5 Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий учебных заведений профессионального образования следует разрабатывать с учетом физического и морального износа зданий и принимать в результате комплексной оценки и анализа следующих данных:

- соответствия здания функциональным требованиям и условиям эксплуатации;

- технического состояния здания;

- архитектурно-художественной ценности.

6.6 Учебные помещения ССУЗов должны размещаться, как правило, в зданиях не выше девяти этажей, ПТУЗов — в зданиях не выше четырех этажей.

Здания ВУЗов рекомендуется проектировать в зависимости от их назначения:

- учебные здания, предназначенные для размещения кафедр и мелких аудиторий, — не выше 
девяти этажей;

- научно-исследовательские здания, как правило, — не выше 16 этажей;

- крупные блоки лекционных аудиторий, библиотеки, актовые и спортивные залы, лабораторные, столовые, как правило, — не выше четырех этажей;

- административные корпуса крупных университетов — по заданию на проектирование, исходя из градостроительных требований.

При градостроительном обосновании этажность учебных корпусов ВУЗов допускается принимать более девяти, но не выше 12 этажей.

Здания ИПК рекомендуется принимать не выше 16 этажей (в соответствии с количеством слушателей, степенью огнестойкости здания и классом функциональной пожарной опасности).

6.7 Основные помещения учебных заведений профессионального образования должны размещаться в надземных этажах.

Размещение помещений в подвальных и цокольных этажах следует принимать в соответствии 
с приложением 4 СНиП 2.08.02.

6.8 При проектировании учебных заведений профессионального образования следует предусматривать возможность обучения в них инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках или использующих при передвижении другие вспомогательные приспособления, инвалидов по зрению и слуху (в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02 и настоящего технического кодекса).

Наиболее посещаемые помещения (рекреации, зрительные, обеденные залы) следует, как правило, располагать на уровне входов, доступных для инвалидов, не отделяя их от входов ступенями, порогами или другими труднопреодолимыми препятствиями. Места для пребывания инвалидов следует располагать в зонах наилучшей видимости и вблизи эвакуационных путей, рассчитанных на передвижение инвалидов.

Во всех помещениях следует обеспечивать условия для передвижения инвалидов, пользующихся креслами-колясками и другими вспомогательными приспособлениями.

6.9 Состав и площадь помещений учебных заведений определяются заданием на проектирование и требованиями настоящего технического кодекса в зависимости от назначения и загрузки помещений. Загрузку учебных помещений ПТУЗов и ССУЗов следует принимать, как правило, не менее 75 % учебного времени.

Расчет помещений учебно-производственных мастерских ПТУЗов и ССУЗов следует производить из условия двухсменных занятий.

6.10 При расчете площадей помещений, кроме расчетного колонтингента студентов ВУЗа, следует учитывать состав работающих: профессорско-преподавательский, учебно-научно-вспомогательный состав; административно-управленческий и обслуживающий персонал; аспиранты и научные сотрудники; слушатели курсов повышения квалификации и подготовительных курсов.

Количество основных учебных помещений ВУЗа следует определять технологическим расчетом по учебным планам по каждой специальности, исходя из односменной работы ВУЗа, на основании данных о расчетном контингенте, исходя из годового фонда загрузки учебных помещений, наполняемости учебной группы. Кроме того, количество учебных лабораторий следует определять в зависимости от тематики лабораторных работ, специфики исследований и характеристики оборудования.

Количество лаборантских, препараторских и других помещений кафедры определяется технологической потребностью, а кабинетов преподавателей — в соответствии с профессорско-преподавательским составом ВУЗа.

6.11 Состав и площадь учебных помещений ИПК следует определять по расчетному количеству слушателей, кратному наполняемости учебной группы, с учетом учебных планов. Состав и площадь групп административно-хозяйственных, вспомогательных, технических и хозяйственно-обслуживающих помещений следует рассчитывать по суммарному количеству слушателей, преподавателей, научных сотрудников и обслуживающего персонала.

6.12 Основными показателями зданий учебных заведений профессионального образования являются строительный объем, нормируемая и общая площадь.

Для ориентировочного расчета применяется коэффициент перевода нормируемой площади:

- в общую 	— 1,6–1,7;

- в полезную 	— 1,3–1,4;

- в учебную 	— 0,8–0,85.

Укрупненный расчет нормируемой и общей площади и строительного объема учебных заведений выполняется в соответствии с удельными показателями, приведенными в приложении А.

Для расчета площади подготовительного отделения ВУЗов принимаются следующие показатели на одного учащегося: общая площадь — 6,2 м2, нормируемая площадь — 3,8 м2.

6.13 Высоту надземных этажей от пола до потолка зданий учебных заведений следует принимать не менее 3 м.

6.14 Высоту аудиторий, оборудованных аудиовизуальными средствами обучения на 50 мест, аудиторий на 75 мест и более, лабораторий, кабинетов с крупногабаритным оборудованием, главных вестибюлей ВУЗов и учебных комплексов, книгохранилищ с двухъярусными стеллажами и учебно-производственных помещений следует принимать не менее 3,6 м, учитывая технологические требования.

6.15 Взаимное расположение отдельных групп помещений должно обеспечивать удобную функциональную связь между группами помещений и групп помещений с зонами участка, создание оптимальных условий для организации учебного процесса и отдыха. Учебные помещения должны быть изолированы от учебно-производственных мастерских, спортивных и актовых залов, помещений пищеблока.

Учебно-производственные и спортивно-физкультурные помещения целесообразно выделять в отдельные блоки или здания, связанные переходом с основным корпусом.

Спортивные и актовые залы, библиотеки и столовые следует, как правило, размещать с учетом возможности их автономного использования независимо от учебных помещений.

6.16 Спортивные залы следует, как правило, размещать на первом или втором этаже при отсутствии расположенных смежно или под ними учебных кабинетов и лабораторий, кабинетов врачей и администрации.

При реконструкции зданий учебных заведений допускается размещение спортивных залов над учебными помещениями при условии обеспечения мероприятий по защите от шума.

6.17 Не допускается размещение в основных зданиях учебных заведений складских помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих материалов.

6.18 Помещения, требующие защиты от недопустимых уровней воздействия электромагнитных полей, источников ионизирующих излучений, недопустимо высоких и низких температур, вибрации, звукового давления и т. п., следует проектировать в соответствии с требованиями действующих ТНПА.

6.19 Ориентацию окон учебных помещений на стороны горизонта в зданиях учебных заведений следует принимать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 — Ориентация окон помещений по сторонам горизонта

| Наименование помещений | Ориентация окон помещений |  |
| --- | --- | --- |
|  | Оптимальная | Допустимая |
| Кабинеты, лаборатории, кроме указанных ниже | 65°–200° | 200°–295° |
| Кабинеты и залы черчения и рисования, залы дипломного и курсового проектирования, кабинеты информатики и электронно-вычислительной техники | 300°–60° | 266°–60° |
| Лаборатории биологии | 150°–210° | 90°–270° |
| Учебно-производственные помещения | В соответствии с действующими отраслевыми нормами | В соответствии с действующими отраслевыми нормами |
| Примечания 1 Не более 25 % окон учебных помещений в ПТУЗах и ССУЗах и не более 50 % в ВУЗах могут иметь другую ориентацию. 2 Для организации защиты помещений от перегрева следует предусмотреть солнцезащиту при ориентации окон, обращенных на азимуты 200°–275°. В качестве солнцезащитных устройств рекомендуются жалюзи, шторы, обладающие достаточной степенью светопропускания и хорошими светорассеивающими свойствами. Запрещается использовать на окнах шторы с декоративной целью. 3 Оптимальная ориентация горячего цеха кухни — на север. 4 Ориентацию помещений оздоровительного назначения рекомендуется принимать 90°–235°. |  |  |

6.20 Учебные помещения, в которых используются средства проекции на экран, должны быть оборудованы устройствами зашторивания светопроемов.

6.21 Высоту подоконной части наружных стен учебно-лабораторных помещений от поверхности пола следует принимать не менее 0,8 м.

6.22 Объемно-планировочное решение зданий должно соответствовать противопожарным требованиям СНиП 2.01.02, СНБ 2.02.01, СНБ 2.02.02, СНБ 2.02.03, СНиП 2.08.02 и других действующих ТНПА.

6.23 Минимальную ширину коридоров и проходов следует принимать не менее 2,0 м, дверей — 1,0 м.

6.24 Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в соответствии с требованиями СНБ 2.02.02 и СНиП 2.08.02.

6.25 Размеры коридоров, рекреаций и других пространств, на которых могут находиться инвалиды на креслах-колясках, следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02.

6.26 Расстояния по коридору от дверей наиболее удаленных помещений ССУЗов, ПТУЗов, ВУЗов, ИПК (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку следует принимать по СНБ 2.02.02 в зависимости от плотности людского потока.

6.27 В технических этажах (в том числе в технических подпольях) зданий учебных заведений высота проходов в свету должна быть не менее 1,8 м.

6.28 Пассажирские лифты следует предусматривать в зданиях при разности отметок пола верхнего этажа (кроме технического верхнего) и входного вестибюля 13,2 м и более. Грузовые или пассажирские лифты, предназначенные для транспортировки технологического и учебного оборудования, следует предусматривать в соответствии с технологическими требованиями.

При наличии на этажах выше первого помещений, предназначенных для постоянного пребывания инвалидов, пользующихся креслами-колясками, в здании следует предусматривать пассажирский лифт, кабина которого должна иметь размеры, м, не менее:

— ширину 	— 1,1;

— глубину 	— 2,1.

Расположение лифтовых холлов или площадок в зданиях, рассчитанных на посещение инвалидов, на уровне промежуточных площадок лестниц не допускается.

6.29 Лестницы в учебных корпусах следует проектировать в соответствии с требованиями СНБ 2.02.02 и СНиП 2.08.02.

Минимальная ширина внутренних лестниц должна быть, м, не менее:

- при одновременном пребывании на одном 
из этажей 200 чел. и более	— 1,35 (при уклоне не более 1:1,75);

- то же, до 200 чел.	— 1,2  (            то же               1:1,75);

- ведущих в подвальные и цокольные этажи	— 0,9  (                “                   1:1,25);

- не предназначенных для эвакуации людей 
и ведущих в подвальные и цокольные этажи 	— 0,7 (при уклоне не более 1:1,5).

6.30 При проектировании учебных заведений профессионального образования необходимо уделять особое внимание обеспечению гибкости и универсальности планировочных решений учебных аудиторий и лабораторий, научно-учебных лабораторий. Гибкость планировочных решений этих помещений должна обеспечиваться за счет конструктивно-планировочных мероприятий, а также за счет использования прогрессивных приемов размещения линий инженерно-технических коммуникаций, связи и информации. 
К конструктивно-планировочным мероприятиям следует отнести отказ от капитальных внутренних стен при применении в качестве трансформируемых элементов зонирования пространства — сборно-разборных, переставных, подвесных, раздвигающихся перегородок, стен и других элементов. При этом следует учитывать требования обеспечения звукоизоляции учебных помещений.

При проектировании помещений с разделением их на части трансформирующимися перегородками следует предусматривать выходы из каждой части помещения.

7  Группы учебных и учебно-вспомогательных помещений

Учебные кабинеты и лаборатории

7.1 Площадь основных учебных кабинетов и лабораторий ориентировочно принимается по удельным показателям в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 — Удельные показатели площади учебных помещений

В квадратных метрах на одного учащегося

| Наименование помещений | Площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПТУЗы и ССУЗы | ВУЗы | ИПК |
| Учебные кабинеты | 2,0 | 2,2* | 2,2* |
| Лаборатории по естественным наукам | 2,4 | — | — |
| Лаборатории общетеоретического (общеобразовательного) профиля | 2,2 | 4,0–6,0 | 4,0–6,0 |
| Лаборатории и кабинеты профессионально-технического и специального профиля | 2,4* | 6,0–8,0 | 6,0–8,0 |
| Лингафонные кабинеты c аудиоактивным обучением | 2,4 | 3,0 | 3,0 |
| * Площадь кабинетов и лабораторий может быть увеличена в зависимости от наполняемости учебной группы, набора и габаритов технологического оборудования. Регламентированные параметры расстановки оборудования в учебных кабинетах и лабораториях приведены в приложениях Б, В, Г. |  |  |  |

7.2 Расстояние между оборудованием в учебных кабинетах и лабораториях следует принимать по таблицам Б.1 – Б.3 приложения Б.

7.3 Площадь учебных и учебно-вспомогательных помещений, оборудованных техническими средствами программированного обучения, следует принимать по таблице 6.

Таблица 6 — Удельные показатели площади учебных помещений, оборудованных техническими средствами программированного обучения

| Наименование помещений | Площадь |
| --- | --- |
| Компьютерный класс (кабинет вычислительной техники и информатики, компьютерный лингафонный кабинет и др.) | 6,0 м2 на одно место |
| Лаборантская | 18–20 м2 на один класс |
| Преподавательская | 5,0 м2 на одно рабочее место, оборудованное ПЭВМ |
| Примечания 1 Объем компьютерного класса с ПЭВМ во всех учебных заведениях следует принимать не менее 18,0 м3 на одно рабочее место. В действующих компьютерных классах в порядке исключения допускается уменьшение площади, но не менее 4,5 м2 на одно рабочее место при обязательном соблюдении оптимального микроклимата помещений. 2 При отсутствии лаборантских допускается размещение шкафов, сейфов и стеллажей непосредственно в помещениях с ПЭВМ при условии соблюдения требований к площади помещений. |  |

Оснащение учебных помещений и размещение в них ТСО определяются в соответствии с требованиями организации учебного процесса.

7.4 Для обработки данных по вычислительным работам следует предусматривать помещение площадью 54 м2, для проведения консультаций по вычислительной технике — площадью 36 м2. При кабинетах и лабораториях вычислительной техники, лингафонном кабинете и фонозале следует предусматривать лаборантские площадью 18–20 м2. При кабинетах для занятий языками следует предусматривать студию и аппаратную звукозаписи площадью 36 м2.

Площадь вспомогательных помещений принимается из расчета на одно рабочее место преподавателя, м2:

- для подготовки учебных программ 	— 3,6;

- при оборудовании рабочего места микроЭВМ 	— 5,0;

- для ремонта аппаратуры 	— 4,2.

7.5 При строительстве новых и реконструкции зданий и помещений для ПЭВМ высоту помещений следует принимать не менее 3,0 м.

7.6 Для внутренней отделки интерьера помещений с ПЭВМ должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка от 0,7 до 0,8; для стен — от 0,5 до 0,6; для пола — от 0,3 до 0,5.

Во всех учебных заведениях, включая ВУЗы, запрещается применять для отделки внутреннего интерьера помещений с ПЭВМ полимерные материалы (древесно-стружечные плиты, слоистый бумажный пластик, синтетические ковровые покрытия и др.).

7.7 Помещения для занятий с использованием ПЭВМ во всех типах средних и высших учебных заведений должны быть оборудованы одноместными столами. Параметры стола и стула выбираются в зависимости от роста учащихся и студентов.

7.8 Схемы размещения рабочих мест с ПЭВМ должны учитывать расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), которое должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями мониторов — не менее 1,2 м. Гигиенические требования к организации рабочих мест и отделке помещений следует принимать по [3].

Функционально-габаритная схема компьютерного класса приведена в приложении В.

7.9 В учебных кабинетах, лабораториях, аудиториях, чертежных залах необходимо предусматривать возможность организации специально оборудованного места для занятий инвалидов на креслах-колясках или пользующихся другими вспомогательными средствами передвижения из расчета 2 % от общей вместимости кабинета, лаборатории, но не менее одного места на помещение. Минимальные размеры пространства с учетом подъезда и разворота кресла-коляски должны быть не менее 1,8×1,8 м на одно место.

Площадь на одного учащегося с нарушенным опорно-двигательным аппаратом в кабинетах, аудиториях, лабораториях должна быть не менее 3 м2, а в кабинетах информатики, электротехники, радиотехники — не менее 6 м2.

7.10 Лаборатории технического и специального назначения в профессионально-технических и средних специальных учебных заведениях допускается размещать в учебно-производственных мастерских.

7.11 В учебных помещениях профессионально-технического назначения ПТУЗов сельскохозяйственного профиля необходима зона для размещения моделей средств механизации, макетов и деталей. Достаточная площадь зоны, с учетом рациональной организации учебного процесса, обеспечивается при площади кабинетов в 90 м2 и глубине помещений 6,0; 7,2; 8,2 м. Рациональной площадью лабораторных помещений для ПТУЗов сельскохозяйственного профиля является площадь лаборатории с большегабаритным оборудованием — 216 и 144 м2 (12×18 и 12×12 м) — лаборатории со стандартным оборудованием.

7.12 В ССУЗах здравоохранения для предметов специального цикла (по специальностям медсестра, фельдшер, акушер) целесообразно предусматривать учебный кабинет доклинической практики площадью 108 м2, состоящий из зоны теоретических занятий — 54 м2 и трех зон доклинической практики по 18 м2.

Для специальностей: фармацевт, фельдшер-лаборант, санитарный фельдшер и зубной техник целесообразно предусматривать лабораторию площадью 108 м2, обеспечивающую одновременное проведение лабораторных работ в трех отдельных зонах по 24 м2.

7.13 При лабораториях и учебных кабинетах профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений следует предусматривать препараторские площадью 18 м2 из расчета обслуживания каждой лаборатории, двух смежных однородных учебных кабинетов или лабораторий.

Аудитории

7.14 Вместимость аудиторий профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений определяется их функциональным назначением и требованиями учебного процесса. По вместимости аудитории делятся на групповые, полугрупповые, лекционные (неспециализированные общего назначения и специализированные с демонстрацией опытов), малые поточные, большие поточные.

7.15 Площадь аудиторий в учебных заведениях всех видов следует принимать по таблице 7.

| Таблица 7 — Удельные показатели площади аудиторий |  |  | В квадратных метрах на одно место |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вместимость аудитории, мест | Площадь |  |  |  |
|  | ПТУЗы и ССУЗы | ВУЗы |  | ИПК |
| От 12 до 15 включ. | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |
| Св. 15 “ 25 “ | 2,2 | 2,2 |  | 2,2 |
| “ 25 “ 30 “ | 1,8 | — |  | — |
| От 50 до 75 включ. | 1,2 | 1,5 |  | 1,5 |
| Св. 75 “ 100 “ | 1,2 | 1,3 |  | 1,3 |
| “ 100 “ 150 “ | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |
| “ 150 “ 350 “ | — | 1,1 |  | — |
| Театральная аудитория (от 200 до 300) | — | 1,8 |  | — |
| Примечание — Площадь учебных помещений, не приведенных в таблице, устанавливается заданием на проектирование. |  |  |  |  |

7.16 Регламентируемые параметры размещения оборудования в лекционных аудиториях приведены в приложении Г ( рисунок Г.1, таблица Г.1).

7.17 Малые поточные аудитории размещаются в учебном заведении с высотой этажа 3,6 м в удобной связи с кафедральными подразделениями.

7.18 Большие поточные аудитории вместимостью от 100 до 350 мест следует проектировать в виде амфитеатров.

7.19 Аудитории, как правило, следует проектировать с естественным освещением. Допускается большие поточные аудитории проектировать без естественного освещения.

7.20 Основные функциональные требования к проектированию лекционных аудиторий:

- беспрепятственная и быстрая эвакуация людей из аудитории;

- создание оптимальных условий видимости проводимых опытов, записей на лекциях;

- решение акустических вопросов и звукоизоляции;

- создание оптимальных параметров воздушной среды;

- обеспечение необходимого светового режима для студентов как при естественном, так и при искусственном освещении;

- решение вопросов по эргономике с учетом размещения мебели и технологического оборудования.

Кроме того, при определении площади аудиторий необходимо учитывать постоянно совершенствующиеся ТСО. К ним относятся автоматизированные и компьютерные обучающие системы.

7.21 В аудиториях вместимостью до 100 мест включ. допускается устройство горизонтального пола при соблюдении требований к условиям видимости.

В аудиториях с амфитеатром при наличии демонстрационного стола пол от меловой доски до второго ряда мест должен быть горизонтальным.

Высоту подъема рядов амфитеатра рекомендуется принимать по таблице Г.2 приложения Г.

В лекционных аудиториях без амфитеатра уровень пола перед меловой доской при отсутствии демонстрационного стола может быть повышен до 0,25 м по отношению к уровню пола первого ряда мест. Ширина повышенной части уровня пола перед меловой доской должна быть не менее 1,5 м, а ширина прохода между нею и первым рядом в чистоте — не менее 1,1 м.

В лекционных аудиториях следует предусматривать 2 % мест с учетом требований к размещению инвалидов на колясках.

7.22 Размеры скамей с пюпитрами в лекционных аудиториях должны приниматься, м на одно место, не менее:

- ширина (в осях)	— 0,55;

- высота сидений 	— 0,45;

- глубина пюпитра 	— 0,35;

- высота нижней кромки пюпитра 	— 0,75;

- наиболее рациональная величина расстояния между спинками кресел 	— 0,90.

7.23 При устройстве амфитеатра в аудитории, в которой первый и последний ряды мест расположены на уровнях пола двух разных этажей, количество эвакуирующихся следует принимать из расчета 2/3 от общего количества в нижний этаж и 1/3 — в верхний этаж.

Суммарная ширина проходов принимается из расчета 0,6 м на каждые 100 чел. Ширина проходов должна быть не менее 0,9 м.

В аудиториях допускается расширение проходов по направлению к выходу. Количество мест, непрерывно установленных в ряду, следует принимать не более:

- при односторонней эвакуации 	— 6;

- при двухсторонней эвакуации 	— 12.

При оборудовании аудиторий откидными сиденьями допускается принимать, мест, не более:

- при односторонней эвакуации 	— 12;

- при двусторонней эвакуации 	— 24.

Перед дверными проемами в аудиториях вместимостью более 100 мест необходима горизонтальная площадка, свободная от оборудования в одном уровне с дальнейшим участком пути эвакуации. Площадь этой площадки определяется из расчета 0,1 м2 на каждого эвакуированного через этот выход.

7.24 В аудиториях на 100 мест и более в соответствии с акустическим расчетом помещений допускается предусматривать специальную акустическую облицовку.

7.25 Требования к размещению телевизионных приемников в лекционных аудиториях приведены на рисунке Г.2 (приложение Г).

Количество аудиторий с кино- и телепроекционной аппаратурой устанавливается заданием на проектирование.

7.26 Количество лекционных аудиторий, предназначенных для проведения лекционной работы со слушателями ИПК, принимается в соответствии с технологическим расчетом. В учебных заведениях последипломного обучения для занятий небольших групп следует предусматривать аудитории вместимостью от шести до 12 слушателей и 25 слушателей, для проведения лекционной работы — аудитории вместимостью от 50 до 100 слушателей.

Лекционные аудитории, как правило, оснащаются ТСО и средствами вычислительной техники.

7.27 Объем лекционных аудиторий при отсутствии кондиционирования воздуха должен составлять не менее 4 м3/чел.

7.28 Площадь препараторских помещений при лекционных аудиториях следует принимать в соответствии с таблицей 8.

| Таблица 8 — Площадь препараторских помещений | В квадратных метрах |
| --- | --- |
| Наименование помещений | Площадь |
| Препараторская при неспециализированных лекционных аудиториях с количеством мест: |  |
| до 100 включ. | 18 |
| св. 100 “ 150 | 36 |
| 200 и более | 72 |
| Препараторская при физической и химической аудиториях вместимостью от 100 до 150 мест | 36 |
| Препараторская при химической аудитории — от 200 до 300 мест | 72 |
| Препараторская при физической аудитории — до 300 мест включ. | 108 |

7.29 Препараторские должны иметь естественное освещение и удобную связь с лекционными аудиториями. При специализированных аудиториях физического и химического профиля выход должен быть организован непосредственно к демонстрационному столу в аудитории; в других случаях допускается размещение препараторской у любой стены аудитории или под амфитеатром.

Пол препараторской и демонстрационной зоны должен находиться на одной отметке.

Препараторская при лекционной аудитории должна иметь не менее двух выходов: один непосредственно в аудиторию, другой — в коридор.

7.30 Расчет видимости в аудиториях производится: в неспециализированных — на нижнюю кромку меловой доски, в специализированных — на переднюю кромку поверхности демонстрационного стола.

7.31 План и разрез театральной аудитории на 300 мест размерами 3015 м с глубинной сценой (размеры сцены — 121515 м) приведены на рисунке Г.3 (приложение Г).

При театральных аудиториях (с глубинной сценой — на 300 мест и на 250 мест — трансформируемых) следует предусматривать следующие помещения площадью, м2:

- учебную сцену (для аудитории с глубинной сценой) 	— 180;

- звукоаппаратную 	— 12;

- кинопроекционную с перемоточной 	— 30;

- микшерскую 	— 18;

- светопроекционную 	— 18;

- помещение оркестра на площади аудитории 
(в аудитории с глубинной сценой) 	— 24;

- раздевальные с душевыми и туалетами 	— 36;

- гримерные 	— 18 (два помещения по 9);

- помещение для реквизита 	— 90.

Специализированные театральные аудитории должны предусматриваться по заданию на проектирование в высших учебных заведениях культуры и искусства, а также в педагогических институтах, университетах (филологические, исторические факультеты) и других гуманитарных ВУЗах.

Чертежные залы, творческие мастерские и классы

7.32 Для ВУЗов площадь чертежных залов, залов курсового и дипломного проектирования, а также вспомогательных помещений при них следует принимать по таблице 9.

7.33 Для профессионально-технических и средних специальных учебных заведений площадь помещений для чертежных, курсовых и дипломных работ следует принимать из расчета 2,4 м2 на одно место.

7.34 Для мастерских живописного отделения учебных заведений изобразительного профиля глубину помещения следует принимать 7,2 м, для мастерских скульптурного отделения — 7,2; 8,4; 9,0 
и 12,0 м. Мастерские менее чем на две модели нецелесообразны. Требования к расстановке оборудования и условиям видимости, показатели площади и объема живописных и скульптурных мастерских и нормы площади методических фондов приведены в приложении Д.

7.35 Площадь архитектурно-планировочных мастерских следует рассчитывать на вместимость 
мастерской от 10 до 12 студентов.

7.36 Залы дипломного проектирования должны рассчитываться на одновременное обслуживание 50 % всего количества дипломников. Для заочных ВУЗов кабинеты дипломного проектирования должны рассчитываться на 30 % всего количества дипломников. Каждый зал следует проектировать 
не менее чем на 50 дипломников, а для специальности «Архитектура» — на 0,5 учебной группы.

Таблица 9 — Удельные показатели площади чертежных кабинетов, залов, мастерских

| ## Наименование помещений | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Чертежные залы и залы курсового и дипломного проектирования | м2 на одно место | 3,6 |
| Архитектурно-планировочные мастерские: |  |  |
| для 1 и 2 курсов | То же | 6,0 |
| “ 3–5 “ | “ | 7,2 |
| Театральные музыкальные и репетиционные классы | “ | 6,0 |
| Мастерские рисунка и живописи: |  |  |
| для 1 и 2 курсов | “ | 8,6 |
| “ 3–6 “ | “ | 8,6 |
| Мастерские скульптуры: |  |  |
| для 1 и 2 курсов | “ | 8,1 |
| “ 3–6 “ | “ | 8,8 |
| Архивы при чертежных залах курсового и дипломного проектирования | м2 на одно помещение | 18 |
| То же, для архитектурных и художественных ВУЗов | То же | 36 |
| Модельные при чертежных залах для технических ВУЗов | “ | 36 |
| То же, для архитектурных, строительных, художественных ВУЗов | “ | 72 |
| Примечание — Для студентов 1 и 2 курсов архитектурных ВУЗов норма чертежных залов при обосновании может быть снижена до 4 м2. |  |  |

8  Группы научно-исследовательских и учебно-производственных помещений

8.1 Группы научно-исследовательских и учебно-производственных помещений зданий и сооружений учебных заведений следует проектировать согласно требованиям действующих ТНПА с учетом требований учебного процесса.

8.2 При размещении учебных заведений профессионального обучения в комплексе с другими учебными заведениями следует, как правило, предусматривать кооперированные учебные мастерские.

8.3 Нижние и верхние пределы площади отдельных учебно-производственных мастерских 
ПТУЗов и ССУЗов приведены в таблице 10.

Таблица 10 — Площадь учебно-производственных мастерских ПТУЗов и ССУЗов

| Наименование мастерских | Наполняемость учебной группы, чел. | Площадь на одного учащегося, м2/чел. | Площадь мастерской, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Арматурная | 15 | 12,0–14,4 | 180–216 |
| Газосварочная | 15 | 7,2–10,8 | 108–162 |
| Малярная | 15 | 9,6–10,8 | 144–162 |
| Мастерская каменщиков | 15 | 7,2–9,6 | 108–144 |
| Мастерская по монтажу и демонтажу машин и механизмов | 15 | 10,8–12,0 | 162–160 |

Окончание таблицы 10

| Наименование мастерских | Наполняемость учебной группы, чел. | Площадь на одного учащегося, м2/чел. | Площадь мастерской, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастерская по монтажу и демонтажу тракторов и автомобилей | 15 | 10,8–12,0 | 162–160 |
| Мастерская процессов и аппаратов | 15 | 18,0–21,6 | 270–324 |
| Мастерская слесарей КИП и автоматики | 15 | 6,0–7,2 | 90–108 |
| Слесарная | 30 15 | 4,8–6,0 9,6–12,0 | 144–180 144–180 |
| Столярная | 30 | 7,2–9,6 | 216–288 |
| Токарная | 15 30 | 14,4–16,8 12,0–14,4 | 216–252 360–432 |
| Фрезерная | 30 | 12,0–14,4 | 360–432 |
| Электромонтажная | 15 30 | 7,2–10,8 6–9 | 108–162 180–270 |
| Электрогазосварочная | 15 | 10,8–14,4 | 162–216 |

8.4 При учебно-производственных мастерских ПТУЗов и ССУЗов следует предусматривать:

- помещения или выделять зону для проведения теоретических занятий и инструктажа, определяемую из расчета 1,4 м2 на одно место;

- гардеробные площадью 0,15 м2 на одно рабочее место для хранения уличной одежды и 0,4 м2 на одно рабочее место — для хранения домашней и рабочей одежды;

- душевые и умывальники из расчета одна душевая сетка на 15 чел. и один кран на 30 чел.;

- уборные из расчета один унитаз на 30 женщин или один унитаз на 40 мужчин.

Гардеробные, душевые, умывальники и уборные следует рассчитывать на количество учащихся (в наиболее многочисленной смене), находящихся в этом здании.

8.5 Площадь вестибюля в учебно-производственных мастерских ПТУЗов и ССУЗов определяется 
из расчета 0,2 м2 на одного учащегося, рекреации — 0,6 м2 на одного учащегося.

8.6 При наличии переходов между учебно-производственными помещениями и учебным зданием гардеробные уличной одежды следует проектировать общими и размещать в учебном здании.

8.7 Учебно-производственные помещения с крупногабаритным и тяжелым оборудованием и с крупногабаритными материалоемкими объектами работ следует размещать на первых и цокольных этажах зданий без подвалов и предусматривать ворота для грузового автотранспорта, средства для подъема и переноса тяжестей.

8.8 ВУЗы, в зависимости от профиля и вместимости, а также от объема производимых научных исследований, могут иметь в своем составе учебно-производственные и опытно-экспериментальные мастерские, а также мастерские ремонта средств вычислительной техники и механического оборудования, мастерские по ремонту инженерного оборудования, при проектировании которых необходимо учитывать следующие требования:

- учебно-производственные мастерские по вместимости и составу следует рассчитывать на основании учебных планов и объемов учебной практики;

- опытно-экспериментальные мастерские по вместимости, составу и оснащению станочным оборудованием следует рассчитывать с учетом потребностей научных исследований;

- мастерские ремонта средств вычислительной техники и механического оборудования по вместимости и составу следует рассчитывать с учетом количества и структуры парка вычислительной техники, видов механического оборудования;

- мастерские ремонта инженерного оборудования по вместимости и составу следует рассчитывать в зависимости от потребностей текущего ремонта зданий и сооружений, обеспечения и поддержания рабочего состояния систем водоснабжения, отопления и вентиляции, электроснабжения и электротехнических устройств и пр.

Допускается объединение перечисленных мастерских для организации экспериментально-производственной и ремонтной базы, использование некоторых участков и оборудования опытно-экспериментальных мастерских для целей учебного процесса и ремонта. Проектирование мастерских должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.09.02.

8.9 Здания учебно-производственных и опытно-экспериментальных мастерских, как правило, подразделяются на производственные участки. Площади участков следует принимать по нормам технологического проектирования предприятий соответствующих отраслей промышленности и народного хозяйства. Ориентировочные нормы площади участков мастерских ВУЗов приведены в таблице 11.

Таблица 11 — Ориентировочные нормы площади участков мастерских ВУЗов

В квадратных метрах на одного рабочего

| Наименование участков мастерских | Площадь |
| --- | --- |
| Механический | 10–20 |
| ### Механический с роботизированным комплектом обработки деталей и узлов | 20–30 |
| Заготовительный | 20–22 |
| Порошковой металлургии | 20–30 |
| ## Кузнечный | 24–26 |
| Прессовый (по безотходной технологии штамповки деталей заготовок) | 20–30 |
| Сварочный | 15–20 |
| Шлифовальный | 10–20 |
| Жестяницкий | 10–12 |
| Термический | 24–26 |
| Пластмассового литья | 30–40 |
| Лакокрасочный с сушильной | 20–30 |
| Слесарно-сборочный | 10–12 |
| Электрорадиомонтажный | 8–9 |
| Столярный | 20–25 |
| Примечания 1 Площади других участков, необходимых по профилю работы ВУЗов, следует принимать по заданию на проектирование. 2 При оборудовании и оснащении участков мастерских рекомендуется выбирать универсальное оборудование и станки повышенной точности. Состав и площадь участков мастерских определяются в задании на проектирование. |  |

8.10 Из мастерских по обработке древесины и комбинированных мастерских по обработке металла и древесины необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственно наружу или через коридор, примыкающий к мастерским, в котором отсутствуют выходы из классов, учебных кабинетов, лабораторий.

8.11 Состав административных и бытовых помещений мастерских следует принимать в соответствии с требованиями СНБ 3.02.03.

8.12 Состав и площадь помещений научно-исследовательских подразделений определяются заданием на проектирование.

Наиболее распространенными помещениями группы научно-исследовательских помещений ВУЗов являются:

- научно-исследовательские помещения и лаборатории кафедр;

- отраслевые научно-исследовательские лаборатории;

- проблемные научно-исследовательские лаборатории;

- помещения научно-исследовательской работы студентов (студенческие научно-исследовательские лаборатории, проектные, конструкторские, технологические бюро);

- вычислительные центры;

- опытно-экспериментальные мастерские.

8.13 В составе помещений каждой кафедры следует предусматривать кабинет заведующего кафедрой площадью не менее 18 м2 (при количестве преподавателей более 15 чел. — не менее 24 м2), учебно-методический кабинет площадью от 18 до 54 м2, кабинеты преподавателей кафедры и помещения для аспирантов из расчета не менее 4 м2/чел., учебные кабинеты и лаборатории (в соответствии с технологическим заданием), а также научно-исследовательские лаборатории.

8.14 В составе профилирующих кафедр следует, как правило, дополнительно предусматривать помещения для теоретических научных работ дифференцированно в зависимости от количества, квалификации преподавательских кадров и сотрудников научно-исследовательской части, аспирантов и студентов. Ориентировочные значения площади помещений для научных (теоретических) работ кафедр приведены в таблице 12.

Таблица 12 — Удельные показатели площади помещений для научных работ кафедр

| Наименование помещений | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Кабинет руководителя научной разработки | м2/чел. | 18 |
| Кабинет главного и ведущего научного сотрудника (по количеству докторов наук, профессоров) | То же | От 9 до 18 |
| Комната старших научных сотрудников, младших научных сотрудников: |  |  |
| кафедр естественного и технического профиля | “ | 5 |
| гуманитарного профиля | “ | 3 |
| кафедр спортивного профиля | “ | 5 |
| Комната аспирантов | “ | 4 |
| Комната старших инженеров, инженеров-сотрудников НИИ | “ | 2 |
| Комната хранения научных пособий и контрольно-измерительных приборов: | м2 на одно помещение |  |
| кафедр естественного и технического профиля | То же | 9 |
| кафедр спортивного профиля | “ | 18 |
| Примечания 1 При размещении рабочих мест сотрудников НИИ в лабораториях кафедры в составе помещений кафедры рекомендуется предусматривать рабочую комнату сотрудников НИИ на 25 % от их общего количества. 2 Комнаты для научной работы аспирантов размещаются в составе кафедр института, а также в составе проблемных и отраслевых лабораторий, если эти лаборатории размещены обособленно от кафедр. 3 Площадь рабочих комнат в студенческих исследовательских бюро и лабораториях при кафедре определяется заданием на проектирование. |  |  |

8.15 В составе профилирующих кафедр следует, как правило, предусматривать кабинет ПЭВМ.

8.16 Профилирующие кафедры (выпускающие или базовые) и их филиалы следует размещать на предприятиях и в научных организациях соответствующих отраслей. Состав и площадь кафедр или их филиалов, размещаемых на производстве, определяются так же, как состав и площадь кафедр, размещаемых в ВУЗе.

Допускается для проведения учебных занятий студентов использовать помещения предприятия или НИИ, библиотеки, актового зала, общественных организаций и пр.

8.17 Состав и площадь группы научно-исследовательских помещений зависят от тематики и специфики научных исследований, профиля учебного заведения и численности штатных научных сотрудников.

Для укрупненных расчетов площади научно-исследовательских помещений следует пользоваться удельными показателями нормируемой площади на одного студента для ВУЗов различного профиля в зависимости от соотношения количества преподавателей и штатных научных сотрудников, приведенными в таблице 13. Отклонение от рекомендуемых расчетных показателей при конкретном проектировании может составлять 30 %.

8.18 Состав помещений группы научно-исследовательских помещений ВУЗа, предназначенных для управления, организации, планирования, внедрения и материально-технического снабжения, зависит от количества штатных сотрудников научно-исследовательской части. Площадь помещений 

административно-хозяйственного назначения следует принимать, м2, при количестве штатных сотрудников, чел.:

до   200 	— 320;

от  201    “     600 	— 500;

“    601    “   1000 	— 700;

более 1000 	— 1100.

Таблица 13 — Удельные показатели площади группы научно-исследовательских помещений ВУЗов

В квадратных метрах на одного студента

| ВУЗы | Нормируемая площадь при соотношении количества преподавателей и штатных научных сотрудников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1:2 и более | 1:1.5 | 1:1 | 1:0,5 |
| Университеты | 3,25 | 5,50 | 2,65 | — |
| Технические | 5,00 | 4,00 | 2,30 | 1,25 |
| Педагогические | — | 2,85 | 2,00 | 1,15 |
| Медицинские | 3,25 | 4,50 | 2,65 | 2,65 |
| Сельскохозяйственные | — | 3,45 | 2,50 | 1,35 |

8.19 Научно-исследовательские лаборатории ВУЗов (тематические, отраслевые, проблемные) следует, как правило, размещать при соответствующих кафедрах института.

Допускается размещение отраслевых и проблемных лабораторий в структуре промышленных предприятий и организаций и НИИ, с которыми сотрудничает ВУЗ.

Для укрупненных расчетов площади производственных (лабораторных) помещений проблемных и отраслевых лабораторий, НИИ при ВУЗах (факультетах) принимается усредненный удельный показатель нормируемой площади, м2/чел.:

- кабинеты гуманитарного профиля 	— 4–6;

- теоретические лаборатории естественнонаучного 
и технического профиля с рабочими столами 	— 8–12;

- экспериментальные лаборатории естественнонаучного 
и технического профиля с настольной аппаратурой 	— 20–25;

- экспериментальные лаборатории технического профиля 
с допускаемыми нагрузками на перекрытие, с обычной 
сеткой колонн и высотой 	— 28–33;

- то же, с тяжелым оборудованием и повышенной высотой, 
в том числе залы 	— принимается по расчету.

8.20 Вместимость научно-производственных лабораторий кафедр педагогических ВУЗов следует принимать — 15 и 25 рабочих мест при норме площади от 9 до 33 м2 на сотрудника лаборатории в зависимости от характера научных исследований. В педагогических ВУЗах следует предусматривать специальные (проблемные и отраслевые) лаборатории из расчета две лаборатории с расчетным контингентом дневного отделения от 3000 до 4000 студентов и от трех до пяти лабораторий — с расчетным контингентом более 4000 студентов.

Площадь помещений для камеральных работ проблемных отраслевых лабораторий ВУЗов следует принимать по таблице 14.

8.21 Студенческие проектные, конструкторские, технологические бюро следует, как правило, размещать в составе профилирующих кафедр. Допускается размещение бюро в составе проблемных и отраслевых лабораторий. Ориентировочно площадь помещений студенческих бюро следует принимать по таблице 15.

| Таблица 14 — Площадь помещений для камеральных работ | В квадратных метрах |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование помещения | Площадь помещений при количестве сотрудников |  |
|  | до 15 чел. | до 25 чел. |
| Кабинет заведующего лабораторией | 18 | 18 |
| Кабинет научных сотрудников | 36 (3 места) | 72 (6 мест) |
| Рабочее помещение инженерно-технических сотрудников (лаборантская) | 18 | 24 |
| Рабочее помещение аспирантов, стажеров и совместителей | 18 | 18 |
| Помещение для семинаров и дискуссий (студенческая) | 54 | 54 |
| Примечание — Комната хранения приборов и научного оборудования, вычислительный центр (зал периферийных устройств вычислительной техники — дисплейный класс), проектный зал, архив, кладовые и т. п. определяются по заданию на проектирование. |  |  |

| Таблица 15 — Площадь помещений проектных залов |  |  | В квадратных метрах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование помещения | Площадь помещений при количестве мест не более |  |  |  |  |
|  | 6 | 12 |  | 25 | 50 |
| Проектный зал | 30 | 60 |  | 125 | 250 |
| Кабинет начальника студенческого бюро | 9 | 18 |  | 18 | 36 |
| Проектный кабинет | — | — |  | 18 | 24 |
| Технический архив | 9 | 18 |  | 18 | 36 |
| Макетная мастерская | — | — |  | 18 | 36 |
| Кладовые | 9 | 9 |  | 12 | 18 |
| Примечание — Площадь помещений проектных залов для архитектурных факультетов следует принимать 6 м2 на одно место. |  |  |  |  |  |

9  Группа помещений информационно-технического обеспечения

# Библиотеки

9.1 Объем общего фонда библиотек и количество читательских мест учебных заведений по подготовке профессиональных кадров, а также ИПК следует принимать из расчета количества читателей по таблице 16.

9.2 Все помещения в библиотеках (читальные залы, абонементы, картотеки, открытые книгохранилища) должны отвечать требованиям по обеспечению условий пребывания инвалидов, пользующихся креслами-колясками или другими опорными приспособлениями.

9.3 В библиотеках учебных заведений устанавливаются два основных показателя: объем фонда книгохранения и количество читательских мест.

9.4 Объем комплектного хранения резервного книжного фонда и фонда, не имеющего спроса, должен составлять не более 20 % объема общего фонда библиотеки.

При проектировании библиотек существующих ВУЗов возможны изменения объема расчетного общего фонда с учетом существующего фонда.

9.5 Кроме центральной научной библиотеки в ВУЗе предусматриваются филиалы: межфакультетские, факультетские, кафедральные, а также филиалы при научных и других подразделениях 
ВУЗа, в том числе при общежитиях и клубах.

Максимальный объем книжного фонда всех филиалов не должен превышать 20 % объема общего фонда библиотеки.

9.6 Объем фонда факультетской библиотеки должен составлять до 20 % объема фонда, необходимого для обслуживания всего контингента факультета, но не более 30 000 единиц хранения.

Таблица 16 — Объем общего фонда библиотек и количество читательских мест

| ## Наименование учебного заведения | Количество читателей | Количество читательских мест, % от общего количества читателей | Количество единиц объема общего фонда библиотеки на одного читателя |
| --- | --- | --- | --- |
| ПТУЗы и ССУЗы | 100 % расчетного количества учащихся и 100 % преподавателей | 9 | 50 |
| ССУЗы культуры, искусства, медицинские и педагогические | То же | 9 | 60 |
| Университеты, ВУЗы (медицинские, искусства, педагогические) | 100 % расчетного количества студентов дневного обучения, 30 % от количества студентов вечерней формы обучения, 100 % аспирантов очного отделения, профессорско-преподавательского состава и научных работников | 15 | 125 |
| Технические, экономические и сельскохозяйственные ВУЗы | То же | 12 | 100 |
| ВУЗы культуры | “ | 20 | 125 |
| Заочные ВУЗы — технические, экономические, сельскохозяйственные | 50 % от количества студентов заочной формы обучения | 10 | 50 |
| Заочные ВУЗы культуры и педагогические | То же | 10 | 75 |
| ИПК | 100 % расчетного количества слушателей и 100 % профессорско-преподавательского состава | 20 | 75 |

9.7 Количество мест в читальных залах факультетских библиотек принимается в размере 3 % от общего контингента факультета университетов, ВУЗов медицинских, искусства, педагогических, ИПК и 2 % — в технических, сельскохозяйственных, экономических и фармацевтических ВУЗах.

9.8 В составе библиотек ВУЗов предусматривается лекционный зал вместимостью: для контингента 2500 студентов — 50 мест; для 7500 и более студентов — 150 мест; в остальных ВУЗах — из расчета 20 мест на 1000 студентов.

9.9 Библиотеки ВУЗов должны иметь обособленные служебные входы. При размещении библиотеки ВУЗа в одном здании с учебными помещениями устройство прохода через помещения библиотеки в другие помещения учебного заведения не допускается.

9.10 Библиотеки ВУЗов в зависимости от величины книжного фонда могут иметь различные варианты их размещения:

- библиотека с количеством читательских мест до 200 и фондом до 200–250 тыс. единиц хранения, как правило, должна размещаться на одном из нижних этажей учебного корпуса;

- библиотека с количеством читательских мест от 250 до 500 и фондом от 300 до 600 тыс. единиц хранения, как правило, должна размещаться на одном или двух нижних этажах общего здания учебного заведения или в специальном блоке;

- библиотека с количеством мест от 600 до 1000 и фондом от 700 до 1200 тыс. единиц хранения, как правило, должна размещаться в изолированном крыле или самостоятельном двухэтажном корпусе, связанном теплым переходом со зданием учебного заведения;

- библиотека с количеством читательских мест более 1000 и фондом более 1200 тыс. единиц хранения должна размещаться в отдельно стоящем здании.

9.11 Помещения библиотеки ВУЗа следует делить на два отделения:

- учебное, состоящее из читальных залов для студентов младших (1, 2, 3-го), а также подготовительных курсов, кабин с сетевым компьютерным обслуживанием, кабинетов для групповых занятий и сетевого абонемента учебной литературы;

- научное, состоящее из читальных залов для студентов старших (4-го, 5-го) и дипломных курсов, читальных залов для аспирантов, профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников, читального зала справочно-реферативной литературы, читальных залов по специализации, отраслям и видам знаний, видам изданий, индивидуальных читательских кабин, оборудованных сетевыми компьютерными системами, абонементов научной и художественной литературы, а также помещений информационного обслуживания и справочно-библиографического аппарата (читательские и сводные каталоги, справочно-библиографические указатели, разного рода информационные картотеки, выставки книг и других печатных изданий).

Учебное отделение следует располагать ближе к входу в библиотеку. Читальный зал научного отделения должен быть расположен в удобной связи с учебным отделением библиотеки.

Входы в кабинеты групповых занятий, рассчитываемые на половину или целую академическую группу студентов, должны быть из аванзалов.

9.12 Читальные залы следует, как правило, оснащать средствами аудиовизуального обслуживания — замкнутой системой телевидения, световыми табло и указателями, аппаратурой для просмотра микрофильмов и прослушивания магнитофонных записей, средствами автоматизированного поиска на базе центра ЭВМ (для ряда ВУЗов) или компьютерной техники.

9.13 Структура библиотеки ВУЗа приведена в приложении Е. В структуре библиотеки ВУЗа, как правило, выделяются две зоны: доконтрольная и послеконтрольная.

В доконтрольной зоне следует, как правило, располагать абонементы (научной, учебной и художественной литературы), в читательском и входном холлах — справочное бюро, пункт записи читателей, книжный киоск, книжные выставки, бюро технического обслуживания (репрография, переводы), музей, помещения дирекции, лекционный зал.

В послеконтрольной зоне следует располагать помещения информационного и справочно-библиографического аппарата с читательскими каталогами и различными картотеками, все читальные залы с аванзалами выдачи книг, фондами открытого доступа, выставками новых поступлений.

Внутри зоны следует располагать все необходимые бытовые помещения для читателей, столовая или буфеты, курительные комнаты, зоны отдыха, санитарные узлы.

9.14 В производственную зону входят помещения администрации, отделов комплектования, технической и научной обработки литературы, а также информационный и справочно-библиографический отделы со служебными каталогами и картотеками, производственно-лабораторные помещения. Предусматриваются помещения психологической разгрузки для сотрудников.

Служебные и служебно-бытовые помещения, лаборатории, мастерские следует, как правило, размещать не выше третьего этажа.

Для сотрудников библиотеки должен быть отдельный служебный вход с гардеробом.

9.15 Основное книгохранилище библиотеки занимает серединные объемы зданий или цокольные и подземные этажи. В цокольном этаже целесообразно располагать также производственные мастерские и лаборатории по размножению и копированию печатных материалов, лабораторию гигиены и реставрации книг с переплетной, отдел обменного фонда и межбиблиотечный абонемент.

9.16 Высота стационарных стеллажей-хранилищ — одноярусных и компактных — принимается 2,0–2,1 м, двухъярусных — 4,0–4,2 м.

При двухъярусной расстановке стеллажей высота читальных помещений, примыкающих к хранилищу, должна быть равной высоте хранилища.

9.17 Предельная вместимость читального зала должна быть, как правило, не более 100 читателей, а при наличии индивидуальных кабин — не ограничивается.

Все помещения для чтения следует решать по принципу свободной планировки, позволяющей трансформировать эти помещения и изменять их размеры.

9.18 Пункты выдачи изданий должны находиться в читальных залах; при размещении пунктов выдачи за их пределами в читальном зале предусматривается пункт дежурного сотрудника.

Фонды с открытым доступом, обслуживающие читальные залы учебного отделения, следует располагать в одном помещении с пунктом выдачи.

Пункт выдачи всех видов изданий в читальные залы профессорско-преподавательского, аспирантского составов и студентов старших курсов должен быть отделен от пунктов выдачи и студенческих читальных залов учебного отделения.

9.19 Габариты рабочей зоны на одного инвалида на кресле-коляске должны быть не менее 0,9×1,8 м, а с учетом подъезда — не менее 1,8×1,8 м.

Часть стойки-барьера для выдачи книг в абонементе должна быть понижена до 0,7–0,9 м от уровня пола.

Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотека должны быть размещены в пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) инвалида на кресле-коляске, которая составляет по высоте 1,6 м. Ширина прохода у стеллажей — 1,065 м.

9.20 При проектировании библиотек используются следующие функциональные схемы, отличающиеся размещением книгохранилища и читательских помещений: центральная, горизонтальная, вертикальная и асимметричная.

Центральная схема предполагает центрально расположенный ствол книгохранилища с читательскими помещениями по периметру здания. Схема статична и не учитывает перспективное развитие библиотеки, поэтому она наиболее применима для небольших библиотек отраслевых ВУЗов.

В горизонтальной схеме книгохранилище располагается внизу здания, а читательские помещения — на вышележащих этажах. Схема применяется для средних и крупных библиотек в климатических зонах с неблагоприятными условиями для хранения литературы и в надземных этажах, а также при трансформации для универсального использования.

Вертикальную схему необходимо использовать в условиях малых, затесненных участков или в сложных условиях объемно-планировочного решения комплекса ВУЗа. В этой схеме здание проектируется многоэтажным, с нижним или верхним расположением книгохранилища.

Асимметричная функциональная схема пригодна для проектирования как крупных, так и небольших библиотек. В схеме книгохранилище размещается в едином (часто многоэтажном) объеме, смещенном в плане и окруженном с трех сторон читательскими помещениями. Эта схема сокращает путь книги, наиболее просто решает проблемы зонирования дифференцированного (по отраслям зданий) обслуживания читателей. В ней заложена возможность перспективного развития библиотеки.

9.21 Дифференцированный состав помещений библиотек дневных и заочных ВУЗов и дифференцированные нормы площади следует принимать в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17 — Состав и площадь помещений библиотек

| Наименование помещений | расчетный показатель | Норма | Площадь, м2 на расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Абонемент: |  |  |  |
| площадь для читателей | Одно читательское место | До 20 % от общего количества читательских мест | 1,8 |
| площадь для сотрудников | Один сотрудник | Один сотрудник на 300 читательских мест | 5 |
| Аванзал: |  |  |  |
| площадь для читателей | Одно читательское место | До 15 % от общего количества читательских мест | 1,5 |
| площадь для сотрудников | Один сотрудник | Один сотрудник на 200 читательских мест | 5 |
| Читательские каталоги: |  |  |  |
| площадь для каталогов | Один каталожный шкаф | 100 % общего фонда | 3,5 |
| площадь для сотрудников | Один сотрудник | Один сотрудник не более чем на 1 млн. единиц хранения | 4 |
| Справочно-библиографический отдел | Одно читательское место | 100 читательских мест | 0,1 |
| Читальные залы учебного отделения: |  |  |  |
| площадь для читателей | Одно читательское место | 40 % от общего количества читательских мест | 2,4 |
| Помещения для групповых занятий | Одно место | 20 % от общего количества читательских мест | 2,2 (но не менее 36 м2) |

Окончание таблицы 17

| Наименование помещений | расчетный показатель | Норма | Площадь, м2 на расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Читальные залы научного отделения | Одно читательское место | 50 % от общего количества читательских мест | 3 |
| Залы аудиовизуального обслуживания и крупногабаритной литературы и редких книг | Одно читательское место | 10 % от общего количества читательских мест | 5 |
| Книгохранилище: |  |  |  |
| основное хранение | 1000 единиц хранения | 60 % от общего фонда | 2,5 |
| компактное хранение | 1000 единиц хранения | 20 % от общего фонда | 1,25 |
| Открытый доступ | 1000 единиц хранения | 20 % от общего фонда | 5 |
| Площадь для сотрудника | Один сотрудник | Один сотрудник на 140 тыс. единиц хранения | 4 |
| Межбиблиотечный абонемент | Один сотрудник | Один сотрудник на 140 тыс. единиц хранения | 6 |
| Отделы комплектования, обработки и служебный каталог: |  |  |  |
| площадь для сотрудника | Один сотрудник | Один сотрудник на 140 тыс. единиц хранения | 6 |
| площадь для каталога | Один каталожный шкаф (40 тыс. единиц хранения) | 100 % общего фонда | 2,5 |
| Лаборатории микрофотокопирования, репродуцирования, множительные, гигиены и реставрации, переплетно-брошюровочная | 10 000 единиц хранения | 100 % общего фонда | 2 |
| Служебно-производственные помещения | 10 000 единиц хранения | 100 % общего фонда | 3 |
| Помещения хранения портфелей | Одно читательское место | 100 % читательских мест | 0,06 |

9.22 Наиболее рациональной ориентацией по сторонам света является:

- для читательских помещений 	— В, С, ЮВ, СВ;

- для книгохранения 	— С.

9.23 Все читальные залы должны иметь специальную обработку стен и потолков акустическим материалом.

9.24 Общий фонд библиотеки следует распределять исходя из следующего:

а)	соотношение фонда, необходимого 
для слушателей, и фонда для сотрудников 	— 3:1;

б)	примерное распределение общего фонда 
по видам носителей принимается, %:

- печатные носители (книги, журналы и т. п.) 	— 70;

- микрополосы и афиши 	— 20;

- видеосредства (память ЭВМ)	— 10;

в)	примерное распределение общего фонда 
по видам источников принимается, %:

- научная литература 	— 40;

- справочная литература 	— 20;

- периодика	— 20;

- политико-экономическая литература 	— 10;

- художественная литература 	— 10.

Фонд художественной литературы размещается в филиале при общежитии гостиничного типа.

9.25 Читальные залы библиотеки для слушателей и сотрудников следует проектировать раздельно, связывая их между собой помещением выдачи литературы и фондом открытого доступа. Читальные залы должны оборудоваться одноместными читательскими столами.

При наличии средств индивидуального обслуживания читателей их следует размещать в отдельном специализированном зале. Специализированный зал должен оборудоваться кабинетами для индивидуальной работы площадью 2 м2. Площадь специализированного зала следует определять, исходя из количества мест с кабинами, равной 40 % от общего количества читательских мест. Оборудование кабин — сетевые компьютерные комплексы.

9.26 При размещении общежития гостиничного типа на отдельном участке в составе помещений культурно-бытового назначения следует предусматривать филиал библиотеки без читального зала и располагать его при одном из холлов общежития, оборудованном креслами, столом для газет и журнальными столиками. Книгохранилище с открытым доступом следует оборудовать стеллажами с двусторонним и односторонним хранением книг, выставочным стендом и рабочим местом библиотекаря. Площадь книгохранилища следует принимать от 18 до 28 м2.

Информационно-вычислительный центр

9.27 ИВЦ является структурным подразделением ВУЗов и ИПК.

Проектирование вычислительных центров должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02 по заданию на проектирование.

В учебно-лабораторных корпусах ИВЦ следует размещать на отдельном этаже или в торце здания с соблюдением правил эвакуации и безопасности при эксплуатации.

ИВЦ должны размещаться с учетом обеспечения максимально сокращенных информационных связей с терминальным оборудованием, располагаемым в различных подразделениях ВУЗа.

Факультетские и кафедральные вычислительные лаборатории, кабинеты персональных компьютеров располагаются в учебных, учебно-производственных корпусах, а одиночные терминальные устройства — в административных помещениях, библиотеке и других подразделениях.

Состав и площади ИВЦ определяются заданием на проектирование. Рекомендуемый состав и площадь ИВЦ приведены в таблице 18.

| Таблица 18 — Рекомендуемый состав и площадь ИВЦ |  | В квадратных метрах |
| --- | --- | --- |
| Наименование помещений | Площадь |  |
| Класс персональных ЭВМ (РС) | 72 (количество помещений определяется расчетом) |  |
| Помещение подготовки данных | 54 |  |
| Помещение сервисной аппаратуры | 54 (18×3) |  |
| Архивы бумажных и магнитных носителей | 36 (18×2) |  |
| Комната приема и выдачи заказов | 36 |  |
| Комната инженеров | 72 |  |
| Склад КИП и ЗИП | 36 |  |
| Библиотека | 18 |  |
| Комната системных программистов-технологов | 72 (36×2, уточняется расчетом в зависимости от объема переработанной информации) |  |
| Комната начальника ИВЦ | 18 |  |
| #### Механическая мастерская | 18 |  |
| Склад | 72 |  |

Высота помещения зала ЭВМ в чистоте в соответствии с требованиями по объему воздуха в помещении должна быть не менее 3,3 м, высота фальшпола (технологического пола) — в пределах 
от 0,15 до 0,6 м.

9.28 В помещениях ИВЦ следует применять общее и комбинированное освещение, концентрирующее световой поток непосредственно на рабочих местах. В компьютерном классе следует применять общее освещение. Люминесцентные встроенные светильники устанавливают заподлицо или выступающими не более чем на 50 мм от поверхности потолка с целью уменьшения их запыления.

9.29 В помещениях ИВЦ должно быть минимальное количество оконных проемов с ориентацией, как правило, на северную или северо-восточную сторону. Для защиты от перегрева при другой ориентации следует предусматривать матовые и светозащитные стекла, солнцезащитные устройства, жалюзи и шторы. Окна первого этажа помещений ИВЦ должны быть оборудованы решетками.

Двери, ведущие из зала ЭВМ в другие помещения, выполняются гладкими, самозакрывающимися, с уплотнителем; двери должны открываться в сторону машинного зала.

9.30 Для снижения уровня шума потолки и стены помещений ИВЦ должны быть обработаны звукопоглощающими материалами, т. е. декоративными перфорированными покрытиями со звукопоглощающим заполнителем (пористые синтетические материалы).

10  Группа административно-хозяйственных помещений

10.1 Состав и площадь группы административно-хозяйственных помещений учебного заведения определяются расчетом на основании утвержденного штатного расписания и устанавливаются заданием на проектирование.

10.2 Площадь административно-хозяйственных помещений и помещений общего назначения в ПТУЗах и ССУЗах должна рассчитываться по удельным показателям, приведенным в таблице 19.

Таблица 19 — Удельные показатели площади административно-хозяйственных помещений

В квадратных метрах на одного учащегося

| Наименование помещений | Площадь при вместимости учебных заведений, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 400 включ. | Св. 400 до 600 включ. | Св. 600 до 1000 включ. | Св. 1000 |
| Административно-хозяйственные помещения | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,26 |
| То же, для отделений и филиалов | 0,16 | 0,10 | — | — |
| Помещения общественного назначения | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 |

10.3 В ВУЗах суммарная площадь административно-служебных помещений (ректорат, учебная часть, общественные организации, административно-хозяйственное управление, отдел размножения документации, деканаты, отделы зарубежной связи и производственной практики, общефакультетские административные подразделения) должна рассчитываться по удельным показателям, приведенным в таблице 20.

Таблица 20 — Удельные показатели площади административно-служебных помещений ВУЗов

В квадратных метрах на одного студента

| Расчетное количество студентов | Площадь |
| --- | --- |
| До 1000 включ. | 1,0 |
| Св. 1000 “ 2000 “ | 0,8 |
| “ 2000 “ 4000 “ | 0,7 |
| “ 4000 “ 6000 “ | 0,6 |
| “ 6000 “ 10 000 “ | 0,5 |
| “ 10 000 “ 12 000 “ | 0,4 |

При ректорате ВУЗа следует предусматривать зал ученого совета, площадь которого следует принимать по таблице 21.

| Таблица 21 — Площадь зала ученого совета ВУЗа | В квадратных метрах на одного студента |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетное количество студентов |  | Площадь зала |
| До 1000 включ. |  | 100 |
| Св. 2000 “ 4000 “ |  | 150 |
| “ 4000 “ 8000 “ |  | 200 |
| “ 8000 |  | 250 |

Зал ученого совета должен быть оборудован аппаратурой для усиления речи с каждого места членов совета, системой магнитной записи и синхронного перевода, системой тайного голосования. Техническое оснащение и оборудование зала ученого совета должно предусматривать возможность демонстрации слайдов, диафильмов, кинофрагментов, видеозаписей; зал оборудуется механизмом зашторивания окон, экранами для всех видов проекций, устройствами для крепления таблиц и плакатов, системой дистанционного управления аппаратурой ТСО, оборудованием и электроосвещением. При зале ученого совета предусматривается киноаппаратная.

10.4 В ИПК суммарная площадь административно-служебных помещений должна рассчитываться по удельным показателям, приведенным в таблице 22.

Таблица 22 — Удельные показатели площади административно-служебных помещений ИПК

В квадратных метрах на одного слушателя

| Расчетный контингент слушателей | Площадь |
| --- | --- |
| До 300 включ. | 1,2 |
| Св. 300 “ 400 “ | 1,0 |
| “ 400 “ 600 “ | 0,9 |
| “ 600 “ 1000 “ | 0,8 |
| “ 1000 | 0,7 |

11  Объекты общественного питания

11.1 Предприятия общественного питания учебных заведений следует проектировать в соответствии с требованиями действующих ТНПА по проектированию предприятий общественного питания,
[4] и настоящего технического кодекса.

11.2 При проектировании профтехучилищ, техникумов и ВУЗов должны предусматриваться столовые, кафе, буфеты, рассчитанные на обеспечение всех студентов, преподавателей и сотрудников общим, диетическим, а в необходимых случаях — и лечебно-профилактическим питанием.

11.3 Столовые, как правило, следует размещать в отдельно стоящих зданиях, желательно, объединенных с учебным корпусом отапливаемым переходом. Наибольшее расстояние от столовых до учебно-производственных помещений, как правило, не должно превышать 500 м. При реконструкции и расширении существующих учебных заведений допускается проектирование встроенных и пристроенных к основным корпусам столовых.

11.4 Для крупных ВУЗов целесообразна организация комбината из нескольких столовых, приближенных к учебным корпусам. В этом случае в заготовочной столовой складские и заготовочные помещения рассчитываются на весь комплекс столовых.

11.5 Необходимость предприятий дополнительного (досугового, диетического и др.) питания определяется заданием на проектирование.

11.6 Столовые в учебных заведениях следует проектировать из расчета 20 % посадочных мест от всего количества учащихся и персонала. В профтехучилищах возможно увеличение количества мест до 33 %.

Обеденные залы для учащихся и профессорско-преподавательского состава следует размещать раздельно.

В столовых необходимо предусматривать места для диетического питания в размере до 20 % от общего количества мест или в отдельных залах, или зоной в общем обеденном зале.

11.7 До 5 % мест могут размещаться в буфетах, расположенных на наиболее загруженных этажах учебного заведения.

11.8 В обеденных залах вместимостью до 200 мест второй эвакуационный выход допускается предусматривать через коридор и лестничную клетку производственной части столовой.

Схемы размещения мебели в обеденных залах столовой приведены в приложении Ж.

Расстояние между оборудованием и мебелью должно быть, м, не менее:

- между столами раздачи и окном (дверью) для приема грязной посуды 	— от 1,5 до 2,0;

- между рядами столов 	—  “   1,0   “   1,5;

- между столами и стеной 	—  “   0,4   “   0,6.

11.9 В помещении столовой должна быть предусмотрена непроходная зона для перемещения инвалидов на креслах-колясках.

Около столов следует предусматривать свободное пространство размерами в плане не менее 0,9×1,5 м. Столы должны иметь конструкцию, позволяющую свободно подъезжать инвалиду на кресле-коляске; расстояние между ножками стола принимается не менее 0,9 м. Поверхность столов должна находиться на высоте не более 0,8 м над уровнем пола.

Зона свободного прохода-проезда между столами и вдоль прилавка раздачи должна быть не менее 0,9 м. У кассового аппарата свободная зона для разворота кресла-коляски должна быть не менее 1,2×1,5 м.

При расстановке приборов, технологического и другого оборудования следует исходить из того, что зона досягаемости для посетителя на кресле-коляске должна находиться в пределах:

- при расположении сбоку от посетителя 	— не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола;

- при фронтальном подходе 	— не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола.

12  Группа культурно-зрелищных помещений

12.1 Группа культурно-зрелищных помещений в профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведениях должна обеспечивать организацию различных форм зрелищных и культурно-массовых мероприятий, а также проведение воспитательной работы, организованного и самодеятельного досуга молодежи во внеурочное время.

12.2 Культурно-зрелищные помещения следует предусматривать в учебных заведениях дневной формы обучения, а также в ПТУЗах, объединенных с предприятиями. В ИПК следует предусматривать конференц-зал и кинолекционные аудитории.

12.3 В состав культурно-зрелищных помещений включаются: актовый зал с эстрадой, зрительный зал клуба или досугового центра со сценой, фойе-танцевальный зал, клубные помещения и артистические при эстраде и сцене, кладовые, складские и обслуживающие помещения. Дополнительные помещения должны быть определены в задании на проектирование.

12.4 Проектирование культурно-зрелищных помещений должно основываться на следующих принципах:

- универсальность, допускающая многоцелевое использование помещений;

- создание гибких объемно-планировочных структур, реагирующих на изменение спроса на досуговые услуги;

- обеспечение комфортных условий для проведения автономных культурно-массовых мероприятий.

12.5 Состав и площадь культурно-зрелищных помещений определяются типом учебного заведения, расчетным контингентом учащихся, студентов и слушателей и определяются заданием на проектирование.

Рекомендуемые состав и площадь культурно-зрелищных помещений в профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведениях приведены в таблице 23.

Таблица 23 — Рекомендуемые состав и площадь культурно-зрелищных помещений

| Наименование помещений | Единицы измерения | Площадь |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в ВУЗах | в ССУЗах, ПТУЗах и техникумах |  |
| Актовый зал | м2 на одно место в зале | 0,8 (без площади эстрады) | 0,65 (без площади эстрады) | Включая площадь балконов, лож для зрителей, проходов. Определяется от передней границы эстрады |
| Зрительный зал клуба | То же | 0,65 (без площади сцены) | — |  |
| Универсальный зрительный зал | “ | 1,1–1,7 | 1,1–1,7 |  |
| Многоцелевое пространство универсального назначения | “ | 1,3–1,8 | 1,3–1,8 |  |
| Помещения при актовом зале (комната ремонта, дикторская) | “ | 0,08 | 0,08 |  |
| Кладовая мебели и инвентаря при зрительном зале | “ | 0,05 | 0,05 |  |
| Репетиционный зал: при актовых залах при клубных залах | % от площади эстрады | 30 70 |  | Но не менее 50 м2, включая подсобные помещения и кладовую |
| Фойе с буфетной стойкой | м2 на одно место в зале | 0,35–0,50 | 0,35–0,50 | Включая подсобные помещения при буфетной стойке (не менее 0,2 м2 на одно место в зале, но не менее 10 м2) и кладовые (не менее 0,02 м2 на одно место в зале, но не менее 10 м2) |
| Фойе-зал для массовых мероприятий (танцевальный зал) | То же | 0,5–0,7 | 0,50 |  |
| Кладовая мебели при фойе | м2 | 10 | 10 |  |
| Клубные (кружковые) помещения | м2 на 100 студентов, учащихся | 5 | 5 | Не менее двух помещений |
| Кладовая при кружковых помещениях | % от площади кружковых помещений | 10 | 10 |  |
| Комнаты президиума-артистические при количестве мест в зале: |  |  |  |  |
| до 500 включ. | м2 | 30 | 20 |  |
| св. 500 “ 1000 “ | “ | 36 | 60 |  |
| “ 1000 | “ | 54 | 75 |  |
| Костюмерная | “ | 10 | 10 |  |

Окончание таблицы 23

| Наименование помещений | Единицы измерения | Площадь |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в ВУЗах | в ССУЗах, ПТУЗах и техникумах |  |
| Склады при эстраде | % от площади эстрады | 25 | 25 |  |
| Киноаппаратная | м2 | 27 | 27 |  |
| Игровая: |  |  |  |  |
| игровых автоматов | м2 на одного посетителя | 4–6 | 4–6 | Необходимо уточнить согласно составу и габаритам оборудования |
| настольных игр | То же | 1,6–2,4 | 1,6–2,4 |  |
| Помещение для игры в настольный теннис | м2 на один стол | 36 | 36 |  |
| Бильярдная | То же | 36 | 36 |  |
| Помещение для танцевальных мероприятий: |  |  |  |  |
| танцевальный зал (традиционный) | м2 на одного посетителя | 1,0–1,5 | 1,0–1,5 |  |
| дискотека | То же | 1,2–1,8 | 1,2–1,8 |  |
| Санитарный узел (при эстраде) | Единиц оборудования | 2–4 унитаза | 2 унитаза |  |
| Душевые (при эстраде) | То же | 2–4 душевые | 2 душевые |  |
| Фото-кинолаборатория | м2 | 20 | 20 |  |
| Гостиная | м2 на одно место в зале | 0,07 | 0,07 |  |
| Буфет с подсобными помещениями | % от количества мест в зале | 8 | 8 |  |
| Правление клуба | м2 | 24 | — |  |
| Примечания 1 При наличии клуба клубные помещения при актовом зале не следует предусматривать. 2 При проектировании отдельно стоящих актовых залов и клубов следует предусматривать вестибюль с гардеробом на всех посетителей. |  |  |  |  |

12.6 Культурно-зрелищные помещения профессионально-технических и средних специальных учебных заведений целесообразно решать в виде самостоятельного функционального блока или в виде укрупненного функционального блока в комплексе с учреждениями общественного питания, физкультурно-спортивными и физкультурно-оздоровительными помещениями. В крупных ВУЗах культурно-зрелищные помещения, в зависимости от конкретной градостроительной ситуации и вместимости ВУЗа, решаются, как правило, в составе студенческого клуба или досугового центра, а также кооперируются в составе общественного центра с другими учреждениями обслуживания: общественного питания, торгово-бытового, физкультурно-спортивного, оздоровительного назначения. Студенческий клуб или досуговый центр рекомендуется проектировать на одно или группу учебных заведений с расчетным контингентом не менее 5000 чел. Необходимость проектирования студенческого клуба или общественного центра определяется заданием на проектирование.

12.7 Актовые залы и кинолекционные аудитории профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений с контингентом до 1500 чел. следует проектировать на 0,5 расчетного количества учащихся. В ВУЗах вместимостью более 1500 студентов количество мест в актовом и зрительном залах клуба следует принимать в зависимости от расчетного количества студентов по таблице 24.

Таблица 24 — Количество мест в актовом и зрительном залах в ВУЗах

| Наименование помещения | Количество мест при расчетном количестве студентов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 2000 | до 4000 | до 6000 | до 8000 | до 10 000 | 12 000 и более |
| Актовый зал дневных ВУЗов | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Зрительный зал клуба | — | — | 600 | 700 | 800 | 900 |

12.8 В профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведениях рекомендуется применять следующие приемы решения актовых и зрительных залов клуба:

- традиционный зрительный зал со стационарно установленными местами для зрителей;

- универсальный зрительный зал с горизонтальным полом или участком горизонтального пола на глубину от 9 до 12 м от края эстрады, на котором размещаются места в виде съемных секций;

- многоцелевое пространство универсального назначения: зрительный зал-форум (с местами 
в виде съемных мест), выставочный зал, помещения для занятий и игр, лекций, концертов, общения 
и т. д., трансформация в котором осуществляется посредством легких конструктивных систем.

Традиционный зрительный зал рекомендуется проектировать вместимостью не менее 300 мест.

В случае меньшей вместимости следует отдавать предпочтение проектированию универсального зрительного зала. Многоцелевое пространство универсального назначения рекомендуется предусматривать в залах вместимостью не более 150 мест.

12.9 При назначении размеров отдельных планировочных элементов зрительных залов, эстрад, сцен, киноаппаратной следует руководствоваться требованиями действующих ТНПА по проектированию культурно-зрелищных учреждений.

12.10 В ВУЗах культуры и искусства актовые залы и крупные специализированные аудитории со сценическими площадками необходимо объединять в учебно-зрелищные комплексы. Состав и вместимость залов и аудиторий учебно-зрелищных комплексов в зависимости от типов учебных заведений следует принимать по таблице 25.

Таблица 25 — Состав и вместимость залов и аудиторий учебно-зрелищных комплексов

| Наименование помещений | Количество мест в зависимости от типов ВУЗов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВУЗы культуры |  | Театральные ВУЗы | Консерватории |
| Универсальный актовый зал | 1000 | 2000 | 500 | 1000 |
| Учебный театр | 400 | 700 | 400 | — |
| Концертный зал | — | — | — | 500 |
| Оперная студия | — | — | — | 300 |
| Театральная аудитория с глубинной сценой | — | — | 200 | — |
| Трансформируемая театральная аудитория | 200 | 250 | 250 | — |

12.11 Универсальные актовые залы и учебные театры ВУЗов культуры следует проектировать трансформируемыми, обеспечивающими изменение типа игровой площадки: панорамная, глубинная, беспортальная, трехсторонняя, центральная.

12.12 Трансформируемые актовые залы ВУЗов, кроме функции требований разнообразного художественного творчества студентов, служат как для прямого назначения, так и для учебных целей, а также необходимы в студенческих коллективах крупных ВУЗов с их богатыми формами организации досуга. При проектировании актовых залов с разделением их на части трансформирующимися перегородками следует предусматривать эвакуационные выходы из каждой части.

12.13 Проектирование путей эвакуации людей из актовых и клубных залов следует осуществлять в соответствии с требованиями СНБ 2.02.02.

При устройстве амфитеатров в актовых залах, первый и последний ряды мест которых расположены на уровнях полов двух разных этажей, расчет путей эвакуации следует производить исходя из необходимости эвакуации 2/3 зрителей в нижний этаж и 1/3 зрителей — в верхний этаж.

Балконы зрительных залов вместимостью 50 чел. и более должны иметь не менее двух эвакуационных выходов.

12.14 Высоту зала при его вместимости 150 мест и более следует принимать не менее 3,6 м, при вместимости 250 мест и более — не менее 4,5 м с учетом условий вместимости и композиционного решения зала.

12.15 В актовых залах вместимостью до 400 мест допускается проектировать естественное освещение при оборудовании окон устройствами для зашторивания.

12.16 Принципиальная схема размещения инженерно-технологического оборудования в актовых залах приведена на рисунке К.1 (приложение К).

12.17 Размещение зрительских мест в актовых залах рекомендуется выполнять в соответствии 
с приложением К (рисунок К.2, таблица К.1).

12.18 Количество непрерывно устанавливаемых кресел в ряду следует принимать при одностороннем выходе из ряда не более 26, при двустороннем — не более 50. Расстояние между рядами должно быть не менее 0,9 м (между спинками сидений с учетом установленных полумягких или жестких кресел с откидными сиденьями и неподвижным креплением к полу).

12.19 Для обеспечения хорошей видимости рекомендуется во всех актовых залах располагать зрительские места амфитеатром по расчетной кривой видимости. Профиль подъема рядов амфитеатра в актовых залах приведен на рисунке К.3 (приложение К).

12.20 В актовых залах необходимо предусматривать места для инвалидов-колясочников из расчета 3 % от общей вместимости зала. Места для инвалидов на креслах-колясках следует располагать в зонах наилучшей видимости и вблизи эвакуационных путей, рассчитанных на передвижение инвалидов. Места для инвалидов целесообразно оборудовать в первых и последних рядах зала обязательно на горизонтальных участках пола (см. рисунок К.1).

В ПТУЗах, осуществляющих обучение инвалидов на колясках, резервируемое количество мест в актовом или зрительном зале для них принимается из расчета 0,7 от общего количества учащихся инвалидов на колясках.

Габариты зоны на одно место для инвалида на кресле-коляске — 0,9×1,5 м (без учета прохода для подъезда). Ширина прохода — не менее 0,9 м, а для подъезда с разворотом — не менее 1,5 м.

Для подъезда на сцену, кроме лестниц, должен быть предусмотрен стационарный или откидной пандус шириной не менее 0,9 м, с уклоном 6 % и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь ограждения на высоте 0,7 и 0,9 м.

12.21 Высота помещений фойе принимается не менее 3,6 м.

12.22 Для проведения танцевальных мероприятий используются как универсальные, так и специализированные помещения. Танцевальные залы вместимостью более 150 чел. должны иметь кладовые для мебели (0,03 от площади зала) и музыкальных инструментов (6 м2).

Танцевальный зал включает, м2 на одно место:

— танцплощадку 	— 0,7;

— зону ожидания 	— 0,3;

— эстраду 	— 0,1, но не более 9 м2.

Дискотека включает, м2 на одно место:

— танцевальную площадку с пультом диск-жокея или эстраду 	— 0,5;

— зону ожидания со столиками 	— 0,7;

— буфет (бар) 	— 0,1.

Высоту танцевального зала следует принимать не менее 3,6 м. Допускается устройство двухсветного танцевального зала.

12.23 При организации в составе клуба зимнего сада его площадь следует принимать из расчета от 2,4 до 3,6 м2 на одного посетителя, но не менее 30 м2.

12.24 Площадь видеозала следует определять из расчета не менее 1,0 м2 на одно место, видеокабины — 1,5 м2 на одно место. Площадь видеопроекционной следует принимать не менее 8 м2.

Необходимость проектирования видеозалов в структуре помещений культурно-массового обслуживания учреждений профессионального образования определяется в задании на проектирование.

12.25 Наряду с организацией помещений, площадок и устройств для традиционных видов пассивного и активного отдыха: настольных игр, настольного тенниса, бильярда и др. в структуру группы помещений культурно-массового обслуживания рекомендуется включать площадки и помещения для спортивно-развлекательных игр и занятий: сквош, кегли, мини-гольф, боулинг и др.

Состав и площадь помещений сооружений для активных развлекательных игр приведены в 
П4 к СНиП 2.08.02.

12.26 Для развлекательного досугового купания могут предусматриваться бассейны с произвольными очертаниями ванн. Требования к размещению бассейна развлекательного купания следует принимать в соответствии с нормами проектирования бассейнов для оздоровительного плавания и купания.

13  Группа спортивных и физкультурно-оздоровительных помещений и сооружений

13.1 Группа спортивных и физкультурно-оздоровительных помещений и сооружений состоит из функционального блока спортивных помещений и сооружений и функционального блока физкультурно-оздоровительных помещений и сооружений. Количество помещений и сооружений этой группы определяется в соответствии с настоящим техническим кодексом и заданием на проектирование.

13.2 Размеры спортивных сооружений, их устройство, конструкцию покрытий площадок, состав вспомогательных помещений при бассейнах и открытых площадках для учебных заведений следует принимать в соответствии с П2 к СНиП 2.08.02. Для учебных заведений спортивного профиля размеры спортивных сооружений определяются заданием на проектирование.

13.3 В зданиях ПТУЗов и ССУЗов количество и размеры спортивных залов и бассейнов следует принимать по таблице 26.

Таблица 26 — Количество и размеры спортивных залов и бассейнов в ПТУЗах и ССУЗах

| Наименование помещений, сооружений | Размеры, м |  |  | Количество спортивных залов и бассейнов при расчетном количестве учащихся |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота | до 600 включ. | св.600 до 800 включ. | св.800 до 1000 включ. | св. 1000 до 1500 включ. | св. 1500 |
| Учебно-спортивный зал | 36 | 18 | 8 | — | — | — | — | 1 |
| То же | 30 | 18 | 7 | — | — | 1 | 1 | — |
| “ | 24 | 12 | 6 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| Плавательный бассейн* | 25 | 8,5 | 6 | — | — | — | — | 1 |
| * Для учебных заведений, осуществляющих подготовку квалифицированных кадров по профессиям плавсостава (водного транспорта, рыбного хозяйства и т. д.), для учебных заведений (или группы учебных заведений) на 720 учащихся и более, размещаемых в сельской местности, на 1500 учащихся и более, размещаемых в городе, а также для учебных заведений специального назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |

13.4 В ПТУЗах и ССУЗах площадь подсобных помещений при спортивных залах следует принимать по таблице 27.

13.5 В ВУЗах виды, размеры и количество спортивных залов и бассейнов следует принимать по таблице 28. Состав залов может дифференцироваться в зависимости от местных условий.

Большой спортивный зал размерами 42×24 м рекомендуется предусматривать для ВУЗов как универсальный зал для спортивных игр, для занятий и соревнований по ручному мячу, теннису, баскетболу, волейболу, бадминтону. Зал может быть разделен раздвижными перегородками или занавесами на три части размерами 24×18, 24×12 и 24×12 м, где могут одновременно заниматься шесть групп студентов по 15 чел.

Средний спортивный зал размерами 36×18 м рекомендуется проектировать с постоянной расстановкой снарядов и использовать для спортивной, художественной гимнастики и аэробики. Его единовременная пропускная способность в ВУЗах — 78 чел. Возможно использование зала такого типа 
в качестве игрового (при количестве залов три или четыре).

Таблица 27 — Площадь подсобных помещений при спортивных залах в ПТУЗах и ССУЗах

В квадратных метрах

| Наименование помещений | Расчетный показатель | Площадь |
| --- | --- | --- |
| Снарядная, при численности занимающихся в спортзале, чел.: |  |  |
| до 60 включ. | Помещение | 21 |
| св. 60 | То же | 48 |
| Комната преподавателя физического воспитания | “ | 12 |
| Кладовая для хранения спортивного инвентаря в зданиях вместимостью, учащихся: |  |  |
| до 1000 включ. | “ | 18 |
| св. 1000 | “ | 36 |
| Кладовая хранения лыж и коньков | Один учащийся | 0,08 |
| Раздевальные, душевые, санитарные узлы | 1 чел., занимающийся в спортзале | 1,4 |

Таблица 28 — Размеры и количество спортивных залов и бассейнов в ВУЗах

| Наименование помещений, сооружений | Размеры, м |  | Количество спортивных зало и бассейнов при количестве студентов дневного отделения, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | До 1 | До 2 | До 4 | До 6 | До 8 | До 10 | Св. 10 |
| Универсальный большой спортивный зал (для спортивных игр) с местами для зрителей | 42 | 24 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Универсальный средний спортивный зал (для гимнастики и спортивных игр) | 36 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Специализированный спортивный зал (для борьбы, бокса, фехтования и др.) | 24 | 15 | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Зал физических упражнений (для занятий специальных групп) | 18 | 12 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Легкоатлетический манеж* | 126 | 30 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Плавательный бассейн* | 50 | 21 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
|  | 25 | 16 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| * Необходимость устанавливается заданием на проектирование. Примечания 1 Допускается объединение спортивных залов в единый трансформируемый зал-манеж при условии сохранения общей игровой площади залов и объединения вспомогательных помещений. 2 Виды, размеры и количество спортивных залов и бассейнов институтов и факультетов физической культуры устанавливаются по заданию на проектирование в соответствии с учебной программой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Спортивный зал размерами 24×15 м предназначается для занятий борьбой, боксом, штангой, фехтованием.

Плавательный бассейн с ванной размерами 25×16 м при наличии шести дорожек для плавания обеспечивает ежедневную пропускную способность 120 чел.

Зал для занятий специальных учебных групп (медицинской и подготовительной) должен иметь размеры 18×12 м и единовременную пропускную способность 25 чел.

13.6 В ВУЗах состав вспомогательных помещений при спортивных залах следует принимать в соответствии с требованиями на проектирование физкультурно-оздоровительных помещений и сооружений, 
а их площадь определять из расчета использования спортивных залов для учебных занятий по расписанию. Ориентировочная площадь спортивных залов ВУЗов разного типа и вспомогательных помещений при них с учетом пропускной способности для ВУЗов приведена в таблице 29.

| Таблица 29 — Площадь спортивных залов и подсобных помещений при них |  |  |  | В квадратных метрах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование помещений | Площадь помещений для залов разных типов |  |  |  |  |
|  | Большого | Среднего | Малого |  | Специализированного |
| Спортивный зал | 1008 | 648 | 360 |  | 216 |
| Раздевальные | 88 | 88 | 50 |  | 30 |
| Душевые | 20 | 20 | 12 |  | 8 |
| Санузлы | 14 | 14 | 8 |  | 6 |
| Баня сухого жара | — | — | 10 |  | 10 |
| Кабинет медицинских измерений | — | — | 18 |  | 18 |
| Инвентарная | 20 | 20 | 20 |  | 20 |
| Инструкторские | 20 (2×10) | 20 | 20 |  | 20 |
| Примечание — Площадь подсобных помещений корректируется расчетом в зависимости от конкретного назначения каждого зала. |  |  |  |  |  |

13.7 Учебно-спортивные корпуса не являются зрелищными сооружениями, однако при каждом зале допускается предусматривать для зрителей от 100 до 200 мест, а в универсальном зале размерами 24×42 м — до 1000 мест.

13.8 Спортивные сооружения ВУЗов являются учебно-лабораторной базой кафедры физического воспитания.

В едином комплексе со спортивными сооружениями следует, как правило, располагать помещения кафедры физического воспитания и спорта с медпунктом и спортклубом, площадь которых рекомендуется принимать по таблице 30.

Таблица 30 — Площадь помещений кафедры физического воспитания и спорта, медпункта и спортклуба

В квадратных метрах

| Наименование помещений | Площадь |
| --- | --- |
| Кабинет заведующего кафедрой | 18 |
| Кабинет преподавателей | 36–64 |
| ### Методический кабинет кафедры | ### 54 |
| Лаборантская | 18 |
| ### Спортклуб с музеем | 36 |
| Кабинет спортивного врача | 10 |
| ### Ожидальня | ### 10 |
| Кабинет дежурной медсестры | 10 |
| Процедурная медпункта | 36 |
| Примечания 1 Состав и площадь помещений кафедры уточняются в задании на проектирование. 2 В ВУЗах с контингентом до 4000 студентов медицинские помещения кафедры не предусматриваются, а используется общеинститутский медицинский пункт и студенческая поликлиника. |  |

13.9 В учебных заведениях допускается предусматривать закрытый учебный тир для стрельбы из малокалиберного оружия (в ПТУЗах и ССУЗах — 25-метровый, в ВУЗах — 50-метровый). Количество стрелковых мест принимается по расчету.

Стрелковый тир в ВУЗах должен быть включен в состав кафедры гражданской обороны для занятий по учебным планам.

В крупных ВУЗах с расчетным количеством св. 8000 студентов вместимость отдельно оборудуемых тиров для стрельбы из малокалиберного и пневматического оружия может быть принята следующей:

- тир для стрельбы на 50 м из малокалиберного оружия по мишеням с черным кругом — на 20 стрелковых мест;

- тир для скоростной стрельбы на 25 м из пистолета по поворачивающимся фигурным мишеням — на 4 мишенных установки;

- тир для стрельбы на 50 м по движущейся мишени — на одно стрелковое место (и 2 боковых — для прицеливания без выстрела);

- тир для стрельбы на 10 м из пневматического оружия — на 20 стрелковых мест.

Все перечисленные тиры могут попеременно функционировать в одном и том же помещении огневой зоны, имеющей необходимые для этого размеры. В такой огневой зоне соответственно потребуется оборудовать несколько попеременно используемых огневых рубежей. Назначение оборудованного таким образом тира становится универсальным, многоцелевым.

13.10 Состав спортивных сооружений институтов физической культуры определяется заданием на проектирование. Спортивные сооружения институтов физической культуры (крытые и открытые) размещаются на основной территории.

13.11 В ИПК учебно-спортивные помещения не предусматриваются. Площадь помещений для физических упражнений слушателей ИПК следует принимать из расчета не более 0,2 м2 на одного слушателя. Перечень помещений для физических упражнений и их размещение устанавливается заданием на проектирование.

Помещения для физических упражнений могут быть использованы для игры в настольный теннис. Для этого необходимо предусматривать помещение площадью 72 м2 на два игровых стола. Кроме вышеназванных помещений, при соответствующем обосновании, можно включать в состав помещений бильярдную (или кегельбан) и плавательный бассейн с сауной.

13.12 Размеры открытых плоскостных спортивных сооружений, их устройство, конструкция покрытий площадок, состав вспомогательных помещений следует принимать по П2 к СНиП 2.08.02.

13.13 Открытые спортивные сооружения не допускается размещать со стороны окон учебных помещений и читальных залов.

13.14 В ПТУЗах и ССУЗах количество открытых плоскостных спортивных сооружений и площадок для начальной военной подготовки рекомендуется принимать по таблице 31.

Таблица 31 — Открытые спортивные сооружения ПТУЗов и ССУЗов

| Наименование спортивных сооружений | Количество сооружений при расчетном контингенте учащихся, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 400 включ. | Св. 400 до 600 включ. | Св. 600 до 1000 включ. | Св. 1000 |
| Футбольное поле размерами 75×50 м, круговая беговая дорожка, секторы для прыжков и метания | 1 | 1 | 1 | — |
| Футбольное поле размерами 90×60 м, круговая беговая дорожка, секторы для прыжков и метания | — | — | — | 1 |
| Площадки для спортивных игр | 5 | 6 | 10 | 12 |
| Площадки для начальной военной подготовки: * |  |  |  |  |
| учебный плац | — | 1 | 1 | 1 |
| учебная площадка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| * Необходимость площадок для военной подготовки устанавливается заданием на проектирование. |  |  |  |  |

13.15 При проектировании открытых спортивных сооружений ВУЗов рекомендуется учитывать сезонную специфику учебного процесса, местоположение ВУЗа и его спортивного комплекса в городе (в жилой застройке или за городом), а также возможность кооперирования с городскими спортивными центрами и универсальное использование.

13.16 Количество открытых спортивных сооружений ВУЗов следует принимать по таблице 32.

Таблица 32 — Открытые спортивные сооружения ВУЗов

| Наименование открытых спортивных сооружений | Количество сооружений при количестве студентов дневного отделения чел., не более |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 12 000 |
| Спортивное ядро с полем для футбола и беговой дорожкой длиной 400 м | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Футбольное поле размерами 75×50, круговая беговая дорожка, секторы для прыжков и метания | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Площадка для волейбола | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Площадка для баскетбола | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка для тенниса | — | — | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Площадка для игровых видов спорта (комбинированная) 24×48 м | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Примечания 1 Площадки для волейбола и баскетбола допускается объединять в единые универсальные трансформируемые площадки для ручных игр размерами 60×45 м (две баскетбольных и три волейбольных) с учетом возможности их использования как площадок для ручного мяча, а в зимнее время — для хоккея. 2 В составе спортивных сооружений допускается строительство спортивной базы для кроссовой, лыжной и велокроссовой подготовки студентов из расчета обеспечения 10 % студентов дневной формы обучения; допускается строительство лыжероллерной, велосипедной и лыжной трасс. 3 Перечень и количество открытых спортивных сооружений институтов и факультетов физической культуры устанавливается в соответствии с учебной программой по заданию на проектирование. |  |  |  |  |  |  |  |  |

13.17 Для спортивных мероприятий на территории ИПК рекомендуется предусматривать спортивные площадки для баскетбола, для волейбола и тенниса (на 500–600 слушателей), для игр в городки.

13.18 В группе физкультурно-оздоровительных помещений рекомендуется предусматривать:

- консультативный пункт с помещениями для врачей и инструкторов;

- помещение для занятий по оздоровительным методикам (залы, бассейны);

- отделения общего оздоровления (сауна, массажная и др.).

13.19 Для физкультурно-оздоровительных занятий следует предусматривать открытые плоскостные сооружения, помещения и ванны.

13.20 В состав открытых плоскостных сооружений должна входить комплексная спортивная площадка и «дорожка здоровья». Минимальная площадь комплексной спортивной площадки — 250 м2.

13.21 Рекомендуемый состав физкультурно-оздоровительных помещений и сооружений в структуре учебных заведений профессионального образования приведен в таблице 33.

13.22 Рекомендуемая площадь помещений физкультурно-оздоровительного центра, входящего в структуру учебных заведений профессионального образования, приведена в таблице 34.

13.23 Высоту универсального зала для занятий оздоровительной физкультурой, ритмической гимнастикой, женской гимнастикой и т. д. следует принимать не менее 3,9 м.

13.24 Размеры ванны для оздоровительных упражнений в воде зависят от требуемой пропускной способности. Минимальная площадь бассейна для оздоровительных упражнений в воде составляет 60 м2 для группы из 12 чел., глубина бассейна для учащихся и студентов — от 1,0 до 1,5 м, для учащихся и студентов-инвалидов — от 0,5 до 1,0 м с равномерным или ступенчатым понижением. Рекомендуемые размеры ванны — 12×5 м. Высоту залов ванн (от поверхности обходной дорожки до низа выступающих конструкций) следует принимать не менее 4,8 м. При проектировании бассейнов для оздоровительных упражнений в воде следует руководствоваться требованиями по проектированию лечебных бассейнов и П2 к СНиП 2.08.02.

Таблица 33 — Состав физкультурно-оздоровительных помещений и сооружений

| Наименование помещений и сооружений | ПТУЗы и ССУЗы, при количестве учащихся, чел. |  |  |  |  | ВУЗы, при количестве студентов, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 600 включ. | св. 600 до 800 включ. | св. 800 до 1000 включ. | св. 1000 до 1500 включ. | св. 1500 | Менее 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Универсальный зал для занятий оздоровительной физкультурой размерами, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9×9 | – | – | – | – | + | – | + | + | – | – | – | – |
| 12×12 | – | – | – | – | + | – | – | – | + | + | – | – |
| 18×9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + |
| Гимнастический кабинет | – | – | + | + | – | + | – | – | + | + | + | + |
| Бассейн для оздоровительных упражнений в воде | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + |
| Тренажерная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Массажная | – | – | – | – | + | – | + | + | + | + | + | + |
| Камера сухого жара | – | – | – | – | + | – | + | + | + | + | + | + |
| Методический кабинет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Инструкторские | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Витаминный бар | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дорожка здоровья (на территории участка) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплексная спортивная площадка | – | – | – | – | + | – | – | – | + | + | + | + |
| Примечание — знак «+» означает наличие помещения в структуре учебного заведения, знак «–» — отсутствие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 34 — Площадь помещений физкультурно-оздоровительного центра |  |
| --- | --- |
| Наименование помещений | Площадь, м2, или количество приборов |
| 1 Приемная | 1,8 на одно место, но не менее 20 |
| 2 Консультативный пункт: |  |
| 2.1 Методический кабинет | От 20 до 30 |
| 2.2 Подсобная при методическом кабинете | 8 |
| 2.3 Кабинет врача | 15 |
| 2.4 Кабинет медицинской сестры | 12 |
| 2.5 Комната контрольных медицинских измерений | 18 |
| 2.6 Инструкторские | 2,5 на одно рабочее место, но не менее 9 |
| 2.7 Душевая при инструкторских | 8 |
| 2.8 Инвентарная | 10 |
| 3 Помещения для занятий по оздоровительным методикам: |  |

| Окончание таблицы 34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование помещений | Площадь, м2, или количество приборов |  |
| 3.1 Универсальный зал для занятий оздоровительной физкультурой размерами, м |  |  |
| 9×9 | 81 |  |
| 12×9 | 108 |  |
| 12×12 | 144 |  |
| 18×9 | 162 |  |
| 3.2 Гимнастический кабинет | 40–50 |  |
| 3.3 Бассейн для оздоровительных упражнений в воде | Не менее 60 м2 |  |
| 3.4 Тренажерная | 4 на каждый вид оборудования или снаряд, но не менее 20 |  |
| 3.5 Инвентарная при тренажерной | 12 |  |
| 3.6 Раздевальные при универсальном зале (бассейне, тренажерном) | 2,1 на одного человека, один умывальник на 20 мест в раздевальной |  |
| 3.7 Душевые при универсальном зале (бассейне, тренажерном) | Одна сетка на 12 мест в раздевальной, но не менее одной сетки |  |
| 3.8 Санитарные узлы при универсальном зале (бассейне, тренажерном) | Один унитаз на 30 женщин, но не менее одного унитаза; один унитаз и один писуар на 35 мужчин, но не менее одного унитаза |  |
| 3.9 Ножные ванны при бассейне | Одна ванна на 20 чел., одновременно занимающихся, но не менее одной ванны |  |
| 4 Отделение общего оздоровления |  |  |
| 4.1 Массажная | 12 на один стол, при двух и более столах — 8 на каждый стол |  |
| 4.2 Раздевальная при массажной | 1,5 на каждый стол, но не менее 5 |  |
| 4.3 Камера сухого жара | 2 на одно место, но не менее 10 |  |
| 4.4 Раздевальная при бане | 1,5 на одно место, но не менее 12 |  |
| 4.5 Уборная при бане | Один унитаз |  |
| 4.6 Душевая при бане | Одна сетка на каждые два места из расчета 2 м2 на одно место в камере, но не менее двух сеток |  |
| 4.7 Контрастные ванны | Зеркало воды не менее 2×2 м |  |
| 4.8 Комната отдыха при бане | Два на одно место в камере, но не менее 12 |  |
| 4.9 Витаминный бар | 20 |  |
| 4.10 Подсобная при баре | 6 |  |
| 4.11 Моечная при баре | 5 |  |

13.25 Ширина помещения тренажерной должна быть не менее 3 м, высота — не менее 4 м.

13.26 При размещении в едином оздоровительном блоке универсального зала для оздоровительных упражнений, массажной и тренажерной помещения раздевален, душевых и санитарных узлов следует устраивать раздельно с целью их автономного использования.

13.27 Высота камеры сухого жара должна быть не менее 2,2 м, вместимость камеры не должна превышать 10 чел.

13.28 Контрастную ванну в составе камеры сухого жара следует размещать в отдельном помещении или в душевой. Глубина ванны — 1,2 м.

13.29 Для проведения климатолечебных процедур в холодное время года в составе группы оздоровительных помещений следует предусматривать солярий (фотарий).

13.30 Группу помещений физкультурно-оздоровительного центра рекомендуется выделять в самостоятельный функциональный блок, удобно связанный с группой физкультурно-оздоровительных помещений, а также с помещениями медицинского обслуживания.

13.31 Помещения физкультурно-оздоровительного центра следует располагать обособленной группой, удаленной от помещений вентиляционных камер, насосных и других возможных источников вибрации и шума.

14  Группа помещений медицинского обслуживания

14.1 Состав и площадь помещений медицинского обслуживания в учебных заведениях должны определяться в зависимости от сложившейся системы медицинского обслуживания на данной территории и уточняться в задании на проектирование.

14.2 Медицинский пункт может быть размещен как в учебном корпусе, так и в общежитии учебного заведения.

14.3 Состав и площадь помещений медицинского пункта для различных учебных заведений следует принимать по таблице 35.

Таблица 35 — Состав и площадь помещений медицинского пункта для различных учебных заведений

В квадратных метрах

| Наименование помещений | Площадь помещений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В ПТУЗах | В ВУЗах и ССУЗах |  | В ИПК |  |
|  |  | при расчетном количестве учащихся, студентов, слушателей, чел. |  |  |  |
|  |  | до 1000 включ. | св. 1000 | до 1000 включ. | св. 1000 |
| Вестибюль (ожидальня) | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 |
| Кабинеты: |  |  |  |  |  |
| терапевта | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| стоматолога | 12 | 12 | 12 | — | 12 |
| психотерапевта | 12 | — | — | — | — |
| гинеколога | 18 | — | 18 | — | 18 |
| врача по контролю студентов, занимающихся спортом и физкультурой | 24 | — | 24 | — | — |
| фельдшера | 12 | — | 12 | — | 12 |
| Процедурная | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Перевязочная | 24 | — | 24 | — | 24 |
| Комната временного пребывания (помещение для отдыха после процедур) | 9 | — | 9 | — | 9 |
| Туалет | 4 | — | 4 | — | 4 |
| Комната персонала | 12 | — | 12 | — | 12 |
| Примечания 1 В консерваториях и на музыкальных факультетах в состав здравпункта должен входить фониатрический кабинет площадью 54 м2. 2 При размещении медпункта в общежитии в его состав необходимо включать изолятор. 3 При проектировании и реконструкции зданий учебных заведений на территории радиоактивного заражения в состав помещений медпункта необходимо включать лечебно-оздоровительные помещения (кабинеты массажа, водолечения, физиотерапевтический и др.) 4 Для ВУЗов следует предусматривать санаторий-профилакторий, а при количестве студентов 8000 и более — поликлинику, рассчитанную на всех студентов, аспирантов, работников научно-исследовательских подразделений. |  |  |  |  |  |

15  Группа вспомогательных и подсобных помещений

15.1 Площадь вестибюлей, гардеробов, рекреационных и подсобных помещений, а также количество приборов в уборных и душевых следует принимать по таблице 36.

Таблица 36 — Площадь вспомогательных и подсобных помещений

| Наименование помещений | Расчетный показатель | Площадь, м2, или количество приборов |
| --- | --- | --- |
| Вестибюль и гардероб | Одно место | 0,25 |
| Рекреационные помещения | Один учащийся (студент, слушатель, одно ученическое место) | Для ПТУЗов и ССУЗов — 0,6; для других учебных заведений — 0,5 |
| То же, при аудиториях на 100 мест и более (в случае размещения в отдельном блоке) | Одно место в аудитории | 0,5 |
| Уборные общего пользования | — | Один унитаз на 30 женщин, один унитаз и один писсуар на 40 мужчин; один умывальник на три унитаза (в профтехучилищах — на два унитаза), но не менее одного |
| Уборные для педагогического и обслуживающего персонала | — | Один унитаз на 40 женщин, один унитаз и один писсуар на 50 мужчин; один умывальник на два унитаза, но не менее одного |
| Складские помещения, кладовые | Один учащийся (студент, слушатель, одно ученическое место) | Для ПТУ и техникумов — 0,12; для других учебных заведений — 0,06 |
| Помещения уборочного инвентаря | 100 учащихся, студентов, слушателей | 1,5 |
| Помещение для хранения домашней и рабочей одежды | Одно рабочее место | 0,4 |
| Душевые | — | Одна душевая сетка на 15 чел. Один умывальник на 30 чел. |

15.2 Площадь вестибюля, гардероба и уборных в ПТУЗах и ССУЗах следует рассчитывать на количество учащихся, находящихся в данном учебном заведении, с коэффициентом 1,2, учитывающим преподавательский состав и служебный персонал. Гардеробная для преподавательского состава и служебного персонала должна быть отделена от гардероба для учащихся.

15.3 Вестибюль и гардероб в ВУЗах следует предусматривать на количество студентов, находящихся в данном здании, с коэффициентом 1,4, учитывающим количество профессорско-преподавательского состава и обслуживающего персонала, слушателей подготовительного отделения, факультета повышения квалификации, научных сотрудников и аспирантов.

15.4 В удобной связи с вестибюлем ИПК следует предусматривать зал для приема прибывающих слушателей площадью 50 м2 при количестве слушателей до 400 чел. включ., 100 м2 — при количестве слушателей более 400 чел., а также комнату для собеседования с прибывающими слушателями площадью 24 м2. Размещение зала уточняется заданием на проектирование.

15.5 В рекреациях рекомендуется предусматривать специальную зону для отдыха инвалидов, располагающуюся в стороне от потоков других учащихся. Размеры зоны следует предусматривать на 2–3 учащихся из расчета не менее 0,9×1,5 м на одно место.

15.6 В учебных заведениях должны быть предусмотрены для учащихся, слушателей, преподавательского состава и обслуживающего персонала санитарные узлы, оборудованные кабинами с дверью. Санитарные узлы следует располагать в блоке учебных помещений, блоке производственных мастерских. Не следует располагать вход в санитарный узел напротив входа в учебное помещение.

В туалетах общего пользования следует предусматривать не менее одной кабины шириной не менее 1,65 м и глубиной не менее 1,8 м для инвалидов, пользующихся при передвижении креслами-колясками и другими приспособлениями.

В такой кабине рядом с унитазом следует предусматривать (с одной стороны) пространство для размещения кресла-коляски, а также необходимо оборудовать кабину поручнями, расположенными по боковым сторонам на высоте 0,9 м.

В умывальной при общественном туалете следует устанавливать по крайней мере одну раковину на высоте не более 0,8 м от уровня пола и на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м.

15.7 Для определения площади вспомогательных помещений и количества санитарно-гигиенических приборов соотношение мужчин и женщин устанавливается заданием на проектирование в зависимости от отраслевых особенностей учебного заведения.

15.8 В учебных заведениях, в которых обучаются более 50 девушек, следует предусматривать в учебных и учебно-производственных зданиях специальные комнаты с кабинами личной гигиены женщин.

15.9 Поэтажно в каждом блоке здания должны быть предусмотрены помещения для мытья, сушки и хранения уборочного инвентаря с подведением горячей и холодной воды.

15.10 При каждом учебном заведении должны быть предусмотрены помещения для обслуживающего персонала (уборщиц, сантехника, столяра, электрика и т. п.), оборудованные мебелью и инструментом, необходимым для работы.

15.11 Камеры для накопления мусора, исходя из суточного расчетного показателя накопления мусора, следует принимать 0,015 м3 на 1 м2 нормируемой площади.

16  Естественное и искусственное освещение

16.1 Естественное и искусственное освещение помещений учебных заведений профессионального образования следует проектировать в соответствии с требованиями СНБ 2.04.05 и настоящего технического кодекса.

16.2 Допускается не предусматривать естественное освещение в радиорубках, кино-фотолабораториях, душевых и туалетах при спортивных залах, кладовых для хранения инвентаря, бильярдных, тирах, комнатах для игры в настольный теннис.

16.3 Направление основного светового потока естественного освещения в учебных помещениях должно быть боковое левостороннее.

При глубине учебных помещений более 6 м должно предусматриваться устройство правостороннего подсвета.

Смешанное освещение рекомендуется применять в учебных помещениях с глубиной комнат 
более 8 м.

16.4 Допускается освещение вторым светом проходных коридоров, не являющихся эвакуационными, раздевальных при спортивных залах.

16.5 При боковом левостороннем освещении коэффициент естественной освещенности (КЕО) в наиболее удаленной от окон точке учебных помещений должен быть не менее 1,5 %, в кабинетах технического черчения и рисования — не менее 2 %. В учебно-производственных помещениях КЕО должен нормироваться с учетом характера зрительной работы.

16.6 Освещенность должна быть равномерной. Равномерность освещения определяется отношением минимальной освещенности в люксах к максимальной и должна составлять не менее 0,3.

16.7 При люминесцентном освещении учебных помещений следует применять лампы типов ЛБ, ЛЕ по согласованию с территориальными органами госсаннадзора. В учебно-производственных помещениях с выделением пыли, влаги, химически активных веществ необходима установка специальных пылевлагозащитных светильников. Не допускается использование открытых (незащищенных) люминесцентных ламп.

16.8 При освещении лампами накаливания следует использовать подвесные на штанге светильники отраженного и рассеянного света с высотой подвеса над рабочей поверхностью 1,9 м.

16.9 В учебных и производственных мастерских по отдельным специальностям величина освещенности на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с характером и точностью проводимых работ по нормам освещенности аналогичных работ на промышленных предприятиях.

17  Инженерное обеспечение учебных заведений

Водоснабжение и канализация

17.1 Проектирование систем внутреннего водоснабжения и канализации зданий учебных заведений следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01 и настоящего технического кодекса. Проектирование систем противопожарного водопровода следует осуществлять в соответствии с требованиями СНБ 4.01.02.

17.2 Расчетные секундные расходы холодной и горячей воды на питьевые и лабораторные нужды следует определять в зависимости от количества установленных водоразборных приборов, расходов воды этими приборами и вероятности их действия во время наибольшего водопотребления, определенных в соответствии с требованиями СНБ 2.04.01.

При установке в лабораториях специального оборудования, потребляемого воду, расходы воды следует принимать на основании паспортных данных для данного оборудования.

17.3 В начальной стадии проектирования для предварительных расчетов по определению максимальных расчетных часовых расходов холодного и горячего водоснабжения вероятность использования оборудования и водозаборных приборов (Рhr) в зданиях ВУЗов допускается ориентировочно принимать:

- для	ВУЗов химического профиля 	Рhr = 0,25;

- “ 	ВУЗов технического профиля 	Рhr = 0,18;

- “ 	гуманитарных ВУЗов 	Рhr = 0,12.

17.4 Горячее водоснабжение следует предусматривать для обеспечения технологических и хозяйственно-бытовых нужд в соответствии с заданием на проектирование.

17.5 Внутреннюю канализацию для отвода хозяйственно-бытовых и лабораторных сточных вод, как правило, следует проектировать объединенной.

17.6 Количество и состав лабораторно-производственных сточных вод следует принимать в соответствии с данными, приведенными в технологической части проекта.

17.7 Отработанные реактивы из лабораторий перед спуском их в канализацию должны быть обезврежены средствами лабораторий, при этом рН сточных вод должно быть в пределах от 6,5 до 8,5.

Установку нейтрализаторов, усреднителей, песколовок и необходимых по паспортным данным местных очистных установок следует предусматривать в помещениях, отведенных для обслуживаемого оборудования.

Теплоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и газоснабжение

17.8 Теплоснабжение зданий ПТУЗов, ССУЗов, ВУЗов и ИПК может осуществляться как от тепловых сетей, так и от индивидуальных котельных при технико-экономическом обосновании, так как указанные здания часто бывают удалены от застройки.

17.9 Наружные тепловые сети следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07.

На вводах тепловых сетей в здании следует предусматривать помещения для тепловых пунктов (центрального или индивидуального тепловых пунктов), проектирование которых должно осуществляться в соответствии с действующими ТНПА. Индивидуальные тепловые пункты, встроенные в обслуживаемые ими здания, следует размещать в отдельных помещениях с самостоятельным входом или совмещать с помещениями установок вентиляции и кондиционирования воздуха. Высота помещений до низа выступающих конструкций должна быть не менее 2,2 м. Не допускается размещение тепловых пунктов и насосных под зрительными залами, аудиториями, медицинскими помещениями.

17.10 Отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и аварийную противодымную вентиляцию зданий учебных заведений следует проектировать в соответствии с требованиями СНБ 4.02.01, СНиП 2.08.02 и других действующих ТНПА.

17.11 Расчетную температуру воздуха для отопления и вентиляции в холодный период года и кратность воздухообмена в помещениях всех видов учебных заведений (кроме профессионально-технических) следует принимать по таблице 37.

Таблица 37 — Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена в помещениях учебных заведений

| Наименование помещений | Расчетная температура воздуха в холодный период, °С | Кратность воздухообмена за 1 ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приток | Вытяжка |
| Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории без выделения вредных веществ (неприятных запахов), залы курсового и дипломного проектирования, читальные залы вместимостью до 30 мест включ., служебные помещения | 18 | 20 м3 на одно место |  |
| Аудитории, лаборатории без выделения вредных веществ (неприятных запахов), читальные залы, залы курсового и дипломного проектирования вместимостью более 30 мест, конференц-залы, актовые залы | 18 | 20 м3 на одно место |  |
| Лаборатории и другие помещения с выделением вредных и радиоактивных веществ, моечные при лабораториях с вытяжными шкафами | 18 | По расчету, в соответствии с технологическими требованиями по заданию на проектирование |  |
| Лаборатории с приборами повышенной точности | 20 | То же |  |
| Моечные лабораторной посуды без вытяжных шкафов | 18 | 4 | 6 |
| Вестибюли и рекреации | 16 | — | — |
| Гардероб в отдельном помещении | 16 | — | 2 |
| Примечания 1 Для помещений, не указанных в таблице, расчетные параметры следует принимать согласно нормативам, соответствующим функциональному назначению помещений. 2 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для аудиторий, лабораторий без выделения вредных веществ (неприятных запахов), залов курсового и дипломного проектирования, читальных залов вместимостью более 30 мест, спортивных залов, актовых залов, учебных театров, концертных залов, киноаппаратных, столовых, медицинских помещений, санитарных узлов. |  |  |  |

17.12 Для нескольких аудиторий, размещаемых в отдельном здании или в блоке, при определении производительности вентиляционных систем и подборе вентиляционного оборудования следует учитывать коэффициенты загрузки аудиторий Кз и одновременность их работы Ко.

Значения коэффициента Кз следует принимать для аудиторий вместимостью, мест:

от     50  до  100  включ.	— 1;

св.  100   “    200      “ 	— 0,85;

“     200   “    250      “	— 0,80;

“     250                    “	— 0,75.

Значение коэффициента Ко следует принимать:

— при количестве аудиторий	3 	— 1;

—                 то же	4 	— 0,8;

—                     “         	более 4 	— 0,7.

17.13 При проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха расчетные температуры наружного воздуха следует принимать согласно требованиям СНБ 4.02.01, СНБ 2.04.01, СНБ 2.04.02.

17.14 Объем воздуха, удаляемого через вытяжные шкафы, необходимо определять в зависимости от требуемой скорости движения воздуха в рабочем проеме шкафа, принимаемом из расчета 0,2 м2 на 1 м ширины вытяжного шкафа.

Скорость движения воздуха, м/с, в рабочих проемах шкафов следует принимать в зависимости от ПДК вредных веществ в рабочей зоне шкафа, мг/м3:

— при ПДК 	более 10	— 0,5;

—   то же 	от 10 до 0,1 включ.	— от 0,9 до 1,0;

—      “ 	менее 0,1	—  “   1,0   “   1,5.

При работах, связанных с веществами I и II классов опасности, скорость воздуха в рабочем проеме шкафа следует принимать не ниже 1,2 м/с.

Коэффициент одновременности работы вытяжных шкафов лабораторий следует принимать равным 1.

17.15 Удаление воздуха через вытяжные шкафы допускается предусматривать общей системой из одного или нескольких помещений при условии обеспечения требований по взрывопожаробезопасности согласно СНБ 4.02.01, т. е. если удаляемые вещества не образуют взрывоопасных смесей.

17.16 В помещениях лабораторий, где имеются горелки, необходимо предусмотреть естественную вентиляцию.

17.17 Подачу приточного воздуха следует предусматривать непосредственно в помещения.

В помещения, в которых выделяются производственные вредные вещества (например, химические лаборатории гальванопокрытий, сварочные, стеклодувные), воздух следует подавать частично, но не менее 90 % от общего расчетного количества приточного воздуха; остальное количество воздуха следует подавать в коридоры, причем оно не должно превышать 1,5-кратного воздухообмена в час для этих помещений с учетом коэффициента одновременности действия систем местных отсосов, определяемого данными технологической части проекта.

Подачу приточного воздуха в проекционную допускается предусматривать от приточной системы обслуживаемого зала при условии подключения воздуховода, идущего в проекционную, к приточной системе зала, ниже уровня пола проекционной.

17.18 Вытяжные вентиляционные системы химических лабораторий и других помещений, в которых выделяются производственные вредные вещества, должны иметь дистанционный запуск и устройства контроля их работы. Дистанционный запуск и контроль работы этих систем должны осуществляться с единого пульта управления.

Системы общеобменной вытяжной и приточной вентиляции должны иметь дистанционный запуск и устройства контроля их работы. Дистанционный запуск и контроль работы этих систем должны осуществляться с единого пульта управления.

При наличии индивидуальных приточных систем вентиляции аудиторий на 150 мест и более дистанционный запуск и контроль их работы должны дополнительно осуществляться из препараторской при аудитории.

17.19 При определении объема приточного воздуха для учебно-лабораторных корпусов коэффициент одновременности работы вытяжных шкафов К следует принимать в здании химического профиля
в зависимости от вместимости корпуса, мест:

до    50  включ.	— К = 0,9;

св.    50   “   100      “	— К = 0,8;

“    100	— К = 0,7.

Для учебно-лабораторных корпусов другого профиля, независимо от количества установленных вытяжных шкафов, К следует принимать равным 0,7.

17.20 В системах вентиляции с механическим побуждением, независимо от размещения вентиляционного оборудования в здании, следует предусматривать мероприятия по снижению уровня шума до допустимого санитарными нормами.

17.21 Газоснабжение зданий всех учебных заведений, включая ИПК, следует проектировать в соответствии с требованиями СНБ 4.03.01.

Электротехнические устройства

17.22 Электротехнические устройства зданий и помещений всех учебных заведений, а также ИПК следует проектировать в соответствии с требованиями СНБ 2.04.05, СНБ 2.02.05, СНиП 2.08.02, 
П2 к СНиП 2.08.01, [5], [6] и другими действующими ТНПА.

17.23 Проектирование лабораторий и учебно-производственных мастерских, автодромов и трактородромов, микропроцессорной техники следует осуществлять в соответствии с ведомственными и технологическими нормами соответствующих министерств и ведомств.

17.24 Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий учебных заведений профессионального образования должно осуществляться в соответствии с требованиями СНБ 2.02.05 и других действующих ТНПА.

17.25 Электроосвещение основных помещений учебных заведений следует предусматривать светильниками с люминесцентными лампами и бесшумными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).

Допускается применение ламп накаливания в соответствии с технологическими требованиями.

17.26 В зданиях учебных заведений должны предусматриваться следующие виды устройств связи и сигнализации:

- телефонизация (городская, директорская — для всех учебных заведений; диспетчерская и местная — только для ВУЗов. Необходимость местной телефонизации определяется исходя из технологических требований);

- радиофикация (городская, местная);

- электрочасификация и автоматическая звонковая оповестительная сигнализация для регламентации учебного процесса;

- автоматическая охранная сигнализация (по специальному заданию); автоматическая пожарная сигнализация и оповещения о пожаре;

- звукоусиление звука в актовых залах и в аудиториях на 150 мест и более, в спортивных залах;

  - возможность приема передач центрального телевизионного вещания в учебных кабинетах общеобразовательных дисциплин, лекционных аудиториях, читальных залах и в кабинетах руководства.

17.27 В соответствии с технологическими требованиями по заданию на проектирование могут дополнительно предусматриваться местные установки двухсторонней селекторной связи, кино- и видеопоказа, а также конференц-систем, синхронного перевода речи, замкнутых телевизионных систем и локальных вычислительных сетей.

17.28 Городскую и местную телефонизацию следует проектировать в соответствии с ведомственными нормами технологического проектирования. Количество абонентов городских телефонных сетей для ВУЗов и ИПК рекомендуется принимать по таблице 38.

Таблица 38 — Количество абонентов ГТС и РТС для ВУЗов и ИПК

| Расчетный контингент студентов | Количество абонентов при |  |
| --- | --- | --- |
|  | телефонизации | радиофикации |
| 500 700 1000 2000 4000 6000 8000 10 000 12 000 и более | 50 70 100 200 300 420 550 660 750 | 90 120 200 400 600 840 1100 1320 1500 |
| Примечание — Количество абонентов директорской и диспетчерской телефонной связи определяется исходя из технологических требований. |  |  |

В зданиях учебных заведений установка телефонов телефонной сети населенного пункта должна предусматриваться в кабинетах директора и его заместителей (с параллельными телефонами в приемной), учебной части, преподавательской, канцелярии, бухгалтерии, кабинете директора столовой, комнате персонала столовой, кабинете врача.

В кабинете директора должна предусматриваться установка коммутатора местной связи. Количество абонентов директорской телефонной связи определяется исходя из технологических требований.

17.29 Количество абонентов городских радиотрансляционных сетей для ВУЗов и ИПК следует принимать по таблице 38.

Радиоточки в зданиях учебных заведений должны предусматриваться в кабинетах директора и его заместителей, учебной части, преподавательской, комнатах старшего мастера и мастеров, 
в канцелярии, радиоузле, помещении общественных организаций, кабинетах врача и стоматолога, 
а также в помещениях столовой: обеденном зале, кабинете директора, комнате заведующего производством, конторе, комнате персонала.

При проектировании в учебных заведениях установок местного радиовещания, громкоговорителей их следует предусматривать в обеденном зале, учебных кабинетах и аудиториях, лабораториях, кабинетах курсового и дипломного проектирования, комнатах для самодеятельных коллективов, помещениях общественных организаций, кабинетах директора и его заместителей, деканатах и кафедрах, учебной части, преподавательской, методических кабинетах, вестибюле, рекреационных помещениях.

17.30 Установка электрочасов должна предусматриваться в вестибюле, коридорах, рекреационных помещениях, в актовом, обеденном, спортивном залах и в кабинетах руководства.

Установку звонков, управляемых от сигнальных электрочасов, необходимо предусматривать в вестибюле и рекреационных помещениях.

17.31 Помещения учебных заведений должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02.

В ВУЗах следует предусматривать диспетчерскую с круглосуточным дежурством для размещения аппаратуры пожарно-охранной сигнализации и диспетчеризации инженерных систем.

Диспетчерская площадь (25–30 м2) с естественным освещением должна располагаться на цокольном или первом этаже здания у главного входа и иметь самостоятельный выход наружу.

Приложение А

(обязательное)

Удельные показатели нормируемой, общей площади 
и строительного объема учебных заведений профессионального образования

Таблица А.1 — Удельные показатели нормируемой, общей площади и строительного объема ПТУЗов 
и ССУЗов

| Расчетное количество учащихся | Нормируемая площадь, м2 на одного учащегося | Общая площадь, м2 на одного учащегося | Строительный объем, м3 на одного учащегося |
| --- | --- | --- | --- |
| До 500 включ. Св. 500 “ 700 “ “ 700 “ 900 “ “ 900 “ 1400 “ “ 1400 “ 1900 “ “ 1900 | 10,4 8,8 8,2 8,0 7,2 6,9 | 16,6 14,1 13,1 12,8 11,5 11,0 | 75,5 63.4 58,9 57,6 51,7 49,5 |
| Примечания 1 В удельные показатели не включены УПМ, лаборатории с крупногабаритным оборудованием, размещаемые в корпусе УПМ, учебные тиры, бассейн для плавания, общежития. 2 При строительстве в сельских населенных пунктах удельные показатели допускается увеличивать не более чем на 4 %. 3 Удельные показатели не распространяются на учебные заведения культуры и искусства, здравоохранения и физической культуры, а также особого режима воспитания. |  |  |  |

Таблица А.2 — Удельные показатели нормируемой, общей площади и строительного объема ВУЗов

| Наименование ВУЗов и расчетное количество студентов | Нормируемая площадь, м2 на одного студента | Общая площадь, м2 на одного студента | Строительный объем, м3 на одного студента |
| --- | --- | --- | --- |
| Университеты: от 2000 до 4000 включ. св. 4000 “ 6000 “ “ 6000 “ 8000 “ “ 8000 “ 10 000 “ “ 10 000 “ 12 000 “ | 11,9 11,6 11,3 10,4 10,6 | 19,4 18,6 18,1 17,4 17,0 | 78,5 75,3 73,3 70,5 68,8 |
| Политехнические: от 2000 до 4000 включ. св. 4000 “ 6000 “ “ 6000 “ 8000 “ “ 8000 “ 10 000 “ “ 10 000 “ 15 000 “ | 18,2 11,9 11,6 11,2 10,9 | 19,5 19,0 18,6 18,0 17,5 | 79,0 77,0 75,3 72,9 70,9 |
| Технические и инженерно-экономические: от 1000 до 2000 включ. св. 2000 “ 4000 “ “ 4000 “ 6000 “ “ 6000 “ 8000 “ “ 8000 “ 12 000 “ | 11,5 12,2 11,9 10,6 11,0 | 19,0 20,1 19,6 19,4 18,2 | 76,9 81,5 79,4 77,5 73,5 |
| Педагогические: от 1000 до 2000 включ. св. 2000 “ 4000 “ | 10,0 9,0 | 16,5 16,5 | 66,8 66,8 |

Окончание таблицы А.2

| Наименование ВУЗов и расчетное количество студентов | Нормируемая площадь, м2 на одного студента | Общая площадь, м2 на одного студента | Строительный объем, м3 на одного студента |
| --- | --- | --- | --- |
| Экономические: от 1000 до 2000 включ. св. 2000 “ 4000 “ “ 4000 “ 6000 “ | 10,0 8,9 8,5 | 16,5 14,7 14,0 | 66,8 59,5 56,7 |
| Медицинские: от 2000 до 4000 включ. св. 4000 “ 6000 “ | 13,3 13,1 | 22,6 22,3 | 91,5 90,3 |
| Фармацевтические: от 1000 до 2000 включ. | 12,2 | 20,1 | 81,4 |
| Сельскохозяйственные: от 2000 до 4000 включ. св. 4000 “ 6000 “ | 12,2 11,9 | 20,1 19,6 | 81,4 79,4 |
| Ветеринарные: от 1000 до 2000 включ. | 12,5 | 21,2 | 85,9 |
| Культуры: от 1000 до 2000 включ. | 16,0 | 27,2 | 110,2 |
| Искусства, архитектуры: от 500 до 1500 включ. | 21,4 | 36,4 | 147,4 |
| Примечания 1 В удельные показатели не включены помещения подразделений, которые определяются заданием на проектирование: подготовительных отделений и факультетов повышения квалификации; кафедры гражданской обороны с тиром; павильонов сельскохозяйственных машин; высоковольтных и машинных залов стендовых испытаний; фитотронных и климатических лабораторий; учебных клиник; оранжерей; теплиц; вивариев; инсектариев; сооружений при учебных полигонах; ботанических садов; учебно-опытных хозяйств; учебных музеев; научно-исследовательских подразделений; телевизионных центров; вычислительных центров и помещений для устройства АСУ; студенческих проектных, конструкторских, технологических, экономических бюро; межвузовских фундаментальных библиотек и филиалов библиотек при научных подразделениях, клубах и общежитиях; студенческих клубов; редакционно-издательских отделов с типографиями; учебно-производственных помещений и ремонтных мастерских службы эксплуатации зданий и оборудования; учреждений культурно-бытового назначения (магазинов, санаториев-профилакториев, комплексных пунктов бытового обслуживания и т. д.); учреждений связи; сооружений инженерного обеспечения ВУЗов (котельных, компрессорных, криогенных, автоклавных, трансформаторных подстанций, гаражей и др.); отдельно стоящих складов. 2 Общая площадь медицинских ВУЗов включает теоретическую и учебно-научную базы, занимающие, соответственно, 16,3 и 16,1 м2, и клинико-поликлиническую базу, занимающую, соответственно, 5,7 и 5,6 м2. 3 Удельные показатели институтов и факультетов физической культуры устанавливаются заданием на проектирование с учетом соблюдения соответствующих пунктов настоящего технического кодекса. 4 При проектировании факультетов в составе ВУЗа другого профиля следует пользоваться удельными показателями, соответствующими профилю данного факультета. |  |  |  |

Таблица А.3 — Удельные показатели нормируемой, общей площади и строительного объема ИПК

| Расчетное количество слушателей | Нормируемая площадь, м2 на одного слушателя | Общая площадь, м2 на одного слушателя | Строительный объем, м3 на одного слушателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Св. 200 до 300 включ. “ 300 “ 500 “ “ 500 “ 800 “ “ 800 “ 1200 “ “ 1200 | 9,50 8,85 8,54 8,30 8,14 | 15,2 14,2 13,7 13,3 13,0 | 60,8 56,8 54,8 53,2 52,0 |
| Примечания 1 В удельные показатели не включены вычислительные центры, залы тренажеров, стендов и макетов, редакционно-издательские отделы с типографиями, столовые, помещения бытового и культурного обслуживания, а также общежития гостиничного типа, удельные показатели которых определяются заданием на проектирование. 2 Удельные показатели не распространяются на научно-учебные центры и институты усовершенствования врачей. 3 Общую площадь факультетов повышения квалификации, проектируемых на базе ВУЗов, следует принимать из расчета 6,7 м2 на одного слушателя. |  |  |  |

Приложение Б

(обязательное)

Регламентируемые параметры учебных помещений

1 — стол двухместный; 2 — стул учащегося; 3 — стол преподавателя; 4 — стул преподавателя; 
5 — демонстрационный стол; 6 — стол лабораторный; 7 — стол чертежный; 8 — доска меловая навесная; 
9 — доска приколочная; 10 — шкаф секционный; 11 — лабораторное оборудование; 
 — угол рассматривания — от 30° до 35°

Рисунок Б.1 — Схемы планировки учебных помещений ПТУЗов и ССУЗов:

а 	— учебные помещения с демонстрационным столом;

б 	— то же, со столом преподавателя; 
в 	— расстановка лабораторных столов;

г 	— кабинет черчения

| Таблица Б.1 — Расстояние между оборудованием в учебных помещениях |  |  | В сантиметрах |
| --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Наименование параметров | Нормируемая величина |  |
| У1 | Расстояние между ученическими столами в ряду: |  |  |
|  | для средних специальных учебных заведений | 70 |  |
|  | для профтехучилищ | 60 |  |
| У2 | Расстояние между столом преподавателя и меловой доской или стеной | 90 |  |
| У3 | Расстояние от задних рядов ученических и чертежных столов до задней стены или встроенных шкафов, от моделей и макетов до задней стены или встроенных шкафов и от первого ряда ученических столов до демонстрационного стола | 80 |  |
| У4 | Расстояние от демонстрационного стола до меловой доски | 100 |  |
| У5 | Расстояние от задних рядов лабораторных столов до стены | 100 |  |
| У6 | Расстояние между лабораторными столами | 140 |  |
| У7 | Расстояние от передних рядов ученических столов до меловой доски | 240 |  |
| У8 | То же, при наличии демонстрационного стола | 255 |  |
| П1 | Расстояние между рядами ученических столов | 60 |  |
| П2 | Расстояние от ученических столов до окна | 20 |  |
| П3 | Расстояние от лабораторных или чертежных столов до окна | 30 |  |
| П4 | Расстояние от ученических или чертежных столов до стены, боковых встроенных шкафов или наглядных пособий | 50 |  |
| П5 | Расстояние от лабораторных столов (от раковины) до стены, до шкафов или до оборудования | 100 |  |

 — угол рассматривания — от 30° до 35°

Рисунок Б.2 — Схемы планировки учебных помещений ВУЗов:

а — лаборатории;

б — аудитории

| Таблица Б.2 — Расстояние между оборудованием в помещениях ВУЗов |  | В сантиметрах |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Наименование параметров |  | Нормируемая величина |
|  | Расстояние между столами в аудитории: |  |  |
| У1 | в ряду |  | 70 |
| У2 | при парном расположении столов в ряду |  | 70 |
| У3 | от задних рядов аудитории до стены |  | 80 |
| У4 | между лабораторными столами при одном ряде работающих |  | 80 |
| У5 | от задних рядов лабораторных столов до стены (или шкафов) |  | 100 |
| У6 | между лабораторными столами при двух рядах работающих |  | 140 |
| У7 | Расстояние от передних рядов аудиторных столов: |  |  |
|  | до меловой доски шириной 2 м |  | 190 |
|  | то же 3 м |  | 220 |
| П1 | Расстояние между рядами столов в аудитории при парном их размещении |  | 10 |
| П2 | Расстояние от аудиторных столов до окна |  | 50 |
| П3 | Расстояние от лабораторных столов до окна |  | 50 |
| П4 | Расстояние от аудиторных столов до стены, боковых встроенных шкафов или наглядных пособий |  | 50 |
| П5 | Расстояние между рядами аудиторных столов |  | 70 |
| П6 | Расстояние от лабораторных столов (от раковины) до стены, до шкафов или до оборудования |  | 140 |

α — угол рассматривания — от 30° до 35°

Рисунок Б.3 — Схемы планировки аудиторий ИПК:

а 	— на 6 мест;

б 	— на 12 мест;

в 	— на 8 мест;

г 	— на 10 мест

| Таблица Б.3 — Расстояние между оборудованием в аудиториях ИПК |  | В сантиметрах |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Наименование параметров |  | Нормируемая величина |
| У1 | Расстояние между аудиторными столами в ряду |  | 70 |
| У2 | Расстояние между аудиторными столами при парном расположении в ряду |  | 70 |
| У3 | Расстояние от задних рядов аудиторных столов до стены |  | 80 |
| У7 | Расстояние от передних рядов аудиторных столов: |  |  |
|  | до меловой доски шириной 200 см |  | 190 |
|  | то же 300 см |  | 220 |
| П1 | Расстояние между рядами аудиторных столов при парном размещении |  | 10 |
| П4 | Расстояние от аудиторных столов до стены (окна), боковых встроенных шкафов или наглядных пособий |  | 60 |
| П5 | Расстояние между рядами аудиторных столов |  | 70 |

Примечание к таблицам Б.1 – Б.3 — При расположении входа в учебное помещение со стороны задних рядов аудиторных столов расстояния У3 и У4 увеличиваются на 60 см.

Приложение В

(обязательное)

Функционально-габаритная схема компьютерного класса

Размеры в миллиметрах

Рисунок В.1 — Схемы планировки и размещения оборудования компьютерного класса:

а — класс;

б — рабочий стол

Приложение Г

(обязательное)

Рекомендуемые параметры лекционных аудиторий

Рисунок Г.1 — Схема планировки лекционных аудиторий и расстановки оборудования

а — план;

б — разрез

| Таблица Г.1 — Расстояние между оборудованием в лекционных аудиториях |  | В сантиметрах |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Условные обозначения | Наименование параметров |  | Нормируемая величина |
|  | Расстояние между: |  |  |
| F | столом преподавателя и меловой доской |  | Не менее 90 |
| В | демонстрационным столом и меловой доской |  | Не менее 100 |
| N | меловой доской и первым рядом аудиторных мест (при отсутствии демонстрационных столов) |  | Не менее 200 |
| Р | экраном и спинками сидений первого ряда |  | Не менее 300 |
|  | Горизонтальный угол между лучом зрения, направленным на удаленную вертикальную кромку меловой доски, и горизонтальной линией на плоскости доски на уровне глаз учащегося |  | Не менее 30° |
| С | Минимальное превышение луча зрения сзади сидящего над лучом зрения впереди сидящего, направленными: |  |  |
|  | на ближнюю кромку поверхности демонстрационного стола (в аудиториях на 100 мест и более) |  | 12 |
|  | на нижнюю кромку доски (в аудиториях без демонстрации опытов) |  | 6 |
|  | Высота от пола последнего ряда амфитеатра до низа конструкций перекрытий |  | Не менее 250 |
| А | Ширина меловой доски для аудиторий вместимостью, мест: |  |  |
|  | до 100 включ. |  | Не менее 400 |
|  | св. 100 |  | Не менее 500 |
| D | Расстояние между демонстрационным столом и пюпитрами первого ряда в аудиториях вместимостью, мест: |  |  |
|  | до 100 включ. |  | 110 |
|  | св. 100 |  | 250 |
| К | Расстояние от меловой доски до спинок сидений последнего ряда мест |  | Не более 2000 |
| E | Расстояние от нижней кромки меловой доски до пола аудитории |  | 90 |
| Н | Расстояние от верхней кромки рабочей поверхности меловой доски до пола аудитории |  | Не более 230 |
| V | Расстояние между спинками сидений |  | 90 |
| Примечание — Площадь рабочей поверхности меловой доски, м2, не менее: — для аудиторий вместимостью, мест: до 75 — 5; от 100 до 150 — 7; 200 и более — 10. |  |  |  |

| Таблица Г.2 — Подъем рядов амфитеатра в лекционных аудиториях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сантиметрах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем мест | Тип аудиторий | Подъем ступеней амфитеатра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ряды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подъем со второго ряда | Специализированные на 100 мест и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| То же | Неспециализированные на 100 мест и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем с третьего ряда | Специализированные на 100 мест и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| То же | Неспециализированные на 75 мест и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| Примечание — В числителе приведена высота подъема каждого ряда над предыдущим, в знаменателе — высота подъема ряда относительно первого ряда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Н — максимальное расстояние от нижней кромки экрана до уровня пола первого расчетного ряда для данного телевизора; 
h — расстояние от нижней кромки экрана до уровня глаз зрителей; d — расстояние между спинками сидений смежных рядов;
с — расчетное превышение луча зрения для последнего ряда — не менее 12 см;

 — вертикальный угол зрения, образуемый горизонтальной линией на уровне глаз и лучом, 
проходящим от глаз зрителей первого расчетного ряда к верхней кромке экрана; 
Rmax — наибольшее допустимое удаление зрителя от телевизора; 
Rmin — наименьшее допустимое удаление зрителя от телевизора;

L — расстояние от уровня пола первого расчетного ряда до уровня глаз зрителей

Рисунок Г.2 — Регламентируемые параметры размещения в аудиториях телевизионных приемников:

а — план аудитории;

б — регламентируемые параметры размещения телеприемников

1 — зал аудитории; 2 — сцена; 3 — первые ряды партера, трансформируемые в оркестр; 
4 — кинопроекционная, 5 — перемоточная; 6 — тамбур; 7 — микшерская ложа; 8 — звукорегуляторная

Рисунок Г.3 — Схема театральной аудитории ВУЗов

а, б — разрез и план аудитории на 300 мест 
с глубинной сценой, соответственно

Приложение Д

(обязательное)

Удельные показатели нормируемой, общей площади и строительного объема 
учебных заведений культуры и искусства

Таблица Д.1 — Требования к расстановке оборудования и условиям видимости в живописных 
и скульптурных мастерских

| Наименование показателя | Нормативная величина |
| --- | --- |
| Расстояние от исполнителя до модели | Две величины модели (2Н) |
| Угол между направлениями на этюд и модель | Не более 50° |
| Угол прямого видения (физиологической способности полного зрительского обхвата объекта) | 28° |

Таблица Д.2 — Показатели площади и объема мастерских на одного студента скульптурного отделения

| Курсы, количество групп в мастерской | Глубина мастерской, м | Длина вдоль светового фронта, м | Полезная площадь, м2 | Строительный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 курсы: мастерская на 2 модели средний показатель 3–4 курсы: мастерская на 2 модели средний показатель 3–6 курсы: мастерская на 3 модели средний показатель | 7,2 8,4 — 8,4 9,0 — 8,4 7,2 — | 9,0 8,4 — 8,4 9,0 — 15,0 18,0 — | 8,1 8,8 9,0 8,8 10,1 10,0 10,5 10,8 11,0 | 48,6 52,8 54,0 52,8 60,0 59,4 63,0 64,8 76,0 |
| Примечание — Высота мастерской должна быть не менее 6 м. |  |  |  |  |

Таблица Д.3 — Нормы площади методических фондов факультета живописи на условные расчетные сроки (5 и 50 лет) и контингент 60 чел.

В квадратных метрах на одного студента

| Наименование фонда и способ хранения | Площадь хранилища |
| --- | --- |
| Фонд А (на 5 лет) Фонд Б (на 50 лет) на стеллажах в кассетах (при расстоянии в осях 0,2 м) | 0,4 6,0 5,3 |

Приложение Е

(рекомендуемое)

Структура помещений библиотек высших учебных заведений

Приложение Ж

(рекомендуемое)

Схемы размещения мебели в обеденных залах столовой

Рисунок Ж.1 — Схема расстановки столов в зале столовой

Рисунок Ж.2 — Схема расстановки столов в зале столовой

для обслуживания инвалидов на креслах-колясках

Приложение К

(рекомендуемое)

Проектирование актовых залов высших учебных заведений

1 — заэкранные громкоговорители; 2 — экран (широкий); 3 — предэкранный занавес, 4 — занавес заднего плана (задник); 
5 — кулисы (падуги, штанкетные подъемы, арлекины); 6 — занавес сцены; 7 — вентиляция (кондиционирование воздуха, 
приток, вытяжка); 8 — выносное боковое освещение, 9 — подключение микрофона; 10 — зашторивание естественного света; 
11 — искусственное освещение зала (предусматривается устройство постепенного затухания света); 
12 — подвесной шкаф регулятора громкости; 13 — места подключения телевизионной аппаратуры; 14 — радиоузел; 
15 — кинопроекционная с перемоточной; 16 — места для кабин синхронного перевода; 
17 — кресла полумягкие с выдвижными пюпитрами; 18 — громкоговорители звуковых эффектов; 
19 — громкоговорители; 20 — звуковые колонки; 21 — выносные софиты; 22 — освещение рампы; 
23 — трибуна лектора (передвижная); 24 — сигнальные лампы «Выход»; 25 — меловая доска (выкатная); 
26 — попланные софиты; 27 — щиток режиссерской сигнализации; 28 — коробки включения микрофонов, 
звука и другой аппаратуры

Рисунок К.1 — Принципиальная схема размещения инженерно-технологического оборудования

в актовых залах ВУЗов

Рисунок К.2 — Схема размещения зрительских мест в актовых залах

| Таблица К.1 — Расстояние между оборудованием в актовом зале |  | В метрах |
| --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Наименование параметра | Нормируемая величина |
| 1 | Красная линия сцены | — |
| 2 | Расстояние (по оси зрительного зала) от красной линии сцены до спинки зрительского места первого ряда: |  |
|  | для аудиториума и универсального зала | 2,5 |
|  | для залов клубного типа | 4,5 |
| 3 | Расстояние от наиболее выступающих частей кресел первого ряда до эстрады или барьера оркестровой ямы | Не менее 1,0 |
| 4 | Ширина проходов в зрительном зале | По расчету не менее 1,0 и не более 2,4 |
| 5 | Расстояние от самого удаленного зрительского места до выхода из зрительного зала | Не более 32 |
| 6 | Максимальная удаленность последнего ряда зрительских мест (спинки кресел) от красной линии сцены или эстрады (по оси зала) при вместимости зала более 600 мест: |  |
|  | для аудиториума | 45 |
|  | для залов универсального и клубного типов | 27 |
| 7 | Расстояние между креслами соседних рядов | 0,9 |
| 8 | Ширина ряда кресел | — |
| 9 | Ширина дверей на путях эвакуации | По расчету (не менее 1,2 и не более 2,4) |
| 10 | Наибольший уклон пола в проходах зрительного зала | Не более 1,7 |

| А | Подъем ряда | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий подъем | 20 | 40 | 60 | 95 | 110 | 135 | 165 | 195 | 225 | 225 | 290 | 325 | 360 | 395 | 430 | 465 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 |
| Б | Подъем ряда | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Общий подъем | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 460 | 470 | 495 | 520 |

А — линия оптимального подъема рядов амфитеатра по кривой беспрепятственной видимости точки F1 
(превышение линии зрения сзади сидящего над линией зрения предыдущего — 12 см); 
Б — линия допустимого подъема мест амфитеатра по кривой максимально ограниченной видимости точки F1 
(превышение линии зрения сзади сидящего над линией зрения предыдущего — 6 см);

1 — линия занавеса; 2 — линия планшета сцены (эстрады); 3 — край сцены (эстрады)

Рисунок К.3 — Профиль подъема рядов амфитеатра в актовых залах ВУЗов (разрез)

Приложение Л

(справочное)

Перечень использованных источников

1  Дюсебаев Е. К. Принципы проектирования средних специальных заведений здравоохранения: Автореф. Дис… канд. арх.: 18.00.02 — Киев, 1987. — 17 с.

2  Константинов В. И. Вопросы формирования специальных и учебно-вспомогательных помещений ВУЗов изобразительных искусств: Автореф. Дис… канд. арх.: 18.00.02 — М., 1987. — 25 с.

3  Королев В. Н. Архитектурно-планировочная организация высшей архитектурной школы: Автореф. Дис… канд. арх.: 18.00.02 — М., 1988. — 25 с.

4  Наумов С. Ф. Проблемы архитектурной типологии зданий и комплексов профессионально-технического и среднего специального образования: Автореф. Дис… докт. арх.: 18.00.02 — М., 1994. — 61 с.

5  Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации. Справочное пособие. — М.: Стройиздат, 1992. — 36 с.

6  Пулчин В. Л. Формирование архитектуры профессионально-технических училищ сельскохозяйственного профиля: Автореф. Дис… канд. арх.: 18.00.02 — М., 1990. — 24 с.

7  Рождественский Д. Р. Новые типы зданий и комплексов педагогических институтов: Автореф. Дис… канд. арх.: 18.00.02 — М., 1988. — 22 с.

8  Сооружения для развлекательных спортивных игр и занятий. Серия Общественные здания: Обзорная информация ЦНТИ Госгражданстроя, вып. 9, 1987. —  41 с.

9  Справочное пособие к СНиП «Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации». — М., 1992.

10  Учебно-производственные мастерские средних городских профтехучилищ: Обзорная информация. Общественные здания. — М.: ВНИИТАГ, вып. 5, 1989. — 40 с.

11  Физкультурно-оздоровительные учреждения / Центр. науч.-иссл. и проект. ин-т типового и экспер. проектирования комплексов и зданий культуры, спорта и упр. им. Б.С. Мезенцева / — М.: ВНИИТАГ Госкомархитектуры, 1989. — 44 с. (обзорная информация).

Библиография

[1]	Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 10-5 РБ 2002  Санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-защитные зоны.

[2]	Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 14-121-99  Санитарные правила и нормы устройства, содержания и организации учебно-воспитательного процесса и производственного обучения профессионально-технических и средних специальных учебных заведениий.

#### [3]	Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

#### СанПиН 9-131 РБ 2000  Гигиенические требования к видеодисплейным  терминалам, электронно-вычислительным машинам  и организации работы.

[4]	Санитарные нормы и правила Республики Беларусь

СанПиН 42-123-5777-91  Санитарные правила и нормы для предприятий общественного питания.

[5]	ВСН 60-89 / Госкомархитектуры. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.

[6]	ПУЭ Правила устройства электроустановок (6 издание).