УТВЕРЖДЕНО

Постановление Комитета по

надзору за безопасным ведением

работ в промышленности и

атомной энергетике при

Министерстве по чрезвычайным

ситуациям Республики Беларусь

15.02.2001 № 4

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

для ответственного за исправное состояние

и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды

Глава 1. Общие положения

1. Типовая инструкция для ответственного за исправное состояние

и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды (далее -

Типовая  инструкция)  разработана  на  основании  Закона  Республики

Беларусь  от  10 января 2000 г. № 363-З "О промышленной безопасности

опасных  производственных  объектов"  (Национальный  реестр правовых

актов  Республики Беларусь, 2000 г., № 8, 2/138), Правил организации

и осуществления производственного контроля за соблюдением требований

промышленной  безопасности  на  опасных  производственных  объектах,

утвержденных  постановлением  Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики  Беларусь  от  28  июня 2000 г. № 11 (Национальный реестр

правовых  актов  Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 8/3744), Правил

устройства  и  безопасной  эксплуатации трубопроводов пара и горячей

воды,  утвержденных  совместным приказом-постановлением Министерства

по  чрезвычайным  ситуациям Республики Беларусь и Министерства труда

Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г. № 110/97 (зарегистрирован в

Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 07.08.2000 №

8/3867).

Целью    разработки   настоящей  Типовой  инструкции   является

обеспечение  содержания  трубопроводов  пара и горячей воды (далее -

трубопроводы)   в  исправном  состоянии  и  безопасных  условий   их

эксплуатации.

2. Организация  -  владелец  трубопроводов обязана на основании

настоящей  Типовой инструкции разработать и утвердить инструкцию для

ответственного  за  исправное  состояние  и  безопасную эксплуатацию

трубопроводов,    которая    должна  содержать  требования   Типовой

инструкции,  дополненные  с  учетом  местных  условий   эксплуатации

трубопроводов.

3. Ответственный    за    исправное   состояние  и   безопасную

эксплуатацию   трубопроводов  назначается  приказом  организации   -

владельца  трубопроводов  из  числа специалистов, имеющих высшее или

среднее   техническое  образование,  прошедших  проверку  знаний   в

соответствии  с  Положением о порядке проверки знаний правил, норм и

инструкций  по  технической,  ядерной  и  радиационной безопасности,

охране  и  рациональному  использованию  недр  и других, контроль за

исполнением  которых  осуществляется  Проматомнадзором, утвержденным

приказом  Комитета  по  надзору  за  безопасным  ведением  работ   в

промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным

ситуациям  Республики Беларусь от 13 августа 1997 г. № 59 (Бюллетень

нормативно-правовой  информации,  1997  г.,  № 19; зарегистрирован в

Реестре  государственной  регистрации 25.08.1997 № 2038/12). Номер и

дата  приказа о назначении ответственного лица должны записываться в

паспорт    трубопровода   до  его  регистрации  в  местных   органах

Проматомнадзора,   а  также  каждый  раз  после  назначения   нового

ответственного  лица.  Повторную  проверку знаний ответственное лицо

должно проходить один раз в 3 года.

4. Ответственность    за   исправное  состояние  и   безопасную

эксплуатацию  трубопроводов  должна  быть  возложена на руководящего

работника, которому непосредственно подчинен персонал, обслуживающий

трубопроводы.

5. На  время отсутствия ответственного за исправное состояние и

безопасную    эксплуатацию   трубопроводов  (отпуск,   командировка,

болезнь)  исполнение его обязанностей должно быть возложено приказом

по  организации  на  другого специалиста, прошедшего проверку знаний

Правил  устройства  и  безопасной  эксплуатации трубопроводов пара и

горячей    воды  и  других  нормативных  документов  по   безопасной

эксплуатации  трубопроводов. При этом запись в паспорте трубопровода

не делается.

6. Владелец  трубопроводов  обязан обеспечить ответственного за

исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов:

комплектом   нормативно-технической  документации   (правилами,

инструкциями, циркулярами, информационными письмами и другими);

необходимыми  материальными  средствами для выполнения им своих

обязанностей  (приборами и инструментами, спецодеждой, канцелярскими

принадлежностями и другими).

Глава 2. Обязанности, права и ответственность ответственного за

исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов

7. Ответственный    за    исправное   состояние  и   безопасную

эксплуатацию трубопроводов обязан:

7.1. обеспечить    содержание    трубопроводов    в   исправном

состоянии;

7.2. допускать  к обслуживанию трубопроводов только обученный и

аттестованный персонал;

7.3. обеспечить  периодическую  проверку  знаний обслуживающего

персонала;   своевременно  извещать  комиссию  по  периодической   и

внеочередной  проверке знаний о предстоящих проверках и обеспечивать

явку персонала для проверки знаний; участвовать в работе комиссии по

проверке знаний специалистов и обслуживающего персонала;

7.4. организовать    прохождение    обслуживающим    персоналом

периодических медицинских осмотров;

7.5. снабжать    обслуживающий    персонал    производственными

инструкциями,        разработанными    на    основе       инструкций

заводов-изготовителей  по монтажу и эксплуатации с учетом компоновки

оборудования.  Инструкции должны выдаваться обслуживающему персоналу

под расписку и постоянно находиться на рабочих местах;

7.6. обеспечить    выполнение    обслуживающим       персоналом

производственных инструкций;

7.7. обеспечивать  ведение  и хранение технической документации

по   эксплуатации  и  ремонту  трубопроводов  (паспорт,  сменный   и

ремонтный  журналы,  журнал контрольных проверок манометров и другие

документы);

7.8. выдавать  письменное  распоряжение на пуск трубопроводов в

работу  после  проверки  готовности  к эксплуатации и организации их

обслуживания;

7.9. обеспечивать каждый трубопровод, введенный в эксплуатацию,

табличкой,  предусмотренной  подпунктом  5.3.3  Правил  устройства и

безопасной    эксплуатации   трубопроводов  пара  и  горячей   воды,

утвержденных  совместным  приказом-постановлением  Министерства   по

чрезвычайным  ситуациям  и Министерства труда Республики Беларусь от

30 ноября 1998 г. № 110/97;

7.10. допускать  к  применению  трубопроводы,   соответствующие

требованиям  промышленной  безопасности  и  имеющие  разрешение   на

изготовление, выданное Проматомнадзором;

7.11. обеспечить осуществление контроля за состоянием металла и

сварных    соединений    деталей  трубопроводов  в  соответствии   с

инструкцией по их эксплуатации;

7.12. обеспечить  своевременный замер температурных перемещений

трубопроводов  и остаточных деформаций в соответствии с требованиями

инструкций;

7.13. организовывать  своевременную  подготовку  к техническому

освидетельствованию  трубопроводов,  зарегистрированных  в   органах

Проматомнадзора, и участвовать в этих освидетельствованиях;

7.14. проводить техническое освидетельствование трубопроводов:

наружный    осмотр  (в  процессе  работы)  трубопроводов   всех

категорий - не реже одного раза в год;

наружный  осмотр  и  гидравлическое испытание трубопроводов, не

подлежащих  регистрации  в органах Проматомнадзора, - перед пуском в

эксплуатацию  после монтажа, ремонта, связанного со сваркой, а также

при  пуске трубопроводов после нахождения их в состоянии консервации

свыше двух лет;

7.15. осматривать    трубопроводы    в   рабочем  состоянии   с

периодичностью,     установленной    техническим       руководителем

организации;

7.16. ежедневно  (в  рабочие  дни)  проверять  записи в сменном

журнале и расписываться в нем;

7.17. обеспечить    своевременное    устранение      выявленных

неисправностей;

7.18. обеспечивать  вывод трубопроводов из работы для ремонта в

соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта;

7.19. участвовать в обследованиях, проводимых местными органами

Проматомнадзора,  выполнять  предписания,  выдаваемые по результатам

обследований;

7.20. прекратить    эксплуатацию  трубопровода  при   выявлении

неисправностей,  которые  могут привести к авариям или травмированию

людей;

7.21. проводить  инструктаж  и  противоаварийные  тренировки  с

персоналом, обслуживающим трубопроводы;

7.22. устанавливать порядок приемки и сдачи смены обслуживающим

трубопроводы персоналом;

7.23. обеспечивать  устранение выявленных во время технического

освидетельствования или диагностирования неисправностей или дефектов

до пуска трубопровода в эксплуатацию.

8. Ответственный    за    исправное   состояние  и   безопасную

эксплуатацию трубопровода имеет право:

8.1. свободно  посещать  в  любое  время  суток  все помещения,

связанные с эксплуатацией трубопроводов;

8.2. участвовать  в  работе  комиссии  по  расследованию причин

аварий,    инцидентов    и   несчастных  случаев,  происшедших   при

эксплуатации трубопроводов;

8.3. участвовать  в  работе  комиссии  по  проверке  знаний   у

специалистов и обслуживающего трубопроводы персонала;

8.4. отстранять    от   обслуживания  трубопроводов   персонал,

допустивший нарушения инструкций или показавший неудовлетворительные

знания  во  время  периодической  или внеочередной проверки знаний и

противоаварийных тренировок;

8.5. представлять    руководству  организации  предложения   по

привлечению к ответственности специалистов и обслуживающий персонал,

допустивших    нарушения    правил  и  инструкций  по   эксплуатации

трубопровода;

8.6. представлять    руководству  организации  предложения   по

устранению    причин,  вызывающих  нарушения  требований  правил   и

инструкций.

9. Ответственный    за    исправное   состояние  и   безопасную

эксплуатацию    трубопроводов    несет  личную  ответственность   за

выполнение  требований  Типовой  инструкции  для  ответственного  за

исправное  состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, пара и

горячей    воды,   других  нормативных  документов  по   обеспечению

безопасности    и  охраны  труда.  В  зависимости  от  характера   и

последствий  нарушений  он  может  быть  привлечен  к  материальной,

дисциплинарной,  административной  или  уголовной  ответственности в

порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.