ПОСТАНОВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 июля 2005 г. № 83

Об утверждении Типовой инструкции для лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ

____________________________________________________

Название - в редакции постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 июня 2011 г. № 52 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/24064 от 26.08.2011 г.)

Об утверждении Межотраслевой типовой инструкции для лица по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников

____________________________________________________

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 июня 2011 г. № 52 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/24064 от 26.08.2011 г.) <W21124064>

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2003 г. № 150 «О государственных нормативных требованиях охраны труда в Республике Беларусь» Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Типовую инструкцию для лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ.

____________________________________________________

Пункт 1 - в редакции постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 июня 2011 г. № 52 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/24064 от 26.08.2011 г.)

1. Утвердить прилагаемую Межотраслевую типовую инструкцию для лица по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников.

____________________________________________________

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2005 г.

| Министр | А.П.Морова |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Начальник Белорусской железной дороги В.И.Жерело 21.06.2005 | СОГЛАСОВАНО Министр жилищно- коммунального хозяйства Республики Беларусь В.М.Белохвостов 21.06.2005 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Министр промышленности Республики Беларусь А.М.Русецкий 23.06.2005 | СОГЛАСОВАНО Министр энергетики Республики Беларусь А.В.Агеев 24.06.2005 |
| СОГЛАСОВАНО Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Г.Ф.Курочкин 28.06.2005 |  |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 05.07.2005 № 83 (в редакции постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 27.06.2011 № 52) |
| --- | --- |

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
для лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает обязанности лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ.

2. Собственники мобильных подъемных рабочих платформ и организации, эксплуатирующие мобильные подъемные рабочие платформы по гражданско-правовым договорам, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее – работодатель) разрабатывают на основе настоящей Типовой инструкции локальный нормативный правовой акт, содержащий требования по охране труда для лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ.

Локальный нормативный правовой акт, содержащий требования по охране труда для лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ, разрабатывается в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 июня 2004 г. № 78 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 121, 8/11265; 2011 г., № 87, 8/23951), другими нормативными правовыми актами, техническими нормативными правовыми актами, эксплуатационными документами организаций – изготовителей мобильных подъемных рабочих платформ (далее, если не установлено иное, – эксплуатационные документы).

3. Лицо по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ назначается приказом руководителя организации из числа специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и прошедших проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 8/20209), постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 56, 8/20455).

4. Специалисты, выполняющие обязанности лица по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ, должны в установленном порядке повышать свою квалификацию в учреждениях дополнительного образования взрослых.

5. Лицо по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ должно знать:

5.1. устройство используемых мобильных подъемных рабочих платформ;

5.2. требования Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию мобильных подъемных рабочих платформ, эксплуатационных документов.

ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ МОБИЛЬНЫХ ПОДЪЕМНЫХ РАБОЧИХ ПЛАТФОРМ

6. Лицо по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ:

6.1. осуществляет надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ;

6.2. дает разрешение на ввод в эксплуатацию мобильных подъемных рабочих платформ;

6.3. присваивает мобильным подъемным рабочим платформам регистрационные номера;

6.4. проводит с участием лица, ответственного за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, техническое освидетельствование мобильных подъемных рабочих платформ и записывает результаты технического освидетельствования в паспорта мобильных подъемных рабочих платформ (далее – паспорт), организует работу по своевременному техническому диагностированию мобильных подъемных рабочих платформ;

6.5. контролирует периодичность и объем выполнения технического обслуживания и ремонта мобильных подъемных рабочих платформ в соответствии с планом-графиком;

6.6. участвует в работе комиссии для проверки знаний по вопросам охраны труда лица, ответственного за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, лица, ответственного за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами, работающих в рабочих платформах мобильных подъемных рабочих платформ (далее – работающие в рабочей платформе), работающих, обслуживающих мобильные подъемные рабочие платформы, работающих, занятых управлением мобильными подъемными рабочими платформами (далее – машинисты);

6.7. проверяет соблюдение порядка допуска работающих, обслуживающих мобильные подъемные рабочие платформы, работающих в рабочих платформах, машинистов;

6.8. проверяет выполнение требований проектов производства работ, технологических карт, нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию мобильных подъемных рабочих платформ, эксплуатационных документов;

6.9. проверяет порядок направления мобильных подъемных рабочих платформ к месту производства работ с их использованием;

6.10. проверяет выполнение требования (предписания) органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора) в части реализации положений Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию мобильных подъемных рабочих платформ;

6.11. останавливает работу мобильных подъемных рабочих платформ в случае обнаружения неисправностей, нарушений Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации мобильных подъемных рабочих платформ, других нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию мобильных подъемных рабочих платформ, и принимает меры по устранению выявленных неисправностей и (или) нарушений.

7. Лицо по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ не допускает эксплуатацию мобильных подъемных рабочих платформ:

7.1. при наличии неисправностей мобильных подъемных рабочих платформ;

7.2. при истечении срока технического освидетельствования мобильных подъемных рабочих платформ, технического диагностирования мобильных подъемных рабочих платформ, с истекшим сроком службы;

7.3. при достижении предельного состояния мобильных подъемных рабочих платформ;

7.4. при отсутствии паспорта, проектов производства работ, технологических карт, невыполнении их требований;

7.5. если не назначены лицо, ответственное за содержание мобильных подъемных рабочих платформ в исправном состоянии, и лицо, ответственное за безопасное производство работ мобильными подъемными рабочими платформами;

7.6. если не прошли инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда машинисты, работающие в рабочей платформе;

7.7. при неиспользовании машинистами, работающими в рабочей платформе средств индивидуальной защиты, выданных с учетом характера производимых работ.

8. При аварии мобильной подъемной рабочей платформы, не повлекшей за собой несчастных случаев на производстве, лицо по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ сообщает о происшествии работодателю, обеспечивает сохранность обстановки на месте аварии, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. Лицо по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ имеет право вносить предложения руководителю организации по отстранению от выполнения работы с использованием мобильной подъемной рабочей платформы в соответствующий день, смену работающих, обслуживающих мобильные подъемные рабочие платформы, машинистов, работающих в рабочей платформе, появившихся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы, не прошедших инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующих средства индивидуальной защиты, выданные с учетом характера производимых работ, не прошедших медицинский осмотр в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

10. Лицо по надзору за безопасной эксплуатацией мобильных подъемных рабочих платформ несет ответственность в соответствии с законодательством.

____________________________________________________

Инструкция - в редакции постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 июня 2011 г. № 52 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/24064 от 26.08.2011 г.)

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 05.07.2005 № 83 |
| --- | --- |

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
для лица по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межотраслевая типовая инструкция для лица по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников (далее – Типовая инструкция) разработана на основании Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации подъемников, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 июня 2004 г. № 78 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 121, 8/11265) (далее – Правила).

2. Юридические лица и занимающиеся предпринимательской деятельностью физические лица – владельцы подъемников (далее – организация) обязаны на основании настоящей Типовой инструкции с учетом конкретных типов подъемников и условий их эксплуатации разработать и утвердить инструкцию для лица по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников.

3. Лицо по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников (далее – лицо по надзору) назначается приказом руководителя организации из числа специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и прошедших проверку знаний в соответствии с Правилами обучения безопасным методам и приемам работы, проведения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 164 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 22, 8/10510). Проверка знаний по вопросам охраны труда должна проводиться комиссией с участием государственного инспектора труда.

Лицо по надзору проходит проверку знаний по вопросам охраны труда не реже одного раза в три года.

На время отсутствия лица по надзору (отпуск, командировка, болезнь) исполнение его обязанностей приказом организации возлагается на другого специалиста, имеющего соответствующую квалификацию и прошедшего проверку знаний в установленном порядке.

Специалисты, выполняющие обязанности лица по надзору, должны не реже одного раза в 5 лет повышать свою квалификацию в учреждениях образования (их подразделениях), обеспечивающих повышение квалификации и переподготовку кадров.

4. Лицо по надзору подчиняется непосредственно руководителю организации или главному инженеру (руководителю службы технического надзора организации).

ГЛАВА 2
ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПОДЪЕМНИКОВ

5. Лицо по надзору:

5.1. осуществляет надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией подъемников, съемных грузозахватных приспособлений (при необходимости их применения), соблюдением требований Правил;

5.2. дает разрешение на ввод подъемников в эксплуатацию, пуск в работу после технического освидетельствования, ремонта, диагностирования подъемников;

5.3. присваивает подъемникам регистрационные номера и под этими номерами регистрирует их в журнале учета подъемников;

5.4. проводит с участием ответственного лица за содержание подъемников в исправном состоянии техническое освидетельствование подъемников и записывает результаты технического освидетельствования в паспорта подъемников, организует работу по своевременному диагностированию подъемников;

5.5. контролирует периодичность и объем выполнения технического обслуживания и ремонта подъемников в соответствии с планом-графиком (графиком);

5.6. участвует в работе комиссии для проверки знаний по вопросам охраны труда у ответственных лиц за содержание подъемников в исправном состоянии и безопасное производство работ подъемниками, у работников, выполняющих работы из люльки (рабочей платформы) подъемника, обслуживающих подъемники (слесарей, электромонтеров, наладчиков и других), машинистов, управляющих подъемниками, стропальщиков;

5.7. проверяет соблюдение порядка допуска машинистов к управлению подъемниками и работников к обслуживанию подъемников;

5.8. контролирует наличие и выполнение инструкций по охране труда машинистами, работниками, выполняющими работы из люльки подъемника, обслуживающими подъемник, стропальщиками, должностных инструкций – лицами, ответственными за содержание подъемников в исправном состоянии и ответственными за безопасное производство работ подъемниками;

5.9. проверяет выполнение требований проектов производства работ, технологических карт, нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасную эксплуатацию подъемников;

5.10. контролирует соблюдение установленного в организации порядка направления подъемников на объекты;

5.11. контролирует выполнение предписаний государственных инспекторов труда и представлений технических инспекторов труда профсоюза, своевременность рассмотрения представлений общественных инспекторов профсоюзов по охране труда в части реализации положений Правил;

5.12. информирует организации – изготовители подъемников, органы государственного надзора и головную организацию (при ее наличии) о выявленных в процессе приемки и эксплуатации подъемников конструктивных недостатках, дефектах изготовления, несоответствии эксплуатационных характеристик подъемника паспортным данным;

5.13. руководствуется в своей работе Правилами, Правилами охраны труда при работе на высоте, утвержденными постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 8/6199), Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Главным управлением государственного энергетического надзора Министерства энергетики и электрификации СССР 21 декабря 1984 г., четвертое издание, эксплуатационными документами организаций – изготовителей подъемников, техническими нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами, регламентирующими безопасность работ при эксплуатации подъемников;

5.14. приостанавливает работу подъемника в случае обнаружения неисправностей, нарушений Правил и принимает меры по устранению выявленных неисправностей и (или) нарушений.

6. Лицо по надзору не допускает эксплуатацию подъемника при:

6.1. наличии трещин и деформаций в металлоконструкциях подъемника;

6.2. неисправности приборов безопасности подъемника;

6.3. наличии деформаций в пальцах и трещин в металлоконструкциях звеньев рычажных систем;

6.4. неисправности канатно-блочной системы, телескопа, тормоза механизма подъема и других неисправностях, угрожающих безопасности работ;

6.5. повреждении люльки, деталей выносных опор или их некомплектности;

6.6. неисправности гидрораспределителей, предохранительного и перепускного клапанов, а также при нарушении уплотнений гидроцилиндров;

6.7. неисправности или отсутствии ограждения механизмов и люльки;

6.8. наличии неизолированных токоведущих частей электрооборудования;

6.9. неисправности механизма изменения вылета стрелы, поворотного механизма, ограничителя предельного груза, концевых выключателей, системы управления и гидравлической системы подъемника;

6.10. истечении срока технического освидетельствования подъемника и технического диагностирования (для подъемников с истекшим сроком службы);

6.11. достижении предельного состояния подъемника, а также подъемника, пришедшего в негодность в результате аварии;

6.12. отсутствии паспорта подъемника;

6.13. отсутствии проектов производства работ, технологических карт или невыполнении их требований;

6.14. обслуживании подъемника машинистом, не прошедшим проверку знаний по вопросам охраны труда, а также если не назначены ответственные лица за содержание подъемников в исправном состоянии и безопасное производство работ подъемниками;

6.15. необеспечении работников, выполняющих работы из люльки подъемника, защитными касками, предохранительными поясами и другими средствами индивидуальной защиты с учетом характера производимых работ.

ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7. Лицо по надзору имеет право:

7.1. посещать структурные подразделения, где эксплуатируются подъемники, проверять их техническое состояние, условия эксплуатации, соблюдение требований безопасности руководителями работ, обслуживающим персоналом и другими работниками;

7.2. останавливать работу подъемников при наличии неисправностей или других нарушений требований безопасности, могущих вызвать аварию или травмирование людей;

7.3. требовать от ответственных лиц за содержание подъемников в исправном состоянии и безопасное производство работ подъемниками предъявления (для проверки) документации по вопросам, касающимся безопасной эксплуатации подъемников;

7.4. давать руководителям структурных подразделений организации указания по безопасной эксплуатации подъемников;

7.5. отстранять работников, занятых эксплуатацией подъемников, от работы в соответствии с действующим законодательством;

7.6. вносить предложения руководителю организации о применении мер дисциплинарного взыскания к работникам за нарушения требований Правил, инструкций по охране труда, эксплуатационных документов;

7.7. обращаться в органы государственного надзора, к руководителю организации с вопросами и предложениями, связанными с обеспечением безопасности при эксплуатации подъемников.

8. Лицо по надзору несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в соответствии с законодательством.

____________________________________________________