|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства торговли Республики Беларусь 30.12.2009 № 53 |
| --- | --- |

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для обувщика по ремонту обуви

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1. Типовая инструкция по охране труда для обувщика по ремонту обуви (далее – Инструкция) устанавливает требования по охране труда для работников организаций бытового обслуживания, выполняющих ремонт обуви (далее – работники).

2. К выполнению работ по ремонту обуви допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую профессиональную подготовку, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности, с группой по электробезопасности I.

3. Работник обязан:

3.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

3.2. выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой известны. При необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю работ за разъяснением;

3.3. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда;

3.4. выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

3.5. извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания, замеченных неисправностях оборудования, инструмента и средств защиты или об их отсутствии и до устранения недостатков к работе не приступать;

3.6. соблюдать правила личной гигиены, правильно применять специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с условиями и характером выполняемой работы;

3.7. знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве.

4. Работнику не разрешается:

4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах;

4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ.

5. На работников в процессе труда могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:

химические опасные и вредные вещества;

повышенное значение напряжения в электрической цепи;

подвижные части производственного оборудования;

повышенный уровень шума на рабочем месте.

6. Работникам кроме СИЗ, предусмотренных типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи работникам СИЗ, при необходимости могут дополнительно бесплатно выдаваться: очки защитные, респиратор, наушники или вкладыши противошумные.

7. Работник, не выполняющий требования настоящей Инструкции, привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы работник должен:

8.1. проверить исправность СИЗ, отсутствие внешних повреждений перед их использованием. Пользоваться СИЗ, не прошедшими в установленный срок проверку (испытание), не допускается;

8.2. надеть специальную одежду, надеть обувь, застегнуть пуговицы. Специальная одежда должна быть сухой;

8.3. проверить внешним осмотром соответствие рабочего места требованиям безопасности, при необходимости привести его в порядок (убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию);

8.4. проверить достаточность освещенности рабочего места, подходов к нему и отсутствие слепящего эффекта;

8.5. проверить эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции путем кратковременного включения;

8.6. подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и инструменты;

8.7. проверить наличие и исправность всех контрольно-измерительных приборов на оборудовании, а также наличие на них клейма или пломбы об очередной поверке;

8.8. проверить наличие и целостность устройств заземления, исправность ограждающих и блокирующих устройств;

8.9. на машинах и оборудовании (вальцы, каландры, автоклавы, вулканизационные прессы с электро- или ручным приводом, с комплектом пресс-форм) для ремонта резиновой обуви проверить исправность местного вытяжного устройства (или укрытия с вытяжным устройством) для удаления газов, пыли и других вредных выделений.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

9. При выполнении работы работник обязан:

9.1. пользоваться только теми инструментом, оборудованием, работе с которыми он обучен;

9.2. содержать рабочее место в чистоте, своевременно удалять с пола рассыпанные отходы;

9.3. не загромождать рабочее место, проходы.

10. Перед началом работы на вырубочном прессе (далее – пресс) необходимо:

10.1. проверить исправность системы защиты рук работника;

10.2. проверить исправность световой сигнализации;

10.3. проверить пресс на холостом ходу путем кратковременного включения.

11. Во избежание травмирования работником рук при подаче деталей вручную на машинах для обработки деталей низа и верха обуви не разрешается снимать ограждающие предохранительные приспособления.

12. При работе на многофункциональных машинах типа «Гардо» необходимо:

12.1. выполнять требования эксплуатационной документации на данные машины;

12.2. замену абразивной ленты, конусной насадки для обработки каблуков, пемзокруга, фрезы, полировочных щеток, огнестойких фильтров производить только при отключенной машине.

13. Запасы клея и растворителя и других химикатов следует хранить в закрытом помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией, в специальной таре.

14. При выполнении операций, связанных с образованием пыли (фрезерование, шершевание, взъерошивание, уплотнение и другие), следует пользоваться местной вытяжной вентиляцией. Рециркуляция воздуха не допускается.

15. При выполнении ручных операций необходимо:

15.1. применять клей, терморасплавы и другие полимерные материалы в помещениях с незначительными избытками явного тепла и под местными вытяжными устройствами;

15.2. ретуширование, аппретирование и окраску обуви производить в специальных камерах с эффективной вытяжкой;

15.3. при работе клещами, крючками, ножом, молотком и другими ручными инструментами быть внимательным и следить за тем, чтобы пальцы рук не попадали в зону действия инструментов.

16. Не допускается:

16.1. хранение на рабочем месте запаса клеевых материалов более чем на одну смену. Емкости для хранения должны быть герметично закрытыми;

16.2. разбавление загустевшего клея растворителями на рабочих местах;

16.3. применение растворителей для обтирания рук и для чистки рабочего места и специальной одежды;

16.4. сушка деталей обуви после нанесения клеев и латексов методом обдувки горячим воздухом;

16.5. применение открытого огня, курение и выполнение искрообразующих работ у рабочих мест, где применяют органические растворители, клеи, краски и лаки на основе органических растворителей, а также нагревание этих материалов на электроплитах, особенно с открытой спиралью.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

17. По окончании работы работник обязан:

17.1. отключить машины, оборудование от всех источников питания (электроэнергии, воды и сжатого воздуха);

17.2. убрать инструмент и другие приспособления, неиспользованные материалы, клей и другие химикаты, применяемые в работе, в специально отведенное для хранения место;

17.3. привести в порядок рабочее место;

17.4. очистить специальную одежду и другие СИЗ и убрать их в отведенные для хранения места;

17.5. покидая помещение, выключить освещение;

17.6. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неполадках, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению.

18. По завершении работ следует вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или аналогичными по действию смывающими средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества), при возможности принять душ.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

19. Работник должен прекратить работу:

19.1. при выходе из строя оборудования, оснастки или поломке инструмента;

19.2. при появлении постороннего шума, запаха гари, отключении электроэнергии;

19.3. при аварии или самопроизвольной остановке оборудования (необходимо остановить привод);

19.4. при выходе из строя предусмотренных контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, предохранительных блокировочных устройств;

19.5. при внезапном появлении на корпусе оборудования ощутимого электрического тока.

20. В случаях возникновения пожара или загорания необходимо:

20.1. прекратить работу;

20.2. обесточить оборудование в зоне пожара или загорания;

20.3. приступить к тушению очага пожара на участке средствами пожаротушения и одновременно сообщить (в том числе через кого-либо) руководителю. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем по телефону 101, указав адрес объекта, место пожара, свою фамилию, сообщить о наличии в здании людей;

20.4. при угрозе здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации;

20.5. по прибытии подразделений по чрезвычайным ситуациям сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации;

20.6. на период тушения пожара обеспечить охрану с целью исключения хищения материальных ценностей.

21. При несчастных случаях на производстве необходимо:

21.1. быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

21.2. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;

21.3. сообщить о происшествии своему непосредственному руководителю.