УТВЕРЖДЕНО

Приказ

Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь

25.10.1996 № 247

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 9

по охране и безопасности труда при производстве работ

каналоочистителями МР-16, МР-14

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая  Типовая   инструкция   устанавливает   основные

требования  охраны  и  безопасности  труда  при  производстве  работ

каналоочистителями МР-16, МР-14.

Машинист должен соблюдать требования инструкции,  разработанной

на основе   данной   Типовой   инструкции,    требования    пожарной

безопасности.

Машинист каналоочистителя     должен     выполнять     указания

общественного инспектора по охране труда.

1.2. К самостоятельной работе допускаются  лица  не  моложе  18

лет,  прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными

для выполнения данного вида работ,  прошедшие вводный,  первичный на

рабочем месте инструктаж,  стажировку, обучение и проверку знаний по

охране труда,  пожарной безопасности,  оказанию  первой  доврачебной

помощи, имеющие  об этом специальное удостоверение,  а также имеющие

удостоверение на право управления тракторами Т-13 БГ-1 и ДТ-75Б.

Допуск к  самостоятельной  работе  осуществляется руководителем

работ после   стажировки   рабочего   под   руководством    опытного

наставника.

1.3. Рабочие,  совмещающие  профессии,  должны   быть   обучены

безопасным приемам  и  пройти внеплановый инструктаж по охране труда

на всех выполняемых ими работах.

1.4. Рабочий, не прошедший своевременно повторный инструктаж по

охране труда  по  программе  первичного  инструктажа   и   ежегодное

обучение безопасным методам труда, не допускается к работе.

1.5. Не допускаются:  присутствие в  рабочей  зоне  посторонних

лиц, распитие   спиртных   напитков,  курение,  работа  в  состоянии

алкогольного или   наркотического   опьянения,  в болезненном    или

утомленном состоянии.

1.6. Рабочий на каналоочистителе  должен  знать,  что  наиболее

опасными и  вредными  производственными  факторами,  действующими на

него являются:

оборудование, приспособления, инструменты;

движущиеся механизмы, машины;

обрушение грунта;

электрический ток;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно

поверхности земли;

неудовлетворительная организация рабочих мест.

Необходимо принять  меры  для  уменьшения  их  воздействия  или

полной ликвидации.

1.7. В соответствии с Типовыми отраслевыми  нормами  бесплатной

выдачи  рабочим  и  служащим спецодежды,  спецобуви и других средств

индивидуальной защиты машинисту выдаются:

комбинезон хлопчатобумажный;

сапоги резиновые;

рукавицы комбинированные.

Зимой дополнительно:

куртка хлопчатобумажная на утепляющей подкладке;

брюки хлопчатобумажные на утепляющей подкладке;

валенки или ботинки кожаные.

1.8. Спецодежда,  спецобувь и  другие  средства  индивидуальной

защиты, выдаваемые   работающим   по  установленным  нормам,  должны

отвечать требованиям  соответствующих   стандартов   и   технических

условий, храниться  в  специально  отведенных  местах  с соблюдением

правил гигиены,   хранения   и   обслуживания   и   применяться    в

исправном состоянии в соответствии с назначением.

1.9. Необходимо    выполнять    только    работу,    порученную

непосредственным руководителем.

1.10. О  замеченных  нарушениях  требований   безопасности   на

рабочем месте,  а также о неисправностях приспособлений, инструмента

и средств индивидуальной защиты рабочий должен сообщить руководителю

работ и не приступать к работе до устранения нарушений.

1.11. В радиусе  40  м,  где  возможен  выброс  камней,  других

предметов, случайно оказавшихся на пути следования каналоочистителя,

не допускается наличие людей и животных.

1.12. При    перемещении   каналоочистителя   на   транспортных

скоростях рабочие органы  должны  быть  установлены  в  транспортное

положение и закреплены, а гидронасосы - отключены.

1.13. Рабочий   должен   уметь   оказать   доврачебную   помощь

пострадавшему в соответствии с приложением 1.

1.14. При каждом несчастном случае,  очевидцем которого он был,

рабочий должен  немедленно  оказать пострадавшему первую доврачебную

помощь, помочь   доставить   в   лечебное    учреждение,    сообщить

руководителю работ, нанимателю.

1.15. При  работе  на  торфяных  почвах  необходимо   соблюдать

противопожарные мероприятия  при  производстве  работ  на торфяниках

(приложение 2).

1.16. В  случае  возникновения  пожара  немедленно  сообщить  в

пожарную охрану,  приступить к тушению пожара имеющимися  средствами

пожаротушения и сообщить руководителю работ, нанимателю.

1.17. Рабочие должны соблюдать правила  личной  гигиены.  Перед

приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.

1.18. Для питья необходимо  пользоваться  водой  из  специально

предназначенных для этой цели устройств (питьевые баки).

1.19. За невыполнение требований инструкции,  разработанной  на

основе данной Типовой инструкции и требований пожарной безопасности,

рабочий несет   ответственность   согласно   правилам    внутреннего

трудового распорядка и действующего законодательства.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед  началом  работы  необходимо  убедиться  в наличии и

комплектности средств пожаротушения,  аптечки,  исправности  средств

сигнализации.

2.2. Запустить машину на холостой ход,  убедиться в  отсутствии

посторонних шумов,   вибраций,   заеданий,   нагрева,   а   также  в

работоспособности контрольных и сигнальных устройств.

2.3. До  начала  работы  необходимо осмотреть трассу и убрать с

откоса и бермы  камни,  проволоку, древесину  и  другие  посторонние

предметы.

Обозначить вешками   плохо   видимые   машинисту   неустранимые

препятствия и мелкие сооружения по ходу движения машины.

Замерить уровень воды в канале и,  если он больше  0,5  м  (для

МР-16) и 0,3 м (для МР-14), воду из ремонтируемого канала необходимо

отвести в другие водотоки.

2.4. Перед очисткой каналов от насосов при наличии на бермах по

ходу движения машины резких  микроповышений  и  понижений,  остатков

кавальеров, поверхность  бермы  необходимо спланировать бульдозерным

оборудованием каналоочистителя.

При планировке  берм  отвал  бульдозера  установить в положение

"косая лопата" с перемещением срезанного грунта от канала.

3. Требования безопасности при выполнении работы

3.1. Приступая  к  работе  машинист  должен  осмотреть  рабочее

место.

3.2. Каналоочиститель  устанавливается  на  берме   канала   на

расстоянии около  1,0 м от бровки до правой гусеницы машины. Рабочий

орган МР-16  -  шнек  с  метателем  -  при  помощи  выносной  стрелы

опускается в канал.

Очистку каналов  выполнять  в  соответствии  с  технологической

картой.

3.3. Перед  началом  движения   дать   сигнал   предупреждения,

убедиться в отсутствии людей и посторонних предметов вокруг машины и

на пути следования.

3.4. Машинист  должен  внимательно  наблюдать за рабочей зоной,

рабочим органом, работой всей машины, быть готовым при необходимости

остановить каналоочиститель и выключить двигатель.

3.5. При  работе  с  косилкой  на  МР-14  на   дверь   трактора

устанавливается металлическое сетчатое ограждение, предохраняющее от

попадания в кабину твердых предметов (камней).

3.6. Направление и дальность  выброса  пульпы  при работе МР-16

необходимо регулировать поворотом рабочего органа на угол до  30°  и

изменением зазора между лопатками и кожухом рабочего органа, который

не должен превышать 3-4 мм.

3.7. Во  время  работы  и  передвижения каналоочистителя вблизи

линии электропередачи должны соблюдаться следующие требования.

3.7.1. Охранная  зона  вдоль  воздушной  линии  электропередачи

определяется согласно приложения 16 "Правил устройства и  безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов" (см. приложение к инструкции).

3.7.2. Работа   должна   производиться   под   непосредственным

руководством ответственного     лица     из    числа    специалистов

мелиоративного предприятия, назначенного приказом руководителя.

3.7.3. Работа  допускается  при  условии предварительной выдачи

наряда-допуска.

3.8. При работе каналоочистителя не допускается:

производить какие-либо ремонтные работы,  смазку и  регулировку

каналоочистителя на   ходу  (рабочий  орган  должен  быть  поднят  и

установлен на упоры или опущен на землю,  трактор  -  остановлен,  а

двигатель - заглушен);

остановить машину или работать на ней на расстояние ближе 15  м

от ЛЭП;

находиться кому-либо во время  работы  вблизи  рабочего  органа

машины, а также вблизи места выброса грунта;

при работе  на  канале  делать  резкие  повороты  во  избежание

опрокидывания и скольжения трактора в канал;

производить поворот машины с загубленным рабочим органом;

производить работы   в   ночное   время  и  в  условиях  плохой

видимости;

находиться во  время  грозы  в  кабине  или  ближе чем 100 м от

каналоочистителя.

3.9. Не оставлять работающий каналоочиститель без присмотра.

3.10. Ремонт  и  техническое  обслуживание  каналоочистителя  в

полевых условиях  проводить в соответствии с требованиями приложения

3.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При  возникновении  ситуаций,  которые  могут  привести  к

авариям или   несчастным   случаям,  необходимо  остановить  работу,

сообщить о возникшей ситуации руководителю работ.

4.2. При   возникновении   аварии,  приведшей  к  травмированию

работника, необходимо  принять  меры   по   оказанию   пострадавшему

медицинской помощи,   обеспечить   сохранность   обстановки   аварии

(несчастного случая) если это не представляет опасность для жизни  и

здоровья окружающих,  и  поставить в известность руководителя работ,

нанимателя.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы и для проведения осмотра, обслуживания

каналоочиститель удалить  от  канала  на  расстояние  не  менее 2 м,

включить вал отбора мощности и опустить рабочий орган на  деревянные

подкладки.

5.2. Технику поставить на стоянку,  очистить от  грязи,  убрать

промасленную ветошь в закрывающуюся емкость.

5.3. Доложить руководителю работ о всех недостатках, замеченных

в процессе работы, и о завершении работы. Сдать наряд-допуск.

5.4. Снять спецодежду,  убрать ее  в  предназначенное  для  нее

место.

5.5. Принять меры от самопроизвольного движения техники.

5.6. Выполнить правила личной гигиены.

Приложение

к инструкции № 9

Извлечение

из "Правил устройства и безопасной эксплуатации

грузоподъемных кранов" (утв. Госпроматомнадзором

Республики Беларусь 22 августа 1994 г.)

Приложение 16

Определение охранной зоны

Охранной зоной  вдоль  воздушной линии электропередачи является

участок земли  и  пространства,  заключенный   между   вертикальными

плоскостями, проходящими  через параллельные  прямые,  отстоящие  от

крайних проводов (при неотключенном их положении) на расстоянии, м:



для линий напряжением до 1 кВ                                 2

от 1 до 20 кВ включ.                                         10

35 кВ                                                        15

110 кВ                                                       20

150 кВ                                                       25

220 кВ                                                       25

330 кВ                                                       25

400 кВ                                                       30

500 кВ                                                       30

750 кВ                                                       40

800 кВ (постоянный ток)                                      30



Расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины

в любом ее положении до вертикальной плоскости, образуемой проекцией

на землю ближайшего провода находящейся  под  напряжением  воздушной

линии электропередачи, должно быть не менее указанного в таблице:



-------------------------------------T-----------------------------

Напряжение воздушной линии, кВ   ¦   Наименьшее расстояние, м

-------------------------------------+-----------------------------

до 1                                              1,5

от 1 до 20                                        2,0

от 35 до 110                                      4,0

от 150 до 220                                     5,0

330                                               6,0

от 500 до 750                                     9,0

800 (постоянного тока)                            9,0