ПОСТАНОВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8 ноября 2012 г. № 32

Об утверждении типовых инструкций по охране труда для кеттельщицы, вязальщицы трикотажных изделий, полотна

На основании абзаца третьего части первой статьи 7 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране труда», подпункта 6.7 пункта 6 Положения о Министерстве торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 961 «Вопросы Министерства торговли Республики Беларусь», Министерство торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Типовую инструкцию по охране труда для кеттельщицы;

Типовую инструкцию по охране труда для вязальщицы трикотажных изделий, полотна.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Министр | В.С.Чеканов |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь М.А.Щеткина 06.11.2012 |  |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства торговли Республики Беларусь 08.11.2012 № 32 |
| --- | --- |

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для кеттельщицы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для кеттельщицы в организациях бытового обслуживания населения.

2. К работе по профессии «кеттельщица» допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную подготовку, с группой по электробезопасности I.

3. Кеттельщица обязана:

3.1. выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

3.2. выполнять только ту работу, которая ей поручена, безопасные способы выполнения которой ей известны;

3.3. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда;

3.4. выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

3.5. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия – другое должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях оборудования, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

3.6. строго выполнять правила личной гигиены, быть в чистой специальной одежде, специальной обуви, правильно применять средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ);

3.7. содержать рабочее место, оборудование в чистоте;

3.8. знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях;

3.9. проходить в порядке, предусмотренном законодательством, медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

4. Кеттельщице не разрешается:

4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах;

4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ.

5. На кеттельщицу во время работы могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:

5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

5.2. недостаточная освещенность рабочего места;

5.3. повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

5.4. длительные статические физические нагрузки (вынужденная рабочая поза «сидя»).

6. Кеттельщица обеспечивается СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и характером выполняемой работы.

7. Кеттельщица, не выполняющая требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы кеттельщица обязана:

8.1. надеть чистую специальную одежду, застегнув ее на все пуговицы, специальную обувь, другие СИЗ; волосы убрать под головной убор;

8.2. проверить путем внешнего осмотра:

соответствие рабочего места требованиям безопасности; при необходимости привести его в порядок, убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию;

достаточность освещенности рабочего места;

комплектность оборудования;

исправность приточно-вытяжной вентиляции;

8.3. подготовить инструмент, проверить его исправность;

8.4. убедиться в исправности оборудования (на холостом ходу), пусковых и блокировочных устройств, защитных экранов, ограждения привода;

8.5. подготовить необходимые для работы материалы, инструмент.

9. Использование неисправного оборудования, электрических приборов, инструмента, мебели и инвентаря не допускается.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

10. При выполнении работы кеттельщица обязана:

10.1. использовать оборудование, инструмент только для тех работ, для которых они предназначены;

10.2. содержать рабочее место в чистоте, не загромождать рабочее место, проходы;

10.3. включать и отключать оборудование, электрические приборы сухими руками. При извлечении электрической вилки из розетки держаться за корпус вилки, не дергать за подводящий провод.

11. При работе на кеттельной машине необходимо:

11.1. заправку ниток, смену игл производить при выключенном электродвигателе;

11.2. полуфабрикаты располагать в товароприемнике;

11.3. при выполнении операции нанизывания петель на токоли пальцы правой руки необходимо располагать над токолями;

11.4. не касаться движущихся частей машины, не открывать и не снимать ограждения при работающей машине;

11.5. при заправке нити пользоваться специальным приспособлением;

11.6. чистку и смазку движущихся частей машины производить при выключенном электродвигателе после полной остановки рабочих органов.

12. Используемое в работе оборудование должно быть немедленно остановлено при:

12.1. появлении стука, сильной вибрации, шума;

12.2. появлении запаха гари, вызванного перегревом электропроводки;

12.3. наличии повреждения изоляции электрических проводов.

13. Включение оборудования до устранения неисправности не допускается.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

14. По окончании работы кеттельщица обязана:

14.1. отключить и отсоединить от электрической сети (вынуть вилку из розетки) оборудование;

14.2. убрать инструмент, приспособления, детали изделий, материалы, отходы производства в специально установленное для хранения место;

14.3. привести в порядок рабочее место;

14.4. отключить рабочее освещение;

14.5. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению;

14.6. снять специальную одежду, специальную обувь, другие СИЗ и убрать их в установленные места хранения.

15. Вымыть руки водой с моющим средством, по возможности принять душ.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

16. При возникновении аварийной ситуации кеттельщица обязана:

16.1. остановить работу, отключить используемое при работе оборудование, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;

16.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю или работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования;

16.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации.

17. При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, радиатора отопления необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу.

18. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

19. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо:

19.1. прекратить работу;

19.2. обесточить оборудование;

19.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;

19.4. в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

20. При несчастном случае на производстве необходимо:

20.1. сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

20.2. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

20.3. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих.

21. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) кеттельщица должна прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю работ, при необходимости обратиться к врачу.

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства торговли Республики Беларусь 08.11.2012 № 32 |
| --- | --- |

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для вязальщицы трикотажных изделий, полотна

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для вязальщицы трикотажных изделий, полотна (далее – вязальщица) в организациях бытового обслуживания населения.

2. К работе по профессии «вязальщица» допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную подготовку, с группой по электробезопасности I.

3. Вязальщица обязана:

3.1. выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

3.2. выполнять только ту работу, которая ей поручена, безопасные способы выполнения которой ей известны;

3.3. соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда;

3.4. выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

3.5. извещать своего непосредственного руководителя, а в случае его отсутствия – другое должностное лицо организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях оборудования, инструмента, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

3.6. строго выполнять правила личной гигиены, быть в чистой специальной одежде, специальной обуви, правильно применять средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ);

3.7. содержать рабочее место, оборудование в чистоте;

3.8. знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях;

3.9. проходить в порядке, предусмотренном законодательством, медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

4. Вязальщице не разрешается:

4.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах;

4.2. выполнять работу без применения полагающихся СИЗ.

5. На вязальщицу во время работы могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:

5.1. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

5.2. подвижные части оборудования;

5.3. недостаточная освещенность рабочего места;

5.4. повышенный уровень шума на рабочем месте;

5.5. повышенная запыленность воздуха рабочей зоны.

6. Вязальщица обеспечивается СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и характером выполняемой работы.

7. Вязальщица, не выполняющая требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы вязальщица обязана:

8.1. надеть чистую специальную одежду, застегнув ее на все пуговицы, специальную обувь, другие СИЗ; волосы убрать под головной убор;

8.2. проверить путем внешнего осмотра:

соответствие рабочего места требованиям безопасности; при необходимости привести его в порядок, убрать посторонние предметы, освободить подходы к оборудованию;

достаточность освещенности рабочего места;

комплектность оборудования;

наличие и крепление заземляющего провода и отсутствие оголенных проводов;

исправность приточно-вытяжной вентиляции;

8.3. подготовить инструмент, проверить его исправность;

8.4. убедиться в исправности оборудования (на холостом ходу), пусковых и блокировочных устройств, защитных экранов, ограждения привода;

8.5. подготовить необходимые для работы материалы.

9. Использование неисправного оборудования, электрических приборов, инструмента, мебели и инвентаря не допускается.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

10. При выполнении работы вязальщица обязана:

10.1. использовать оборудование, инструмент только для тех работ, для которых они предназначены;

10.2. не загромождать рабочее место, проходы;

10.3. включать и отключать оборудование, электрические приборы сухими руками. При извлечении электрической вилки из розетки держаться за корпус вилки, не дергать за подводящий провод;

10.4. сломанные и использованные иглы хранить в специальной коробочке.

11. При работе на плоскофанговой машине необходимо:

11.1. при заправке нити пользоваться специальным приспособлением (специальной проволокой, крючком);

11.2. заправку ниток, смену игл производить при выключенном электродвигателе;

11.3. не оставлять работающую машину без присмотра;

11.4. не касаться движущихся частей машины, не открывать и не снимать ограждения при работающей машине;

11.5. чистку и смазку движущихся частей машины производить при выключенном электродвигателе после полной остановки рабочих органов.

12. Используемое в работе оборудование должно быть немедленно остановлено при:

12.1. появлении стука, сильной вибрации, шума;

12.2. появлении запаха гари, вызванного перегревом электропроводки;

12.3. наличии повреждения изоляции электрических проводов.

13. Включение оборудования до устранения неисправности не допускается.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

14. По окончании работы вязальщица обязана:

14.1. отключить оборудование;

14.2. убрать инструмент, приспособления, детали изделий, материалы, отходы производства в специально установленное для хранения место;

14.3. привести в порядок рабочее место;

14.4. отключить рабочее освещение;

14.5. сообщить своему непосредственному руководителю обо всех неисправностях, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению;

14.6. снять специальную одежду, специальную обувь, другие СИЗ и убрать их в установленные места хранения;

14.7. вымыть руки водой с моющим средством, по возможности принять душ.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

15. При возникновении аварийной ситуации вязальщица обязана:

15.1. остановить работу, отключить используемое при работе оборудование, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;

15.2. сообщить о происшествии непосредственному руководителю или работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования;

15.3. принять меры по устранению причин аварийной ситуации.

16. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

17. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо:

17.1. прекратить работу;

17.2. обесточить оборудование;

17.3. приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии непосредственному руководителю работ. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;

17.4. в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

18. При несчастном случае на производстве необходимо:

18.1. сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

18.2. принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

18.3. обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих.

19. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) вязальщица должна прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю работ, при необходимости обратиться к врачу.