Документ предоставлен КонсультантПлюс

- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 4 апреля 2020 г. N 8/35226

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 марта 2020 г. N 9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

На основании абзаца третьего части первой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. N 356-З "Об охране труда" и подпункта 4.33 пункта 4 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. N 867, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

Типовую инструкцию по охране труда для животновода (прилагается);

Типовую инструкцию по охране труда для полевода (прилагается);

Типовую инструкцию по охране труда для слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (прилагается);

Типовую инструкцию по охране труда для тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Министр | А.Н.Хотько |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Министерство труда

и социальной защиты

Республики Беларусь

Брестский областной

исполнительный комитет

Гомельский областной

исполнительный комитет

Минский областной

исполнительный комитет

Федерация профсоюзов Беларуси

Министерство по

чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь

Витебский областной

исполнительный комитет

Гродненский областной

исполнительный комитет

Могилевский областной

исполнительный комитет

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства

сельского хозяйства

и продовольствия

Республики Беларусь

05.03.2020 N 9

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

- ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования по охране труда для профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (далее - тракторист).

2. К работе по профессии тракторист допускаются лица, имеющие водительское удостоверение на право управления трактором, самоходной машиной сельскохозяйственного назначения (удостоверение тракториста-машиниста) соответствующей категории и талон к нему, прошедшие медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

3. Тракторист помимо требований настоящей Типовой инструкции обязан соблюдать требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для отдельных видов работ при их выполнении.

4. В процессе работы на тракториста возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

движущиеся транспортные средства и механизмы;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря, тары;

физические перегрузки;

падение с высоты;

повышенный уровень шума на рабочем месте.

В зависимости от условий труда на тракториста могут воздействовать также другие вредные и (или) опасные производственные факторы.

5. Тракторист при выполнении работ обеспечивается средствами индивидуальной защиты с учетом воздействующих на него вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке и по нормам, установленным законодательством об охране труда, в том числе для защиты:

глаз от воздействия твердых частиц, газов, пыли, брызг жидкостей, слепящей яркости света - средствами индивидуальной защиты глаз (защитными очками, светофильтрами соответствующего типа);

органов дыхания от воздействия пыли, дыма, паров и газов - средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами или противогазами);

рук от химических, механических факторов - средствами индивидуальной защиты рук (перчатками, рукавицами);

от наезда транспортных средств, травмирования в условиях ограниченной видимости - жилетом сигнальным.

6. Тракторист обязан:

соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомить об этом непосредственного руководителя;

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;

приступать к работе при имеющихся ранах, ссадинах и кожных заболеваниях только с разрешения медицинского работника и при условии выполнения необходимых защитных мер;

знать и соблюдать требования эксплуатационных документов организаций-изготовителей применяемого оборудования, пожарной безопасности, сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения, а также уметь пользоваться ими;

немедленно сообщать непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя об обнаружении заразных болезней у животных, принимать меры по изоляции животных;

немедленно сообщать нанимателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие нанимателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

проходить контроль на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (приборный контроль);

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

Трактористу помимо обязанностей, предусмотренных частью первой настоящего пункта, необходимо соблюдать:

требования эксплуатационных документов организаций-изготовителей используемых колесных и гусеничных тракторов, самоходных машин сельскохозяйственного назначения, оборудования, инструмента, пожарной безопасности, правила личной гигиены;

правила дорожного движения при участии в дорожном движении.

7. Тракторист имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его или окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

При отказе от выполнения порученной работы по основаниям, указанным в части первой настоящего пункта, тракторист обязан незамедлительно письменно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя либо нанимателю о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

8. Не допускается появление на работе тракториста в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических средств в рабочее время или по месту работы, а также курение в неустановленных местах.

- ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

9. Перед началом работы тракторист должен:

проверить:

средства индивидуальной защиты на отсутствие внешних повреждений, надеть исправные средства индивидуальной защиты с учетом характера производимых работ (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застежки);

наличие и исправность первичных средств пожаротушения в местах производства пожароопасных работ, в кабине трактора и самоходных машин, а также аптечки первой помощи для оснащения транспортных средств (автомобиля), не менее двух противооткатных упоров, знака аварийной остановки, набора исправных инструментов и приспособлений;

исправность систем, агрегатов, приборов, узлов и деталей трактора и самоходной машины, путем проведения ежесменного технического обслуживания в соответствии с эксплуатационными документами организаций-изготовителей;

состояние ограждений движущихся и вращающихся частей механизмов, машин и оборудования (ременные, цепные, зубчатые передачи и т.п.), комплектность и исправность оборудования, приспособлений и инструмента, устройств оградительных, предохранительных, автоматического контроля, сигнализации и других;

получить задание на определенный вид работы от непосредственного руководителя;

убедиться в достаточной обзорности рабочей зоны с рабочего места, а также других опасных зон;

проводить техническое обслуживание трактора и самоходной машины на специально отведенной ровной горизонтальной площадке, свободной от посторонних предметов, и только при неработающем двигателе.

10. При обнаружении нарушений требований охраны труда тракторист не должен приступать к работе. О выявленных нарушениях необходимо поставить в известность непосредственного руководителя работ для принятия мер по их устранению.

- ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

11. Во время работы тракторист обязан:

выполнять только порученную ему работу, безопасные способы и приемы выполнения которой ему известны (при необходимости обратиться к руководителю работ за разъяснением);

выполнять с применением инвентаря, инструмента и оборудования только ту работу, для которой они предназначены;

использовать только инструмент, приспособления и оборудование, работе с которыми он обучен;

поддерживать чистоту на рабочем месте, своевременно удалять с рабочего места рассыпанные (разлитые) вещества, предметы, материалы;

соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории организации, пользоваться только установленными проходами;

применять средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы и обеспечивающие безопасность труда;

убедиться перед запуском двигателя в том, что рычаг коробки перемены передач установлен в нейтральное положение, а также в исправности блокировочного устройства, которое предотвращает запуск двигателя при включенной передаче, при этом муфта сцепления должна быть выключена;

исключить нахождение во время запуска двигателя лиц, не связанных с выполнением технологического процесса, под трактором (агрегатируемой с ним машиной), сзади и впереди от него, а также между трактором и соединенной с ним машиной. Перед началом движения подать сигнал и только после этого плавно начать движение;

производить сцепку трактора с прицепной (навесной) машиной на самых малых оборотах двигателя и самой низшей передаче, следить за сигналами работающих, выполняющих сцепку, не допуская резких рывков трактора. Убедиться, что работник, занимающийся агрегатированием навесной машины с трактором, находится в стороне до полной остановки трактора;

проверить при агрегатировании трактора с прицепом наличие и исправность тормозной системы, обеспечивающей:

торможение прицепа на ходу;

включение тормоза при отрыве прицепа от трактора;

удержание прицепа при стоянке на склонах;

предупреждение толкающего действия прицепа на трактор при резком изменении скорости движения;

производить агрегатирование трактора только с теми базовыми машинами, которые рекомендованы эксплуатационными документами организации-изготовителя. При работе трактора в агрегате с различными по назначению машинами соблюдать требования эксплуатационных документов организации-изготовителя к данным машинам;

выявить перед началом полевых работ на участке работ препятствия (валуны, ямы и другие), которые могут привести к опрокидыванию трактора;

опускать навесную машину в рабочее положение только после завершения поворота трактора, а поднимать машину в транспортное положение только при прямолинейном движении;

следовать по маршруту, указанному непосредственным руководителем работ, при переезде трактора с одного объекта (участка) на другой. Навесное оборудование необходимо поднять в транспортное положение и надежно зафиксировать;

осуществлять передвижение на тракторе под проводами действующих линий электропередачи только при условии, что расстояние по вертикали между нижними проводами и самой верхней частью трактора будет составлять не менее 2 м при напряжении проводов от 1 до 20 кВ и 3 м - при напряжении от 35 до 110 кВ;

проводить очистку режущего аппарата самоходной машины только специальными чистиками;

перекрыть кран гидроцилиндров подъема и зафиксировать высоту жатки специальными подставками при проведении работ под приподнятой жаткой;

менять ножи в рукавицах и держать их следует при этом с тыльной стороны. Запасные ножи хранить в деревянных чехлах. Допускается хранить запасные ножи на жатке в месте, недоступном для других работников, при проведении ее осмотра и технического обслуживания;

проводить ремонт и устранение забиваний, зависаний и намоток технологического продукта на рабочие органы самоходных машин только при выключенных рабочих органах и остановленном двигателе;

использовать для устранения сводов зерна в бункере самоходной машины вибратор или деревянную лопату. Проталкивать зерно ногами, руками или железными предметами запрещается;

перевести при смене места работы выгрузные шнеки, силосопроводы, транспортеры и другие рабочие органы самоходных машин в транспортное положение;

сообщать непосредственному руководителю работ или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя обо всех нарушениях и недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы;

не отвлекать во время выполнения работ других работников и самому не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

12. При выполнении работ трактористу следует не допускать:

подъем и спуск трактора на местности, угол наклона которой превышает установленный эксплуатационными документами организации-изготовителя;

загрузку прицепа трактора сверх габаритов и грузоподъемности, установленных эксплуатационными документами организации-изготовителя. Прицеп должен быть соединен с трактором (помимо соединения тягово-сцепных устройств штырем) страховочными цепочками (тросами);

нахождение в кабине трактора, а также на участке производства работ лиц, не связанных с выполнением технологического процесса;

нахождение работников в опасной зоне действия трактора и прицепной (навесной, полуприцепной) машины;

работу тракторов на склоне на одной вертикали;

работу со снятыми ограждениями опасных зон трактора;

оставление без надзора трактора с работающим двигателем;

отцепление прицепной (навесной, полуприцепной) машины до полной остановки трактора;

смазку, очистку, ремонт и регулировку машин при работающем двигателе, с включенным валом отбора мощности, во время движения трактора;

выполнение любых видов ремонтных работ гидравлической системы трактора, находящейся под давлением;

нахождение лиц, не связанных с выполнением технологического процесса, на самой наклонной камере, а также между ней и жаткой при присоединении жатки.

- ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

13. По окончании работы трактористу необходимо:

произвести очистку самоходной машины, трактора, прицепной (навесной, полуприцепной) машины от грязи, почвы, растительных остатков;

произвести осмотр согласно перечню операций, установленных эксплуатационными документами организации-изготовителя для данного трактора или самоходной машины;

поставить трактор или самоходную машину в отведенное для стоянки место, выключить двигатель и перекрыть подачу топлива, затормозить стояночным тормозом;

очистить средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для хранения место;

сделать записи в сменном журнале, указывая выявленные несоответствия (недостатки);

сообщить лицу, ответственному за техническое состояние и эксплуатацию трактора или самоходной машины, обо всех обнаруженных неисправностях, поломках и повреждениях, выявленных во время работы, и мерах, принятых по их устранению.

14. По завершении всех работ вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию смывающими средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества), при возможности принять душ.

- ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

15. При возникновении аварийной (экстремальной) ситуации необходимо прекратить проведение работ, немедленно выключить двигатель (зажигание) трактора или самоходной машины, отключить иной источник, вызвавший аварийную ситуацию, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны, вызову аварийных специальных служб, устранению по возможности причин аварийной ситуации, сообщить о ней непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя.

Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

16. При возникновении пожара на тракторе или самоходной машине немедленно остановить его, выключить двигатель (зажигание), отключить аккумуляторную батарею при помощи дистанционного выключателя, перекрыть подачу топлива, вызвать пожарную службу, сообщить непосредственному руководителю работ или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

17. При несчастном случае на производстве необходимо:

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя;

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья работников.

18. Если движение трактора или самоходной машины с техническими неисправностями не запрещено к участию в дорожном движении, включить аварийную световую сигнализацию и следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности по обеспечению безопасности дорожного движения.

При невозможности движения сообщить в организацию, которой принадлежит трактор или самоходная машина, или в ближайшую аварийно-техническую службу.