Документ предоставлен КонсультантПлюс

- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 6 декабря 1999 г. N 8/1715

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 июня 1998 г. N 54

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЫПУСКОВ 17, 18 И 27 ЕДИНОГО

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ

РАБОЧИХ (ЕТКС)

(в ред. постановлений Минтруда и соцзащиты от 13.10.2004 N 111, от 03.09.2007 N 109, от 01.12.2011 N 128)

Министерство труда Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить выпуски 17, 18 и 27 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, одобренные Решением Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств - участников СНГ от 23 мая 1996 г. N 7, и ввести их в действие взамен ранее действовавших.

2. Научно-исследовательскому институту труда с участием управления труда и заработной платы Министерства труда Республики Беларусь обеспечить издание названных выпусков.

3. Начальникам Государственной экспертизы условий труда и отдела охраны труда Министерства труда в связи с унификацией и изменением наименований отдельных профессий в названных выпусках подготовить предложения по внесению при необходимости изменений в Порядок применения Списков N 1 и N 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию за работу с особыми условиями труда, Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени и дополнительный отпуск, и другие нормативные документы.

| Первый заместитель Министра | В.И.Павлов |
| --- | --- |

- УТВЕРЖДЕНО

- Постановление

- Министерства труда

- Республики Беларусь

- 01.06.1998 N 54

ВЫПУСК 18

ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА РАБОТ

И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗОВ, СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- § 1. АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ АЛМАЗНОГО КОНЦЕНТРАТА

2-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса очистки недробленного алмазного концентрата химическим способом с применением различных химических реактивов. Загрузка алмазного концентрата и реактивов в специальные сосуды. Наблюдение за ходом реакций. Слив отработанных реактивов. Промывка, сушка, взвешивание годного продукта. Приготовление реактивов.

Должен знать: технологический процесс очистки алмазного концентрата; правила пользования и хранения химических реактивов; правила пользования весами и устройствами; химические реакции технологических операций; состав и свойства химических реактивов и методы их определения; физические и химические свойства синтетических алмазов и сверхтвердых материалов в пределах выполняемой работы.

- § 2. АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ АЛМАЗНОГО КОНЦЕНТРАТА

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса очистки дробленного алмазного концентрата для получения микропорошков химическим способом с применением различных химических реактивов. Сбор сливных вод, разгрузка отстойника, осаждение микропорошков в центрифугах. Отмывка, сушка и взвешивание обработанного сырья. Подготовка реактивов, приготовление хлорной кислоты заданной концентрации. Овализация алмазного сырья и порошков в специальных установках. Кислотная обработка сырья и порошков после овализации. Химическое полирование алмазного сырья. Подналадка установок.

Должен знать: технологический процесс очистки алмазного концентрата для получения микропорошков, овализации и химического полирования алмазного сырья; устройство, правила эксплуатации и подналадки обслуживаемого оборудования, приборов; правила приготовления растворов кислот заданной концентрации и работы с ними; ассортимент выпускаемых алмазных порошков и зерен; расчет количества реактивов, необходимого для ведения процесса очистки; требования, предъявляемые к алмазному сырью; физико-химические свойства алмазного сырья в пределах выполняемой работы; свойства окислительных и щелочных смесей.

- § 3. АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ АЛМАЗНОГО КОНЦЕНТРАТА

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса очистки мелкодисперсных алмазографитовых смесей, содержащих прецизионные микропорошки и субмикропорошки, синтезированные методом взрыва, химическим методом с применением различных химических реактивов. Очистка алмазного сырья, полученного статическим методом и измельченного методом взрыва. Контроль содержания примесей в алмазных микропорошках и субмикропорошках аналитическими методами. Проверка чистоты обработанного продукта под микроскопом.

Должен знать: процессы дробления алмазного сырья для получения микропорошков; процесс приготовления сложных химических растворов, содержащих смеси кислот; аналитические методы определения примесей металлов в растворах; правила работы с микроскопом и настройки его; приготовление препарата для проведения контроля микропорошков под микроскопом.

- § 4. АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ АЛМАЗНОГО КОНЦЕНТРАТА

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса очистки продукта синтеза в расплаве солей и в реакторе. Подготовка продукта синтеза алмаза для обработки в расплаве солей. Приготовление смеси солей. Сплавление продукта синтеза с солями в электрической печи. Регулировка и настройка температурного режима электрической печи. Размывка расплава солей в специальной ванне. Выгрузка измельченного продукта из ванны. Очистка продукта синтеза на химическом реакторе. Регулировка и подготовка перекачивающих средств, перекачка серной кислоты, раствора хромового ангидрида, окислительной смеси в сборник. Контроль расхода реактивов, подаваемых на реактор. Подбор режима работы и пробный запуск реактора. Установка и регулировка режима работы химреактора. Выявление неполадок в работе обслуживаемого оборудования. Осуществление контроля за качеством обработанного материала.

Должен знать: технологический процесс химической обработки продукта синтеза в реакторе; процесс приготовления шихты для обработки в расплаве солей; физико-химические свойства компонентов шихты; химический состав продукта синтеза; сущность физико-химических процессов, происходящих при обработке алмазного концентрата; устройство и правила эксплуатации специальных ванн; устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов; правила наладки обслуживаемого оборудования; стандарты и технические условия на алмазное сырье и химреактивы.

- § 5. БАЛАНСИРОВЩИК ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Балансировка шлифовальных кругов из алмазов и синтетических сверхтвердых материалов диаметром до 200 мм. Балансировка алмазных отрезных кругов диаметром до 200 мм на балансировочных станках общего и специального назначения. Замер и выведение торцового и радиального биения согласно требованиям стандарта, нормалей и технических условий. Вскрытие абразивного слоя. Рихтовка, замер и выведение торцового и радиального биения со вскрытием алмазоносного слоя алмазных сегментных отрезных кругов диаметром до 400 мм.

Должен знать: устройство, правила подналадки балансировочных станков, приспособлений; определение величины неуравновешенности круга по методике балансировки кругов; технологический процесс вывода торцового и радиального биения и балансировки кругов из алмазов и сверхтвердых материалов; правила рихтовки отрезных сегментных кругов; технические требования, предъявляемые стандартом и техническими условиями к точности кругов; номенклатуру кругов алмазных и из сверхтвердых материалов; основные сведения об алмазных порошках, сверхтвердых материалах и связках; назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента средней сложности.

- § 6. БАЛАНСИРОВЩИК ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Балансировка шлифовальных кругов из алмазов и синтетических сверхтвердых материалов диаметром свыше 200 до 400 мм. Балансировка алмазных отрезных кругов диаметром свыше 200 до 400 мм на балансировочных станках общего и специального назначения. Вскрытие абразивного слоя. Замер и выведение торцового и радиального биения. Рихтовка, замер и выведение торцового и радиального биения со вскрытием алмазоносного слоя алмазных сегментных отрезных кругов диаметром свыше 400 до 800 мм.

Должен знать: устройство и кинематические схемы различных балансировочных станков и станков для вывода торцового и радиального биения кругов; конструктивное устройство и правила применения различных приспособлений; способы балансировки кругов; устройство сложного контрольно-измерительного инструмента.

- § 7. БАЛАНСИРОВЩИК ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Балансировка шлифовальных кругов из алмазов и синтетических сверхтвердых материалов и алмазных отрезных кругов диаметром свыше 400 до 630 мм на балансировочных станках общего и специального назначения. Замер и выведение торцового и радиального биения со вскрытием абразивного слоя. Рихтовка, замер и выведение торцового и радиального биения со вскрытием алмазоносного слоя алмазных сегментных отрезных кругов диаметром свыше 800 до 1200 мм.

Должен знать: конструктивные особенности и способы проверки на точность балансировочных станков; вывод торцового и радиального биения кругов; способы рихтовки кругов; правила наладки и регулирования сложного контрольно-измерительного инструмента.

- § 8. БАЛАНСИРОВЩИК ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

6-й разряд

Характеристика работ. Балансировка шлифовальных кругов из алмазов и сверхтвердых материалов и алмазных отрезных кругов диаметром свыше 630 мм на балансировочных станках специального назначения. Замер и выведение торцового и радиального биения со вскрытием алмазного слоя. Рихтовка, замер и выведение торцового и радиального биения со вскрытием алмазоносного слоя алмазных сегментных отрезных кругов диаметром свыше 1200 мм. Рихтовка штрипсовых пил длиной выше 3 м.

Должен знать: конструктивные особенности специальных балансировочных станков; различные методы балансировки и рихтовки кругов и штрипсовых пил; правила и способы регулирования и наладки контрольно-измерительных приборов и инструмента.

- § 9. ДРОБИЛЬЩИК АЛМАЗОВ И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Дробление природных и синтетических алмазов, эльбора и других сверхтвердых материалов в механических, ручных дробилках и мельницах, налаженных на получение продукта дробления по одной из заданных схем выхода зернистостей порошков. Дробление, измельчение и рассев литографского камня, графитовых электродов, металлического хрома, магния и других компонентов связок в дробильных, измельчительных и рассевных машинах.

Должен знать: правила и принцип действия дробилок, измельчителей и рассевных машин; технологический процесс дробления и рассева алмазов и сверхтвердых материалов; физические и химические свойства алмазов и сверхтвердых материалов в пределах выполняемой работы; рекомендуемые схемы дробления; стандарты и нормали на порошки; устройство и размерность контрольных сит.

- § 10. ДРОБИЛЬЩИК АЛМАЗОВ И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Дробление природных и синтетических алмазов, эльбора и других сверхтвердых материалов в механических и ручных дробилках и мельницах с подбором схем дробления и режимов работы дробилок, обеспечивающих наибольший выход порошков заданной зернистости. Дробление природных и синтетических алмазов, эльбора и других сверхтвердых материалов на ультразвуковых установках. Загрузка материалов и воды в ванну. Установка необходимых режимов и регулировка работы ультразвукового генератора и систем охлаждения. Наблюдение за показаниями приборов. Слив воды, разгрузка ванн и передача порошков на сушку. Выявление и устранение неполадок в работе обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство и электрические схемы ультразвуковых установок, магнитострикционных преобразователей и механических дробилок; зерновой состав по содержанию фракции каждой зернистости порошка; правила подбора схем дробления; способы устранения неполадок в работе обслуживаемого оборудования; процесс классификации шлифпорошков в пределах выполняемой работы; требования к ситам; правила эксплуатации вибросита.

- § 11. ИСПЫТАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Испытание инструментов из алмазов и сверхтвердых материалов на механическую прочность. Регулировка и измерение с помощью тахометра числа оборотов шпинделя испытательного стенда. Осмотр инструментов до и после испытания. Определение дефектов и отклонений от технических требований, предъявляемых стандартом, техническими условиями и нормалями к инструменту. Оформление документации по результатам испытаний.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации испытательных стендов; режимы испытаний; характеристики испытываемого инструмента, правила его эксплуатации в различных областях их применения; технические условия, стандарты и нормали на изготовление инструментов из алмазов и сверхтвердых материалов; технические условия на алмазы и сверхтвердые материалы; правила оформления документации по результатам испытаний.

- § 12. ИСПЫТАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Испытание инструментов из алмазов и сверхтвердых материалов на удельный расход их, характеризующий работоспособность инструментов, на различных станках в зависимости от формы инструмента. Определение удельного расхода алмазов и сверхтвердых материалов различными методами.

Должен знать: устройство, кинематические схемы различных испытательных станков; конструктивные особенности и правила применения универсальных и специальных приспособлений; устройство сложного контрольно-измерительного инструмента и приборов; состав и свойства охлаждающих жидкостей; методы измерения и расчета удельного расхода алмазов и сверхтвердых материалов.

- § 13. ИСПЫТАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Испытание инструментов из алмазов и сверхтвердых материалов на универсальных и специальных станках на точность формы обработанного изделия, стабильность характеристик поверхностного слоя по всей площади обработки (твердость, шероховатость, микродефектность, наклеп, отпуск). Измерение сил резания и температуры в зоне обработки. Испытание с определением эффективной мощности шлифования, характеризующей работоспособность инструментов. Методы контроля характеристик обработанной поверхности. Ведение записей в журнале испытаний. Составление актов испытаний.

Должен знать: конструкцию и правила проверки на точность универсальных и специальных станков; расчеты, связанные с наладкой станков; методы проведения испытаний на различные качественные показатели; физико-химические свойства материалов и алмазов испытываемых инструментов; свойства обрабатываемых материалов; приборы и методы контроля характеристик обработанной поверхности; правила настройки, регулировки, тарировки применяемых сложных контрольно-измерительных инструментов и приборов; правила измерения сил и температуры в зоне обработки.

- § 14. КЛАССИФИКАТОРЩИК ПОРОШКОВ ИЗ АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

2-й разряд

Характеристика работ. Классификация раздробленных природных и синтетических алмазов ситовым методом на три комплексные фракции шлифпорошков: +630 мкм; -630 + 40 мкм; -40 + 0 мкм; из сверхтвердых материалов: -2500 + 630 мкм; -630 + 50 мкм; -50 + 40 мкм. Отгонка от каждой фракции зерен мельче 40 мкм. Классификация методом центрифугирования комплекса - 40 мкм на три комплексные фракции микропорошков: +40 мкм; -40 + 10 мкм; -10 + 0 мкм. Отмывка каждой фракции от классификационной жидкости и сушка.

Должен знать: правила эксплуатации центрифуг, вибросит; стандарты и технические условия на порошки; процесс классификации; физико-химические свойства порошков и суспензий в пределах выполняемой работы; метод определения зернового состава; правила пользования аналитическими весами, микроскопом, секундомером.

- § 15. КЛАССИФИКАТОРЩИК ПОРОШКОВ ИЗ АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Классификация шлифпорошков из природных, синтетических алмазов и сверхтвердых материалов ситовым методом по зернистости до 40 мкм в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Регулировка и подналадка оборудования.

Должен знать: требования к порошкам, предъявляемые стандартами и техническими условиями; требования к ситам; режимы классификации; определение весовых выходов каждой зернистости; область применения порошков; правила пользования виброситами и сушильными шкафами; правила подналадки оборудования.

- § 16. КЛАССИФИКАТОРЩИК ПОРОШКОВ ИЗ АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Классификация порошков из природных, синтетических алмазов и сверхтвердых материалов статическим методом по зернистости 40 мкм и мельче в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Наладка оборудования и приборов.

Должен знать: процесс классификации и требования, предъявляемые к порошкам микронных и субмикронных размеров в соответствии со стандартами и техническими условиями; конструкцию и правила наладки обслуживаемого оборудования.

- § 17. КЛАССИФИКАТОРЩИК ПОРОШКОВ ИЗ АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Классификация порошков из природных, синтетических алмазов и сверхтвердых материалов микронных и субмикронных размеров в центрифугах с предварительной дочисткой классифицируемого сырья кислотами. Разделение сырья на комплексные фракции: +2 мкм; -2 + 1 мкм; -1 + 0,5 мкм; -0,5 + 0 мкм. Классификация микропорошков 2/1 мкм, 1/0,5 мкм в соответствии с требованиями стандарта.

Должен знать: правила эксплуатации центрифуг; процесс классификации и требования, предъявляемые к порошкам микронных и субмикронных размеров стандартами и техническими условиями; требования к исходному сырью; технологический процесс очистки сырья; правила обращения с кислотами и пользования ими; правила работы с микроскопом; конструкцию и правила наладки обслуживаемого оборудования.

- § 18. КОНТРОЛЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ АЛМАЗОВ, СВЕРХТВЕРДЫХ

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

2-й разряд

Характеристика работ. Контроль основных геометрических параметров и внешнего вида простых инструментов из алмазов и сверхтвердых материалов. Контроль точности посадочных отверстий кругов, наличия микродефектов на рабочей поверхности инструментов. Визуальный контроль порошков из алмазов и сверхтвердых материалов. Взвешивание порошков. Контроль шлифпорошков из алмазов и сверхтвердых материалов и рекуперированных порошков крупнее 630 мкм на содержание основной фракции и примесей согласно стандартам и техническим условиям. Определение влажности порошков.

Должен знать: назначение контролируемого инструмента; правила проверки контролируемых параметров инструмента; правила применения простого контрольно-измерительного инструмента; стандарты и технические условия на порошки из алмазов и сверхтвердых материалов; правила пользования микроскопом, аналитическими весами, счетчиком частиц; оформление документации по результатам контроля.

Примеры работ.

Круги прямого профиля - контроль геометрических параметров, декоративного вида, наличия трещин и сколов на рабочей поверхности.

- § 19. КОНТРОЛЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ АЛМАЗОВ, СВЕРХТВЕРДЫХ

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

3-й разряд

Характеристика работ. Контроль основных геометрических параметров и внешнего вида инструментов средней сложности из алмазов и сверхтвердых материалов. Контроль простого и средней сложности однокристального инструмента. Межоперационный контроль зернистости шлифпорошков в процессе классификации. Контроль шлифпорошков из алмазов, сверхтвердых материалов и рекуперированных порошков размером 630 мкм и мельче на содержание основной фракции и примесей согласно стандартам и техническим условиям. Окончательный контроль шлифпорошков после классификации по зернистости. Определение формы зерен порошков и их прочности, насыпной массы порошков. Промежуточный контроль шихты, элементов снаряжения, качества наполнения и набивки контейнеров для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов.

Должен знать: назначение контролируемого инструмента, стандарты и технические условия на них; правила применения контрольно-измерительного инструмента средней сложности; стандарты и технические условия на шлифпорошки; правила работы с приборами для определения физико-механических и геометрических параметров зерен порошков из алмазов и сверхтвердых материалов; правила применения приборов для определения насыпной массы шлифпорошков и методику ее расчета.

Примеры работ.

1. Долота, коронки буровые, расширители и сверла кольцевые - контроль основных геометрических параметров, наличия трещин, сколов на рабочем слое.

2. Карандаши алмазные всех видов - контроль геометрических параметров, правильности укладки алмазов.

3. Круги тарельчатые и чашечной формы - контроль геометрических параметров, наличия трещин, сколов на рабочем слое.

4. Стеклорезы - контроль геометрических параметров и качества реза.

- § 20. КОНТРОЛЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ АЛМАЗОВ, СВЕРХТВЕРДЫХ

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

4-й разряд

Характеристика работ. Контроль основных геометрических параметров и внешнего вида сложных инструментов из алмазов и сверхтвердых материалов, сложного однокристального инструмента. Контроль правильности раскладки алмазных зерен согласно установленным схемам, микропорошков из алмазов и сверхтвердых материалов на содержание основной фракции, примесей и влажности. Контроль овализованного и отсортированного алмазного сырья в соответствии с требованиями стандартов, нормалей и технических условий. Определение флюоресценции синтетических порошков в ультрафиолетовом свете.

Должен знать: область применения и правила эксплуатации контролируемого инструмента из порошков алмазов и сверхтвердых материалов сложных профилей; геометрические параметры и способы их замеров сложного однокристального инструмента; различные схемы раскладки зерен алмазов и сверхтвердых материалов, установленные технологическими процессами; стандарты и технические условия на микропорошки; причины, влияющие на некачественность зернового состава порошков; способы применения аппаратуры для классификации порошков и контроля степени овализации; оформление технической учетной документации.

Примеры работ.

1. Бруски для плоского шлифования - контроль.

2. Иглы алмазные к звукоснимателям - контроль геометрических параметров.

3. Долота, коронки буровые, расширители - контроль правильности раскладки алмазов, прочности крепления зерен.

4. Круги шлифовальные сложных профилей и отрезные - контроль.

5. Резцы проходные, расточные, сверла однокристальные, наконечники - контроль.

6. Ролики прямого профиля - контроль геометрических параметров и схемы укладки алмазов.

- § 21. КОНТРОЛЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ АЛМАЗОВ, СВЕРХТВЕРДЫХ

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

5-й разряд

Характеристика работ. Контроль основных геометрических параметров и внешнего вида особо сложных инструментов из алмазов и сверхтвердых материалов, особо сложного однокристального инструмента. Контроль графитовых обойм для изготовления роликов. Проверка пайки, давильных работ и размеров ячеек контрольных сит. Контроль отсортированных природных, синтетических алмазов и сверхтвердых материалов для изготовления однокристального инструмента в соответствии с требованиями стандартов, нормалей и технических условий.

Должен знать: устройство контрольно-измерительного инструмента и приборов; процесс колки и резки алмазов; способы регулировки контрольно-измерительных приборов, оснащенных алмазными наконечниками; правила работы и настройки часового проектора; физико-химические и механические свойства алмазов и сверхтвердых материалов.

Примеры работ.

1. Волоки алмазные и из сверхтвердых материалов диаметром выше 100 мкм - контроль.

2. Выглаживатели, компенсаторы, резцы для правки зубошлифовальных кругов - контроль.

3. Коронки буровые ступенчатые - контроль геометрических параметров и схемы укладки алмазов.

4. Ролики фасонного профиля - контроль геометрических параметров и схемы укладки алмазов.

- § 22. КОНТРОЛЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ АЛМАЗОВ, СВЕРХТВЕРДЫХ

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

6-й разряд

Характеристика работ. Контроль и приемка прецизионного инструмента из алмазов и сверхтвердых материалов в соответствии со стандартами, нормалями и техническими условиями. Проверка и наладка сложных и особо ответственных контрольно-измерительных приборов, электронных микроскопов, рентгеновских установок и др.

Должен знать: требования, предъявляемые стандартами, нормалями и техническими условиями, к высокоточным инструментам из алмазов и сверхтвердых материалов; методы контроля прецизионного инструмента; основные виды дефектов, способы их выявления и устранения; виды применяемых для контроля приборов, правила их наладки, регулировки и проверки.

Примеры работ.

1. Волоки из алмазов и сверхтвердых материалов диаметром до 100 мкм - контроль.

2. Головки шлифовальные, хонбруски, шевера - контроль по всем параметрам.

3. Резцы прецизионные - контроль геометрических параметров.

4. Ролики фасонные особо сложных профилей - контроль геометрических параметров и схемы укладки алмазов.

- § 23. НАЛАДЧИК УСТАНОВОК ДЛЯ СИНТЕЗА АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Наладка и ремонт полуавтоматических установок для синтеза алмазов, эльбора и сверхтвердых материалов под руководством наладчика установок для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов более высокой квалификации. Проверка состояния оснастки на установках и замена ее.

Должен знать: устройство полуавтоматических установок для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов; основы гидравлики и электротехники в пределах выполняемой работы; технологический процесс синтеза алмазов и сверхтвердых материалов.

- § 24. НАЛАДЧИК УСТАНОВОК ДЛЯ СИНТЕЗА АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Наладка и ремонт полуавтоматических установок для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов. Подбор режима работы и пробный пуск установок. Замена опорных плит, уплотнителей и трубопроводов высокого давления. Устранение перекоса опорных плит и других неисправностей установок.

Должен знать: конструкцию многопозиционных полуавтоматических установок для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов; гидравлические и электрические схемы установок; способы устранения неисправностей установок.

- § 25. НАЛАДЧИК УСТАНОВОК ДЛЯ СИНТЕЗА АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

6-й разряд

Характеристика работ. Наладка и ремонт автоматических установок для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов. Сборка элементов оснастки новых типов для камер высокого давления. Проверка контрольных приборов.

Должен знать: конструкцию одно- и многопозиционных автоматических установок для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов; способы сборки элементов оснастки для камер высокого давления; устройство и принцип действия контрольных приборов.

- § 26. НАЛАДЧИК УСТАНОВОК ДЛЯ СИНТЕЗА АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

7-й разряд

Характеристика работ. Наладка и ремонт полу- и автоматических установок с программным управлением режимами синтеза алмазов и сверхтвердых материалов. Подбор программы и режимов. Работа на компьютере.

Должен знать: конструкцию автоматических установок для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов; правила работы на персональном компьютере; принципы и методы подбора изменения режимов синтеза.

- § 27. ОПЕРАТОР УСТАНОВОК СИНТЕЗА АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса синтеза порошков алмазов и сверхтвердых материалов на установках различных типов под руководством оператора установок синтеза алмазов и сверхтвердых материалов более высокой квалификации. Укладка на транспортер оснастки и снаряженных контейнеров. Выемка и отделение готового продукта синтеза от контейнера. Наблюдение за стабильностью заданных параметров режима синтеза.

Должен знать: правила работы на установках синтеза; параметры режима синтеза; правила пользования контрольно-измерительными приборами.

- § 28. ОПЕРАТОР УСТАНОВОК СИНТЕЗА АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса синтеза порошков алмазов и сверхтвердых материалов на установках различных типов. Регулировка и наблюдение за режимом синтеза. Определение возможности повторного использования оснастки. Запись показателей работы установок в журнале. Выявление и устранение неполадок в работе обслуживаемого оборудования.

Должен знать: конструкцию и принцип действия установок для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов; основы теории синтеза; свойства и характеристики материалов, используемых при синтезе.

- § 29. ОПЕРАТОР УСТАНОВОК СИНТЕЗА АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса синтеза монокристаллов и поликристаллов алмазов и сверхтвердых материалов на различных установках. Сборка и центровка камер высокого давления. Корректировка параметров процесса синтеза. Участие в устранении неполадок в работе установок.

Должен знать: конструктивные особенности установок для синтеза; технологические особенности различных видов синтетических материалов; морфологические особенности кристаллов в зависимости от давления и температуры.

- § 30. ПЛАКИРОВЩИК АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ, КРИСТАЛЛОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Предварительное плакирование (покрытие) заготовок гексанита и других сверхтвердых материалов металлосодержащими суспензиями методом окунания для дальнейшей обработки в вакуумной печи. Приготовление суспензии мелкодисперсных металлических порошков в эфире и целлюлозе. Определение рабочей и крепежной части заготовок. Установка их на пластину. Сушка заготовок в вытяжном шкафу.

Должен знать: технологический процесс плакирования (покрытия) заготовок металлосодержащими суспензиями; требования, предъявляемые к заготовкам, годным для покрытия; состав покрытия; способы приготовления суспензий; режимы сушки заготовок; правила работы в вытяжном шкафу.

- § 31. ПЛАКИРОВЩИК АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ, КРИСТАЛЛОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Плакирование алмазных шлифпорошков, кристаллов алмазов и сверхтвердых материалов различными стеклопокрытиями в электрических печах. Подготовка электропечи к работе. Контроль и регулировка процесса плакирования по показаниям контрольно-измерительных приборов. Диффузионное спекание покрытий, предварительно нанесенных на заготовки гексанита и других сверхтвердых материалов, в вакуумных установках. Загрузка и выгрузка из печи контейнеров с заготовками и противней с гранулами. Промывка гранул от посторонних примесей. Сушка гранул в сушильном шкафу. Классификация гранул методом рассева. Взвешивание готовой продукции. Расчет каратности и сдача на расфасовку.

Должен знать: технологический процесс плакирования алмазных шлифпорошков, кристаллов алмазов и сверхтвердых материалов стеклопокрытиями; конструкцию электрических и вакуумных печей; устройство и правила работы контрольно-измерительных приборов; правила подготовки печей к работе; методы классификации гранул и расчета каратности.

- § 32. ПЛАКИРОВЩИК АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ, КРИСТАЛЛОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

6-й разряд

Характеристика работ. Плакирование алмазных шлифпорошков и микропорошков мелкодисперсными порошками металлов с добавлением различных материалов методами твердофазного и жидкофазного спекания в вакуумных установках. Плакирование алмазных шлифпорошков с заданной толщиной покрытия карбидами тугоплавких металлов. Плакирование крепежной части кристалла алмаза цирконием и другими активными металлами, предварительно приготовленными в виде паст, суспензий. Контроль и регулировка процесса плакирования по показаниям контрольно-измерительных приборов. Пуск вакуумной установки и вывод на режим работы. Наблюдение за работой всего оборудования вакуумной установки. Контроль и корректировка параметров технологического процесса по контрольно-измерительным приборам. Выгрузка плакированных алмазных порошков и кристаллов и передача их на расфасовку. Участие в текущем ремонте оборудования вакуумной установки.

Должен знать: кинематические схемы вакуумных установок и способы наладки аппаратуры; технологический процесс плакировки алмазных шлифпорошков и микропорошков различными материалами; рецептуру смесей, применяемых покрытий и свойства материалов.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

- § 33. ПОЛИРОВЩИК ВОЛОК ИЗ АЛМАЗОВ И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Полирование рабочего и обратного конусов и калибрующей зоны канала волок из алмазов и сверхтвердых материалов по Ra 0,16 - 0,08 (по 10 - 11-му классам чистоты) на полировальных станках под руководством полировщика волок из алмазов и сверхтвердых материалов более высокой квалификации. Крепление кристалла алмаза к технологической пластинке различными клеящими материалами. Установка технологических пластинок на планшайбе станка. Центровка канала волок на станке перед полированием.

Должен знать: устройство и принцип работы станков для полирования волок; технологический процесс полирования волок; способы крепления алмаза в технологических державках и пластинках; состав и правила применения клеящих материалов; зернистость алмазных порошков, применяемых при полировании волок; правила применения микрометра и микроскопа.

- § 34. ПОЛИРОВЩИК ВОЛОК ИЗ АЛМАЗОВ И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Полирование рабочего и обратного конусов и калибрующей зоны канала волок из алмазов и сверхтвердых материалов по Ra 0,16 - 0,08 (по 10 - 11-му классам чистоты) на полировальных станках. Подбор алмазных порошков для полирования канала волок. Заточка полировальных игл. Прочистка канала спиртом и сжатым воздухом. Подбор проволоки для замера диаметра калибрующей зоны канала. Замер диаметра протянутой проволоки микрометром. Проверка формы канала под микроскопом.

Должен знать: устройство и правила подналадки станков для полирования волок; правила заточки полировальных игл; допуски на диаметр калибрующего отверстия волок; стандарты и технические условия на волоки из алмазов и сверхтвердых материалов; физико-химические и механические свойства алмазов и сверхтвердых материалов; устройство микрометра и микроскопа; определение размеров элементов канала волоки по справочным таблицам.

- § 35. ПОЛИРОВЩИК ВОЛОК ИЗ АЛМАЗОВ И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Полирование канала прецизионных волок из алмазов и сверхтвердых материалов по Ra 0,08 - 0,04 (по 11 - 12-му классам чистоты) на специальных полировальных станках. Подбор алмазных порошков и приготовление суспензий для полирования. Подналадка полировальных станков.

Должен знать: устройство, кинематическую схему полировальных станков; физико-химические и механические свойства алмазов и сверхтвердых материалов; классификацию алмазных порошков; технологический процесс изготовления волок из алмазов и сверхтвердых материалов; устройство и правила пользования микроскопом, оптиметром и другими измерительными средствами; систему допусков; метод подбора проволоки для замера диаметра волоки в процессе полирования; марки используемых микропорошков.

- § 36. ПОЛИРОВЩИК ВОЛОК ИЗ АЛМАЗОВ И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

6-й разряд

Характеристика работ. Полирование и доводка волок субмикронных размеров из алмазов и сверхтвердых материалов по Ra 0,04 - 0,02 (по 12 - 13-му классам чистоты) на специальных полировальных станках и с применением полировальной машины. Подбор проволоки из различных материалов с заданной толщиной обжатия. Определение диаметра волоки методом взвешивания протянутой проволоки с выполнением необходимых расчетов. Наладка оборудования для полирования.

Должен знать: конструкцию и правила проверки на точность полировальных станков различных типов и конструкций; технологический процесс изготовления волок субмикронных размеров; методы замера диаметра волоки взвешиванием; способы измерения всех параметров канала волоки; процесс волочения проволоки субмикронных размеров из различных материалов.

- § 37. ПРЕССОВЩИК ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

2-й разряд

Характеристика работ. Прессование и ведение процесса термической стабилизации шлифовальных кругов на органических связках диаметром свыше 50 до 200 мм. Ведение подготовительно-вспомогательных работ для прессования кругов из порошков природных, синтетических алмазов и других сверхтвердых материалов на всех видах связок. Подготовка пресс-форм: обезжиривание, смазка, очистка деталей пресс-форм после прессования. Сборка и разработка простых пресс-форм. Засыпка и разравнивание шихты.

Должен знать: процесс сборки и разборки пресс-форм; состав и правила пользования обезжиривающими и смазочными материалами; технологический процесс прессования и термической стабилизации кругов; правила обращения с деталями; правила эксплуатации прессов и принцип их действия.

Примеры работ.

Круги шлифовальные формы 1A1, 2A2, 6A2, 11A2, 12A2 - прессование и термическая стабилизация.

- § 38. ПРЕССОВЩИК ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Прессование и спекание инструментов средней сложности из порошков природных, синтетических алмазов и других сверхтвердых материалов, кругов различных типов и головок диаметром свыше 5 мм. Спекание шлифовальных и отрезных кругов на металлических и керамических связках диаметром свыше 50 до 200 мм. Сборка и разборка пресс-форм средней сложности. Ведение процесса прессования брикетов из реакционных смесей для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов на различных прессах. Склеивание алмазоносной части инструмента с корпусом инструмента. Притирка склеиваемых поверхностей на притирочной плите вручную и в приспособлении. Обезжиривание склеиваемых поверхностей. Нанесение клея на поверхности. Сушка деталей в термостате.

Должен знать: устройство прессов, применяемых при изготовлении инструмента; конструкции пресс-форм и правила их эксплуатации; технологический процесс изготовления изделий средней сложности; состав и свойства связок и наполнителей; физико-химические и механические свойства алмазов, алмазных порошков и сверхтвердых материалов; требования, предъявляемые к качеству реакционных смесей для синтеза; технологический процесс склеивания деталей инструментов; состав компонентов и способы приготовления клея; стандарты, нормали и технические условия на алмазные порошки и сверхтвердые материалы и инструмент; устройство и принцип действия нагревательных печей, термостатов, охлаждающих устройств и контрольно-измерительных приборов; технологический процесс спекания инструментов.

Примеры работ.

1. Бруски алмазные - склеивание алмазоносного слоя бруска с его металлическим корпусом.

2. Круги алмазные - склеивание алмазоносного кольца с корпусом круга.

3. Круги шлифовальные формы 11V5, 12V5, 12R4 - прессование и спекание.

4. Круги шлифовальные формы 1A1, 2A2, 6A2, 11A2, 12A2 - спекание.

5. Притиры и бруски - прессование и спекание.

- § 39. ПРЕССОВЩИК ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Прессование и спекание сложных инструментов из порошков природных, синтетических алмазов и других сверхтвердых материалов, шлифовальных и отрезных кругов на всех связках диаметром свыше 200 до 300 мм и головок диаметром до 5 мм. Прессование и спекание кругов, изготавливаемых в многоместных пресс-формах. Прессование брусков для суперфиниширования приборных подшипников. Сборка и разборка сложных пресс-форм.

Должен знать: технологические процессы изготовления инструментов из порошков природных, синтетических алмазов и других сверхтвердых материалов на различных связках; область применения инструментов.

Примеры работ.

1. Бруски алмазные, элементы к сборным кругам, сегменты к отрезным кругам - прессование и спекание в многоместных пресс-формах.

2. Круги шлифовальные формы A8, IFFIX, 9AЗ, 14EEIX, 14VI - прессование и спекание.

- § 40. ПРЕССОВЩИК ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ АЛМАЗНЫХ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Прессование и спекание шлифовальных и отрезных кругов на всех связках диаметром свыше 300 мм, специальных кругов и специального инструмента. Сборка и разборка специальных пресс-форм.

Должен знать: порошковую металлургию в пределах выполняемой работы; устройство и методы наладки обслуживаемого оборудования и пресс-форм.

Примеры работ.

1. Круги резьбошлифовальные - прессование и спекание.

2. Круги специальные фасонного профиля - прессование и спекание.

3. Шевера - прессование и спекание.

- § 41. РАСФАСОВЩИК АЛМАЗОВ И АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ

2-й разряд

Характеристика работ. Расфасовка алмазных порошков в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Расфасовка алмазосодержащей шихты. Оформление документации на расфасовку.

Должен знать: стандарты и технические условия на алмазные порошки; правила работы на аналитических весах; ведение учета и оформление технической документации.

- § 42. РАСФАСОВЩИК АЛМАЗОВ И АЛМАЗНЫХ ПОРОШКОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Расфасовка алмазов для изготовления определенного инструмента при помощи электронного счетчика. Взвешивание и упаковка отобранного количества алмазов.

Должен знать: стандарты, технические условия и нормали на алмазные инструменты, в которых алмазы раскладываются по заданной схеме; устройство и принцип работы электронного счетчика.

- § 43. РЕЗЧИК АЛМАЗОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Резка аттестованных и размеченных по направлениям кристаллов алмаза на заготовки для инструментов. Установка алмаза на специальные станки. Установка и съем режущих дисков и определение их радиального и торцового биения. Ведение и регулирование процесса резки кристаллов алмаза. Взвешивание алмазов. Приготовление пасты и шаржирование режущих дисков. Подналадка станков для резки алмазов.

Должен знать: устройство и правила подналадки обслуживаемых станков для резки алмазов; физико-механические свойства алмазов в пределах выполняемых работ; технологический процесс резки алмазов; материалы, применяемые для режущих дисков; принцип действия контрольно-измерительных инструментов и приборов; процесс приготовления алмазосодержащей пасты; стандарты на алмазные порошки; процесс шаржирования алмазной пастой режущих дисков.

- § 44. РЕЗЧИК АЛМАЗОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Резка неразмеченных кристаллов алмаза на заготовки для инструментов. Разметка кристаллов алмаза. Подбор характеристики режущего диска по зернистости алмазного порошка для подрезки и резки кристаллов алмазов.

Должен знать: стандарты, нормали и технические условия на однокристальный алмазный инструмент; выбор оптимального раскроя кристаллов алмаза с учетом их физических свойств; способы наладки станков для резки.

- § 45. РЕКУПЕРАТОРЩИК АЛМАЗОВ

2-й разряд

Характеристика работ. Подготовка отходов связки алмазных инструментов к извлечению из них алмазов. Сортировка отходов, содержащих алмазы, по связкам, взвешивание их. Выжигание пульвербакелита из отходов инструмента. Отмывка, прокаливание, сушка, взвешивание и сдача готового продукта.

Должен знать: способы рекуперации алмазов; виды связок алмазных инструментов; процесс обезжиривания отходов инструментов бензином, ацетоном и правила пользования ими; устройство и принцип действия муфельных печей; технологический процесс выжигания пульвербакелита из отходов, содержащих алмазы; правила пользования аналитическими весами; стандарты и технические условия на алмазные порошки и алмазы; устройство и принцип действия механических ножниц; правила пользования лабораторной посудой.

- § 46. РЕКУПЕРАТОРЩИК АЛМАЗОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Рекуперация алмазных порошков из забракованных и отработанных алмазных кругов и однокристального инструмента. Обработка конгломерата (шлама) кислотами. Центрифугирование конгломерата, содержащего алмазы. Промывка, сушка, взвешивание готового продукта. Сбор рекуперированных алмазов. Обжиг алмазных зерен. Приготовление обезжиривающих и растворяющих смесей.

Должен знать: способы приготовления обезжиривающих и растворяющих смесей; свойства кислот, ацетона, бензина, хлороформа и других материалов, применяемых в качестве растворителей, и правила их хранения; технологический процесс рекуперации алмазов из инструментов на органической, металлической и керамической связках; физико-химические свойства алмазов; свойства металлов и материалов, входящих в состав связок; устройство и правила эксплуатации центрифуг; стандарты и технические условия на алмазы; основы технологических процессов классификации алмазов и алмазных порошков; правила пользования контрольно-измерительными приборами, применяемыми в процессе рекуперации.

- § 47. РЕКУПЕРАТОРЩИК АЛМАЗОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Рекуперация алмазов из забракованных и отработанных алмазных роликов, буровых коронок и других многокристальных инструментов, содержащих кристаллы алмазов, на электролизных установках и водородных печах.

Должен знать: устройство и принцип действия электролизных установок, водородных печей и контрольно-измерительных приборов; приготовление электролитов; управление процессом электролиза.

- § 48. РЕКУПЕРАТОРЩИК АЛМАЗОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Рекуперация алмазов из забракованных и отработанных алмазных буровых коронок, роликов, кругов, штрипсов, карандашей и других многокристальных инструментов на электролизных установках в расплаве щелочи и солей. Регулировка и настройка температурного режима электролизной установки. Размывка расплава солей и щелочи в специальной ванне. Регулировка и подготовка перекачивающих средств, перекачка азотной и серной кислот, раствора хромового ангидрида, окислительной смеси в сборник. Перекачка вольфрамосодержащего раствора в реактор, затем в сборник и выпаривание раствора. Контроль расхода реактивов. Установка и регулирование режима работы реактора. Выявление неполадок в работе обслуживаемого оборудования. Осуществление контроля за качеством обработанного материала.

Должен знать: технологический процесс рекуперации алмазного сырья в расплаве солей и щелочи; сущность физико-химических процессов, происходящих во время электролиза; устройство и правила эксплуатации специальных ванн; устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов; правила наладки обслуживаемого оборудования; стандарты и технические условия на алмазное сырье и химреактивы.

- § 49. СБОРЩИК АЛМАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Сборка алмазных карандашей со свободнонасыпной алмазоносной частью. Взвешивание шихты и алмазов. Подпрессовка смеси на прессах. Прессование алмазосодержащих брикетов, сегментов, элементов. Сборка доводочных роликов прямого профиля. Изготовление алмазных фрез. Подготовка кристаллов алмаза. Закрепление алмазов и сверхтвердых материалов в державке корпуса инструмента простой и средней сложности, проверка надежности крепления. Обработка оправы, входной и выходной распушек волоки, вскрытие алмаза.

Должен знать: технологический процесс сборки вставок алмазных карандашей, изготовления сегментов, доводочных роликов, дисковых пил, фрез, сверл, резцов, выглаживателей и волок; методы и способы закрепления алмазов и сверхтвердых материалов в технологические державки и оправы волок, стеклорезов; правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; физико-механические свойства алмазов, сверхтвердых материалов и материалов шихты; стандарты, нормали и технические условия на исходное сырье и готовые инструменты; правила пользования аналитическими весами и контрольно-измерительными приборами; маркировку веса закрепленных алмазов.

- § 50. СБОРЩИК АЛМАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Сборка правящих роликов прямого профиля и доводочных роликов радиусных и угловых. Сборка алмазных карандашей с расположением алмазов слоями и цепочкой, алмазных однослойных пластин, гребенок и специнструмента. Подготовка и сборка пресс-форм. Засыпка шихты. Раскладка алмазов по заданной схеме. Прессование алмазосодержащих брикетов; разборка пресс-форм. Изготовление алмазных дисковых пил для резки оптического стекла диаметром свыше 500 мм методом механической закатки алмазосодержащей шихты. Закрепление алмазов и сверхтвердых материалов в державке корпуса сложного инструмента. Ориентация алмазов по вектору твердости и определение плоскости шлифования. Вскрытие кристалла, очистка и окончательная обработка.

Должен знать: технологические процессы сборки алмазных карандашей, роликов, сегментов, пластин, гребенок и специнструмента для правки кругов; схемы раскладки алмазов; стандарты, нормали и технические условия на изготовляемый инструмент; методы и способы крепления алмазов и сверхтвердых материалов; методы ориентации кристаллов алмаза по вектору твердости; правила и технологические процессы обработки алмазов и сверхтвердых материалов; состав и свойства исходного сырья и используемых припоев.

- § 51. СБОРЩИК АЛМАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Сборка алмазных коронок, расширителей, зенкеров, фрез. Подготовка пресс-форм. Засыпка шихты. Раскладка алмазов по сложной схеме. Сборка многодорожечных радиусных, угловых с тремя и более различными плоскостями, фланцево-торцевых с лучевой разметкой и других фасонных роликов. Крепление алмазов при помощи клея к графитовой обойме с ориентацией кристаллов.

Должен знать: технологический процесс изготовления алмазных коронок, долот, расширителей, фасонных роликов сложных профилей; схемы укладки алмазов в роликах, коронках, долотах, расширителях; методы ориентации алмазов; состав клея; стандарты и технические условия на алмазные коронки, буровые долота, расширители и фасонные ролики.

- § 52. СБОРЩИК АЛМАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

6-й разряд

Характеристика работ. Сборка многослойных алмазных пластин, гребенок с ориентацией алмазов по вектору твердости. Укладка специальных режущих элементов в многопрофильные изложницы. Укладка алмазов в закрытые зоны замкнутых поверхностей изложниц с применением зеркал и специальных световодов, на сложные поверхности изложниц, образованные кривыми второго порядка, без специальной разметки.

Должен знать: технологические процессы сборки алмазных роликов, гребенок, пластин; сложные схемы укладки и раскладки алмазных режущих элементов и алмазов; кристаллографию и правила ориентации алмазов и режущих элементов; требования стандартов и технических условий на алмазные ролики, пластины, гребенки и алмазное сырье.

- § 53. СОРТИРОВЩИК АЛМАЗОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Визуальная сортировка природных алмазов XIV, XV и XVI групп и синтетических алмазов марок AC 15 - AC 160 в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на алмазное сырье и инструмент.

Должен знать: основы кристаллографии и физико-механические свойства алмазов; правила пользования микроскопом; стандарты, технические условия, нормали на алмазное сырье и инструмент; принцип действия приборов и устройств для сортировки алмазов.

Примеры работ.

Алмазы - сортировка для буровых коронок и алмазных карандашей.

- § 54. СОРТИРОВЩИК АЛМАЗОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Визуальная и под микроскопом сортировка природных алмазов V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII групп и синтетических алмазов в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на алмазное сырье и требованиями стандартов, нормалей и технических условий на алмазный инструмент.

Должен знать: физико-химические свойства алмазов в пределах выполняемой работы; стандарты, нормали и технические условия на алмазное сырье и инструмент; схемы резки кристаллов алмазов.

Примеры работ.

1. Алмазы - сортировка для изготовления волок, стеклорезов, резцов.

2. Алмазы - сортировка для последующей колки и резки.

3. Алмазы синтетические - сортировка для изготовления волок.

- § 55. СПЕКАЛЬЩИК ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

2-й разряд

Характеристика работ. Подготовка инструмента из алмазов и сверхтвердых материалов, изготовленного методом порошковой металлургии с тугоплавкой основой для спекания-пропитки расплавленными металлами. Подготовка пропиточного материала. Рубка пластин заданного веса. Подготовка графитовых и других форм для ведения процесса пропитки. Сушка форм перед пропиткой. Выгрузка форм из печей. Разборка и очистка форм после спекания-пропитки.

Должен знать: процесс пропитки расплавленными металлами инструмента из алмазов и сверхтвердых материалов, изготовленного методом порошковой металлургии; основные сведения о материалах, из которых изготовлены формы, и материалах, применяемых для пропитки; правила эксплуатации вакуумных печей и электропечей с водородной средой; правила работы на оборудовании, применяемом для подготовки пропиточных материалов.

- § 56. СПЕКАЛЬЩИК ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса спекания-пропитки расплавленными металлами простой и средней сложности инструмента из алмазов и сверхтвердых материалов, изготовляемого методом порошковой металлургии с тугоплавкой основой в вакуумных печах и электропечах с водородной средой. Установка изделий в формы и лодки для пропитки. Загрузка печей лодками с пресс-формами. Наблюдение за режимом работы печей.

Должен знать: технологический процесс спекания-пропитки простой и средней сложности инструмента из алмазов и сверхтвердых материалов, изготовленного методом порошковой металлургии; правила эксплуатации вакуумных печей и электропечей с водородной средой; принцип действия контрольно-измерительных приборов; требования, предъявляемые к пропиточным материалам, и материалам, из которых изготовлены формы; ведение учета режимов спекания-пропитки; основы порошковой металлургии.

Примеры работ.

Бруски алмазные, карандаши алмазные, ролики прямого профиля - пропитка алмазоносной части медью.

- § 57. СПЕКАЛЬЩИК ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса спекания-пропитки расплавленными металлами сложного инструмента из алмазов и сверхтвердых материалов, изготовляемого методом порошковой металлургии с тугоплавкой основой в вакуумных печах и электропечах с водородной средой. Подготовка печей к работе. Регулирование температурного режима печей в зависимости от изготовляемого инструмента.

Должен знать: технологические процессы спекания-пропитки сложных инструментов из алмазов и сверхтвердых материалов, изготовляемых методом порошковой металлургии; правила регулирования температурного режима; устройство печей и другого применяемого оборудования; способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования.

Примеры работ.

1. Зенкеры, фрезы и специнструмент - спекание-пропитка.

2. Коронки буровые, сверла кольцевые алмазные - спекание-пропитка алмазоносной части медью.

- § 58. СПЕКАЛЬЩИК ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ АЛМАЗОВ

И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса спекания-пропитки расплавленными металлами особо сложного специального и опытного инструмента из алмазов и сверхтвердых материалов, изготовляемого методом порошковой металлургии с тугоплавкой основой в вакуумных печах и электропечах с водородной средой. Пропитка или спекание инструмента с горячей допрессовкой. Ведение процесса горячего прессования инструмента. Охлаждение инструмента и выгрузка его из пресс-форм. Наладка и регулировка обслуживаемых печей.

Должен знать: технологические процессы спекания-пропитки сложных инструментов из алмазов и сверхтвердых материалов, изготовляемых методом порошковой металлургии; правила регулирования температурного режима; устройство печей и другого применяемого оборудования; способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования; физико-механические и химические свойства алмазов и материалов.

Примеры работ.

1. Коронки буровые, карандаши, сверла кольцевые алмазные - пропитка с горячей допрессовкой, горячее прессование.

2. Ролики алмазные опытные и фасонного профиля - спекание-пропитка, горячее прессование.

- § 59. ШИХТОВЩИК В АЛМАЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

2-й разряд

Характеристика работ. Приготовление шихты для прессования корпусов инструментов из алмазов и сверхтвердых материалов. Взвешивание компонентов шихты и смешивание их на установках. Приготовление безалмазной шихты и навесок для нее, шихты для контейнеров, применяемых в синтезе алмазов и сверхтвердых материалов. Сортировка контейнеров на сортировочном автомате. Загрузка бункера автомата контейнерами. Выгрузка их и укладка в тару.

Должен знать: процесс приготовления шихты для изготовления инструмента и синтеза алмазов и сверхтвердых материалов; устройство и правила пользования аналитическими и техническими весами; состав связок, применяемых при изготовлении инструментов; физико-механические свойства материалов, входящих в состав шихты для изготовления инструментов и синтеза алмазов и сверхтвердых материалов; правила пользования дозирующими устройствами и специальной посудой; правила пользования и настройки вибросита, смесительных устройств, дробильных установок, сортировочного автомата; требования, предъявляемые к качеству контейнеров при их сортировке.

- § 60. ШИХТОВЩИК В АЛМАЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

3-й разряд

Характеристика работ. Приготовление безалмазной шихты из тугоплавких металлов и их сплавов для изготовления кругов из алмазов и сверхтвердых материалов. Смешивание безалмазной шихты с алмазным порошком, сушка шихты, упаковка шихты в технологическую тару. Приготовление алмазной пасты. Расфасовка пасты в тару. Приготовление и развеска шихты для карандашей, коронок, расширителей, сверл, сегментов и брусков, для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов. Наполнение, набивка контейнеров для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов вручную элементами снаряжения и шихтой, вставка прессованных брикетов. Укладка заполненных контейнеров в кассеты. Приготовление алмазосодержащих смесей для покрытия алмазных микро- и шлифпорошков различными металлами и неметаллами. Выявление и устранение неполадок в работе обслуживаемого оборудования и его подналадка.

Должен знать: состав связок, технологический процесс приготовления шихты из тугоплавких металлов и алмазосодержащих смесей; физико-механические свойства алмазов и сверхтвердых материалов связок и шихты; правила пользования контрольно-измерительными устройствами, применяемыми в процессе приготовления связок; виды и свойства компонентов шихты для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов; правила наполнения и набивки контейнеров; методы определения качества шихты для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов по внешним признакам; правила эксплуатации и принцип действия мельниц, механических сит и способы их подналадки.

- § 61. ШИХТОВЩИК В АЛМАЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

4-й разряд

Характеристика работ. Приготовление шихты для гранулирования алмазных зерен и порошков с различными материалами. Ведение процесса гранулирования алмазов для изготовления алмазных карандашей, роликов и буровых коронок и алмазных порошков со стеклопокрытием на специальных гранулирующих установках. Наполнение и набивка контейнеров для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов на прессах. Регулирование плотности набивки и веса шихты в контейнерах. Наладка оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия грануляторов, дозирующих устройств и прессов; технологический процесс грануляции алмазных зерен и порошков; физико-механические и химические свойства материалов, применяемых при грануляции алмазов и алмазных порошков в пределах выполняемой работы; составы шихты по маркам синтезируемых алмазов и сверхтвердых материалов; способы наладки оборудования и определения качества контейнеров.

- § 62. ШЛИФОВЩИК АЛМАЗОВ И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Предварительное шлифование кристаллов алмазов и сверхтвердых материалов. Крепление кристаллов алмазов и сверхтвердых материалов в технологические державки в процессе их шлифования (огранки). Выполнение работ по подготовке кристаллов алмазов и сверхтвердых материалов к шлифованию. Подготовка шлифовального инструмента для обработки кристаллов алмазов и сверхтвердых материалов. Загрузка сепараторов кристаллами - заготовками алмазов для игл к звукоснимателям, извлечение обрабатываемых заготовок из сепараторов.

Должен знать: физико-химические и механические свойства алмазов и сверхтвердых материалов; процесс предварительного шлифования кристаллов алмазов и сверхтвердых материалов; процесс шаржирования чугунных дисков алмазным порошком; характеристику шлифовальных дисков и алмазных порошков, применяемых для шлифования кристаллов, алмазов и сверхтвердых материалов; свойства кислот, применяемых для обработки алмазов; характеристики алмазных кругов на металлической связке, применяемых для обдирки алмазов; способы крепления кристаллов алмазов и сверхтвердых материалов в оправы; виды и состав применяемых припоев; стандарты, нормали и технические условия на однокристальный инструмент из алмазов и сверхтвердых материалов; принцип действия оборудования и приспособлений; правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами.

Примеры работ.

1. Наконечники алмазные к прибору типа "Роквелл" - предварительное шлифование конуса.

2. Резцы и выглаживатели из алмазов и сверхтвердых материалов - предварительное шлифование кристалла алмаза.

- § 63. ШЛИФОВЩИК АЛМАЗОВ И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Шлифование (огранка) плоских поверхностей на кристаллах алмаза с предварительной и без предварительной ориентации и разметки алмаза; плоских поверхностей на заготовках для волок из сверхтвердых материалов. Притупление вершин пирамиды стеклорезов. Шлифование поверхности конуса на кристалле алмаза, кристаллов алмазов и сверхтвердых материалов инструментов, к которым не предъявляются высокие требования по точности изготовления и чистоте поверхности. Шлифование рабочей части (конуса), закатка радиуса и обработка торца кристалла при изготовлении игл к звукоснимателям. Наладка оборудования.

Должен знать: технологический процесс шлифования (огранки) кристаллов алмазов и сверхтвердых материалов; обрабатываемость алмазных зерен в зависимости от физико-механических и кристаллографических свойств обрабатываемых алмазов; устройство и способы наладки ограночных станков и приспособлений; подбор зернистостей алмазного порошка для шаржирования чугунных дисков; стандарты, нормали и технические условия на алмазное сырье.

Примеры работ.

1. Волоки алмазные и из сверхтвердых материалов - шлифование плоскостей.

2. Иглы алмазные к звукоснимателям - шлифование рабочей части, закатка радиуса, обработка торца.

3. Наконечники алмазные к прибору типа "Роквелл", выглаживатели и вставки контактные из сверхтвердых материалов - шлифование поверхности конуса алмаза.

4. Наконечники алмазные контактные - шлифование кристалла алмаза.

5. Резцы и выглаживатели - шлифование плоских поверхностей.

6. Стеклорезы алмазные и из сверхтвердых материалов - шлифование граней и притупление вершин.

- § 64. ШЛИФОВЩИК АЛМАЗОВ И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Шлифование (огранка) фасонных поверхностей на кристаллах алмаза с предварительной и без предварительной ориентации и разметки алмаза. Шлифование - полирование прямолинейных поверхностей алмаза и сверхтвердого материала. Шлифование кристаллов алмазов для получения цилиндрических столбиков необходимых размеров для игл к звукоснимателям, граней алмаза при изготовлении игл алмазных для правки однониточных резьбошлифовальных абразивных кругов.

Должен знать: устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов повышенной точности для определения чистоты поверхности и точности обработки; изготовление инструментов по параметрам, заданным чертежом.

Примеры работ.

1. Иглы алмазные для правки абразивных кругов - шлифование граней алмаза.

2. Иглы алмазные к звукоснимателям - обкатка столбиков.

3. Наконечники алмазные к приборам типа "Роквелл" - шлифование, закатка радиуса.

4. Резцы, сверла, компенсаторы алмазные - шлифование и полирование прямолинейных поверхностей по параметрам, заданным чертежом.

- § 65. ШЛИФОВЩИК АЛМАЗОВ И СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

6-й разряд

Характеристика работ. Шлифование (огранка) и полирование фасонных поверхностей и прямолинейных поверхностей кристалла алмаза, к которым предъявляются повышенные требования по точности обработки и чистоте поверхности. Предварительная ориентация и разметка кристалла алмаза.

Должен знать: технологический процесс и методы обработки, ориентации и разметки кристаллов алмазов для инструментов, к которым предъявляются повышенные требования по точности обработки; устройство и способы наладки оборудования, приспособлений, контрольно-измерительных оптических приборов, применяемых при изготовлении высокоточных алмазных инструментов.

Примеры работ.

1. Наконечники специальные контактные - шлифование сферической поверхности.

2. Резцы алмазные фасонного профиля и прецизионные - шлифование поверхности кристаллов.

3. Сверла алмазные, камни накладные - окончательное шлифование.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим

разделом, с указанием их наименований по действовавшему

выпуску и разделу ЕТКС издания 1983 г.

- ───┬────────────────┬────────┬────────────────┬────────┬───────┬────────────

- │  Наименование  │        │  Наименование  │        │       │

- │   профессий    │        │   профессий    │        │       │

- N │    рабочих,    │Диапазон│   рабочих по   │Диапазон│ Номер │Сокращенное

- п/п│  помещенных в  │разрядов│ действовавшему │разрядов│выпуска│наименование

- │   настоящем    │        │   выпуску и    │        │ ЕТКС  │  раздела

- │    разделе     │        │  разделу ЕТКС  │        │       │

- │                │        │издания 1983 г. │        │       │

- ───┼────────────────┼────────┼────────────────┼────────┼───────┼────────────

- 1 │       2        │   3    │       4        │   5    │   6   │     7

- ───┴────────────────┴────────┴────────────────┴────────┴───────┴────────────

- 1.  Аппаратчик        2 - 5   Аппаратчик        2 - 5     18       Алмазы

- очистки                   очистки

- алмазного                 алмазного

- концентрата               концентрата

- 2.  Балансировщик     3 - 6   Балансировщик     3 - 5     18        -"-

- инструментов из           инструментов из

- алмазов и                 алмазов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 3.  Дробильщик        3 - 4   Дробильщик        3 - 4     18        -"-

- алмазов и                 алмазов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 4.  Испытатель        3 - 5   Испытатель        3 - 5     18        -"-

- инструментов из           инструментов из

- алмазов и                 алмазов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 5.  Классификаторщик  2 - 5   Классификаторщик  2 - 4     18        -"-

- порошков из               порошков из

- алмазов и                 алмазов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 6.  Контролер в       2 - 6   Контролер в       2 - 6     18        -"-

- производстве              производстве

- алмазов,                  алмазов,

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов и              материалов и

- изделий из них            изделий из них

- 7.  Наладчик          4 - 7   Наладчик          4 - 6     18        -"-

- установок для             установок для

- синтеза алмазов           синтеза алмазов

- и сверхтвердых            и сверхтвердых

- материалов                материалов

- 8.  Оператор          3 - 5   Оператор          3 - 5     18        -"-

- установок                 установок

- синтеза алмазов           синтеза алмазов

- и сверхтвердых            и сверхтвердых

- материалов                материалов

- 9.  Плакировщик       4 - 6   Плакировщик       4 - 6     18        -"-

- алмазных                  алмазных

- порошков,                 порошков,

- кристаллов и              кристаллов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 10. Полировщик волок  3 - 6   Полировщик волок  3 - 6     18        -"-

- из алмазов и              из алмазов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 11. Прессовщик        2 - 5   Прессовщик        2 - 5     18        -"-

- инструментов из           инструментов из

- алмазных                  алмазных

- порошков и                порошков и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 12. Расфасовщик       2 - 3   Расфасовщик       2 - 3     18        -"-

- алмазов и                 алмазов и

- алмазных                  алмазных

- порошков                  порошков

- 13. Резчик алмазов    3 - 4   Резчик алмазов    3 - 4     18        -"-

- 14. Рекуператорщик    2 - 5   Рекуператорщик    2 - 4     18        -"-

- алмазов                   алмазов

- 15. Сборщик алмазных  3 - 6   Закрепщик         3 - 4     18        -"-

- инструментов              алмазов и

- сверхтвердых

- материалов

- Сборщик алмазных  3 - 5     18        -"-

- инструментов

- 16. Сортировщик       4 - 5   Сортировщик       4 - 5     18        -"-

- алмазов                   алмазов

- 17. Спекальщик        2 - 5   Спекальщик        2 - 5     18        -"-

- инструментов из           инструментов из

- алмазов и                 алмазов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 18. Шихтовщик в       2 - 4   Наполнитель       3 - 4     18        -"-

- алмазном                  контейнеров

- производстве

- Сортировщик         2       18        -"-

- контейнеров

- Шихтовщик в       2 - 4     18        -"-

- алмазном

- производстве

- 19. Шлифовщик         3 - 6   Шлифовщик         3 - 6     18        -"-

- алмазов и                 алмазов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных

действовавшим выпуском и разделом ЕТКС, с указанием

измененных наименований профессий, выпуска и раздела,

в который они включены

- ───┬────────────────┬────────┬────────────────┬────────┬───────┬────────────

- │  Наименование  │        │  Наименование  │        │       │

- │   профессий    │        │   профессий    │        │       │

- N │   рабочих по   │Диапазон│    рабочих,    │Диапазон│ Номер │Сокращенное

- п/п│ действовавшему │разрядов│  помещенных в  │разрядов│выпуска│наименование

- │   выпуску и    │        │  действующем   │        │ ЕТКС  │  раздела

- │  разделу ЕТКС  │        │   выпуске и    │        │       │

- │издания 1983 г. │        │  разделе ЕТКС  │        │       │

- ───┼────────────────┼────────┼────────────────┼────────┼───────┼────────────

- 1 │       2        │   3    │       4        │   5    │   6   │     7

- ───┴────────────────┴────────┴────────────────┴────────┴───────┴────────────

- 1.  Аппаратчик        2 - 5   Аппаратчик        2 - 5     18       Алмазы

- очистки                   очистки

- алмазного                 алмазного

- концентрата               концентрата

- 2.  Балансировщик     3 - 5   Балансировщик     3 - 6     18        -"-

- инструментов из           инструментов из

- алмазов и                 алмазов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 3.  Дробильщик        3 - 4   Дробильщик        3 - 4     18        -"-

- алмазов и                 алмазов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 4.  Закрепщик         3 - 4   Сборщик алмазных  3 - 6     18        -"-

- алмазов и                 инструментов

- сверхтвердых

- материалов

- 5.  Испытатель        3 - 5   Испытатель        3 - 5     18        -"-

- инструментов из           инструментов из

- алмазов и                 алмазов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 6.  Классификаторщик  2 - 4   Классификаторщик  2 - 5     18        -"-

- порошков из               порошков из

- алмазов и                 алмазов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 7.  Контролер в       2 - 6   Контролер в       2 - 6     18        -"-

- производстве              производстве

- алмазов,                  алмазов,

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов и              материалов и

- изделий из них            изделий из них

- 8.  Наладчик          4 - 6   Наладчик          4 - 7     18        -"-

- установок для             установок для

- синтеза алмазов           синтеза алмазов

- и сверхтвердых            и сверхтвердых

- материалов                материалов

- 9.  Наполнитель       3 - 4   Шихтовщик в       2 - 4     18        -"-

- контейнеров               алмазном

- производстве

- 10. Оператор          3 - 5   Оператор          3 - 5     18        -"-

- установок                 установок

- синтеза алмазов           синтеза алмазов

- и сверхтвердых            и сверхтвердых

- материалов                материалов

- 11. Плакировщик       4 - 6   Плакировщик       4 - 6     18        -"-

- алмазных                  алмазных

- порошков,                 порошков,

- кристаллов и              кристаллов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 12. Полировщик волок  3 - 6   Полировщик волок  3 - 6     18        -"-

- из алмазов и              из алмазов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 13. Прессовщик        2 - 5   Прессовщик        2 - 5     18        -"-

- инструментов из           инструментов из

- алмазных                  алмазных

- порошков и                порошков и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 14. Расфасовщик       2 - 3   Расфасовщик       2 - 3     18        -"-

- алмазов и                 алмазов и

- алмазных                  алмазных

- порошков                  порошков

- 15. Резчик алмазов    3 - 4   Резчик алмазов    3 - 4     18        -"-

- 16. Рекуператорщик    2 - 4   Рекуператорщик    2 - 5     18        -"-

- алмазов                   алмазов

- 17. Сборщик алмазных  3 - 5   Сборщик алмазных  3 - 6     18        -"-

- инструментов              инструментов

- 18. Сортировщик       4 - 5   Сортировщик       4 - 5     18        -"-

- алмазов                   алмазов

- 19. Сортировщик         2     Шихтовщик в       2 - 4     18        -"-

- контейнеров               алмазном

- производстве

- 20. Спекальщик        2 - 5   Спекальщик        2 - 5     18        -"-

- инструментов из           инструментов из

- алмазов и                 алмазов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- 21. Шихтовщик в       2 - 4   Шихтовщик в       2 - 4     18        -"-

- алмазном                  алмазном

- производстве              производстве

- 22. Шлифовщик         3 - 6   Шлифовщик         3 - 6     18        -"-

- алмазов и                 алмазов и

- сверхтвердых              сверхтвердых

- материалов                материалов

- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────