- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 25 мая 2012 г. N 8/25719

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 августа 2001 г. N 95

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЫПУСКА 40-ГО ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

(в ред. постановлений Минтруда и соцзащиты от 15.12.2009 N 147, от 06.03.2012 N 36, от 18.03.2019 N 12, от 13.09.2021 N 64)

Министерство труда Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить выпуск 40 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) (прилагается).

(п. 1 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.09.2021 N 64)

2. Государственной экспертизе условий труда и отделу охраны труда Министерства труда в связи с унификацией и изменением наименований отдельных профессий в данном выпуске ЕТКС подготовить предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Министерства труда Республики Беларусь.

3. Научно-исследовательскому институту труда Министерства труда Республики Беларусь обеспечить издание названного выпуска.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2001 г.

5. После вступления в силу настоящего постановления 42-й и 43-й выпуски ЕТКС, утвержденные соответственно постановлениями Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 23 июля 1984 г. N 214/14-1 и от 8 мая 1984 г. N 134/8-111, и выпуск 40-й, утвержденный постановлением Госкомтруда Республики Беларусь от 26 сентября 1994 г. N 100, не применять.

| Министр | И.А.Лях |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства труда

Республики Беларусь

31.08.2001 N 95

(в ред. постановления

Минтруда и соцзащиты

от 13.09.2021 N 64)

ВЫПУСК 40

ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ (АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ И АСБЕСТОСИЛИТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, АСФАЛЬТОВАЯ МАССА, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, АСФАЛЬТОВАЯ МАССА, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, КАМНЕЛИТЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СТЕНОВЫЕ И ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЦЕМЕНТ, ОБРАБОТКА СЛЮДЫ)

(в ред. постановлений Минтруда и соцзащиты от 15.12.2009 N 147, от 06.03.2012 N 36, от 18.03.2019 N 12, от 13.09.2021 N 64)

- РАЗДЕЛ I

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 13.09.2021 N 64)

- § 1. АППАРАТЧИК БИТУМНОЙ УСТАНОВКИ

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса окисления битума под руководством аппаратчика битумной установки более высокой квалификации. Заполнение битумохранилищ битумом. Обслуживание насосов, трубопроводов, емкостей, запорной арматуры и топочных устройств. Пуск и остановка насосов. Регулирование уровня и температуры битума в емкостях. Контроль за циркуляцией битума. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: принцип действия окислительной установки; правила дозирования и перекачки битума; емкость резервуаров, дозировочных и смесительных бачков; правила обращения с горючими материалами; требования, предъявляемые к качеству битума; правила технической эксплуатации трубопроводов, емкостей и другого обслуживаемого оборудования; способы устранения неисправностей в работе оборудования и коммуникаций.

- § 2. АППАРАТЧИК БИТУМНОЙ УСТАНОВКИ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса окисления битума в соответствии с заданным режимом. Обслуживание насосов, трубопроводов, емкостей. Регулирование уровня и температуры битума в емкостях. Питание топочных устройств топливом. Пуск и остановка печей. Наблюдение за режимом работы печей, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. Перекачивание окисленного битума. Контроль за сбросом нефтепродуктов в промканализацию. Продувка печей и трубопроводов. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы окислительной установки, трубопроводов, насосов, систем маслообогрева; правила дозирования и перекачки битума; требования к качеству битума; правила эксплуатации газового хозяйства и обращения с горючими материалами; правила пуска и остановки оборудования; способы устранения неполадок в работе оборудования.

- § 3. АППАРАТЧИК НА ПРОПИТОЧНЫХ АГРЕГАТАХ

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления битуминозных кровельных и гидроизоляционных материалов, битумированной бумаги под руководством аппаратчика на пропиточных агрегатах более высокой квалификации. Наблюдение за прохождением полотна картона и бумаги через пропиточный агрегат. Участие в заправке пропитанного полотна в отжимные и покровные вальцы, шкаф допропитки, на холодильные цилиндры. Участие в сшивке пропитанного полотна при обрывах. Очистка валков от прилипшего битума. Наблюдение за уровнем пропиточной массы в ванне и за ее наполнением. Ведение процесса намотки рулона на намоточном станке. Обслуживание магазина запаса готовой продукции. Устранение неполадок в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы оборудования; способы заправки полотна картона и бумаги через валики предварительного полива и пропиточной ванны, отжимные и покровные вальцы, тамбурный вал, намоточный станок, шкаф допропитки; свойства и марки кровельного картона, бумаги, пропиточных и посыпочных материалов; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 4. АППАРАТЧИК НА ПРОПИТОЧНЫХ АГРЕГАТАХ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов на негниющей основе под руководством аппаратчика на пропиточных агрегатах более высокой квалификации. Изготовление битуминозных рулонных материалов: толя на агрегатах периодического действия и битумированной бумаги на агрегатах непрерывного действия. Регулирование скорости движения полотна, толщины покровного слоя, зазора тяговых вальцов, степени отжима пропитанного полотна. Наблюдение за уровнем пропиточной массы в ванне и за ее наполнением. Обеспечение установленного технологического режима в покровной и водяной ваннах. Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия оборудования технологической линии; марки и свойства применяемых материалов; температурный режим пропитки, покрова и охлаждения полотна; правила регулирования скорости движения и натяжения полотна; требования, предъявляемые к готовой продукции и ее хранению; правила наладки агрегатов технологической линии.

- § 5. АППАРАТЧИК НА ПРОПИТОЧНЫХ АГРЕГАТАХ

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления битуминозных рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов: битумно-полимерных на основе стекло- и армопластиков, полиэфирных тканей ("Кровляэласт", "Биполикрин", "Изопласт", "Рубитекс", "Бикрост" и др.), наплавляемого рубероида, рубероида с крупнозернистой и пылевидной посыпками, пергамина и другой аналогичной продукции. Сшивание концов полотен двух бобин стеклополотна, стеклоткани, полиэстра и другой основы на станке. Наблюдение за прохождением полотна материала по всем узлам технологической линии. Контроль за технологическими параметрами производства: температурным режимом в водяной и покровной ваннах, положением валков, толщиной покровного слоя, работой приточно-вытяжной вентиляции и установки охлаждения оборотной воды, наклейкой пленочных материалов и др. Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов. Наладка агрегатов технологической линии.

Должен знать: устройство и принцип действия оборудования технологической линии; технологический регламент на изготовляемую продукцию; стандарты и технические условия на применяемое сырье и материалы; правила пользования контрольно-измерительными приборами и системами автоматики; требования к качеству готовой продукции, ее приемке и хранению; правила регулирования технологических параметров производства и наладки агрегатов линии; устройство противопожарного оборудования; методы ликвидации пожаров и аварий; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 6. АППАРАТЧИК ОБЕЗВОЖИВАНИЯ БИТУМА

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса обезвоживания битума под руководством аппаратчика обезвоживания битума более высокой квалификации. Перекачка битума насосами в ванны пропиточных агрегатов. Обслуживание трубопроводов. Подача воздуха на пропиточные агрегаты. Перекачка готовых масс в пропиточный цех. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: принцип работы конверторов, компрессоров, насосов, трубчатых печей; устройство трубопроводов, воздуходувок; требования, предъявляемые к применяемым материалам; правила ведения процесса горения топлива в топках; способы выявления и устранения неполадок в работе оборудования.

- § 7. АППАРАТЧИК ОБЕЗВОЖИВАНИЯ БИТУМА

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса нагрева, обезвоживания битума и отгонки легких фракций в соответствии с заданным режимом. Наблюдение за режимом топки печей конверторов, работой конденсационной установки. Обеспечение установленного температурного режима. Регулирование процессов обезвоживания и заполнения конверторов обезвоженным битумом. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и назначение конверторов, воздуходувок, компрессоров, насосов, трубчатых печей, массопроводов, конденсационных установок, систем маслообогрева; технологический процесс обезвоживания и окисления битума; правила эксплуатации газового хозяйства; возможные неполадки в работе оборудования и способы их устранения.

- § 8. БАССЕЙНЩИК

- 2-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса воздушного и механического перемешивания шлама в накопительных и расходных бассейнах. Наблюдение за поступлением и уровнем шлама в бассейнах и перемешиванием его. Контроль за работой и техническое обслуживание перемешивающих устройств, крановых мешалок, насосов, сит. Наблюдение за работой шламо- и воздухопроводов, запорной арматуры. Пуск и остановка перемешивающих насосов, контрольных барабанных сит и вибросит. Поддержание установленного давления и температуры шлама. Проверка состояния лопастей и сетки на контрольных ситах. Переключение подачи шлама из бассейна в бассейн. Корректировка состава шлама до заданных характеристик. Учет количества поступившего и израсходованного шлама. Периодическая смазка оборудования. Устранение неисправностей в его работе.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; схему воздухо- и шламопроводов; состав, свойства и качественные характеристики шлама, способы его корректировки; назначение контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, сигнализации и блокировки; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

При обслуживании шламовых бассейнов общей емкостью свыше 1000 куб.м -

- 3-й разряд

- § 9. ВАГРАНЩИК

4-й разряд

Характеристика работ. Подготовка оборудования для плавления сырья в вагранках и ведение процесса получения минеральной ваты на центробежно-дутьевых установках под руководством вагранщика более высокой квалификации. Участие в заправке и розжиге вагранки. Чистка леток, фуры, ватержакета, лотков, чистка и продувка трубопроводов; удаление настылей и закозлений. Откатка и замена центрифуг. Наблюдение за подачей воды в искрогасители и лотком возврата воды из искрогасителей. Удаление отходов расплава. Подготовка материалов для смены леток, лотков, футеровки. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы вагранок, центробежно-дутьевых установок, вентиляторов, камер волокноосаждения; порядок заправки, розжига и остановки вагранок; порядок смены леток и чистки форм; свойства сырья, топлива, расплава.

- § 10. ВАГРАНЩИК

5-й разряд

Характеристика работ. Подготовка оборудования для плавления сырья в вагранках и ведение процесса получения минеральной ваты на многовалковых центрифугах под руководством вагранщика более высокой квалификации. Ведение процесса плавления сырья в вагранках и получения минеральной ваты на центробежно-дутьевых установках. Заправка и розжиг вагранки. Смена чаш и форсунок. Регулирование давления подачи пара на центрифугу, равномерности струи расплава. Пуск и остановка центробежно-дутьевой установки, камеры волокноосаждения, дутьевых и отсасывающих вентиляторов, центрифуг, откатка и замена центрифуг. Наблюдение за качеством волокна, равномерностью и влажностью ковра. Обработка его связующим. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы вагранок, вентиляторов, дымососов, центробежно-дутьевых установок, камер волокноосаждения, форсунок, запорной и регулирующей арматуры, контрольно-измерительной аппаратуры; технологию производства минеральной ваты и требования к ней; свойства сырья, топлива, расплава; правила ведения процесса.

- § 11. ВАГРАНЩИК

6-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса плавления сырья в вагранках и получения минеральной ваты на многовалковых центрифугах. Регулирование числа оборотов валков, расстояния между валками центрифуги, равномерности струи расплава, системы отдува волокна, смазки и охлаждения подшипников, валков центрифуг в зависимости от свойств расплава и изменения параметров процесса. Пуск и остановка камер волокноосаждения, дутьевых и отсасывающих вентиляторов, центрифуг, замена и откатка центрифуг. Наблюдение за качеством волокна, равномерностью и влажностью ковра, обработкой его связующим. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: конструктивные особенности вагранок, многовалковых центрифуг, камер волокноосаждения, вентиляторов отдува, механизмов откатки центрифуг, приспособлений для удаления отходов, форсунок, запорной и регулирующей арматуры; технологию процесса волокнообразования на многовалковых центрифугах; способы и порядок регулирования параметров, смены валков, подшипников; правила пуска и остановки центрифуг, механизмов для удаления отходов; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и автоматизации.

- § 12. ВАЛЬЦОВЩИК МАТЕРИАЛОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процессов смешивания и пластификации резиновой крошки, битума, асбеста, доломита, глины, смолы, песка и других материалов. Загрузка сырьевых компонентов в смесительные вальцы в установленной последовательности. Регулирование температуры нагрева вальцев и зазора между ними. Обеспечение требуемой однородности массы при смешивании компонентов. Съем провальцованной массы, транспортировка и прессование ее. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы вальцов, пресса и другого обслуживаемого оборудования; состав и свойства применяемых материалов; правила их смешивания; способы регулирования работы оборудования.

- § 13. ВАРЩИК АСФАЛЬТОВОЙ МАССЫ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса варки асфальтовой массы в варочной печи. Загрузка компонентов в варочную печь в соответствии с заданной рецептурой. Наблюдение за работой питателей, элеваторов, транспортеров. Поддержание необходимого температурного режима. Выгрузка готовой массы на транспортные устройства. Контроль качества готовой массы. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; технологический режим варки массы в зависимости от исходных компонентов; требования к асфальтовой массе; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 14. ВАРЩИК АСФАЛЬТОВОЙ МАССЫ

- 5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса варки асфальтобетонных смесей на агрегатах различных типов. Пуск и остановка агрегата. Наблюдение за ходом технологического процесса. Регулирование температурного режима варки. Переналадка агрегата на выпуск различных видов смесей. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; технологический процесс производства различных асфальтобетонных смесей; требования, предъявляемые к сырью и готовой продукции; правила переналадки и регулирования работы оборудования, способы выявления и устранения неисправностей в его работе.

При варке асфальтобетонных смесей на агрегатах производительностью свыше 30 т/ч -

- 6-й разряд

При подготовке комплекса оборудования и устройств к работе и ведение процесса приготовления асфальтобетонных смесей на автоматизированной технологической линии с использованием программного управления -

- 7-й разряд

(часть четвертая параграфа 14 введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 15.12.2009 N 147)

- § 15. ВАРЩИК БИТУМА

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса варки битумов в битумоварочных котлах. Обслуживание насосов, емкостей, трубопроводов, топочных устройств и запорной арматуры. Пуск и остановка насосов. Приготовление битумной связки в диспергаторе. Загрузка в варочные котлы дробленого или расплавленного битума и пека. Наблюдение за подачей битума, диатомовой суспензии, битумной связки в битумоварочные котлы. Регулирование уровня и температуры битума в емкостях. Перекачивание битума из варочного цеха в промежуточные емкости или на последующие технологические переделы. Контроль за состоянием насосов, трубопроводов, топок и форсунок. Чистка котлов и топок. Удаление и гашение шлака. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы варочных котлов, конверторов, диспергаторов, топок, горелок, трубопроводов, насосов и др.; виды топлива и его свойства; марки и свойства битума и битумных связок; режим варки и порядок слива битума; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 16. ВАРЩИК БИТУМА

- 4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса варки пропиточной и покровной массы, битумной связки из битумов различных марок, пека и других компонентов. Приготовление мастик по установленной рецептуре. Варка битума для асфальтобетонных смесей в агрегатах производительностью от 50 т до 100 т в сутки. Поддержание необходимого режима топки варочных котлов. Обслуживание насосов, емкостей, трубопроводов. Контроль за процессом варки. Регулирование уровня и температуры битума в емкостях. Наблюдение за состоянием днищ и стенок котлов, битумо- и трубопроводов, насосов и другого оборудования. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 15.12.2009 N 147)

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; технологический процесс обезвоживания и окисления битума, варки асфальтовых и покровных масс; свойства применяемых материалов и готовой продукции; схему трубопроводов; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

При обслуживании битумоварочных агрегатов суммарной производительностью свыше 100 т в сутки -

- 5-й разряд

(часть третья параграфа 16 введена постановлением Минтруда и соцзащиты от 15.12.2009 N 147)

- § 17. ВАРЩИК ГИПСА

- 3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса варки гипса в гипсоварочных котлах в соответствии с технологическим регламентом. Наблюдение и регулирование загрузки сырья в гипсоварочные котлы. Регулирование температуры варки и поддержание необходимого режима. Контроль за процессом варки и работой контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. Наблюдение за полнотой выгрузки гипса из котлов, состоянием днищ и стенок котлов, мешалок. Определение вида брака и устранение причин его возникновения.

Должен знать: устройство и принцип работы варочных котлов и вспомогательного оборудования; технологический процесс варки гипса; правила ведения процесса варки в зависимости от качества сырья; схемы паропроводов и массопроводов; методы контроля качества готовой продукции; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

При обслуживании гипсоварочных котлов емкостью свыше 3 куб.м -

- 4-й разряд

- § 18. ВЫСТАВЩИК

5-й разряд

Характеристика работ. Съем с верхних и нижних рядов в камере печи обожженных изделий: кирпича, керамических блоков, черепицы, дренажных труб. Укладка изделий на транспортные средства. Определение брака по внешнему виду. Перемещение изделий на выставочные площадки, разбраковка в соответствии со стандартами и техническими условиями и укладка их. Установка поддонов под погрузку изделий. Погрузка мусора в камере печи в контейнер, вывозка его на выставочную площадку. Подача в печь транспортных средств.

Должен знать: стандарты и технические условия на изделия; правила рассортировки изделий по сортам и маркам; способы съема и разборки изделий; устройство транспортных средств; способы укладки изделий на транспортные средства.

- § 19. ГАСИЛЬЩИК ИЗВЕСТИ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса гашения извести и известково-песчаной массы в силосах и реакторах непрерывного действия. Подготовка, пуск и остановка обслуживаемого оборудования. Регулирование поступления массы на транспортирующие устройства и распределение ее по силосам (реакторам). Регулирование параметров режима гашения в зависимости от свойств массы: активности, влажности, температуры. Наблюдение за работой транспортирующих и распределительных устройств, плужковых сбрасывателей. Подача гашеной извести и известково-песчаной массы на транспортирующие механизмы. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; технологический процесс гашения; правила загрузки массы в гасильные агрегаты; методы определения полноты гашения; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 20. ГИДРОТЕРМИСТ

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса твердения асбестоцементных труб различного диаметра в бассейнах в соответствии с установленным режимом. Заполнение бассейна водой. Наблюдение за уровнем и температурой воды в бассейне. Регулирование давления пара. Строповка труб, выемка их краном и подача на обработку. Наблюдение за состоянием подводящих магистралей, подъемных крышек, поясов для укладки и траверс для захвата труб. Чистка бассейна. Устранение неполадок в работе оборудования. Учет движения труб.

Должен знать: устройство бассейнов и принцип действия водопроводных и паропроводных магистралей; технологический режим водного твердения асбестоцементных труб; правила строповки и транспортировки труб; виды дефектов продукции и способы предупреждения и устранения их; правила ухода за оборудованием.

- § 21. ГРУНТОВЩИК

3-й разряд

Характеристика работ. Приготовление грунтовочного состава. Очистка, промывка и протирка грунтуемой поверхности. Нанесение грунтовочного слоя на поверхность асбестоцементных листов, предназначенных для сборки в плиты. Укладка на листы минеральной ваты. Сборка плит. Отбраковка листов. Чистка прокладочного материала и оборудования. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: технологию приготовления грунтовочного состава; правила его нанесения; свойства грунтовочного состава и промывочных материалов; правила очистки грунтуемых поверхностей; требования, предъявляемые к изделиям, собираемым в плиты; правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием.

- § 22. ГРУНТОВЩИК

4-й разряд

Характеристика работ. Нанесение грунтовочного слоя на асбестоцементные плиты на шпаклевочной машине, входящей в поточную линию производства декоративных асбестоцементных плит методом офсетной печати. Нанесение эпоксидного клея на оклеиваемые поверхности при помощи клеенасосной машины. Наладка шпаклевочной и клеенасосной машин на заданный технологический режим. Установка ракельных ножей и торцевых сухарей. Загрузка шпаклевочной массы и эпоксидного клея в питатель машины. Перемешивание их. Контроль за расходованием и уровнем шпаклевочной массы и эпоксидного клея в питателе. Смачивание узлов машин растворителем. Очистка оборудования. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; свойства применяемых материалов; технологию приготовления шпаклевочной массы, эпоксидного клея; способы нанесения шпаклевок и клеев; нормы и правила пожарной безопасности, Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов; причины возникающих неполадок и способы их устранения.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 18.03.2019 N 12)

- § 23. ДОЗИРОВЩИК

- 2-й разряд

Характеристика работ. Наблюдение за равномерной загрузкой сырья в болтушки суммарной производительностью до 15 куб.м/ч. Регулирование подачи воды и разжижителя пластификаторов в болтушки в зависимости от требуемой растекаемости и влажности. Поддержание необходимого рабочего уровня шлама. Обеспечение установленного соотношения компонентов сырьевой смеси, влажности и растекаемости шлама. Наблюдение за состоянием зубьев, борон, несущей рамы и цепей. Контроль за техническим состоянием редукторов, температурой подшипников, нагрузкой на электропривод и состоянием смазочных устройств. Проверка исправности световой и звуковой сигнализации. Обеспечение прохождения материала через приемные и выходные решетки. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы болтушек и вспомогательного оборудования; состав и соотношение компонентов смеси, подаваемой в болтушки; способы равномерного дозирования сырья, воды и разжижителя; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов, системы сигнализации и блокировки.

При дозировании сырья в болтушки суммарной производительностью 15 - 30 куб.м/ч -

- 3-й разряд

свыше 30 куб.м/ч -

- 4-й разряд

- § 24. ДОЗИРОВЩИК

- 3-й разряд

Характеристика работ. Дозирование компонентов для приготовления сырьевых и формовочных смесей и растворов на весовых дозаторах. Подача компонентов из бункеров, циклонов, трубопроводов на дозаторы и загрузка их в помольные и смесительные агрегаты в соответствии с заданной рецептурой. Управление работой дозаторов, питателей, вибраторов, задвижек, мельниц, смесительных агрегатов. Регулирование процесса дозирования и перемешивания сырьевой смеси. Обеспечение выхода смеси с заданными технологическими параметрами. Контроль за работой и техническое обслуживание оборудования. Устранение неисправностей в работе оборудования. Ведение журнала учета расхода материалов.

Должен знать: устройство и принцип действия дозаторов, транспортирующих устройств, смесительного оборудования; технологическую схему подачи компонентов; технологию приготовления смесей и растворов; последовательность загрузки компонентов в смесители; правила технического ухода и эксплуатации оборудования; способы выявления и устранения неполадок в работе оборудования.

При обслуживании 2- и 3-камерных автоматических дозаторов и связанного с ними транспортирующего оборудования -

- 4-й разряд

- § 25. ДОЗИРОВЩИК АСБЕСТА

- 3-й разряд

Характеристика работ. Расшивка мешков с асбестом и загрузка асбеста на ленту транспортера для подачи в отсеки или в смесительное оборудование. Дозирование различных марок асбеста по заданной рецептуре. Пуск и остановка дозаторов, транспортеров, питателей высокого давления. Обеспечение выхода заданной смески асбеста. Управление автоматическими дозаторами асбеста. Чистка, смазка и устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: технологическую систему подачи асбеста и рецептуру приготовления смесей из различных сортов и марок асбеста; схему устройства дозаторов и транспортирующих устройств; устройство и принцип работы пресса для тюкования бумаги; сорта и марки асбеста; виды контрольно-измерительной аппаратуры; схему связи и сигнализации.

При обслуживании трех и более листоформовочных машин -

- 4-й разряд

- § 26. ДРОБИЛЬЩИК

- 3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процессов крупного, среднего и мелкого дробления сырья, каменных и других материалов на вальцах, дробилках, дробильных установках суммарной производительностью до 25 куб.м/ч. Дробление бракованных бетонных и железобетонных изделий и конструкций, отходов при производстве кирпича и изделий из силикатных бетонов. Пуск и остановка питателей, дробилок, конвейеров и другого оборудования. Наблюдение за равномерной подачей и крупностью поступающего и выходящего из дробилки материала. Загрузка гравийно-песчаной смеси в бункер, мойка, дробление и рассев ее для получения нужной фракции, применяемой для наружной отделки фасадов. Выемка крупных кусков, удаление металлических включений и посторонних предметов. Регулирование параметров работы агрегатов: скорости, производительности, зазоров между рабочими механизмами дробилок в зависимости от вида и крупности материала, заданной фракции дробления. Наблюдение за работой аспирационных устройств. Передача дробленых материалов на повторное дробление, последующую переработку и хранение. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство, принцип действия и правила эксплуатации дробильных агрегатов, питателей, транспортеров, элеваторов и другого вспомогательного оборудования; физико-химические свойства дробимых материалов; факторы, влияющие на эффективность работы дробилок и качество дробления; влияние засоренности и примесей на качество дробления материалов; требования, предъявляемые к качеству и степени дробления; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования; основы слесарного дела.

При обслуживании дробилок, дробильных агрегатов, дробильно-сортировочных установок различных систем суммарной производительностью:

свыше 25 до 100 куб.м/ч -

- 4-й разряд

свыше 100 куб.м/ч -

- 5-й разряд

При ведении процесса дробления извести тарификация производится на разряд выше при обслуживании агрегатов соответствующей производительности.

- § 27. ДРОБИЛЬЩИК СЛЮДЫ

2-й разряд

Характеристика работ. Дробление слюдяного скрапа на чешуйки на дробилках различного типа. Транспортировка, сортировка, взвешивание слюдяного скрапа и загрузка его в дробилку. Наблюдение за однородностью слюды, исправностью дробилок и грохотов. Чистка и смазка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к слюдяному скрапу; правила сортировки скрапа.

- § 28. ДРОБИЛЬЩИК СЛЮДЫ

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса измельчения слюды на размольном оборудовании различного типа. Обслуживание размольного и транспортирующего оборудования. Загрузка скрапа на транспортерную ленту. Классификация слюды по тонине помола. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; требования к слюдяному скрапу и готовой продукции; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 29. ЗАГОТОВЩИК МИКАЛЕКСОВОЙ МАССЫ

3-й разряд

Характеристика работ. Заготовка микалексовой массы. Подготовка компонентов шихты и сушка их в электропечи. Регулирование температуры сушки. Помол компонентов шихты, просеивание и смешивание их с добавлением воды.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; состав микалексовой массы; режим сушки компонентов шихты; требования, предъявляемые к компонентам шихты и готовой продукции; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 30. ЗАГРУЗЧИК-ВЫГРУЗЧИК СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

3-й разряд

Характеристика работ. Наблюдение за разгрузкой из самосвалов глины, песка, мела, камня и других сыпучих материалов на решетку бункера или на склад. Разбивка крупных кусков смерзшегося сырья и проталкивание его через решетку с использованием рыхлителя или вручную. Пуск и остановка ящичного подавателя. Удаление посторонних включений. Разувлажнение глины. Загрузка сырья и топлива в сушильные барабаны, вращающиеся печи при помощи тарельчатых и шнековых питателей, элеваторов, транспортеров. Засыпка топлива. Обеспечение равномерного поступления материала к питательным устройствам и агрегатам. Разгрузка гранул керамзита и распределение их по бункерам. Обслуживание транспортирующих устройств. Регулирование количества подаваемого материала в зависимости от его влажности и габаритов. Устранение заторов и перегрузки механизмов. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; правила загрузки и разгрузки сырья и материалов; требования, предъявляемые к сырьевым компонентам; способы равномерной загрузки сушильных и печных агрегатов; правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием; влияние на производительность агрегатов свойств загружаемых материалов; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 31. ЗАГРУЗЧИК МЕЛЮЩИХ ТЕЛ

3-й разряд

Характеристика работ. Разгрузка, погрузка и сортировка мелющих тел на складе. Транспортировка мелющих тел (шаров, цильбепсов) к мельницам. Загрузка их в мельницы. Выполнение операций по догрузке и перегрузке мельниц мелющими телами при помощи загрузочных механизмов. Открывание и закрывание люков, очистка межкамерных перегородок. Сортировка мелющих тел и уборка отходов. Обслуживание машин для сортировки мелющих тел.

Должен знать: принцип действия и устройство загрузочных механизмов и машин по сортировке мелющих тел; способы и сроки догрузки и перегрузки мельниц; предельные нормы загрузки мелющих тел; виды, свойства и ассортимент мелющих тел.

- § 32. ЗАЛИВЩИК КАМНЕЛИТЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Заливка форм расплавом с помощью подъемного оборудования. Регулирование скорости заполнения форм путем изменения способа заливки в зависимости от размеров, конфигурации изделий и температуры расплава. Наблюдение за состоянием литейной летки копильника печи. Разборка форм и извлечение готовых изделий. Предварительная разбраковка изделий по внешнему виду. Очистка прокаленных форм. Охлаждение форм до требуемой температуры и определение готовности их к заливке. Подача форм под заливку.

Должен знать: устройство и принцип работы оборудования; технологический процесс заливки форм расплавом; зависимость скорости и степени кристаллизации от размера и конфигурации изделий, температуры расплава; режим сушки и прокалки форм; виды брака и способы его предупреждения.

- § 33. ЗАЛИВЩИК КАМНЕЛИТЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса плавки и заливки форм расплавом на машинах центробежного камневого литья. Подготовка машин к плавке. Отбор проб расплава перед выдачей на заливку для определения степени его дегазации и гомогенизации. Обеспечение требуемого качества расплава путем регулирования температуры сливного канала, хальмовки, перемешивания механической мешалкой и ввода добавок. Пуск, регулирование и выключение дозирующей вентиляции. Управление тельфером по подъему контейнеров с расплавом. Контроль за водоснабжением защитных устройств. Проверка по шаблону форм, подаваемых под заливку. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы машин центробежного литья; технологический процесс производства изделий из каменного литья; свойства расплава; требования к исходным материалам и готовой продукции; виды брака и способы его предупреждения.

- § 34. ЗАЧИСТЧИК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Зачистка вручную и на станке миканитовых пластин, трубок, коллекторных манжет и других изделий из миканита и слюдопласта от бумаги и посыпки. Обрезка и зачистка концов трубок и поверхностей изделий от складок, расслоений и прочих дефектов. Промер и доведение габаритов изделий до заданных размеров.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; способы очистки изделий от бумаги и посыпки; методы замеров габаритов изделий; требования к изделиям из миканита и слюдопласта.

- § 35. КАЛИБРОВЩИК-РАСКРОЙЩИК

- 3-й разряд

Характеристика работ. Калибровка (расщепление) колотых подборов N 3 - 6 до требуемой толщины. Раскрой и резка калиброванных пластин по шаблонам вручную и на гильотинных ножницах. Сортировка изделий по видам, маркам, размерам. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.

Должен знать: требования, предъявляемые к подборам и готовым изделиям; рациональные приемы резки и раскроя пластин; правила пользования шаблонами и контрольно-измерительными приборами; нормативы выхода изделий; виды брака и способы его предупреждения; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

При калибровке (расщеплении) до требуемой толщины колотых подборов N 1 - 2 -

- 4-й разряд

- § 36. КАЛИБРОВЩИК СЛЮДЫ

2-й разряд

Характеристика работ. Калибровка (расщепление) промсырца площадью до 25 кв.см, колотых подборов N 8, полуочищенных подборов размером 4 - 10 мм на толщину, установленную нормативными документами для соответствующих видов изделий. Распределение калиброванной слюды по группам толщин, сортам, размерам, маркам и назначению.

Должен знать: стандарты и другие нормативные документы на продукцию и полуфабрикаты; правила пользования инструментом и контрольно-измерительными приборами; способы калибровки.

- § 37. КАЛИБРОВЩИК СЛЮДЫ

3-й разряд

Характеристика работ. Калибровка (расщепление) промсырца площадью свыше 25 кв.см, колотых подборов N 1 - 7, полуочищенных подборов размером 15 - 50 мм на толщину, установленную нормативными документами для соответствующих видов изделий. Распределение калиброванной слюды по группам толщин, сортам, размерам, маркам и назначению. Разметка на калиброванных пластинах расположения клапанов и шайб.

Должен знать: стандарты и другие нормативные документы на продукцию и полуфабрикаты; правила пользования инструментом и контрольно-измерительными приборами; способы калибровки и разметки клапанов и шайб.

- § 38. КАМНЕВАР

3-й разряд

Характеристика работ. Приготовление шихты по заданной рецептуре. Обслуживание транспортеров, дозаторов и смесителей. Подача шихты и каменного боя к загрузочным устройствам, дозировка их и загрузка в плавильные печи. Управление механизмами наклона плавильных печей. Закрытие леток после слива расплава. Установка разливочного ковша на тележку. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к сырьевым компонентам; правила технической эксплуатации оборудования и плавильных агрегатов; виды брака и способы его предупреждения.

- § 39. КАМНЕВАР

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение технологического процесса плавки камня под руководством камневара более высокой квалификации. Регулирование режима плавки по показаниям контрольно-измерительных приборов. Регулирование силы тока в дуговых электропечах. Регулирование работы мартеновских печей путем изменения количества подаваемого мазута и воздуха. Наращивание графитных электродов. Участие в сливе расплава из плавильных печей и в разливе его в формы. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство плавильных печей; технологический процесс плавки камня; назначение и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов; виды брака и способы его предупреждения.

- § 40. КАМНЕВАР

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение технологического процесса плавки камня в дуговых электрических или мартеновских плавильных печах. Регулирование работы плавильных печей по показаниям контрольно-измерительных приборов. Отбор проб для определения степени дегазации и гомогенизации расплава. Определение готовности плавки. Выпуск расплава из печи. Контроль за исправным состоянием печи.

Должен знать: конструктивные особенности плавильных печей; технологический процесс плавки камня; требования к сырьевым компонентам; свойства огнеупорных материалов, применяемых для ремонта печей; назначение и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов; виды брака и способы его предупреждения.

- § 41. КАМНЕТЕС

3-й разряд

Характеристика работ. Изготовление простых изделий из природного камня с помощью ручного пневматического и механического инструмента. Подбор заготовок необходимых размеров для обработки. Разбуривание негабаритных блоков. Раскалывание глыб по готовым буркам. Распазовка плит. Обрубка кромок. Подтеска постелей и сбой тыльной поверхности камня. Выбой в камнях внутренних углов. Пробивка борозд, четвертей, а также гнезд для креплений. Теска простых изделий по шаблону.

Должен знать: физические свойства обрабатываемых пород природного камня; основные способы обработки камня; требования к качеству обработки заготовок и изделий; виды применяемого инструмента, правила его заточки, заправки и эксплуатации.

Примеры работ.

1. Блоки - разбуривание вручную, пробивка борозд и гнезд.

2. Камни бортовые прямолинейные - изготовление.

3. Плиты - распазовка, обрубка кромок.

- § 42. КАМНЕТЕС

4-й разряд

Характеристика работ. Изготовление изделий средней сложности из камня с помощью ручного пневматического и механического инструмента. Грубая обработка камня при теске криволинейных и фасонных изделий. Получистая теска плоских изделий, теска фасок и лент. Бучардирование гранитных изделий. Обработка камня "под шубу". Обработка поверхности изделий рифленой структурой, фактурой "скала", термостойкой (огневой) структурой.

Должен знать: породы камня и способы его обработки; требования к качеству обрабатываемых материалов и готовых изделий; правила пользования накладными и прикладными шаблонами; устройство и правила эксплуатации пневматического и механического инструмента.

Примеры работ.

1. Камни бортовые криволинейные - изготовление.

2. Колонны - заготовка деталей.

3. Плиты арочные, парапетные, подоконные - изготовление.

- § 43. КАМНЕТЕС

5-й разряд

Характеристика работ. Изготовление изделий сложного контура из камня вручную и с помощью пневматического, механического и термоотбойного инструмента. Разметка деталей и изделий. Чистая теска плоских, выпуклых и вогнутых поверхностей камня, фасок и лент. Обработка прямолинейной поверхности изделий точечной ударной и бороздчатой фактурой. Высечка простых орнаментов, букв и цифр. Вычерчивание, изготовление шаблонов и лекал средней сложности.

Должен знать: породы камня и способы его обработки; требования к качеству обрабатываемых материалов и готовых изделий; правила чтения чертежей; принцип действия и правила эксплуатации применяемого инструмента; виды брака, его причины, способы предупреждения и устранения.

Примеры работ.

1. Базы колонн - изготовление.

2. Буквы и цифры - разметка и высечка.

3. Карнизы, наличники, поручни - изготовление.

4. Лекала и шаблоны карнизов, наличников, поручней - разметка и изготовление.

5. Орнаменты геометрические - разметка и высечка.

- § 44. КАМНЕТЕС

6-й разряд

Характеристика работ. Изготовление особо сложных деталей и изделий из камня. Чистая обработка изделий вручную, пневматическим, механическим и термоотбойным инструментом по сложным архитектурным шаблонам и лекалам. Изготовление чистотесанных фасонных деталей и архитектурных изделий с использованием шаблонов и разметкой. Выполнение заправок бучардой, стойкой массы термоотбойником и доработкой бучардами. Вычерчивание и изготовление сложных архитектурных шаблонов и лекал.

Должен знать: породы и способы обработки природного камня; требования к качеству обрабатываемых и готовых изделий; принцип действия и правила эксплуатации применяемого инструмента; виды брака, его причины и способы устранения.

Примеры работ.

1. Балясины, вазы - изготовление.

2. Капители колонн - изготовление.

3. Лекала и шаблоны балясин, ваз, капителей колонн - разметка и изготовление.

4. Орнаменты растительные и стилизованные - разметка и высечка.

- § 45. КАРБОНИЗАТОРЩИК

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса карбонизации доломитового молока под руководством карбонизаторщика более высокой квалификации. Подача в карбонизаторы печного газа. Отбор проб. Чистка и промывка карбонизаторов, трубопроводов, кранов. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство карбонизаторов, трубопроводов, кранов; порядок пуска и остановки оборудования; свойства доломитового молока.

- § 46. КАРБОНИЗАТОРЩИК

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса карбонизации доломитового молока по установленной технологии. Подготовка карбонизаторов к пуску. Регулирование технологических параметров процесса: температуры, давления, степени карбонизации. Перекачка доломитового молока в перекристаллизаторы. Наблюдение за контрольно-измерительной аппаратурой. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы насосов, карбонизаторов, трубопроводов; технологические параметры процесса карбонизации; способы определения степени карбонизации; систему блокировки и сигнализации; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 47. КЛАССИФИКАТОРЩИК СЛЮДЫ

3-й разряд

Характеристика работ. Классификация слюды на классификационной установке. Сортировка щипанной слюды по размерам. Пуск и остановка шлюзовых разгружателей установки и грохотов. Удаление кристаллов слюды, не поддающихся механическому расщеплению. Проверка качества щипанной слюды путем периодического взятия проб. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к сырью и готовой продукции; виды брака и способы его предупреждения; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 48. КОЛЬЩИК СЛЮДЫ

2-й разряд

Характеристика работ. Раскалывание ножом вручную промсырца слюды по плоскостям спайности на подборы. Раскладка колотых подборов по группам в зависимости от их размера и назначения.

Должен знать: способы расколки кристаллов слюды; требования, предъявляемые к сырью и готовой продукции.

- § 49. КОЛЬЩИК СЛЮДЫ

3-й разряд

Характеристика работ. Раскалывание промсырца слюды по плоскостям спайности на колотые подборы на расколочных станках различных типов. Рассортировка колотой слюды по размерам и категориям качества. Производство колотых подборов вручную с удалением краевых дефектов на обрезных роликовых станках с последующей раскладкой колотых подборов по группам в зависимости от их размера и назначения.

Должен знать: устройство расколочных и обрезных станков; способы расколки кристаллов слюды и определение назначения пластин; технические требования к колотым подборам.

- § 50. КОНТРОЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Контроль качества строительных материалов и изделий на соответствие требованиям стандартов и технических условий по линейным размерам, форме и внешнему виду. Контроль качества сырья, полуфабрикатов и изделий из слюды прямоугольной формы на соответствие нормативным документам. Отбор контрольных проб и образцов. Контроль за правильностью маркировки, укладки и складирования изделий. Приемка полуфабриката и готовой продукции. Ведение контрольно-учетных материалов.

Должен знать: действующие стандарты, технические условия и инструкции; технологию изготовления выпускаемой продукции; средства и правила маркировки; способы складирования изделий в складские помещения и на транспортные средства; назначение контрольно-измерительных приборов, инструмента и правила пользования ими; систему учета продукции.

- § 51. КОНТРОЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Проведение приемо-сдаточных испытаний готовой продукции на соответствие требованиям стандартов и технических условий. Отбор контрольных проб и образцов. Подготовка приборов для проведения испытаний. Пооперационный контроль за соблюдением параметров производства, установленных технологическим регламентом. Контроль за соответствием технологической оснастки, закладных деталей, арматурных сеток и каркасов требованиям рабочих чертежей. Проверка правильности установки закладных деталей и соблюдения требуемого защитного слоя. Испытания асбестоцементных труб под давлением. Контроль за соблюдением технологического процесса изготовления изделий из каменного литья и сложных изделий из камня (вазы, карнизы, балясины, капители колонн, наличники, поручни, орнаменты, цифры и буквы). Контроль качества фасонных изделий из слюды, миканита, микалекса, слюдопласта, асбовермикулита и др. Контроль за качеством маркировки и упаковки готовой продукции, за правильностью складирования и отгрузкой продукции потребителю. Оформление паспортов и актов на брак. Ведение учета сдачи готовой продукции.

Должен знать: действующие стандарты, технические условия, технологические регламенты и инструкции; контролируемые параметры пооперационного технологического и приемочного контроля; требования к качеству контрольных проб и проводимых испытаний; правила чтения рабочих чертежей; правила ведения физико-механических испытаний; средства и правила маркировки; способы складирования изделий в складские помещения и на транспортные средства.

- § 52. КОНТРОЛЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

5-й разряд

Характеристика работ. Проведение приемо-сдаточных испытаний готовой продукции на соответствие требованиям стандартов и технических условий. Пооперационный контроль за соблюдением технологического регламента при изготовлении сложных и ответственных изделий и конструкций: колец железобетонных для силосов, объемных шахт лифтов, ферм, стропильных и подстропильных балок, пролетных строений мостов и путепроводов, труб напорных, колонн крановых и другой аналогичной продукции. Испытания продукции по показателям безопасности. Проведение радиационного контроля. Контроль за технологическими параметрами при освоении новых технологий и видов продукции. Отбор контрольных проб и образцов. Подготовка приборов, контрольных проб и образцов к испытаниям. Контроль за качеством маркировки и упаковки готовой продукции, правильностью складирования и отгрузкой продукции потребителю. Ведение учета сдачи готовой продукции.

Должен знать: действующие стандарты, технические условия, технологические регламенты и инструкции; нормы на применяемые сырьевые материалы и готовую продукцию; контролируемые параметры пооперационного технологического и приемочного контроля; порядок отбора и оформления образцов по видам и свойствам анализируемых материалов, сырья, готовой продукции; назначение и особенности подлежащих испытанию образцов; правила ведения физико-механических испытаний и определения показателей качества; требования к качеству контрольных проб и проводимых испытаний; методики проведения контроля и испытаний; назначение контрольно-измерительных приборов, инструмента и правила пользования ими; средства и правила маркировки; систему учета продукции; виды брака, причины и способы его устранения; систему записи и учета результатов испытаний.

- § 53. ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Проведение входного контроля качества сырьевых материалов, топлива, комплектующих изделий. Контроль влажности сырьевых материалов, шихты, силикатной и керамической формовочных масс, шлама, кирпича-сырца и др. Ведение процесса шихтовки материалов. Определение тонкости помола, модуля крупности, зернового состава, сроков схватывания, равномерности изменения объема, степени усушки и усадки, объемной массы, остатка на сите при просеве материалов, водопоглощения. Подготовка проб для анализов. Проверка качества формовочных смесей и шихты. Контроль за соблюдением установленных технологических параметров. Определение соответствия испытуемых проб и образцов требованиям нормативных документов и технологических регламентов. Ведение рабочих записей в журналах по установленным формам.

Должен знать: действующие стандарты, технические условия и технологические регламенты; устройство обслуживаемого оборудования; рецептуру, виды, назначение и особенности подлежащих испытанию материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; правила ведения лабораторных испытаний; назначение контрольно-измерительных приборов, инструмента и правила пользования ими; систему записи результатов испытаний.

- § 54. ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Составление рецептуры на приготовление шихты и формовочных смесей для производства строительных материалов и изделий. Проведение анализов шихты и формовочных смесей. Наладка приборов и автоматов, применяемых для испытаний. Определение содержания активных CaO + MgO в извести, силикатной массе и известково-песчаном вяжущем. Определение тонкости помола, удельной поверхности вяжущего, песка, шлама, растекаемости шлама. Контроль за начальной и конечной температурой смеси в процессе формования изделий из бетонов, за составом формовочной массы и глазури в производстве керамических плиток. Определение показателей сырьевых компонентов, пропиточных материалов и посыпки установленным требованиям в производстве кровельных и гидроизоляционных материалов. Физико-механические испытания сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции на прочность, растяжение, изгиб, сжатие, усилие съема и проталкивания, разрыв, влажность, вязкость. Обработка и обобщение результатов проведения испытаний. Выполнение расчетов по определению показателей качества. Подсчет величины нагрузок по размерам образца. Испытания образцов на термостойкость. Регулирование равномерности нагрева арматурных стержней по длине, контроль температуры нагрева. Проведение анализов на содержание драгоценных металлов в изделиях, полуфабрикатах и отходах производства. Анализ золы, полученной от сжигания отходов производства. Взвешивание драгоценных металлов. Обслуживание лабораторных нагревательных приборов. Запись результатов анализа в рабочих журналах. Оформление и расчет результатов анализа. Контрольные анализы растворов, полученных с производственных участков (травильных, пассирующих, щелочных). Подбор и подготовка проб и образцов к испытаниям.

Должен знать: принцип работы обслуживаемого лабораторного оборудования и правила обращения с ним при проведении испытаний и анализов; технологию изготовления выпускаемой продукции; свойства подлежащих испытанию сырьевых компонентов, полуфабрикатов и готовой продукции; требования к качеству проб и проводимых анализов; действующие стандарты и технические условия на применяемые материалы и готовые изделия; методы испытаний; контролируемые параметры, установленные технологическим регламентом; методику обобщения результатов испытаний.

- § 55. ЛАКОВАР

2-й разряд

Характеристика работ. Ведение технологического процесса изготовления аммофосных и других лаков и многокомпонентных растворов под руководством лаковара более высокой квалификации. Проверка лаков на вязкость. Разведение лаков до требуемых густот растворителями в соответствии с технологической инструкцией. Окрашивание лаков в нужный цвет. Наблюдение за работой оборудования и контрольно-измерительных приборов. Перекачка разведенных лаков в отстойники или на последующие технологические переделы.

Должен знать: основные характеристики применяемых лаков и способы их разведения; методы определения вязкости; назначение и правила эксплуатации применяемого оборудования и контрольно-измерительных приборов; правила обращения с растворителями.

- § 56. ЛАКОВАР

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение технологического процесса изготовления аммофосных и других лаков и многокомпонентных растворов. Подготовка сырья к растворению. Загрузка аппарата сырьем, подача растворителя и перемешивание раствора. Разведение лака до требуемой вязкости, удельного веса и концентрации. Окрашивание лаков пигментом. Регулирование процесса дозировки и загрузки сырья. Перекачка разведенных лаков в отстойники. Наблюдение за работой оборудования и контрольно-измерительных приборов. Ведение журнала учета расхода сырья.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; назначение контрольно-измерительных приборов и коммуникаций; физико-химические свойства лаков и растворителей; правила отбора проб; технические условия на лаки и смолы; правила разбавления лаков.

- § 57. МАШИНИСТ КАЛЬЦИНАТОРОВ

- 4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса декарбонизации сырьевой смеси в конвейерных кальцинаторах суммарной производительностью до 35 т/ч. Обслуживание конвейерных кальцинаторов, питательных устройств и другого вспомогательного оборудования. Обеспечение равномерного распределения слоя материала на решетке кальцинатора. Регулирование скорости движения решетки кальцинатора и обеспечение необходимого теплотехнического режима. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; технологический процесс декарбонизации сырьевой смеси; требования, предъявляемые к сырьевой смеси; способы регулирования подачи сырьевой смеси на решетку кальцинатора; физикохимию процессов, происходящих в запечных теплообменниках; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

При обслуживании кальцинаторов суммарной производительностью свыше 35 т/ч -

- 5-й разряд

- § 58. МАШИНИСТ КАМНЕКОЛЬНОЙ МАШИНЫ

- 4-й разряд

Характеристика работ. Управление камнекольными машинами по изготовлению камня брусчатого, бордюрного, шашки. Обслуживание транспортирующего оборудования. Выбор и обеспечение оптимального режима работы обслуживаемого оборудования. Замена колющих ножей. Обслуживание маслостанций, гидросистем, гидротолкателей, вибраторов. Сортировка изделий. Упаковка готовой продукции. Уход за обслуживаемым оборудованием. Устранение неисправностей в его работе. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы камнекольных машин и транспортеров, ходовых и колющих узлов; технологический процесс изготовления камня; правила технической эксплуатации электросварочных аппаратов; физико-механические свойства обрабатываемых пород камня и применяемых колющих ножей; требования, предъявляемые к готовым изделиям; виды дефектов и способы их устранения.

При установке камня на камнекольную машину с помощью манипулятора -

- 5-й разряд

- § 59. МАШИНИСТ ЛАКОНАНОСЯЩЕЙ МАШИНЫ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса нанесения печатного фона на асбестоцементные изделия на валковых лаконаносящих машинах. Загрузка пропитки, фонового грунта, растворителя в напорную емкость машины. Пропитка лаконаносящих узлов машины растворителем. Наблюдение за равномерным покрытием изделий фоновым грунтом и уровнем покрывных материалов в напорном бачке, заполнение его. Контроль за вязкостью покрывных материалов. Наладка лаконаносящей машины на заданный технологический режим нанесения печатного фона. Очистка и промывка узлов машин. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. Участие в чистке, разборке, ремонте и сборке лаконаносящей машины.

Должен знать: устройство и правила наладки лаконаносящей машины; способы нанесения печатного фона на асбестоцементные плиты; нормы и правила пожарной безопасности, Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов; назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 18.03.2019 N 12)

- § 60. МАШИНИСТ ЛАКОНАНОСЯЩЕЙ МАШИНЫ

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса нанесения отделочного наливного заполнителя на печатный рисунок асбестоцементных изделий на валковых лаконаносящих машинах. Наблюдение за равномерным покрытием изделий и уровнем заполнителя в напорном бачке, заполнение его. Контроль за вязкостью заполнителя. Наладка лаконаносящей машины на заданный технологический режим нанесения заполнителя. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в чистке, разборке, ремонте и сборке лаконаносящей машины.

Должен знать: конструкцию и правила наладки лаконаносящей машины; свойства применяемых заполнителей; стандарты и технические условия на заполнители и вырабатываемую продукцию; правила и приемы чистки, ремонта, разборки и сборки лаконаносящей машины.

- § 61. МАШИНИСТ ЛИСТОФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ

- 5-й разряд

Характеристика работ. Подготовка листоформовочной машины к пуску. Ведение процесса формования асбестоцементных изделий на листоформовочной машине. Наблюдение за подачей массы в машину. Регулирование поступления асбестоцементной массы и воды в мешалку и ванны сетчатых цилиндров. Обслуживание ножниц раскроя наката. Срезание сформованного листа с форматного барабана машины. Участие в смене и промывке технических сукон, сетчатых цилиндров. Участие в чистке, разборке, ремонте и сборке листоформовочной машины.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический процесс производства асбестоцементных листов; состав и свойства компонентов формовочной массы; способы регулирования поступления массы в листоформовочную машину; правила смены и промывки технических сукон и сетчатых цилиндров; способы срезания сформованного асбестоцементного листа; контрольно-измерительный инструмент и правила пользования им; требования к применяемым материалам и готовой продукции.

При отсутствии прав управления машиной -

- 4-й разряд

- § 62. МАШИНИСТ ЛИСТОФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ

- 6-й разряд

Характеристика работ. Управление машиной. Ведение процесса формования асбестоцементных изделий на листоформовочной машине. Пуск и остановка листоформовочной машины. Поддержание равномерной толщины асбестоцементной пленки в процессе формования асбестоцементного листа. Регулирование натяжения сукна на листоформовочной машине. Наблюдение за работой узлов машины и качеством формуемого листа. Участие в смене и промывке технических сукон и сетчатых цилиндров. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. Участие в чистке, разборке, ремонте и сборке листоформовочной машины.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; состав шихты; способы регулирования концентрации массы; правила смены и промывки технических сукон, сетчатых цилиндров, укрывных и подстилочных полотен; требования к применяемым материалам и готовой продукции; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

При выполнении функций по координации работы рабочих, обслуживающих технологическую линию по производству асбестоцементных изделий -

- 7-й разряд

- § 63. МАШИНИСТ МЕЛЬНИЦ

- 3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса помола сырьевых компонентов и цементного клинкера под руководством машиниста мельниц более высокой квалификации. Участие в регулировании питания мельниц и соблюдении требований к качеству сырьевых компонентов и цемента. Обеспечение бесперебойной работы питателей, дозаторов, транспортирующих и классифицирующих устройств, подтопков мельниц. Контроль за состоянием корпуса, бронефутеровки, уплотнительных устройств, температурой подшипников, работой маслостанции, систем смазки и водяного охлаждения. Очистка межкамерных перегородок и выходной решетки. Участие в догрузке и перегрузке мельниц мелющими телами. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: принцип действия и устройство помольных агрегатов и вспомогательного оборудования; факторы, влияющие на работу помольных агрегатов и качество продукции; основные свойства перерабатываемых материалов: сырьевой муки, шлама, клинкера и добавок; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации, автоматики и блокировки; причины неисправностей в работе механизмов.

При обслуживании под руководством машиниста мельниц более высокой квалификации:

сырьевых мельниц суммарной производительностью свыше 100 т/ч - при работе на твердом сырье и сухом способе помола; свыше 200 до 400 т/ч - при работе на мягком сырье; свыше 300 до 450 т/ч - при работе на мельницах "Гидрофол" и "Аэрофол"; мельниц помола клинкера суммарной производительностью свыше 75 до 150 т/ч -

- 4-й разряд

сырьевых мельниц суммарной производительностью свыше 400 т/ч - при работе на мягком сырье; свыше 450 т/ч - при работе на мельницах "Гидрофол" и "Аэрофол"; мельниц помола клинкера суммарной производительностью свыше 150 т/ч -

- 5-й разряд

- § 64. МАШИНИСТ МЕЛЬНИЦ

- 4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса помола сырьевых компонентов, цементного клинкера, гипсового камня, извести, песка, известково-песчаной массы и других материалов в мельницах различного типа мокрого и сухого помола. Регулирование питания мельниц и обеспечение установленных показателей к качеству перерабатываемых материалов. Обеспечение заданных показателей по производительности мельниц, удельному расходу электроэнергии и мелющих тел. Выполнение стропальных работ при догрузке и перегрузке мельниц. Обслуживание пневмовинтовых, пневмокамерных и шламовых насосов, регулирование их работы и связанного с ними оборудования. Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов, наличием масла в редукторах. Контроль за исправностью аспирационных и блокирующих устройств. Обеспечение заданной тонины помола. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: конструкцию и принцип действия обслуживаемого оборудования; методы регулирования работы мельниц; свойства перерабатываемых материалов; график догрузки и перегрузки мельниц мелющими телами; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов, систем автоматического регулирования, сигнализации и блокировки; факторы, влияющие на работу и производительность помольных агрегатов; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

При обслуживании сырьевых мельниц в производстве цемента суммарной производительностью свыше 100 т/ч - при работе на твердом сырье и сухом способе помола; свыше 200 до 400 т/ч - при работе на мягком сырье; свыше 300 до 450 т/ч - при работе на мельницах "Гидрофол" и "Аэрофол"; мельниц помола клинкера суммарной производительностью свыше 75 до 150 т/ч; мельниц помола извести, известково-песчаного вяжущего суммарной производительностью свыше 20 т/ч -

- 5-й разряд

При обслуживании сырьевых мельниц суммарной производительностью свыше 400 т/ч - при работе на мягком сырье; свыше 450 т/ч - при работе на мельницах "Гидрофол" и "Аэрофол"; мельниц помола клинкера суммарной производительностью свыше 150 т/ч; при обслуживании пяти и более мельниц независимо от их производительности -

- 6-й разряд

- § 65. МАШИНИСТ НАВИВОЧНЫХ И НАМОТОЧНЫХ МАШИН

4-й разряд

Характеристика работ. Навивка спирали с электротермомеханическим способом напряжения на железобетонные или металлические сердечники труб на арматурно-навивочной машине. Изготовление арматурных каркасов для виброгидропрессованных труб на специальных навивочных машинах с соблюдением установленного шага спирали. Изготовление объемных арматурных каркасов для безнапорных труб, силосов, горловин колодцев, свай, ригелей и других аналогичных изделий на навивочно-сварочных машинах.

Должен знать: устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации оборудования; требования, предъявляемые к готовой продукции; правила строповки и транспортировки арматурной стали и каркасов.

- § 66. МАШИНИСТ НАВИВОЧНЫХ И НАМОТОЧНЫХ МАШИН

5-й разряд

Характеристика работ. Управление работой специальных намоточных машин и установок с поворотным столом, поворотной траверсой, возвратно-поступательным движением каретки; продольным и поперечным перемещением намоточных устройств по непрерывному напряженному армированию изделий. Наладка и регулирование машин и установок на заданный режим работы.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к изготовляемой продукции; правила технической эксплуатации машин и установок; правила строповки и перемещения арматурной стали.

- § 67. МАШИНИСТ ОБОРУДОВАНИЯ КОНВЕЙЕРНЫХ И ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Управление отдельными несложными машинами и установками конвейерных и поточно-агрегатных линий по производству железобетонных и бетонных изделий и конструкций, приготовлению смазки, очистке форм, отделке отформованных и готовых изделий. Управление бетоноукладчиками, виброплощадками, подвесными тележками, штабелерами и другим аналогичным оборудованием. Контроль за правильностью установки бортовой оснастки, укладки арматуры и закладных деталей. Контроль и регулирование процесса раскладки бетонной смеси по форме. Регулирование, чистка и смазка обслуживаемых механизмов. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический процесс производства; основные свойства бетонных смесей, растворов и масс и требования, предъявляемые к ним; правила строповки и перемещения изделий и форм; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 68. МАШИНИСТ ОБОРУДОВАНИЯ КОНВЕЙЕРНЫХ И ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Управление отдельными сложными машинами и установками конвейерных и поточно-агрегатных линий по производству железобетонных, бетонных и газосиликатных изделий и конструкций: виброштампами, вибропрессами, штанговыми конвейерами, самоходными перегружателями, резательными комплексами по резке массива из ячеистого бетона и другим аналогичным оборудованием. Управление двумя и более несложными машинами и установками линий по производству бетонных, железобетонных и газосиликатных изделий и конструкций: по очистке и смазке форм, бетонораздатчиками, бетоноукладчиками, виброплощадками, вибронасадками, вибропригрузочными щитами, заглаживающими и затирочными машинами, кантователями, съемниками, перекладчиками, штабелерами. Регулирование, подналадка, чистка и смазка обслуживаемых механизмов. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический процесс изготовления изделий; требования, предъявляемые к изделиям и конструкциям; правила строповки и транспортировки изделий и форм; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 69. МАШИНИСТ ОБОРУДОВАНИЯ КОНВЕЙЕРНЫХ И ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ

5-й разряд

Характеристика работ. Управление особо сложным технологическим оборудованием конвейерных и поточно-агрегатных линий: центрифугами с автоматическим регулированием; самоходными кантователями. Регулирование, подналадка, чистка и смазка обслуживаемых механизмов. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический процесс изготовления изделий; требования к качеству изделий и конструкций; правила строповки и транспортировки изделий; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 70. МАШИНИСТ ПЕРЕДАТОЧНОГО МОСТА (ТЕЛЕЖКИ)

4-й разряд

Характеристика работ. Управление механизмами передаточного моста (тележки). Накатывание груженых вагонеток с керамическим и силикатным кирпичом, черепицей, теплоизоляционными и другими изделиями на электропередаточную тележку. Установка форм с изделиями из ячеистого и плотного бетона на передаточный мост. Транспортировка изделий и загрузка их в сушильные агрегаты, печи обжига, автоклавы, камеры пропаривания при помощи толкателя по установленному графику. Выгрузка вагонеток и форм с изделиями и передача их на последующий технологический передел или на склад. Подача порожних вагонеток и форм под загрузку и заливку. Установка вагонеток на снижатели и подъемники. Перемещение вагонеток и форм на запасные пути. Подача сигналов при движении. Чистка, техническое обслуживание и мелкий ремонт канатных толкателей и электропередаточного моста (тележки).

Должен знать: устройство, принцип действия и правила эксплуатации передаточного моста (тележки), толкателей, снижателей, подъемников и другого обслуживаемого оборудования; порядок и правила передвижения, загрузки, выгрузки вагонеток и форм; правила строповки и перемещения изделий и форм; систему блокировки.

- § 71. МАШИНИСТ ПЕЧАТНОЙ МАШИНЫ

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса нанесения рисунков, имитирующих текстуру различных пород дерева, кирпичную кладку и др., на поверхность асбестоцементных листов методом офсетной печати на печатной машине под руководством машиниста печатной машины более высокой квалификации. Установка офсетного вала на необходимую толщину облагораживаемого листа. Заливка растворителя в ванну для смачивания офсетного вала и краски в лакокрасочный поддон. Установка асбестоцементных листов на роликовом конвейере. Соблюдение норм расхода краски. Наблюдение за состоянием транспортных устройств и вспомогательных механизмов. Подналадка и мойка обслуживаемой печатной машины и ее механизмов.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технологический процесс нанесения рисунков; правила установки офсетного вала; характеристики применяемых растворителей и красок; нормы расхода краски; правила подналадки печатной машины.

- § 72. МАШИНИСТ ПЕЧАТНОЙ МАШИНЫ

6-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса нанесения рисунков, имитирующих текстуру различных пород дерева, кирпичную кладку и др., на поверхность асбестоцементных листов методом офсетной печати на печатной машине. Регулирование работы машины. Установка и заточка ракельных ножей. Контроль за правильностью установки ванн для краски и офсетного вала. Наблюдение за совмещением печатных рисунков гравировальных валов машины. Обеспечение синхронности взаимодействия печатного и офсетного валов. Корректировка колера и вязкости печатной краски в соответствии с технологическим регламентом. Контроль за давлением сжатого воздуха на прижим ракельных ножей, текстурного цилиндра и офсетного вала. Наладка и переналадка печатной машины в зависимости от ассортимента асбестоцементных листов.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; рецептуру применяемых красок; правила проверки работы печатной машины на синхронность взаимодействия системы валов; способы корректировки колера и вязкости печатной краски; правила наладки и переналадки печатной машины; назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов и инструмента.

- § 73. МАШИНИСТ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НАСОСОВ (УСТАНОВОК)

4-й разряд

Характеристика работ. Обслуживание пневматических насосов (винтовых, камерных) различных типов при подаче сырьевых компонентов в запасные силоса и бункера, цеха формовки; готовой продукции - на склад; осажденной цементной пыли во вращающиеся печи и других материалов. Пуск и остановка насосов. Наблюдение за работой насосов, системы трубопроводов, арматуры обслуживаемого участка, масловлагоотделителя, фильтра очистки сжатого воздуха, приборов КИПиА. Регулирование подачи сжатого воздуха. Приготовление и замена поглотителя в фильтре очистки. Замена отработанных манжетов мембранных клапанов и поршней, клапанов, игольчатых форсунок, фильтров и переключателей. Обеспечение герметизации оборудования. Устранение неисправностей в его работе.

Должен знать: устройство и принцип действия пневматических насосов и другого обслуживаемого оборудования; схему трубопроводов; устройство задвижек и вентилей; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; устройство и принцип действия рыхлителей цемента; свойства перекачиваемых материалов; сроки службы и порядок замены поглотителя в фильтре сжатого воздуха; способы устранения неполадок в работе оборудования.

- § 74. МАШИНИСТ ПРИКАТНОЙ МАШИНЫ

4-й разряд

Характеристика работ. Управление прикатной машиной при прикатке полимерной пленки на поверхность асбестоцементных листов, покрытых текстурной бумагой, под руководством машиниста прикатной машины более высокой квалификации. Установка рулонов бумаги и пленки между направляющими роликами. Резка текстурной бумаги и полимерной пленки. Промывка узлов машины растворителем.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; правила установки рулонов бумаги и пленки на машину; способы заправки бумаги и пленки в прикатную машину; правила резки текстурной бумаги и полимерной пленки; правила промывки узлов машины; стандарты и технические условия на применяемые материалы и готовую продукцию.

- § 75. МАШИНИСТ ПРИКАТНОЙ МАШИНЫ

5-й разряд

Характеристика работ. Управление прикатной машиной при прикатке полимерной пленки на поверхность асбестоцементных листов, покрытых текстурной бумагой. Нанесение текстурной бумаги на асбестоцементные листы. Обеспечение синхронности подачи текстурной бумаги, пленки, асбестоцементного листа, ровного и плотного прилегания отделочных материалов. Регулирование скорости движения асбестоцементных листов и прикатки полимерной пленки. Наблюдение за давлением сжатого воздуха. Контроль за наличием воздушных пузырей под бумагой, пленкой и устранение их. Наладка прикатной машины на заданный технологический режим.

Должен знать: конструкцию и принцип действия прикатной машины; правила наладки и регулирования режима работы машины; способы нанесения текстурной бумаги на асбестоцементные листы; требования, предъявляемые к применяемым материалам и готовой продукции; правила регулирования давления сжатого воздуха и скорости движения асбестоцементного листа и прикатки пленки; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 76. МАШИНИСТ САМОХОДНОЙ ГАЗОРАСТВОРОМЕШАЛКИ

(ВИБРОГАЗОБЕТОНОМЕШАЛКИ)

- 4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса формования изделий и конструкций из ячеистых бетонов. Включение газорастворомешалки (виброгазобетономешалки) и загрузка ее компонентами ячеистой смеси. Перемешивание компонентов. Перемещение газорастворомешалки (виброгазобетономешалки) к формовочной площадке. Заливка ячеистой смеси в форму. Включение виброплощадки или ударного стола. Формование массива. Перемещение газорастворомешалки (виброгазобетономешалки) к посту загрузки компонентами ячеистой смеси. Контроль за вспучиванием смеси. Промывка и очистка мешалки, шлангов и выходных отверстий от оставшейся в них массы. Откачка промывных вод. Строповка форм гидравлическим захватом. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; рецептуру приготовления ячеистых смесей; последовательность загрузки отдельных компонентов; режим перемешивания ячеистой смеси; правила строповки изделий и форм; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

При выполнении функций дозирования компонентов ячеистой смеси -

- 5-й разряд

- § 77. МАШИНИСТ СЛЮДОПЛАСТОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса отлива слюдопласта под руководством машиниста слюдопластоделательной машины более высокой квалификации. Регулирование подачи пульпы, оборотной и свежей воды. Наблюдение за состоянием машины и другого обслуживаемого оборудования. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический процесс производства слюдопласта; требования, предъявляемые к качеству продукции; назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 78. МАШИНИСТ СЛЮДОПЛАСТОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса отлива слюдопласта. Регулирование работы вакуум-насосов, калориферов, вентиляторов. Наблюдение за качеством выпускаемого слюдопласта. Регулирование параметров ленты. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический процесс производства слюдопласта; схему коммуникаций; назначение и принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; требования, предъявляемые к изготовляемой продукции; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 79. МАШИНИСТ ТРУБНОЙ МАШИНЫ

- 5-й разряд

Характеристика работ. Подготовка трубной машины к пуску. Регулирование подачи асбестоцементной массы в ванну сетчатого цилиндра. Наблюдение за перемешиванием массы и ее концентрацией, работой механизма, регулирующего подачу воды в ванну. Наблюдение за давлением масла, работой вакуумной системы, промывных трубок, технических сукон и других узлов машины. Участие в смене и промывке технических сукон и сетчатых цилиндров. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. Участие в чистке, разборке, ремонте и сборке трубной машины.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; технологический процесс производства асбестоцементных труб; состав и свойства компонентов формовочной массы; способы регулирования поступления массы в трубную машину; правила смены и промывки технических сукон и сетчатых цилиндров; контрольно-измерительный инструмент и способ пользования им; требования к применяемым материалам и готовой продукции; причины возникновения и способы предупреждения брака.

При отсутствии права управления машиной -

- 4-й разряд

- § 80. МАШИНИСТ ТРУБНОЙ МАШИНЫ

- 6-й разряд

Характеристика работ. Управление машиной. Ведение процесса формования асбестоцементных труб. Регулирование концентрации асбестоцементной массы. Обеспечение равномерной толщины пленки в процессе формования труб. Наблюдение за работой вакуум-насосов. Регулирование разрежения в вакуумной коробке и давления в промывных трубках. Регулирование натяжения сукон и уплотнения навиваемой трубы с помощью экипажа давления. Развальцовка труб после их формовки. Наблюдение за работой машины и качеством формуемых труб. Участие в смене и промывке технических сукон, сетчатых цилиндров, очистке рекуператора, замене гауч-валов. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. Участие в чистке, разборке, ремонте и сборке трубной машины.

Должен знать: устройство и принцип работы трубной машины и другого оборудования технологической линии; состав и свойства компонентов формовочной массы; требования к применяемым материалам и готовой продукции; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

При управлении трубными машинами различных модификаций -

- 7-й разряд

- § 81. МАШИНИСТ УСТАНОВКИ ПО ИСПЫТАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Проведение испытаний железобетонных изделий и конструкций на прочность, жесткость и трещиностойкость, напорных труб - на водонепроницаемость. Установка изделий на стенд согласно схеме испытаний. Управление работой механизмов испытательной установки. Ведение журнала испытаний.

Должен знать: принцип действия и правила технической эксплуатации обслуживаемой установки; требования нормативных документов к испытуемым изделиям; правила строповки, транспортировки и установки изделий.

- § 82. МАШИНИСТ УСТАНОВКИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПУЛЬПЫ

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса приготовления пульпы и классификации слюды. Управление дезинтеграторами, сгустителями, классификаторами, барботерами, центробежными насосами, механическими фильтрами и установками по хранению пульпы. Регулирование технологических параметров производства. Контроль за ходом процесса. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: принцип действия установки по приготовлению пульпы; технологический режим классификации слюды; допустимые нагрузки на оборудование; назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 83. МАШИНИСТ УСТАНОВКИ ПО РАСЩЕПЛЕНИЮ СЛЮДЫ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса расщепления слюды на агрегатах механической щипки слюды. Регулирование технологических параметров процесса расщепления слюды и классификации ее по толщинам. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия оборудования по механической щипке слюды; технологический процесс расщепления слюды; требования, предъявляемые к сырью и щипаной слюде; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 84. МАШИНИСТ ФОРМОВОЧНОГО АГРЕГАТА

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса формования бетонных и железобетонных изделий. Управление работой всех механизмов формовочного агрегата: бетоноукладчиком, виброплощадкой, разравнивающими и заглаживающими устройствами, транспортными приспособлениями. Регулирование, подналадка, чистка и смазка обслуживаемых механизмов. Устранение неисправностей в их работе. Участие в ремонте.

Должен знать: принцип действия и правила технической эксплуатации всех механизмов, входящих в комплект формовочного агрегата; технологический процесс формования изделий; требования, предъявляемые к бетону, арматуре и закладным деталям; правила установки арматуры и закладных деталей и способы их фиксации; правила строповки и транспортировки сеток, каркасов, форм, изделий; способы устранения неисправностей в работе агрегата.

- § 85. МАШИНИСТ ФОРМОВОЧНОГО АГРЕГАТА

6-й разряд

Характеристика работ. Управление работой всех механизмов объемно-формовочной машины при формовании объемных железобетонных элементов: комнат, лестничных клеток, машинных помещений лифтов. Подготовка машины к работе. Сборка, установка и фиксация элементов арматурного каркаса, закладных деталей и каналообразователей. Укладка и уплотнение бетонных смесей. Передача изделий на термовлажностную обработку. Расформовка объемных элементов. Регулирование, чистка и смазка механизмов. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический процесс формования объемных элементов; требования, предъявляемые к бетонам, арматуре и закладным деталям; порядок сборки, разборки и крепления вкладышей и сердечника; правила строповки и транспортировки изделий.

- § 86. МАШИНИСТ ЭКСТРУЗИОННОГО ПРЕССА

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса формования непрерывной ленты асбестоцементных панелей на экструзионном прессе под руководством машиниста экструзионного пресса более высокой квалификации. Нарезка непрерывной ленты на панели заданной длины. Выравнивание свежесформованных панелей правильным устройством. Укладка панелей в приемные поддоны. Наблюдение за работой оборудования в автоматическом режиме. Участие в подготовке экструзионного пресса к формованию. Чистка, смазка, участие в ремонте оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого пресса и приемной установки; технологический процесс производства асбестоцементных экструзионных панелей; состав шихты, сорта и марки асбеста, цемента и метилцеллюлозы; способы распушки асбеста; стандарты и технические условия на изготовляемую продукцию; внешние признаки брака; правила ведения операций по пуску и остановку экструзионного пресса; способы чистки пресса от пластифицированной асбестоцементной массы.

- § 87. МАШИНИСТ ЭКСТРУЗИОННОГО ПРЕССА

6-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса формования непрерывной ленты асбестоцементных панелей на экструзионном прессе. Подготовка пресса к работе. Регулирование режимов работы агрегатов узла формования панелей, смесителя и системы охлаждения. Регулирование скорости выхода массы из мундштука. Контроль качества панелей. Наладка обслуживаемых механизмов. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: конструкцию и правила наладки обслуживаемого оборудования; способы регулирования скорости выхода массы из пресса; правила подготовки пресса к работе; требования, предъявляемые к качеству асбестоцементных панелей; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 88. МОЗАИЧНИК

3-й разряд

Характеристика работ. Изготовление мозаичных изделий простых и средней сложности. Приготовление цементно-песчаного раствора и бетонной смеси. Подготовка форм. Укладка в формы арматурных сеток, бетонной смеси, плитного боя с подбором по цвету и форме. Заполнение форм и пустот между боем декоративным щебнем. Уплотнение раствора и бетона на стенде, виброплощадке или прессе. Съем отформованных изделий и установка их в камеры тепловой обработки бетона. Расформовка изделий. Очистка и укладка в контейнеры для подачи на шлифовку. Управление тельфером, краном-укосиной. Уход за обслуживаемым оборудованием.

Должен знать: принцип действия обслуживаемых установок, машин и оборудования; технические требования к изготовляемым изделиям; требования технологического регламента по режимам изготовления изделий; правила и режимы тепловой обработки бетона; способы строповки и перемещения изделий.

Примеры работ.

Изготовление:

1. Плиты мозаичные брекчевидные на цементном вяжущем.

2. Плиты мозаичные с крупным заполнителем из мраморного щебня.

- § 89. МОЗАИЧНИК

4-й разряд

Характеристика работ. Изготовление сложных мозаичных плит. Подбор кускового материала по цвету и размеру с укладкой его в формы согласно заданному рисунку и узору. Заливка форм связующим составом, засыпка щебня и уплотнение. Разборка форм после выдержки, снятие плит с укладкой их в контейнеры. Обслуживание конвейеров по набору плит, тепловой обработке, оборудования по дозировке и приготовлению связующего, вибропресса.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; технические требования к изготовляемым изделиям; требования технологических карт по режиму изготовления изделий.

Примеры работ.

Изготовление:

1. Плиты "брекчия" многоцветные на синтетическом связующем.

2. Плиты орнаментальные с цветным рисунком на цементном и синтетическом связующем.

- § 90. МОТОРИСТ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

- 3-й разряд

Характеристика работ. Приготовление бетонных смесей и строительных растворов в смесительных установках периодического действия при суммарной емкости установок до 1200 л. Дозирование компонентов согласно установленной рецептуре. Загрузка их в смесительные установки в принятой последовательности. Управление работой дозаторов, питателей, задвижек, смесительных агрегатов. Регулирование процесса дозирования и перемешивания компонентов. Обеспечение выхода смесей и растворов с заданными параметрами. Выдача их на транспортирующие устройства и на другие средства перемещения. Техническое обслуживание оборудования. Ведение журнала учета выхода готовой продукции.

Должен знать: устройство, принцип действия и правила эксплуатации смесительных установок и вспомогательного оборудования; технологический режим приготовления бетонных смесей и растворов; марки приготовляемых смесей и растворов; виды и назначение применяемых добавок для корректировки свойств готовой продукции; требования к готовым смесям и растворам.

При обслуживании бетоносмесительных установок периодического действия суммарной емкостью свыше 1200 до 2000 л; бетоносмесителей непрерывного действия производительностью до 40 куб.м/ч -

- 4-й разряд

При обслуживании бетоносмесительных установок периодического действия суммарной емкостью свыше 2000 л; бетоносмесителей непрерывного действия производительностью свыше 40 куб.м/ч -

- 5-й разряд

- § 91. МОТОРИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

- 3-й разряд

Характеристика работ. Обслуживание холодильных установок, вращающихся холодильных барабанов при охлаждении после обжига извести, керамзита и других материалов. Наблюдение за равномерной подачей материалов в холодильные агрегаты, соблюдение установленного режима их охлаждения. Наблюдение за централизованной смазкой и автопомпой холодильников. Залив масла в маслостанцию и редуктор. Обслуживание транспортирующего оборудования. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: конструкцию холодильного агрегата и связанных с ним механизмов; требования к качеству материалов; режим охлаждения; систему смазки холодильных агрегатов; виды смазочных материалов; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

При обслуживании холодильных агрегатов производительностью свыше 35 т/ч -

- 4-й разряд

- § 92. НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ

4-й разряд

Характеристика работ. Наладка, регулирование и обеспечение бесперебойной работы всех видов оборудования, карьеров, цехов сушки и обжига предприятий керамического кирпича и черепицы, керамзитового гравия, аглопорита, извести и гипса; массозаготовительных отделений заводов керамического и силикатного кирпича. Наладка и обеспечение бесперебойной работы дозаторов, питателей, дробилок, бетоносмесительных агрегатов, элеваторов, транспортеров и другого дробильно-сортировочного и транспортирующего оборудования в производстве железобетонных изделий и теплоизоляционных материалов. Наладка полуавтоматических зуборезных, муфторезных и трубообточных станков. Наладка гидравлических прессов мощностью до 5000 т на различные режимы прессования. Установление оптимальных режимов работы обслуживаемого оборудования и наблюдение за их устойчивостью. Смена режущего инструмента и установка роликов на труборезных станках. Профилактический осмотр оборудования, определение износа, смена изношенных частей и узлов механизмов. Изготовление несложных деталей. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте, испытании и приемке оборудования.

Должен знать: устройство, принцип работы, схемы смазки, блокировки, кинематические схемы обслуживаемого оборудования; правила регулирования, наладки, сборки и разборки узлов и механизмов; технологический процесс производства на обслуживаемом участке; правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием; причины неполадок в работе оборудования и способы предупреждения и устранения.

- § 93. НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ

5-й разряд

Характеристика работ. Наладка, регулирование и обеспечение бесперебойной работы оборудования технологических линий прессования керамического и силикатного кирпича. Обслуживание прессов, автоматов-укладчиков, автоматов-садчиков и автоматов-пакетировщиков. Наладка и обслуживание вагранок, камер волокноосаждения, центрифуг, механизмов плавильных печей, сушилок и другого технологического оборудования в производстве теплоизоляционных материалов. Наладка и обеспечение бесперебойной работы формовочного, подъемно-транспортного и сварочного оборудования в производстве железобетонных изделий. Наладка автоматических трубообрезных, трубообточных и муфторезных станков. Наладка гидравлических прессов мощностью от 5000 до 10000 т на различные режимы прессования. Наладка на различные режимы формования гидравлических и пневматических систем листоформовочных и трубоформовочных машин. Наблюдение за бесперебойной работой обслуживаемого оборудования, наладка и регулирование его работы. Испытания новых форм, доводка их до требуемой степени точности, установка на прессы. Наладка и переналадка технологических линий и отдельных видов оборудования на изготовление изделий заданной конфигурации и размеров. Регулировка скорости, удельного давления и других параметров прессования. Установка роликов на обрезных и муфторезных станках. Заточка режущего инструмента. Налаживание станков при переходе на обработку труб и муфт заданного диаметра. Замена валков и подшипников центрифуг. Профилактический осмотр оборудования, определение износа, смена изношенных частей и узлов механизмов. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте, испытании и приемке оборудования.

Должен знать: устройство, принцип работы, схемы смазки, блокировки, кинематические и электрические схемы обслуживаемого оборудования; конструкцию пресс-форм различной сложности, порядок их сборки и установки; технологический процесс производства; правила регулирования, наладки, сборки и разборки узлов и механизмов; правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием; способы установки роликов на обрезных станках; способы сшивки и перешивки ремней; правила смены шестерен, шкивов и регулирования цепных передач; способы наладки аппаратуры гидросистем; характеристики рабочих жидкостей, применяемых в гидросистемах; причины неполадок в работе оборудования и способы предупреждения и устранения.

- § 94. НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ

6-й разряд

Характеристика работ. Наладка, регулирование и обеспечение бесперебойной работы автоматизированных технологических линий по производству керамического кирпича. Наладка оборудования цехов-автоматов по приготовлению бетонных смесей; автоматических электросварочных машин, машин и установок с программным управлением; автоматизированных конвейерных линий и другого сложного оборудования в производстве железобетонных изделий и конструкций. Наладка уникальных гидравлических прессов мощностью свыше 10000 т на различные режимы прессования. Наладка автоматизированных технологических линий по производству асбестоцементных изделий. Установка и регулировка требуемых режимов и циклов обработки труб и муфт. Наладка распределительных и защитных органов гидросистем. Наладка ускорительной установки для отвердения отделочного слоя асбестоцементных листов, вакуумной системы ускорителя, вакуумных насосов, насосов перекачки. Наладка автоматов, станков, транспортирующих устройств автоматической линии. Подналадка и регулирование оборудования и механизмов автоматической линии в процессе работы. Выполнение расчетов, связанных с наладкой обслуживаемого оборудования, регистрирующих и управляющих приборов. Устранение неполадок в работе оборудования. Участие в ремонте, испытании и приемке оборудования.

Должен знать: кинематику, электрические схемы, вакуумные и газовые системы обслуживаемого оборудования; основы гидро- и пневмоавтоматики; принципиальное устройство электрических схем управления оборудованием; свойства рабочих жидкостей, применяемых в гидросистемах; правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом; способы установки, крепления и выверки сложных деталей и необходимые для этого универсальные и специальные приспособления; правила выполнения эскизов на сложные детали, узлы, приспособления и инструмент; слесарные работы в объеме работ квалифицированного слесаря; способы выявления и устранения неполадок в работе оборудования; виды дефектов, способы предупреждения и устранения их.

- § 95. НАМОТЧИК РУЛОНОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса намотки рубероида, пергамина, толя и других кровельных и гидроизоляционных материалов в рулоны на намоточном станке. Пуск и остановка намоточного станка. Заправка полотна в магазин запаса. Обрезка полотна установленного метража. Проверка правильности работы счетчика метража. Обеспечение ровной намотки рулонов. Контрольная проверка длины рулонов. Чистка намоточных валиков. Устранение неполадок в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы намоточного станка и счетчика метража; технологический процесс производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов; правила намотки полотна в рулоны; способы выявления и устранения неполадок в работе оборудования.

- § 96. НАМОТЧИК РУЛОНОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса намотки и упаковки кровельных и гидроизоляционных материалов в рулоны на намоточно-упаковочном станке. Пуск и остановка намоточно-упаковочного станка, такелажной установки, конвейера транспортировки поддонов с продукцией. Заправка полотна в магазин запаса. Обрезка полотна установленного метража. Наблюдение за намоткой рулонов. Контрольная промерка длины, ширины и толщины полотна и рулонов. Отбраковка негодного полотна по внешнему виду и сортировка по номенклатуре и маркам. Контроль за работой счетчика метража, автоматики и сигнализации станка и такелажной установки. Установка рулонов на поддоны на такелажной установке и упаковка их с помощью термоусадочной пленки или специальной ленты. Компьютерная регулировка длины и толщины полотна, наматываемого в рулоны, и количества рулонов на поддоне. Чистка валиков станка и такелажной установки. Транспортировка поддонов с готовой продукцией к месту отстоя. Устранение неполадок в работе обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; технологический процесс производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов; требования к готовой продукции; правила намотки полотна в рулоны, упаковки, транспортировки и хранения готовой продукции; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 97. НАСЫПЩИК ПЫЛЕВИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Погрузка цемента, извести и других сыпучих материалов в автоцементовозы. Проверка технического состояния оборудования и подготовка его к работе. Контроль за установкой автоцементовоза на погрузочную площадку. Слив конденсата с влагоотделительных бачков. Опускание загрузочного устройства, открытие пневмоцилиндра пробкового крана. Включение и выключение аспирационных устройств. Контроль за погрузкой материала и заполнением автоцементовоза. Поднятие загрузочного устройства. Контроль за работой пневмосистемы и герметичностью оборудования. Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; схему транспортировки, виды и марки отгружаемых материалов; нормы заполнения автоцементовозов; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 98. НАСЫПЩИК ПЫЛЕВИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Погрузка цемента и других пылевидных материалов в железнодорожные вагоны-хопперы. Подача вагонов под погрузку. Осмотр внешнего состояния вагонов (оборудование лестницей, наличие реквизитов и зажимных штурвалов, их исправность, наличие верхних крышек на люках). Очистка и подготовка вагонов к загрузке. Перестановка загрузочного устройства и опускание его в загрузочный люк. Открытие задвижек и загрузка вагона. Контроль за заполнением вагона. Закрытие люков и дверных проемов вагонов. Упаковка цемента, извести, пылевидных удобрений и других материалов в мешки на упаковочных машинах. Навешивание мешков. Открывание задвижек и загрузка материалов в мешки. Контроль за заполнением мешков различной вместимости. Наблюдение за подачей их на транспортирующие устройства при тарировании в мелкую тару. Снятие мешков вручную и с помощью погрузчика, укладка их на поддон, в вагон или перевозка на погрузочную площадку. Завязывание мешков и погрузка их на автомашины и в вагоны. Выполнение стропольных работ. Закрытие и пломбировка вагонов. Контроль за работой аспирационных установок и герметичностью оборудования и вагонов. Наблюдение за работой пневмосистемы, показаниями контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; схему транспортировки, виды и марки отгружаемых материалов; нормы заполнения автоцементовозов; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 99. ОБЖИГАЛЬЩИК

- 4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса обжига извести во вращающихся печах суммарной производительностью до 10 т/ч; кирпича-сырца, камней и других изделий в кольцевых печах с суточной производительностью до 20 тыс. условных штук; аглопоритового гравия на ленточных агломерационных машинах. Ведение процесса обжига во вращающихся печах суммарной производительностью до 34 т/ч клинкера и свыше 10 до 25 т/ч извести под руководством обжигальщика более высокой квалификации. Регулирование подачи материалов, топлива и воздуха, температуры и давления в соответствии с установленным технологическим регламентом. Регулирование процессов декарбонизации сырьевой смеси в запечных теплообменных устройствах, увлажнения и охлаждения печных газов. Контроль за системой охлаждения подшипников, состоянием корпусов печей, венцовых и подвенцовых шестерен, опорных роликов, давлением и охлаждением масла на контрольных роликах и его наличием в подшипниках опорных роликов. Обеспечение бесперебойной работы и исправного состояния колосниковых холодильников и комплектующего оборудования. Регулирование количества воздуха острого и общего дутья в камерах холодильника. Наблюдение за температурой в печи, тягой, правильной и своевременной закладкой ходков. Контроль за садкой кирпича-сырца и камня. Определение готовности обожженных изделий. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в подготовке и проведении ремонтных и футеровочных работ.

Должен знать: конструкцию и принцип действия обжигательных печей, колосниковых холодильников и другого комплектующего оборудования; схему автоматического регулирования работы печей; технологические параметры обжига и охлаждения изделий и материалов; состав и свойства обжигаемых материалов, изделий, топлива; порядок пуска и остановки печей, колосниковых холодильников и другого оборудования; схемы загрузки печей; схемы газоходов и коммуникаций; виды огнеупоров и условия повышения стойкости футеровки; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов; способы увеличения производительности обслуживаемых печей; виды брака и способы его предупреждения.

При обслуживании процесса обжига во вращающихся печах под руководством обжигальщика более высокой квалификации: извести - свыше 25 т/ч и клинкера - свыше 34 т/ч -

- 5-й разряд

При наличии прав на самостоятельное ведение процесса тарификация обжигальщика производится на разряд выше.

- § 100. ОБЖИГАЛЬЩИК

- 5-й разряд

Характеристика работ. Самостоятельное ведение процессов обжига различных материалов во вращающихся печах суммарной производительностью: клинкера - до 34 т/ч, извести - свыше 10 до 15 т/ч, керамзитового гравия и других. Ведение процесса обжига порошкообразной извести в реакторах-декарбонизаторах производительностью до 15 т/ч с циклонными теплообменниками и холодильниками. Обжиг кирпича-сырца, камней и других изделий в кольцевых печах с суточной производительностью свыше 20 до 45 тыс. условных штук и в туннельных печах. Ведение процесса обжига диатомитовых, трепельных и перлитовых изделий в конвейерных и туннельных печах, а также вспучивания перлита и вермикулита в барабанных и шахтных печах. Ведение процесса дегидратации глинистых материалов. Подготовка печи к эксплуатации. Проверка состояния топок, исправности газовой аппаратуры, газогорелочных устройств, тяги. Регулирование технологического и теплотехнического режимов печных агрегатов, механизмов питания сырьем и топливом, теплообменных устройств и другого вспомогательного оборудования. Регулирование тяги и хода печи. Контроль за состоянием футеровки и обмазки печных агрегатов, вентиляторов, колосниковых холодильников, питателей, конвейеров и другого обслуживаемого оборудования. Контроль за правильностью садки кирпича, соблюдением графика загрузки и выгрузки печей, своевременной закладкой ходков. Обеспечение установленной производительности печей, качества обжигаемых материалов и изделий, удельных расходов топлива, электроэнергии, сырья и материалов. Ведение журнала работы печей. Подготовка печей к ремонту. Участие в определении объема работ, проведении ремонта и приеме печей после ремонта. Устранение неисправностей в работе оборудования.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 06.03.2012 N 36)

Должен знать: конструкцию и принцип действия обжигательных печей, колосниковых холодильников и другого комплектующего оборудования; схему автоматического регулирования работы печей; схему автоматического регулирования технологических параметров работы печей, реакторов-декарбонизаторов, циклонов, вентиляторов и другого оборудования; свойства обжигаемых материалов, изделий, топлива; методы регулирования технологического и теплотехнического режимов работы печных агрегатов; способы увеличения производительности печей, повышения стойкости футеровки, экономного расхода топлива и электроэнергии; виды и свойства огнеупоров, способы кладки футеровки; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов, систем сигнализации и блокировки; виды брака и способы его предупреждения.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 06.03.2012 N 36)

При обслуживании вращающихся печей суммарной производительностью на обжиге: клинкера - свыше 34 до 50 т/ч, извести - свыше 15 до 25 т/ч; при обслуживании процесса обжига порошкообразной извести в реакторах-декарбонизаторах производительностью свыше 15 т/ч; кольцевых печей с суточной производительностью свыше 45 тыс. условных штук -

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 06.03.2012 N 36)

- 6-й разряд

При обслуживании вращающихся печей суммарной производительностью на обжиге: клинкера - свыше 50 до 100 т/ч, извести - свыше 25 т/ч -

- 7-й разряд

При обслуживании вращающихся печей суммарной производительностью на обжиге клинкера свыше 100 т/ч -

- 8-й разряд

- § 101. ОБШИВЩИК ЦИЛИНДРОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Замена отработанных сеток на цилиндрах формовочных машин в производстве асбестоцементных изделий. Съем с цилиндра верхнего и нижнего слоя металлической сетки. Очистка отверстий цилиндра и его поверхности от асбестоцементной массы. Подготовка к работе паяльников и припоев. Натягивание на цилиндр новых сеток, пайка сеток. Обвязка краев цилиндров, окраска, ремонт сеток и корпусов подшипников.

Должен знать: способы обшивки цилиндров сеткой; основы процесса пайки; требования, предъявляемые к изделию после пайки; правила обращения с кислотами и щелочами; последовательность выполнения паяльных работ.

- § 102. ОПЕРАТОР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса очистки и праймирования труб на автоматизированной линии изоляции труб. Приготовление праймера. Обеспечение бесперебойной подачи труб для подсушки и передачи их на конвейер. Наблюдение за работой систем смазки и охлаждения. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; порядок пуска и остановки оборудования; правила очистки и праймирования труб; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 103. ОПЕРАТОР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса обработки труб с нанесенной изоляцией на автоматизированной линии изоляции труб. Очистка торцов труб, промазывание их битумом. Обслуживание механизма для транспортировки изолированных труб. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство обслуживаемой автоматизированной линии; технические условия на изолированные трубы; технологический процесс производства; порядок обработки, замера и маркировки труб; порядок подачи и складирования готовой продукции; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 104. ОПЕРАТОР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ

- 5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса нанесения на трубы битумоцементноперлитовой теплоизоляции и покровного слоя на автоматизированной линии изоляции труб. Управление прессующей установкой и узлом обмотки. Регулирование температуры в пресс-камерах. Обеспечение бесперебойной работы линии. Подготовка, пуск, наладка и остановка оборудования. Устранение неисправностей в работе линии. Участие в ремонте.

Должен знать: принципиальные схемы взаимодействия механизмов автоматизированной линии; технические условия на изолированные трубы; свойства теплоизоляции и покровных материалов; способы наладки оборудования; порядок сборки и разборки узлов для производства изоляции труб по типоразмерам; правила регулирования температуры; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

При обслуживании процесса изоляции труб методом электродуговой металлизации

- 6-й разряд

- § 105. ОПЕРАТОР ВОЛНИРОВОЧНО-СТОПИРУЮЩЕГО АГРЕГАТА

- 4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса волнирования сырых асбестоцементных листов на механических волнировщиках. Включение и выключение агрегата через пульт управления. Наблюдение за качеством волнирования сырых асбестоцементных листов, маркировкой и продольной резкой их. Отбраковка дефектных листов перед поступлением на укладчик. Наблюдение за укладкой в тележки конвейера твердения сырых асбестоцементных листов. Управление съемником стоп и отходящими транспортерами. Чистка и смазка механизмов агрегата. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы волнировщика, укладчика, транспортеров, системы автоматической смазки тележек; технологический процесс производства; требования к асбестоцементным листам; виды брака, способы предупреждения и устранения его.

При обслуживании поточно-автоматизированной линии -

- 5-й разряд

- § 106. ОПЕРАТОР ГРАНУЛЯТОРА

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса получения гранул установленного размера, прочности и влажности в грануляторах непрерывного действия. Наблюдение за работой оборудования. Регулирование питания грануляторов сырьевой массой, минеральной ватой, водой. Поддержание нормального режима работы рыхлительных агрегатов, сепараторов и другого оборудования. Контроль за качеством гранулирования: величиной насыпного веса, степенью окатывания и размером гранул. Контроль за работой механизма очистки тарелки гранулятора. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов, систем сигнализации и блокировки; конструкцию и принцип действия аспирационных систем; способы регулирования подачи материалов в гранулятор; свойства гранулируемых материалов; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 107. ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА ТВЕРДЕНИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса твердения труб на конвейере. Регулирование скорости движения конвейера. Наблюдение за расположением труб на конвейере, работой конвейера и полуавтомата, исправностью тяговых цепей, роликов и других механизмов конвейера. Обеспечение установленного режима твердения. Контроль за блокировкой цепей и роликов. Участие в смене скалок, технических сукон и сетчатых цилиндров. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство конвейера твердения труб и принцип его действия; способы предупреждения и устранения деформаций и других дефектов труб; режимы твердения труб; контрольно-измерительный инструмент и способы пользования им; правила строповки и укладки труб; требования к асбестоцементным трубам.

- § 108. ОПЕРАТОР ЛИНИИ ОКРАСКИ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Окраска поверхности акустических плит, кирпича, асбестоцементных и других изделий с помощью специальных распылителей. Дозировка и приготовление красящих составов по установленной рецептуре. Обслуживание шаровой мельницы, загрузка и наблюдение за ее работой. Отбор изделий и укладка их на транспортные средства линии окраски. Включение и выключение мешалок, насосов, шаровой мельницы, транспортирующего оборудования. Наблюдение за работой механизмов, давлением воздуха, равномерностью слоя окраски. Регулирование подачи сжатого воздуха и краски в распылитель, температуры нагрева изделий, заданного режима сушки. Чистка и промывка емкости с краской, мешалок, распылителей, приспособлений. Чистка и ревизия шаровой мельницы. Укладка окрашенных изделий на поддоны. Участие в ремонте оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; свойства и виды красок, технологию их приготовления; требования нормативных документов к выпускаемой продукции; способы очистки распылителей, мешалок, отстойника; режим сушки различных изделий и покрытий; способы выявления и устранения неисправностей.

- § 109. ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления минераловатных плит, матов, цилиндров на конвейерной внепоточной линии. Обслуживание установки изготовления теплоизоляционного шнура. Ведение процесса навивки, калибровки и тепловой обработки минераловатных цилиндров. Регулирование скорости транспортеров, продвижения заготовок, покровных материалов, минераловатного ковра, гидромассы. Ведение тепловой обработки минераловатного ковра. Наблюдение за равномерной подачей ваты, оплеточного материала или сетчатого чулка, скалок. Контроль за работой аспирационных устройств. Переналадка механизмов при изменении типоразмеров изделий. Контроль за качеством изделий и упаковкой их. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия установок и механизмов конвейерной линии; ассортимент продукции и требования к качеству ее; свойства связки, клеящих составов, минераловатного волокна; виды и сорта смазочных материалов для смазки скалок; типоразмеры скалок и цилиндров; правила эксплуатации газового хозяйства и аспирационных устройств; систему блокировки и сигнализации; способы и правила упаковки продукции; причины неполадок в работе оборудования и способы их устранения.

- § 110. ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса производства минераловатных плит, скорлуп, заготовок для навивных цилиндров на конвейерной линии, установленной в потоке с камерой волокноосаждения. Регулирование толщины ковра и подачи связующего. Наблюдение за работой циркуляционных и отсасывающих вентиляторов, дымососов, установки пылеулавливания, вентилятора подачи отходов в камеру волокноосаждения. Регулирование скорости поточной линии, температуры теплоносителя, режима тепловой обработки. Переналадка линии при изменении типоразмеров изделий. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство камер волокноосаждения и полимеризации, установки пылеулавливания, системы мокрой очистки транспортера; технологический процесс производства минеральной ваты; требования к волокну, связке, ковру; порядок пуска, переналадки и остановки всех агрегатов и механизмов поточной линии; правила эксплуатации газового хозяйства; способы выявления и устранения неполадок в работе оборудования.

- § 111. ОПЕРАТОР ПЕРЕБОРЩИКА

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процессов перемещения, разборки и укладки крупноразмерных асбестоцементных листов с помощью переборщика. Включение оборудования, регулирование гидровакуум-системы, транспортных средств, механизмов и узлов переборщика. Наблюдение за прохождением асбестоцементных листов, состоянием оборудования технологической линии, приемных и отводящих транспортеров. Формирование стоп. Определение и устранение брака продукции. Строповка стоп. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и кинематические схемы обслуживаемого оборудования; стандарты и технические условия на листовые асбестоцементные изделия; правила применения контрольно-измерительных приборов и инструмента; методы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 112. ОПЕРАТОР ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- 4-й разряд

Характеристика работ. Приготовление асбестоцементной суспензии на автоматизированной линии "бегуны-голлендор (гидротурбосмеситель)". Пуск и остановка оборудования. Управление оборудованием дозирования, перемешивания, перекачки. Контроль за соблюдением заданной температуры, рецептуры, давлением пара. Наблюдение за контрольно-измерительными приборами. Перевод механизмов в режим ручного управления. Промывка и чистка оборудования. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы оборудования, входящего в поточную линию; технологию приготовления асбестоцементной суспензии; свойства сырьевых компонентов; требования, предъявляемые к ним; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов; систему сигнализации, блокировки и автоматики; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

При обслуживании двух технологических линий по производству асбестоцементных изделий -

- 5-й разряд

- § 113. ОПЕРАТОР ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса приготовления шихты для производства керамического кирпича на автоматизированной технологической линии. Управление, наладка, регулирование и контроль за работой оборудования. Прием и дозирование компонентов, сушка, увлажнение и переработка шихты в соответствии с требованиями технологического регламента. Определение качества приготовленной массы. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматизированной линии в различных режимах; требования технологического регламента к исходным компонентам, дозировке, влажности и качеству переработки шихты; техническую документацию автоматизированной линии (чертежи, схемы и т.п.); правила проведения ремонтных работ.

- § 114. ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Управление отдельными или сблокированными агрегатами технологических линий по производству аглопорита, гипсокартонных листов, перегородочных панелей и других изделий. Пуск и остановка обслуживаемого оборудования. Регулирование скорости конвейера, рольганга подачи изделий в сушильное отделение. Контроль за качеством и количеством загружаемого сырья и материалов, гипсового теста, схватыванием гипсовой массы, выходом продукции. Осуществление оперативной связи с другими технологическими переделами. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемой линии в различных режимах; технологический процесс производства; требования к исходным материалам и готовой продукции; систему связи и сигнализации; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 115. ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Управление с пульта агрегатами и механизмами технологической линии по формованию и укладке кирпича-сырца, черепицы, камней и других изделий на сушильные вагонетки. Обслуживание маневрового устройства по отбору вагонеток от автомата-садчика и транспортировке их к печи, подаче порожних вагонеток на пост садки на автоматизированных технологических линиях. Управление механизмами прокатного стана при производстве гипсобетонных панелей, автоматом-садчиком и связанными с ним транспортирующими устройствами под руководством оператора пульта управления в производстве строительных изделий более высокой квалификации. Наблюдение за работой обслуживаемого оборудования, средствами контроля и регулирования. Контроль за качеством формуемых изделий, правильностью укладки их на рамки, подачей рамок в магазин запаса. Установка вагонетки в автомат-укладчик и транспортировка ее с сырцом. Замена разрушенных изделий на вагонетке. Управление толкателями, механизмами передаточной тележки, приводами печей при отборе и транспортировке вагонеток со сформованными изделиями. Регулирование подачи в растворомешалку компонентов формовочного раствора (гипса, опилок, воды) по установленной рецептуре. Контроль за состоянием натяжных цепей, резательных струн, ходовой части вагонеток, толкателей, рельсовых путей, креплением тросов и фартуков, тормозных устройств. Устранение неполадок в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: конструктивные особенности и принцип работы агрегатов и механизмов технологической линии; технологический процесс производства изделий; требования технологического регламента и стандартов к качеству шихты и формуемым изделиям; правила эксплуатации установленного на линии оборудования, толкателей, снижателей, подъемников, маневровых устройств; устройство пульта управления, систему связи и блокировки; назначение и способы применения контрольно-измерительных приборов; причины неполадок в работе оборудования и способы их устранения.

- § 116. ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

5-й разряд

Характеристика работ. Управление с пульта автоматом-садчиком, автоматом-пакетировщиком и связанными с ними транспортирующими устройствами. Управление механизмами прокатного стана при производстве гипсобетонных панелей. Обслуживание процесса упаковки кирпича на линиях, оснащенных импортными упаковочными машинами. Подготовка оборудования к работе, приведение в соответствие положения механизмов с управляющей программой. Контроль и регулирование натяжных цепей, наличия и состояния концевых выключателей; состояния ограничительных винтов, фиксирующих конечные положения отдельных механизмов; состояния прижимов упаковщика. Регулирование и настройка программы садки и укладки кирпича в пакеты и обвязки их. Наблюдение и регулирование равномерности заливки гипсобетонной массы в каркасы. Регулирование скорости движения ленты конвейера. Управление оборудованием в автоматическом и ручном режимах. Наблюдение за работой гидросистемы, органов управления, средств контроля и регулирования. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и кинематические схемы обслуживаемого оборудования; требования технологического регламента к формовочной массе и готовой продукции; правила подготовки и настройки индикаторных устройств, регулирования скорости набора пакета, настройки программы садки; сроки схватывания формовочной массы в зависимости от ее качества; режим тепловой обработки панелей; причины неполадок и способы их устранения.

- § 117. ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

6-й разряд

Характеристика работ. Обслуживание технологических переделов: формовки, садки и пакетирования при производстве керамического кирпича на автоматизированных линиях. Управление, наладка, регулировка и контроль за работой автоматических линий формовки, садки, пакетирования и упаковки. Подача шихты на формовку, переработку и увлажнение. Формовка и резка глиняного бруса на автомате многострунной резки. Замена и мелкий ремонт технологической оснастки. Укладка кирпича-сырца на сушильные вагонетки и транспортировка их в сушилку. Подача порожних обжиговых и сушильных вагонеток с кирпичом-сырцом на пост садки. Укладка кирпича на обжиговые вагонетки, транспортировка вагонеток к печи. Подача вагонеток с кирпичом на пакетировку. Упаковка и транспортировка пакетов на склад готовой продукции. Транспортировка порожних вагонеток после съема кирпича. Определение и устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматической линии в различных режимах; требования технологического регламента к шихте, полуфабрикату и готовой продукции; техническую документацию автоматической линии (чертежи, схемы и т.п.); правила и сроки проведения ремонтных работ.

- § 118. ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЙ УСТАНОВКИ

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение технологических процессов дробления, грохочения, грануляции, сортировки, транспортировки с пульта управления на дробильно-сортировочных установках различного типа. Пуск и остановка питателей, дробилок, конвейеров и другого обслуживаемого оборудования. Обеспечение бесперебойной подачи сырья и материалов. Контроль за ходом технологического процесса с помощью системы автоматического контроля и регулирования и контрольно-измерительных приборов. Регулирование параметров процесса. Осуществление взаимодействия отдельных операций технологического процесса. Контроль за качеством дробления и рассева материалов по внешним признакам и ситовым анализам. Включение и выключение систем гидрообеспыливания. Передача материалов на повторную переработку. Выполнение стропальных работ. Контроль за выходом готового продукта и распределением его по бункерам. Наблюдение за техническим состоянием и работой оборудования, системой смазки и маслохозяйства. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте и приеме его из ремонта.

Должен знать: устройство, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, средств автоматики и контроля; технологический регламент ведения процесса; схемы автоматизации, сигнализации и блокировки; физико-химические свойства материалов; нормативы выхода готовой продукции; требования, предъявляемые к качеству сырья и готовой продукции; правила транспортирования и складирования материалов; причины возникновения неисправностей обслуживаемого оборудования и способы их устранения.

- § 119. ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Дистанционное управление работой отдельных агрегатов технологического оборудования формовочных линий в ручном и автоматическом режимах. Наблюдение за работой оборудования и показаниями контрольно-измерительных приборов. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: конструкцию и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический процесс формования изделий и конструкций; правила технической эксплуатации оборудования; систему связи и сигнализации; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 120. ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 4-й разряд

Характеристика работ. Дистанционное управление работой группы оборудования конвейерных и поточно-агрегатных линий по производству железобетонных изделий и конструкций. Обслуживание автоматизированных бетоносмесительных узлов с суммарной емкостью смесителей до 2000 л в ручном и автоматическом режимах. Наблюдение за работой оборудования и показаниями контрольно-измерительных приборов. Регулирование параметров вибропрессования. Контроль за размерами прессуемых изделий. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: конструкцию и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический процесс производства изделий; систему связи и сигнализации; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

При управлении: работой кассетных установок, оборудованием для формования изделий из бетона методом полусухого вибропрессования; автоматизированных бетоносмесительных узлов с суммарной емкостью смесителей более 2000 л в ручном и автоматическом режимах -

- 5-й разряд

При управлении работой всего комплекса оборудования автоматизированных конвейерных и поточных линий, вибропрокатных и прокатных станов в ручном и автоматическом режимах -

- 6-й разряд

- § 121. ОПЕРАТОР РАЗМОТОЧНО-СКЛЕИВАЮЩЕГО СТАНКА

2-й разряд

Характеристика работ. Сшивание концов полотна картона под руководством оператора размоточно-склеивающего станка более высокой квалификации. Освобождение бобин картона от срывов и вмятин. Подача их к размоточному станку. Установка бобин на раме размоточного станка для подачи на пропиточные агрегаты. Заправка концов полотен картона. Перевод рулонов с поста на пост. Погружение катушки в пропиточную ванну. Подача пропитанного полотна к намоточному станку.

Должен знать: принцип работы пропиточного агрегата; способы заправки полотна; правила установки бобин на размоточный станок; марки и свойства кровельного картона; температуру массы в пропиточной ванне.

- § 122. ОПЕРАТОР РАЗМОТОЧНО-СКЛЕИВАЮЩЕГО СТАНКА

3-й разряд

Характеристика работ. Сшивание концов полотен двух бобин картона или стеклохолста на станке. Протягивание сшитого полотна в магазин петлевого запаса сухого картона. Регулирование движения полотна картона через камеру предварительного полива, пропиточную ванну, отжимные и покровные вальцы и шкаф допропитки. Ликвидация обрывов пропитанного полотна. Регулирование скорости движения магазина петлевого запаса картона. Поддержание определенной температуры электростанка для склеивания полотна. Устранение неисправностей в работе размоточного и склеивающего станка. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; марки и развес стеклохолста и картона; методы соединения полотна; технические требования к применяемым материалам и готовой продукции; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 123. ОПЕРАТОР УЗЛА ПОСЫПКИ

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса посыпки и прикатки полотна изготовляемого материала. Обслуживание мешалки, регулирование уровня и концентрации массы при приготовлении суспензии. Обеспечение равномерной посыпки полотна. Регулирование степени прижима полотна и обеспечение требуемой степени прикатки посыпки. Наблюдение за охлаждением полотна на холодильной части агрегата. Устранение обрывов полотна и заправка его через посыпочный бункер в холодильные цилиндры. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; виды и свойства посыпочных материалов; методы регулирования зазора валиков; способы ликвидации обрывов полотна; требования к применяемым материалам и готовой продукции; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 124. ОПЕРАТОР УЗЛА ПОСЫПКИ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса посыпки и прикатки полотна рубероида, нанесение на него пленочных материалов. Контроль за загрузкой посыпочного материала в бункера. Заправка полотна и наблюдение за его прохождением по технологической линии. Устранение обрывов. Обеспечение равномерной посыпки полотна и требуемой степени прикатки ее. Наблюдение за охлаждением полотна, регулировка подачи воды на охлаждение и уровня ее в емкостном бассейне. Обеспечение приклейки пленочных материалов на полотно. Регулирование количества и скорости подачи посыпочного материала, работы горелок и вентиляторов. Контроль за работой электронных датчиков уровня посыпки и выравнивателей пленок. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; виды и свойства посыпочных и пленочных материалов; способы регулирования количества посыпки и качества приклейки пленки; требования к применяемым материалам и готовой продукции; устройство и принцип работы противопожарного оборудования; методы ликвидации пожара; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 125. ОПЕРАТОР УСКОРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса электронно-химического отвердения отделочного слоя асбестоцементных листов на ускорительной установке под руководством оператора ускорительной установки более высокой квалификации. Подготовка вакуумной системы ускорителя к работе. Контроль за прохождением асбестоцементных листов. Периодическая смена выходного окна ускорителя и инжектора. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия ускорительной установки; технологический процесс изготовления асбестоцементных листов; стандарты и технические условия на изготавливаемую продукцию; способы смены выходного окна ускорителя и инжектора; правила подготовки вакуумной системы ускорителя к работе; назначение контрольно-измерительных приборов; способы выявления и устранения неполадок в работе оборудования.

- § 126. ОПЕРАТОР УСКОРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

6-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса электронно-химического отвердения отделочного слоя асбестоцементных листов на ускорительной установке. Вывод ускорителя на заданный режим работы. Создание рабочего вакуума в вакуумной системе ускорителя. Передача асбестоцементных листов по системе передаточных единиц под облучение. Контроль за состоянием вакуумной системы. Проверка остаточного вакуума. Регулирование режима работы ускорителя. Регистрация вакуум-входных и вакуум-выходных параметров. Участие в ремонте ускорительной установки. Ведение записей в технологическом журнале.

Должен знать: конструкцию, кинематическую и электрическую схемы ускорительной установки; способы создания вакуума в ускорителе; режим работы ускорительной установки; правила регулирования и регистрации параметров работы ускорителя; причины возникновения брака и способы его предупреждения.

- § 127. ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ ВОЛОКНООБРАЗОВАНИЯ

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса получения минеральной ваты на центробежно-дутьевых установках. Пуск и остановка установок, камер волокноосаждения, механизмов для удаления отходов. Регулирование подачи струи расплава, охлаждения чаш, давления энергоносителя, равномерности и влажности ковра, подачи связки и обеспыливателя. Удаление настылей, смена леток, лотков, откатка и замена установок. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство центробежно-дутьевых установок и связанного с ним оборудования; технологический процесс производства минеральной ваты; методы регулирования равномерности подачи, вязкости и температуры струи расплава; требования к расплаву, волокну, связке, ковру, пару, сжатому воздуху; систему блокировки всех агрегатов и механизмов; схему подачи пара, воздуха, связки; расположение и назначение арматуры; способы определения вязкости и температуры расплава, свечения чаш; порядок пуска, переналадки и остановки механизмов и агрегатов установки.

- § 128. ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ ВОЛОКНООБРАЗОВАНИЯ

6-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса получения минеральной ваты на многовалковых центрифугах и фильерно-дутьевых установках. Подготовка фильерных питателей к работе. Пуск, управление и останов центрифуг, вентиляторов отдува и другого оборудования. Регулирование подачи струи расплава, охлаждения валков, нагрева питателей, равномерности ковра, подачи связки и обеспылевателя. Смена питателей, сопел, керамики, леток, лотков. Откатка и установка центрифуг. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство многовалковых центрифуг, фильерно-дутьевых установок и связанного с ними оборудования; технологический процесс производства минеральной ваты; требования к расплаву, волокну, связке, ковру; систему блокировки и сигнализации; порядок пуска, переналадки и остановки всех агрегатов и механизмов; схему подачи воздуха и связки; расположение и назначение арматуры; способы визуального определения температуры и вязкости расплава.

- § 129. ОПЕРАТОР УСТАНОВОК ПО ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ БЕТОНА

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса тепловой и термовлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий: паром - в камерах, формах с паровыми рубашками, формовочных агрегатах; горячей водой - в камерах и бассейнах; электрическим током - в щелевых камерах путем контактного или электродного прогрева. Предварительный электроразогрев бетонной смеси перед укладкой в формы. Пуск и подача пара в камеры. Наблюдение за тепловой обработкой бетона в соответствии с установленным режимом. Контроль за состоянием предохранительных устройств и работой контрольно-измерительных приборов. Ведение журнала тепловой обработки изделий.

Должен знать: устройство и принцип работы пропарочных камер, загрузочных и выгрузочных механизмов; технологический режим пропаривания изделий; систему и параметры подачи теплоносителя; систему сигнализации и блокировки; правила ведения журнала работы пропарочных камер.

- § 130. ОПЕРАТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

6-й разряд

Характеристика работ. Обслуживание автоматизированных технологических линий по производству керамического кирпича и других строительных изделий. Управление, наладка, регулировка и контроль за работой туннельного сушила и печи, теплогенераторов горячего воздуха, систем сжигания топлива, оборудования загрузки и выгрузки сушила и печи. Управление температурным и гидравлическим режимами печи и сушила в соответствии с требованиями технологического регламента. Контроль за качеством садки высушенного и обожженного кирпича. Ведение журнала работы печи и сушила.

Должен знать: устройство, принцип действия и правила эксплуатации оборудования в различных режимах; требования технологического регламента к режимам сушки и обжига изделий, качеству выпускаемой продукции; правила розжига и остановки печи; действия при аварийных остановках печи и сушила; техническую документацию на обслуживаемое оборудование (чертежи, схемы, графики и т.п.); правила и способы проведения ремонтных работ.

- § 131. ОТДЕЛОЧНИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Отделка изделий и конструкций из бетона, железобетона, газосиликатного бетона после тепловой и термовлажностной обработки. Расшивка и заделка трещин, раковин и околов. Мойка панелей наружных стен с очисткой их от клея и бумаги. Удаление пятен и ржавчины. Отделка откосов и сливов в проемах панелей. Доводка, шпатлевка и затирка поверхности изделий согласно требованиям технической документации. Отделка поверхности плит, панелей, ригелей, колонн под окраску и оклейку обоями. Шлифование прямолинейных поверхностей изделий (подоконных досок, ступеней, проступей, облицовочных досок и др.) на шлифовальных станках или с применением средств малой механизации. Подъем, установка, кантовка, перемещение и укладка изделий.

Должен знать: устройство станков и средств малой механизации; требования к качеству изделий; способы приготовления отделочных материалов и требования, предъявляемые к ним; способы отделки изделий; правила строповки и транспортировки изделий.

- § 132. ОТДЕЛОЧНИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Отделка наружной поверхности железобетонных изделий и изделий из силикатных бетонов методом торкретирования. Отделка фасадных элементов зданий методом "декор" с облицовкой изделий декоративным фактурным слоем из дробленого камня или стекла. Вскрытие фактуры крупного заполнителя на моечных и других специальных машинах. Шлифование криволинейных поверхностей изделий на шлифовальных станках и с помощью ручного шлифовального электропневмоинструмента. Замена дефектной облицовочной плитки в готовых изделиях. Строповка и транспортировка изделий. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемых машин и механизмов; требования, предъявляемые к отделочным материалам и качеству отделки; правила чтения рабочих чертежей; правила строповки и транспортировки изделий; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 133. ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАТОРЩИК

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса перекристаллизации доломитового молока и приготовления гидромассы при производстве совелитовых изделий под руководством перекристаллизаторщика более высокой квалификации. Подготовка перекристаллизаторов к работе. Загрузка и дозировка асбеста, доломитового молока. Наблюдение за исправностью тепловой изоляции и приборов. Отбор проб. Чистка аппаратов, трубопроводов, кранов, насосов.

Должен знать: устройство аппаратов, насосов, приборов; свойства доломитового молока, асбеста, пара, гидромассы; правила отбора проб; требования к исходным материалам и гидромассе; порядок чистки аппаратов, кранов.

- § 134. ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАТОРЩИК

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса перекристаллизации доломитового молока и приготовления гидромассы при производстве совелитовых изделий на установках периодического и непрерывного действия. Подготовка, пуск и остановка перекристаллизаторов и насосов. Перекачка доломитового молока. Загрузка и дозировка асбеста. Регулирование давления пара, переключение аппаратов. Регулирование температуры и подачи гидромассы к прессам.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический процесс производства совелитовых изделий; правила эксплуатации оборудования; требования к исходным материалам и гидромассе; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 135. ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Прессование кирпича-сырца из глиняной массы на различных прессах. Формование гранул керамзита на вальцах и ленточных прессах. Управление гидравлическим прессом мощностью до 5000 т при производстве асбестоцементных изделий. Подготовка к работе пресса, транспортирующих и глиноперерабатывающих механизмов. Наблюдение за поступлением глиномассы в пресс, работой пресса и резательного механизма. Подача тележки со стопой непрессованного шифера под пресс. Опускание траверсы и выкатка тележки из-под пресса. Съем стопы шифера. Регулирование поступления глиномассы в пресс, масла в бак пресса и воды в гидравлический подъемник. Наблюдение за влажностью и качеством массы, поступающей на прессование. Чистка штампа, мундштука, пластин и струн от налипшей массы. Подача брака на транспортирующие устройства. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; требования технологического регламента к качеству подаваемой массы и прессуемых изделий; режим прессования; систему блокировки и сигнализации; виды брака и способы его устранения; причины неполадок в работе оборудования и методы его предупреждения.

- § 136. ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ

- 4-й разряд

Характеристика работ. Прессование керамического и силикатного кирпича, камней, черепицы на технологических линиях, оснащенных автоматами-укладчиками изделий на сушильные и запарочные вагонетки; плит, скорлуп, сегментов, блоков и других теплоизоляционных изделий на карусельных, механических, гидравлических, вакуумных прессах; асфальтовых плиток. Управление работой гидравлического пресса мощностью свыше 5000 до 10000 т при производстве асбестоцементных изделий. Подготовка оборудования к работе, пуск, управление и остановки. Проверка исправности гидроэлектроаппаратуры, устройства для подачи вагонеток со стопами под пресс и стаскивателя вагонеток, уровня масла в масляном баке. Наблюдение за поступлением и вакуумированием массы, прессованием изделий. Установка порожней вагонетки в автомат-укладчик, вагонетки со стопой асбестоцементных листов на нижнюю платформу гидравлического пресса. Регулирование влажности выходящего бруса, рабочего давления, зазора между верхней и нижней формами. Выкатка вагонетки с изделиями после прессования и укладка изделий на вагонетки. Замена разрушенных изделий на вагонетке. Очистка пресс-форм от налипшей массы. Смена форм. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; способы перевода управления оборудованием с автоматического на ручное и обратно; требования технологического регламента к качеству подаваемой массы и прессуемых изделий; правила регулирования зазора между формами; режим прессования; систему блокировки и сигнализации; виды брака и способы его устранения; причины неполадок в работе оборудования и методы их предупреждения.

При выполнении прессовщиком изделий функций наладки прессов -

- 5-й разряд

- § 137. ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса прессования кирпича, блоков и других изделий на автоматических линиях пластического формования в соответствии с установленным режимом. Прессование изделий из глиняного порошка на различных прессах полусухого прессования. Прессование силикатного кирпича на автоматизированных технологических линиях. Ведение процесса производства теплоизоляционных твердых плит из минеральной ваты на поточной линии. Управление гидравлическим прессом мощностью свыше 10000 т при производстве асбестоцементных изделий. Подготовка обслуживаемого оборудования к работе. Обслуживание пресса, транспортирующих и глиноперерабатывающих механизмов. Управление оборудованием с пульта управления в автоматическом и ручном режимах. Наблюдение за подачей и укладкой заготовок минераловатного ковра в поддоны, продвижением поддонов в накопитель. Загрузка, прессование и выгрузка плит из многоэтажного гидравлического пресса. Контроль за разрежением в вакуум-камере, давлением и влажностью глиняного бруса, температурой и давлением масла, качеством реза, размером прессуемого изделия. Регулирование поступления глиняной массы в глиномешалку пресса, доувлажнение шихты. Регулирование параметров прессования: давления и вакуума, влажности, подачи масла в главный цилиндр пресса. Чистка лопастей мешалки, решетки и мундштука пресса, пластин и штампов. Замена струн, смена форм. Контроль за качеством прессуемых изделий. Регулирование концевых выключателей и программного барабана для укладки кирпича-сырца на вагонетку. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; правила технической эксплуатации гидравлических прессов; способы перевода управления оборудованием с автоматического на ручное и обратно; требования технологического регламента к формовочной массе и прессуемым изделиям; технологию приготовления рабочей эмульгированной воды; правила регулирования автомата-укладчика при укладке изделий различного типоразмера; виды брака и способы его устранения; причины неполадок в работе оборудования и методы их предупреждения.

- § 138. ПРЕССОВЩИК МИКАНИТА И МИКАЛЕКСА

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса прессования заготовок для пластин микалекса. Пуск и остановка пресса. Дозировка микалексовой массы. Засыпка массы и разравнивание ее в пресс-форме. Укладка готовых заготовок на стеллажи. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический процесс производства; требования, предъявляемые к компонентам микалексовой массы и готовой продукции; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 139. ПРЕССОВЩИК МИКАНИТА И МИКАЛЕКСА

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса прессования и отжига миканита и микалексовых пластин в электропечах и фасонных изделий из микалекса на прессах холодного прессования. Пуск и остановка пресса. Укладка пакетов под гидропресс для отжима избыточного раствора химикатов. Загрузка отжатых пакетов в электропресс. Наблюдение за температурным режимом и дополнительная подпрессовка пакетов в печи. Выдержка пакетов под давлением. Укладка готовых пакетов и фасонных изделий на стеллажи и поддоны. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический процесс изготовления миканита и микалекса; требования, предъявляемые к изделиям; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 140. ПРЕССОВЩИК СЛЮДОПЛАСТОВ

- 3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса прессования изделий из слюдопласта на пароэлектрических прессах давлением до 200 кгс/кв.см. Разметка и нарезание слюдопластовых заготовок по шаблону. Сборка в пакеты и промазывание лаком. Закладка заготовок в разогретую форму. Наблюдение за режимом нагревания и охлаждения изделий. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический режим прессования изделий; требования, предъявляемые к изделиям из слюдопласта; правила раскроя изделий; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

При прессовании слюдопластов на прессах с рабочим давлением свыше 200 кгс/кв.см

- 4-й разряд

- § 141. ПРИГОТОВИТЕЛЬ РАСТВОРОВ И МАСС

3-й разряд

Характеристика работ. Обслуживание глиноперерабатывающего оборудования: вальцев, глиномешалки, бегунов и др. при производстве кирпича, камней, черепицы, аглопоритового и керамзитового гравия и других материалов и изделий. Наблюдение за равномерным поступлением глины в глиноперерабатывающие машины. Удаление посторонних включений. Регулирование количества подаваемых компонентов шихты. Обслуживание ленточных транспортеров подачи шихты в шихтозапасник. Ведение процессов приготовления шихты при полусухом прессовании кирпича и других керамических изделий; смешивания компонентов и предварительного увлажнения силикатной массы; приготовления рабочих растворов и масс в производстве изделий из гипса. Приготовление раствора ПАВ, алюминиевой пасты и суспензии, водоэмульсионной смазки и других растворов и масс. Дозировка компонентов по заданной рецептуре. Регулирование количества подаваемой воды или пара для обеспечения выхода бруса или формовочной массы заданной температуры и влажности. Наблюдение за работой транспортирующих устройств и смесительного оборудования, перемешиванием и переработкой массы. Обеспечение выхода шихты, силикатной массы и раствора заданной рецептуры. Выдача приготовленной массы в расходные бункера и порционные дозаторы, на транспортирующие устройства и посты смазки. Чистка подовых плит, катков, скребков, валков, течек, стенок чаш и др. Уборка просыпей. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; требования технологического регламента к качеству шихты, растворов и масс; правила пуска и остановки оборудования; систему сигнализации и блокировки; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 142. ПРИГОТОВИТЕЛЬ РАСТВОРОВ И МАСС

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса перемешивания и доувлажнения гашеной силикатной массы. Разгрузка реакторов. Наблюдение за работой питателей, мешалок и транспортирующих устройств. Регулирование количества воды, подаваемой на доувлажнение массы до формовочной влажности. Выдача приготовленной массы на транспортирующие устройства и в расходные бункера. Обеспечение выхода силикатной массы заданной рецептуры. Уборка просыпей, чистка лопастей и течек. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; требования технологического регламента к гашеной известково-песчаной массе; методы определения полноты гашения и качества силикатной массы; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 143. ПРОКАТЧИК СЛЮДЫ

2-й разряд

Характеристика работ. Прокатка слюды на прокатных станках. Подача из ванны с водно-меловой суспензией термированных подборов слюды на транспортерную ленту прокатного станка. Равномерное распределение смоченной слюды по всей поверхности транспортерной ленты. Удаление непригодных для дальнейшей обработки кристаллов слюды. Периодическая выгрузка прокатанной между валиками станка слюды и заполнение ванны жидкостью. Загрузка слюды в тару для транспортировки на сушку. Устранение неполадок в работе станка.

Должен знать: принцип работы прокатного станка; технологию прокатки слюды; способы определения бракованных кристаллов по внешнему виду и готовности прокатанной слюды по степени ее расслоенности; технические условия на обрабатываемые подборы и прокатанную слюду.

- § 144. ПРОКАТЧИК СЛЮДЫ

3-й разряд

Характеристика работ. Прокатка слюды на многовалковых прокатных станках. Обслуживание моечной машины, виброгрохота и другого вспомогательного оборудования поточной линии. Регулирование параметров процесса прокатки слюды. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; методы определения качества прокатанной слюды по степени ее разделяемости по плоскостям спайности; правила настройки оборудования на заданный режим; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 145. ПРОПАРЩИК ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса пропарки виброкирпичных панелей, блоков, цементно-песчаной черепицы, листовых асбестоцементных и других изделий в пропарочных камерах. Загрузка вагонеток и тележек с изделиями в пропарочные камеры. Проверка технического состояния предохранительных устройств и контрольно-измерительных приборов, давления пара в магистрали. Пуск и регулирование подачи пара в камеры. Наблюдение за режимом тепловой обработки. Регулирование температуры, давления, продолжительности обработки в соответствии с установленным режимом. Спуск теплоносителя после окончания пропарки. Выгрузка вагонеток и тележек с изделиями. Ведение журнала работы пропарочных камер. Очистка камер.

Должен знать: устройство пропарочных камер, загрузочных и выгрузочных механизмов; технологический режим пропаривания изделий; порядок обслуживания и проверки исправности предохранительных устройств, контрольно-измерительных и регулировочных приборов; свойства, параметры и систему подачи теплоносителя; систему сигнализации и блокировки; правила ведения журнала работы пропарочных камер.

- § 146. ПРОПАРЩИК ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса пропарки силикатного кирпича, листовых асбестоцементных и теплоизоляционных изделий, изделий из силикатного бетона в автоклавах. Осмотр автоклавов и подготовка их к работе. Замена резиновых прокладок и уплотнительных колец затворов автоклавов. Закрепление и раскрепление крышек автоклавов. Подъем, отведение в сторону и опускание крышек автоклавов. Загрузка груженых вагонеток в автоклавы. Наблюдение за режимом и регулирование параметров термовлажностной обработки. Перепуск пара из автоклава в автоклав. Спуск конденсата и выпуск пара из автоклава после запарки. Выгрузка запаренных изделий. Очистка автоклавов и сточных желобов. Ведение журнала работы автоклавов.

Должен знать: устройство и принцип работы автоклавов, подъемных приспособлений, загрузочных и выгрузочных механизмов; технологический процесс термовлажностной обработки изделий; схему паропроводов, водоотсосов и предохранительных клапанов; способы установки и съема крышек автоклавов, смены прокладок и уплотнительных колец в затворах автоклавов; принцип действия предохранительных устройств, приборов безопасности, контрольно-измерительных приборов; правила безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением; систему сигнализации и блокировки; правила ведения журнала работы автоклавов.

- § 147. ПРОПИТЧИК СЛЮДОПЛАСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса пропитки слюдопластовых материалов битумным лаком с подложкой из микалентной бумаги на пропиточной машине. Регулирование процесса пропитки слюдопласта. Ведение учета расхода материалов. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия пропиточной машины; технологический процесс производства; технические условия на выпускаемую продукцию.

- § 148. ПРОПИТЧИК СЛЮДОПЛАСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса пропитки и сушки слюдопластовых материалов с подложками из стеклоткани и полимерных пленок электроизоляционными лаками. Сушка пропитанных слюдопластовых материалов в электропечах. Устранение разрывов и складок на слюдопластовых материалах и подложках в процессе работы. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический процесс пропитки слюдопласта; правила управления пропиточной машиной; марки и свойства применяемых материалов; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 149. ПРОСЕВЩИК

3-й разряд

Характеристика работ. Просев сырьевых компонентов, отощающих и выгорающих добавок и других материалов на механических ситах и грохотах. Пуск и остановка питателей, механизмов и оборудования для просева, транспортирующих устройств (транспортеров, элеваторов, шнеков). Наблюдение за равномерным поступлением и распределением материалов в питатели и ситовые установки. Разбивка крупных кусков и слежавшейся массы. Удаление посторонних включений. Смена сит. Обслуживание транспортера. Удаление отходов. Уборка просыпей. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; требования технологического регламента к качеству материалов и добавок; правила транспортировки материалов; систему сигнализации и блокировки; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 150. РАСПИЛОВЩИК КАМНЯ

2-й разряд

Характеристика работ. Выполнение вспомогательных работ при распиливании блоков на плиты. Гипсование блоков для укрупнения и выравнивания поверхностей. Разборка распилованной ставки. Сортировка плит по породам и размерам с укладкой их на средства перемещения.

Должен знать: способы гипсования блоков; требования, предъявляемые к блокам и плитам.

- § 151. РАСПИЛОВЩИК КАМНЯ

3-й разряд

Характеристика работ. Распиливание блоков на плиты на камнераспиловочных станках под руководством распиловщика камня более высокой квалификации. Комплектование ставки на вагонетке с выверкой ее по оси движения рамы и по отвесу. Установка на станке скомплектованной ставки и съем распиленной. Очистка бункера и станка от шлама. Обмывка распиленной ставки и вагонетки. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство, принцип действия и правила эксплуатации распиловочного станка; основные физические свойства камня; марки стальных пил.

- § 152. РАСПИЛОВЩИК КАМНЯ

4-й разряд

Характеристика работ. Распиливание блоков на плиты на камнераспиловочных станках до двух типов с механической подачей абразивов. Подготовка пил (штрипс). Прокатка на вальцах, сверление отверстий. Приготовление и сепарирование пульпы. Загрузка бункера абразивами. Установка блоков на вагонетку. Наблюдение за натяжением пил, равномерной подачей воды, абразива и опусканием рамы станка. Установка и съем пил и вагонетки со ставкой со станка. Обмывка распиленной ставки и вагонетки. Подрезка выработанных пил электросварочным аппаратом. Устранение мелких неисправностей в работе станка, подтяжка ослабевающих пил. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации распиловочных станков; физические свойства обрабатываемых пород камня; марки и характеристики применяемых пил и абразивов; требования к блокам и плитам.

- § 153. РАСПИЛОВЩИК КАМНЯ

5-й разряд

Характеристика работ. Распиловка блоков на плиты на камнераспиловочных станках свыше двух типов. Наблюдение за натяжением пил, равномерной подачей воды, абразивов и опусканием рамы станка. Установка блоков на вагонетку. Загрузка бункера абразивами. Установка и съем пил и вагонетки со станка. Очистка бункера и станка от шлама. Обмывка распиленной ставки и вагонетки. Подтяжка ослабевших пил, подрезка выработанных пил электросварочным аппаратом. Устранение мелких неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации распиловочных станков; физические свойства обрабатываемых пород камня; марки и характеристики применяемых пил и абразивов; устройство и правила эксплуатации электросварочных аппаратов; требования к блокам и плитам.

- § 154. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛИКАТНОЙ МАССЫ

3-й разряд

Характеристика работ. Обслуживание процесса распределения силикатной массы после доувлажнения по прессам. Пуск и остановка обслуживаемых механизмов. Регулирование поступления силикатной массы на транспортирующие устройства. Наблюдение за работой реакторов, транспортирующих и распределительных устройств: транспортеров, элеваторов, питателей, плужковых сбрасывателей, бункеров. Отбор посторонних включений. Уборка просыпей. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; требования технологического регламента к качеству силикатной массы; нормы и порядок загрузки бункеров прессов; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 155. РЕЗЧИК ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Резка ленты сухой гипсовой штукатурки, теплоизоляционных и акустических заготовок и изделий на ленты, плиты и полосы заданных размеров. Обрезка на обрезных станках асбестоцементных листов, панелей и изделий по заданным размерам. Резка массива из ячеистого бетона и пенобетона на блоки с помощью струнорезательного приспособления. Резка железобетонных труб, подоконных досок и других изделий, изготовленных на стендах. Выпиловка кубов-образцов на распиловочных машинах и установках, оснащенных абразивными кругами или дисками с алмазным армированием. Транспортировка, разметка и резка минераловатных и пенополистирольных плит, рулонов пергамина и других материалов на резательных станках и вручную по заданным размерам. Смазка краев пергамина разогретым битумом. Упаковка нарезанных минераловатных плит в пергамин на станках и вручную. Прошивка пакетов вручную и укладка в штабель. Подготовка к работе. Пуск и остановка загрузочного моста, передаточного стола, резательных и распиловочных машин, установок и других обслуживаемых механизмов. Определение степени схватывания гипсовой массы на ленте конвейера. Наблюдение за укладкой изделий и заготовок на приемный стол станка. Обеспечение при обрезке ровной кромки. Вырезка бракованной части гипсокартонной ленты. Наблюдение за поступлением воды для охлаждения режущих дисков и их состоянием. Переналадка резательного механизма при изменении типоразмеров изделий. Наблюдение за загрузкой листов в сушила. Укладка прокладок и изделий в стопы с одновременной сортировкой по размерам. Наблюдение за работой аспирационных установок. Смена фрез и режущих приспособлений. Строповка и транспортировка изделий. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; правила подготовки к работе, пуска, регулирования и остановки оборудования; способы определения степени схватывания гипсовой массы; технические требования к изделиям, их номенклатуре, допуски и размеры; способы сортировки и укладки изделий в стопы; виды брака и способы его устранения; правила строповки и транспортировки изделий.

- § 156. РЕЗЧИК ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса резки массива из ячеистого бетона на резательном комплексе на изделия заданных размеров. Подготовка к работе. Пуск и остановка резательных агрегатов. Наблюдение за установкой массива на рабочий стол резательного комплекса. Обеспечение ровных поверхностей изделий. Контроль за снятием решеток с изделиями с рабочего стола. Подача бракованной продукции на скребковый транспортер. Наблюдение за подачей воды на скребковый транспортер и в бассейн отходов, работой лопастных мешалок в бассейне отходов. Перекачка отходов из бассейна отходов в шламбассейны. Переналадка резательных агрегатов при изменении типоразмеров изделий. Замена струн. Чистка оборудования. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия резательных агрегатов; правила подготовки к работе, пуска, регулирования и остановки обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к массиву и готовым изделиям; виды брака и способы его устранения; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 157. РЕЗЧИК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Полуочистка кристаллов слюды специальным ножом и на обрезном станке. Подготовка кристаллов слюды к резке путем расщепления. Удаление дефектов слюды. Резка микалекса, слюдопласта, микаленты и миканита на пластины заданного размера вручную и на станке. Включение и остановка станка, регулирование его работы. Наблюдение за орошением микалекса при резке. Промер габаритов пластин и полуочищенных подборов слюды шаблонами и измерительным инструментом. Подбор и заточка ножей. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; способы полуочистки слюды; методы замера габаритов пластин; требования к готовым изделиям; правила пользования шаблонами и контрольно-измерительным инструментом; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 158. РЕКУПЕРАТОРЩИК

- 3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса очистки воды. Осмотр рекуперационной системы и подготовка ее к работе. Пуск и остановка центробежных насосов. Включение в работу и выключение рекуператоров. Регулирование подачи воды, подлежащей очистке, в приемный бачок. Распределение воды по рекуператорам. Наблюдение за процессом очистки воды в рекуператорах и обеспечение требуемой степени ее очистки. Регулирование подачи очищенной воды на промывку сукон и сетчатых цилиндров и воды, содержащей асбест и цемент, на приготовление асбестоцементной массы. Периодическая продувка рекуператоров, слив осадка в отстойники. Чистка рекуперационной системы. Контроль за степенью очистки отработанной воды. Устранение неполадок в работе рекуперационной системы.

Должен знать: устройство и принцип действия рекуперационной системы, центробежных насосов и отстойников; состав и свойства воды, применяемой в производстве асбестоцементных изделий; способы очистки воды и регулирования подачи ее в производство; требования, предъявляемые к воде технологическим регламентом; правила периодической продувки рекуператоров и чистки рекуперационной системы; устройство и принцип действия контрольно-измерительных приборов.

При обслуживании свыше десяти рекуператоров -

- 4-й разряд

- § 159. САДЧИК

4-й разряд

Характеристика работ. Садка кирпича-сырца, керамических блоков, черепицы, дренажных труб и других изделий на туннельную обжиговую вагонетку в соответствии с принятой схемой садки. Съем сырца с туннельной сушильной вагонетки или ленточного транспортера. Отбраковка сырца с отбрасыванием его в специальные контейнеры. Перемещение вагонетки в пределах рабочей зоны. Очистка пода вагонетки от боя и щебня.

Должен знать: устройство вагонеток; правила укладки изделий на печные вагонетки; влияние вида садки на процесс обжига; требования к качеству сырца.

- § 160. САДЧИК

5-й разряд

Характеристика работ. Садка кирпича-сырца, керамических блоков, черепицы, дренажных труб и других изделий в камеры кольцевых обжигательных печей. Отбраковка сырца. Разравнивание пода печи. Садка сырца с выкладкой всех элементов садки: ножек, колосниковых решеток, подовых каналов. Устройство кассет из кирпича-сырца для садки черепицы. Совместная садка кирпича с черепицей или дренажными трубами. Установка бумажных ширм. Участие в перекладке узкоколейных путей, поворотных кругов, металлических листов. Перемещение транспортеров, регулирование их высоты. Подгонка и отгонка вагонеток в печи.

Должен знать: конструкцию обслуживаемой обжигательной печи; методы садки сырца; влияние вида садки на производительность печи; требования технологического регламента к качеству сырца.

- § 161. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Сборка асбестоцементных плит. Проверка линейных размеров плит. Сверление отверстий заданного размера для соединения листов. Вставка заклепок и склепка их при помощи электроклещей. Контроль за качеством и размерами элементов крепления, закрепление их, укладка в плиты утеплителя. Приготовление асбестоцементной мастики по заданной рецептуре. Обмазка собранных плит мастикой.

Должен знать: требования технологического регламента к качеству асбестоцементных плит; устройство и правила пользования сверлильным станком и электроклещами для склепки плит; размеры и свойства применяемых сверл и заклепок; свойства компонентов и технологию приготовления и нанесения мастик.

- § 162. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Сборка на стенде конструкций из матов, цилиндров, скорлуп, сегментов, плит и защитных покрытий, крепежных деталей для изоляции трубопроводов и оборудования. Сборка и крепление деревянных каркасов и готовых деталей по заданным типоразмерам. Подача изделий и деталей к месту сборки. Разметка по шаблону размеров каркасов. Относка собранных каркасов и укладка их в штабеля. Подноска и укладка готового каркаса на приемную секцию прокатного стана. Установка между каркасами ограничительного бруса и временное крепление его. Засыпка канала электропроводки опилками. Подноска щитов и закладка их в проемы каркаса. Укладка и упаковка конструкций в соответствии с требованиями поставки. Учет по типоразмерам каркасов, поступивших на прокатный стан.

Должен знать: свойства, назначение и типоразмеры конструкций, каркасов, деталей; порядок сборки и укладки конструкций и каркасов; правила закладки и крепления ограничительных брусьев между каркасами, деревянных щитов и закладных деталей; правила чтения чертежей; порядок сборки, укладки и упаковки изоляционных конструкций; правила перемещения, кантовки и установки собираемых элементов и изделий.

- § 163. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Сборка на конвейере конструкций для изоляции трубопроводов и оборудования из цилиндров, матов, скорлуп, сегментов, плит и защитных покрытий, крепежных деталей в соответствии с типоразмерами конструкций. Строповка, транспортировка и установка деталей и готовых конструкций. Упаковка изделий в соответствии с требованиями поставки.

Должен знать: назначение и технические требования к собираемым изделиям и конструкциям; способы соединения и крепления элементов конструкций; комплектность поставки.

- § 164. СВАРЩИК АРМАТУРНЫХ СЕТОК И КАРКАСОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Контактная сварка на одноточечной (двухточечной) машине арматурных сеток и каркасов из стержней различного диаметра с постоянным шагом. Контактная стыковая сварка арматурных стержней на машинах стыковой сварки мощностью до 75 кВА. Сварка на контактных машинах контактно-рельефным и электроконтактным под слоем флюса методами простых и средней сложности закладных деталей. Укладка свариваемых стержней в шаблоны (кондукторы). Подача шаблонов (кондукторов) под электроды. Регулирование режима сварки в зависимости от диаметра и марки арматуры. Относка готовых сеток в штабель. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия машин контактной сварки; технические требования к изготовляемым изделиям; виды и марки арматурной стали; правила чтения чертежей; причины дефектов при сварке и способы их устранения.

- § 165. СВАРЩИК АРМАТУРНЫХ СЕТОК И КАРКАСОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Контактная сварка на одноточечной (двухточечной) машине арматурных сеток и каркасов из стержней различного диаметра с переменным шагом стержней. Сварка сеток и каркасов, укрупнительная сборка каркасов из готовых сеток на подвесных сварочных машинах. Сварка сеток и каркасов на многоточечных сварочных машинах. Контактная стыковая сварка арматурных стержней на машинах стыковой сварки мощностью свыше 75 кВА. Сварка на контактных машинах контактно-рельефным и электроконтактным под слоем флюса методами закладных деталей для ответственных железобетонных конструкций. Регулирование режима сварки в зависимости от диаметра и марки арматуры. Подналадка машин в процессе работы. Строповка и транспортировка арматурных стержней, бухт, готовых изделий. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия сварочных машин; технологию сварки и требования к арматурным сеткам и каркасам; причины дефектов сварки; правила строповки и транспортировки изделий.

- § 166. СВАРЩИК АРМАТУРНЫХ СЕТОК И КАРКАСОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Изготовление арматурных каркасов на автоматизированных линиях различной конструкции. Изготовление арматурных каркасов на автоматических многоточечных сварочных машинах. Сварка крупногабаритных каркасов. Сварка металлических цилиндров для напорных труб из полосовой и листовой стали на машинах шовной сварки. Регулирование режима сварки в зависимости от диаметра и марки свариваемой арматуры. Строповка и транспортировка заготовок и готовых изделий.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологию сварки и технические требования к арматуре и готовым изделиям; причины дефектов при сварке; правила строповки и транспортировки заготовок и готовых изделий.

- § 167. СМЕСИТЕЛЬЩИК

- 2-й разряд

Характеристика работ. Обслуживание процесса переработки обрезков и брака асбестоцементных изделий. Загрузка мешалки сырыми обрезками. Подача воды в мешалку. Наблюдение за переработкой обрезков и брака в асбестоцементную массу. Перекачка готовой массы в ковшовую мешалку. Чистка мешалки и маслопровода.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к асбестоцементной массе.

При обслуживании двух технологических линий -

- 3-й разряд

- § 168. СМЕСИТЕЛЬЩИК

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса смешивания компонентов при приготовлении сырьевой смеси, формовочной и покровной массы, эмульсии, гидромассы, суспензии в смесителях, турбосмесителях, голлендорах. Дозировка компонентов. Наблюдение за поступлением смешиваемых компонентов в заданной рецептуре. Регулирование уровня смешиваемой массы в смесительных агрегатах. Перемешивание компонентов. Поддержание заданной температуры нагрева покровной массы. Подача приготовленной массы в покровную ванну и расходные бункера. Очистка и промывка смесителей, насосов. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия смесительного оборудования; свойства сырьевых компонентов; рецептуру и технологию приготовления формовочных и покровных масс; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 169. СМЕСИТЕЛЬЩИК

- 4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса распушки асбеста и перемешивания его с цементом в голлендорах, гидротурбосмесителях на автоматизированных линиях в соответствии с заданным режимом. Приготовление битумно-полимерного вяжущего в производстве гидроизоляционных и кровельных материалов. Обслуживание процесса смешивания компонентов формовочной массы на поточной линии в производстве теплоизоляционных изделий. Приготовление связующих и клеящих составов на основе битума, фенолоспиртов, синтетических смол, эмульсола и других компонентов. Подготовка к работе дозаторов, диспергаторов, насосов, смесительного оборудования. Пуск и остановка автоматизированной линии и смесительного оборудования. Наполнение голлендоров, гидротурбосмесителей водой. Загрузка асбеста и цемента. Управление оборудованием дозирования, перемешивания, перекачки. Наблюдение за работой весового дозатора, температурой воды, битума и других компонентов приготовляемых составов. Перемешивание массы. Слив приготовленных составов. Промывка смесителей, сливной трубы, трубопроводов, арматуры. Очистка устройств для подачи асбеста и цемента. Чистка смесительного оборудования. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия голлендоров, гидротурбосмесителей, диспергаторов, насосов и другого обслуживаемого оборудования; технологический процесс приготовления растворов, составов, масс, эмульсий и суспензий; назначение и принцип действия средств контроля и автоматики; систему сигнализации и блокировки; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

При обслуживании двух и более гидротурбосмесителей -

- 5-й разряд

- § 170. СМЕСИТЕЛЬЩИК МУКИ НА СИЛОСАХ

2-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса воздушного и механического перемешивания, корректирование и равномерная подача сырьевой муки. Наблюдение за поступлением, уровнем и расходом муки в силосах. Обеспечение бесперебойной работы перемешивающих и транспортирующих устройств. Контроль за герметизацией оборудования. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия смесительного и транспортирующего оборудования; требования технологического регламента к составу и качеству сырьевой муки; схему воздухопроводов; назначение контрольно-измерительных приборов, устройств автоматики, сигнализации и блокировки; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 171. СОРТИРОВЩИК МАТЕРИАЛОВ

- 3-й разряд

Характеристика работ. Сортировка керамзитового и аглопоритового гравия, щебня и других материалов по фракциям и насыпному весу на механических ситах и грохотах. Пуск и остановка питателей, оборудования для рассева, транспортирующих устройств (транспортеров, элеваторов, шнеков). Наблюдение за поступлением и распределением материалов в питатели, ситовые установки, грохота, силоса и другие емкости. Регулирование количества подаваемой воды при мокром грохочении. Удаление посторонних включений. Разбивка крупных кусков и слежавшейся массы. Контроль за качеством рассева по внешним признакам и ситовым анализам. Смена сит. Наблюдение за герметичностью всех уплотнений. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; виды применяемых сит и сроки их службы; правила транспортировки и хранения материалов; требования, предъявляемые к качеству сортировки материалов; систему сигнализации и блокировки; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

При ведении процесса рассева (грохочения) на агрегатах производительностью свыше 100 куб.м/ч -

- 4-й разряд

- § 172. СОРТИРОВЩИК СЫРЬЯ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЛЮДЫ

2-й разряд

Характеристика работ. Сортировка сырья, полуфабрикатов и полезных отходов слюды по размерам, толщине и назначению вручную или на механических установках. Очистка полезных отходов от примесей.

Должен знать: приемы сортировки сырца, полуфабрикатов и полезных отходов; технические условия на промсырец, слюдяные подборы и полезные отходы.

- § 173. СОРТИРОВЩИК СЫРЬЯ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЛЮДЫ

3-й разряд

Характеристика работ. Сортировка готовых изделий из слюды вручную, на полуавтоматах и автоматах. Подготовка оборудования к работе. Установка наполненных кассет на автоматы.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; требования, предъявляемые к готовой продукции; правила установки кассет.

- § 174. СОРТИРОВЩИК (УПАКОВЩИК) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Сортировка теплоизоляционных изделий из совелита, перлита, вермикулита, диатомита и других по видам, маркам, размерам. Подготовка упаковочных материалов. Подача тары и поддонов к месту упаковки. Упаковка изделий в тару, мешки, пакеты вручную и на упаковочных машинах. Прошивка мешков на прошивочной машине. Укладка изделий в ящики. Маркировка.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; номенклатуру и свойства сортируемых материалов; правила сортировки, упаковки, транспортировки и складирования изделий; стандарты и технические условия на изделия; виды брака.

- § 175. СОРТИРОВЩИК (УПАКОВЩИК) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса сортировки и упаковки минераловатных плит и других теплоизоляционных изделий в пленку, водонепроницаемую бумагу, щитки на автоматизированных установках. Проверка исправности упаковочного станка, пусковых устройств, рольганга, конвейера и других механизмов. Укладка упаковочного материала на столик станка. Отбраковка по внешним признакам некондиционных плит. Регулирование работы механизмов подачи плит и упаковочных материалов. Чистка механизмов упаковочной установки. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство упаковочной установки; порядок пуска, остановки и регулирования всех механизмов установки; виды брака изделий; свойства упаковочных материалов; правила упаковки и штабелирования пакетов, допуски на размеры и вес; причины неполадок в работе оборудования и способы их устранения.

- § 176. СУШИЛЬЩИК

- 3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса сушки материалов (глины, заполнителей, добавок, посыпки и др.) в сушильных барабанах (установках). Регулирование процесса горения, дутья, тяги и температурного режима. Подготовка оборудования к работе: очистка топок от золы и шлака, чистка форсунок, мазутофильтров. Осмотр состояния уплотнений в местах загрузки и выгрузки сушильного барабана, исправности транспортирующих механизмов. Проверка состояния форсунок, шиберов, регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры. Высушивание материалов до установленных норм остаточной влажности. Поддержание оптимального теплотехнического режима. Обслуживание транспортирующих, загрузочных и выгрузочных устройств. Уборка просыпей в обслуживаемой зоне и подача их на ленточный транспортер. Смазка трущихся частей механизмов сушильных барабанов (установок) и вспомогательного оборудования. Ведение установленного учета.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемых сушильных барабанов (установок), аспирационных и транспортирующих устройств; состав и свойства материалов, подлежащих сушке; характеристики, свойства и условия рационального сжигания топлива; правила регулирования процесса горения; систему сигнализации и блокировки; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

При обслуживании сушильных барабанов суммарной производительностью по высушенному материалу свыше 15 до 50 т/ч -

- 4-й разряд

свыше 50 т/ч -

- 5-й разряд

- § 177. СУШИЛЬЩИК

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса сушки кирпича-сырца, керамических блоков, черепицы, дренажных труб, листов гипсовой штукатурки и других изделий в туннельных, камерных и искусственных сушилах различных типов. Сушка теплоизоляционных и акустических изделий: минераловатных, перлитовых, вермикулитовых, совелитовых и диатомовых в туннельных, конвейерных и других сушилах. Пуск, наладка и остановка сушил, вентиляторов и других механизмов. Наблюдение за загрузкой и выгрузкой вагонеток с изделиями из сушил согласно установленному режиму сушки. Регулирование скорости движения рольгангов сушила в соответствии с ходом формовочного конвейера. Регулирование подачи теплоносителя к форсункам и горелкам. Обеспечение заданного режима сушки по зонам сушила. Проталкивание сушильных вагонеток. Регулирование вариатора скорости, натяжной станции, цепей. Определение готовности высушенных изделий. Контроль за своевременной очисткой газоходов, камер и туннелей от золы, шлака и щебня, правильным закрытием дверей и люков, отсутствием подсосов воздуха в сушиле. Ведение журнала работы сушил.

Должен знать: устройство сушил различных типов и связанных с ними механизмов; технологический режим сушки изделий; правила эксплуатации газового хозяйства, пользования пусковой аппаратурой, средствами автоматизации и сигнализации; требования к качеству полуфабрикатов и высушенных изделий; виды брака и меры по устранению причин его появления.

- § 178. СУШИЛЬЩИК

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса сушки шлама в башенных распылительных сушилах. Пуск, наладка и остановка башенных сушил, вентиляторов и другого вспомогательного оборудования. Подготовка системы питания сушил к работе. Проверка исправности газораспределительных установок, распылительных форсунок, шламовых насосов высокого давления. Регулирование режима работы сушил. Контроль за загрузкой сушил сырьем, работой контрольно-измерительных приборов, состоянием взрывных клапанов, качеством сушки по данным лабораторных анализов. Ведение подналадки сушил и учета расхода топлива и сырья. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: конструкцию и принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический режим сушки; правила регулирования технологических параметров; нормы расхода топлива; требования, предъявляемые к качеству шлама и высушенного материала; виды брака и способы его устранения.

- § 179. СЪЕМЩИК-УКЛАДЧИК

2-й разряд

Характеристика работ. Съем и укладка рамок (реек) на транспортер, в магазин или на каретку пресса при формовании изделий из глиняной массы. Наблюдение за бесперебойной подачей и продвижением рамок и реек под глиняный брус. Отбраковка испорченных рамок и реек и складирование их. Подача предупредительных сигналов.

Должен знать: правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; способы съема и укладки рамок и реек; правила подачи предупредительных сигналов.

- § 180. СЪЕМЩИК-УКЛАДЧИК

3-й разряд

Характеристика работ. Съем сырца керамического и силикатного кирпича, керамических и гипсовых блоков, плит, дренажных труб, черепицы и других изделий с резательного стола, пресса, конвейера и транспортера вручную и с помощью пневматического съемника. Укладка их на сушильные вагонетки, люльки конвейера, транспортеры и другие транспортные устройства. Съем с конвейера, укладка на промежуточные транспортеры или упаковка в тару минераловатных изделий с укладкой их на щиты или в штабеля. Наблюдение и контроль за качеством глиняного бруса, силикатной массы, сформованных изделий. Отбраковка изделий. Чистка мундштуков и штампов. Укладка прокладок. Участие в подкатке и откатке вагонеток. Разгрузка вагонеток на выставочной площадке и укладка готовой продукции на поддоны. Разгрузка вагонеток с плитами кран-балкой и укладка их в штабеля или на щиты. Очистка пода обжиговых вагонеток. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; требования технологического регламента к полуфабрикату и готовой продукции; правила съема, укладки, упаковки и складирования изделий; правила работы на грузоподъемных механизмах; систему связи и сигнализации.

- § 181. СЪЕМЩИК-УКЛАДЧИК

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса формирования и рулонирования минераловатного ковра при производстве минеральной ваты и прошивных матов из нее. Наблюдение за работой транспортера, ножей продольной и поперечной резки, рулонирующего устройства, упаковочных прессов, поступлением прошивочных и упаковочных материалов. Пуск, остановка и регулирование работы механизмов. Съем рулонов с рулонирующего устройства и укладка их на щиты или в штабеля. Съем камней керамических, плит для животноводческих помещений, блоков укрупненных, дренажных труб различного диаметра и других изделий после автомата резки, механизированного подъемника-снижателя, с обжиговых вагонеток, транспортеров вручную и с помощью механических, пневматических, гидравлических механизмов. Контроль за размерами, геометрией, цветом керамических изделий. Отбраковка изделий. Укладка изделий в поддоны и контейнеры согласно установленной схеме для каждого вида. Наблюдение за равномерностью слоя ковра, его температурой, обработкой обеспыливателем и влажностью. Удаление очагов горения. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; порядок пуска и остановки механизмов; требования технологического регламента к качеству выпускаемой продукции; способы визуального определения качества изделий; систему сигнализации и блокировки; правила упаковки и складирования изделий; правила пользования грузоподъемными механизмами; средства для предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте.

- § 182. ТЕРМИСТ ПО ОБРАБОТКЕ СЛЮДЫ

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса термической обработки слюды, предназначенной для щипки и изготовления слюдопластов. Загрузка слюды в электропечь. Наблюдение за процессом обработки слюды. Выгрузка обработанной слюды из печи и охлаждение ее в ванне с водно-меловой суспензией. Выгрузка из ванны смоченной слюды и транспортировка ее на прокатку. Сушка слюды после прокатки. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство электропечей; технологический режим термической обработки слюды; порядок регулирования работы электропечей; методы определения готовности слюды по внешним признакам.

- § 183. ТОКАРЬ ПО ОБРАБОТКЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Расточка на станке асбестоцементных муфт, обточка концов асбестоцементных труб различного диаметра. Обрезка концов асбестоцементных труб, резка труб и муфт на станке-полуавтомате или на станке с ручной подачей суппорта. Наладка станка при переходе на обработку труб и муфт другого диаметра. Чистка и смазка станка. Устранение неисправностей в его работе. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип работы токарных станков по обработке асбестоцементных изделий; правила заточки резцов; свойства обрабатываемых изделий; правила пользования измерительным инструментом; виды и причины брака изделий; способы предотвращения брака.

- § 184. ТОКАРЬ ПО ОБРАБОТКЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Токарная обработка с одновременной обточкой и обрезкой асбестоцементных труб, муфт и других изделий различного диаметра и длины на специальных станках-автоматах. Наладка станка на заданный режим работы в зависимости от диаметра изделий. Чистка и смазка станка. Устранение неисправностей в его работе. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство, кинематические схемы и правила наладки специальных токарных станков-автоматов; конструктивные особенности и правила применения специальных приспособлений, измерительного инструмента и приборов; способы заточки специального режущего инструмента; правила установления режимов резания; виды и причины брака изделий; способы предотвращения брака.

- § 185. ТОННЕЛЬЩИК

2-й разряд

Характеристика работ. Управление механизмами по транспортировке вагонеток с формами в сушильно-прокалочную печь и на заливку. Подача вагонеток с залитыми формами в кристаллизационную печь и на расформовку. Участие в разборке форм и извлечение из них готовых камнелитейных изделий. Уход за обслуживаемым оборудованием.

Должен знать: принцип действия обслуживаемого оборудования; технологический процесс сушки и прокалки форм, кристаллизации изделий.

- § 186. ТОННЕЛЬЩИК

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процессов термической обработки изделий из каменного литья, сушки и прокаливания под руководством тоннельщика более высокой квалификации. Регулирование температуры по зонам печи и обеспечение заданного режима. Соблюдение заданного темпа перемещения изделий по температурным зонам. Подача прокаленных форм под заливку расплавом. Профилактический осмотр прокалочных и кристаллизационных печей. Участие в ремонте футеровки печей.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технологический процесс прокалки форм и термической обработки изделий; влияние температуры форм на структуру и качество изделий; причины возникновения брака и способы их устранения.

- § 187. ТОННЕЛЬЩИК

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса термической обработки изделий из каменного литья, а также прокаливания форм. Расчет требуемого температурного режима по зонам печи. Определение времени и температуры кристаллизации расплава в зависимости от габаритов изделий. Регулирование режима работы печей. Контроль за состоянием печей. Ведение сменного журнала работы печей.

Должен знать: конструкцию сушильно-прокалочных и кристаллизационных печей; технологический процесс производства изделий из каменного литья; причины возникновения брака и способы их устранения.

- § 188. ФОРМОВЩИК ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Выполнение вспомогательных работ при формовании железобетонных изделий и конструкций. Транспортировка арматурных сеток, каркасов, закладных деталей, монтажных петель. Разравнивание бетонной смеси в форме. Очистка бортов форм от остатков бетона. Заглаживание поверхности отформованных изделий. Очистка расформованных изделий, закладных деталей и выпусков арматуры. Укрупнительная сборка облицовочных ковров из стандартных ковриков с подбором по цвету и рисункам. Приготовление клея по заданной рецептуре. Маркировка изделий.

Должен знать: основные свойства бетонной смеси; требования, предъявляемые к внешнему виду изделий; правила транспортировки арматуры; способы маркировки изделий.

- § 189. ФОРМОВЩИК ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Формование железобетонных изделий простых и средней сложности. Формование гипсовых плит, блоков и других изделий из гипса на виброплощадке или под руководством формовщика изделий и конструкций более высокой квалификации на карусельной машине. Формование теплоизоляционных изделий на формовочных станках. Ведение процесса формовки изделий из камня вручную, на формовочных машинах и вибрационных площадках. Очистка, смазка и сборка форм. Укладка в формы арматурных сеток, каркасов, закладных деталей с фиксацией их. Установка в формы предварительно напряженной арматуры, вкладышей и съемных делительных щитов. Заполнение форм бетонной смесью с разравниванием и уплотнением ее. Строповка форм и транспортировка их на тепловую обработку. Расформовка изделий. Управление работой одного из видов оборудования: установкой по электронагреву стержней, бетонораздатчиком, бетоноукладчиком, виброплощадкой, затирочной машиной, перекладчиком, съемником и другим аналогичным оборудованием. Приготовление формовочной массы. Изготовление форм для отливки изделий из камня. Подготовка поддонов и форм к отливке. Укладка поддонов на транспортер подачи или на формовочный станок. Заполнение и разравнивание массы по форме. Заделка неровностей, отбитостей и других дефектов. Чистка и промывка формовочной машины, станков, форм. Обслуживание узла смазки поддонов. Подача отходов массы в расходную емкость. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; требования технологического регламента к режиму формования; правила чтения чертежей; порядок сборки и разборки форм; способы и правила укладки арматуры, закладных деталей; порядок заливки форм; способы транспортировки изделий и форм.

Примеры работ.

Формование:

1. Блоки внутренних стен сплошные и с пустотами, перегородки.

2. Блоки фундаментные простой конфигурации.

3. Камни бортовые.

4. Плиты покрытий и перекрытий плоские.

5. Плиты тротуарные, трамвайные, дорожные.

6. Площадки лестничные.

7. Сваи длиной до 6 м.

8. Столбы, пасынки, перемычки, стойки, колонны бесконсольные.

9. Ступени и проступи, шпалы.

- § 190. ФОРМОВЩИК ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Формование сложных (крупногабаритных, тонкостенных и ответственных) железобетонных и газосиликатных изделий и конструкций. Формование гипсовых плит, блоков стеновых из ячеистого бетона, цементно-песчаной черепицы, асфальтовой плитки и других изделий на машинах различной конструкции. Формование теплоизоляционных изделий на формовочном конвейере. Обслуживание процесса формования гипсокартонных листов на формовочном конвейере под руководством формовщика изделий и конструкций более высокой квалификации. Очистка, смазка, сборка и выверка форм. Укладка в формы отдельных элементов арматурного каркаса с укрупнительной сборкой и фиксацией его в проектном положении. Установка закладных деталей и монтажных петель, вкладышей, сердечников, делительных щитов. Установка предварительно напряженной арматуры. Установка решеток на рабочий стол резательного комплекса. Заполнение формы бетонной смесью, разравнивание и уплотнение смеси. Затирка открытых поверхностей отформованных изделий. Строповка форм, изделий, ячеисто-бетонного массива и подача их на посты формовки, расформовки, резательный комплекс, тепловую обработку, отделку. Расформовка изделий после тепловой обработки. Раскрепление болтовых зажимов и раскрытие форм. Управление работой виброштампов, центрифуг и другим оборудованием, выполняющим несколько различных операций. Подготовка карусельной машины и формовочного конвейера к работе. Регулирование поступления формовочной массы из раздаточных устройств. Обеспечение равномерного распределения массы по форме и гипсового теста по поверхности картона. Разравнивание формовочной массы и гипсового теста на ленте конвейера, удаление посторонних примесей и комков гипса. Регулирование водогипсового отношения и сроков схватывания гипсового раствора. Регулирование хода скорости машин в зависимости от сроков схватывания раствора. Чистка форм, машин, мешалок и другого оборудования. Удаление брака. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемых машин и установок; требования технологического регламента к режимам формования; правила чтения чертежей; способы и правила укладки арматуры, регулирования скорости формовочного конвейера; сроки схватывания гипсового раствора; правила строповки и транспортировки изделий; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

Примеры работ.

Формование:

1. Балки стропильные односкатные, балки фундаментные и обвязочные, ригели, прогоны.

2. Блоки стеновые и плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов.

3. Блоки фундаментные сложной конфигурации.

4. Заборы и ограды.

5. Колонны с консолями и полками всех типов, кроме крановых двухветвевых.

6. Конструкции обделки тоннелей метро, транспортных пересечений и проходных коллекторов, применяемые при строительстве открытым способом.

7. Лестничные марши плоские и ребристые.

8. Опоры контактных сетей, линий электропередач и светильников.

9. Панели и блоки для наружных стен.

10. Панели перекрытий и покрытий, панели внутренних стен, кассетные и прокатные детали.

11. Плиты аэродромные.

12. Плиты балконные и карнизные, панели ограждения лоджий, козырьки входов, камни парапетные.

13. Площадки лестничные мозаичные и другие мозаичные изделия.

14. Сваи длиной свыше 6 м, шпунты.

15. Трубы безнапорные всех длин и диаметров.

- § 191. ФОРМОВЩИК ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

5-й разряд

Характеристика работ. Формование особо сложных и ответственных железобетонных изделий и конструкций. Укладка в форму (установку) отдельных элементов арматурного каркаса с укрупнительной сборкой и фиксацией его в проектном положении. Установка преднапряженной арматуры с электротермическим натяжением, закладных деталей, монтажных петель, вкладышей и сердечников. Заполнение формы бетонной смесью. Уплотнение бетонной смеси. Затирка поверхности отформованных изделий. Строповка и подача изделий на тепловую обработку. Расформовка изделий. Раскрепление болтовых зажимов и раскрытие форм. Транспортировка изделий на пост отделки или в штабель. Управление в процессе формования железобетонных изделий работой различных машин и механизмов (кроме объемно-формовочной машины). Формование теплоизоляционных изделий на автоматизированных установках непрерывного и периодического действия. Формование гипсокартонных листов на формовочном конвейере. Подготовка, наладка, управление всеми агрегатами конвейера. Регулирование подачи формовочной массы из раздаточных устройств. Наблюдение за работой смесительных агрегатов, формовочных барабанов и клеевых дисков. Регулирование нарезки картона, ширины и толщины гипсокартонных листов. Передача отформованных изделий на рольганги, транспортеры, снижатели, сушку. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия формовочных машин и установок, транспортирующих и распределительных устройств и других механизмов; требования технологического регламента к режимам формования; правила чтения чертежей; способы укладки и напряжения арматуры; систему сигнализации и блокировки; способы строповки и транспортировки изделий; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

Примеры работ.

Формование:

1. Балки стропильные двухскатные, балки подстропильные, балки подкрановые.

2. Изделия из архитектурного бетона.

3. Камеры рабочие канализационных, водосточных, дождеприемных, водопроводных и газопроводных колодцев; телефонные коробки и колодцы.

4. Колонны крановые двухветвевые.

5. Кольца железобетонные для силосов и элеваторов, шахты лифтов объемные, секции коллекторов объемные.

6. Марши лестничные с полуплощадками.

7. Панели наружных стен с облицовкой естественным камнем.

8. Строения пролетные мостов и путепроводов.

9. Трубы напорные.

10. Фермы стропильные и подстропильные.

- § 192. ФРЕЗЕРОВЩИК

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса обработки асбестоцементных плит на станке. Установка и закрепление плит на станке. Наладка станка. Съем плит после обработки. Установка и смена фрез. Чистка станка. Устранение неисправностей в его работе.

Должен знать: принцип работы фрезерного станка и правила технической эксплуатации его; требования к обрабатываемым и готовым изделиям; виды брака; способы предупреждения и устранения брака при обработке плит.

- § 193. ФРЕЗЕРОВЩИК КАМНЯ

3-й разряд

Характеристика работ. Фрезерование на консольных и портальных окантовочных станках плит из природного камня простого профиля. Разметка деталей по чертежам и шаблонам. Сверление отверстий в плитах и технических изделиях на сверлильных станках с ручной и механической подачей. Регулирование режима работы станков. Заправка и установка режущего инструмента. Проверка качества обработки плит. Устранение неисправностей в работе станка. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования; свойства абразивного инструмента и правила его применения; правила чтения чертежей; способы выявления неисправностей в работе оборудования.

Примеры работ.

Фрезерование:

1. Крышки для столов и прилавков.

2. Плинтусы прямоугольные.

3. Плиты для облицовки полов и стен.

4. Плиты косоугольные с обработкой по лекалу.

5. Ступени лестниц прямоугольные.

- § 194. ФРЕЗЕРОВЩИК КАМНЯ

4-й разряд

Характеристика работ. Фрезерование и профилирование на станках различной конструкции изделий из камня средней сложности. Разметка деталей по шаблонам и чертежам. Фрезерование деталей по шаблонам. Обрезка плит сложной конфигурации. Калибровка лент, плит, крышек и лобиков по периметру. Наладка и переналадка обслуживаемых станков на заданный режим работы. Профилирование, заправка и установка режущего инструмента на станке. Проверка профиля фрезеровки деталей контрольно-измерительным инструментом и шаблонами. Устранение неисправностей в работе станка. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемого станка; свойства абразивного инструмента и правила его применения; свойства обрабатываемого камня; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

Примеры работ.

Фрезерование и профилирование:

1. Детали граненых колонн и пилястр.

2. Доски подоконные.

3. Карнизы.

4. Плинтусы.

5. Плиты треугольные и трапецеидальные.

6. Поручни.

- § 195. ФРЕЗЕРОВЩИК КАМНЯ

5-й разряд

Характеристика работ. Фрезерование и профилирование на станках различной конструкции с программным управлением, а также на поточных автоматизированных линиях изделий из камня сложного профиля. Фрезерование деталей по шаблону с доработкой по радиусу. Установка и снятие фасок. Калибровка сложных деталей по шаблону и угольнику. Наладка и подналадка станков и линий на заданный режим работы. Профилирование, заправка и установка режущего инструмента на станки. Проверка профиля фрезеровки и качества калибровки контрольно-измерительным инструментом и шаблонами. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и правила технической эксплуатации станков и линий; свойства абразивного инструмента и правила его применения; физические свойства обрабатываемого природного камня; правила чтения сложных чертежей; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

Примеры работ.

Фрезерование и профилирование:

1. Балясины.

2. Детали колонн с каннелюрами.

3. Капители колонн.

4. Карнизы сложного профиля.

5. Плиты радиальные для облицовки пилонов.

- § 196. ШИХТОВАР

3-й разряд

Характеристика работ. Получение расплава минеральной ваты в ванных печах под руководством шихтовара более высокой квалификации. Управление копром для пробивки шлаковой корки и сливом из ковша. Подготовка и чистка лотков для слива, пробивка, заделка леток, отверстий, подготовка материалов. Уборка отходов.

Должен знать: устройство печи, копра и ковша; порядок управления ковшом и копром; порядок подготовки к работе лотков и леток, пробивки и заделки отверстий.

- § 197. ШИХТОВАР

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса получения расплава в ванных и других печах при производстве минеральной ваты из огненно-жидких шлаков и минерального сырья. Заливка шлака в печь. Управление загрузкой минерального сырья. Обеспечение стабильного состава расплава и его температуры. Регулировка работы печей, фидеров, копильников, регенераторов, рекуператоров, вентиляторов, дымовоздушных клапанов, форсунок, горелок. Наблюдение за охлаждением печей и фидеров, уровнем расплава, равномерным поступлением его на узел волокнообразования, температурой и вязкостью расплава, дутьем, состоянием печи. Участие в ремонте печи.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; свойства расплава и компонентов шихты для его получения; способы регулирования качества расплава; порядок введения добавок; правила эксплуатации газового хозяйства; систему сигнализации и блокировки.

- § 198. ШИХТОВАР

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса получения расплава в ванных и других печах при производстве минеральной ваты из минерального сырья, отходов производства строительных материалов. Регулирование температуры при варке и выработке минеральной ваты. Обеспечение стабильного режима питания печи шихтой. Наблюдение за охлаждением печей и фидеров, уровнем расплава, равномерным поступлением его на узел волокнообразования, температурой и вязкостью расплава, обдувом. Контроль за состоянием ванной печи. Обслуживание газораспределительных установок, узлов перекидки пламени при работе на жидком топливе. Участие в горячем и холодном ремонте печи.

Должен знать: устройство ванных печей различной конструкции и правила их эксплуатации; состав шихты, расплава, топлива и требования к ним; порядок загрузки шихты в печь; способы регулирования качества расплава; правила эксплуатации газового хозяйства; систему сигнализации и блокировки.

- § 199. ШИХТОВЩИК

4-й разряд

Характеристика работ. Составление рабочей шихты для производства минеральной ваты и теплоизоляционных изделий: минераловатных, перлитовых, вермикулитовых и других. Дозирование компонентов шихты и загрузка рабочей колоши в вагранку или печь в соответствии с технологическим режимом. Управление загрузочными устройствами. Наблюдение за сходом колош и уровнем шихты в вагранке (печи). Контроль за температурой отходящих газов, системой охлаждения вагранки, равномерным распределением шихты по сечению вагранки. Регулирование вязкости и температуры расплава. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы вагранок (печей), дозаторов, загрузочных устройств и другого обслуживаемого оборудования; свойства сырьевых компонентов и топлива; состав шихты и технологию получения минеральной ваты; способы и порядок регулирования технологических параметров производства; виды брака продукции и способы его предупреждения; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 200. ШЛАМОВЩИК

- 3-й разряд

Характеристика работ. Обеспечение питания вращающихся печей сырьевой смесью при производстве цементного клинкера и извести. Обслуживание весовых дозаторов, шламовых питателей и транспортирующих механизмов. Контроль заполнения контрольных бачков сырьевой смесью. Регулирование количества подаваемой сырьевой смеси в зависимости от параметров обжига и скорости вращения печей. Контроль за герметичностью оборудования. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия шламовых питателей, весовых дозаторов и другого обслуживаемого оборудования; состав сырьевой смеси; схему подачи сырьевой смеси в печь; требования технологического регламента к режиму питания печей и процессу обжига; способы регулирования количества подаваемого шлама в печь; систему сигнализации и блокировки; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

При обеспечении шламом вращающихся печей суммарной производительностью свыше 34 т/ч -

- 4-й разряд

- § 201. ШЛАМОВЩИК

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса сушки шлама в концентраторах. Обеспечение питательных устройств и концентраторов сырьевой смесью. Регулирование теплотехнического и технологического режимов работы концентраторов. Обеспечение бесперебойной работы и исправного состояния обслуживаемого оборудования. Очистка контрольных бачков, питателей и гребенки концентратора от остатков шлама. Наблюдение за исправностью питательных устройств. Определение по внешним признакам качества шлама, регулирование влажности выходящего материала. Контроль за работой систем смазки и состоянием вертикальных выгрузочных шахт (течек) концентраторов. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; способы регулирования режима сушки шлама в концентраторах; свойства и химический состав сырьевой смеси; принцип действия системы автоматического регулирования подачи сырьевой смеси и сушки шлама; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 202. ШЛИФОВЩИК ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Шлифовка и полировка асбестоцементных плит и гипсовых экранов на станке. Укладка плит и экранов на шлифовальный станок. Чистка, смазка и наладка станка. Съем изделий после обработки со станка. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы шлифовально-полировального станка; требования к обрабатываемым и готовым изделиям; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

- § 203. ШЛИФОВЩИК ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Шлифование лицевой стороны асбестоцементных плит на валковой шлифовальной машине, встроенной в автоматическую линию по производству декоративных асбестоцементных плит методом офсетной печати. Наладка шлифовальной машины на заданный режим шлифования. Контроль за состоянием шлифовальной бумаги и замена ее. Наблюдение за качеством шлифования плит. Очистка узлов машины. Устранение неисправностей в работе оборудования.

Должен знать: устройство, принцип работы и требования к обрабатываемым и готовым изделиям; правила заправки шлифовальной бумаги в машину; нормы и правила пожарной безопасности, Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов; способы выявления и устранения неисправностей в работе оборудования.

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 18.03.2019 N 12)

- § 204. ШЛИФОВЩИК МИКАЛЕКСА

3-й разряд

Характеристика работ. Шлифование мокрым способом пластин микалекса на шлифовальных станках по заданным размерам и толщинам. Закрепление пластин микалекса в станке. Регулирование работы станка. Промер пластин после каждого прохода карборундового круга. Устранение мелких неисправностей в работе станка.

Должен знать: устройство шлифовальных станков; технологию обработки микалексовых пластин на шлифовальных станках; правила наладки шлифовального станка; технические условия на микалекс; правила пользования контрольно-измерительным инструментом.

- § 205. ШЛИФОВАЛЬЩИК-ПОЛИРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ

3-й разряд

Характеристика работ. Шлифование и полирование простых изделий из камня и каменного литья на станках различной конструкции согласно технологическим картам обработки. Обточка, шлифование, лощение и полирование изделий. Установка и замена инструмента, применяемого в работе. Проверка качества обрабатываемой поверхности. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемых станков; физико-механические свойства обрабатываемых пород камня; виды, способы и последовательность обработки камня различных пород; требования к готовым изделиям; свойства применяемых абразивных материалов; правила пользования контрольно-измерительными приборами и инструментом.

Примеры работ.

Шлифование и полирование:

1. Боребрики.

2. Крышки столов и прилавков.

3. Плиты для облицовки полов и стен.

4. Плиты мозаичные.

5. Пояски.

6. Ступени.

- § 206. ШЛИФОВЩИК-ПОЛИРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ

4-й разряд

Характеристика работ. Шлифование и полирование на станках различной конструкции изделий из камня средней сложности согласно технологическим картам обработки. Обточка, шлифование, лощение и полирование поверхностей фасонных изделий и деталей с применением абразивных материалов и инструмента. Частичная доработка с помощью механизированного инструмента и вручную. Установка и замена применяемого инструмента. Проверка качества обрабатываемой поверхности. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонтных работах.

Должен знать: устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; физико-механические свойства обрабатываемых пород камня; виды, способы и последовательность обработки различных пород камня; свойства применяемых абразивных материалов и инструмента; требования к готовым изделиям; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

Примеры работ.

Шлифование и полирование:

1. Базы колонн.

2. Детали колонн с каннелюрами.

3. Наличники.

4. Плинтусы.

5. Поручни.

- § 207. ШЛИФОВЩИК-ПОЛИРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ

5-й разряд

Характеристика работ. Шлифование и полирование изделий из камня сложного профиля на станках с программным управлением и автоматизированных поточных линиях согласно технологическому регламенту обработки. Обточка, шлифование и полирование поверхностей изделий и деталей с применением различных абразивных материалов и инструмента. Частичная доработка поверхности при помощи механизированного инструмента и вручную. Установка и замена применяемого инструмента. Проверка качества обрабатываемой поверхности. Устранение неисправностей в работе оборудования. Участие в ремонте.

Должен знать: устройство, кинематические и электрические схемы обслуживаемого оборудования; физико-механические свойства пород камня; виды, способы и последовательность обработки различных пород камня; свойства применяемых абразивных материалов и инструмента; требования к готовым изделиям; способы устранения неисправностей в работе оборудования.

Примеры работ.

Шлифование и полирование:

1. Балясины.

2. Вазы.

3. Капители колонн.

4. Карнизы.

5. Орнаментальные вставки.

- § 208. ШТАМПОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЛЮДЫ

2-й разряд

Характеристика работ. Штамповка (вырубка) на автоматах, эксцентриковых и электромагнитных прессах деталей из слюды прямоугольной формы различного размера и назначения. Определение визуально полезной площади подборов для вырубки изделий в соответствии с техническими условиями. Периодическая проверка качества вырубки изделий. Регулирование освещения и воздушной струи для сдувания готовых изделий с площади штампа.

Должен знать: принцип работы автоматов, эксцентриковых и электромагнитных прессов; способы вырубки изделий различного размера из слюдяных калиброванных подборов или листов миканита; свойства слюды; методы определения полезной площади подборов; стандарты и технические условия на слюдяные подборы и изделия из слюды.

- § 209. ШТАМПОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЛЮДЫ

3-й разряд

Характеристика работ. Штамповка (вырубка) на эксцентриковых и электромагнитных прессах деталей из слюды фигурной формы различного размера и назначения. Определение визуально полезной площади подборов для вырубки изделий в соответствии с техническими условиями. Периодическая проверка качества вырубки изделий. Устранение мелких неполадок в работе пресса.

Должен знать: устройство прессов и автоматов; способы вырубки изделий различного размера из слюдяных калиброванных подборов; свойства слюды; методы определения полезной площади подборов; стандарты и технические условия на слюдяные подборы и изделия из слюды.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшим выпускам и разделам ЕТКС издания 1985 и 1994 гг.

────┬────────────────────────┬────────┬─────────────────────────────┬────────┬───────┬─────────────

│                        │        │        Наименование         │        │       │

│ Наименование профессий │        │      профессий рабочих      │        │ Номер │ Сокращенное

N  │ рабочих, помещенных в  │Диапазон│      по действовавшим       │Диапазон│выпуска│наименование

п/п │   настоящем разделе    │разрядов│     выпускам и разделам     │разрядов│ ЕТКС  │   раздела

│                        │        │ ЕТКС издания 1985 и 1994 гг.│        │       │

────┼────────────────────────┼────────┼─────────────────────────────┼────────┼───────┼─────────────

1  │          2             │   3    │         4                   │   5    │   6   │      7

────┴────────────────────────┴────────┴─────────────────────────────┴────────┴───────┴─────────────

1.  Аппаратчик битумной       3 - 4   Аппаратчик битумной            3 - 4     42    Строительные

установки                         установки                                        материалы

2.  Аппаратчик на             3 - 5   Аппаратчик на                  3 - 5     42        То же

пропиточных агрегатах             пропиточных агрегатах

3.  Аппаратчик                3 - 4   Аппаратчик                     3 - 4     42         -"-

обезвоживания битума              обезвоживания битума

4.  Бассейнщик                2 - 3   Бассейнщик                     2 - 3     42         -"-

5.  Вагранщик                 4 - 6   Вагранщик                      4 - 6     42         -"-

6.  Вальцовщик материалов       3     Вальцовщик материалов            3       42         -"-

7.  Варщик асфальтовой        4 - 6   Варщик асфальтовой             4 - 6     42         -"-

массы                             массы

8.  Варщик битума             3 - 4   Варщик битума                  3 - 4     42         -"-

9.  Варщик гипса              3 - 4   Варщик гипса                   3 - 4     42         -"-

10.  Выставщик                   5     Выставщик                        5       42         -"-

11.  Гасильщик извести           4     Гасильщик извести                4       42         -"-

12.  Гидротермист                3     Гидротермист                     3       42         -"-

13.  Грунтовщик                3 - 4   Грунтовщик                     3 - 4     42         -"-

14.  Дозировщик                2 - 4   Дозировщик                     2 - 4     42         -"-

15.  Дозировщик асбеста        3 - 4   Дозировщик асбеста             3 - 4     42         -"-

16.  Дробильщик                3 - 6   Дробильщик                     2 - 6     42         -"-

Дробильщик                     2 - 3     45        Общие

(размольщик)                                   керамического

производства

Загрузчик                      2 - 3     45    Стройкерамика

дробильно-помольного

оборудования

17.  Дробильщик слюды          2 - 3   Дробильщик слюды               2 - 3     42    Строительные

материалы

18.  Заготовщик                  3     Заготовщик                       3       42        То же

микалексовой массы                микалексовой массы

19.  Загрузчик-выгрузчик         3     Загрузчик-выгрузчик              3       42         -"-

сырья и топлива                   сырья и топлива

20.  Загрузчик мелющих тел       3     Загрузчик мелющих тел            3       42         -"-

21.  Заливщик камнелитейных    3 - 4   Заливщик                       3 - 4     42         -"-

изделий                           камнелитейных изделий

22.  Зачистчик                   2     Зачистчик                        2       42         -"-

электроизоляционных               электроизоляционных

изделий                           изделий

23.  Калибровщик-раскройщик    3 - 4   Калибровщик-раскройщик         3 - 4     42         -"-

24.  Калибровщик слюды         2 - 3   Калибровщик слюды              2 - 3     42         -"-

25.  Камневар                  3 - 5   Камневар                       3 - 5     42         -"-

26.  Камнетес                  3 - 6   Камнетес                       3 - 6     42         -"-

27.  Карбонизаторщик           4 - 5   Карбонизаторщик                4 - 5     42         -"-

28.  Классификаторщик слюды      3     Классификаторщик слюды           3       42         -"-

29.  Кольщик слюды             2 - 3   Кольщик слюды                  2 - 3     42         -"-

30.  Контролер строительных    3 - 5   Контролер изделий              3 - 4     42         -"-

материалов и изделий              из слюды

Контролер строительных         3 - 5     42         -"-

материалов

31.  Лаборант производства     3 - 4   Лаборант                       3 - 4     42         -"-

строительных                      производства

материалов и изделий              строительных материалов

32.  Лаковар                   2 - 3   Лаковар                        2 - 3     42         -"-

33.  Машинист кальцинаторов    4 - 5   Машинист                       4 - 5     42         -"-

кальцинаторов

34.  Машинист камнекольной     4 - 5   Машинист                       4 - 5     42         -"-

машины                            камнекольной машины

35.  Машинист лаконаносящей    4 - 5   Машинист лаконаносящей         4 - 5     42         -"-

машины                            машины

36.  Машинист                  4 - 7   Машинист                       4 - 7     42         -"-

листоформовочной                  листоформовочной

машины                            машины

37.  Машинист мельниц          3 - 6   Мельник                        3 - 6     42         -"-

38.  Машинист навивочных и     4 - 5   Машинист навивочных            4 - 5     42         -"-

намоточных машин                  и намоточных машин

39.  Машинист оборудования     3 - 5   Машинист                       3 - 5     42         -"-

конвейерных и поточных            оборудования

линий                             конвейерных и

поточных линий

40.  Машинист передаточного      4     Моторист                         4       42         -"-

моста (тележки)                   передаточного моста

(тележки)

41.  Машинист печатной         5 - 6   Машинист печатной              5 - 6     42         -"-

машины                            машины

42.  Машинист                    4     Машинист                         4       42         -"-

пневматических насосов            пневмовинтовых

(установок)                       насосов

43.  Машинист прикатной        4 - 5   Машинист прикатной             4 - 5     42         -"-

машины                            машины

44.  Машинист самоходной       4 - 5   Машинист самоходной            4 - 5     42         -"-

газорастворомешалки               газорастворомешалки

(виброгазобетономешалки)          (виброгазобетономешалки)

45.  Машинист                  4 - 5   Машинист                       4 - 5     42         -"-

слюдопластоделательной            слюдопластоделательной

машины                            машины

46.  Машинист трубной          4 - 7   Машинист трубной               4 - 7     42         -"-

машины                            машины

47.  Машинист установки по       4     Машинист установки               4       42         -"-

испытанию                         по испытанию

железобетонных изделий            железобетонных

и конструкций                     изделий и

конструкций

48.  Машинист установки по       3     Машинист установки               3       42         -"-

приготовлению пульпы              по приготовлению

пульпы

49.  Машинист установки по       4     Машинист установки               4       42         -"-

расщеплению слюды                 по расщеплению

слюды

50.  Машинист формовочного     5 - 6   Машинист                       5 - 6     42         -"-

агрегата                          формовочного

агрегата

51.  Машинист                  5 - 6   Машинист                       5 - 6     42         -"-

экструзионного пресса             экструзионного

пресса

52.  Мозаичник                 3 - 4   Мозаичник                      3 - 4     42         -"-

53.  Моторист                  3 - 5   Новая профессия                  -        -          -

бетоносмесительных

установок

54.  Моторист холодильных      3 - 4   Моторист                       3 - 4     42    Строительные

установок                         холодильных                                      материалы

установок

55.  Наладчик оборудования     4 - 6   Наладчик                       4 - 6     42        То же

оборудования

56.  Намотчик рулонов          3 - 4   Намотчик рулонов                 3       42         -"-

57.  Насыпщик пылевидных       3 - 4   Насыпщик цемента               3 - 4     42         -"-

материалов

58.  Обжигальщик               4 - 8   Обжигальщик                    4 - 7     42         -"-

59.  Обшивщик цилиндров          4     Обшивщик цилиндров               4       42         -"-

60.  Оператор                  3 - 6   Оператор                       3 - 6     42         -"-

автоматизированной                автоматизированной

линии изоляции труб               линии изоляции труб

61.  Оператор волнировочно-    4 - 5   Оператор                       4 - 5     42         -"-

стопирующего агрегата             волнировочно-

стопирующего

агрегата

62.  Оператор гранулятора        4     Оператор                         4       42         -"-

гранулятора

63.  Оператор конвейера          4     Оператор конвейера               4       42         -"-

твердения                         обкатки труб

асбестоцементных труб

64.  Оператор линии окраски      4     Оператор линии                   4       42         -"-

изделий                           окраски изделий

65.  Оператор линии по         4 - 5   Оператор линии по              4 - 5     42         -"-

производству                      производству

минераловатных изделий            минераловатных изделий

66.  Оператор переборщика        4     Оператор переборщика             4       42         -"-

67.  Оператор                  4 - 5   Оператор                       4 - 5     42

приготовительного                 приготовительного                                   -"-

отделения                         отделения

68.  Оператор пульта           3 - 6   Оператор пульта                3 - 6     42         -"-

управления в                      управления в

производстве                      производстве

строительных изделий              стеновых изделий

69.  Оператор пульта             5     Новая профессия                  -        -          -

управления дробильно-

сортировочной

установки

70.  Оператор пульта           3 - 6   Оператор пульта                3 - 6     42    Строительные

управления                        управления                                       материалы

оборудованием в                   оборудованием

производстве бетонных             железобетонного

и железобетонных                  производства

изделий

71.  Оператор размоточно-      2 - 3   Оператор размоточно-           2 - 3     42        То же

склеивающего станка               склеивающего станка

72.  Оператор узла посыпки     3 - 4   Оператор узла посыпки            3       42         -"-

73.  Оператор ускорительной    5 - 6   Оператор                       5 - 6     42         -"-

установки                         ускорительной установки

74.  Оператор установки        5 - 6   Оператор установки             5 - 6     42         -"-

волокнообразования                волокнообразования

75.  Оператор установок по       3     Оператор установок               3       42         -"-

тепловой обработке                по тепловой

бетона                            обработке бетона

76.  Оператор центрального       6     Оператор центрального            6       42         -"-

пульта управления                 пульта управления

77.  Отделочник                3 - 4   Отделочник                     3 - 4     42         -"-

железобетонных изделий            железобетонных изделий

78.  Перекристаллизаторщик     4 - 5   Перекристаллизаторщик          4 - 5     42         -"-

79.  Прессовщик изделий        3 - 5   Прессовщик изделий             3 - 5     42         -"-

80.  Прессовщик миканита и     3 - 4   Прессовщик миканита            3 - 4     42         -"-

микалекса                         и микалекса

81.  Прессовщик                3 - 4   Прессовщик                     3 - 4     42         -"-

слюдопластов                      слюдопластов

82.  Приготовитель             3 - 4   Приготовитель                  3 - 4     42         -"-

растворов и масс                  растворов и масс

83.  Прокатчик слюды           2 - 3   Прокатчик слюды                2 - 3     42         -"-

84.  Пропарщик изделий         3 - 4   Пропарщик изделий              3 - 4     42         -"-

85.  Пропитчик                 4 - 5   Пропитчик                      4 - 5     42         -"-

слюдопластовых                    слюдопластовых

материалов                        материалов

86.  Просевщик                   3     Просевщик                        3       42         -"-

Просевальщик                     2       45        Общие

порошков                                       керамического

производства

Просевщик                        2       44     Стекольное

87.  Распиловщик камня         2 - 5   Распиловщик камня              4 - 5     42    Строительные

материалы

88.  Распределитель              3     Распределитель                   3       42        То же

силикатной массы                  силикатной массы

89.  Резчик изделий            3 - 4   Резчик изделий                 3 - 4     42         -"-

90.  Резчик                      3     Резчик слюды                     3       42         -"-

электроизоляционных

материалов                        Резчик                           3       42         -"-

электроизоляционных

материалов

91.  Рекуператорщик            3 - 4   Рекуператорщик                 3 - 4     42         -"-

92.  Садчик                    4 - 5   Садчик                         4 - 5     42         -"-

93.  Сборщик изделий и         2 - 4   Сборщик изделий и              2 - 4     42         -"-

конструкций                       конструкций

94.  Сварщик арматурных        3 - 5   Сварщик арматурных             3 - 5     42         -"-

сеток и каркасов                  сеток и каркасов

95.  Смесительщик              2 - 5   Смесительщик                   2 - 5     42         -"-

96.  Смесительщик муки на        2     Смесительщик муки                2       42         -"-

силосах                           на силосах

97.  Сортировщик материалов    3 - 4   Сортировщик                    3 - 4     42         -"-

98.  Сортировщик сырья и       2 - 3   Сортировщик сырья и            2 - 3     42         -"-

изделий из слюды                  изделий из слюды

99.  Сортировщик               3 - 4   Сортировщик                    3 - 4     42         -"-

(упаковщик)

теплоизоляционных

изделий

100. Сушильщик                 3 - 5   Кочегар сушильных              2 - 3     44        Общие

печей и барабанов                              производства

стекла

Сушильщик                      3 - 5     42    Строительные

материалы

Сушильщик сырья и              1 - 2     44        Общие

материалов                                     производства

стекла

Сушильщик                      2 - 4     45        Общие

фарфоровых,                                    керамического

фаянсовых,                                     производства

керамических

изделий и сырья

101. Съемщик-укладчик          2 - 4   Съемщик-укладчик               2 - 4     42    Строительные

материалы

102. Термист по обработке        3     Термист по                       3       42        То же

слюды                             обработке слюды

103. Токарь по обработке       3 - 4   Токарь по обработке            3 - 4     42    Строительные

асбестоцементных                  асбестоцементных                                 материалы

изделий                           изделий

104. Тоннельщик                2 - 4   Тоннельщик                     2 - 4     42        То же

105. Формовщик изделий и       2 - 5   Формовщик изделий и            2 - 5     42         -"-

конструкций                       конструкций

106. Фрезеровщик                 3     Фрезеровщик                      3       42         -"-

107. Фрезеровщик камня         3 - 5   Фрезеровщик камня              3 - 5     42         -"-

108. Шихтовар                  3 - 5   Шихтовар                       3 - 5     42         -"-

109. Шихтовщик                   4     Шихтовщик                        4       42         -"-

110. Шламовщик                 3 - 5   Шламовщик                      3 - 5     42         -"-

111. Шлифовщик изделий         3 - 4   Шлифовщик изделий              3 - 4     42         -"-

112. Шлифовщик микалекса         3     Шлифовщик микалекса              3       42         -"-

113. Шлифовщик-полировщик      3 - 5   Шлифовщик-полировщик           3 - 5     42         -"-

изделий из камня                  изделий из камня

114. Штамповщик изделий из     2 - 3   Штамповщик изделий             2 - 3     42         -"-

слюды                             из слюды

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим выпуском и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, выпусков и разделов, в которые они включены

────┬────────────────────────┬────────┬────────────────────────┬────────┬───────┬────────────

│Наименование профессий  │        │Наименование профессий  │        │       │

N  │      рабочих по        │Диапазон│ рабочих, помещенных в  │Диапазон│ Номер │Сокращенное

п/п │действовавшему выпуску  │разрядов│действующих выпусках и  │разрядов│выпуска│наименование

│и разделу ЕТКС издания  │        │     разделах ЕТКС      │        │ ЕТКС  │  раздела

│        1994 г.         │        │                        │        │       │

────┴────────────────────────┴────────┴────────────────────────┴────────┴───────┴────────────

1.   Аппаратчик битумной       3 - 4   Аппаратчик битумной       3 - 4     40    Строительные

установки                         установки                                 материалы

2.   Аппаратчик на             3 - 5   Аппаратчик на             3 - 5     40       То же

пропиточных агрегатах             пропиточных агрегатах

3.   Аппаратчик                3 - 4   Аппаратчик                3 - 4     40        -"-

обезвоживания битума              обезвоживания битума

4.   Бассейнщик                2 - 3   Бассейнщик                2 - 3     40        -"-

5.   Вагранщик                 4 - 6   Вагранщик                 4 - 6     40        -"-

6.   Вальцовщик материалов       3     Вальцовщик материалов       3       40        -"-

7.   Варщик асфальтовой        4 - 6   Варщик асфальтовой        4 - 6     40        -"-

массы                             массы

8.   Варщик битума             3 - 4   Варщик битума             3 - 4     40        -"-

9.   Варщик гипса              3 - 4   Варщик гипса              3 - 4     40        -"-

10.  Выставщик                   5     Выставщик                   5       40        -"-

11.  Гасильщик извести           4     Гасильщик извести           4       40        -"-

12.  Гидротермист                3     Гидротермист                3       40        -"-

13.  Грунтовщик                3 - 4   Грунтовщик                3 - 4     40        -"-

14.  Дозировщик                2 - 4   Дозировщик                2 - 4     40        -"-

15.  Дозировщик асбеста        3 - 4   Дозировщик асбеста        3 - 4     40        -"-

16.  Дробильщик                2 - 6   Дробильщик                3 - 6     40        -"-

17.  Дробильщик слюды          2 - 3   Дробильщик слюды          2 - 3     40        -"-

18.  Заготовщик микалексовой     3     Заготовщик микалексовой     3       40        -"-

массы                             массы

19.  Загрузчик-выгрузчик         3     Загрузчик-выгрузчик         3       40        -"-

сырья и топлива                   сырья и топлива

20.  Загрузчик мелющих тел       3     Загрузчик мелющих тел       3       40        -"-

21.  Заливщик камнелитейных    3 - 4   Заливщик камнелитейных    3 - 4     40        -"-

изделий                           изделий

22.  Зачистчик                   2     Зачистчик                   2       40        -"-

электроизоляционных               электроизоляционных

изделий                           изделий

23.  Калибровщик-раскройщик    3 - 4   Калибровщик-раскройщик    3 - 4     40        -"-

24.  Калибровщик слюды         2 - 3   Калибровщик слюды         2 - 3     40        -"-

25.  Камневар                  3 - 5   Камневар                  3 - 5     40        -"-

26.  Камнетес                  3 - 6   Камнетес                  3 - 6     40        -"-

27.  Карбонизаторщик           4 - 5   Карбонизаторщик           4 - 5     40        -"-

28.  Классификаторщик слюды      3     Классификаторщик слюды      3       40        -"-

29.  Кольщик слюды             2 - 3   Кольщик слюды             2 - 3     40        -"-

30.  Комплектовщик панелей       4     Плотник                   2 - 7      3    Строительно-

монтажные

31.  Контролер изделий из      3 - 4   Контролер строительных    3 - 5     40    Строительные

слюды                             материалов и изделий                      материалы

32.  Контролер строительных    3 - 5   Контролер строительных    3 - 5     40       То же

материалов                        материалов и изделий

33.  Лаборант производства     3 - 4   Лаборант производства     3 - 4     40        -"-

строительных материалов           строительных материалов

и изделий

34.  Лаковар                   2 - 3   Лаковар                   2 - 3     40        -"-

35.  Машинист кальцинаторов    4 - 5   Машинист кальцинаторов    4 - 5     40        -"-

36.  Машинист камнекольной     4 - 5   Машинист камнекольной     4 - 5     40        -"-

машины                            машины

37.  Машинист лаконаносящей    4 - 5   Машинист лаконаносящей    4 - 5     40        -"-

машины                            машины

38.  Машинист                  4 - 7   Машинист                  4 - 7     40        -"-

листоформовочной машины           листоформовочной машины

39.  Машинист навивочных и     4 - 5   Машинист навивочных и     4 - 5     40        -"-

намоточных машин                  намоточных машин

40.  Машинист оборудования     3 - 5   Машинист оборудования     3 - 5     40        -"-

конвейерных и поточных            конвейерных и поточных

линий                             линий

41.  Машинист печатной         5 - 6   Машинист печатной         5 - 6     40        -"-

машины                            машины

42.  Машинист пневмовинтовых     4     Машинист пневматических     4       40        -"-

насосов                           насосов (установок)

43.  Машинист прикатной        4 - 5   Машинист прикатной        4 - 5     40        -"-

машины                            машины

44.  Машинист самоходной       4 - 5   Машинист самоходной       4 - 5     40        -"-

газорастворомешалки               газорастворомешалки

(виброгазобетономешалки)          (виброгазобетономешалки)

45.  Машинист                  4 - 5   Машинист                  4 - 5     40        -"-

слюдопластоделательной            слюдопластоделательной

машины                            машины

46.  Машинист трубной машины   4 - 7   Машинист трубной машины   4 - 7     40        -"-

47.  Машинист установки по       4     Машинист установки по       4       40        -"-

испытанию                         испытанию

железобетонных изделий            железобетонных изделий

и конструкций                     и конструкций

48.  Машинист установки по       3     Машинист установки по       3       40        -"-

приготовлению пульпы              приготовлению пульпы

49.  Машинист установки по       4     Машинист установки по       4       40        -"-

расщеплению слюды                 расщеплению слюды

50.  Машинист формовочного     5 - 6   Машинист формовочного     5 - 6     40        -"-

агрегата                          агрегата

51.  Машинист экструзионного   5 - 6   Машинист экструзионного   5 - 6     40        -"-

пресса                            пресса

52.  Мельник                   3 - 6   Машинист мельниц          3 - 6     40        -"-

53.  Мозаичник                 3 - 4   Мозаичник                 3 - 4     40        -"-

54.  Моторист передаточного      4     Машинист передаточного      4       40        -"-

моста (тележки)                   моста (тележки)

55.  Моторист холодильных      3 - 4   Моторист холодильных      3 - 4     40        -"-

установок                         установок

56.  Наладчик оборудования     4 - 6   Наладчик оборудования     4 - 6     40        -"-

57.  Намотчик рулонов            3     Намотчик рулонов          3 - 4     40         -

58.  Насыпщик цемента          3 - 4   Насыпщик пылевидных       3 - 4     40       То же

материалов

59.  Обжигальщик               4 - 7   Обжигальщик               4 - 8     40        -"-

60.  Обшивщик цилиндров          4     Обшивщик цилиндров          4       40        -"-

61.  Оператор                  3 - 6   Оператор                  3 - 6     40        -"-

автоматизированной                автоматизированной

линии изоляции труб               линии изоляции труб

62.  Оператор волнировочно-    4 - 5   Оператор волнировочно-    4 - 5     40        -"-

стопирующего агрегата             стопирующего агрегата

63.  Оператор гранулятора        4     Оператор гранулятора        4       40        -"-

64.  Оператор конвейера          4     Оператор конвейера          4       40        -"-

обкатки труб                      твердения

асбестоцементных труб

65.  Оператор линии окраски      4     Оператор линии окраски      4       40        -"-

изделий                           изделий

66.  Оператор линии по         4 - 5   Оператор линии по         4 - 5     40        -"-

производству                      производству

минераловатных изделий            минераловатных изделий

67.  Оператор переборщика        4     Оператор переборщика        4       40        -"-

68.  Оператор                  4 - 5   Оператор                  4 - 5     40        -"-

приготовительного                 приготовительного

отделения                         отделения

69.  Оператор пульта           3 - 6   Оператор пульта           3 - 6     40        -"-

управления в                      управления в

производстве стеновых             производстве

изделий                           строительных изделий

70.  Оператор пульта           3 - 6   Оператор пульта           3 - 6     40        -"-

управления                        управления

оборудованием                     оборудованием в

железобетонного                   производстве бетонных и

производства                      железобетонных изделий

71.  Оператор размоточно-      2 - 3   Оператор размоточно-      2 - 3     40        -"-

склеивающего станка               склеивающего станка

72.  Оператор узла посыпки       3     Оператор узла посыпки     3 - 4     40        -"-

73.  Оператор ускорительной    5 - 6   Оператор ускорительной    5 - 6     40        -"-

установки                         установки

74.  Оператор установки        5 - 6   Оператор установки        5 - 6     40        -"-

волокнообразования                волокнообразования

75.  Оператор установок по       3     Оператор установок по       3       40        -"-

тепловой обработке                тепловой обработке

бетона                            бетона

76.  Оператор центрального       6     Оператор центрального       6       40        -"-

пульта управления                 пульта управления

77.  Отделочник                3 - 4   Отделочник                3 - 4     40        -"-

железобетонных изделий            железобетонных изделий

78.  Перекристаллизаторщик     4 - 5   Перекристаллизаторщик     4 - 5     40        -"-

79.  Прессовщик изделий        3 - 5   Прессовщик изделий        3 - 5     40        -"-

80.  Прессовщик миканита и     3 - 4   Прессовщик миканита и     3 - 4     40        -"-

микалекса                         микалекса

81.  Прессовщик слюдопластов   3 - 4   Прессовщик слюдопластов   3 - 4     40        -"-

82.  Приготовитель растворов   3 - 4   Приготовитель растворов   3 - 4     40        -"-

и масс                            и масс

83.  Прокатчик слюды           2 - 3   Прокатчик слюды           2 - 3     40        -"-

84.  Пропарщик изделий         3 - 4   Пропарщик изделий         3 - 4     40        -"-

85.  Пропитчик                 4 - 5   Пропитчик                 4 - 5     40        -"-

слюдопластовых                    слюдопластовых

материалов                        материалов

86.  Просевщик                   3     Просевщик                   3       40        -"-

87.  Распиловщик камня         4 - 5   Распиловщик камня         2 - 5     40        -"-

88.  Распределитель              3     Распределитель              3       40        -"-

силикатной массы                  силикатной массы

89.  Резчик изделий            3 - 4   Резчик изделий            3 - 4     40        -"-

90.  Резчик слюды                3     Резчик                      3       40        -"-

электроизоляционных

материалов

91.  Резчик                      3     Резчик                      3       40        -"-

электроизоляционных               электроизоляционных

материалов                        материалов

92.  Рекуператорщик            3 - 4   Рекуператорщик            3 - 4     40        -"-

93.  Садчик                    4 - 5   Садчик                    4 - 5     40        -"-

94.  Сборщик изделий и         2 - 4   Сборщик изделий и         2 - 4     40        -"-

конструкций                       конструкций

Монтажник строительных    2 - 7      3    Строительно-

конструкций                                монтажные

95.  Сварщик арматурных        3 - 5   Сварщик арматурных        3 - 5     40    Строительные

сеток и каркасов                  сеток и каркасов                           материалы

96.  Смесительщик              2 - 5   Смесительщик              2 - 5     40       То же

97.  Смесительщик муки на        2     Смесительщик муки на        2       40        -"-

силосах                           силосах

98.  Сортировщик               3 - 4   Сортировщик материалов    3 - 4     40        -"-

Сортировщик (упаковщик)   3 - 4     40        -"-

теплоизоляционных

изделий

99.  Сортировщик сырья и       2 - 3   Сортировщик сырья и       2 - 3     40        -"-

изделий из слюды                  изделий из слюды

100. Сушильщик                 3 - 5   Сушильщик                 3 - 5     40        -"-

101. Съемщик-укладчик          2 - 4   Съемщик-укладчик          2 - 4     40        -"-

102. Термист по обработке        3     Термист по обработке        3       40        -"-

слюды                             слюды

103. Токарь по обработке       3 - 4   Токарь по обработке       3 - 4     40        -"-

асбестоцементных                  асбестоцементных

изделий                           изделий

104. Тоннельщик                2 - 4   Тоннельщик                2 - 4     40        -"-

105. Формовщик изделий и       2 - 5   Формовщик изделий и       2 - 5     40        -"-

конструкций                       конструкций

106. Фрезеровщик                 3     Фрезеровщик                 3       40        -"-

107. Фрезеровщик камня         3 - 5   Фрезеровщик камня         3 - 5     40        -"-

108. Шихтовар                  3 - 5   Шихтовар                  3 - 5     40        -"-

109. Шихтовщик                   4     Шихтовщик                   4       40        -"-

110. Шламовщик                 3 - 5   Шламовщик                 3 - 5     40        -"-

111. Шлифовщик изделий         3 - 4   Шлифовщик изделий         3 - 4     40        -"-

112. Шлифовщик микалекса         3     Шлифовщик микалекса         3       40        -"-

113. Шлифовщик-полировщик      3 - 5   Шлифовщик-полировщик      3 - 5     40        -"-

изделий из камня                  изделий из камня

114. Штамповщик изделий из     2 - 3   Штамповщик изделий из     2 - 3     40        -"-

слюды                             слюды

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных выпуском и разделом ЕТКС издания 1994 г., с указанием их наименований по действовавшим выпускам и разделам ЕТКС издания 1985 г.

────┬────────────────────────┬────────┬──────────────────────┬────────┬───────┬─────────────────

│ Наименование профессий │        │Наименование профессий│        │       │

N  │рабочих, предусмотренных│Диапазон│     рабочих по       │Диапазон│ Номер │  Сокращенное

п/п │  выпуском и разделом   │разрядов│действовавшим выпускам│разрядов│выпуска│  наименование

│  ЕТКС издания 1994 г.  │        │   и разделам  ЕТКС   │        │ ЕТКС  │    раздела

│                        │        │    издания 1985 г.   │        │       │

────┼────────────────────────┼────────┼──────────────────────┼────────┼───────┼─────────────────

1  │           2            │   3    │          4           │   5    │   6   │       7

────┴────────────────────────┴────────┴──────────────────────┴────────┴───────┴─────────────────

1.   Аппаратчик битумной       3 - 4   Аппаратчик окисления    3 - 4     43     Мягкая кровля

установки                         битума

Моторист установки по     3       43    Асфальтобитумное

перекачиванию битума

Оператор трубчатой      3 - 4     43     Мягкая кровля

печи

2.   Аппаратчик на             3 - 5   Аппаратчик на           3 - 5     43         То же

пропиточных агрегатах             пропиточных агрегатах

3.   Аппаратчик                3 - 4   Аппаратчик              3 - 4     43          -"-

обезвоживания битума              обезвоживания битума

4.   Бассейнщик                2 - 3   Бассейнщик              2 - 3     42         Цемент

5.   Вагранщик                 4 - 6   Вагранщик               3 - 6     43    Теплоизоляционные

материалы

6.   Вальцовщик материалов       3     Вальцовщик                3       43     Мягкая кровля

гидроизоляционных

материалов

7.   Варщик асфальтовой        4 - 6   Варщик асфальтовой      3 - 5     43    Асфальтобитумное

массы                             массы

8.   Варщик битума             3 - 4   Варщик битума           2 - 4     43     Мягкая кровля

Загрузчик варочных        2       43         То же

котлов

9.   Варщик гипса              3 - 4   Варщик гипса            2 - 4     42       Стеновые и

вяжущие

материалы

10.  Выставщик                   5     Выставщик               4 - 5     43         То же

11.  Гасильщик извести           4     Гасильщик извести       3 - 4     42          -"-

12.  Гидротермист                3     Гидротермист              3       42    Асбестоцемент и

асбестосилит

13.  Грунтовщик                3 - 4   Грунтовщик              3 - 4     42         То же

асбестоцементных и

асбестосилитовых

изделий

14.  Дозировщик                2 - 4   Дозировщик дробленого   3 - 4     43    Асфальтобитумное

камня и битума

Дозировщик              2 - 3     42      Железобетон

компонентов бетонных

смесей

Дозировщик сырья        2 - 3     42         Цемент

15.  Дозировщик асбеста        3 - 4   Дозировщик асбеста      2 - 3     42    Асбестоцемент и

асбестосилит

16.  Дробильщик                2 - 6   Дробильщик              1 - 5     42       Стеновые и

вяжущие

материалы

Дробильщик извести      3 - 4     42         То же

Дробильщик-размольщик   2 - 4     42      Железобетон

Дробильщик              3 - 4     43    Теплоизоляционные

теплоизоляционного                          материалы

сырья

17.  Дробильщик слюды          2 - 3   Дробильщик слюды        2 - 3     43    Обработка слюды

18.  Заготовщик микалексовой     3     Заготовщик                3       43         То же

массы                             микалексовой массы

19.  Загрузчик-выгрузчик         3     Загрузчик-выгрузчик     2 - 3     42       Стеновые и

сырья и топлива                   сырья, топлива и                            вяжущие

стеновых изделий                           материалы

Загрузчик сушильных       3       42         Цемент

барабанов

Шихтовщик                 2       42       Стеновые и

вяжущие

материалы

20.  Загрузчик мелющих тел       3     Загрузчик мелющих тел     3       42         Цемент

21.  Заливщик камнелитейных    3 - 4   Заливщик                2 - 4     42    Обработка камня

изделий                           камнелитейных изделий

22.  Зачистчик                   2     Зачистчик                 2       43    Обработка слюды

электроизоляционных               электроизоляционных

изделий                           изделий

23.  Калибровщик-раскройщик    3 - 4   Калибровщик-            3 - 4     43         То же

раскройщик

24.  Калибровщик слюды         2 - 3   Калибровщик слюды       2 - 3     43          -"-

25.  Камневар                  3 - 5   Камневар                3 - 5     42    Обработка камня

26.  Камнетес                  3 - 6   Камнетес                2 - 6     42         То же

27.  Карбонизаторщик           4 - 5   Карбонизаторщик         4 - 5     43    Теплоизоляционные

материалы

28.  Классификаторщик слюды      3     Классификаторщик          3       43    Обработка слюды

слюды

29.  Кольщик слюды             2 - 3   Кольщик слюды           2 - 3     43         То же

30.  Комплектовщик панелей       4     Комплектовщик панелей   3 - 4     42      Железобетон

31.  Контролер изделий из      3 - 4   Контролер изделий из    3 - 4     43    Обработка слюды

слюды                             слюды

32.  Контролер строительных    3 - 5   Контролер               3 - 4     42    Асбестоцемент и

материалов                        асбестоцементных                          асбестосилит

изделий

Контролер бетонных и    3 - 5     42      Железобетон

железобетонных

изделий и конструкций

Контролер изделий из    3 - 4     42    Обработка камня

камня

Контролер кровельных      3       43     Мягкая кровля

и гидроизоляционных

материалов

Контролер стеновых и    1 - 2     42       Стеновые и

вяжущих материалов                          вяжущие

материалы

Контролер                 5       43    Теплоизоляционные

теплоизоляционных                           материалы

изделий

33.  Лаборант производства     3 - 4   Новая профессия           -        -           -

строительных материалов

34.  Лаковар                   2 - 3   Лаковар                 2 - 3     43    Обработка слюды

35.  Машинист кальцинаторов    4 - 5   Машинист                4 - 5     42         Цемент

кальцинаторов

36.  Машинист камнекольной     4 - 5   Новая профессия           -        -           -

машины

37.  Машинист лаконаносящей    4 - 5   Машинист                4 - 5     42    Асбестоцемент и

машины                            лаконаносящей машины                      асбестосилит

38.  Машинист                  4 - 7   Машинист                4 - 6     42         То же

листоформовочной машины           листоформовочной

машины

39.  Машинист навивочных и     4 - 5   Машинист навивочных и   4 - 5     42      Железобетон

намоточных машин                  намоточных машин

40.  Машинист оборудования     3 - 5   Машинист оборудования   3 - 5     42          -"-

конвейерных и поточных            конвейерных и

линий                             поточных линий

41.  Машинист печатной         5 - 6   Машинист печатной       5 - 6     42    Асбестоцемент и

машины                            машины                                    асбестосилит

42.  Машинист пневмовинтовых     4     Машинист винтовых       2 - 3     42         Цемент

насосов                           насосов (фуллеровщик)

Моторист                2 - 3     42       Стеновые и

транспортирующих                            вяжущие

механизмов                                 материалы

43.  Машинист прикатной        4 - 5   Машинист прикатной      4 - 5     42    Асбестоцемент и

машины                            машины                                    асбестосилит

44.  Машинист самоходной       4 - 5   Машинист самоходной       4       42      Железобетон

газорастворомешалки               газорастворомешалки

(виброгазобетономешалки)

45.  Машинист                  4 - 5   Машинист                4 - 5     43    Обработка слюды

слюдопластоделательной            слюдопластоделательной

машины                            машины

46.  Машинист трубной машины   4 - 7   Машинист трубной        4 - 6     42    Асбестоцемент и

машины                                    асбестосилит

47.  Машинист установки по       4     Машинист установки по     4       42      Железобетон

испытанию                         испытанию

железобетонных изделий            железобетонных

и конструкций                     изделий и конструкций

48.  Машинист установки по       3     Машинист установки по     3       43    Обработка слюды

приготовлению пульпы              приготовлению пульпы

49.  Машинист установки по       4     Машинист установки по     4       43          -"-

расщеплению слюды                 расщеплению слюды

50.  Машинист формовочного     5 - 6   Машинист формовочного   5 - 6     42      Железобетон

агрегата                          агрегата

51.  Машинист экструзионного   5 - 6   Машинист                5 - 6     42    Асбестоцемент и

пресса                            экструзионного пресса                     асбестосилит

52.  Мельник                   3 - 6   Дробильщик-размольщик   2 - 4     42      Железобетон

Машинист сырьевых       4 - 5     42         Цемент

мельниц

Машинист цементных      4 - 5     42          -"-

мельниц

Мельник извести         3 - 5     42       Стеновые и

вяжущие

материалы

Мельник минерального    3 - 4     42         То же

сырья

Помощник машиниста      3 - 4     42         Цемент

сырьевых мельниц

Помощник машиниста      3 - 4     42          -"-

цементных мельниц

53.  Мозаичник                 3 - 4   Мозаичник               2 - 4     42    Обработка камня

54.  Моторист передаточного      4     Загрузчик-выгрузчик     2 - 3     42       Стеновые и

моста (тележки)                   сырья, топлива и                            вяжущие

стеновых изделий                           материалы

Загрузчик туннельных      3       43    Теплоизоляционные

печей                                       материалы

Моторист передаточной     3       43         То же

тележки

55.  Моторист холодильных      3 - 4   Моторист холодильного     2       42       Стеновые и

установок                         барабана                                    вяжущие

материалы

56.  Наладчик оборудования     4 - 6   Наладчик                4 - 6     42    Асбестоцемент и

асбестоцементного                         асбестосилит

оборудования

Наладчик оборудования   4 - 6     42       Стеновые и

в производстве                              вяжущие

стеновых и вяжущих                         материалы

материалов

Наладчик оборудования   4 - 5     43    Теплоизоляционные

в производстве                              материалы

теплоизоляционных

материалов

Наладчик оборудования   4 - 6     42      Железобетон

железобетонного

производства

Наладчик оборудования   3 - 6     42    Обработка камня

по обработке камня

57.  Намотчик рулонов            3     Намотчик рулонов        2 - 3     43     Мягкая кровля

58.  Насыпщик цемента          3 - 4   Насыпщик цемента        3 - 4     42         Цемент

Упаковщик цемента         4       42          -"-

59.  Обжигальщик               4 - 7   Машинист                5 - 6     42          -"-

(обжигальщик)

вращающихся печей

Обжигальщик в           4 - 5     43    Теплоизоляционные

производстве                                материалы

теплоизоляционных

материалов

Обжигальщик извести     3 - 6     42       Стеновые и

вяжущие

материалы

Обжигальщик стеновых    3 - 6     42         То же

и вяжущих материалов

Помощник машиниста      4 - 5     42         Цемент

(обжигальщика)

вращающихся печей

60.  Обшивщик цилиндров          4     Обшивщик цилиндров        4       42    Асбестоцемент и

асбестосилит

61.  Оператор                  3 - 6   Оператор                3 - 5     43    Теплоизоляционные

автоматизированной                автоматизированной                          материалы

линии изоляции труб               линии теплоизоляции

труб

62.  Оператор волнировочно-    4 - 5   Оператор                4 - 5     42    Асбестоцемент и

стопирующего агрегата             волнировочно-                             асбестосилит

стопирующего агрегата

63.  Оператор гранулятора        4     Машинист гранулятора      4       42         Цемент

Оператор                  4       43    Теплоизоляционные

гранулирования                              материалы

минеральной ваты

64.  Оператор конвейера          4     Обкатчик труб           2 - 3     42    Асбестоцемент и

обкатки труб                                                                асбестосилит

Оператор конвейера        4       42         То же

твердения

асбестоцементных труб

65.  Оператор линии окраски      4     Оператор камеры         2 - 3     43    Теплоизоляционные

изделий                           окрашивания                                 материалы

акустических плит

Оператор линии            4       42       Стеновые и

окраски кирпича                             вяжущие

материалы

66.  Оператор линии по         4 - 5   Оператор загрузочной    3 - 4     43    Теплоизоляционные

производству                      и разгрузочной                              материалы

минераловатных изделий            установки

Оператор конвейерной    4 - 5     43         То же

линии оборудования

Оператор установки      3 - 4     43          -"-

минераловатных

цилиндров

Оператор установки        4       43          -"-

теплоизоляционного

шнура

67.  Оператор переборщика        4     Оператор переборщика-     4       42    Асбестоцемент и

увлажнителя                               асбестосилит

асбестоцементных

изделий

Оператор укладчика-       4       42         То же

разборщика

асбестоцементных

изделий

68.  Оператор                  4 - 5   Оператор                  4       42          -"-

приготовительного                 заготовительного

отделения                         отделения

69.  Оператор пульта           3 - 6   Оператор пульта         3 - 5     42       Стеновые и

управления в                      управления в                                вяжущие

производстве стеновых             производстве стеновых                      материалы

изделий                           изделий

Оператор стана по       4 - 5     42         То же

прокатке

гипсобетонных панелей

70.  Оператор пульта           3 - 6   Оператор пульта         3 - 6     42      Железобетон

управления                        управления

оборудованием                     оборудованием

железобетонного                   железобетонного

производства                      производства

71.  Оператор размоточно-      2 - 3   Оператор размоточно-    2 - 3     43     Мягкая кровля

склеивающего станка               склеивающего станка

72.  Оператор узла посыпки       3     Оператор узла посыпки   2 - 3     43         То же

и охлаждения

73.  Оператор ускорительной    5 - 6   Оператор                5 - 6     42    Асбестоцемент и

установки                         ускорительной                             асбестосилит

установки

74.  Оператор установки        5 - 6   Оператор установки      4 - 6     43    Теплоизоляционные

волокнообразования                волокнообразования                          материалы

75.  Оператор установок по       3     Оператор установок по     3       42      Железобетон

тепловой обработке                тепловой обработке

бетона                            бетона

76.  Оператор центрального       6     Новая профессия           -        -           -

пульта управления

77.  Отделочник                3 - 4   Отделочник              2 - 4     42      Железобетон

железобетонных изделий            железобетонных

изделий

78.  Перекристаллизаторщик     4 - 5   Перекристаллизаторщик   4 - 5     43    Теплоизоляционные

материалы

79.  Прессовщик изделий        3 - 5   Прессовщик              3 - 5     42    Асбестоцемент и

асбестоцементных                          асбестосилит

изделий

Прессовщик              3 - 4     43    Асфальтобитумное

асфальтовых плиток

Прессовщик стеновых     2 - 5     42       Стеновые и

изделий                                     вяжущие

материалы

Прессовщик              4 - 5     43    Теплоизоляционные

теплоизоляционных                           материалы

изделий

80.  Прессовщик миканита и     3 - 4   Прессовщик миканита и   3 - 4     43    Обработка слюды

микалекса                         микалекса

81.  Прессовщик слюдопластов   3 - 4   Прессовщик              3 - 4     43         То же

слюдопластов

82.  Приготовитель растворов   3 - 4   Приготовитель           2 - 3     42       Стеновые и

и масс                            растворов и масс                            вяжущие

материалы

Шихтовщик                 3       42         То же

83.  Прокатчик слюды           2 - 3   Прокатчик слюды         2 - 3     43    Обработка слюды

84.  Пропарщик изделий         3 - 4   Автоклавщик               4       43    Теплоизоляционные

материалы

Пропарщик               3 - 4     42    Асбестоцемент и

асбестоцементных и                        асбестосилит

асбестосилитовых

изделий

Пропарщик стеновых      3 - 4     42       Стеновые и

материалов                                  вяжущие

материалы

85.  Пропитчик                 4 - 5   Пропитчик               4 - 5     43    Обработка слюды

слюдопластовых                    слюдопластовых

материалов                        материалов

86.  Просевщик                   3     Классификаторщик          3       43    Асфальтобитумное

дробленого камня

Просевальщик            1 - 2     42       Стеновые и

материалов                                  вяжущие

материалы

87.  Распиловщик камня         4 - 5   Распиловщик камня       2 - 5     42    Обработка камня

88.  Распределитель              3     Распределитель            3       42       Стеновые и

силикатной массы                  силикатной массы                            вяжущие

материалы

89.  Резчик изделий            3 - 4   Резчик                    3       42    Асбестоцемент и

асбестоцементных и                        асбестосилит

асбестосилитовых

изделий

Резчик бетонных и         3       42      Железобетон

железобетонных

изделий

Резчик гипсокартонных   2 - 3     42       Стеновые и

листов                                      вяжущие

материалы

Резчик                    3       43    Теплоизоляционные

теплоизоляционных и                         материалы

акустических изделий

90.  Резчик слюды                3     Резчик слюды            2 - 3     43    Обработка слюды

91.  Резчик                      3     Резчик                    3       43         То же

электроизоляционных               электроизоляционных

материалов                        материалов

92.  Рекуператорщик            3 - 4   Рекуператорщик            3       42    Асбестоцемент и

асбестосилит

93.  Садчик                    4 - 5   Садчик                  4 - 5     42       Стеновые и

вяжущие

материалы

Садчик камня в          3 - 4     42         То же

обжигательные печи

94.  Сборщик изделий и         2 - 4   Сборщик                   2       42    Асбестоцемент и

конструкций                       асбестоцементных плит                     асбестосилит

Сборщик                 2 - 4     42      Железобетон

железобетонных

конструкций

Сборщик каркасов в        3       42       Стеновые и

производстве                                вяжущие

гипсобетонных панелей                      материалы

Сборщик                 3 - 4     43    Теплоизоляционные

теплоизоляционных                           материалы

конструкций

95.  Сварщик арматурных        3 - 5   Сварщик арматурных      2 - 5     42      Железобетон

сеток и каркасов                  сеток и каркасов

96.  Смесительщик              2 - 5   Битумщик                  4       43    Теплоизоляционные

материалы

Голлендорщик            4 - 5     42    Асбестоцемент и

асбестосилит

Дозировщик-             2 - 3     42         Цемент

смесительщик на

шнеках

Моторист смесителя и    2 - 3     42    Асбестоцемент и

мешалки                                   асбестосилит

Оператор                2 - 3     43     Мягкая кровля

турбосмесителя

Смесительщик            3 - 4     43    Теплоизоляционные

материалы

Фенольщик                 4       43         То же

97.  Смесительщик муки на        2     Смесительщик муки на      2       42         Цемент

силосах                           силосах

98.  Сортировщик               3 - 4   Классификаторщик          3       43    Асфальтобитумное

дробленого камня

Сортировщик керамзита     3       42       Стеновые и

вяжущие

материалы

Сортировщик             2 - 4     43    Теплоизоляционные

(упаковщик)                                 материалы

теплоизоляционных

изделий

99.  Сортировщик сырья и       2 - 3   Сортировщик сырья и     2 - 3     43    Обработка слюды

изделий из слюды                  изделий из слюды

100. Сушильщик                 3 - 5   Кочегар сушильных       3 - 4     42         Цемент

барабанов

Машинист сушильных        2       43    Обработка слюды

агрегатов

Сушильщик               2 - 3     42      Железобетон

заполнителей

Сушильщик изделий         1,      42       Стеновые и

3 - 4               вяжущие

материалы

Сушильщик посыпочных      2       43     Мягкая кровля

материалов

Сушильщик               2 - 3     43    Теплоизоляционные

теплоизоляционных                           материалы

изделий

101. Съемщик-укладчик          2 - 4   Съемщик                 3 - 4     43         То же

теплоизоляционных

изделий

Съемщик-укладчик        3 - 4     42    Асбестоцемент и

асбестоцементных                          асбестосилит

изделий

Съемщик-укладчик          3       43    Асфальтобитумное

асфальтовых плиток

Съемщик-укладчик в      1 - 4     42       Стеновые и

производстве стеновых                       вяжущие

и вяжущих материалов                       материалы

102. Термист по обработке        3     Термист по обработке      3       43    Обработка слюды

слюды                             слюды

103. Токарь по обработке       3 - 4   Токарь по обработке     3 - 4     42    Асбестоцемент и

асбестоцементных                  асбестоцементных труб                     асбестосилит

изделий                           и муфт

104. Тоннельщик                2 - 4   Тоннельщик              2 - 4     42    Обработка камня

105. Формовщик изделий и       2 - 5   Распалубщик               3       43    Теплоизоляционные

конструкций                       теплоизоляционных и                         материалы

акустических изделий

Формовщик асфальтовых   3 - 4     43    Асфальтобитумное

плиток

Формовщик в             2 - 5     42       Стеновые и

производстве стеновых                       вяжущие

и вяжущих материалов                       материалы

Формовщик               2 - 5     42      Железобетон

железобетонных

изделий и конструкций

Формовщик               2 - 3     42    Обработка камня

камнелитейного

производства

Формовщик               3 - 5     43    Теплоизоляционные

теплоизоляционных                           материалы

изделий

106. Фрезеровщик                 3     Фрезеровщик             2 - 3     42    Асбестоцемент и

асбестоцементных плит                     асбестосилит

107. Фрезеровщик камня         3 - 5   Фрезеровщик камня       3 - 5     42    Обработка камня

108. Шихтовар                  3 - 5   Шихтовар                3 - 5     43    Теплоизоляционные

материалы

109. Шихтовщик                   4     Шихтовщик               3 - 4     43         То же

110. Шламовщик                 3 - 5   Шламовщик               3 - 4     42         Цемент

111. Шлифовщик изделий         3 - 4   Шлифовщик               2 - 4     42    Асбестоцемент и

асбестоцементных и                        асбестосилит

асбестосилитовых плит

112. Шлифовщик микалекса         3     Шлифовщик микалекса       3       43    Обработка слюды

113. Шлифовщик-полировщик      3 - 5   Шлифовщик-полировщик    2 - 5     42    Обработка камня

изделий из камня                  изделий из камня

114. Штамповщик изделий из     2 - 3   Штамповщик изделий из   2 - 3     43    Обработка слюды

слюды                             слюды

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшими выпусками и разделами ЕТКС издания 1985 г., с указанием измененных наименований профессий, выпусков и разделов ЕТКС издания 1994 г., в которые они включены

────┬──────────────────────┬────────┬───────┬────────────────────────┬────────┬───────┬────────────

│    Наименование      │        │       │Наименование профессий  │        │       │

N  │профессий рабочих по  │Диапазон│ Номер │ рабочих, помещенных в  │Диапазон│ Номер │Сокращенное

п/п │    действовавшим     │разрядов│выпуска│выпуске и разделе ЕТКС  │разрядов│выпуска│наименование

│ выпускам и разделам  │        │  ЕТКС │    издания 1994 г.     │        │  ЕТКС │  раздела

│ЕТКС издания 1985 г.  │        │       │                        │        │       │

────┼──────────────────────┼────────┼───────┼────────────────────────┼────────┼───────┼────────────

1  │          2           │   3    │  4    │           5            │   6    │  7    │     8

────┴──────────────────────┴────────┴───────┴────────────────────────┴────────┴───────┴────────────

1.   Автоклавщик               4       43    Пропарщик изделий         3 - 4     42    Строительные

материалы

2.   Аппаратчик на           3 - 5     43    Аппаратчик на             3 - 5     42       То же

пропиточных агрегатах                   пропиточных агрегатах

3.   Аппаратчик              3 - 4     43    Аппаратчик                3 - 4     42        -"-

обезвоживания битума                    обезвоживания битума

4.   Аппаратчик окисления    3 - 4     43    Аппаратчик битумной       3 - 4     42        -"-

битума                                  установки

5.   Арматурщик              1 - 6     42    Арматурщик                2 - 7     3     Строительные

работы

6.   Аспираторщик            2 - 4     42    Оператор по               2 - 4     1        Общие

обслуживанию                               народного

пылегазоулавливающих                       хозяйства

установок

7.   Бассейнщик              2 - 3     42    Бассейнщик                2 - 3     42    Строительные

материалы

8.   Бегунщик                  3       42    Аннулирована                -       -          -

9.   Битумщик                  3       43    Сливщик-разливщик         2 - 4     1        Общие

народного

хозяйства

Битумщик                  4             Смесительщик              2 - 5     42    Строительные

материалы

10.  Вагранщик               3 - 6     43    Вагранщик                 4 - 6     42       То же

11.  Вальцовщик                3       43    Вальцовщик материалов       3       42        -"-

гидроизоляционных

материалов

12.  Варщик асфальтовой      3 - 5     43    Варщик асфальтовой        4 - 6     42        -"-

массы                                   массы

13.  Варщик битума           2 - 4     43    Варщик битума             3 - 4     42        -"-

14.  Варщик гипса            2 - 4     42    Варщик гипса              3 - 4     42        -"-

15.  Волнировщик               4       42    Аннулирована                -       -          -

асбестоцементных

листов

16.  Выгрузчик извести из    3 - 5     42    Аннулирована                -       -          -

печей

17.  Выгрузчик шахтных         3       42    Аннулирована                -       -          -

печей

18.  Выставщик               4 - 5     42    Выставщик                   5       42    Строительные

материалы

19.  Гасильщик извести       3 - 4     42    Гасильщик извести           4       42       То же

20.  Гидротермист              3       42    Гидротермист                3       42        -"-

21.  Голлендорщик            4 - 5     42    Смесительщик              2 - 5     42        -"-

22.  Грунтовщик              3 - 4     42    Грунтовщик                3 - 4     42        -"-

асбестоцементных и

асбестосилитовых

изделий

23.  Дозировщик асбеста      2 - 3     42    Дозировщик асбеста        3 - 4     42        -"-

24.  Дозировщик дробленого   3 - 4     43    Дозировщик                2 - 4     42        -"-

камня и битума

25.  Дозировщик              2 - 3     42    Дозировщик                2 - 4     42        -"-

компонентов бетонных

смесей

26.  Дозировщик-             2 - 3     42    Смесительщик              2 - 5     42        -"-

смесительщик на

шнеках

27.  Дозировщик сырья        2 - 3     42    Дозировщик                2 - 4     42        -"-

28.  Дробильщик              1 - 5     42    Дробильщик                2 - 6     42        -"-

29.  Дробильщик извести      3 - 4     42    Дробильщик                2 - 6     42        -"-

30.  Дробильщик-размольщик   2 - 4     42    Дробильщик                2 - 6     42        -"-

Мельник                   3 - 6     42        -"-

31.  Дробильщик слюды        2 - 3     43    Дробильщик слюды          2 - 3     42        -"-

32.  Дробильщик              3 - 4     43    Дробильщик                2 - 6     42        -"-

теплоизоляционного

сырья

33.  Заготовщик битума         2       43    Аннулирована                -       -          -

34.  Заготовщик                3       43    Заготовщик микалексовой     3       42    Строительные

микалексовой массы                      массы                                       материалы

35.  Загрузчик варочных        2       42    Варщик битума             3 - 4     42       То же

котлов

36.  Загрузчик-выгрузчик     2 - 3     42    Загрузчик-выгрузчик         3       42        -"-

сырья, топлива и                        сырья и топлива

стеновых изделий

Моторист передаточного      4       42        -"-

моста (тележки)

37.  Загрузчик мелющих тел     3       42    Загрузчик мелющих тел       3       42        -"-

38.  Загрузчик сушильных       3       42    Загрузчик-выгрузчик         3       42        -"-

барабанов                               сырья и топлива

39.  Загрузчик туннельных      3       43    Моторист передаточного      4       42        -"-

печей                                   моста (тележки)

40.  Заливщик                2 - 4     42    Заливщик камнелитейных    3 - 4     42        -"-

камнелитейных изделий                   изделий

41.  Зачистчик                 2       43    Зачистчик                   2       42        -"-

электроизоляционных                     электроизоляционных

изделий                                 изделий

42.  Изготовитель блоков и   2 - 3     42    Аннулирована                -       -          -

панелей из кирпича

43.  Калибровщик-            3 - 4     43    Калибровщик-раскройщик    3 - 4     42    Строительные

раскройщик                                                                          материалы

44.  Калибровщик слюды       2 - 3     43    Калибровщик слюды         2 - 3     42       То же

45.  Камневар                3 - 5     42    Камневар                  3 - 5     42        -"-

46.  Камнетес                2 - 6     42    Камнетес                  3 - 6     42        -"-

47.  Карбонизаторщик         4 - 5     43    Карбонизаторщик           4 - 5     42        -"-

48.  Классификаторщик          3       43    Просевщик                   3       42        -"-

дробленого камня

Сортировщик               3 - 4     42        -"-

49.  Классификаторщик          3       43    Классификаторщик слюды      3       42        -"-

слюды

50.  Кольщик слюды           2 - 3     43    Кольщик слюды             2 - 3     42        -"-

51.  Комплектовщик панелей   3 - 4     42    Комплектовщик панелей       4       42        -"-

52.  Контролер               3 - 4     42    Контролер строительных    3 - 5     42        -"-

асбестоцементных                        материалов

изделий

53.  Контролер бетонных и    3 - 5     42    Контролер строительных    3 - 5     42        -"-

железобетонных                          материалов

изделий и конструкций

54.  Контролер изделий из    3 - 4     42    Контролер строительных    3 - 5     42        -"-

камня                                   материалов

55.  Контролер изделий из    3 - 4     43    Контролер изделий из      3 - 4     42        -"-

слюды                                   слюды

56.  Контролер кровельных      3       43    Контролер строительных    3 - 5     42        -"-

и гидроизоляционных                     материалов

материалов

57.  Контролер стеновых и    1 - 2     42    Контролер строительных    3 - 5     42        -"-

вяжущих материалов                      материалов

58.  Контролер                 5       43    Контролер строительных    3 - 5     42        -"-

теплоизоляционных                       материалов

изделий

59.  Кочегар сушильных       3 - 4     42    Сушильщик                 3 - 5     42        -"-

барабанов

60.  Лаковар                 2 - 3     43    Лаковар                   2 - 3     42        -"-

61.  Машинист винтовых       2 - 3     42    Машинист пневмовинтовых     4       42        -"-

насосов (фуллеровщик)                   насосов

62.  Машинист                5 - 6     42    Обжигальщик               4 - 7     42        -"-

(обжигальщик)

вращающихся печей

63.  Машинист гранулятора      4       42    Оператор гранулятора        4       42        -"-

64.  Машинист                4 - 5     42    Машинист кальцинаторов    4 - 5     42        -"-

кальцинаторов

65.  Машинист                4 - 5     42    Машинист лаконаносящей    4 - 5     42        -"-

лаконаносящей машины                    машины

66.  Машинист                4 - 6     42    Машинист                  4 - 7     42        -"-

листоформовочной                        листоформовочной машины

машины

67.  Машинист навивочных и   4 - 5     42    Машинист навивочных и     4 - 5     42        -"-

намоточных машин                        намоточных машин

68.  Машинист оборудования   3 - 5     42    Машинист оборудования     3 - 5     42        -"-

конвейерных и                           конвейерных и поточных

поточных линий                          линий

69.  Машинист печатной       5 - 6     42    Машинист печатной         5 - 6     42        -"-

машины                                  машины

70.  Машинист прикатной      4 - 5     42    Машинист прикатной        4 - 5     42        -"-

машины                                  машины

71.  Машинист самоходной       4       42    Машинист самоходной       4 - 5     42        -"-

газорастворомешалки                     газорастворомешалки

(виброгазобетономешалки)

72.  Машинист                4 - 5     43    Машинист                  4 - 5     42        -"-

слюдопластоделательной                  слюдопластоделательной

машины                                  машины

73.  Машинист сушильных        2       43    Сушильщик                 3 - 5     42        -"-

агрегатов

74.  Машинист сырьевых       4 - 5     42    Мельник                   3 - 6     42        -"-

мельниц

75.  Машинист трубной        4 - 6     42    Машинист трубной машины   4 - 7     42        -"-

машины

76.  Машинист угольных       4 - 5     42    Аннулирована                -       -          -

мельниц

77.  Машинист установки по     4       42    Машинист установки по       4       42    Строительные

испытанию                               испытанию                                   материалы

железобетонных                          железобетонных изделий

изделий и конструкций                   и конструкций

78.  Машинист установки по     3       43    Машинист установки по       3       42       То же

приготовлению пульпы                    приготовлению пульпы

79.  Машинист установки по     4       43    Машинист установки по       4       42        -"-

расщеплению слюды                       расщеплению слюды

80.  Машинист формовочного   5 - 6     42    Машинист формовочного     5 - 6     42        -"-

агрегата                                агрегата

81.  Машинист цементных      4 - 5     42    Мельник                   3 - 6     42        -"-

мельниц

82.  Машинист (обжигальщик)  5 - 6     42    Аннулирована                -       -          -

шахтных печей

83.  Машинист шламовых       3 - 4     42    Машинист насосных         2 - 5     1        Общие

насосов                                 установок                                  народного

хозяйства

84.  Машинист                5 - 6     42    Машинист экструзионного   5 - 6     42    Строительные

экструзионного пресса                   пресса                                      материалы

85.  Мельник извести         3 - 5     42    Мельник                   3 - 6     42       То же

86.  Мельник минерального    3 - 4     42    Мельник                   3 - 6     42        -"-

сырья

87.  Мозаичник               2 - 4     42    Мозаичник                 3 - 4     42    Строительные

материалы

88.  Монтажник санитарно-    2 - 4     42    Монтажник санитарно-      2 - 7     3     Строительные

технического                            технических систем и                         работы

оборудования                            оборудования

89.  Моторист                2 - 5     42    Машинист                  3 - 5     3        То же

бетоносмесительных                      бетоносмесителя

установок                               передвижного

90.  Моторист-смазчик          3       42    Моторист                  2 - 3     1        Общие

электродвигателей                          народного

хозяйства

91.  Моторист смесителя и    2 - 3     42    Смесительщик              2 - 5     42    Строительные

мешалки                                                                             материалы

92.  Моторист передаточной     3       43    Моторист передаточного      4       42       То же

тележки                                 моста (тележки)

93.  Моторист                2 - 3     42    Машинист пневмовинтовых     4       42        -"-

транспортирующих                        насосов

механизмов

94.  Моторист триера           3       42    Аннулирована                -       -          -

95.  Моторист установки по     3       43    Аппаратчик битумной       3 - 4     42    Строительные

перекачиванию битума                    установки                                   материалы

96.  Моторист холодильного     2       42    Моторист холодильных      3 - 4     42       То же

барабана                                установок

97.  Наладчик                4 - 6     42    Наладчик оборудования     4 - 6     42        -"-

асбестоцементного

оборудования

98.  Наладчик оборудования   4 - 6     42    Наладчик оборудования     4 - 6     42        -"-

в производстве

стеновых и вяжущих

материалов

99.  Наладчик оборудования   4 - 5     43    Наладчик оборудования     4 - 6     42        -"-

в производстве

теплоизоляционных

материалов

100. Наладчик оборудования   4 - 6     42    Наладчик оборудования     4 - 6     42        -"-

железобетонного

производства

101. Наладчик оборудования   3 - 6     42    Наладчик оборудования     4 - 6     42        -"-

по обработке камня

102. Намотчик рулонов        2 - 3     43    Намотчик рулонов            3       42        -"-

103. Насыпщик цемента        3 - 4     42    Насыпщик цемента          3 - 4     42        -"-

104. Обжигальщик в           4 - 5     43    Обжигальщик               4 - 7     42        -"-

производстве

теплоизоляционных

материалов

105. Обжигальщик извести     3 - 6     42    Обжигальщик               4 - 7     42        -"-

106. Обжигальщик стеновых    3 - 6     42    Обжигальщик               4 - 7     42        -"-

и вяжущих материалов

107. Обкатчик труб           2 - 3     42    Оператор конвейера          4       42        -"-

обкатки труб

108. Обшивщик цилиндров        4       42    Обшивщик цилиндров          4       42        -"-

109. Оператор                3 - 5     43    Оператор                  3 - 6     42        -"-

автоматизированной                      автоматизированной

линии теплоизоляции                     линии изоляции труб

труб

110. Оператор                4 - 5     42    Оператор волнировочно-    4 - 5     42        -"-

волнировочно-                           стопирующего агрегата

стопирующего агрегата

111. Оператор                  4       43    Оператор гранулятора        4       42        -"-

гранулирования

минеральной ваты

112. Оператор                  4       42    Оператор                  4 - 5     42        -"-

заготовительного                        приготовительного

отделения                               отделения

113. Оператор загрузочной    3 - 4     43    Оператор линии по         4 - 5     42        -"-

и разгрузочной                          производству

установки                               минераловатных изделий

114. Оператор камеры         2 - 3     43    Оператор линии окраски      4       42        -"-

окрашивания                             изделий

акустических плит

115. Оператор конвейерной    4 - 5     43    Оператор линии по         4 - 5     42        -"-

линии оборудования                      производству

минераловатных изделий

116. Оператор конвейера        4       42    Оператор конвейера          4       42        -"-

твердения                               обкатки труб

асбестоцементных труб

117. Оператор линии            4       42    Оператор линии окраски      4       42        -"-

окраски кирпича                         изделий

118. Оператор переборщика-     4       42    Оператор переборщика        4       42        -"-

увлажнителя

асбестоцементных

изделий

119. Оператор пульта         3 - 5     42    Оператор пульта           3 - 6     42        -"-

управления в                            управления в

производстве стеновых                   производстве стеновых

изделий                                 изделий

120. Оператор пульта         3 - 6     42    Оператор пульта           3 - 6     42        -"-

управления                              управления

оборудованием                           оборудованием

железобетонного                         железобетонного

производства                            производства

121. Оператор размоточно-    2 - 3     43    Оператор размоточно-      2 - 3     42        -"-

склеивающего станка                     склеивающего станка

122. Оператор стана по       4 - 5     42    Оператор пульта           3 - 6     42        -"-

прокатке                                управления в

гипсобетонных панелей                   производстве стеновых

изделий

123. Оператор трубчатой      3 - 4     43    Аппаратчик битумной       3 - 4     42        -"-

печи                                    установки

124. Оператор                2 - 3     43    Смесительщик              2 - 5     42        -"-

турбосмесителя

125. Оператор узла посыпки   2 - 3     43    Оператор узла посыпки       3       42        -"-

и охлаждения

126. Оператор укладчика-       4       42    Оператор переборщика        4       42        -"-

разборщика

асбестоцементных

изделий

127. Оператор                5 - 6     42    Оператор ускорительной    5 - 6     42        -"-

ускорительной                           установки

установки

128. Оператор установки      4 - 6     43    Оператор установки        5 - 6     42        -"-

волокнообразования                      волокнообразования

129. Оператор установки      3 - 4     43    Оператор линии по         4 - 5     42        -"-

минераловатных                          производству

цилиндров                               минераловатных изделий

130. Оператор установки        4       43    Оператор линии по         4 - 5     42        -"-

теплоизоляционного                      производству

шнура                                   минераловатных изделий

131. Оператор установок по     3       42    Оператор установок по       3       42        -"-

тепловой обработке                      тепловой обработке

бетона                                  бетона

132. Отделочник              2 - 4     42    Отделочник                3 - 4     42        -"-

железобетонных                          железобетонных изделий

изделий

133. Перекристаллизаторщик   4 - 5     43    Перекристаллизаторщик     4 - 5     42        -"-

134. Помощник машиниста      4 - 5     42    Обжигальщик               4 - 7     42        -"-

(обжигальщика)

вращающихся печей

135. Помощник машиниста      3 - 4     42    Мельник                   3 - 6     42        -"-

сырьевых мельниц

136. Помощник машиниста      3 - 4     42    Аннулирована                -       -          -

угольных мельниц

137. Помощник машиниста      3 - 4     42    Мельник                   3 - 6     42    Строительные

цементных мельниц                                                                   материалы

138. Помощник машиниста      4 - 5     42    Аннулирована                -       -          -

(обжигальщика)

шахтных печей

139. Посыпщик слюдой           1       43    Аннулирована                -       -          -

140. Прессовщик              3 - 5     42    Прессовщик изделий        3 - 5     42    Строительные

асбестоцементных                                                                   материалы

изделий

141. Прессовщик              3 - 4     43    Прессовщик изделий        3 - 5     42       То же

асфальтовых плиток

142. Прессовщик миканита и   3 - 4     43    Прессовщик миканита и     3 - 4     42        -"-

микалекса                               микалекса

143. Прессовщик              3 - 4     43    Прессовщик слюдопластов   3 - 4     42        -"-

слюдопластов

144. Прессовщик стеновых     2 - 5     42    Прессовщик изделий        3 - 5     42        -"-

изделий

145. Прессовщик              4 - 5     43    Прессовщик изделий        3 - 5     42        -"-

теплоизоляционных

изделий

146. Приготовитель           2 - 3     42    Приготовитель растворов   3 - 4     42        -"-

растворов и масс                        и масс

147. Прокатчик слюды         2 - 3     43    Прокатчик слюды           2 - 3     42        -"-

148. Пропарщик               3 - 4     42    Пропарщик изделий         3 - 4     42        -"-

асбестоцементных и

асбестосилитовых

изделий

149. Пропарщик стеновых      3 - 4     42    Пропарщик изделий         3 - 4     42        -"-

материалов

150. Пропитчик               4 - 5     43    Пропитчик                 4 - 5     42        -"-

слюдопластовых                          слюдопластовых

материалов                              материалов

151. Просевальщик            1 - 2     42    Просевщик                   3       42        -"-

материалов

152. Разборщик                 4       42    Аннулирована                -       -          -

асбестоцементных

изделий

153. Распалубщик               3       43    Формовщик изделий и       2 - 5     42    Строительные

теплоизоляционных и                     конструкций                                 материалы

акустических изделий

154. Распиловщик камня       2 - 5     42    Распиловщик камня         4 - 5     42       То же

155. Распределитель            3       42    Распределитель              3       42        -"-

силикатной массы                        силикатной массы

156. Резчик                    3       42    Резчик изделий            3 - 4     42        -"-

асбестоцементных и

асбестосилитовых

изделий

157. Резчик бетонных и         3       42    Резчик изделий            3 - 4     42        -"-

железобетонных

изделий

158. Резчик гипсокартонных   2 - 3     42    Резчик изделий            3 - 4     42        -"-

листов

159. Резчик кирпича и        2 - 3     42    Аннулирована                -       -          -

черепицы

160. Резчик слюды            2 - 3     43    Резчик слюды                3       42    Строительные

материалы

161. Резчик                    3       43    Резчик изделий            3 - 4     42       То же

теплоизоляционных и

акустических изделий

162. Резчик                    3       43    Резчик                      3       42        -"-

электроизоляционных                     электроизоляционных

материалов                              материалов

163. Рекуператорщик            3       42    Рекуператорщик            3 - 4     42        -"-

164. Садчик                  4 - 5     42    Садчик                    4 - 5     42        -"-

165. Садчик камня в          3 - 4     42    Садчик                    4 - 5     42        -"-

обжигательные печи

166. Сборщик                   2       42    Сборщик изделий и         2 - 4     42        -"-

асбестоцементных плит                   конструкций

167. Сборщик                 2 - 4     42    Сборщик изделий и         2 - 4     42        -"-

железобетонных                          конструкций

конструкций

168. Сборщик каркасов в        3       42    Сборщик изделий и         2 - 4     42        -"-

производстве                            конструкций

гипсобетонных панелей

169. Сборщик                 3 - 4     43    Сборщик изделий и         2 - 4     42        -"-

теплоизоляционных                       конструкций

конструкций

170. Сварщик арматурных      2 - 5     42    Сварщик арматурных        3 - 5     42        -"-

сеток и каркасов                        сеток и каркасов

171. Смесительщик            3 - 4     43    Смесительщик              2 - 5     42        -"-

172. Смесительщик муки на      2       42    Смесительщик муки на        2       42        -"-

силосах                                 силосах

173. Сортировщик извести       2       42    Аннулирована                -       -          -

174. Сортировщик керамзита     3       42    Сортировщик               3 - 4     42    Строительные

материалы

175. Сортировщик сырья и     2 - 3     43    Сортировщик сырья и       2 - 3     42       То же

изделий из слюды                        изделий из слюды

176. Сортировщик             2 - 4     43    Сортировщик               3 - 4     42        -"-

(упаковщик)

теплоизоляционных

изделий

177. Сушильщик                 2       42    Аннулирована                -       -          -

асбестоцементных

изделий

178. Сушильщик               2 - 3     42    Сушильщик                 3 - 5     42    Строительные

заполнителей                                                                        материалы

179. Сушильщик изделий         1,      42    Сушильщик                 3 - 5     42       То же

3 - 4

180. Сушильщик посыпочных      2       43    Сушильщик                 3 - 5     42        -"-

материалов

181. Сушильщик               2 - 3     43    Сушильщик                 3 - 5     42        -"-

теплоизоляционных

изделий

182. Съемщик-укладчик        3 - 4     42    Съемщик-укладчик          2 - 4     42        -"-

асбестоцементных

изделий

183. Съемщик-укладчик          3       43    Съемщик-укладчик          2 - 4     42        -"-

асфальтовых плиток

184. Съемщик-укладчик в      1 - 4     42    Съемщик-укладчик          2 - 4     42        -"-

производстве стеновых

и вяжущих материалов

185. Съемщик                 3 - 4     43    Съемщик-укладчик          2 - 4     42        -"-

теплоизоляционных

изделий

186. Термист по обработке      3       43    Термист по обработке        3       42        -"-

слюды                                   слюды

187. Токарь по обработке     3 - 4     42    Токарь по обработке       3 - 4     42        -"-

асбестоцементных труб                   асбестоцементных

и муфт                                  изделий

188. Тоннельщик              2 - 4     42    Тоннельщик                2 - 4     42        -"-

189. Транспортерщик          3 - 4     42    Транспортерщик            2 - 3     1        Общие

горячего клинкера                                                                  народного

хозяйства

190. Упаковщик цемента         4       42    Насыпщик цемента          3 - 4     42    Строительные

материалы

191. Фенольщик                 3       43    Сливщик-разливщик         2 - 4     1        Общие

народного

хозяйства

Фенольщик                 4             Смесительщик              2 - 5     42    Строительные

материалы

192. Формовщик               2 - 3     42    Аннулирована                -       -          -

асбестоцементных

изделий

193. Формовщик асфальтовых   3 - 4     43    Формовщик изделий и       2 - 5     42    Строительные

плиток                                  конструкций                                 материалы

194. Формовщик в             2 - 5     42    Формовщик изделий и       2 - 5     42       То же

производстве стеновых                   конструкций

и вяжущих материалов

195. Формовщик               2 - 5     42    Формовщик изделий и       2 - 5     42        -"-

железобетонных                          конструкций

изделий и конструкций

196. Формовщик               2 - 3     42    Формовщик изделий и       2 - 5     42        -"-

камнелитейного                          конструкций

производства

197. Формовщик               3 - 5     43    Формовщик изделий и       2 - 5     42        -"-

теплоизоляционных                       конструкций

изделий

198. Фрезеровщик             2 - 3     42    Фрезеровщик                 3       42        -"-

асбестоцементных плит

199. Фрезеровщик камня       3 - 5     42    Фрезеровщик камня         3 - 5     42        -"-

200. Футеровщик-каменщик     3 - 5     42    Огнеупорщик               2 - 7     3     Строительные

работы

201. Чистильщик по очистке     3       42    Чистильщик                1 - 4     1        Общие

пылевых камер                                                                      народного

хозяйства

202. Чистильщик по очистке     3       42    Чистильщик                1 - 4     1         -"-

шламовых бассейнов и

болтушек

203. Шихтовар                3 - 5     43    Шихтовар                  3 - 5     42    Строительные

материалы

204. Шихтовщик               3 - 4     43    Шихтовщик                   4       42       То же

205. Шихтовщик                 2       42    Загрузчик-выгрузчик         3       42        -"-

сырья и топлива

Шихтовщик                 3       42    Приготовитель растворов   3 - 4     42        -"-

и масс

206. Шламовщик               3 - 4     42    Шламовщик                 3 - 5     42        -"-

207. Шлифовщик               2 - 4     42    Шлифовщик изделий         3 - 4     42        -"-

асбестоцементных и

асбестосилитовых плит

208. Шлифовщик микалекса       3       43    Шлифовщик микалекса         3       42        -"-

209. Шлифовщик-полировщик    2 - 5     42    Шлифовщик-полировщик      3 - 5     42        -"-

изделий из камня                        изделий из камня

210. Штамповщик изделий из   2 - 3     43    Штамповщик изделий из     2 - 3     42        -"-

слюды                                   слюды

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- РАЗДЕЛ II

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

"ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ"

(введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 13.09.2021 N 64)

- ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий профессиональный стандарт разработан на вид трудовой деятельности "Производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций".

Настоящий профессиональный стандарт разработан рабочей группой, созданной Секторальным советом квалификаций при Министерстве архитектуры и строительства.

2. Настоящий профессиональный стандарт может применяться в организациях, осуществляющих следующие виды экономической деятельности (далее - ВЭД):

| Код секции (подсекции) | Код раздела | Код группы | Код и наименование класса (подкласса) ВЭД |
| --- | --- | --- | --- |
| CG | 23 | 236 | 23611 Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий |

3. Настоящий профессиональный стандарт распространяется на занятия, входящие в следующие классификационные группы занятий:

| Код начальной группы занятий | Наименование начальной группы занятий |
| --- | --- |
| 7114 | Бетонщики и мозаичники |
| 8114 | Операторы, обслуживающие оборудование по производству продукции из бетона, камня и других минеральных материалов |

- ГЛАВА 2

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель вида трудовой деятельности "Производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций" - производство простых и сложных бетонных и железобетонных изделий и конструкций.

Данный вид трудовой деятельности предполагает осмотр, подготовку и устранение неисправностей технологических установок и обслуживаемого оборудования, входной контроль и подготовку строительных материалов и оборудования к работе, изготовление изделий и конструкций.

В настоящем профессиональном стандарте используются следующие термины и их определения:

простые бетонные и железобетонные изделия и конструкции - блоки стен сплошные и с пустотами, перегородки; блоки фундаментные; камни бортовые; плиты покрытий и перекрытий; плиты тротуарные, трамвайные, дорожные; площадки лестничные; сваи; столбы, приставки для опор линий связи и электропередачи; перемычки, стойки, колонны; ступени и проступи, шпалы; балки стропильные односкатные, балки фундаментные и обвязочные, ригели, прогоны; блоки стеновые и плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов; заборы и ограды; лестничные марши плоские и ребристые; опоры контактных сетей, линий электропередач и уличных светильников; плиты аэродромные; плиты балконные и карнизные, панели ограждения лоджий, внутренние и наружные однослойные панели, козырьки входов, камни парапетные; трубы безнапорные всех длин и диаметров, иные изделия и конструкции, которые по техническим характеристикам не могут быть отнесены к сложным.

простые арматурные работы - производство башмаков под опоры, стоек и колонн, оголовков свай, фундаментов заборов; блоков и плит фундаментных, траверс; колец горловин колодцев, труб безнапорных без раструбов; перемычек, столбов; плит балконных, карнизных, дорожных, для трамвайных путей, плит перекрытий каналов, плиты коллекторов и подземных переходов плоских и ребристых, плит покрытий и перекрытий, прогонов и ригелей простого сечения, свай, стоек и колонн бесконсольных, балок обвязочных, стропильных и фундаментных; коллекторов и подземных переходов; колодцев канализационных, водосточных, водопроводных, газовых, дождеприемных; опор контактной сети, линий электропередач и уличных светильников; ригелей несущих наружных и внутренних стен; труб безнапорных раструбных и с плоской подошвой;

сложные железобетонные изделия и конструкции - балки стропильные двухскатные, балки подстропильные, балки подкрановые; изделия из архитектурного бетона; камеры рабочие канализационных, водосточных, дождеприемных, водопроводных и газопроводных колодцев; телефонные коробки и колодцы; колонны крановые двухветвевые; кольца железобетонные для силосов и элеваторов, шахты лифтов объемные, секции коллекторов объемные; марши лестничные с полуплощадками; трехслойные стеновые панели; панели наружных стен с облицовкой естественным камнем; строения пролетные мостов и путепроводов; трубы напорные; фермы стропильные и подстропильные, иные изделия и конструкции, которые по техническим характеристикам не могут быть отнесены к простым.

сложные арматурные работы - производство секций машинных помещений и шахт лифтов; силосов и элеваторов (объемные элементы); строений пролетных мостов и путепроводов; комнат, лестничных клеток, машинных помещений лифтов (объемные элементы); фермы стропильные длиной свыше 12 м; колонн со стержневой арматурой и приторцованными опорными пластинами под нагрузку свыше 800 т, иные арматурные работы, которые по техническим характеристикам не могут быть отнесены к простым.

- ГЛАВА 3

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ

| Код | Наименование профессии рабочего, диапазон разрядов (наименование должности служащего) | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- |
| 7114-001 | Арматурщик (2 разряд) | 2 |
| 7114-001 | Арматурщик (3 - 5 разряды) | 3 |
| 7114-001 | Арматурщик (6 - 7 разряды) | 4 |
| 8114-005 | Дозировщик (3 разряд) | 3 |
| 8114-042 | Оператор пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий (3 - 4 разряд) | 3 |
| 8114-042 | Оператор пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий (5 - 6 разряд) | 4 |
| 8114-045 | Оператор установок по тепловой обработке бетона (3 разряд) | 3 |
| 8114-046 | Отделочник железобетонных изделий (3 разряд) | 3 |
| 8114-046 | Отделочник железобетонных изделий (4 разряд) | 4 |
| 8114-054 | Пропарщик изделий (3 разряд) | 3 |
| 8114-065 | Формовщик изделий и конструкций (2 разряд) | 2 |
| 8114-065 | Формовщик изделий и конструкций (3 разряд) | 3 |
| 8114-065 | Формовщик изделий и конструкций (4 - 5 разряды) | 4 |

- ГЛАВА 4

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ В ДАННОМ ВИДЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| Обобщенные трудовые функции |  | Трудовые функции |  | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Код | Наименование |  |
| 01 | Подготовка к работе | 01.01 | Получает сменное задание от бригадира, мастера | 2 |
|  |  | 01.02 | Подготавливает рабочее место к началу работ | 2 |
|  |  | 01.03 | Подготавливает к работе оборудование и средства труда | 2 |
| 02 | Дозировка компонентов бетонных смесей | 02.01 | Дозирует компоненты бетонных смесей и растворов | 3 |
|  |  | 02.02 | Контролирует выход смеси с заданными технологическими параметрами | 3 |
| 03 | Изготовление простых бетонных и железобетонных изделий и конструкций | 03.01 | Выполняет простые арматурные работы | 3 |
|  |  | 03.02 | Выполняет работы по формованию простых бетонных и железобетонных изделий и конструкций | 3 |
|  |  | 03.03 | Контролирует качество выполняемых работ в соответствии с технологической документацией | 3 |
|  |  | 03.04 | Устраняет недостатки и брак | 3 |
| 04 | Изготовление сложных железобетонных изделий и конструкций | 04.01 | Выполняет сложные арматурные работы | 4 |
|  |  | 04.02 | Выполняет работы по формованию сложных железобетонных изделий и конструкций | 4 |
|  |  | 04.03 | Контролирует качество выполняемых работ в соответствии с технологической документацией | 4 |
|  |  | 04.04 | Устраняет недостатки и брак | 4 |
| 05 | Тепловлажностная обработка бетона | 05.01 | Проводит тепловлажностную обработку бетона | 4 |
|  |  | 05.02 | Контролирует тепловлажностный режим обработки | 4 |
| 06 | Отделка железобетонных изделий и конструкций | 06.01 | Осуществляет доводку простых и сложных железобетонных изделий и конструкций | 3 |
|  |  | 06.02 | Осуществляет декоративную отделку простых и сложных железобетонных изделий и конструкций | 4 |
| 07 | Руководство бригадой рабочих более низкой квалификации, задействованных в производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций | 07.01 | Организует материально-техническое обеспечение производства | 4 |
|  |  | 07.02 | Координирует деятельность рабочих более низкой квалификации, задействованных в производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций | 4 |

- ГЛАВА 5

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ

5. Обобщенные трудовые функции:

5.1 Обобщенная трудовая функция

01 "Подготовка к работе"

| Уровень квалификации | 2 |  |
| --- | --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы |

5.1.1 Трудовая функция

01.01 "Получает сменное задание от бригадира, мастера"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы |

| Трудовые действия (далее - ТД) | ТД_1. Изучает сменное задание, полученное от непосредственного руководителя (бригадир, мастер) ТД_2. Изучает чертежи, схемы, технологическую документацию, необходимые для работы ТД_3. Изучает спецификацию строительных материалов и изделий, применяемых при производстве |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Виды и назначение чертежей и схем; условные обозначения на чертежах и схемах; спецификацию применяемых при производстве строительных материалов; обозначения, отображенные в технологической документации; схему размещения оборудования и инвентаря на производстве |
| Требования к умениям | Анализировать полученную документацию; планировать последовательность выполнения работ; читать и понимать технологическую документацию |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.1.2 Трудовая функция

01.02 "Подготавливает рабочее место к началу работ"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы |

| ТД | ТД_1. Получает строительные материалы, инструмент и оборудование, необходимые для работы ТД_2. Осматривает строительные материалы и инструмент, полученные для работы, на соответствие заявленным характеристикам и параметрам ТД_3. Доставляет строительные материалы к месту работы ручным или механизированным способом |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Виды и свойства применяемых строительных материалов, перечень их возможных дефектов; условия хранения строительных материалов в месте производства работ; последовательность подачи строительных материалов с места хранения к месту производства работ в соответствии с технологическим процессом; способы и схемы строповки грузов; требования к подготовке рабочего места перед началом выполнения работ; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности |
| Требования к умениям | Оценивать наличие и количество строительных материалов на предмет соответствия спецификации; обеспечивать готовность и состояние рабочего места на соответствие технологическому процессу; работать с машинами и механизмами; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.1.3 Трудовая функция

01.03 "Подготавливает к работе оборудование и средства труда"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы |

| ТД | ТД_1. Проверяет работоспособность оборудования и средств труда ТД_2. Проводит профилактический осмотр обсуживаемого оборудования ТД_3. Осматривает и смазывает механизмы обслуживаемого оборудования ТД_4. Устраняет мелкие неисправности в работе обслуживаемого оборудования |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Технологическую документацию по эксплуатации оборудования; способы проверки и подготовки к работе оборудования и средств труда; назначения и способы пользования оборудования и средств труда; способы осмотра и устранения мелких неисправностей обслуживаемого оборудования; способы смазки механизмов, чистки обслуживаемого оборудования; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности |
| Требования к умениям | Подготавливать к работе оборудование и средства труда; проводить профилактический осмотр обслуживаемого оборудования; проводить осмотр и смазку механизмов, обслуживаемого оборудования; устранять мелкие неисправности в работе обслуживаемого оборудования; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.2 Обобщенная трудовая функция

02 "Дозировка компонентов бетонных смесей"

| Уровень квалификации | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы |

5.2.1 Трудовая функция

02.01 "Дозирует компоненты бетонных смесей и растворов"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы |

| ТД | ТД_1. Дозирует заполнители, цемент, воду и ускорители твердения, пластифицирующие, пеногазообразующие и другие добавки на дозаторах с ручным управлением ТД_2. Принимает компоненты из бункеров, циклонов, баков и загружает их в смесительные агрегаты ТД_3. Управляет работой дозаторов, питателей, вибраторов, установок по приготовлению добавок ТД_4. Ведет журналы учета расхода строительных материалов и выпуска продукции |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Устройство и принцип действия дозаторов, транспортирующих устройств, смесительного оборудования; технологическую схему подачи компонентов; технологию приготовления смесей и растворов; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при дозировании компонентов смеси |
| Требования к умениям | Дозировать компоненты для приготовления сырьевых и формовочных смесей и растворов на весовых дозаторах; подавать компоненты из бункеров, циклонов, трубопроводов на дозаторы и загружать их в помольные и смесительные агрегаты в соответствии с заданной рецептурой; управлять работой дозаторов, питателей, вибраторов, задвижек, мельниц, смесительных агрегатов; регулировать процессы дозирования и перемешивания сырьевой смеси для формовочных смесей и растворов; обеспечивать выход смеси с заданными технологическими параметрами; вести журналы учета расхода строительных материалов и выпуска продукции; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.2.2 Трудовая функция

02.02 "Контролирует выход смеси с заданными технологическими параметрами"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы |

| ТД | ТД_1. Проводит визуальный осмотр качества готовой смеси ТД_2. Сравнивает фактические показатели качества с требованиями технологической документации |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Требования технологической документации к проводимым работам; номенклатуру контролируемых показателей качества и виды контроля; методики использования средств измерений и контроля; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности |
| Требования к умениям | Обеспечивать выход смеси с заданными технологическими параметрами; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.3 Обобщенная трудовая функция

03 "Изготовление простых бетонных и железобетонных изделий и конструкций"

| Уровень квалификации | 3 |  |
| --- | --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы |

5.3.1 Трудовая функция

03.01 "Выполняет простые арматурные работы"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы |

| ТД | ТД_1. Гнет арматурные стержни с помощью ручных приспособлений ТД_2. Изготавливает арматурные сетки и каркасы ТД_3. Комплектует стержни и сетки арматуры по видам и маркам с увязкой их в пачки ТД_4. Устанавливает арматуру в конструкции |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Способы применения оборудования, приспособлений и механизмов для предварительного напряжения и установки арматуры; виды, классы и марки применяемых арматурных сталей и их основные физико-механические свойства; способы размотки и резки стали; способы разметки расположения в шаблоне или кондукторе стержней, сеток, каркасов и выверка их по чертежам и эскизам; способы подготовки арматуры под сварку; требования по составлению спецификаций, эскизов и чтения чертежей на изготовляемые изделия; способы и схемы строповки; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при выполнении арматурных работ |
| Требования к умениям | Устанавливать простые сетки, плоские каркасы и двойные сетки; собирать пространственные каркасы из готовых сеток и деталей способом установки фиксаторов и вязки; заготавливать арматуру; устанавливать арматуру из отдельных стержней в конструкции; устанавливать предварительно напряженную арматуру в конструкции; устанавливать закладные детали в конструкции; выверять установленные сетки и каркасы; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.3.2 Трудовая функция

03.02 "Выполняет работы по формованию простых бетонных и железобетонных изделий и конструкций"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы |

| ТД | ТД_1. Управляет в процессе формования работой машин и механизмов ТД_2. Устанавливает в форму готовые арматурные сетки, каркасы и закладные детали с фиксацией их в проектном положении ТД_3. Заполняет формы бетонной смесью, разравнивает, уплотняет смесь вибрированием ТД_4. Осуществляет строповку бетонных и железобетонных изделий и конструкций и транспортировку их в камеры тепловлажностной обработки ТД_5. Осуществляет распалубку изделий и конструкций с транспортировкой на пост отделки или место складирования |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования; требования технологического регламента к режиму формования; требования по составлению спецификаций, эскизов и чтения чертежей на изготовляемые изделия; порядок сборки и разборки форм; способы укладки арматурных изделий, закладных деталей; порядок укладки бетонной смеси в формы; способы транспортировки изделий и форм; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при формовании бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
| Требования к умениям | Формовать простые бетонные и железобетонные изделия и конструкции; очищать, смазывать и собирать формы; укладывать в формы арматурные сетки, каркасы, закладные детали с их фиксацией; заполнять формы бетонной смесью с ее разравниванием и уплотнением; осуществлять строповку форм и их транспортировку на тепловлажностную обработку; осуществлять распалубку изделий; управлять работой одного из видов оборудования: установкой по электронагреву стержней, бетонораздатчиком, бетоноукладчиком, виброплощадкой, затирочной машиной, перекладчиком, съемником и другим аналогичным оборудованием; чистить и промывать формовочную машину, станки, формы; обслуживать узлы смазки поддонов; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.3.3 Трудовая функция

03.03 "Контролирует качество выполняемых работ в соответствии с технологической документацией"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы |

| ТД | ТД_1. Проводит визуальный осмотр ТД_2. Проводит измерительный контроль качества простых бетонных и железобетонных изделий и конструкций ТД_3. Сравнивает фактические показатели качества с требованиями технологической документации и (или) конструкторской документацией ТД_4. Выполняет маркировку изделий и конструкций ТД_5. Контролирует правильность складирования простых бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Требования технологической и (или) конструкторской документации по производству простых бетонных и железобетонных изделий и конструкций; номенклатуру контролируемых показателей качества и виды контроля; методики использования средств измерений и контроля; методы проведения контроля качества при производстве простых бетонных и железобетонных изделий и конструкций с применением средств измерений; требования по оформлению документации о качестве; маркировку и способы складирования бетонных и железобетонных изделий и конструкций; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при проведении контроля качества простых бетонных и железобетонных изделий |
| Требования к умениям | Определять несоответствия выполненных операций требованиям технологической документации; использовать измерительные приборы и инструмент; требования по составлению спецификаций, эскизов и чтения чертежей на изготовляемые бетонные и железобетонные изделия и конструкции; оформлять производственные журналы; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.3.4 Трудовая функция

03.04 "Устраняет недостатки и брак"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы |

| ТД | ТД_1. Устраняет недостатки и брак ТД_2. Выполняет маркировку бетонных и железобетонных изделий и конструкций ТД_3. Контролирует правильность складирования простых бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Требования технологической документации по производству простых бетонных и железобетонных изделий и конструкций; номенклатуру контролируемых показателей качества и виды контроля; методы и способы устранения исправимых недостатков и брака; требования по оформлению документации о качестве; порядок утилизации изделий и конструкций с неустранимым браком; маркировку и способы складирования бетонных и железобетонных изделий и конструкций; требования по составлению спецификаций, эскизов и чтения чертежей на изготовляемые бетонные и железобетонные изделия и конструкции; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при устранении недостатков и брака |
| Требования к умениям | Осуществлять приемку готовых простых бетонных и железобетонных изделий и конструкций с маркировкой и оформлением документов о качестве и актов на брак; оформлять производственные журналы; устранять недостатки и брак; осуществлять повторную приемку бетонных и железобетонных изделий и конструкций после устранения исправимых недостатков и брака; контролировать правильность складирования бетонных и железобетонных изделий и конструкций; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.4 Обобщенная трудовая функция

04 "Изготовление сложных железобетонных изделий и конструкций"

| Уровень квалификации | 4 |  |
| --- | --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование 4) Среднее специальное образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы; при профессионально-техническом образовании стаж работы формовщиком изделий и конструкций, оператором пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий, арматурщиком не менее одного года |

5.4.1 Трудовая функция

04.01 "Выполняет сложные арматурные работы"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование 4) Среднее специальное образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы; при профессионально-техническом образовании стаж работы арматурщиком не менее одного года |

| ТД | ТД_1. Режет прутки на пресс-ножницах ТД_2. Гнет арматурные каркасы и сетки на гибочных, приводных станках ТД_3. Изготавливает арматурные пучки ТД_4. Заготавливает стержни на автоматических правильно-отрезных станках ТД_5. Проводит анкеровку концов арматурных стержней для предварительно напряженных изделий путем высадки головок или напрессовки шайб, втулок и гильз ТД_6. Заготавливает арматуру на станках с программным управлением ТД_7. Проводит натяжение стержней, пучков высокопрочной проволоки и арматурных струнопакетов домкратами и натяжными станциями |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Устройство и принцип действия обслуживаемых натяжных станций, механизмов и приспособлений; способы разметки расположения стержней при сборке пространственных каркасов по чертежам и эскизам; способы сборки сборочно-блочных элементов; порядок выверки установленной арматуры и армоконструкций; виды, классы и марки применяемых арматурных сталей и их основные физико-механические свойства; способы приемки арматурных каркасов и блоков; технологию изготовления арматурных пучков из отдельных проволок и прядей; технологию изготовления и монтажа сложных пространственных каркасов; требования к изготавливаемым арматурным элементам и армоконструкциям; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при выполнении арматурных работ |
| Требования к умениям | Собирать и устанавливать сложные сетки и каркасы, двойные сетки и пространственные каркасы из готовых сеток и деталей; проводить укрупнительную сборку сборочно-блочных элементов с натяжением арматуры на бетон; проводить натяжение пучков высокопрочной проволоки, стержней и арматурных струнопакетов домкратами и натяжными станциями; устанавливать арматуру из отдельных стержней с разметкой расположения по чертежам; изготавливать по чертежам головных образцов сложные арматурные каркасы для сложных железобетонных изделий и конструкций; изготавливать арматурные пучки из отдельных проволок и прядей; устанавливать арматуру из каркасов, сеток и предварительно напрягаемых стержней и пучков; устанавливать закладные детали в сложные и особо сложные конструкции; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.4.2 Трудовая функция

04.02 "Выполняет работы по формованию сложных железобетонных изделий и конструкций"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование 4) Среднее специальное образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы; при профессионально-техническом образовании стаж работы формовщиком изделий и конструкций, оператором пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий не менее одного года |

| ТД | ТД_1. Управляет в процессе формования работой машин и механизмов ТД_2. Устанавливает в форму (установку) отдельные элементы арматурного каркаса с укрупнительной сборкой и фиксацией в проектном положении ТД_3. Устанавливает закладные детали, монтажные петли, вкладыши и сердечники ТД_4. Устанавливает в формы предварительно напряженную арматуру с электротермическим или механическим натяжением (с помощью домкратов или натяжных станций) ТД_5. Заполняет формы бетонной смесью, разравнивает и уплотняет смесь вибрированием ТД_6. Осуществляет строповку форм с изделиями и конструкциями и транспортировку их в камеры тепловлажностной обработки ТД_7. Осуществляет распалубку изделий и конструкций с транспортировкой на пост отделки или на место складирования |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Устройство и принцип действия обслуживаемых машин и установок; требования технологического регламента к режимам формования; требования по составлению спецификаций, эскизов и чтения чертежей на изготовляемые изделия; способы и способы укладки арматуры, регулирования скорости формовочной линии; способы строповки и транспортировки изделий; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при формовании бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
| Требования к умениям | Формовать сложные бетонные и железобетонные изделия и конструкции; обслуживать процесс формования изделий на формовочной линии; очищать, смазывать, собирать и выверять формы; укладывать в формы отдельные элементы арматурного каркаса с укрупнительной сборкой и фиксацией его в проектном положении; устанавливать закладные детали и монтажные петли, вкладыши, сердечники, делительные щиты; устанавливать предварительно напряженную арматуру; заполнять формы бетонной смесью, разравнивать и уплотнять смесь; затирать открытые поверхности отформованных изделий; осуществлять строповку форм и подачу их на посты формовки, тепловлажностной обработки, распалубки; осуществлять строповку изделий и перемещать их на места отделки и складирования; раскреплять болтовые зажимы и раскрывать формы; управлять работой виброштампов, центрифуг и другого оборудования, выполняющего несколько различных операций; подготавливать карусельную машину и формовочную линию к работе; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.4.3 Трудовая функция

04.03 "Контролирует качество выполняемых работ в соответствии с технологической документацией"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование 4) Среднее специальное образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы; при профессионально-техническом образовании стаж работы формовщиком изделий и конструкций, оператором пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий, не менее одного года |

| ТД | ТД_1. Проводит визуальный осмотр ТД_2. Проводит измерительный контроль качества сложных железобетонных изделий и конструкций ТД_3. Сравнивает фактические показатели качества с требованиями технологической документации ТД_4. Выполняет маркировку сложных железобетонных изделий и конструкций ТД_5. Контролирует правильность складирования сложных железобетонных изделий и конструкций |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Требования технологической документации по производству сложных железобетонных изделий и конструкций; номенклатуру контролируемых показателей качества и виды контроля; методики использования средств измерений и контроля; методики по проведению контроля качества при производстве сложных железобетонных изделий и конструкций с применением средств измерений; требования по оформлению документации о качестве; маркировку и способы складирования сложных железобетонных изделий и конструкций; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при проведении контроля сложных железобетонных изделий и конструкций качества выполненных работ |
| Требования к умениям | Определять несоответствия выполненных операций требованиям технологической документации; использовать средства измерений; требования по составлению спецификаций, эскизов и чтению чертежей на изготовляемые изделия и конструкции; оформлять производственные журналы; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.4.4 Трудовая функция

04.04 "Устраняет недостатки и брак"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование 4) Среднее специальное образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы; при профессионально-техническом образовании стаж работы формовщиком изделий и конструкций, оператором пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий, не менее одного года |

| ТД | ТД_1. Устраняет недостатки и брак ТД_2. Выполняет маркировку изделий и конструкций ТД_3. Контролирует правильность складирования сложных железобетонных изделий и конструкций |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Требования технологической документации по производству сложных железобетонных изделий и конструкций; номенклатуру контролируемых показателей качества и виды контроля; методы и способы устранения исправимых недостатков и брака; требования по оформлению документации о качестве; порядок утилизации изделий и конструкций с неустранимым браком; маркировку и способы складирования сложных железобетонных изделий и конструкций; требования по составлению спецификаций, эскизов и чтения чертежей на изготовляемые изделия и конструкции; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при устранении недостатков и брака |
| Требования к умениям | Осуществлять приемку готовых сложных железобетонных изделий и конструкций с маркировкой и оформлением документации на качество; оформлять производственные журналы; устранять недостатки и брак; осуществлять повторную приемку изделий и конструкций после устранения исправимых недостатков и брака; контролировать правильность складирования изделий и конструкций; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.5 Обобщенная трудовая функция

05 "Тепловлажностная обработка бетона"

| Уровень квалификации | 4 |  |
| --- | --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование 4) Среднее специальное образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы; при профессионально-техническом образовании стаж работы пропарщиком изделий не менее одного года |

5.5.1 Трудовая функция

05.01 "Проводит тепловлажностную обработку бетона"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование 4) Среднее специальное образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы; при профессионально-техническом образовании стаж работы пропарщиком изделий не менее одного года |

| ТД | ТД_1. Проводит тепловлажностную обработку бетона по заданным параметрам и технологии ТД_2. Принимает заполненные изделиями камеры на тепловлажностную обработку ТД_3. Ведет журнал тепловлажностной обработки изделий и конструкций |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Устройство и принцип работы пропарочных камер, загрузочных и выгрузочных механизмов; технологический режим пропаривания изделий; систему и параметры подачи теплоносителя; систему сигнализации и блокировки пропарочного оборудования; требования по ведению журнала тепловлажностной обработки изделий и конструкций; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при тепловлажностной обработке бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
| Требования к умениям | Осуществлять процесс тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий и конструкций: паром - в камерах, формах с паровыми рубашками, формовочных агрегатах; горячей водой - в камерах и бассейнах; электрическим током - в щелевых камерах путем контактного или электродного прогрева; осуществлять предварительный электроразогрев бетонной смеси перед укладкой в формы; осуществлять пуск и подачу теплоносителя в камеры; вести журнал тепловлажностной обработки изделий и конструкций; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.5.2 Трудовая функция

05.02 "Контролирует тепловлажностный режим обработки"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование 4) Среднее специальное образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы; при профессионально-техническом образовании стаж работы пропарщиком изделий не менее одного года |

| ТД | ТД_1. Осуществляет контроль за режимом тепловлажностной обработки ТД_2. Регулирует температуру, давление, продолжительность обработки в соответствии с установленным режимом ТД_3. Спускает теплоноситель после окончания пропарки ТД_4. Регистрирует результаты контроля |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Устройство и принцип работы пропарочных камер; технологический режим пропаривания изделий; систему и параметры подачи теплоносителя; систему сигнализации и блокировки пропарочного оборудования; требования по ведению журнала тепловлажностной обработки изделий и конструкций; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности и электробезопасности при тепловлажностной обработке бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
| Требования к умениям | Осуществлять ведение процесса тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий и конструкций; осуществлять пуск и подачу теплоносителя в камеры; осуществлять наблюдение за тепловлажностной обработкой бетона в соответствии с установленным режимом; контролировать состояние предохранительных устройств и работу контрольно-измерительных приборов; осуществлять ведение журнала тепловлажностной обработки изделий и конструкций; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.6 Обобщенная трудовая функция

06 "Отделка железобетонных изделий и конструкций"

| Уровень квалификации | 4 |  |
| --- | --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование 4) Среднее специальное образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы; при профессионально-техническом образовании стаж работы отделочником железобетонных изделий не менее одного года |

5.6.1 Трудовая функция

06.01 "Осуществляет доводку простых и сложных железобетонных изделий и конструкций"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Профессиональная подготовка / переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы |

| ТД | ТД_1. Моет панели наружных стен с очисткой облицовки от клея и бумаги ТД_2. Осуществляет отделку откосов и сливов в проемах стеновых панелей ТД_3. Осуществляет доводку, шпатлевку и затирку поверхности изделий и конструкций согласно требованиям технологической документации ТД_4. Осуществляет отделку поверхности плит, панелей, ригелей, колонн под окраску и оклейку обоями ТД_5. Шлифует прямолинейные поверхности изделий (подоконных досок, ступеней, облицовочных досок) на шлифовальных станках или с применением средств малой механизации ТД_6. Осуществляет подъем, установку, кантовку, перемещение и укладку изделий ТД_7. Расшивает и заделывает трещины, раковины и околы с приготовлением растворов и шпатлевки ТД_8. Удаляет пятна и ржавчину |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Устройство станков и средств малой механизации, применяемых при доводке железобетонных изделий и конструкций; способы доводки железобетонных изделий и конструкций; номенклатуру и технологию нанесения отделочных материалов и требования, предъявляемые к ним; способы строповки и транспортировки готовых железобетонных изделий и конструкций; требованиям по составлению спецификаций, эскизов и чтения чертежей на изготовляемые изделия; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при доводке железобетонных изделий и конструкций |
| Требования к умениям | Осуществлять доводку железобетонных изделий и конструкций; осуществлять расшивку и заделку трещин, раковин и сколов; мыть панели наружных стен с очисткой их от клея и бумаги; удалять пятна и ржавчину; осуществлять отделку откосов и сливов в проемах панелей; доводить, шпатлевать и затирать поверхности изделий согласно требованиям технологической документации; осуществлять отделку поверхности плит, панелей, ригелей, колонн под окраску и оклейку обоями; шлифовать прямолинейные поверхности изделий (подоконных досок, ступеней, проступей, облицовочных досок) на шлифовальных станках или с применением средств малой механизации; осуществлять подъем, установку, кантовку, перемещение и укладку изделий; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.6.2 Трудовая функция

06.02 "Осуществляет декоративную отделку простых и сложных железобетонных изделий и конструкций"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование 4) Среднее специальное образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы; при профессионально-техническом образовании стаж работы отделочником железобетонных изделий не менее одного года |

| ТД | ТД_1. Осуществляет отделку железобетонных изделий и конструкций способом торкретирования с одновременным уплотнением под давлением посредством цемент-пушки или других торкретирующих установок ТД_2. Осуществляет отделку фасадных элементов методом "декора" с облицовкой готовых изделий декоративным фактурным слоем ТД_3. Вскрывает фактуры крупного заполнителя в архитектурных бетонах на моечных или других специальных машинах ТД_4. Шлифует криволинейные поверхности изделий на шлифовальных станках или с помощью ручного шлифовального электромеханического (пневматического) инструмента ТД_5. Осуществляет замену дефектной облицовочной плитки в готовых изделиях |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Устройство и принцип действия обслуживаемых машин и механизмов; требования, предъявляемые к декоративным отделочным материалам и качеству отделки железобетонных изделий и конструкций; технологию декоративной отделки изделий и конструкций зданий и сооружений; требования по составлению спецификаций, эскизов и чтения чертежей на изготовляемые изделия; способы строповки и транспортировки изделий; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при декоративной отделке железобетонных изделий и конструкций |
| Требования к умениям | Осуществлять отделку наружной поверхности железобетонных изделий и конструкций методом торкретирования; осуществлять отделку фасадных элементов зданий методом "декор" с облицовкой изделий декоративным фактурным слоем; осуществлять вскрытие фактуры крупного заполнителя на моечных и других специальных машинах; шлифовать криволинейные поверхности изделий на шлифовальных станках и с помощью ручного шлифовального электромеханического (пневматического) инструмента; заменять дефектную облицовочную плитку в готовых изделиях; осуществлять строповку и транспортировку изделий; применять безопасные приемы и методы работы |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.7 Обобщенная трудовая функция

07 "Руководство бригадой рабочих более низкой квалификации, задействованных в производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций"

| Уровень квалификации | 4 |  |
| --- | --- | --- |

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование 4) Среднее специальное образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы; при профессионально-техническом образовании стаж работы арматурщиком, дозировщиком, формовщиком изделий и конструкций, оператором пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий, отделочником железобетонных изделий не менее одного года |

5.7.1 Трудовая функция

07.01 "Организует материально-техническое обеспечение производства"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование 4) Среднее специальное образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы; при профессионально-техническом образовании стаж работы арматурщиком, дозировщиком, формовщиком изделий и конструкций, оператором пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий, отделочником железобетонных изделий не менее одного года |

| ТД | ТД_1. Информирует непосредственного руководителя о выполненных объемах работ, потребности в материалах, инструменте и оборудовании ТД_2. Контролирует укомплектованность рабочих мест материалами, инструментом, приспособлениями, оборудованием, технологической документацией ТД_3. Информирует непосредственного руководителя о соблюдении требований по охране труда при производстве работ ТД_4. Принимает меры по предупреждению и ликвидации простоев |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Технологию выполнения работ при производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций; потребность в материалах, инструменте, оборудовании и приспособлениях на разных этапах производства; требования к порядку складирования, условиям хранения строительных материалов и инструмента; методы и способы транспортировки строительных материалов к месту производства работ; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности при материально-техническом обеспечении производства бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
| Требования к умениям | Анализировать план производства бетонных и железобетонных изделий и конструкций; составлять перечень необходимых для выполнения работ строительных материалов, инструмента, оборудования, контролировать их наличие и сохранность |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

5.7.2 Трудовая функция

07.02 "Координирует деятельность рабочих более низкой квалификации, задействованных в производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций"

| Требования к образованию и обучению работника | 1) Переподготовка рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) 3) Профессионально-техническое образование 4) Среднее специальное образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Без предъявления требований к стажу работы; при профессионально-техническом образовании стаж работы арматурщиком, дозировщиком, формовщиком изделий и конструкций, оператором пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий, отделочником железобетонных изделий не менее одного года |

| ТД | ТД_1. Информирует рабочих о производственных задачах и графике производства работ ТД_2. Информирует рабочих о последовательности выполнения работ ТД_3. Информирует рабочих о нормах расхода строительных материалов и растворов ТД_4. Обучает безопасным методам и приемам работы ТД_5. Контролирует качество выполнения работ по производству бетонных и железобетонных изделий и конструкций ТД_6. Контролирует соблюдение требований по охране труда, требований по обеспечению пожарной безопасности и электробезопасности |
| --- | --- |
| Требования к знаниям | Методику учета рабочего времени; технологическую документацию по эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря и приспособлений; технологию производства бетонных и железобетонных изделий и конструкций; методы контроля качества при производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций; требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной безопасности; требования промышленной безопасности при производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
| Требования к умениям | Организовывать выполнение производственного задания; определять недостатки в работе и методы их устранения; принимать меры по недопущению нарушений трудовой дисциплины, требований по обеспечению пожарной безопасности; требований промышленной безопасности; предусматривать возможные аварийные ситуации при производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
| Специальные условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |