Документ предоставлен КонсультантПлюс

- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 6 декабря 1999 г. N 8/1716

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 июня 1998 г. N 61

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЫПУСКОВ 38 И 47 ЕДИНОГО

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ

РАБОЧИХ (ЕТКС)

(в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 19.07.2012 N 83)

Министерство труда Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить выпуски 38 и 47 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, одобренные Решением от 23 мая 1996 г. N 7 Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств - участников СНГ, и ввести их в действие взамен ранее действовавших, соответственно 40 и 50 выпусков ЕТКС.

2. Научно-исследовательскому институту труда с участием управления труда и заработной платы Министерства труда Республики Беларусь обеспечить издание названных выпусков.

3. Государственной экспертизе условий труда и отделу охраны труда Министерства труда в связи с унификацией и изменением наименований отдельных профессий в названных выпусках подготовить предложения по внесению, при необходимости, изменений в Порядок применения Списков N 1 и 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию за работу с особыми условиями труда, и Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени и дополнительный отпуск, и другие нормативные документы.

| Министр | И.А.Лях |
| --- | --- |

- УТВЕРЖДЕНО

- Постановление

- Министерства труда

- Республики Беларусь

- 30.06.1998 N 61

ВЫПУСК 47

ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА

РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

- ПАРАШЮТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- § 1. ИСПЫТАТЕЛЬ ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОЙ ТЕХНИКИ

3-й разряд

Характеристика работ. Проведение на специальных стендах испытаний на прочность изделий парашютной техники усилиями до 30 т.с. Испытания на прочность и функционирование куполов парашютов площадью до 20 кв.м. Участие в проведении отдельных видов испытаний изделий в целом (механических, динамических, статических и т.д.), в том числе испытаний на открытых водоемах. Проверка готовности стендов, установок и приспособлений к проведению испытаний; подготовка изделий к температурным испытаниям. Промывка изделий бензином, продувка воздухом, наружный осмотр объектов на обнаружение дефектов: забоин, трещин, царапин. Выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещениям, увязке, креплению и установке на тележке, платформе, испытательном стенде элементов испытательного оборудования и изделий массой до 5 т с применением автокранов, лебедок, талей.

Должен знать: методики испытаний и назначение испытываемых изделий; схему испытаний, применяемые приспособления, оснастку, приборы; технические характеристики и принципы действия испытательных стендов, правила пользования слесарно-монтажными и измерительными инструментами; правила выполнения проводимых такелажных работ.

Примеры работ.

1. Гидроагрегаты испытательного оборудования: гидроаккумуляторы, поршни, штоки, помпы - испытания на прессах под давлением на начальные и конечные усилия.

2. Замки автоотцепки, швартовочные узлы изделий - испытания на прочность.

3. Звенья парашютные - испытания на прочность в статическом режиме усилием до 30 т.с.

4. Макеты парашютно-десантной техники массой до 5 т - проведение испытаний.

5. Парашюты площадью до 20 кв.м - испытания на прочность методом обтяжки на жестком обводе.

6. Парашюты, уложенные в упаковку (камеры, контейнеры), - испытания по вытягиванию в статическом режиме.

- § 2. ИСПЫТАТЕЛЬ ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОЙ ТЕХНИКИ

4-й разряд

Характеристика работ. Проведение на специальных стендах испытаний на прочность изделий парашютной техники усилиями от 30 до 100 т.с. Испытания на прочность и функционирование куполов парашютов площадью от 20 до 100 кв.м. Проведение копровых испытаний изделий парашютной техники массой до 5 т. Участие в проведении различных видов испытаний изделий в целом (механических, статических, повторно-статических, электротехнических, динамических, климатических). Управление в процессе испытаний агрегатами наполнения гидросистем и подачи давления. Наблюдение за температурой и давлением масла в объекте и технологических машинах. Монтаж испытываемых объектов на стенды, установка в носители; сборка и монтаж рычажных систем, узлов и агрегатов оборудования при статических испытаниях. Подготовка испытательных стендов и оснастки к проводимым испытаниям. Выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещениям, увязке, креплению и установке на тележке, платформе, испытательном стенде элементов испытательного оборудования и изделий массой от 6 до 25 т. Установка, монтаж, наладка блоков, талей, якорей, мачт и полиспастов грузоподъемностью до 10 т. Ведение журнала испытаний.

Должен знать: назначение, технические условия, программы и методики проводимых испытаний; правила работы на применяемых при испытаниях оборудовании и приспособлениях; назначение и конструкцию испытываемых изделий; правила работы на нагружающих механизмах; правила выполнения проводимых такелажных работ; основные законы механики, пневматики, гидравлики; понятие о сертификации изделий.

Примеры работ.

1. Звенья парашютные - испытание на прочность в статическом режиме усилием 100 т.с.

2. Изделия парашютной техники массой 5 т с системой амортизации - копровые испытания.

3. Изделия парашютной техники массой 10 т - монтаж на испытательный стенд.

4. Макеты парашютно-десантной техники массой 10 т - проведение испытаний с монтажом приспособлений и приборов для замера нагрузок.

5. Парашюты площадью 100 кв.м - испытания на функционирование в ветровом потоке.

6. Платформы грузовые - подготовка к испытаниям изделий.

7. Системы парашютной техники - подвешивание на летательные аппараты.

- § 3. ИСПЫТАТЕЛЬ ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОЙ ТЕХНИКИ

5-й разряд

Характеристика работ. Проведение отдельных видов испытаний изделий в целом (механических, статических, повторно-статических, электротехнических, динамических, климатических, температурных, испытаний на открытых водоемах). Проведение на специальных стендах испытаний на прочность изделий парашютной техники усилиями свыше 100 т, копровых испытаний изделий массой от 6 до 10 т. Испытания на прочность и функционирование куполов парашютов площадью от 101 до 300 кв.м. Участие в проведении комплексных испытаний окончательно собранных изделий. Выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещениям, увязке, креплению и установке на тележке, платформе, испытательном стенде элементов испытательного оборудования и изделий массой от 26 до 50 т. Выявление и устранение дефектов в испытываемых изделиях, демонтаж, замена отдельных агрегатов. Монтаж испытательного оборудования, стендов, установок, систем с подбором аппаратуры. Проведение регламентных работ и технического освидетельствования установок, систем, приспособлений. Установка, монтаж и наладка блоков, якорей, талей, мачт и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 т. Подготовка аэродинамических труб к проведению испытаний парашютной техники.

Должен знать: назначение, конструкцию, принцип действия испытываемых объектов и испытательного оборудования; технические условия, программы и методики проводимых испытаний; основные дефекты оборудования и способы их устранения; технические условия на подготовку аэродинамических труб к испытаниям изделий парашютной техники; основы механики, баллистики, электротехники, пневматики, гидравлики, сертификации изделий.

Примеры работ.

1. Замки крепления изделий - монтаж, проведение регламентных работ.

2. Изделия парашютной техники массой 10 т с системой амортизации - копровые испытания.

3. Парашюты площадью 300 кв.м - испытания на функционирование в ветровом потоке.

4. Платформы грузовые и изделия массой 10 т - сборка, монтаж, закатка и установка в носителе.

5. Системы парашютной техники - гидравлические и пневматические испытания на стендах, устранение дефектов, проведение регламентных работ.

6. Трубы аэродинамические - сборка, монтаж схем и приспособлений для испытаний парашютной техники.

- § 4. ИСПЫТАТЕЛЬ ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОЙ ТЕХНИКИ

6-й разряд

Характеристика работ. Проведение всех видов испытаний парашютной техники в целом (механических, статических, повторно-статических, электротехнических, динамических, климатических, температурных, испытаний на открытых водоемах). Проведение комплексных испытаний окончательно собранных изделий. Копровые испытания изделий парашютной техники массой свыше 10 т. Испытания на прочность и функционирование куполов парашютов площадью свыше 300 кв.м. Проведение испытаний изделий парашютной техники на ракетных треках, сборка схем испытаний, схем замера параметров и т.д. Доводка и отладка работы сложных агрегатов испытательного оборудования, обеспечение их безотказной работы. Полное препарирование объектов и оснащение их контрольно-измерительными приборами по заданной схеме, техническим условиям и программе испытаний. Выявление и устранение всевозможных дефектов и неисправностей в испытываемых изделиях и оборудовании. Проведение испытаний парашютной техники в аэродинамических трубах. Выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещениям, увязке, креплению и установке на тележке, платформе, испытательном стенде элементов испытательного оборудования и изделий массой свыше 50 т. Определение массы и центра тяжести перемещаемых и монтируемых изделий и конструкций.

Должен знать: конструкцию и принципиальные схемы испытываемых объектов, особенности их работы в целом и отдельных узлов; конструкцию, настройку и регулировку стендов, установок и контрольно-измерительной аппаратуры; порядок и методику проведения комплексных испытаний различных объектов; методы выявления и устранения обнаруженных при испытаниях дефектов изделий и неисправностей оборудования; правила замера различных электрических и механических параметров; порядок проведения регламентных работ по применяемому оборудованию и испытываемым объектам; механику, баллистику, электротехнику, пневматику, гидравлику, автоматику в объеме проводимых испытаний; требования, предъявляемые к сертифицированным изделиям.

Примеры работ.

1. Гидроцилиндры испытательных стендов, установок и приспособлений - ремонт, доводка, гидроиспытания под давлением.

2. Изделия парашютной техники - испытания со сборкой, монтажом и регулировкой приспособлений в аэродинамических трубах.

3. Изделия парашютной техники массой 30 т с системой амортизации - копровые испытания с людьми с имитацией ветрового сноса.

4. Изделия парашютной техники - сборка схем испытаний с различными скоростями на ракетных треках.

5. Парашюты площадью 300 кв.м - проведение испытаний в ветровом потоке, отработка парашютных систем.

6. Парашюты площадью 1000 кв.м - испытания на вытягивание в динамическом режиме.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

- § 5. ИСПЫТАТЕЛЬ ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОЙ ТЕХНИКИ

7-й разряд

Характеристика работ. Проведение всех видов испытаний (механических, статических, ресурсных, климатических, комплексных и т.п.) особо сложных, опытных и экспериментальных изделий в целом. Экспериментально-исследовательские и доводочные работы на испытательных стендах и установках по отладке особо сложных и ответственных агрегатов. Отработка испытательных схем и технических условий на новые изделия. Участие в отработке методик и программ испытаний новых изделий. Диагностирование систем и узлов парашютно-десантной техники.

Должен знать: условия эксплуатации, конструктивные особенности и особенности работы испытываемых изделий; порядок, методику и особенности проведения комплексных испытаний экспериментальных изделий парашютной техники; методы диагностирования и устранения выявленных дефектов в испытываемых объектах и оборудовании; аэродинамику, автоматику.

Примеры работ.

1. Изделия парашютной техники опытные - полное препарирование с отработкой режимов испытаний в аэродинамических трубах.

2. Парашюты площадью свыше 1000 кв.м - испытания на вытягивание в динамическом режиме.

3. Стенды испытательные - сборка, монтаж, доводка приспособлений и аппаратуры при освоении новой техники.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

- § 6. КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Контроль, приемка и отбраковка по чертежам, стандартам и техническим условиям материалов и полуфабрикатов простой конструкции, применяемых для узлов и деталей, не влияющих на работу парашютной системы в воздухе. Выборочный контроль шнуров.

Должен знать: стандарты и технические условия на контролируемые материалы; чертежи и технические условия на изготовление простых узлов; методику контроля качества проверяемой продукции; правила пользования простым контрольно-измерительным инструментом.

Примеры работ.

1. Заготовки тканевые прямоугольной формы - выборочный контроль качества.

2. Карманы кислородных и других парашютных приборов - контроль правильности положения, размеров и качества пришивки к основе.

3. Оплетки коушей без натяжения - контроль размеров, правильности и качества оплетки.

4. Полотнища походные и прокладочные - контроль, проверка сортамента и выявление дефектов.

5. Тесьмы - контроль размеров после раскроя и качества оплетки концов.

6. Чехлы коушей, соединительных звеньев, подушек - контроль размеров и качества изготовления.

7. Шнуры для мягких мешков, сумок, рюкзаков - контроль размеров и качества вощения концов.

- § 7. КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Контроль по чертежам и техническим условиям простых деталей и сборок парашютов после заготовительных и сборочных работ. Контроль, приемка и отбраковка лент, шнуров, тканей и других материалов для изготовления грузовых парашютов в соответствии со стандартами и техническими условиями. Промер длины, подсчет количества полотен и сопоставление с раскладкой настила тканей для изготовления парашютов различных типов, кроме парашютов, предназначенных для спуска космических аппаратов и выполнения комплекса совместного десантирования техники и людей. Рассортировка остатков кроя по категориям. Определение годности материалов по данным лабораторных анализов. Оформление документации технической приемки.

Должен знать: стандарты и технические условия на контролируемые материалы, их назначение, применение и свойства; технологический процесс, чертежи и технические условия на изготовление сборок, узлов; нормы расхода материалов, процент технологических потерь; порядок учета результатов фактического промера; методику контроля качества; виды и причины дефектов; применяемый контрольно-измерительный инструмент.

Примеры работ.

1. Звенья парашютов соединительные - контроль режимов нагрузки при сборке.

2. Купола вытяжных и грузовых парашютов простой формы - контроль изготовления по чертежам.

3. Материалы для строп и ранцев - определение годности по данным лабораторного анализа.

4. Мешки мягкие, ранцы, рюкзаки - контроль изготовления по чертежам.

5. Стропы парашютные - контроль комплектности и отсутствия петель.

6. Чехлы парашютные - контроль габаритных размеров, правильности нашивки и размеров сот.

- § 8. КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Контроль по чертежам и техническим условиям средней сложности деталей, сборок и узлов парашютов после раскройно-заготовительных и сборочных работ. Контроль, приемка и отбраковка тканей, лент, шнуров и других материалов для изготовления спасательных, десантных и тормозных парашютов. Вырезка дефектов, сшивание полотен, оформление паспортов и ведомостей. Проверка лекал, обмеловок, раскладок согласно чертежам и инструкциям. Контроль разметки, наколки и раскроя настила материалов для изготовления парашютов, предназначенных для спуска космических аппаратов и выполнения комплекса совместного десантирования техники и людей.

Должен знать: технические условия на приемку тканей, лент, шнуров и других материалов, а также сборок и узлов парашюта, их назначение и условия работы; технологический процесс раскроя, заготовительных и сборочных работ; сортимент и номенклатуру применяемых материалов; виды покрытий металлических деталей, их применение и методы контроля; устройство применяемого контрольно-измерительного инструмента; правила чтения сборочных чертежей; физические свойства материалов; основы материаловедения; понятие о сертификации изделий.

Примеры работ.

1. Камеры грузовых и тормозных парашютов - контроль монтажа уздечек, размеров сот.

2. Купола ленточных тормозных парашютов - контроль соединения экваториальных лент, настрочки лент в одно и два сложения с усилительными шнурами.

3. Купола спасательных и десантных парашютов - контроль, приемка и отбраковка.

4. Оплетки коушей с вмонтированными металлическими зажимами - контроль оплетки, монтажа замков, зажимов.

5. Парашюты вытяжные - контроль монтажа строп, пружин и куполов.

6. Парашюты тормозные щелевые - контроль монтажа куполов, строп и нашивки карманов.

7. Парашюты шаровые десантные - контроль высоты пружин, внутренних шнуров и качества отстрочки тесем.

8. Ранцы парашютные - контроль габаритных размеров, правильности и качества постановки кнопок, штырей турникетов, конусов, пластин.

9. Стропы парашютные ленточные - контроль лент на перекрутку и последовательности наложения.

- § 9. КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

5-й разряд

Характеристика работ. Контроль, приемка и отбраковка сложных и ответственных сборок и узлов парашютов в соответствии с техническими условиями и эталонами. Контроль комплектности и укладки парашютных систем. Проведение испытаний на герметичность. Осмотр парашютов после комплексных испытаний. Составление ведомостей дефектов, оформление актов на сдачу готовых изделий. Оформление паспортов и формуляров на готовые изделия.

Должен знать: технические условия на приемку сложных и ответственных сборок и узлов изделий; технологию контроля парашютов различных типов; виды дефектов обработки, причины их возникновения и способы предупреждения; инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации и производственной паспортизации изделий; методику по укладке, эксплуатации и наземным испытаниям парашютов; правила комплектации изделий и условия их работы; материаловедение; основы сертификации изделий.

Примеры работ.

1. Парашюты спасательные, десантные - контроль комплектности, монтажа подвесной системы, купола и строп.

2. Парашюты спортивные - контроль монтажа строп управления.

3. Системы парашютные грузовые - контроль комплектности, укладки, монтажа.

4. Системы парашютные тормозные - контроль комплектности.

5. Системы подвесные - контроль правильности сборки и нагрузки на парашютные замки.

- § 10. КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

6-й разряд

Характеристика работ. Контроль и предъявление заказчику особо сложных парашютных систем, предназначенных для спуска космических аппаратов и выполнения комплекса совместного десантирования техники и людей. Контроль укладки и участие в их испытаниях. Осмотр парашютных систем после испытаний, оформление актов и сопроводительной документации. Проведение инструктажей и руководство контролерами более низкой квалификации. Участие в рассмотрении претензий от заказчиков.

Должен знать: назначение, конструкцию, условия и принципы работы контролируемых парашютных систем; технические условия на их изготовление; методику проверки, осмотра и ремонта изделий; основные виды дефектов, выявляемых при сборке и испытаниях; инструкции по укладке и эксплуатации парашютных систем; требования, предъявляемые к сертифицированным изделиям.

Примеры работ.

1. Системы парашютные для спуска космических аппаратов - контроль герметичности металлических контейнеров и правильности укладки изделий в контейнеры.

2. Системы спасения экипажа аварийные - контроль укладки, испытания и изготовления.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

- § 11. КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

7-й разряд

Характеристика работ. Контроль и предъявление заказчику планирующих, управляемых, с высокими аэродинамическими качествами парашютных систем специального назначения. Контроль сборки, укладки, монтажа и участие в проведении испытаний (механических, электрических, динамических, статических, ресурсных, климатических, комплексных и т.п.) опытных и экспериментальных изделий парашютной техники в целом на испытательных стендах, базах и полигонах. Осмотр парашютных систем после испытаний, оформление актов и сопроводительной документации. Контроль за проведением работ по производству парашютной техники, оговоренных особыми условиями контрактов и договоров. Участие в отработке конструкторской документации и программ испытаний новых изделий. Участие в комиссиях по рассмотрению претензий от заказчиков.

Должен знать: назначение, конструкцию, условия и принципы работы контролируемых парашютных систем и технические условия на их изготовление; конструктивные особенности и особенности работы контролируемых объектов в целом и отдельных его узлов, особенности их контроля, осмотра и ремонта; основные виды дефектов, выявляемых при испытаниях; инструкции по входному контролю, укладке и эксплуатации парашютных систем.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

- § 12. ОПЛЕТЧИК ДЕТАЛЕЙ

1-й разряд

Характеристика работ. Оплетка и обмотка простых деталей парашютной техники различными материалами под руководством оплетчика более высокой квалификации. Выполнение подготовительных и вспомогательных работ, связанных с оплеткой деталей.

Должен знать: технологию выполнения оплетки простых деталей; виды материалов; простой измерительный инструмент.

Примеры работ.

1. Тросы - обмотка изоляционной лентой мест заплеток.

2. Шнуры - обмотка изоляционной лентой мест привязки.

- § 13. ОПЛЕТЧИК ДЕТАЛЕЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Оплетка простых деталей парашютной техники различными материалами с соблюдением технических условий, размеров и допусков по чертежу. Устранение дефектов оплетки.

Должен знать: стандарты на материалы; основные сведения о допусках; требования к качеству выполняемых работ; причины возникновения дефектов.

Примеры работ.

1. Коуши из шнура - обмотка изоляционной лентой.

2. Мешки мягкие - оплетка резиновых амортизаторов.

- § 14. ОПЛЕТЧИК ДЕТАЛЕЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Оплетка средней сложности деталей и узлов парашютной техники с соблюдением технических условий. Подналадка оплеточного устройства, механического стола для оплетки деталей. Регулировка оплеточного механизма в процессе работы.

Должен знать: технические условия на выполнение работ по оплетке деталей средней сложности; правила чтения чертежей; систему допусков; способы предупреждения дефектов; правила работы на механическом столе и способы его подналадки; механические свойства применяемых материалов.

Примеры работ.

1. Амортизаторы батутов - оплетка.

2. Коуши вытяжных и стабилизирующих парашютов - оплетка без натяжения.

3. Соты съемные резиновые - изготовление.

- § 15. ОПЛЕТЧИК ДЕТАЛЕЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Оплетка сложных и ответственных деталей парашютной техники под натяжением с соблюдением большого количества взаимосвязанных размеров. Наладка механического стола для оплетки деталей.

Должен знать: особенности технологии оплетки сложных и ответственных деталей парашютной техники; устройство механического стола и правила его наладки; назначение и условия работы изготавливаемых деталей и узлов; применяемый контрольно-измерительный инструмент и приспособления; понятие о сертификации изделий.

Примеры работ.

1. Звенья соединительные и переходные - оплетка при изготовлении без монтажа.

2. Камеры грузовых парашютов - оплетка строп с петлями расчековок.

3. Коуши грузовых парашютов - оплетка с одновременным монтажом металлических замков.

- § 16. ОПЛЕТЧИК ДЕТАЛЕЙ

5-й разряд

Характеристика работ. Оплетка особо сложных и особо ответственных деталей, применяемых в парашютных системах для спуска космических аппаратов и выполнения комплекса совместного десантирования людей и техники. Оплетка деталей и узлов опытной и уникальной парашютной техники. Контроль качества выполняемых работ и устранение обнаруженных дефектов. Участие в составлении паспортов на изделия.

Должен знать: технологию оплеточных работ при изготовлении парашютной техники особого назначения, особенности ее конструкции и принципы работы; методы наладки контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; материаловедение; основы сертификации изделий.

Примеры работ.

1. Звенья соединительные грузовых и тормозных парашютов - монтаж с шайбами, чехлами, антеннами под натяжением с одновременной оплеткой.

2. Коуши вращающихся парашютов - оплетка.

3. Стренги грузовых и тормозных парашютов - монтаж и оплетка на механическом столе под нагрузкой.

- § 17. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Сборка, монтаж и разметка простых парашютных деталей и узлов. Выполнение подготовительных работ при изготовлении деталей и узлов, сборке и разборке парашютной техники. Выполнение работ по изготовлению малогабаритных простых деталей и узлов парашютов на универсальных швейных машинах. Проверка качества кроя и швов, контроль соответствия цвета изделий, деталей и ниток. Набивка вручную простых парашютных амортизаторов различными набивочными материалами с соблюдением веса и габаритов изделий.

Должен знать: технологию выполнения простых сборочных операций и работ по изготовлению деталей и узлов парашютной техники; номенклатуру собираемых деталей и узлов; основные физико-механические свойства применяемых материалов; способы разметки деталей; правила пользования контрольно-измерительным инструментом; технические условия на набивку простых парашютных амортизаторов, виды набивочного материала; правила работы на швейных машинах.

Примеры работ.

1. Буйки, круги жесткости, подушки, цилиндры мягких мешков - набивка материалами.

2. Донья жесткие - постановка в узел.

3. Карабины, пряжки замков, пряжки прямоугольные - сборка с ремнями.

4. Карманы прямого покроя - подгибка и прострочка.

5. Кольца шнуровые - сборка.

6. Механизмы пружинные - постановка на изделия.

7. Пружины конические и ранцевые - постановка на изделия.

8. Ремни сборок, связок, подвесок груза - прострочка.

9. Скобы - сборка, монтаж.

10. Усиления, скрепки - постановка вручную.

11. Чехлы соединительных звеньев, строп - стачивание.

12. Шнуры резиновые - монтаж с тесьмой распределителя сот.

- § 18. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Сборка, монтаж и разметка парашютных деталей и узлов средней сложности. Устранение дефектов, обнаруженных при сборке. Выполнение расчетов, связанных с обеспечением размеров при сборке узлов. Выполнение работ по изготовлению деталей и узлов парашютной техники средней сложности на универсальных швейных машинах. Набивка вручную сложных по конфигурации и ответственных парашютных амортизаторов различными набивочными материалами с соблюдением веса и габаритов изделий.

Должен знать: технологию сборки, монтажа и изготовления узлов парашютов средней сложности; технологию набивки амортизаторов набивочными смесями; технические условия на сборку деталей и узлов парашютной техники средней сложности; устройство и принцип работы собираемых узлов; виды швов усилений и соединений; способы обнаружения и устранения дефектов; способы разметки деталей; устройство применяемых контрольно-измерительных приборов и приспособлений; состав набивочных смесей; взаимодействие и работу основных механизмов применяемых швейных машин; классификацию игл и способы их замены.

Примеры работ.

1. Купола вытяжных парашютов - вставка строп в радиальные швы.

2. Купола различных видов - приметка лент нижней кромки, расстрочка нижней кромки и полюсных отверстий.

3. Купола стабилизирующих и тормозных парашютов - монтаж строп с коушем.

4. Мешки мягкие - набивка амортизаторов.

5. Ранцы аварийных запасов - сборка, проклейка.

6. Ранцы парашютов - постановка рам жесткости, монтаж пластин приборов, сборка.

7. Ремни, сборки, связки, подвески грузов - полное изготовление.

8. Системы подвесные - монтаж к ранцам с помощью шнуровки.

9. Чехлы куполов - настрочка усиления, отработка отверстий фартуков.

10. Шланги дюритовые - монтаж со стренгами и стропами.

- § 19. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Сборка, монтаж и регулировка сложных узлов парашютной техники. Подгонка соединяемых поверхностей деталей и узлов. Монтаж парашютов под статической нагрузкой. Устранение дефектов, обнаруженных при сборке, монтаже и испытании узлов парашютов. Сборка, монтаж и испытания сложных и ответственных парашютных систем под руководством сборщика более высокой квалификации. Выполнение работ по изготовлению деталей и узлов парашютной техники на швейных машинах различных типов. Ремонт, доработка и устранение дефектов изделий, обнаруженных в процессе изготовления и после испытаний.

Должен знать: технологию, технические условия на сборку, монтаж и изготовление сложных узлов парашютной техники; их конструкцию и принцип работы; способы разметки сложных деталей и узлов; условия эксплуатации собираемых изделий; устройство и работу швейных машин; правила чтения чертежей; физико-механические свойства применяемых тканей; систему допусков и посадок; понятие о сертификации изделий.

Примеры работ.

1. Звенья соединительные - монтаж с чехлами и коушными шайбами.

2. Камеры грузовых и тормозных парашютов - сборка и монтаж с сотами.

3. Купола - настрочка лент кругового каркаса, усилительных и кольцевых лент, застрочка нижней кромки и строп после монтажа.

4. Купола грузовых парашютов - сборка секторов и поясов.

5. Купола парашютов - монтаж со стропами, ранцами и подвесными системами.

6. Купола тормозных парашютов - разметка и вырезка отверстий для воздухопроницаемости.

7. Ранцы - заготовка и настрочка карманов приборов, обработка отверстий на промежуточном дне.

- § 20. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ

5-й разряд

Характеристика работ. Сборка и монтаж сложных парашютных систем. Монтаж и регулировка парашютов под динамической нагрузкой и сдача их в соответствии с техническими условиями. Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и монтаже. Выполнение работ по изготовлению сложных и ответственных деталей и узлов парашютной техники на швейных машинах. Участие в наземных испытаниях парашютных систем.

Должен знать: технологию и технические условия на сборку, монтаж и изготовление сложных парашютных систем, их конструкцию, принцип работы и эксплуатационные особенности; способы установления динамических нагрузок; конструктивные особенности приспособлений; методику регулировки собираемых систем; материаловедение; основы сертификации изделий.

Примеры работ.

1. Купола - обтачка полюсного отверстия воротником косого раскроя, соединение радиальных швов "в замок" на двух- или четырехигольной машине.

2. Системы парашютные грузовые - сборка главных лямок, монтаж подвесных систем, соединительных звеньев, стренг, куполов.

3. Системы парашютные многокупольные - сборка, монтаж и регулировка под динамической нагрузкой.

4. Шланги - монтаж на подвесную систему.

- § 21. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ

6-й разряд

Характеристика работ. Сборка, монтаж, регулировка, доводка и сдача в соответствии с техническими условиями особо сложных и ответственных парашютных систем, предназначенных для спуска космических аппаратов и выполнения комплекса совместного десантирования техники и людей. Контроль правильности сборки со снятием эксплуатационных характеристик. Устранение дефектов, обнаруженных при сборке, монтаже и изготовлении. Участие в составлении технических паспортов на собираемые изделия.

Должен знать: конструкцию и принцип работы собираемых парашютных систем; методы испытаний и регулировки парашютных систем и наладки монтируемых на них приборов и оборудования; правила комплектации и маркировки узлов, заполнения паспортов; технические условия на сборку и монтаж; требования, предъявляемые к сертифицированным изделиям.

Примеры работ.

1. Звенья соединительные, длиномерные парашютных систем - монтаж с чехлами в два ручья.

2. Камеры парашютных систем - соединение последних швов.

3. Купола космических парашютных систем - монтаж с камерами, фартуками, перемычками.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

- § 22. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ

7-й разряд

Характеристика работ. Сборка, монтаж, регулировка, доводка и сдача в соответствии с техническими условиями образцов первых серий, опытных и экспериментальных изделий парашютной техники. Контроль правильности сборки со снятием эксплуатационных характеристик; устранение выявленных дефектов. Выполнение работ по изготовлению экспериментальных и опытных образцов парашютной техники специального назначения. Участие в отработке конструкторской документации, методик и программ испытаний новых изделий, а также в комиссиях по рассмотрению претензий от заказчиков.

Должен знать: конструкцию и принцип работы собираемых парашютных систем; особенности технологии сборки образцов первых серий и парашютных систем специального назначения; технические условия на проводимую сборку; методы выявления и устранения дефектов.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

- § 23. УКЛАДЧИК-МОНТАЖНИК ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Укладка аварийно-спасательных средств (плавсредств, надувных трапов, средств связи, аварийного оборудования). Выполнение подготовительно-заключительных работ при техническом обслуживании этих средств, устранение мелких неисправностей в их работе. Промывка и чистка узлов и механизмов применяемого оборудования.

Должен знать: основные конструктивные и технические данные обслуживаемых парашютов, плавсредств, надувных трапов; правила технической эксплуатации, промывки, сушки и хранения их в складских помещениях; применяемые материалы для химической очистки; виды загрязнения материалов и способы их устранения.

- § 24. УКЛАДЧИК-МОНТАЖНИК ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Укладка грузовых парашютов в камеры в соответствии с инструкцией по эксплуатации и техническому снаряжению. Укладка парашютов и аварийно-спасательных средств после их применения. Выполнение отдельных видов регламентов технического обслуживания и работ по устранению неисправностей парашютов и аварийно-спасательных средств под руководством укладчика-монтажника более высокой квалификации. Комплектование и подготовка снятых узлов и деталей к монтажу. Выдача и прием парашютов и аварийно-спасательных средств, проверка комплектации и маркировки всех узлов парашютов. Оформление ведомостей укладки.

Должен знать: технические описания, инструкции по укладке и снаряжению укладываемых парашютов; чертежи, номенклатуру узлов и изделий; комплектацию, маркировку, порядок оформления укладочных ведомостей; парашютно-тормозную систему летательного аппарата и аварийно-спасательные средства; регламенты и технологию обслуживания парашютно-аварийно-спасательных средств; способы устранения неисправностей; правила приема и выдачи парашютов; инструкции, регламентирующие укладку, ремонт, хранение и выдачу парашютов в конкретных условиях.

- § 25. УКЛАДЧИК-МОНТАЖНИК ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Укладка спасательных парашютов и парашютно-грузовых систем в ранцы, многокупольных тормозных систем - в контейнеры в соответствии с инструкцией по эксплуатации и техническому снаряжению и чертежами. Выполнение отдельных видов регламентов технического обслуживания парашютной техники. Подготовка парашютов и парашютных систем к монтажу на изделия. Подбор и эвакуация с полигонов парашютов и парашютных систем после испытаний.

Должен знать: технические описания, инструкции по укладке и снаряжению парашютов и парашютных систем; номенклатуру изделий и особенности укладки каждого изделия; последовательность монтажа куполов к подвесным системам в соответствии с чертежами и техническими условиями; условия эксплуатации парашютной техники; методику заправки клапанов и карманов в зависимости от материала куполов; методику наземных испытаний парашютов; понятие о сертификации изделий.

- § 26. УКЛАДЧИК-МОНТАЖНИК ИЗДЕЛИЙ

5-й разряд

Характеристика работ. Укладка парашютов и парашютных систем специального назначения в контейнеры, камеры, ранцы в соответствии с чертежами, инструкциями и техническими описаниями на снаряжение. Монтаж парашютов и парашютных систем на десантируемые изделия. Подвеска (закатка) десантируемых изделий в носители. Выполнение укладки изделий с личным клеймом. Выполнение всех видов регламентных работ по техобслуживанию парашютной техники и устранение выявленных дефектов.

Должен знать: особенности укладки парашютов и парашютных систем специального назначения; конструкцию укладываемых изделий и условия их работы; методы контроля правильности монтажа изделий; правила регулировки парашютных систем; основы сертификации изделий.

- § 27. УКЛАДЧИК-МОНТАЖНИК ИЗДЕЛИЙ

6-й разряд

Характеристика работ. Укладка парашютных систем, предназначенных для спуска космических аппаратов и выполнения комплекса совместного десантирования техники и людей. Участие в проведении наземных испытаний и заполнении паспортов изделий. Проведение технического инструктажа и руководство укладчиками более низкой квалификации.

Должен знать: технические условия и инструкции на укладку и снаряжение парашютных систем, предназначенных для спуска космических аппаратов и выполнения комплекса совместного десантирования; порядок оформления сопроводительной документации, проведения наземных испытаний парашютной техники; требования, предъявляемые к сертифицированным изделиям.

- § 28. УКЛАДЧИК-МОНТАЖНИК ИЗДЕЛИЙ

7-й разряд

Характеристика работ. Укладка опытных и экспериментальных образцов парашютных систем, а также образцов парашютной техники первых серий. Участие в отработке конструкторской документации, методик и программ испытаний новых изделий, а также в комиссиях по рассмотрению претензий от заказчиков.

Должен знать: технические условия и инструкции на укладку и снаряжение укладываемых парашютных систем; особенности укладки опытных и экспериментальных систем, а также парашютной техники первых серий; конструктивные особенности укладываемой парашютной техники; правила наладки и регулировки парашютных систем.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим

разделом, с указанием их наименований по действовавшему

выпуску и разделу ЕТКС издания 1984 года

- ───┬─────────────┬────────┬────────────────┬────────┬───────┬──────────────

- │             │        │  Наименование  │        │       │

- │Наименование │        │   профессий    │        │       │

- │  профессий  │        │   рабочих по   │        │ Номер │Сокращенное

- N │  рабочих,   │Диапазон│ действовавшему │Диапазон│выпуска│наименование

- п/п│помещенных в │разрядов│   выпуску и    │разрядов│ ЕТКС  │  раздела

- │  настоящем  │        │  разделу ЕТКС  │        │       │

- │разделе ЕТКС │        │    издания     │        │       │

- │             │        │   1984 года    │        │       │

- ───┼─────────────┼────────┼────────────────┼────────┼───────┼──────────────

- 1 │      2      │   3    │       4        │   5    │   6   │     7

- ───┴─────────────┴────────┴────────────────┴────────┴───────┴──────────────

- 1.  Испытатель     3 - 7   Новая профессия     -        -         -

- парашютно-

- десантной

- техники

- 2.  Контролер      2 - 7   Контролер         2 - 6     50    Парашютное

- материалов и           материалов и                      производство

- изделий                изделий

- 3.  Оплетчик       1 - 5   Оплетчик деталей  1 - 5     50        -"-

- деталей

- 4.  Сборщик        2 - 7   Сборщик изделий   2 - 6     50        -"-

- изделий

- 5.  Укладчик-      2 - 7   Укладчик изделий  2 - 6     50        -"-

- монтажник

- изделий

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных

действовавшим выпуском и разделами ЕТКС, с указанием

измененных наименований профессий, разделов и выпусков,

в которые они включены

- ───┬────────────────┬────────┬─────────────┬────────┬───────┬──────────────

- │  Наименование  │        │Наименование │        │       │

- │   профессий    │        │  профессий  │        │       │

- N │   рабочих по   │Диапазон│  рабочих,   │Диапазон│ Номер │Сокращенное

- п/п│ действовавшему │разрядов│помещенных в │разрядов│выпуска│наименование

- │ выпуску ЕТКС,  │        │  настоящем  │        │ ЕТКС  │  раздела

- │    издания     │        │  выпуске и  │        │       │

- │   1984 года    │        │разделе ЕТКС │        │       │

- ───┼────────────────┼────────┼─────────────┼────────┼───────┼──────────────

- 1 │       2        │   3    │      4      │   5    │   6   │     7

- ───┴────────────────┴────────┴─────────────┴────────┴───────┴──────────────

- 1.  Контролер         2 - 6   Контролер      2 - 7     47    Парашютное

- материалов и              материалов и                   производство

- изделий                   изделий

- 2.  Оплетчик деталей  1 - 5   Оплетчик       1 - 5     47        -"-

- деталей

- 3.  Сборщик изделий   2 - 6   Сборщик        2 - 7     47        -"-

- изделий

- 4.  Укладчик изделий  2 - 6   Укладчик-      2 - 7     47        -"-

- монтажник

- изделий

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────