Документ предоставлен КонсультантПлюс

- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 25 мая 2012 г. N 8/25727

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 декабря 1999 г. N 158

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЫПУСКОВ 28, 29 И 61 ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ (ЕТКС)

(в ред. постановлений Минтруда и соцзащиты от 13.03.2008 N 47, от 29.09.2017 N 47)

Министерство труда Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить выпуски 28 (28, 29), 29 (30, 31) и 61 (65) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, подготовленные в соответствии с Программой совместной деятельности по унификации законодательства в социально-трудовой сфере и сближению уровней социальных гарантий граждан Беларуси и России на 1999 - 2000 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3.

2. Научно-исследовательскому институту труда с участием управления труда и заработной платы Министерства труда Республики Беларусь обеспечить издание названных выпусков.

3. Государственной экспертизе условий труда и отделу охраны труда Министерства труда в связи с унификацией и изменением наименований отдельных профессий в названных выпусках подготовить предложения по внесению при необходимости изменений в Порядок применения Списков N 1 и 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию за работу с особыми условиями труда, и Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени и дополнительный отпуск, и другие нормативные документы.

| Министр | И.А.Лях |
| --- | --- |

- Приложение 3

к постановлению

Министерства труда

и социальной защиты

Республики Беларусь

30.12.1999 N 158

ВЫПУСК 61

ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Общие профессии производства художественных изделий

Ювелирно-филигранное производство

Производство художественных изделий из металла

Производство художественных изделий из дерева, капокорня и бересты

Гранильное производство

Производство художественных изделий из камня

Производство художественных изделий из папье-маше с миниатюрной живописью

Производство художественных изделий из кости и рога

Производство художественных изделий из янтаря

Скульптурное производство

Производство грунтового холста и картона

Производство художественных изделий из кожи и меха

Производство изделий народных художественных промыслов

- ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ПРОИЗВОДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- § 1. ДЕМОНСТРАТОР ПЛАСТИЧЕСКИХ ПОЗ

2-й разряд

Характеристика работ. Демонстрирование в течение установленного времени пластических поз в различных положениях в творческих и учебных мастерских, классах, ателье, студиях и на пленэре для создания произведений живописи, скульптуры, графики и другого вида изобразительного искусства. Воспроизведение чувства, настроения человека в выражении лица и позе. Позирование для портрета подгрудного, позирование для портрета поясного (с руками), демонстрация фигуры в разных позах и видах одежды (простые и сложные позы). Осуществление статических и динамических поз. Создание живого образа в статическом положении. Совершенствование движения тела и мышц лица с помощью индивидуальных тренировок для появления выносливости в целях сохранения позы в различных положениях в течение установленного времени.

Должен знать: основные принципы пластической и мимической выразительности человеческого лица и тела; приемы раскрытия образа позы в зависимости от ее характера; правила и условия демонстрирования пластической позы в одежде; методы проведения тренировок; правила примерки одежды.

- § 2. ДЕМОНСТРАТОР ПЛАСТИЧЕСКИХ ПОЗ

3-й разряд

Характеристика работ. Демонстрирование в течение установленного времени пластических поз в обнаженном виде в различных положениях (простые и сложные позы) для создания произведений живописи, скульптуры, графики и другого вида изобразительного искусства. Осуществление сложных постановочных поз с поворотами. Совершенствование движения тела и мышц лица с помощью индивидуальных тренировок.

Должен знать: способы выражения душевного состояния человека и его характера с помощью мимики и пластики движения; правила и условия демонстрирования пластической позы в обнаженном виде; методы проведения тренировок.

- § 3. ИНКРУСТАТОР

3-й разряд

Характеристика работ. Инкрустация художественных изделий из дерева, металла, кости ценными породами древесины, соломкой, перламутром, янтарем, металлом, костью, рогом, пластмассой по простым рисункам. Подбор материала для инкрустации по готовому образцу и рисунку. Заточка и правка режущего инструмента.

Должен знать: приемы выполнения инкрустации по простым рисункам цветной фанерой, соломкой, перламутром, янтарем, металлом, костью, рогом, пластмассой; приемы насечки цветными и драгоценными металлами; свойства и качества материалов, используемых для инкрустации; технологию обработки древесины режущим инструментом; законы цветной и линейной перспективы.

Примеры работ.

Деки музыкальных инструментов - инкрустация и врезание панциря.

- § 4. ИНКРУСТАТОР

4-й разряд

Характеристика работ. Инкрустация художественных изделий из дерева, металла, кости ценными породами древесины, соломкой, перламутром, янтарем, металлом, костью, рогом, пластмассой по рисункам средней сложности. Вырезка вручную средней сложности геометрических и растительных орнаментов и наклейка их на поверхность изделия по рисунку. Изготовление шаблонов.

Должен знать: приемы выполнения инкрустации по рисункам средней сложности различными материалами; породы, свойства и пороки древесины; инструмент и условия его применения, правила заточки; правила работы со специальными клеями.

Примеры работ.

Инкрустация:

1. Панно из дерева настенные.

2. Сувениры.

- § 5. ИНКРУСТАТОР

5-й разряд

Характеристика работ. Инкрустация художественных изделий из дерева, металла, кости ценными породами древесины, перламутром, янтарем, рогом, соломкой, костью, пластмассой по сложным рисункам. Разметка рисунка на изделиях, подготовка по рисунку янтаря, пластмассы, соломки, дерева, кости, рога, проволоки из олова, серебра и золота, путем протяжки ее на специальном приспособлении. Полировка и окончательная отделка изделий.

Должен знать: приемы выполнения инкрустации по сложным рисункам; способы разметки рисунков и изготовление для них трафаретов и шаблонов; основы живописи; разнообразные виды орнаментов; способы воспроизведения художественных композиций в технике инкрустации; подготовка всех материалов для инкрустации и их физические свойства и качества.

Примеры работ.

Инкрустация:

1. Рамы верхние цветного панно.

2. Украшения.

- § 6. ИНКРУСТАТОР

6-й разряд

Характеристика работ. Инкрустация высокохудожественных изделий из дерева, металла, кости ценными породами древесины, перламутром, янтарем, пластмассой, металлом, костью, рогом, соломкой по особо сложным рисункам, а также высечка драгоценными и цветными металлами - оловом, серебром и золотом. Каллиграфическое исполнение всевозможных стилевых шрифтов с высокой точностью и чистотой отделки. Разметка рисунка на изделиях - по металлу и кости с различной глубиной выемки металла специальными приспособлениями; нанесение на дерево разрезов. Подготовка проволоки из олова, серебра, золота.

Должен знать: приемы выполнения инкрустации по особо сложным рисункам, насечки золотом, серебром и оловом на художественных изделиях из дерева, черных металлов, кости; способы протяжки проволоки для насечки; правила гравировки и шлифовки кости и рога; приемы разметки и перенесения рисунка на изделия; способы выполнения выемчатой резьбы; основы живописи, разнообразные виды орнаментов; основы цветоведения и пластической анатомии.

Примеры работ.

1. Изделия художественные и ювелирные - инкрустация янтарем, выполнение мозаики.

2. Клинки уникальные - насечка рисунка.

3. Коробочки из металла с костью - насечка рисунка серебром и золотом.

- § 7. КОНТРОЛЕР МОНЕТНО-ОРДЕНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

3-й разряд

Характеристика работ. Выборочный и сплошной контроль качества несложных полуфабрикатов по поверхности, по гуртовой надписи на браковочных столах или конвейерах, согласно техническим условиям и утвержденным образцам. Классификация забракованной продукции по видам брака. Регулирование и устранение незначительных неполадок в работе конвейера.

Должен знать: технологический процесс изготовления и контроля полуфабрикатов; технические условия и утвержденные образцы на основные виды сырья и полуфабрикатов; устройство и правила эксплуатации браковочного конвейера, основной измерительный инструмент: штангенциркуль, микрометр и калибры.

Примеры работ.

Контроль:

1. Заготовки гладкие для орденов и медалей.

2. Заготовки круглые гладкие для монет.

- § 8. КОНТРОЛЕР МОНЕТНО-ОРДЕНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

4-й разряд

Характеристика работ. Пооперационный контроль сложных полуфабрикатов и несложных готовых изделий. Контроль качества несложного инструмента, оснастки, применяемых для изготовления изделий, специальными калибрами, универсальным измерительным инструментом и оптическими приборами в соответствии с техническими условиями и утвержденными образцами. Замер монет, медалей, орденов в соответствии с техническими условиями и чертежами. Выполнение счета и упаковки монет на полуавтоматах и автоматах. Сортировка по видам брака, составление актов на забракованную продукцию. Регулирование и устранение незначительных неполадок в работе полуавтоматов и автоматов.

Должен знать: технологический процесс изготовления и контроля изделий; несложные чертежи, допуски; виды брака сырья, материалов, готовых изделий; свойства и состав черных, цветных и благородных металлов и сплавов; устройство полуавтоматов и автоматов, твердомера, универсального измерительного инструмента и приборов; рычажного микрометра, индикатора, инструментального микроскопа.

Примеры работ.

Контроль:

1. Календари.

2. Монета разменная различного достоинства.

3. Полуфабрикаты орденов, медалей и нагрудных знаков.

4. Штемпель, контрштемпель.

- § 9. КОНТРОЛЕР МОНЕТНО-ОРДЕНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

5-й разряд

Характеристика работ. Контроль качества сложных готовых изделий методами визуального осмотра, взвешивания; определение с помощью приборов механических и физических свойств. Отбор проб для определения химического состава. Выборочный повторный контроль разменной монеты от каждой партии по всем параметрам, предусмотренным технологическим регламентом на изготовление монеты. Контроль качества сложного инструмента, применяемого для изготовления изделий. Повторный контроль забракованных изделий и классификация их по видам брака. Оформление документации на брак. Контроль за соблюдением технологического процесса на производственных операциях. Составление отчетной документации. Руководство контролерами монетно-орденского производства более низкой квалификации, осуществляющими пооперационную приемку.

Должен знать: стандарты, технические условия на основные материалы, сырье, готовые изделия; параметры, определяющие качество продукции; эскизы, сложные чертежи, допуски; технологический процесс изготовления изделий; устройство специального и универсального измерительного инструмента и приборов (оптико-механические приборы для определения чистоты поверхности) и правила пользования ими; свойства основных материалов, цветных и благородных металлов и сплавов.

Примеры работ.

Контроль:

1. Знаки нагрудные, ордена, медали.

2. Штампы вырубные монетно-орденского и значкового производства.

- § 10. КОНТРОЛЕР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Контроль качества простых художественных изделий и деталей к ним из цветных металлов, пластмассы, дерева, камня, кости, рога, папье-маше, стекла и других материалов внешним осмотром и с применением простого контрольно-измерительного инструмента (шаблонов, калибров, скоб). Прием простых заготовок или деталей на отдельных операциях. Контроль после металлопокрытия простых деталей. Учет и запись результатов отбраковки по инструкции.

Должен знать: правила приемки и способы контроля качества простых художественных изделий, деталей, заготовок; технические требования на принимаемые изделия; правила маркировки годных и отбракованных изделий; устройство и применение необходимого специального контрольно-измерительного инструмента и приспособлений для приема массовой продукции; основные виды брака, правила подсчета и записи результатов отбраковки.

Примеры работ.

1. Бочата, коробочки под домино из папье-маше - проверка качества лакового покрытия.

2. Знаки нагрудные, плакетки - контроль качества металлопокрытия.

3. Изделия из янтаря и пластмассы плоскостные, объемные - контроль качества изделий на наличие сколов, пятен, пережогов, неравномерной полировки.

4. Пепельницы, лоточки, коробочки из камня - контроль качества отделки.

5. Шпильки гладкие, пуговицы из кости и рога - контроль качества.

- § 11. КОНТРОЛЕР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Контроль качества художественных изделий средней сложности, отдельных узлов и деталей к ним контрольно-измерительным инструментом. Контроль нанесения размерного и защитно-декоративного покрытия. Контроль выполнения технологических процессов полировки и глянцевания до покрытия и после него. Контроль качества вспомогательных материалов в производстве бриллиантов.

Должен знать: способы контроля качества художественных изделий средней сложности, технические условия на принимаемые детали и изделия; основы технологического процесса; систему допусков и посадок при обработке деталей и изделий; проверку точности изготовления по чертежам и техническим условиям.

Примеры работ.

1. Броши, бусы, запонки, игольницы, крючки из кости и рога - контроль геометрических параметров, качества отделки изделий.

2. Вставки для ювелирных изделий из камня со связанными углами, двойными фасками, формы "кабошон" - контроль качества отделки.

3. Полочки, скамеечки, шкатулки из дерева с геометрической резьбой - контроль геометрических параметров, качества резьбы, тональности, равномерности лакового покрытия, наличие сорности.

4. Шкатулки из металла и папье-маше с художественной росписью - контроль геометрических параметров, качества лакового покрытия, росписи, соответствия крышки с корпусом по размерам, цветовой гаммы и росписи.

- § 12. КОНТРОЛЕР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Контроль качества сложных художественных изделий, деталей, узлов, поковок и отливок. Контроль всех видов термической обработки сложных и ответственных деталей и узлов. Оформление рекламационных актов на некондиционную продукцию. Контроль качества полуфабрикатов после операции распиливания и обдирки под круглый бриллиант, подшлифовки и алмазов визуально через увеличительные лупы, штангенциркулем, индикатором, часовым проектором. Взвешивание на каратных весах. Контроль качества полуфабрикатов на операции распиливания.

Должен знать: способы контроля качества сложных художественных изделий, технические условия на принимаемые детали, изделия и сборные работы; классы точности; техническую приемку и испытания объектов контроля; правила оформления документов по техническим условиям, чертежам и инструкциям с применением контрольно-измерительного инструмента, приспособлений и приборов; правила настройки контрольно-измерительного инструмента, испытательной аппаратуры; чтение сборочных и детальных чертежей, основы кристаллографии; физико-химические и механические свойства алмазов; технические условия на полуфабрикаты из алмазов; прейскуранты оптовых цен на алмазы и бриллианты, технологический регламент на полуфабрикаты из алмазов; инструмент и технологическую оснастку, применяемые при изготовлении полуфабрикатов из алмазов.

Примеры работ.

Блюда, вазы с плоскорельефной резьбой, с подборным фоном, панно, ковши с рельефной резьбой - контроль качества резьбы, лакового покрытия.

Вазы декоративные, коробочки, комплекты мебели с художественной отделкой, матрешки разных размеров из дерева, шкатулки сложной монтировки с усложненным профилем и гранями из дерева и папье-маше - проверка геометрических размеров, качества художественной росписи, качества монтировки узлов и качества отделки.

Кубики и вазы сложной конфигурации с чеканкой - контроль качества сборки и подгонки отдельных узлов и всего изделия в целом, соответствия чеканки эскизу художника.

Пудреницы, ножи листовые со сложной художественной резьбой, мундштуки, комбинированные изделия из кости, рога и металла - контроль качества монтировки и отделки, подбора вставок комбинированных изделий.

- § 13. КОНТРОЛЕР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

5-й разряд

Характеристика работ. Контроль качества особо сложных художественных изделий, деталей, штампов, пресс-форм, моделей, кокилей для отливки изделий в точном соответствии с эскизом художника, эталоном или готовым образцом. Проверка правильности выполнения технологических условий и операций на рабочих местах. Определение чистоты обработки в соответствии с классом точности и видами обработки по стандарту с применением специального контрольно-измерительного инструмента и сложных приборов. Контроль качества обработки полуфабрикатов из алмазов в бриллианты фантазийных форм с помощью увеличительных луп. Измерение геометрических параметров полуфабрикатов из алмазов в бриллианты при помощи угломеров, измерительных луп, штангенциркуля и т.д.

Должен знать: технические условия и требования, предъявляемые к объектам контроля; чтение чертежей любой сложности; технологический процесс изготовления и сборки принимаемых изделий; правила пользования технологическими картами, справочниками, таблицами; составление и оформление документации по технической приемке и испытанию объектов контроля; устройство каратных, аналитических весов.

Примеры работ.

Блюда декоративные с портретной чеканкой - контроль качества отделки.

Вазы с фигурным профилем из камня, кубки, панно настенные с мозаичным набором из камня твердых пород - контроль качества отделки.

Матрешки выставочные, ларцы и шкатулки с ажурной и старорусской резьбой из дерева - контроль геометрических параметров, качества резьбы, отделки, росписи.

Скульптуры из кости и рога - контроль качества отделки.

- § 14. ЛАКИРОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

1-й разряд

Характеристика работ. Лакирование простых художественных изделий. Сушка изделий перед и после покрытия лаком.

Должен знать: приемы равномерного покрытия лаком поверхности простых изделий; правила и режим сушки изделий перед последующим покрытием лаком.

Примеры работ.

Лакирование:

Лотки, пепельницы.

Шкатулки из камня.

- § 15. ЛАКИРОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Лакирование художественных изделий средней сложности. Сушка в специальных сушильных устройствах. Покрытие различных деталей лаком под цвет жемчуга. Приготовление лака для покрытия акрелата под цвет жемчуга любого оттенка по эталону. Дозирование жемчужного пата в зависимости от его цвета. Изменение сочетания и дозирования растворителей в зависимости от температурных условий.

Должен знать: технологию лакирования изделий средней сложности; приготовление лаковой смеси для покрытия по определенному материалу; основные свойства веществ, применяемых для приготовления лака, правила обращения с ареометром.

Примеры работ.

Лакирование:

Знаки нагрудные, значки, медали, ордена.

Комплекты шариков для ожерелий.

Скульптуры из камня.

- § 16. ЛАКИРОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Лакирование художественных изделий сложной конфигурации. Лакирование выборочным методом вручную мест на поверхности изделий, не подлежащих гальваническому покрытию, покрытию вручную черным лаком наружной поверхности изделий из папье-маше до оформления миниатюрной живописью и покрытие их внутренней поверхности красной краской. Окраска, лакировка, грунтовка, шлифовка изделий из томпака. Покрытие их при помощи пульверизатора мочевиноформальдегидными эмалями, лаками УВЛ. Определение вязкости лака. Приготовление красителей, растворителей лаков.

Должен знать: технологию лакирования изделий сложной конфигурации; приспособления, применяемые при лакировании; требования, предъявляемые к лакированной поверхности, подготовленной под лакирование; свойства применяемых красителей и растворителей; способы приготовления и корректировка лаковой смеси; режимы сушки и правила регулирования температуры в сушильном шкафу.

Примеры работ.

Лакирование:

Браслеты томпаковые.

Коробки, панно, пудреницы из папье-маше.

- § 17. ЛАКИРОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Лакирование особо сложных художественных изделий до создания прозрачной блестящей пленки с промежуточными выдержками и сушками поверхности с нанесенной на них росписью вручную или при помощи пульверизатора. Многократное покрытие олифой и лаком изделий из дерева с целью закрепления красок и сохранения цветовой гаммы. Определение вязкости лака.

Должен знать: технологию лакирования особо сложных изделий; технические требования к подготовке поверхностей изделий, с нанесенной на них живописью, к лакировке.

Примеры работ.

Лакирование:

Вазы декоративные.

Изделия из папье-маше.

Пудреницы, шкатулки.

Сувениры из дерева.

- § 18. ЛИТЕЙЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Отливка простых и средней сложности деталей и художественных изделий из цветных металлов и их сплавов, чугуна и стали в кокиль или формы. Наблюдение за ходом плавки. Подготовка тиглей и печей к плавке. Подготовка шихты и ее загрузка. Извлечение форм или отливок из машины. Подготовка форм к заливке металлом. Визуальное определение качества отливок.

Должен знать: технологический процесс плавки и заливки цветных металлов, стали и чугуна; устройство, принцип действия и правила эксплуатации печей и установок для литья; применяемые контрольно-измерительные приборы; назначение и правила подготовки и заливки форм и кокилей; требования, предъявляемые к готовым отливкам.

Примеры работ.

Отливка:

Вазы.

Детали сборные художественных композиций и скульптур.

Фигуры зверей.

- § 19. ЛИТЕЙЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Отливка сложных деталей и художественных изделий из цветных металлов и их сплавов, чугуна и стали в кокиль или форму. Отливка художественных изделий сложной конфигурации из серебра и золота по выплавляемым моделям. Окраска и сушка блоков по специальному режиму. Подготовка красителя. Выжигание модельного состава, прокалка опок. Плавка магниевых сплавов.

Должен знать: технологический процесс ведения плавки драгоценных металлов для сложных художественных, скульптурных и ювелирных изделий; свойства, назначение и состав шихтовых материалов, их влияние на свойство и качество металла; способы приготовления различных лигатур; раскислители и флюсы, их свойства и влияние на качество металла; температуры металлов и сплавов при заливке.

Примеры работ.

Отливка:

Изделия ювелирные.

Статуи и бюсты, блоки для скульптур.

- § 20. ЛИТЕЙЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Отливка ювелирных и художественных изделий особо сложной конфигурации по выплавляемым моделям из драгоценных металлов. Отливка различными методами особо сложных и ответственных, тонкостенных и металлоемких деталей и художественных изделий с ажурными стенками и фигурными выступами на поверхности из цветных и черных металлов и сплавов. Обработка отливок, сушка в аммиаке и хлористом аммонии по специальному режиму. Обслуживание специальных установок. Плавка и разливка металла.

Должен знать: технологический процесс плавки и разливки металла под вакуумом; правила пользования контрольно-измерительной аппаратурой; окраска блоков ювелирных изделий и их сушка по специальному режиму.

Примеры работ.

Отливка:

Барельефы.

Изделия ювелирные с ажурным рисунком.

Композиции многофигурные.

- § 21. ОБЖИГАЛЬЩИК

2-й разряд

Характеристика работ. Обжиг и отпуск по установленному технологическому процессу различных заготовок, деталей из цветных металлов в муфельных и электрических печах с целью получения художественной отделки. Подготовка печей и приспособлений для ведения процесса отжига. Установка терморегулятора на заданную температуру и наблюдение за режимом работы печей по приборам.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации муфельных и электрических печей, назначение отжига, его влияние на обрабатываемый материал.

Примеры работ.

Обжиг и отпуск:

Вставки для художественных изделий.

Застежки.

Пряжки.

- § 22. ОБЖИГАЛЬЩИК

3-й разряд

Характеристика работ. Обжиг и плавление эмали на простых и средней сложности художественных и ювелирных изделиях из цветных и драгоценных металлов. Плавление эмали на полуфабрикатах и изделиях из томпака и меди до трех цветов с рисунками по самостоятельно подобранным режимам работы. Подготовка ювелирных изделий под эмаль и контрольный отжиг их в муфельной и электрической печах.

Должен знать: технологический процесс обжига и отжига художественных изделий простых и средней сложности с покрытием их эмалью; режим обжига и отжига различных металлов; свойства и качества, температурные режимы плавления эмали; требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов и изделий после обжига; примеры обжига (припуска) деталей, покрытых фондоном; температурные режимы нагрева изделий с перегородчатыми эмалями; признаки окончания обжига.

Примеры работ.

Обжиг:

Плакетки с перегородчатыми эмалями.

Плакетки, сундучки, шкатулки с горячими эмалями.

- § 23. ОБЖИГАЛЬЩИК

4-й разряд

Характеристика работ. Обжиг в муфельных и электропечах художественных и ювелирных изделий сложной конфигурации из цветных металлов, покрытых эмалью от трех до пяти цветов. Контроль за режимом обжига по приборам и за качеством эмалевого покрытия в процессе обжига.

Должен знать: технологический процесс обжига и отжига художественных и ювелирных изделий сложной конфигурации с покрытием их эмалью; виды эмалей; температуру плавления металлов, на которых производится обжиг эмали, и температуру плавления припоев, изменяемость цвета эмалей и финифтяных красок в зависимости от температуры; влияние на качество эмалевого покрытия посторонних включений кислотных растворов; основные свойства фондона; приемы обжига изделий с живописью по финифти.

Примеры работ.

Обжиг:

Броши, кулоны, серьги с эмалями.

2. Панно настенные.

- § 24. ОБЖИГАЛЬЩИК

5-й разряд

Характеристика работ. Обжиг и плавление эмали особо сложных высокохудожественных изделий из цветных и драгоценных металлов, покрытых эмалью свыше пяти цветов.

Должен знать: приемы многократного обжига живописных и ювелирных изделий особо сложной конфигурации из серебра и золота; температуру отжига (припуска) многоцветных эмалей по практическому опыту с помощью термометра; последовательность обжига эмалей в зависимости от температуры плавления; виды брака и способы его устранения.

Примеры работ.

Обжиг:

Браслеты, ожерелья, украшения.

Сувениры высокохудожественные, выставочные.

- § 25. ОБЖИГАЛЬЩИК РИСОВАЛЬНОГО УГЛЯ

3-й разряд

Характеристика работ. Обжиг загруженной пучками древесного прутка реторты с предварительной сортировкой прутка и песка, плотным связыванием прутка пучками, закладыванием пучков в реторты. Загрузка реторты в электропечь. Наблюдение за температурным режимом печи в соответствии с установленными режимами обжига. Выгрузка реторт из электропечи и угля (обожженного прутка) из реторт после их охлаждения. Чистка реторт.

Должен знать: качество древесного прутка, пригодного для обжига; способ закладки древесного прутка в железные реторты (цилиндры); засыпку реторт песком и обмазку крышек реторт глиной; температурный режим и время обжига; показатель времени окончания обжига; устройство реторт и электропечи; способ определения качества угля; правила техники безопасности и охраны труда, а также противопожарные мероприятия.

- § 26. ОТДЕЛОЧНИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

1-й разряд

Характеристика работ. Отделка простых художественных изделий из различных материалов путем нанесения кистью и спецкарандашом тонкого слоя нитро- или офсетных красок с последующей прочисткой рельефа по образцу. Выполнение работ по разрисовке под оксидировку. Тонирование морилкой, восковка, раскраска кистью. Подготовка поверхностей изделий под окраску. Подготовка красителей до рабочей вязкости.

Должен знать: способы отделки художественных изделий простых форм; правила подготовки поверхности изделий под окраску; свойства нитро- и офсетных красок и растворителей; назначение кистей для определенных работ; приемы вощения, морения и раскраски; способы прочистки рельефов растворителями и специнструментом.

Примеры работ.

Окраска:

Вазы.

Значки.

Подстаканники.

Плакетки.

- § 27. ОТДЕЛОЧНИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Отделка средней сложности художественных изделий из различных материалов сложной конфигурации вручную кистью и спецкарандашом, пульверизатором и в красильных ваннах методом окунания. Тонировка, восковка, раскраска кистью скульптур и миниатюр. Составление красок, заправка красильной ванны красителями и химикатами.

Должен знать: способы и технологию отделки художественных изделий средней сложности; рецептуру приготовления красителей.

Примеры работ.

Окраска:

Конь-качалка.

Матрешки, игрушки из дерева.

Пудреницы, сундучки, шкатулки.

Скульптуры из дерева малых форм - тонирование и окраска.

- § 28. ОТДЕЛОЧНИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Отделка сложных изделий из различных материалов вручную и пульверизатором, красками с предварительной грунтовкой и шпаклевкой их поверхности. Морение художественных изделий из дерева прямолинейных форм. Приготовление и подбор морилок и красителей согласно образцу-эталону и эскизу художника.

Должен знать: устройство пульверизаторов и окрасочных камер; применение грунтовки, шпаклевки, красок, лаков и растворителей; технические требования к окраске изделий; режим сушки окрашенных изделий.

Примеры работ.

Броши, полки, столики, стульчики - тонирование и окраска.

Композиции скульптурные - окраска.

Коробочки и шкатулки с гладкой поверхностью - морение.

Ларцы, панно настенные - окраска.

- § 29. ОТДЕЛОЧНИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Отделка особо сложных художественных изделий из различных материалов вручную и пульверизатором. Морение художественных изделий из дерева с геометрической и плоскорельефной резьбой, резьбой с подборным фоном вручную с помощью тампона, щетки и пульверизатора. Самостоятельное приготовление морилок. Промывка и очистка щетки, пульверизатора.

Должен знать: приемы морения изделий с геометрической и плоскорельефной резьбой; особенности техники резьбы; состав морилок; основы цветоведения, соединения цветов для получения определенного цвета морилок; цветовое изменение морилок под действием лака в готовых изделиях.

Примеры работ.

Панно декоративные, блюда с плоскорельефной резьбой из липы - морение под орех, красное дерево.

Шкатулки с кудринской резьбой с подборным фоном, вазы, ковши - морение.

- § 30. ПАРАФИНИРОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Покрытие и пропитка парафином художественных изделий ручным способом в ваннах и в установках. Составление раствора парафина требуемого качества. Подготовка изделий под парафинирование. Заделка трещин и раковин на изделиях. Нагрев изделий до требуемой температуры перед покрытием парафином. Протирка и сушка изделий. Определение по внешнему виду качества покрытия парафином.

Должен знать: технологический процесс, приемы покрытия и пропитки парафином художественных изделий; температурный режим нагрева и сушки изделий; сорта, марки и свойства парафина и его растворителей; рецептурный состав смеси парафина с растворителем и способы его приготовления; методы испытаний и технические условия на изделия после парафинирования.

- § 31. ПОЗОЛОТЧИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Выполнение вспомогательных работ при позолоте и реставрации. Промывка позолоты приготовленными составами. Снятие остатков старого золота с дерева, гипса, камня и металла с сохранением его для передачи на переработку. Очистка поверхности левкаса и красок при реставрации позолоты. Выполнение простых работ по золочению художественных изделий под руководством позолотчика художественных изделий более высокой квалификации.

Должен знать: основные способы промывки позолоты готовыми составами; способы снятия остатков старого золота с гипса, дерева, камня и металла; составы для очистки поверхности от левкаса и краски; основной инструмент, правила работы и ухода за ним; материалы, применяемые для подготовки поверхности под позолоту.

- § 32. ПОЗОЛОТЧИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Выполнение простых работ по золочению художественных изделий. Очистка поверхности, подлежащей золочению, покрытие ее олифой, проклеивание, шпаклевание, левкашение, нанесение колерного грунта, покрытие поверхности лаком, наложение сусального золота на гладкие поверхности художественных изделий из гипса, дерева, металла. Приготовление шпаклевки, левкаса, грунта по готовым рецептам. Промывка позолоты, выполненной на полименте и клею.

Должен знать: приемы выполнения простых работ по золочению; технологический процесс подготовки поверхности художественных изделий из дерева, гипса, металла под позолоту на лак "мордан" и гульфабру с приготовлением шпаклевок, левкаса, грунтовки; виды позолоты и основные материалы, применяемые при позолоте; физико-химические свойства и технологические характеристики дерева, металла, гипса, папье-маше и мастик; способы подготовки поверхности под позолоту.

- § 33. ПОЗОЛОТЧИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Выполнение средней сложности работ по золочению художественных изделий. Укрепление слабого левкаса позолоты, удаление поверхностных загрязнений химическим (растворителями) и механическим способами (скальпелем и другим инструментом). Левкашение при позолоте на лак "мордан" и гульфабру со шлифованием и полированием поверхности. Выполнение работ по бронзированию.

Должен знать: приемы выполнения работ средней сложности; свойства материалов и требования, предъявляемые к ним при производстве позолоты и ее реставрации; физико-химические свойства натуральных и искусственных пигментов, смол, лаков, применяемых при консервации и реставрации позолоты.

- § 34. ПОЗОЛОТЧИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

5-й разряд

Характеристика работ. Выполнение сложных работ по золочению художественных изделий. Толстостенное золочение, многослойное и защитно-декоративное покрытие. Укрепление сильно разрушенного левкаса и позолоты, левкашение при позолоте на полимент со шлифованием и полированием. Наложение сусального золота на поверхность художественных изделий с объемной и сплошной рельефной резной поверхностью, патинировка под старое золото и бронзу. Руководство работой позолотчиков художественных изделий более низкой квалификации.

Должен знать: приемы выполнения сложных работ по золочению художественных изделий, технологический процесс подготовки поверхности под позолоту на полимент и методику приготовления грунтовок, левкасов, полимента; технологию нанесения лака "мордан" на отлип и для наложения сусального золота; методы цировки (прорезки в левкасе рисунка на резной поверхности), бликовки.

- § 35. ПОЗОЛОТЧИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

6-й разряд

Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ по золочению художественных изделий. Золочение, расчистка и укрепление позолоты на уникальных произведениях, выполненных из различных материалов. Полировка агатовыми зубками, золочение твореным золотом, комбинированное золочение, связанное с живописью, матовое золочение. Изготовление специального инструмента для позолотных работ. Приготовление самостоятельно грунтовок, левкаса, полимента, лака "мордан" и бронзы разных оттенков.

Должен знать: приемы выполнения особо сложных работ по золочению художественных изделий; технологию золочения с цировкой и полированием, матового золочения, золочения твореным золотом; методику бликовки, золочения, связанного с живописью и другими видами художественной отделки предметов; способы приготовления твореного золота.

- § 36. ПОЛИРОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

1-й разряд

Характеристика работ. Полирование и шлифование простых художественных изделий из камня мягких пород, металла, ювелирных изделий вручную, на полировальных и шлифовальных станках. Промывка и сушка полированных изделий. Подбор деталей и заготовок из поделочных камней, наклейка и очистка их от клея и мастик. Составление и изготовление полировочных паст и мастик по готовым рецептам.

Должен знать: приемы шлифования и полирования простых художественных изделий вручную и на станках; свойства мягких пород камня; полировочный материал и его свойства.

Примеры работ.

Значки, кольца, портсигары, стопки - шлифование, полирование.

- § 37. ПОЛИРОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Полирование и шлифование художественных изделий средней сложности из камня, дерева, папье-маше, ювелирных изделий и изделий посудной группы из цветного и драгоценного металла вручную с предварительной подготовкой поверхности с применением различных паст и на полировальных и шлифовальных станках с ручной и автоматической подачей абразива. Соблюдение последовательности обработки по технологической карте.

Должен знать: приемы шлифования и полирования художественных изделий средней сложности; устройство шлифовальных и полировальных станков различных типов; назначение и применение приспособлений и инструмента, применяемых при шлифовании и полировании.

Примеры работ.

Шлифование и полирование:

Бочата, пудреницы из папье-маше.

Броши гладкие, кольца.

Вставки из поделочных камней.

Шкатулки из дерева.

- § 38. ПОЛИРОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Полирование и шлифование сложных художественных изделий из дерева, металла, папье-маше, камня, кости и рога вручную, на шлифовальных и полировальных станках. Шлифование, полирование и доводка вручную деталей и вставок к ювелирным изделиям, камней со связанными углами, двойными фасками и формы "кабошон". Наладка станка.

Должен знать: приемы шлифования и полирования сложных художественных изделий; принципы работы и правила наладки шлифовальных и полировальных станков; свойства обрабатываемых материалов.

Примеры работ.

Баулы, шкатулки из папье-маше - полирование.

Броши, кольца, серьги с полудрагоценными камнями - полирование.

Пластины роговые формы гребня - шлифование.

Подносы со сложным рисунком - полирование.

Приборы письменные из мрамора - шлифование и полирование.

Пуговицы из кости - шлифование и полирование.

Шкафчики, аптечки, тарелки из дерева с контурной и плоскорельефной резьбой - полирование.

- § 39. ПОЛИРОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Полирование и шлифование художественных изделий особо сложной конфигурации из папье-маше, камня, кости и рога с тонкой ажурной резьбой, объемных скульптур, изделий из дерева с резной поверхностью, с инкрустацией или росписью, изделий из металла: с чеканкой, ажурами, тонкостенных, с эмалью и других вручную с применением различных приспособлений и материалов на шлифовальных и полировальных станках. Шлифование, полирование и доводка отдельных деталей до требуемых размеров, углов и рисунка с максимальным выявлением декоративных качеств материала.

Должен знать: приемы шлифования и полирования особо сложных художественных изделий; конструкцию универсальных и специальных приспособлений; технические требования к качеству полированной поверхности изделий; допуски и посадки.

Примеры работ.

Браслеты, кулоны, серьги - шлифование, полирование.

Коробочки и шкатулки с усложненным профилем и гранями - полирование.

Кубки из кости - шлифование, полирование.

Панно, блюда, вазы с плоскорельефной резьбой с подборным фоном, ковши с рельефной резьбой - полирование.

Скульптуры из кости - шлифование и полирование.

- § 40. РЕГЕНЕРАТОРЩИК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

2-й разряд

Характеристика работ. Фильтрование промывных вод при помощи кислот в ваннах. Взвешивание компонентов смеси полировальных паст по заданной рецептуре и варка паст на плитах различных конструкций. Сбор отходов вспомогательных материалов: мусора и шлифа, содержащих драгоценные и цветные металлы. Сжигание и размол шлифа и криза.

Должен знать: инструкции по обработке и фильтрованию промывных вод в ваннах и варке паст, сбору, размолу, сжиганию отходов, содержащих драгоценные металлы; отличие шлифа от криза; чистоту размола.

- § 41. РЕГЕНЕРАТОРЩИК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Фильтрование промывных вод и травящих растворов, содержащих драгоценные металлы, на ионообменной установке. Очистка вентиляционных труб и отстойников. Обработка ионообменных смол, содержащих драгоценные металлы. Выпаривание, высушивание отстойных вод и смол. Извлечение драгоценных металлов из обработанных материалов. Нейтрализация растворов с особо ядовитыми веществами и обработка их на ионообменных установках. Барботирование, фильтрация, высушивание и просеивание обработанных шлифов, травление напильников и надфилей с целью извлечения драгоценных металлов.

Должен знать: инструкцию по обработке и фильтрованию промывных растворов, содержащих драгоценные металлы на ионообменной установке.

- § 42. СУШИЛЬЩИК ЗАГОТОВОК И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Сушка пиломатериалов, заготовок деталей из различных пород дерева, полуфабрикатов из папье-маше, металла с поэтапной подготовкой поверхности для нанесения художественной росписи в электросушильных камерах. Наблюдение за процессом сушки, соблюдение установленного режима. Загрузка и выгрузка камер.

Должен знать: назначение и принцип действия электросушильных камер, приемы расстановки изделий на стеллажах и их выгрузки, правила эксплуатации и ухода за ними; правила пользования контрольно-измерительными приборами.

- § 43. СУШИЛЬЩИК ЗАГОТОВОК И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Сушка деталей, полуфабрикатов лакированных художественных изделий с художественной росписью, покрытых эмалью в электросушильных камерах. Расстановка изделий в камерах. Выдержка режима, измерение температуры нагрева согласно графику температурных режимов. Выполнение всех вспомогательных работ для производства сушки синтетических и молотковых эмалей. Периодическая проверка изделий на высыхание.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации оборудования для сушки и контрольно-измерительных приборов; температурные режимы сушки различных лакированных изделий с росписью; разновидности эмалей, их физико-химические свойства; основы цветоведения; требования, предъявляемые к качеству сушки.

- § 44. ТРАФАРЕТЧИК

2-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из кальки, картона и фанеры простых и средней сложности шаблонов и трафаретов по заданным рисункам, эскизам и чертежам для инкрустации изделий из дерева, художественной росписи изделий из металла, папье-маше, для резьбы по бересте, дереву, камню, кости, рогу. Изготовление шаблонов и трафаретов геометрических и растительных орнаментов, однофигурных композиций.

Должен знать: свойства и способы подготовки материалов для изготовления трафаретов; способы изготовления простых и средней сложности шаблонов и трафаретов.

- § 45. ТРАФАРЕТЧИК

3-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из кальки, картона и фанеры сложных шаблонов и трафаретов по заданным рисункам, эскизам и чертежам для художественной росписи изделий из металла, дерева, папье-маше, для резьбы по бересте, дереву, камню, кости и рогу, росписи по эмали, выжиганию сложных сюжетно-орнаментных композиций с введением изображения фигуры человека, зверей и птиц, с миниатюрной росписью, пейзажем. Нанесение рисунков по трафарету на изделия методами припорашивания и наколки линий рисунка иглами.

Должен знать: способы изготовления сложных шаблонов и трафаретов; способы перенесения рисунка на изделие с помощью трафаретов.

- § 46. ЧЕКАНЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

1-й разряд

Характеристика работ. Чеканка простого орнамента на деталях, отлитых из алюминия, с применением простого чеканного инструмента. Изготовление подставок и подкладок: рам, ящиков, коробок, чашек, обручников и др. под изделия для чеканки. Очистка литья перед обработкой, зачистка вручную швов от сварки на деталях скульптурных произведений, выполненных из листового цветного металла. Отбел, протравка и промывка заготовок, насмолка заготовок для чеканки, заливка смолой емкостных предметов под чеканку. Подготовка смоленых гнезд под объемные изделия. Разделка дефектных мест под заварку. Пересмолка чеканного полуфабриката с его промежуточным обжигом и отбелом.

Должен знать: приемы чеканки простого орнамента на деталях; правила подготовки заготовок под чеканку, правила обработки швов; наименования, маркировку и основные механические свойства металлов; рецептуру приготовления смол для насмолки деталей в зависимости от механических свойств металлов; приемы изготовления простого чеканного инструмента; назначение, правила и условия применения приспособлений и инструмента; способы насмолки и отсмолки изделий.

- § 47. ЧЕКАНЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Чеканка и выколотка крупного растительного орнамента на простых художественных изделиях и архитектурном литье. Расчеканка контура расходниками различных фасонов и размеров. Разделка фона канфарниками. Проческа фона чеканными зубилами. Нанесение контура рисунка на металл при помощи канфарника. Чеканка мест крепления деталей при сборке. Подготовка металла или отливок под чеканку, выравнивание и очистка поверхности. Подготовка гипсовых форм для заливки баббитом и смолой. Зачистка сварных швов механическим инструментом. Отжиг листовой меди. Подготовка рисунка, разметка и перенесение его на металл.

Должен знать: приемы чеканки простых художественных изделий, методы чеканки объемных предметов; способы выколотки деталей из листового металла; пробы драгоценных и марки цветных металлов и сплавов, их основные механические свойства; технологию обжига листовой меди; состав смол, применяемых при чеканке изделий из различных металлов.

Примеры работ.

Детали скульптурных произведений - выколотка.

Подстаканники, стопки - чеканка различных форм и рисунков.

- § 48. ЧЕКАНЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Чеканка и выколотка геометрического и растительного орнамента на художественных изделиях и деталях средней сложности и на архитектурном литье. Чеканка неответственных мест барельефов, настольной скульптуры. Разметка, выколотка деталей средней сложности из листового металла. Подготовка выколоченных деталей к отварке. Заготовка деталей каркаса по готовым размерам.

Должен знать: приемы чеканки на художественных изделиях средней сложности архитектурного литья; технологию выколотки; устройство, условия и правила применения механизмов, универсальных и специальных приспособлений, инструмента; технологию отжига изделий; наименование, маркировку и механические свойства обрабатываемых металлов и сплавов.

Примеры работ.

Браслеты с разомкнутыми краями, броши - расчеканка.

Вазочки круглые - расчеканка.

Панно, тарелки - чеканка.

- § 49. ЧЕКАНЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Чеканка и выколотка на сложных художественных изделиях с самостоятельным раскроем, подсадкой и вытяжкой листового металла и модели. Чеканка многоплановых рельефных и горельефных скульптурных изображений, геометрических и растительных форм с пересечением плоскостей рельефа (с поднутрениями) на плоскости и на объемных предметах сложной конфигурации. Чеканка на архитектурно-декоративном литье многопланового растительного и геометрического орнаментов и шрифтов с подъемом рисунка от 1 до 3 см, объемных скульптурных горельефов и барельефов. Расчеканка контура по тыльной стороне заготовки с выколоткой рельефных деталей узора. Чеканка изделий с мелким (дробным) рельефом. Обработка и чеканка сварных швов в соответствии с фактурой модели.

Должен знать: приемы чеканки сложных художественных изделий; приемы выколотки изделий, имеющих сложную конфигурацию; виды фактурной обработки; устройство, способы изготовления универсального, специального чеканного инструмента и приспособлений, правила их термообработки; приемы чеканки по литью барельефных, горельефных и объемных скульптурных изображений, растительных, геометрических форм и шрифтов; основные законы построения рисунка растительного и геометрического орнамента и шрифтов; технологию отливки сложных деталей из баббита, варки смолы и заливки смолой деталей перед чеканкой.

Примеры работ.

Детали архитектурных украшений - выколотка, чеканка.

Сахарницы - выколотка и чеканка.

- § 50. ЧЕКАНЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

5-й разряд

Характеристика работ. Чеканка на особо сложных художественных изделиях многопланового, растительного и геометрического орнаментов и шрифтов, частей объемной скульптуры, портретных фигур в сложной композиционной позе со сложной фактурой; горельефов и барельефов, насыщенных скульптурными изображениями. Выколотка, вырубка и чеканка из листового цветного металла особо сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки (гербов союзных республик, орденских знаков, растительного и геометрического орнаментов) с подъемом рисунка от 3 до 5 см и торсов к особо сложным портретам и декоративным фигурам.

Должен знать: приемы особо сложной художественной чеканки по драгоценным, цветным, черным металлам и их сплавам; основные законы построения скульптурно-барельефного изображения и сокращений плоскостных, рельефных и объемных изображений; приемы скульптурной лепки; основы технологии литья и сварки, способы правки после сварки; способы отливки деталей из баббита в гипсовых формах; правила подготовки форм к заливке баббитом, рецептуру варки смолы для чеканки.

Примеры работ.

1. Кубки - выколотка, чеканка.

2. Ларцы - чеканка фриза с миниатюрными изображениями архитектурных сооружений (миниатюрный горельеф).

- § 51. ЧЕКАНЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

6-й разряд

Характеристика работ. Чеканка, выколотка и монтаж отдельными блоками уникальных и выставочных изделий и деталей архитектурной лепки: портретных барельефных, горельефных и контррельефных изображений с детальной проработкой фактуры. Чеканка горельефов, барельефов, художественно-декоративного литья и кокилей с изображением орнамента и фигур. Дифовка портретных изображений, вырубка и чеканка из металла особо сложного растительного и геометрического орнаментов с подъемом рисунка более 5 см и отделкой фактуры.

Должен знать: элементы живописи, рисунка, лепки, композиции, пластическую анатомию животного и человека; физические и механические свойства металлов, все виды применяемого инструмента и способы его изготовления; приемы изготовления кокилей и их чеканку; значение светотени, глубин и способы достижения их; правила применения тонирующих составов.

Примеры работ.

Модели для медалей и значков - чеканка.

Скульптура - выколотка (дифовка), монтировка отдельных частей.

- § 52. ШПАКЛЕВЩИК

2-й разряд

Характеристика работ. Шпаклевка поверхности простых и средней сложности форм художественных изделий из дерева, папье-маше вручную. Сушка шпаклеванных изделий. Подготовка поверхности изделий под шпаклевку. Приготовление шпаклевочного материала по готовым рецептам.

Должен знать: приемы шпаклевки поверхности художественных изделий простых и средней сложности форм; применяемый инструмент; составы и способы приготовления шпаклевочного материала; режим сушки шпаклеванных изделий.

Примеры работ.

Коробочки из папье-маше - шпаклевка.

- § 53. ШПАКЛЕВЩИК

3-й разряд

Характеристика работ. Шпаклевка поверхности сложных форм художественных изделий из дерева с резьбой, окраской, инкрустацией, изделий из папье-маше различной конфигурации и металлических подносов вручную. Устранение на изделиях трещин, вмятин, отверстий и выравнивание их поверхности подкрашенной мастикой для дальнейшей художественной обработки изделия.

Должен знать: приемы шпаклевки сложных художественных изделий из дерева и папье-маше; свойства шпаклевки; структуру и физические свойства древесины, металла.

Примеры работ.

Шпаклевка:

Портсигары, пудреницы из капокорня.

Металлические подносы.

Шкатулки из папье-маше.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС издания 1987 г. и КС <*> издания 1990 г.

- ───┬──────────────┬────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────────────

- │              │        │ Наименование  │        │       │

- │ Наименование │        │   профессий   │        │       │

- │  профессий   │        │  рабочих по   │        │ Номер │

- N │   рабочих,   │Диапазон│действовавшему │Диапазон│выпуска│ Сокращенное

- п/п│ помещенных в │разрядов│   выпуску и   │разрядов│ ЕТКС, │ наименование

- │  настоящем   │        │ разделу ЕТКС  │        │  КС   │   раздела

- │   разделе    │        │издания 1987 г.│        │       │

- │              │        │ и КС издания  │        │       │

- │              │        │    1990 г.    │        │       │

- ───┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────────────

- 1 │      2       │   3    │       4       │   5    │   6   │      7

- ───┴──────────────┴────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────────────

- 1.  Демонстратор    2 - 3   Демонстратор       -       00    Общие

- пластических            пластических                     народного

- поз                     поз                              хозяйства

- 2.  Инкрустатор     3 - 6   Инкрустатор      3 - 6     65    Общие

- художественных

- изделий

- 3.  Контролер       3 - 5   Контролер        3 - 5     65         -"-

- монетно-                монетно-

- орденского              орденского

- производства            производства

- 4.  Контролер       2 - 5   Контролер        2 - 5     65         -"-

- художественных          художественных

- изделий                 изделий

- 5.  Лакировщик      1 - 4   Лакировщик       1 - 4     65         -"-

- художественных          художественных

- изделий                 изделий

- 6.  Литейщик        2 - 4   Литейщик         2 - 4     65         -"-

- художественных          художественных

- изделий                 изделий

- 7.  Обжигальщик     2 - 5   Обжигальщик      2 - 5     65         -"-

- 8.  Обжигальщик       3     Обжигальщик        3       65         -"-

- рисовального            рисовального

- угля                    угля

- 9.  Отделочник      1 - 4   Отделочник       1 - 4     65         -"-

- художественных          художественных

- изделий                 изделий

- 10. Парафинировщик    2     Парафинировщик     2       65         -"-

- художественных          художественных

- изделий                 изделий

- 11. Позолотчик      2 - 6   Позолотчик       2 - 6     65         -"-

- художественных          художественных

- изделий                 изделий

- 12. Полировщик      1 - 4   Полировщик       1 - 4     65         -"-

- художественных          художественных

- изделий                 изделий

- 13. Регенераторщик  2 - 3   Регенераторщик   2 - 3     65         -"-

- драгоценных             драгоценных

- металлов                металлов

- 14. Сушильщик       2 - 3   Сушильщик        2 - 3     65         -"-

- заготовок и             заготовок и

- художественных          художественных

- изделий                 изделий

- 15. Трафаретчик     2 - 3   Трафаретчик      2 - 3     65         -"-

- 16. Чеканщик        1 - 6   Чеканщик         1 - 6     65         -"-

- художественных          художественных

- изделий                 изделий

- 17. Шпаклевщик      2 - 3   Шпаклевщик       2 - 3     65         -"-

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<*> Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим выпуском и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, выпуска и раздела, в которые они включены

- ───┬───────────────┬────────┬──────────────┬────────┬───────┬──────────────

- │ Наименование  │        │ Наименование │        │       │

- │  профессий    │        │  профессий   │        │       │

- │  рабочих по   │        │   рабочих,   │        │ Номер │ Сокращенное

- N │действовавшему │Диапазон│ помещенных в │Диапазон│выпуска│ наименование

- п/п│  выпуску и    │разрядов│ действующем  │разрядов│ ЕТКС  │   раздела

- │ разделу ЕТКС  │        │  выпуске и   │        │       │

- │   издания     │        │ разделе ЕТКС │        │       │

- │   1987 г.     │        │              │        │       │

- ───┼───────────────┼────────┼──────────────┼────────┼───────┼──────────────

- 1 │      2        │   3    │      4       │   5    │   6   │      7

- ───┴───────────────┴────────┴──────────────┴────────┴───────┴──────────────

- 1.  Инкрустатор      3 - 6   Инкрустатор     3 - 6     61    Общие

- художественных

- изделий

- 2.  Контролер        3 - 5   Контролер       3 - 5     61         -"-

- монетно-                 монетно-

- орденского               орденского

- производства             производства

- 3.  Контролер        2 - 5   Контролер       2 - 5     61         -"-

- художественных           художественных

- изделий                  изделий

- 4.  Лакировщик       1 - 4   Лакировщик      1 - 4     61         -"-

- художественных           художественных

- изделий                  изделий

- 5.  Литейщик         2 - 4   Литейщик        2 - 4     61         -"-

- художественных           художественных

- изделий                  изделий

- 6.  Обжигальщик      2 - 5   Обжигальщик     2 - 5     61         -"-

- 7.  Обжигальщик        3     Обжигальщик       3       61         -"-

- рисовального             рисовального

- угля                     угля

- 8.  Отделочник       1 - 4   Отделочник      1 - 4     61         -"-

- художественных           художественных

- изделий                  изделий

- 9.  Парафинировщик     2     Парафинировщик    2       61         -"-

- художественных           художественных

- изделий                  изделий

- 10. Позолотчик       2 - 6   Позолотчик      2 - 6     61         -"-

- художественных           художественных

- изделий                  изделий

- 11. Полировщик       1 - 4   Полировщик      1 - 4     61         -"-

- художественных           художественных

- изделий                  изделий

- 12. Регенераторщик   2 - 3   Регенераторщик  2 - 3     61         -"-

- драгоценных              драгоценных

- металлов                 металлов

- 13. Сушильщик        2 - 3   Сушильщик       2 - 3     61         -"-

- заготовок и              заготовок и

- художественных           художественных

- изделий                  изделий

- 14. Трафаретчик      2 - 3   Трафаретчик     2 - 3     61         -"-

- 15. Чеканщик         1 - 6   Чеканщик        1 - 6     61         -"-

- художественных           художественных

- изделий                  изделий

- 16. Шпаклевщик       2 - 3   Шпаклевщик      2 - 3     61         -"-

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ЮВЕЛИРНО-ФИЛИГРАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- § 1. ЗАГОТОВЩИК ДЕТАЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ К ЮВЕЛИРНЫМ И ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ИЗДЕЛИЯМ

2-й разряд

Характеристика работ. Заготовка (навивка) спиралей на специальных станках с резкой колец для цепей из цветных металлов и серебра, кручение и расплющивание скани, намотка проволоки на катушку. Оплетка на специальных оплеточных станках уплотненной и провальцованной ленты плоской или круглой проволокой из драгоценных и цветных металлов. Отжиг и отбел проволоки.

Должен знать: способы подготовки проволоки к навивке; приемы навивки, оплетки; режимы отжига; рецептуру отбеливающих составов; устройство навивального и оплеточного станков, правила их эксплуатации и регулирования; физические свойства цветных металлов и серебра.

- § 2. ЗАГОТОВЩИК ДЕТАЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ К ЮВЕЛИРНЫМ И ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ИЗДЕЛИЯМ

3-й разряд

Характеристика работ. Заготовка из слитков полос и проволок медно-цинковых, серебряных и золотых припоев вручную на специальных станках, прессах и мельницах. Просеивание дробленого припоя. Протяжка проволоки. Плетение полотна для браслетов из цветных металлов. Резка, уплотнение, вальцовка ленты на специальном станке. Нанесение рисунка на сплетенную ленту для браслетов из цветных и драгоценных металлов. Наладка станков, прессов и мельниц.

Должен знать: приемы заготовки, дробления и измельчения различных припоев; технологию изготовления проволоки, полотна и ленты; способы нанесения рисунка на ленту; марки и состав припоев, применяемых при изготовлении изделий из цветных и драгоценных металлов; степень измельчения и температуру отжига припоев; сечение проволоки и ленты для плетения полотна; устройство, правила эксплуатации и наладки станков для протяжки и вальцовки.

Примеры работ.

Цепи золотые - протяжка проволоки, резка колец.

Шинки для колец - изготовление вручную.

- § 3. ЗАГОТОВЩИК ДЕТАЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ К ЮВЕЛИРНЫМ И ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ИЗДЕЛИЯМ

4-й разряд

Характеристика работ. Заготовка (штамповка) деталей из цветных и драгоценных металлов; плетение полотна для браслетов из драгоценных металлов; кручение, навивка, вальцовка, расплющивание скани.

Должен знать: технологию штамповки деталей и заготовки скани; шаг спирали для скани; устройство и правила эксплуатации штамповочных прессов и оборудования для заготовки скани.

- § 4. ЗАГОТОВЩИК ЧЕРНИ

5-й разряд

Характеристика работ. Заготовка черни для нанесения на поверхности ювелирных и художественных изделий с гравированным рисунком из цветных и драгоценных металлов. Подготовка необходимых компонентов для плавки и плавка черни в электропечах или открытым пламенем специальными лампами в тиглях. Отливка слитка в изложницах. Дробление черни на специальных станках-мельницах.

Должен знать: правила заготовки и плавки черни; режимы загрузки дробильных станков; температуру и физико-химические свойства ингредиентов, входящих в состав черни; методы определения готовности и качества черни; правила техники безопасности при заготовке и плавке черни.

- § 5. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ФИЛИГРАННЫХ ОСНОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Изготовление вручную по рисункам, чертежам и шаблонам основ и элементов филиграни с габаритами свыше 0,2 см из цветных и драгоценных металлов. Набор, подготовка и наклейка элементов филиграни на поверхности ювелирных и художественных изделий.

Должен знать: приемы изготовления основ и элементов филиграни с габаритами свыше 0,2 см; профили сканной и филигранной проволоки; физико-механические свойства цветных и драгоценных металлов.

- § 6. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ФИЛИГРАННЫХ ОСНОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Изготовление вручную по рисункам, чертежам и шаблонам ажурно-филигранных основ и элементов с габаритами до 0,2 см из цветных и драгоценных металлов. Набор на изделиях сканных деталей разнообразных форм с напайкой барельефной многослойной филиграни.

Должен знать: особенности изготовления ажурных основ и элементов филиграни с габаритами до 0,2 см; основы композиции и составления рисунка.

- § 7. НАКЛЕЙЩИК ВСТАВОК ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

1-й разряд

Характеристика работ. Наклейка и переклейка вставок простой формы из цветного стекла на кич. Центровка и устранение перекосов вставок на кичах.

Должен знать: приемы наклейки и переклейки стеклянных вставок; рецептуру клея и мастик и способы их приготовления; влияние нагрева на стекло, клей и мастики; правила эксплуатации электронагревательных и газовых приборов.

- § 8. НАКЛЕЙЩИК ВСТАВОК ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Наклейка и переклейка вставок из полудрагоценных и драгоценных камней, вставок сложной формы из цветного стекла на кич, шпильки кассет и гуттаперчевые приспособления. Установка и наклейка различных алмазов в оправки. Взвешивание алмазов.

Должен знать: технологию наклейки и переклейки вставок из камня; устройство гранильного станка-полуавтомата; оснастку для установки и наклейки алмазов в оправки; физико-механические свойства полудрагоценных и драгоценных камней, режим их нагрева; формы огранки полудрагоценных и драгоценных камней.

- § 9. ОГРАНЩИК ВСТАВОК ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

1-й разряд

Характеристика работ. Огранка вставок простых форм из цветного стекла на гранильных станках и вручную. Заточка заготовок для вставок простых форм из стекла с применением абразивных кругов и водяного охлаждения.

Должен знать: технологию огранки вставок и заточки заготовок из цветного стекла; устройство и правила эксплуатации гранильного одношпиндельного станка; правила применения абразивных кругов и водяного охлаждения; правила пользования простым измерительным инструментом; физико-механические свойства цветного стекла.

- § 10. ОГРАНЩИК ВСТАВОК ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

2-й разряд

Характеристика работ. Огранка вставок простых форм из цветного стекла с разбивкой клиньев коронки и павильона на гранильных одношпиндельных станках и вручную. Заточка заготовок для вставок сложных форм из стекла и простых форм из полудрагоценных камней с применением абразивных кругов и водяного охлаждения.

Должен знать: технологию заточки заготовок для вставок из полудрагоценных камней; физико-механические свойства полудрагоценных камней.

- § 11. ОГРАНЩИК ВСТАВОК ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Огранка вставок средней сложности форм из цветного стекла с разбивкой клиньев коронки на оловянных кругах с применением абразивных материалов. Заточка заготовок для вставок разнообразных форм из полудрагоценных камней на заточных станках с применением алмазного инструмента. Разметка и сверление отверстий в объемных ювелирных и художественных изделиях из цветного стекла и полудрагоценных камней на сверлильных станках.

Должен знать: технологию огранки стеклянных вставок на оловянных кругах с применением абразивных паст и порошков; приемы сверления отверстий в изделиях из цветного стекла и камней; правила эксплуатации заточных и сверлильных станков всех типов с механической и ручной подачей; конструкцию и правила применения квадранта; приемы использования алмазных планшайб, абразивных паст и порошков; способы экономного расходования абразива; основы оценки качества полудрагоценных камней.

- § 12. ОГРАНЩИК ВСТАВОК ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Огранка вставок сложных форм из цветного стекла и простых и средней сложности форм из полудрагоценных камней на гранильных одношпиндельных станках с применением специальных приспособлений. Заточка рундиста и конуса в заготовках для вставок из полудрагоценных камней. Реставрация вставок простых форм из полудрагоценных камней.

Должен знать: технологию огранки вставок из полудрагоценных камней; оптические свойства полудрагоценных камней, правила расположения цветовых пятен в них; методы расчета расположения и правила нанесения на заготовки из полудрагоценных камней для обеспечения максимального блеска; нормы потерь при огранке полудрагоценных камней; состав, правила приготовления и свойства зернистых абразивов; технические условия и нормали на готовые камни.

- § 13. ОГРАНЩИК ВСТАВОК ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

5-й разряд

Характеристика работ. Огранка вставок сложных авторских форм из полудрагоценных и драгоценных камней. Реставрация вставок сложных форм из полудрагоценных и драгоценных камней.

Должен знать: технологию огранки вставок сложных форм из полудрагоценных и драгоценных камней; оптические свойства драгоценных камней; особенности расцветки и дефекты полудрагоценных и драгоценных камней.

- § 14. ОПИЛОВЩИК ЧЕРНИ

3-й разряд

Характеристика работ. Опиливание (выснимка) слоя покрытия из сплавов черни на ювелирных и художественных изделиях простой конфигурации из цветных и драгоценных металлов. Съем с применением рашпиля, шиферных брусков и древесного угля твердой корки сплава черни до появления контуров гравированного рисунка.

Должен знать: приемы опиловки (выснимки) ювелирных и художественных изделий с чернью простой конфигурации; технологию чернения изделий; физико-механические свойства цветных и драгоценных металлов.

Примеры работ.

Опиливание (выснимка) слоя черни:

Ложки десертные, чайные.

Стопки.

- § 15. ОПИЛОВЩИК ЧЕРНИ

4-й разряд

Характеристика работ. Опиливание (выснимка) слоя покрытия из сплавов черни на ювелирных и художественных изделиях из цветных и драгоценных металлов с конфигурацией средней сложности.

Должен знать: приемы опиливания (выснимки) ювелирных и художественных изделий с чернью с конфигурацией средней сложности.

Примеры работ.

Опиливание (выснимка) слоя черни:

Броши, запонки.

Подстаканники.

- § 16. ОПИЛОВЩИК ЧЕРНИ

5-й разряд

Характеристика работ. Опиливание (выснимка) слоя покрытия из сплавов черни на ювелирных и художественных изделиях сложной конфигурации из цветных и драгоценных металлов.

Должен знать: приемы опиливания (выснимки) ювелирных и художественных изделий с чернью сложной конфигурации.

Примеры работ.

Вазы, кубки - опиливание (выснимка) слоя черни.

- § 17. ПОДБОРЩИК КАМНЕЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Подбор перед распиливанием поделочных, полудрагоценных и драгоценных камней по рисунку, цвету, физико-механическим свойствам. Подбор пластин для изготовления ювелирных и художественных изделий из камня. Разметка пластин перед распиливанием. Подбор готовых вставок для ювелирных и художественных изделий парами и комплектами по размеру и весу.

Должен знать: правила подбора камней и пластин; приемы разметки пластин; технические требования, предъявляемые к различным видам камней; физико-механические и структурные свойства камней; технологический процесс распиливания глыб минералов и огранки вставок; правила распиливания с учетом максимального выявления природного рисунка камня и минимизации отходов; допуски на обработку камней.

- § 18. ПОДБОРЩИК КАМНЕЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Подбор камней по качеству поверхности, величине, цвету и рисунку на месторождениях или местах заготовок для отправки их к месту распиливания. Разбор и сортировка камней при получении от поставщика, выявление природного рисунка и цветовой гаммы. Разметка отшлифованных пластин на вставки по заданным размерам в соответствии с формой изделия. Подбор готовых вставок для ювелирных и художественных изделий по расцветке и рисунку камня.

Должен знать: виды поделочных, полудрагоценных и цветных камней и способы их определения; отличия натуральных камней от синтетических; оптические свойства камней; основы теории огранки.

- § 19. ФОТОПЕЧАТНИК ПО ЭМАЛИ

1-й разряд

Характеристика работ. Нанесение графических однотонных изображений на эмалевую поверхность ювелирных и художественных изделий, вставок для них контактным способом с применением светочувствительной эмульсии и керамических красок с последующим обжигом в муфельной печи.

Должен знать: приемы нанесения изображений; состав и химические свойства светочувствительной эмульсии, правила ее приготовления; режим обжига в муфельной печи, ее устройства и правила эксплуатации.

- § 20. ФОТОПЕЧАТНИК ПО ЭМАЛИ

2-й разряд

Характеристика работ. Нанесение графических многотонных изображений на эмалевую поверхность ювелирных и художественных изделий, вставок для них контактным способом с применением светочувствительной эмульсии, керамических красок и смесей их с последующим обжигом в муфельной печи. Изготовление миниатюр.

Должен знать: режимы регулирования процессов нанесения изображений и экспонирования перед источником света; состав и химические свойства керамических красок, особенности их соединений с эмалью, обжига и характер их изменений после обжига; правила регулирования работы муфельной печи при обжиге эмалей с многотонными изображениями.

- § 21. ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ЭМАЛИ

4-й разряд

Характеристика работ. Роспись по образцам эмалевой поверхности простых фотозаготовок и графических рисунков финифтяными красками в 3 - 5 цветов с применением специальных инструмента и материалов. Нанесение с готовой модели на эмалевую поверхность белодельной пластинки простых контурных изображений.

Должен знать: методы перенесения контурных рисунков с бумаги на эмалевую поверхность и нанесения кистью финифтяных красок; технику росписи в 3 - 5 цветов; способы растирания красок; состав и химические свойства финифтяных красок; режим отжига пластинок с нанесенным рисунком в муфельных печах; приемы изготовления простых трафаретов и способы их применения.

- § 22. ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ЭМАЛИ

5-й разряд

Характеристика работ. Роспись по образцам эмалевой поверхности фотозаготовок и графических рисунков средней сложности финифтяными красками в 6 - 8 цветов.

Должен знать: технику росписи в 6 - 8 цветов; цветовую гамму и законы основных цветосочетаний; последовательность наложения красок в зависимости от температуры их плавления; определение цвета и температуры плавления финифтяных красок по номерам; законы построения орнаментальной композиции в живописи и построения элементов растительных форм; основы пластической анатомии животных и человека; основные законы перспективы и нанесения теней; правила обжига изделий с финифтяной живописью.

Примеры работ.

Нанесение на эмалевую пластинку с образца:

Изображения животных, птиц, растительных форм.

Силуэтные изображения архитектурных памятников.

- § 23. ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ЭМАЛИ

6-й разряд

Характеристика работ. Роспись по образцам эмалевой поверхности сложных фотозаготовок и графических рисунков финифтяными красками свыше восьми цветов. Живописная роспись по образцам на эмали сложных композиций.

Должен знать: технику росписи с применением свыше восьми цветов, законы цветосочетаний с полутоновой деталировкой; правила построения сложнотематических композиций, объемных форм светотеневыми живописными средствами.

Примеры работ.

Нанесение на эмалевую пластинку с образца:

Изображения сложных архитектурных сооружений и пейзажей.

Сложные композиции с изображением животных и человека.

- § 24. ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ЭМАЛИ

7-й разряд

Характеристика работ. Роспись по моделям, образцам и эскизам эмалевой поверхности рисунками особой сложности на высокохудожественных, выставочных изделиях с самостоятельным варьированием рисунка. Портретная живопись на эмали.

Должен знать: законы живописи и приемы разработки многофигурных композиций.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

- § 25. ЧЕРНИЛЬЩИК ЮВЕЛИРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Чернение ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов с гравированным рисунком простой композиции с предварительным отжигом и отбелом в растворе серной кислоты и покрытием сплавом черни.

Должен знать: способы чернения; приемы подготовки изделий под чернение; последовательность операций при накладке сплава черни на изделия; рецептуру флюса; температурные режимы плавления сплава черни.

Примеры работ.

Чернение:

Запонки, наперстки.

Кольца салфеточные, ложки столовые и чайные.

- § 26. ЧЕРНИЛЬЩИК ЮВЕЛИРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Чернение ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов с гравированным рисунком композиции средней сложности и сложной.

Должен знать: приемы шабровки и шлифования черни; физико-химические свойства цветных и драгоценных металлов.

Примеры работ.

Чернение:

Наборы десертные.

Подстаканники, чашки кофейные.

Изображения животных, птиц, растительных форм.

- § 27. ЧЕРНИЛЬЩИК ЮВЕЛИРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

5-й разряд

Характеристика работ. Чернение уникальных и выставочных ювелирных и художественных изделий из драгоценных металлов с гравированным рисунком особо сложной композиции. Реставрация антикварных ювелирных изделий с чернью.

Должен знать: приемы накладки черни на уникальные изделия; физико-химические свойства ингредиентов сплава черни; методы реставрации изделий с чернью.

Примеры работ.

Чернение:

Вазы фигурные.

Шкатулки.

- § 28. ЭМАЛЬЕР

2-й разряд

Характеристика работ. Нанесение одноцветной эмали на штампованные изделия с внутренними размерами узора свыше 0,3 см. Подготовка изделий с нанесенной эмалью к горячей сушке. Живописная подрисовка узора после обжига одноцветной финифтяной краской.

Должен знать: приемы нанесения одноцветных эмалей, подсушки, протирки; методы определения пригодности эмали и качества подготовки металлической поверхности под нанесение эмали; термические свойства эмалей; способы растирания эмалей; правила пользования краскотеркой и смесителями.

- § 29. ЭМАЛЬЕР

3-й разряд

Характеристика работ. Нанесение эмали двух-трех цветов на штампованные и сканные изделия с внутренними размерами узора 0,2 - 0,3 см. Нанесение эмали в несколько слоев с учетом промежуточных сушек и обжига до трех раз на изделия с перегородчатой и выемчатой эмалью. Живописная подрисовка узора после обжига финифтяными красками до трех цветов.

Должен знать: приемы нанесения многоцветных эмалей; последовательность наложения эмалей с учетом температуры их плавления и условиями образования окисной пленки.

- § 30. ЭМАЛЬЕР

4-й разряд

Характеристика работ. Нанесение эмали четырех-пяти цветов на штампованные, чеканные, сканные и филигранные изделия с внутренними размерами узора до 0,2 см. Контроль за режимом сушки и обжига. Живописная подрисовка узора после обжига финифтяными красками до четырех цветов. Нанесение эмали трех цветов с разными температурами плавления, из которых два цвета прозрачные.

Должен знать: приемы нанесения эмалей с разными температурами плавления; правила сушки и обжига эмалированных изделий; законы изменяемости цвета эмалей в зависимости от температуры.

- § 31. ЭМАЛЬЕР

5-й разряд

Характеристика работ. Нанесение эмали шести-семи цветов с полутонами. Обжиг изделий, покрытых эмалью, и последующая подрисовка финифтяными красками свыше четырех цветов. Выполнение изделий с вплавляемыми в эмалевый фон металлическими накладками. Покрытие изделий с рельефом, находящимся рядом с эмалируемыми участками, эмалью до пяти цветов, из которых три цвета с разными температурами плавления и прозрачные.

Должен знать: законы цветовых сочетаний и графического построения орнамента; методы выполнения напайной и ажурной скани; свойства эмалей при горячей сушке и обжиге.

- § 32. ЭМАЛЬЕР

6-й разряд

Характеристика работ. Нанесение эмалей на высокохудожественные изделия по чеканному узору со сканными перегородками, с передачей рельефного изображения цветом и светотенью при помощи лессировки. Нанесение многослойной прозрачной эмали по сложнотематическому рисунку или чеканному, рельефному и контррельефному изображению. Выполнение изделий с прозрачной ("оконной") эмалью. Напайка сложных филигранных узоров с многоплановыми рельефными деталями.

Должен знать: приемы лессировки; основы построения графических живописных и барельефно-скульптурных изображений, пластической анатомии животных и человека; законы прокладки эмалей по портретному изображению.

- § 33. ЮВЕЛИР

1-й разряд

Характеристика работ. Выполнение подготовительных операций перед сборкой изделий. Обезжиривание, снятие проволоки после пайки, промывка изделий в собранном виде. Приготовление составов для отбела. Закрепление вставок из стекла, поделочных камней и корунда круглой и овальной форм, размером свыше 0,5 см в штампованные крапановые касты ювелирных изделий из цветных металлов и серебра с последующим устранением заусенцев. Опиловка, шабровка и ручная полировка ювелирных изделий посудной группы из цветных металлов и серебра.

Должен знать: технологическую последовательность и способы выполнения подготовительных операций; приемы обезжиривания и промывки; способы приготовления отбеливающих составов; приемы крапановой закрепки вставок; правила заправки применяемого при закрепке инструмента; виды огранки вставок; физико-механические свойства корунда, цветных и драгоценных металлов; технологический процесс и способы ручной обработки изделий посудной группы и применяемый инструмент.

Примеры работ.

Опиловка и шабровка:

Вилки.

Ложки десертные, столовые, чайные.

- § 34. ЮВЕЛИР

2-й разряд

Характеристика работ. Монтировка, изготовление, ремонт, шлифование, полирование, шабровка и опиловка простых ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов. Правка и набор крупных филигранных и профилированных контурных деталей. Прокаливание буры для припоя. Составление смеси припоя с бурой. Подготовка наборов к пайке, пайка, заправка в зоны пайки, гибка, правка, центровка, подгонка, отжиг, отбеливание, промывка и сушка после пайки изделий, деталей и узлов к ним. Сверление отверстий с применением простейших приспособлений. Соединение звеньев в ушки. Заточка и заправка инструмента. Контактная (точечная) сварка изделий. Закрепление вставок из стекла, поделочных камней и корунда круглой и овальной форм размером до 0,5 см в штампованные и литые крапановые касты ювелирных изделий из цветных металлов и серебра. Закрепление мелких вставок с помощью клея. Сборка узлов из штампованных деталей для простых браслетов из цветных металлов.

Должен знать: технологию подготовительных работ, сборки и монтировки изделий; состав смеси для пайки; приемы выполнения монтировочных операций, клеевой закрепки; правила отбеливания; режимы отжига; приспособления и инструмент, применяемые при изготовлении изделий с филигранью; устройство и правила эксплуатации аппарата контактной сварки, полировальных и шлифовальных станков; основные свойства применяемых материалов; пробы драгоценных и марки цветных металлов; способы заточки и заправки инструмента; физико-механические свойства цветных и драгоценных металлов.

Примеры работ.

Значки, медали, ордена - монтировка с креплением деталей.

Кольца, броши с количеством деталей до трех и с одной вставкой, серьги, рюмки, солонки - изготовление, монтировка.

- § 35. ЮВЕЛИР

3-й разряд

Характеристика работ. Монтировка, изготовление, ремонт, шлифование ювелирных и художественных изделий средней сложности из цветных и драгоценных металлов. Заготовка из слитков и проволок медно-цинковых, серебряных и золотых припоев. Шлифование, полирование и доводка вручную деталей и вставок к ювелирным изделиям, камней со связанными углами, двойными фасками и формы "кабошон". Сборка простых браслетов из цветных металлов. Обработка штампованных деталей и пайка узлов. Монтировка глидерных, звеньевых и других браслетов. Изготовление дутых гладких браслетов на шарнирах со шнеппером из штампованных деталей. Проколка и сверление отверстий с применением различных приспособлений. Изготовление из скани деталей простых форм для заполнения рисунка по готовому образцу. Навивка сканных шнурков простых фасонов, струнцал из трех-четырех жилок. Опиловка основ звеньев, винтов и шайб. Впаивание рантов, шарниров и пластин под замок. Пайка готовых деталей по рисунку с бумаги или с модели на изделия или бумагу при ажурной скани. Пайка накладной филиграни на изделия с площадью филигранного узора до 50 кв.см. Химическая обработка металла и патинирование. Чернение ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов с награвированным рисунком композиции. Заточка, правка и термообработка специального режущего инструмента. Закрепление вставок из стекла, поделочных камней и корунда прямоугольной, квадратной и грушевидной формы в крапановые и глухие касты. Закрепление крупных вставок с помощью клея. Изготовление простых цепочек из цветных металлов из однотипных круглых, овальных и фасонных ушков в сочетании с фасонными звеньями, глидерами, розетками и др. Обслуживание цепевязальных автоматов для вязки полотна цепочек типа "якорная" и "панцирная" из проволоки диаметром свыше 0,25 мм. Чеканка несложных растительных и геометрических узоров на изделиях и деталях несложной формы. Плавка лома из драгоценных металлов.

Должен знать: способы пайки твердыми припоями; назначение припоев и их условное обозначение на чертежах; геометрию заточки, правки и термообработки режущего инструмента; приемы и способы обработки, обеспечивающие минимальные потери драгоценных металлов; способы протяжки проволоки разного сечения; приемы пассовки оправы и подгонки гнезда под вставку; виды и причины брака при закрепке и методы его предупреждения и исправления; способы применения разнообразных приспособлений для сверления и проколки отверстий; правила термической обработки изделий из цветных и драгоценных металлов; устройство муфельных печей, технологию сборки браслетов, навивки скани и пайки филиграни; приемы плавки деталей; методы травления; состав и свойства припоя для пайки филиграни и скани; основы рисунка; технологию изготовления цепочек; устройство цепевязальных автоматов. Методы наладки и подналадки их в процессе работы; способы замены и установки быстроизнашивающихся деталей, узлов подачи и формовки звена цепочки; методы контроля качества вязки полотна цепочки и стыка звена, назначение и условия применения контрольно-измерительного инструмента и приборов; материал и основные свойства быстроизнашивающихся деталей; при работе с драгметаллами - действующие инструкции по учету, хранению, переработке и сдаче драгметаллов.

Примеры работ.

Монтировка, изготовление и ремонт:

Браслеты плетеные, шарнирные, эластично-растяжные.

Запонки.

Кольца, броши с количеством деталей от трех до пяти и несколькими вставками из полудрагоценных и драгоценных камней.

Кольца филигранные.

Цепочки из однотипных круглых, овальных и фасонных ушков в сочетании с фасонными звеньями, глидерами, розетками.

- § 36. ЮВЕЛИР

4-й разряд

Характеристика работ. Монтировка, изготовление, ремонт, шлифование, полирование и шабровка сложных ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов. Изготовление пустотелых изделий. Плавка лома с соблюдением заданного химического состава. Обработка металла вальцами, профиль-вальцами. Обработка изделий с помощью бормашины. Проверка качества комплектовки калибром. Реставрация серебряных изделий. Сборка браслетов средней сложности из цветных и драгоценных металлов. Изготовление звеньевых браслетов, ушковых, швейных и бортовых цепей со шниппером. Изготовление и набор на изделия или на шаблон сканных деталей и ажурной филиграни средней сложности. Пайка ажурных филигранных наборов. Оплавление зерни. Перенесение рисунка с модели на изделие с вычерчиванием развертки по форме изделия. Чернение ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов с гравированным рисунком композиции. Гальваническое покрытие изделий. Покрытие изделий эмалью. Чеканка изделий. Закрепление вставок из драгоценных и полудрагоценных камней в крапановые с подрезкой и глухие с гладкой отделкой (обжимом) касты ювелирных изделий из драгоценных металлов. Закрепление вставок в оправы с комбинированными кастами в изделиях, смонтированных из отдельных узорных деталей и накладок. Изготовление из цветных и драгоценных металлов цепочек средней сложности из нескольких разнотипных круглых ушков с предварительной вальцовкой спирали (цепь-ленточка), а также ушков, имеющих форму спирали и спаянных между собой попарно. Вязка полотна цепочек типа "якорная" и "панцирная" из проволоки диаметром менее 0,25 мм, "двойная спираль", "бостон", "кордовая", "змейка", "французское плетение", "двойная панцирная", "елочка" на цепевязальных автоматах. Изготовление деталей на автоматах к шпрингельному замку. Наладка, разборка и сборка автоматов.

Должен знать: физико-механические свойства полудрагоценных и драгоценных камней, драгоценных металлов; виды огранки полудрагоценных и драгоценных камней; технологию отделки браслетов, цепочек средней сложности; методы вальцовки; влияние припоев на качество шва при пайке; виды фасонных профилей, применяемых при сборке браслетов; требования, предъявляемые к подборке парных камней для серег; состав и способы приготовления мастик для крепления вставок; методы изготовления сложных деталей и узлов к ювелирным изделиям; способы подгонки оправ к вставкам для различных типов закрепки; приемы обработки изделий бормашиной; правила пользования калибрами и величины допусков при комплектовке, посадок, квалитеты, параметры шероховатости (классы точности и чистоты обработки); приемы пайки изделий с филигранью с промежуточной монтировкой деталей; способы оплавления зерни; методы определения качества припоя по внешним признакам; правила выполнения расчетов для построения фигур и разверток; приемы шабровки и шлифования черни; основы реставрационных работ и способы реставрации серебряных изделий; кинематические схемы обслуживаемого оборудования; способы проверки работы цепевязальных автоматов на точность позицирования деталей узла и формовки звена.

Примеры работ.

Монтировка, изготовление и ремонт:

Броши, вазы ажурно-филигранные с накладными филигранными розетками - набор филигранного узора и пайка.

Детали и изделия пустотелые.

Замки для серег и брошей.

Кольца золотые со вставками из полудрагоценных камней с глухой закрепкой - подгонка оправы к вставке.

Корнеры "веревочек".

Цепочки из нескольких разнотипных круглых ушков (цепь-ленточка), ушков, имеющих форму спирали и спаянных между собой попарно.

- § 37. ЮВЕЛИР

5-й разряд

Характеристика работ. Изготовление и ремонт высокохудожественных образцов ювелирных изделий по макетам, слепкам, рисункам и эскизам художников и по собственным для индивидуального, мелкого и среднесерийного производства. Монтировка и ремонт особо сложных ювелирных изделий ручного изготовления из драгоценных металлов с драгоценными камнями. Изготовление ювелирных и художественных изделий с выполнением ажуров простых и средней сложности с предварительной разметкой под закрепку поделочных и полудрагоценных камней. Определение (уточнение) размеров элементов изделия и технологии выполнения работ по его изготовлению. Разметка заготовок образцов с учетом конструктивных и технологических требований производства с целью удобства выполнения монтировочных, закрепочных, полировальных работ, надежности замков. Изготовление моделей для литья согласно технологическому регламенту с высокой степенью точности конструктивных элементов. Изготовление вручную камнерезных изделий из материала твердостью 7 единиц по шкале Мооса. Изготовление простых и средней сложности мозаичных панно. Сборка сложных браслетов из драгоценных металлов с драгоценными и полудрагоценными камнями. Обработка штампованных деталей из драгоценных металлов для особо сложных браслетов с доработкой вручную отдельных деталей по образцу и рисунку. Пайка накладной филиграни на изделия с площадью филигранного узора свыше 50 кв.см. Набор простых и средней сложности сканных узоров под прозрачную эмаль. Изготовление и набор на изделия или на шаблон сканных деталей и ажурной филиграни сложной формы. Нанесение гравированных узоров разнообразных фасонов по чертежам на поверхности ювелирных и художественных изделий из цветных и драгоценных металлов. Гравировка до и после чернения. Закрепка полудрагоценных и драгоценных камней в глухой каст с гризантом. Закрепка вставок корнерами в изделиях индивидуального изготовления из драгоценных металлов с последующей отделкой гладкой фаской и гризантным узором. Реставрация высокохудожественных антикварных изделий из драгоценных металлов. Закрепка камней в реставрируемых изделиях. Вязка полотна цепочек типа "тройная кордовая", "комбинированная якорная", "комбинированная панцирная", "шариковая", "тройная панцирная", "венецианская" на цепевязальных автоматах. Изготовление вручную цепочек из цветных и драгоценных металлов из круглых ушков разведенных ("веревочка") и перегнутых ("панцирная" цепочка), паяных цепей из звеньев драгоценных металлов. Расчет химического состава. Плавка лома драгоценных металлов в соответствии с техническими требованиями.

Должен знать: все виды художественной обработки драгоценных и цветных металлов и камней; основные стилевые особенности декоративно-прикладного искусства; специфические особенности литейного, филигранного, чеканного, эмальерного, камнерезного дела, гравирования изделий из кости, инкрустированной металлом; технологию изготовления комбинированных браслетов и цепей сложных фасонов вручную, сложных цепочек из разведенных и перегнутых ушков; технологию гравировальных работ; виды отделочных работ на браслетах; приемы: подгонки мелких камней и их закрепки корнерами с последующей орнаментальной отделкой, выпиливания ажурных орнаментов, выполнения операций по изготовлению сложных многоплановых сканно-филигранных изделий; правила чтения чертежей; методы изготовления инструмента для гравировальных работ; правила пользования каратомером, каратными и аналитическими весами.

Примеры работ.

Изготовление и ремонт:

Браслеты декоративные звеньевые со сложным сканным узором и эмалью.

Браслеты золотые с ажурным средником.

Подвеска ажурно-филигранная с напайкой двуплановых розеток и зернью.

Монтировка и ремонт:

Броши серебряные со вставками из полудрагоценных камней в ажурном обрамлении и с ажурной подпайкой.

Кольца золотые с бриллиантами.

Набор сканно-филигранных узоров и пайка:

Блюда декоративные ажурно-филигранные со вставками из пластинок и финифтяной живописью.

Броши ажурно-филигранные с напайкой двуплановых розеток.

Вазы сферической формы на коническом поддоне со сканным орнаментом из мелких деталей.

- § 38. ЮВЕЛИР

- 6-й разряд

Характеристика работ. Изготовление и ремонт уникальных ювелирных изделий по проектам художников и собственным композициям. Выполнение изделий со сложными выпильными рисунками. Изготовление специнструмента, приспособлений и оснастки для работы над образцами и моделями сложных форм и конфигураций. Изготовление камнерезных изделий вручную из материала твердостью свыше 7 единиц по шкале Мооса. Изготовление сложных мозаичных панно. Глубокая гравировка и чеканка изделий по собственным чертежам, рисункам и композициям. Изготовление штампов с узорами сложной художественной композиции. Закрепление полудрагоценных и драгоценных камней в касты различных типов с помощью специальных приспособлений. Закрепление всех видов вставок и драгоценных камней в высокохудожественных изделиях из драгоценных металлов. Закрепление в глухие касты с подбором драгоценных камней. Закрепка драгоценных камней неправильных форм и различных художественных вставок с индивидуальной подгонкой и высокохудожественной обработкой фигурных и ажурных кастов и оправ с эмалью, чернью, сканью, гравировкой. Выпиливание ажурных рисунков со сложными механическими креплениями различных декоративных деталей, штифтовка, закатка, отжимка и др. Орнаментация под эмаль. Создание объемных ажурно-филигранных изделий с набором скани, рельефными накладками и орнаментальным узором. Набор скани по чеканному рельефу. Составление рисунка и набор сложных сканных узоров под прозрачную эмаль. Подгонка и припасовка сложных ажурно-филигранных отдельных частей предметов в точном соответствии с моделью. Пайка ажурных высокорельефных уникальных художественных изделий, золотых филигранных изделий с осуществлением промежуточных операций. Припуск эмали. Реставрация высокохудожественных и уникальных изделий. Восстановление орнаментальных рисунков. Индивидуальное исполнение по моделям и рисункам сложных высокохудожественных браслетов с самостоятельным определением размера деталей и технологии выполнения работы из драгоценных и комбинированных металлов. Изготовление высокохудожественных браслетов с драгоценными камнями. Вязка полотна цепочек с комбинацией красного, желтого, зеленого, белого цветов сплавов золота, изготовление корпуса шпрингельного замка с одновременной пайкой на автоматах. Изготовление сложных цепочек из цветных и драгоценных металлов из круглых ушков разведенных ("веревочка") и перегнутых ("панцирная" цепочка). Сварка ювелирных изделий на установках лазерной сварки.

Должен знать: приемы изготовления особо сложных ажурных, фигурных, фаденовых, кармезитовых оправ; особо сложных цепочек, карабинов и шпрингелей; способы мастичной лепки; особенности изготовления "флорентийской" и "русской" мозаик; основы живописи, графики, скульптуры; основные тенденции классического и современного ювелирного искусства и ювелирной моды; режимы и способы пайки на шпрингельном автомате; методы наладки, режимы работ установок для лазерной сварки ювелирных цепочек.

Примеры работ.

Изготовление и ремонт:

Броши с крупными вставками из драгоценных или полудрагоценных камней в ажурном обрамлении и с мелкими вставками из драгоценных камней с ажурной подпайкой.

Украшение настенное в виде тарелки со сканным узором.

Туалетные приборы из серебра особо сложных форм с изображениями тематического характера.

Монтировка:

Вазы серебряные с рисунками для нанесения эмали.

Колье золотые с драгоценными камнями.

Набор сканно-филигранных узоров и пайка:

Броши филигранные с мелкой зернью и мелкими эмалевыми накладками.

Ларцы ажурно-филигранные с многоплановыми накладными деталями.

Фигуры зверей и людей декоративные объемные со сканью.

При изготовлении особо сложных и уникальных ювелирных изделий с учетом основных тенденций классического и современного ювелирного искусства, ювелирной моды в республике и за рубежом и наличии разработок, одобренных художественным советом для производства, профессию именовать "Ювелир-модельер" -

- 7-й разряд

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС издания 1987 г.

- ───┬───────────────┬────────┬────────────────┬────────┬───────┬────────────

- │ Наименование  │        │ Наименование   │        │       │

- │   профессий   │        │   профессий    │        │       │

- N │   рабочих,    │Диапазон│  рабочих по    │Диапазон│ Номер │Сокращенное

- п/п│ помещенных в  │разрядов│действовавшему  │разрядов│выпуска│наименование

- │   настоящем   │        │   выпуску и    │        │ ЕТКС  │  раздела

- │    разделе    │        │ разделу ЕТКС   │        │       │

- │               │        │издания 1987 г. │        │       │

- ───┴───────────────┴────────┴────────────────┴────────┴───────┴────────────

- 1.  Заготовщик       2 - 4   Заготовщик        2 - 4     65    Ювелирное

- деталей и                деталей и

- материалов к             материалов к

- ювелирным и              ювелирным и

- художественным           художественным

- изделиям                 изделиям

- 2.  Заготовщик         5     Заготовщик          5       65        -"-

- черни                    черни

- 3.  Изготовитель     3 - 4   Изготовитель      3 - 4     65        -"-

- филигранных              филигранных

- основ                    основ

- 4.  Наклейщик        1 - 2   Наклейщик         1 - 2     65        -"-

- вставок для              вставок для

- ювелирных и              ювелирных и

- художественных           художественных

- изделий                  изделий

- 5.  Огранщик         1 - 5   Огранщик          1 - 5     65        -"-

- вставок для              вставок для

- ювелирных и              ювелирных и

- художественных           художественных

- изделий                  изделий

- 6.  Опиловщик черни  3 - 5   Опиловщик черни   3 - 5     65        -"-

- 7.  Подборщик        3 - 4   Подборщик         3 - 4     65        -"-

- камней                   камней

- 8.  Фотопечатник по  1 - 2   Фотопечатник по   1 - 2     65        -"-

- эмали                    эмали

- 9.  Художник         4 - 7   Художник          3 - 6     65        -"-

- росписи по               росписи по

- эмали                    эмали

- 10. Чернильщик       3 - 5   Чернильщик        3 - 5     65        -"-

- ювелирных и              ювелирных и

- художественных           художественных

- изделий                  изделий

- 11. Эмальер          2 - 6   Эмальер           2 - 6     65        -"-

- 12. Ювелир (ювелир-  1 - 7   Ювелир-           1 - 6     65        -"-

- модельер)                браслетчик

- Ювелир-гравер     5 - 6     65        -"-

- Ювелир-           1 - 6     65        -"-

- закрепщик

- Ювелир-           1 - 6     65        -"-

- монтировщик

- Ювелир-           2 - 6     65        -"-

- филигранщик

- Ювелир-цепочник   3 - 6     65        -"-

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим выпуском и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, выпуска и раздела, в которые они включены

- ───┬────────────────┬────────┬───────────────┬────────┬───────┬────────────

- │ Наименование   │        │ Наименование  │        │       │

- │   профессий    │        │   профессий   │        │       │

- N │  рабочих по    │Диапазон│   рабочих,    │Диапазон│ Номер │Сокращенное

- п/п│действовавшему  │разрядов│ помещенных в  │разрядов│выпуска│наименование

- │   выпуску и    │        │  действующем  │        │ ЕТКС  │  раздела

- │ разделу ЕТКС   │        │   выпуске и   │        │       │

- │издания 1987 г. │        │ разделе ЕТКС  │        │       │

- ───┴────────────────┴────────┴───────────────┴────────┴───────┴────────────

- 1.  Заготовщик        2 - 4   Заготовщик       2 - 4     61    Ювелирное

- деталей и                 деталей и

- материалов к              материалов к

- ювелирным и               ювелирным и

- художественным            художественным

- изделиям                  изделиям

- 2.  Заготовщик          5     Заготовщик         5       61        -"-

- черни                     черни

- 3.  Изготовитель      3 - 4   Изготовитель     3 - 4     61        -"-

- филигранных               филигранных

- основ                     основ

- 4.  Наклейщик         1 - 2   Наклейщик        1 - 2     61        -"-

- вставок для               вставок для

- ювелирных и               ювелирных и

- художественных            художественных

- изделий                   изделий

- 5.  Огранщик          1 - 5   Огранщик         1 - 5     61        -"-

- вставок для               вставок для

- ювелирных и               ювелирных и

- художественных            художественных

- изделий                   изделий

- 6.  Опиловщик черни   3 - 5   Опиловщик черни  3 - 5     61        -"-

- 7.  Подборщик         3 - 4   Подборщик        3 - 4     61        -"-

- камней                    камней

- 8.  Фотопечатник по   1 - 2   Фотопечатник по  1 - 2     61        -"-

- эмали                     эмали

- 9.  Художник          3 - 6   Художник         4 - 7     61        -"-

- росписи по                росписи по

- эмали                     эмали

- 10. Чернильщик        3 - 5   Чернильщик       3 - 5     61        -"-

- ювелирных и               ювелирных и

- художественных            художественных

- изделий                   изделий

- 11. Эмальер           2 - 6   Эмальер          2 - 6     61        -"-

- 12. Ювелир-           1 - 6   Ювелир (ювелир-  1 - 7     61        -"-

- браслетчик                модельер)

- 13. Ювелир-гравер     5 - 6         -"-        1 - 7     61        -"-

- 14. Ювелир-           1 - 6         -"-        1 - 7     61        -"-

- закрепщик

- 15. Ювелир-           1 - 6         -"-        1 - 7     61        -"-

- монтировщик

- 16. Ювелир-           2 - 6         -"-        1 - 7     61        -"-

- филигранщик

- 17. Ювелир-цепочник   3 - 6         -"-        1 - 7     61        -"-

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- § 1. КЛЕЙЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

2-й разряд

Характеристика работ. Склеивание металлических деталей простой и средней сложности конфигурации. Осуществление всех вспомогательных и подготовительных работ в процессе склеивания. Составление по инструкции клеев требуемого качества.

Должен знать: технологический процесс склеивания металла с металлом и другими материалами деталей простой и средней сложности конфигурации: стеклом, пластмассой, керамикой; марки клеев, их состав и способы приготовления; физико-механические свойства клеевых соединений.

Примеры работ.

Склеивание:

Знаки нагрудные.

Плакетки.

- § 2. КЛЕЙЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

3-й разряд

Характеристика работ. Склеивание металлических деталей сложной конфигурации. Приготовление сложных составов клеев в соответствии с рецептурой. Нагрев деталей и узлов до требуемой температуры перед нанесением клея.

Должен знать: технологический процесс склеивания металла с металлом и другими материалами деталей сложной конфигурации; устройство, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, специальных приспособлений и контрольно-измерительных приборов; технические условия на сдачу изделий после склеивания.

Примеры работ.

Кубки, призы - склеивание.

- § 3. ЛАКИРОВЩИК ПОДНОСОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Многократное покрытие светлым лаком поверхности подносов и других художественных изделий из металла до создания прозрачной, блестящей пленки с промежуточными выдержками и сушкой. Разделка комбинированных декоративных фонов под соответствующие художественные росписи. Нанесение покрытия и металлических подкладок. Подготовка поверхности изделий под фоновые разделки и росписи под покрытие, закрепление красок с сохранением цветовой гаммы.

Должен знать: приемы лакирования подносов и других художественных изделий из металла; свойства красителей и лаков, их составление при определенной вязкости; режимы сушки и прочность лаковой пленки; правила цветообразования; составление колеров; разделку фонов под естественные породы с применением имитирующих покрытий; варку копалового лака и его подготовку к работе; подбор и вязку специальных лаков и кистей.

- § 4. ФОРМОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ

2-й разряд

Характеристика работ. Формовка вручную по моделям и образцам в опоках или в почве отливок художественных изделий с рисунком простой сложности, деталей художественных произведений, имеющих на поверхности ребра-выступы с количеством стержней от одного до трех. Сборка простых форм. Участие в заливке форм металлом.

Должен знать: приемы ручной формовки художественных изделий с рисунком простой сложности; порядок определения мест установки питателей и устранения мелких дефектов в них; правила управления подъемными механизмами; назначение и условия применения инструмента и приспособлений, применяемых при формовке; способы определения качества просушки форм и стержней; правила хранения моделей; технологию сборки простых форм.

Примеры работ.

Формовка:

Игрушки.

Маски художественные.

Плакетки.

- § 5. ФОРМОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ

3-й разряд

Характеристика работ. Формовка вручную по моделям и образцам в опоках или в почве отливок художественных изделий с рисунком средней сложности, деталей художественных произведений с количеством стержней свыше трех. Сборка форм средней сложности с установкой стержней и холодильников. Изготовление форм по выплавляемым моделям настольной скульптуры, собранным в блоки и комплекты, с применением вибрационного станка пневматического, механического или электромагнитного действия. Приготовление огнеупорных составов, нанесение их на модельные блоки настольной скульптуры.

Должен знать: приемы ручной формовки художественных изделий с рисунком средней сложности; состав и свойства формовочных смесей и других материалов, применяемых при изготовлении форм, различных огнеупорных составов, наносимых на выплавляемые модели; свойства и температуру металла, заливаемого в формы; плотность набивки форм, их газопроницаемость; способы уплотнения формовочного состава при изготовлении настольной скульптуры; устройство и принцип действия различных вибрационных станков; режим сушки и степень просушки форм и стержней; требования, предъявляемые к готовым формам, общие сведения о допусках и посадках, устройство и способ применения контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; технологию сборки форм средней сложности.

Примеры работ.

Формовка:

Барельефы, решетки художественные.

Изделия ювелирные мелкие, имеющие вид пластинок с одно- или двухсторонним рисунком.

Ручки художественные различного назначения.

- § 6. ФОРМОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ

4-й разряд

Характеристика работ. Формовка вручную по моделям и образцам в опоках или в почве отливок художественных изделий со сложным рисунком. Формовка деталей кусковым способом по разовым гипсовым моделям с поднутрениями и наличием аксессуаров, отливаемых отдельными блоками или целиком с изготовлением каркаса. Формовка деталей, подвергающихся многосторонней обработке испытанием под давлением и эмалированию. Сборка сложных форм с большим количеством пересекающихся стержней на специальном креплении. Подготовка необходимой оснастки для формовки. Монтаж восковых моделей в блоки и комплекты. Формовка на вулканизированном прессе резиновых заготовок пресс-форм по металлическим моделям и образцам. Разрезка резиновых пресс-форм, имеющих до 4 частей, для объемных моделей с выпукло-вогнутыми поверхностями.

Должен знать: приемы ручной формовки отливок художественных изделий со сложным рисунком; технологию сборки сложных форм; физические свойства исходных материалов, модельной смеси и их влияние на качество отливок; размеры припусков на усадку и механическую обработку; литейные и механические свойства металла, заливаемого в формы; места установки литников, прибылей и выпоров; процессы и режимы сушки форм в сушильных и обжиговых печах и на месте формовки; требования, предъявляемые к отливкам; влияние скорости остывания металла в форме на структуру отливок; требования, предъявляемые к модельно-опочной оснастке; способы нарезки резины, укладки в пресс-форму с моделью, контроля правильности разрезки пресс-формы; методы эксплуатации оборудования; режимы запрессовки; приемы пользования режущим измерительным инструментом.

Примеры работ.

Формовка:

Броши с элементами филиграни.

Детали сборные скульптур.

Кольца с объемным рисунком.

Кулоны, перстни.

Серьги и подвески различного вида.

Части составные браслетов с барельефным и растительным орнаментом.

- § 7. ФОРМОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ

5-й разряд

Характеристика работ. Формовка вручную по моделям и образцам в опоках или в почве отливок с особо сложным рисунком. Сборка особо сложных форм. Отделка форм под заливку металлом. Изготовление форм с несколькими разъемами по плоскости и по криволинейным поверхностям для многотельных и тонкостенных отливок высокой точности по моделям, эталонам, шаблонам, чертежам и образцам. Разрезка пресс-форм, имеющих свыше 4 частей, с вкладышами, духовиками, подрезами, облегчающими извлечение восковой модели из формы для моделей со сканно-филигранными элементами, криволинейной поверхностью, переходами сечений разной толщины, глубокими поднутрениями.

Должен знать: приемы ручной формовки отливок художественных изделий с особо сложным рисунком; технологию сборки особо сложных форм; расчет литниковой системы; требования, предъявляемые к отделке и сборке особо сложных отливок; приборы для определения влажности форм и стержней; конструкцию формовочных машин различных типов.

Примеры работ.

Формовка:

Браслеты ажурные.

Браслеты с барельефным и растительным орнаментом.

Броши и кольца филигранные.

Статуи и бюсты.

Украшения зданий и сооружений с орнаментом и ажурными просветами.

- § 8. ФОРМОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ

6-й разряд

Характеристика работ. Формовка вручную по моделям и образцам в опоках или в почве отливок уникальных и выставочных художественных произведений. Изготовление форм уникальных многофигурных композиций со сложным композиционным построением для опытных и экспериментальных отливок. Разметка под шарнировку на отдельные блоки гипсовых деталей уникальных многофигурных композиций. Изготовление блоков восковых изделий, монтаж отдельных восковых блоков в композиции.

Должен знать: приемы ручной формовки уникальных и выставочных художественных произведений; способы изготовления форм по моделям, шаблонам, образцам и скелетам для опытных и экспериментальных отливок; основы пластической анатомии человека и животных.

Примеры работ.

Формовка:

Скульптуры политические портретные.

Скульптуры животных.

- § 9. ХУДОЖНИК ДЕКОРАТИВНОЙ РОСПИСИ ПО МЕТАЛЛУ

3-й разряд

Характеристика работ. Художественная роспись бортов металлических подносов и изделий детского ассортимента простым орнаментом по готовым образцам алюминиевым и бронзовым порошком с применением лака и красок.

Должен знать: технику росписи простых орнаментов на бортах подносов; правила подготовки изделий под роспись; свойства и качества применяемых красок, лаков и растворителей к ним; номера и качество кистей для росписи орнаментов лаками и красками.

- § 10. ХУДОЖНИК ДЕКОРАТИВНОЙ РОСПИСИ ПО МЕТАЛЛУ

4-й разряд

Характеристика работ. Художественная роспись бортов металлических подносов орнаментами средней сложности. Нанесение на лак листового золота и потали.

Должен знать: технику росписи орнаментов средней сложности на бортах подносов красками, бронзой, алюминием; построение рисунка; технику работы с поталью и сусальным золотом; технические условия на изготовление подносов.

- § 11. ХУДОЖНИК ДЕКОРАТИВНОЙ РОСПИСИ ПО МЕТАЛЛУ

5-й разряд

Характеристика работ. Художественная роспись бортов металлических подносов сложным орнаментом. Роспись лакированных подносов простыми и средней сложности цветочно-орнаментальными композициями в технике плотной и лессировочной жостовской росписи по собственной фантазии под руководством художников декоративной росписи по металлу более высокой квалификации. Компоновка простых по форме полевых и садовых цветов: маки, ромашки, анютины глазки, незабудки и др. в букеты и венки, и организация их в ритме и цвете в соответствии с формой и фоном подноса.

Должен знать: технику росписи бортов сложным орнаментом и подносов простыми и средней сложности цветочно-орнаментальными композициями; основные принципы построения цветочно-орнаментальных композиций; технику двухслойной масляной живописи; режим сушки подносов после росписи; свойства листового золота и других материалов; характер изменения цвета росписи при горячей сушке изделия.

- § 12. ХУДОЖНИК ДЕКОРАТИВНОЙ РОСПИСИ ПО МЕТАЛЛУ

6-й разряд

Характеристика работ. Художественная роспись лакированных подносов простыми, средней сложности и сложными цветочно-орнаментальными композициями по собственной фантазии. Вариантное исполнение художественной росписи. Руководство работой художника декоративной росписи по металлу более низкой квалификации.

Должен знать: технику росписи подносов сложными цветочно-орнаментальными композициями; различные декоративные приемы оформления подносов, традиционные для жостовского промысла.

- § 13. ХУДОЖНИК ДЕКОРАТИВНОЙ РОСПИСИ ПО МЕТАЛЛУ

7-й разряд

Характеристика работ. Художественная роспись металлических подносов особо сложными композициями и крупных уникальных изделий: ширмы, доски для столов, требующих высокого художественного и технического исполнения. Художественная роспись уникальных сувенирных изделий с особо сложным декоративным или тематическим решением, самостоятельной разработке вариантов декорирования изделий.

Должен знать: стилевые особенности жостовского искусства; основы цветоведения; составление цветочных фонов в технике плотной и лессировочной живописи; разнообразные цветочные фоны с применением металлических поталей; инкрустацию перламутром и роспись по ней; способы нанесения фона при помощи пульверизатора.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

- § 14. ШЛИФОВЩИК ПОДНОСОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Черновое шлифование вручную пемзой и грубым сукном по лакированной поверхности металлических подносов и других художественных изделий из металла. Промывка, сушка, протирка и подготовка подносов и других художественных изделий из металла простых и средней сложности форм под роспись, лакирование по художественно оформленной поверхности.

Должен знать: технику и приемы ручного шлифования пемзой и грубым сукном лакированной поверхности; требования, предъявляемые к поверхности изделий после чернового шлифования; подбор шлифующих материалов в зависимости от вида шлифования; свойства и качества материалов.

- § 15. ШЛИФОВЩИК ПОДНОСОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Чистовое шлифование вручную с применением набора абразивных паст и порошков по лакированной поверхности металлических подносов и других художественных изделий из металла. Подготовка поверхности подносов и других художественных изделий из металла сложных форм под декоративное высококачественное покрытие и роспись.

Должен знать: технику и приемы шлифования абразивными пастами и порошками; свойства шпаклевочного и декоративного слоя; правила подбора абразивных материалов и приспособлений; правила подготовки поверхности под высококачественное покрытие; технологический процесс росписи подносов.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС издания 1987 г.

- ───┬───────────────┬────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────────────

- │ Наименование  │        │ Наименование  │        │       │

- │   профессий   │        │   профессий   │        │       │

- N │   рабочих,    │Диапазон│  рабочих по   │Диапазон│ Номер │ Сокращенное

- п/п│ помещенных в  │разрядов│действовавшему │разрядов│выпуска│ наименование

- │   настоящем   │        │   выпуску и   │        │ ЕТКС  │   раздела

- │    разделе    │        │ разделу ЕТКС  │        │       │

- │               │        │издания 1987 г.│        │       │

- ───┴───────────────┴────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────────────

- 1  Клейщик изделий  2 - 3   Клейщик изделий  2 - 3     65    Художественные

- из металла               из металла                       из металлов

- 2  Лакировщик         4     Лакировщик         4       65         -"-

- подносов                 подносов

- 3  Формовщик        2 - 6   Формовщик        2 - 6     65         -"-

- художественного          художественного

- литья                    литья

- 4  Художник         3 - 7   Художник         2 - 6     65         -"-

- декоративной             декоративной

- росписи по               росписи по

- металлу                  металлу

- 5  Шлифовщик        3 - 4   Шлифовщик        3 - 4     65         -"-

- подносов                 подносов

- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим выпуском и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, выпуска и раздела, в которые они включены

- ───┬───────────────┬────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────────────

- │ Наименование  │        │ Наименование  │        │       │

- │   профессий   │        │   профессий   │        │       │

- N │  рабочих по   │Диапазон│   рабочих,    │Диапазон│ Номер │ Сокращенное

- п/п│действовавшему │разрядов│ помещенных в  │разрядов│выпуска│ наименование

- │   выпуску и   │        │  действующем  │        │ ЕТКС  │   раздела

- │ разделу ЕТКС  │        │   выпуске и   │        │       │

- │издания 1987 г.│        │ разделе ЕТКС  │        │       │

- ───┴───────────────┴────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────────────

- 1  Клейщик изделий  2 - 3   Клейщик изделий  2 - 3     61    Художественные

- из металла               из металла                       из металла

- 2  Лакировщик         4     Лакировщик         4       61         -"-

- подносов                 подносов

- 3  Формовщик        2 - 6   Формовщик        2 - 6     61         -"-

- художественного          художественного

- литья                    литья

- 4  Художник         2 - 6   Художник         3 - 7     61         -"-

- декоративной             декоративной

- росписи по               росписи по

- металлу                  металлу

- 5  Шлифовщик        3 - 4   Шлифовщик        3 - 4     61         -"-

- подносов                 подносов

- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, КАПОКОРНЯ И БЕРЕСТЫ

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- § 1. ВЫЖИГАЛЬЩИК ПО ДЕРЕВУ

2-й разряд

Характеристика работ. Выжигание простых рисунков на изделиях из дерева по трафарету электроиглой, нагретым штампом электропресса. Изготовление трафарета и перенесение рисунка на поверхность изделия способом припорашивания.

Должен знать: приемы выжигания по дереву простых рисунков, изготовления трафаретов; способы перенесения рисунков на поверхность изделия способом припорашивания.

Примеры работ.

Выжигание:

1. Бруски из пиломатериала.

2. Набор "Азбука".

- § 2. ВЫЖИГАЛЬЩИК ПО ДЕРЕВУ

3-й разряд

Характеристика работ. Выжигание рисунков средней сложности на изделиях из дерева по трафарету электроиглой, нагретым штампом электропресса. Перенесение рисунка с готового образца на кальку.

Должен знать: приемы выжигания по дереву рисунков средней сложности; принцип работы выжигательного аппарата, электропресса; требования к качеству полуфабрикатов, на которых выжигается рисунок.

Примеры работ.

Выжигание:

1. Изделия токарные с растительным орнаментом.

2. Коробки с геометрическим рисунком.

3. Кубики детские.

- § 3. ВЫЖИГАЛЬЩИК ПО ДЕРЕВУ

4-й разряд

Характеристика работ. Выжигание сложных рисунков на изделиях из дерева по трафарету электроиглой. Разметка основных линий, нанесение контуров рисунка на изделия.

Должен знать: приемы выжигания по дереву сложных рисунков; устройство и правила эксплуатации выжигательного аппарата; основы композиции рисунка и законы построения орнаментальных композиций.

Примеры работ.

Выжигание:

Панно настенные с изображением пейзажа.

Шкатулки с изображением памятников архитектуры.

- § 4. ВЫЖИГАЛЬЩИК ПО ДЕРЕВУ

5-й разряд

Характеристика работ. Выжигание рисунков особой сложности на изделиях из дерева по трафарету электроиглой. Регулирование работы выжигательного аппарата.

Должен знать: приемы выжигания по дереву рисунков особой сложности; скрытые пороки древесины; требования к качеству изделий из дерева; способы регулирования выжигательного аппарата.

Примеры работ.

Выжигание:

Вазы с изображением пейзажа.

Панно с изображением портретов.

- § 5. ВЫПАРЩИК КАПОКОРНЯ

4-й разряд

Характеристика работ. Выпаривание (выщелачивание) капокорня в пропарочной камере с целью удаления примесей и придания сырью соответствующего оттенка. Наблюдение за процессом выпаривания, давлением пара в камере и регулировка его. Загрузка и разгрузка камеры.

Должен знать: устройство пропарочной камеры и правила ухода за ней; технологический процесс выпаривания (выщелачивания) и сушки капокорня; режим выпаривания капокорня до требуемого оттенка; приемы загрузки, выгрузки и регулирования давления в камере; правила и приемы загрузки сушильных камер.

- § 6. ГРУНТОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

2-й разряд

Характеристика работ. Грунтовка вручную или на станке художественных изделий из дерева, покрытых олифой, тонко растертым алюминиевым порошком.

Должен знать: приемы нанесения алюминиевого порошка на художественные изделия из дерева; способы закрепления его на изделии; приемы и срок сушки изделий, покрытых алюминиевым порошком; технологию обработки изделий; химические свойства применяемых материалов.

- § 7. ЗАГОТОВЩИК РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Заготовка бересты и ценных пород древесины для изготовления художественных изделий из дерева. Съем бересты с берез вручную, очистка от коры, луба, мха, потеков и паразитирующих наростов. Рассортировка бересты по качеству, размерам и упаковка ее в кипы. Заготовка и обработка суровой соломы для изготовления сувениров, приготовление рабочих растворов. Ведение технологического процесса заготовки и обработки соломы. Распиловка древесины ценных пород для изготовления унцукульских изделий вручную и на станках. Выправление заготовок путем предварительного подогрева.

Должен знать: правила заготовки бересты; приемы ручной и машинной распиловки древесины; технические условия по заготовке, обработке, сбору, хранению и использованию бересты, соломы; породы и свойства древесины, пригодность ее для изготовления сувенирных изделий; способы выправления заготовок путем подогрева; устройство станков и приспособлений; правила их регулирования.

- § 8. ЗАГОТОВЩИК РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Заготовка кряжа и плашек. Разделка кряжа ценных пород древесины и капокорня на плахи и заготовки на специальном станке или вручную по заданным размерам с получением древесины и капокорня нужной структуры и красивых по рисунку. Заготовка и обработка бересты, соломы; рассортировка по качеству и размерам; соблюдение технологического режима обработки, рецептуры и концентрации, применяемых рабочих растворов. Наладка станков и приспособлений.

Должен знать: правила заготовки кряжа и плашек; правила эксплуатации оборудования; строение кряжа ценных пород и капокорня; правила их распиловки, колки и выбраковки; свойства химических материалов, применяемых для обработки.

- § 9. ЗАКАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ С ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСЬЮ

4-й разряд

Характеристика работ. Закалка художественных изделий с хохломской росписью из дерева в электропечах. Загрузка художественных изделий в электропечи с рациональным их размещением. Выгрузка продукции из печи. Наблюдение за режимом температуры в электропечах и временем закалки.

Должен знать: устройство электропечей; регулирование температуры по заданному технологическому режиму закалки изделий; время закалки в зависимости от толщины нанесенных на изделия лакокрасочных материалов; правила пользования блескомером; способы определения твердости пленки; технические условия на выпускаемую продукцию; основы электротехники; химические свойства и консистенции лаков, красок, растворителей, их температуроустойчивость при закалке в электропечах.

- § 10. ОБРАБОТЧИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПАПЬЕ-МАШЕ

3-й разряд

Характеристика работ. Токарная обработка простых полуфабрикатов и мелких деталей для монтировки простых художественных изделий из дерева по чертежам и эскизам. Подготовка различных пород древесины для обтачивания: снятие коры, доведение толщины заготовок до требуемого размера, зачистка и заделка ручек и головок вручную и на станке. Травление художественных изделий из дерева ценных пород специальным химическим составом с сохранением текстуры древесины и приданием ей разнообразных оттенков. Регулирование работы станков.

Должен знать: назначение, принцип действия и правила регулирования станка; технологию подготовки древесины для обтачивания и токарной обработки простых полуфабрикатов и мелких деталей; породы и свойства древесины; технологию травления художественных изделий из дерева ценных пород; состав растворов, применяемых для травления художественных изделий из дерева.

Примеры работ.

Заготовки для скульптур - токарная обработка.

Матрешки - токарная обработка.

Трости, палки - обработка вручную и на станке.

- § 11. ОБРАБОТЧИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПАПЬЕ-МАШЕ

4-й разряд

Характеристика работ. Токарная обработка средней сложности полуфабрикатов, деталей и художественных изделий из дерева и папье-маше по образцам и эскизам. Вытачивание на токарном станке изделий из капокорня. Наладка станков.

Должен знать: технологию токарной обработки полуфабрикатов и художественных изделий из дерева и папье-маше; устройство и эксплуатацию токарных станков; технические условия на художественные изделия из дерева и папье-маше.

Примеры работ.

Бочата и полубочата, жбаны конусной и прямой формы - токарная обработка.

Вазы малого размера, бусы - вытачивание.

Трубки, мундштуки - вытачивание.

Шкатулки большие - токарная обработка.

- § 12. ОБРАБОТЧИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПАПЬЕ-МАШЕ

5-й разряд

Характеристика работ. Токарная обработка сложных полуфабрикатов, деталей и художественных изделий из дерева и папье-маше по образцам и эскизам. Подбор дерева, разметка, раскрой на заготовки и болванки для изготовления художественных изделий. Сборка изделий и сверление отверстий.

Должен знать: кинематическую схему токарных станков; способы установки, крепления и заточки режущего инструмента; технологию токарной обработки сложных полуфабрикатов, деталей и художественных изделий из дерева и папье-маше.

Примеры работ.

Вытачивание:

Кадушки сувенирные.

Фигурки зверей.

Шкатулки.

- § 13. ОБРАБОТЧИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПАПЬЕ-МАШЕ

6-й разряд

Характеристика работ. Токарная обработка особо сложных выставочных и уникальных художественных изделий из дерева и папье-маше по собственным композициям. Тонировка и полировка художественных изделий сувенирного назначения в различные цвета анилиновыми красителями и спиртовым лаком.

Должен знать: технологию токарной обработки особо сложных уникальных художественных изделий из дерева и папье-маше; допуски по сушке древесины различных ценных пород; пороки древесины и способы их устранения; приемы тонировки и полировки; способы применения и смешивания красителей и лаков.

Примеры работ.

Вазы крупные - вытачивание.

Панно декоративные - вытачивание.

Сувениры точенные - тонировка, полировка.

Чаши - вытачивание.

- § 14. ОКЛЕЙЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕРЕСТЫ

2-й разряд

Характеристика работ. Оклейка изделий из бересты вручную. Нанесение клея на оборотную сторону бересты с рисунком. Наклейка бересты на фольгу и бересты с фольгой на художественные изделия.

Должен знать: приемы наклейки бересты на фольгу и бересты с фольгой на художественные изделия; свойства и качество клеев; технологический процесс изготовления изделий из бересты и технические условия на них.

- § 15. РАСКРОЙЩИК БЕРЕСТЫ

2-й разряд

Характеристика работ. Раскрой бересты вручную по шаблону для художественных изделий с очисткой бересты наждачной бумагой от шероховатости и наслоений. Очерчивание каймы по образцу и рисунку. Монтировка бересты с рисунком к художественным изделиям. Вырезка фольги по заданным размерам и окраска ее.

Должен знать: приемы ручного раскроя бересты с наименьшими отходами, очерчивания каймы по рисунку; номера наждачных шкурок; размеры изготавливаемых художественных изделий; технические требования к качеству бересты.

- § 16. РЕЗЧИК ПО ДЕРЕВУ И БЕРЕСТЕ

2-й разряд

Характеристика работ. Резьба по бересте вручную простых сюжетно-орнаментальных рисунков. Разметка основных линий, нанесение контуров рисунка и простых композиций.

Должен знать: приемы художественной резьбы по бересте; приемы нанесения контуров простых рисунков; пригодность бересты по качеству и расцветке; местные художественные традиции промысла.

Примеры работ.

Резьба:

Бурачки.

Коробочки.

Кузовки.

Шкатулки.

- § 17. РЕЗЧИК ПО ДЕРЕВУ И БЕРЕСТЕ

3-й разряд

Характеристика работ. Резьба по бересте вручную средней сложности сюжетно-орнаментальных рисунков и создание орнаментальных композиций, характерных для местных традиций промысла. Резьба контурная и объемная по дереву вручную простых рисунков, неглубоко прорезанной линии с обработкой фона. Обрубка или опиливание и шерлачение цветок, вырубка грифеля, расстановка булавок. Ремонт цветок.

Должен знать: приемы художественной резьбы по бересте рисунков средней сложности и простых рисунков по дереву; приемы объемной плоскорельефной резьбы; элементы орнаментов; свойства, породы древесины и бересты; применяемый инструмент.

Примеры работ.

"Белка с орехом", "Дятел на дереве", "Куры клюющие", "Птичка у кормушки" - художественная резьба.

Ложки разных форм - художественная резьба.

Солонки из бересты - художественная резьба.

Цветки: роза светлая, светлая голубая, светлая желтая - художественная резьба и грунтовка.

- § 18. РЕЗЧИК ПО ДЕРЕВУ И БЕРЕСТЕ

4-й разряд

Характеристика работ. Резьба по бересте вручную сложных сюжетно-орнаментальных рисунков с введением элементов традиций народного орнамента. Резьба по дереву вручную углубленная выемчатая, скобчато-выемчатая, объемная рисунков средней сложности.

Должен знать: приемы художественной резьбы по бересте сложных рисунков и средней сложности рисунков по дереву; приемы нанесения контуров сложных рисунков на бересту; определение скрытых пороков бересты; сорта древесины для изготовления цветок; методы резьбы цветок в зависимости от назначения рисунка.

Примеры работ.

Резьба:

Изделия скульптурные типа "Полет на Луну", "Медведь-танцор".

Курочки, кукушки, цесарки, совы.

Рамы верхние пианино.

Туесок из бересты.

Цветки турецких и венских рисунков без набора пико, зелень темная голубая, темная желтая, светлая.

- § 19. РЕЗЧИК ПО ДЕРЕВУ И БЕРЕСТЕ

5-й разряд

Характеристика работ. Резьба по бересте вручную особо сложных сюжетно-орнаментальных композиций с введением изображений фигур человека, зверей, птиц и различных архитектурных мотивов. Резьба по дереву вручную выемчатая, плоскорельефная с заоваленным и с выборным фоном сложных рисунков с полной их проработкой в рельефе. Объемная резьба с тонировкой элементов. Вырезка фигур, получение щита с откопированным на нем рисунком; обрубка или спиливание цветок, вставка фигур в старые цветки или замена их новыми.

Должен знать: приемы художественной резьбы по бересте особо сложных рисунков и сложных рисунков по дереву; основы построения национальных орнаментов; способы выполнения плоскорельефной и сквозной резьбы; построение композиционных решений; основы инкрустации; требования к качеству высокохудожественных изделий из дерева с различными видами резьбы.

Примеры работ.

Аптечки - ажурная резьба.

Изделия скульптурные типа "Медведь на коляске", "Медведь у телефона", "Медведь с бочонком", "Медведь гнет дуги" - художественная объемная резьба.

Кистяницы - кудринская резьба.

Мебель кукольная, пеналы - рельефная резьба.

Цветки венские, украинские темные, цветки турецких рисунков с набором проволочного пика - резьба.

Шкатулки - геометрическая резьба, тонировка, полировка.

- § 20. РЕЗЧИК ПО ДЕРЕВУ И БЕРЕСТЕ

6-й разряд

Характеристика работ. Резьба по дереву вручную особо сложных орнаментальных и тематических композиций, объемная, плоскорельефная и сквозная с выбранным фоном с полной скульптурной, барельефной проработкой с сильно углубленным фоном. Мелкая геометрическая резьба, сочетание резьбы с инкрустацией. Резьба в традициях старорусской резьбы. Рассадка манер по листу, скопированному с рисунка.

Должен знать: приемы художественной резьбы по дереву особо сложных рисунков; основы рисования, композиционных решений скульптуры и пластической анатомии; основы сложной инкрустации-интарсии.

Примеры работ.

Изделия скульптурные типа "Генерал Топтыгин", "Лыжница с собачкой", "Перевозчик в лодке", "Рыбак с удочкой", "Русская тройка" - художественная объемная резьба.

Шкатулки и ларцы - старорусская резьба.

- § 21. СОРТИРОВЩИК ДЕКОРАТИВНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА

4-й разряд

Характеристика работ. Сортировка и приемка капокорня и разных декоративных пород древесины. Распределение древесины по породам, сортам и размерам в зависимости от изготовления из них различных художественных изделий. Выделение высококачественного дерева с разнообразной текстурой для распиловки ее на фанеру. Определение пороков древесины, капокорня и возможности использования их для изготовления художественных изделий.

Должен знать: качество, сортность декоративных пород древесины; правила распиловки, сортировки, укладки, хранения и определения пригодности декоративных пород древесины и капокорня; ассортимент художественных изделий, изготовляемых из различных декоративных пород древесины и капокорня.

- § 22. ФАНЕРОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

4-й разряд

Характеристика работ. Фанерование вручную и на станках поверхности простых и средней сложности художественных изделий шпоном различных пород древесины. Подготовка поверхности полуфабрикатов и изделий к фанерованию. Подготовка и заточка инструмента.

Должен знать: приемы фанерования простых и средней сложности художественных изделий; качество и свойства различных пород шпона; назначение и принцип действия применяемого оборудования.

Примеры работ.

Фанерование:

Детали щитовые.

Изделия корпусные.

- § 23. ФАНЕРОВЩИК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

5-й разряд

Характеристика работ. Фанерование поверхности вручную и на станках художественных изделий сложной конфигурации шпоном различных пород древесины. Соблюдение технологической последовательности фанерования с использованием различных приспособлений. Подбор шпона различных пород по цвету и текстуре для получения декоративного эффекта.

Должен знать: приемы фанерования сложных художественных изделий из дерева; породы и сорта древесины, используемой для изготовления шпона; допустимую влажность шпона при фрезеровании; температурный режим и время выдержки изделий после фанерования; свойства и способы приготовления клеев.

Примеры работ.

Фанерование:

Ларцы, шкатулки.

Панно с мозаичным набором.

- § 24. ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ

3-й разряд

Характеристика работ. Нанесение всех видов хохломской росписи простого рисунка на художественные изделия из дерева. Обводка кромок, закрашивание дна и крышки изделий. Составление красок. Городецкая, полх-майданская роспись изделий из дерева по рисункам простого растительного орнамента. Загорская роспись с выжиганием изделий простого орнамента на плоскости. Роспись и выжигание простых токарных фигурок по образцам.

Должен знать: приемы и особенности художественной росписи простого рисунка по дереву в традициях хохломского, городецкого и полх-майданского орнаментов и загорской росписи с выжиганием; качество и свойства красок, способы составления красок; свойства растворителей и лаков, применяемых при росписи; номера кистей и их качество.

Примеры работ.

Ложки - роспись.

Пеналы - роспись, обводка кромок.

Солонки - обводка кромок, закрашивание дна.

- § 25. ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ

4-й разряд

Характеристика работ. Нанесение всех видов хохломской росписи рисунка средней сложности на художественные изделия из дерева по собственным рисункам, а также свободное варьирование ранее исполнявшихся рисунков. Городецкая роспись изделий с растительным орнаментом средней сложности с птицами и животными. Полх-майданская роспись, художественная роспись изделий из дерева гуашью, анилиновыми и масляными красками. Загорская роспись с выжиганием по образцам рисунков растительного и геометрического орнаментов средней сложности.

Должен знать: приемы росписи художественных изделий из дерева рисунками средней сложности в традициях хохломской, городецкой и полх-майданской росписи; технику выполнения росписи гуашью, анилиновыми и масляными красками; приемы росписи изделий после выжигания; правила пользования красками темпера и акварелью.

Примеры работ.

Роспись:

Доски разделочные.

Поставцы.

Хлебницы.

- § 26. ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ

5-й разряд

Характеристика работ. Нанесение всех видов хохломской росписи сложного рисунка на художественные изделия из дерева по собственным композициям и эскизам. Творческое обогащение орнаментов росписи массовой продукции и новых изделий, выпускаемых малыми сериями. Составление рисунка на новые формы. Городецкая, полх-майданская роспись изделий из дерева со сложным орнаментом. Загорская роспись с выжиганием сложной композиции. Доработка сюжетной миниатюрной инкрустации гуашью и акварелью для придания инкрустации законченного вида.

Должен знать: приемы росписи художественных изделий из дерева сложными рисунками в традициях хохломской, городецкой, полх-майданской, загорской росписи; основы композиции; приемы выжигания и росписи на изделиях сложных токарных форм; приемы гармоничного сочетания цветов.

Примеры работ.

Вазы декоративные - роспись.

Комплекты мелких изделий - роспись.

Матрешки - роспись и выжигание.

Мебель - роспись.

Шкатулки - выжигание и роспись.

- § 27. ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ

6-й разряд

Характеристика работ. Нанесение всех видов росписи особо сложного рисунка на уникальные, заказные и подарочные изделия по собственным композициям с проявлением творческой инициативы по обогащению орнаментов непосредственно во время исполнения росписи.

Должен знать: приемы росписи художественных изделий из дерева особо сложными рисунками в традициях хохломской, городецкой, полх-майданской и загорской росписи; основы живописи; использование текстуры древесины в пейзажных рисунках; приемы составления цветовой композиции.

Примеры работ.

Вазы выставочные и уникальные - роспись.

Панно декоративные настенные - роспись, выжигание.

Шкатулки с изображением памятников архитектуры - выжигание, текстурный рисунок, тонировка.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

- § 28. ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ

7-й разряд

Характеристика работ. Роспись уникальных, сувенирных изделий особо сложным декоративным или тематическим решением, требующим дополнительного изучения художественного материала; роспись изделий сложной конструкции; самостоятельная разработка вариантов декорирования изделий; проработка и создание новых видов изделий и рисунков совместно с художником и технологом.

Должен знать: технологию росписи различными красками: гуашью, темперой, маслом, нитроэмалью, включая подготовку поверхности изделия под роспись; приемы росписи особо сложных рисунков в традиционной росписи "Давид-городка", "Огова", "маляванок"; основы живописи.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС издания 1987 г.

- ───┬──────────────┬────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────────────

- │              │        │ Наименование  │        │       │

- │ Наименование │        │  профессий    │        │       │

- │  профессий   │        │  рабочих по   │        │ Номер │ Сокращенное

- N │   рабочих,   │Диапазон│действовавшему │Диапазон│выпуска│ наименование

- п/п│ помещенных в │разрядов│  выпуску и    │разрядов│ ЕТКС  │   раздела

- │  настоящем   │        │ разделу ЕТКС  │        │       │

- │   разделе    │        │   издания     │        │       │

- │              │        │   1987 г.     │        │       │

- ───┴──────────────┴────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────────────

- 1.  Выжигальщик по  2 - 5   Выжигальщик по   2 - 5     65    Художественные

- дереву                  дереву                           из дерева

- 2.  Выпарщик          4     Выпарщик           4       65         -"-

- капокорня               капокорня

- 3.  Грунтовщик        2     Грунтовщик         2       65         -"-

- художественных          художественных

- изделий из              изделий из

- дерева                  дерева

- 4.  Заготовщик      3 - 4   Заготовщик       3 - 4     65         -"-

- растительных            материалов для

- материалов для          художественных

- художественных          изделий из

- изделий                 дерева,

- бересты,

- капокорня

- 5.  Закальщик         4     Закальщик          4       65         -"-

- изделий с               изделий с

- хохломской              хохломской

- росписью                росписью

- 6.  Обработчик      3 - 6   Обработчик       3 - 6     65         -"-

- художественных          художественных

- изделий из              изделий из

- дерева и                дерева и

- папье-маше              папье-маше

- 7.  Оклейщик          2     Оклейщик           2       65         -"-

- изделий из              изделий из

- бересты                 бересты

- 8.  Раскройщик        2     Раскройщик         2       65         -"-

- бересты                 бересты

- 9.  Резчик по       2 - 6   Резчик по        2 - 6     65         -"-

- дереву и                дереву и

- бересте                 бересте

- 10. Сортировщик       4     Сортировщик        4       65         -"-

- декоративных            декоративных

- пород дерева            пород дерева

- 11. Фанеровщик      4 - 5   Фанеровщик       4 - 5     65         -"-

- художественных          художественных

- изделий из              изделий из

- дерева                  дерева

- 12. Художник        3 - 7   Художник         3 - 6     65         -"-

- росписи по              росписи по

- дереву                  дереву

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим выпуском и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, выпуска и раздела, в которые они включены

- ───┬───────────────┬────────┬──────────────┬────────┬───────┬──────────────

- │ Наименование  │        │ Наименование │        │       │

- │  профессий    │        │  профессий   │        │       │

- │  рабочих по   │        │   рабочих,   │        │ Номер │ Сокращенное

- N │действовавшему │Диапазон│ помещенных в │Диапазон│выпуска│ наименование

- п/п│  выпуску и    │разрядов│ действующем  │разрядов│ ЕТКС  │   раздела

- │ разделу ЕТКС  │        │  выпуске и   │        │       │

- │   издания     │        │ разделе ЕТКС │        │       │

- │   1987 г.     │        │              │        │       │

- ───┴───────────────┴────────┴──────────────┴────────┴───────┴──────────────

- 1.  Выжигальщик по   2 - 5   Выжигальщик по  2 - 5     61    Художественные

- дереву                   дереву                          из дерева

- 2.  Выпарщик           4     Выпарщик          4       61         -"-

- капокорня                капокорня

- 3.  Грунтовщик         2     Грунтовщик        2       61         -"-

- художественных           художественных

- изделий из               изделий из

- дерева                   дерева

- 4.  Заготовщик       3 - 4   Заготовщик      3 - 4     61         -"-

- материалов для           растительных

- художественных           материалов для

- изделий из               художественных

- дерева,                  изделий

- бересты,

- капокорня

- 5.  Закальщик          4     Закальщик         4       61         -"-

- изделий с                изделий с

- хохломской               хохломской

- росписью                 росписью

- 6.  Обработчик       3 - 6   Обработчик      3 - 6     61         -"-

- художественных           художественных

- изделий из               изделий из

- дерева и                 дерева и

- папье-маше               папье-маше

- 7.  Оклейщик           2     Оклейщик          2       61         -"-

- изделий из               изделий из

- бересты                  бересты

- 8.  Раскройщик         2     Раскройщик        2       61         -"-

- бересты                  бересты

- 9.  Резчик по        2 - 6   Резчик по       2 - 6     61         -"-

- дереву и                 дереву и

- бересте                  бересте

- 10. Сортировщик        4     Сортировщик       4       61         -"-

- декоративных             декоративных

- пород дерева             пород дерева

- 11. Фанеровщик       4 - 5   Фанеровщик      4 - 5     61         -"-

- художественных           художественных

- изделий из               изделий из

- дерева                   дерева

- 12. Художник         3 - 6   Художник        3 - 7     61         -"-

- росписи по               росписи по

- дереву                   дереву

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ГРАНИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- § 1. ОБДИРЩИК АЛМАЗОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Обдирка и доводка на обточном станке полуфабрикатов гладкогранных и с незначительной скульптурой граней в зоне измерения диаметра под круглые формы бриллиантов массой после обработки от 0,11 до 0,49 карата. Проверка обработанных полуфабрикатов на овальность индикатором часового типа. Просмотр качества обработки с помощью лупы шестикратного и десятикратного увеличения. Подбор оправок для механического и клеевого метода крепления полуфабрикатов под бриллианты круглой формы и крепление алмаза-резца в резцедержатель. Получение и сдача полуфабрикатов со взвешиванием на каратных или аналитических весах.

Должен знать: устройство, правила эксплуатации обточного станка и ухода за ним; технологическую оснастку; режущий и измерительный инструмент; технологию обдирки и доводки полуфабрикатов под круглые формы бриллиантов на обточном станке; основы кристаллографии и физические свойства алмазов; нормы потерь; рецептуру клея, его приготовление и правила наклеивания полуфабрикатов в оправки под круглые формы бриллиантов; технические условия на полуфабрикаты; устройство и правила пользования каратными и аналитическими весами.

- § 2. ОБДИРЩИК АЛМАЗОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Обдирка и доводка на обточном станке или полуавтомате полуфабрикатов гладкогранных и с незначительной скульптурой граней в зоне измерения диаметра под круглые формы бриллиантов массой после обработки до 0,10 и от 0,50 до 0,99 карата. Проверка диаметра и высоты пояска полуфабрикатов.

Должен знать: устройство, правила эксплуатации полуавтомата и ухода за ним; технологию обдирки и доводки полуфабрикатов под круглые формы бриллиантов на полуавтомате; влияние анизотропии твердости алмазов при обработке; устройство и правила пользования контрольно-измерительными приборами; технические условия на алмазное сырье.

- § 3. ОБДИРЩИК АЛМАЗОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Обдирка и доводка на обточном станке или полуавтомате полуфабрикатов под круглые формы бриллиантов гладкогранных и с незначительной скульптурой граней в зоне измерения диаметра массой после обработки от 1,0 до 1,49 карата и со скульптурой граней и дефектами в зоне измерения диаметра массой после обработки до 0,49 карата. Обдирка и доводка полуфабрикатов на обточном станке под фантазийные формы бриллиантов массой после обработки до 0,99 карата. Доводка полуфабрикатов под круглые формы бриллиантов в процессе огранки и при реставрации всех размерностей. Проверка коэффициента обточки на соответствие заданному. Подбор алмазов-резцов и оправок для обработки и крепления полуфабрикатов механическим или клеевым методом под фантазийные формы бриллиантов.

Должен знать: подналадку обточных станков и полуавтоматов; технологию обдирки и доводки полуфабрикатов под фантазийные формы бриллиантов; методы обработки алмазов и полуфабрикатов с природными дефектами; правила наклеивания полуфабрикатов для обработки под фантазийные формы бриллиантов; технические условия на бриллианты.

- § 4. ОБДИРЩИК АЛМАЗОВ

6-й разряд

Характеристика работ. Обдирка и доводка на обточном станке или полуавтомате полуфабрикатов под круглые формы бриллиантов гладкогранных и с незначительной скульптурой граней в зоне измерения диаметра массой после обработки от 1,50 карата и выше и со скульптурой граней и дефектами в зоне измерения диаметра массой после обработки от 0,50 карата и выше. Обдирка и доводка полуфабрикатов на обточном станке под фантазийные формы бриллиантов массой от 1,00 карата и выше. Доводка полуфабрикатов под фантазийные формы бриллиантов в процессе огранки и при реставрации всех размерностей. Самостоятельное уточнение технологических переходов и режимов обработки с учетом кристаллографических особенностей обрабатываемых полуфабрикатов.

Должен знать: наладку обточных станков и полуавтоматов; физико-механические свойства алмазов при обработке; режимы обработки полуфабрикатов с природными дефектами.

- § 5. ОГРАНЩИК АЛМАЗОВ В БРИЛЛИАНТЫ

3-й разряд

Характеристика работ. Огранка и полировка граней верха или низа алмазных полуфабрикатов под бриллианты круглой формы на 17 и 33 грани массой до 0,05 карата на ограночном станке в ручных ограночных приспособлениях. Подготовка ограночного диска и станка к работе. Подбор необходимых приспособлений, цанг и оправок в зависимости от размера обрабатываемых полуфабрикатов. Просмотр качества огранки с помощью лупы шести- и десятикратного увеличения. Получение и сдача полуфабрикатов со взвешиванием их на каратных или аналитических весах.

Должен знать: устройство, эксплуатацию ограночного станка и правила ухода за ним; технологическую оснастку, режущий и измерительный инструмент; технологию огранки полуфабрикатов под круглые формы бриллиантов на 17 и 33 граней; нормы потерь; технические условия на полуфабрикаты; технологию подготовки ограночного диска к работе; правила пользования каратными и аналитическими весами.

- § 6. ОГРАНЩИК АЛМАЗОВ В БРИЛЛИАНТЫ

4-й разряд

Характеристика работ. Полная огранка и полировка алмазных полуфабрикатов на ограночном станке с установкой их в ручных ограночных приспособлениях под бриллианты круглой формы на 17 и 33 грани и переогранка их при реставрации с диапазоном массы бриллиантов: семнадцатигранные до 0,04 карата, тридцатитрехгранные до 0,05 карата. Предварительная огранка площадки: 1 - 4 граней у алмазных полуфабрикатов с незначительными дефектами на ограночном станке в ручных ограночных приспособлениях, 8 - 16 граней низа и верха полуфабриката на робототехнологическом комплексе автоматического манипулятора всех весовых групп под бриллианты круглой формы. Подбор необходимых приспособлений, цанг и оправок для обработки полуфабрикатов в бриллианты круглой формы на 17 и 33 грани.

Должен знать: устройство, эксплуатацию робототехнологического комплекса автоматического манипулятора и правила ухода за ним; технологическую оснастку, устройство и правила пользования контрольно-измерительными приборами.

- § 7. ОГРАНЩИК АЛМАЗОВ В БРИЛЛИАНТЫ

5-й разряд

Характеристика работ. Полная огранка и полировка алмазных полуфабрикатов в бриллианты круглой формы на 57 граней и переогранка при реставрации массой до 0,99 карата на ограночном станке в ручных ограночных приспособлениях, с применением на рабочем месте манипулятора для предварительной подшлифовки граней полуфабриката. Полная огранка и полировка алмазных полуфабрикатов в бриллианты ступенчатых форм всех размерностей на ограночном станке в ручных приспособлениях и переогранка при реставрации бриллиантов ступенчатых форм массой до 0,99 карата. Полная огранка и полировка алмазных полуфабрикатов в бриллианты фантазийных форм на ограночном станке в ручных ограночных приспособлениях массой до 0,99 карата. Предварительная огранка площадки 1 - 4 граней алмазных полуфабрикатов со значительными дефектами под бриллианты круглой формы массой после обработки до 0,49 карата на ограночном станке в ручных ограночных приспособлениях или на робототехнологическом комплексе. Предварительная огранка (подшлифовка) алмазных полуфабрикатов под бриллианты фантазийных форм массой после обработки до 0,49 карата на ограночном станке в ручных ограночных приспособлениях. Установка обточенных алмазов в цанги-спутники в зависимости от высоты пояска и его диаметра с помощью контрольно-измерительных приборов. Подбор необходимых приспособлений, цанг и оправок для обработки полуфабрикатов в бриллианты круглой на 57 граней, ступенчатой и фантазийной форм огранки.

Должен знать: подналадку ограночного станка, робототехнологического комплекса и автоматического манипулятора, устройств и приспособлений к ним; технологию огранки полуфабрикатов в бриллианты круглой на 57 граней, ступенчатой и фантазийной форм; методы выбора мягкого направления шлифования алмазов; технические условия на бриллианты всех форм огранки.

- § 8. ОГРАНЩИК АЛМАЗОВ В БРИЛЛИАНТЫ

6-й разряд

Характеристика работ. Полная огранка и полировка алмазных полуфабрикатов в бриллианты круглой формы на 57 граней и переогранка при реставрации массой от 1,0 карата и свыше на ограночном станке в ручных ограночных приспособлениях с применением на рабочем месте манипулятора для предварительной подшлифовки граней полуфабриката. Полная огранка и полировка алмазных полуфабрикатов в бриллианты фантазийных форм на ограночном станке в ручных ограночных приспособлениях массой от 1,0 карата и свыше и переогранка бриллиантов при реставрации ступенчатых форм массой от 1,0 карата и свыше и фантазийных форм всех размерностей. Предварительная огранка площадки, 1 - 4 граней алмазных полуфабрикатов со значительными дефектами под бриллианты круглой формы массой после обработки от 0,5 карата и свыше на ограночном станке в ручных ограночных приспособлениях и на робототехнологическом комплексе. Предварительная огранка (подшлифовка) алмазных полуфабрикатов под бриллианты фантазийной формы массой после обработки от 0,5 карата и свыше на ограночном станке в ручных ограночных приспособлениях.

Должен знать: наладку ограночного станка, робототехнологического комплекса, автоматического манипулятора, устройств и приспособлений к ним; технологию огранки под все формы бриллиантов с учетом рациональных методов обработки полуфабрикатов для изготовления бриллиантов возможно большей массы.

- § 9. ПРОМЫВЩИК БРИЛЛИАНТОВ И АЛМАЗОВ

2-й разряд

Характеристика работ. Промывка бриллиантов в фарфоровых емкостях кипячением в концентрированной серной кислоте с селитрой и в растворе едкого натрия под вытяжным шкафом, вручную или в полуавтоматических устройствах, промывка их в дистиллированной воде и просушка. Промывка алмазов в ацетоне или гидролизном спирте вручную или на ультразвуковых установках. Покрытие алмазных полуфабрикатов раствором технической буры. Получение бриллиантов и алмазов со взвешиванием на каратных или аналитических весах.

Должен знать: состав и правила пользования растворами; инструкцию по промывке бриллиантов и алмазов вручную и с помощью полуавтоматов; правила эксплуатации оборудования и технологической оснастки по промывке бриллиантов и алмазов; правила пользования каратными и аналитическими весами; правила техники безопасности.

- § 10. РАЗМЕТЧИК АЛМАЗОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Определение максимальной плоскости для однократного распиливания алмазов I и II качества всех групп алмазного сырья для получения бриллиантов максимальной массы и нанесение смываемой и несмываемой линии разметки. Изучение кристаллов алмаза с помощью лупы шести- и десятикратного увеличения, микроскопа и сортировка их для отправки на технологические операции: распиливание, раскалывание, огранку (подшлифовку). Получение и сдача алмазов со взвешиванием на каратных или аналитических весах.

Должен знать: технические условия на алмазное сырье и полуфабрикаты; технологию разметки и обработки алмазов под круглые формы бриллиантов; кристаллографические свойства алмазов; применяемые формы огранки алмазов в бриллианты; правила пользования контрольно-измерительными приборами, каратными и аналитическими весами; правила оформления пакетов и документации; инструкцию по применению и пользованию спецчернилами; правила пользования средствами вычислительной техники.

- § 11. РАЗМЕТЧИК АЛМАЗОВ

6-й разряд

Характеристика работ. Определение максимальной плоскости для одно- и многократного распиливания кристаллов алмаза III, IV и V качества всех групп алмазного сырья для получения бриллиантов максимальной массы и нанесение смываемой и несмываемой линии разметки. Повторная разметка кристаллов алмаза. Выявление в кристаллах пороков, подлежащих сколу, или выведение пороков на плоскость деления. Просмотр кристаллов с внутренними напряжениями при помощи поляризационного микроскопа и соответствующая разметка их. Разметка по эталонам-образцам и по расчетным параметрам кристалла.

Должен знать: технические условия на бриллианты; технологию обработки алмазов под фантазийные и ступенчатые формы бриллиантов; влияние анизотропии твердости кристаллов алмаза на процесс обработки; методы разметки дефектных алмазов; расчетные методы разметки.

- § 12. РАСКОЛЬЩИК АЛМАЗОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Однократное раскалывание алмазов всех весовых групп кристаллографических форм любой сложности и скалывание слоев роста на поверхности кристаллов с целью придания им технологической формы. Просмотр алмазов на дефектность. Выбор направления раскалывания и плоскости деления, выявление возможности придания кристаллам наиболее правильной геометрической формы, разметка. Подбор и установка в оправках резцов. Закрепление (вклеивание) размеченных алмазов в оправки. Ориентация кристаллов в положение удобное для раскалывания. Нанесение вручную алмазным резцом риски-засечки на кристаллы. Получение и сдача алмазов со взвешиванием на каратных или аналитических весах.

Должен знать: технические условия на алмазное сырье и полуфабрикаты; технологию обработки алмазов в бриллианты круглой формы; технологию однократного раскалывания; технологическую оснастку и инструмент; типы и свойства клеящих и промывочных средств; методы закрепления алмазов в оправках; нормы потерь; правила пользования каратными и аналитическими весами; правила оформления пакетов и документации.

- § 13. РАСКОЛЬЩИК АЛМАЗОВ

6-й разряд

Характеристика работ. Многократное раскалывание алмазов всех весовых групп, кристаллографических форм любой сложности с целью удаления слоев роста, включений и трещин и придания кристаллам технологической формы. Просмотр анализов на дефектность и выбор направлений многократного раскалывания. Разметка плоскостей деления кристалла для получения наиболее правильных полуфабрикатов под круглые, фантазийные и ступенчатые формы бриллиантов. Нанесение риски засечки на кристаллы на лазерной установке. Выявление в кристаллах пороков, подлежащих сколу или выведению на плоскость деления.

Должен знать: технические условия на бриллианты; технологию обработки алмазов в бриллианты ступенчатых и фантазийных форм; технологию многократного раскалывания; основные кристаллографические формы алмазов и влияние анизотропии твердости кристаллов на процесс обработки; устройство, правила эксплуатации лазерной установки и правила пользования контрольно-измерительными приборами, поляризационными и бинокулярным микроскопами.

- § 14. РАСПИЛОВЩИК АЛМАЗОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Механическое распиливание размеченных алмазов 2-й группы алмазного сырья подгруппы "а" I и II качества массой от 0,25 до 0,75 карата на многосекционном распиловочном станке. Подбор дисков для подреза и распиливания, закрепление их и смена. Периодическое шаржирование торца диска алмазной пастой. Установка, крепление и ориентация алмаза, наклеенного в оправку и в вилке распиловочной стрелы. Просмотр распиливаемых алмазов в лупу шести- и десятикратного увеличения. Получение и сдача алмазов со взвешиванием на каратных или аналитических весах.

Должен знать: устройство, эксплуатацию распиловочного станка и правила ухода за ним; технологическую оснастку, применяемую при распиливании и шаржировании распиловочных дисков; режущий и измерительный инструмент; клеящие вещества и правила наклеивания алмазов; технологию распиливания алмазов на многосекционном распиловочном станке; основы кристаллизации и физические свойства алмазов; технические условия на полуфабрикаты распиливания; нормы потерь; правила пользования каратными и аналитическими весами.

- § 15. РАСПИЛОВЩИК АЛМАЗОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Механическое распиливание размеченных алмазов 1-й группы алмазного сырья подгруппы "а" I и II качества массой до 0,15 карата; 2-й группы алмазного сырья подгруппы "а" I и II качества массой от 0,16 до 0,24 карата и от 0,76 до 0,99 карата; 3-й группы алмазного сырья подгруппы "а" и "б" I и II качества массой 1,0 карата и свыше, подгруппы "в" I качества массой 1,0 карата и свыше на многосекционном распиловочном станке. Проточка распиловочных дисков на подрез и распиливание в зависимости от распиливаемой массы алмаза. Регулировка шпинделя с распиловочным диском в секции распиловочного станка.

Должен знать: подналадку распиловочного станка; периодичность шаржирования распиловочных дисков; подготовку режущего инструмента; технологию распиловочных алмазов с внешними дефектами на многосекционном распиловочном станке; кристаллографические формы алмазов и плоскости их распиливания; марки алмазных порошков, применяемых при распиливании; технические условия на алмазное сырье.

- § 16. РАСПИЛОВЩИК АЛМАЗОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Механическое распиливание размеченных алмазов 1-й группы алмазного сырья подгруппы "а" III качества массой до 0,15 карата, 2-й группы алмазного сырья подгруппы "а" III и IV качества массой от 0,16 до 0,99 карата, подгруппы "б" I и II качества массой от 0,16 до 0,99 карата, подгруппы "в" I и II качества массой от 0,16 до 0,99 карата, 3-й группы алмазного сырья подгруппы "а" III, IV, V качества массой 1,0 карат и свыше, подгруппы "в" II, III и IV качества массой 1,0 карат и свыше, подгруппы "г" и "д" I, II, III и IV качества массой 1,0 карат и свыше на многосекционном распиловочном станке. Выравнивание распиловочных дисков на подрез и распиливание. Установление режимов оптимального усилия при распиливании. Самостоятельное уточнение и изменение направления распиливания для дефектных кристаллов.

Должен знать: наладку распиловочного станка; режимы распиливания; влияние анизотропии твердости алмазов на процесс распиливания; технологию распиливания алмазов с включениями, трещинами и другими дефектами.

- § 17. СОРТИРОВЩИК АЛМАЗОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Предварительная сортировка распиленных, расколотых, подшлифованных и обточенных алмазных полуфабрикатов в зависимости от формы, размера и порочности; выделение дефектных полуфабрикатов. Поштучный замер диаметра полуфабриката с помощью контрольно-измерительных приборов. Просчет полуфабрикатов, объединение их и взвешивание на каратных или аналитических весах, оформление пакетов и документации.

Должен знать: технические условия на алмазное сырье и полуфабрикаты; виды дефектов; устройство и правила пользования индикатором, штангенциркулем, лупой, каратными и аналитическими весами; правила оформления документации на предварительную сортировку полуфабрикатов.

- § 18. СОРТИРОВЩИК АЛМАЗОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Сортировка распиленных, расколотых, подшлифованных и обточенных алмазных полуфабрикатов по технологическим индексам и параметрам с целью направления их на последующие технологические операции для обработки в бриллианты круглой, фантазийной и ступенчатой форм огранки. Задание параметров на обработку полуфабрикатов с помощью счетных, оптических и контрольно-измерительных приборов. Подбор полуфабрикатов в партии по весовым группам и диаметрам с учетом разновеса, маркировки партий.

Должен знать: технологию сортировки алмазных полуфабрикатов и их обработку на технологических операциях; основы кристаллографии и физические свойства алмазов; влияние анизотропии твердости алмазов на процессы обработки алмазов; виды пороков, их влияние на процессы обработки алмазов в бриллианты; устройство и правила пользования поляризационным и бинокулярным микроскопами, счетно-вычислительной техникой; технологическую оснастку, применяемую при сортировке алмазов.

- § 19. СОРТИРОВЩИК АЛМАЗОВ

6-й разряд

Характеристика работ. Сортировка алмазного сырья под бриллианты круглой, фантазийной и ступенчатой форм огранки. Просмотр алмазов на наличие внутренних напряжений, замер параметров кристаллов, исследование формы и дефектности алмазов, выбор оптимальных вариантов раскроя и направление алмазов на разметку. Отбраковка алмазов, непригодных к обработке. Подбор партии алмазов по весовым группам.

Должен знать: технологию сортировки алмазного сырья и технологию обработки алмазов в бриллианты круглой, фантазийной и ступенчатой форм; геометрические параметры бриллиантов; расцветку алмазов и влияние ее на качество бриллиантов; способы выведения пороков; технические условия на бриллианты.

- § 20. СОРТИРОВЩИК БРИЛЛИАНТОВ

5-й разряд

Характеристика работ. Сортировка и оценка бриллиантов круглой формы на 17 граней массой до 0,04 карата, 33 грани массой до 0,05 карата, 57 граней массой до 0,29 карата по весовым группам, дефектности и цвету. Определение качественных характеристик на бриллианты и соответствующих цен на них согласно прейскуранту. Взвешивание бриллиантов на каратных или аналитических весах. Оформление пакетов и документации с рассортированными и оцененными бриллиантами.

Должен знать: технические условия и прейскурант оптовых цен на бриллианты круглой формы; зависимость цен от массы, цвета, дефектности и форм бриллиантов; основы кристаллографии и минералогии, физические, химические и механические свойства алмазов; технологию оценки бриллиантов круглой формы; технологическую оснастку и приборы, применяемые при оценке бриллиантов круглой формы; устройство и правила пользования каратными и аналитическими весами, поляризационным и бинокулярным микроскопами; основы технологии обработки алмазов в бриллианты.

- § 21. СОРТИРОВЩИК БРИЛЛИАНТОВ

6-й разряд

Характеристика работ. Сортировка и оценка бриллиантов круглой формы на 57 граней массой 0,30 карата и свыше, бриллиантов фантазийной и ступенчатой форм всех размерностей по весовым группам, дефектности и цвету. Проверка геометрических параметров бриллиантов на специальном гониометрическом приборе. Установление качественных характеристик на бриллианты и соответствующих цен на них согласно прейскуранту. Определение экономической целесообразности переогранки для устранения дефектов в бриллиантах. Отбор бриллиантов всех форм огранки и весовых групп на экспорт с учетом качественных характеристик и оптического эффекта (игры бриллиантов).

Должен знать: технические условия и прейскурант оптовых цен на бриллианты фантазийной и ступенчатой форм огранки; виды дефектов и способы их удаления; геометрические параметры и их влияние на оптические свойства бриллиантов; требования к бриллиантам, отбираемым для поставок на экспорт; технологию оценки бриллиантов фантазийной и ступенчатой форм огранки; технологическую оснастку и применяемые приборы для оценки бриллиантов фантазийных и ступенчатых форм.

- § 22. УСТАНОВЩИК АЛМАЗОВ

2-й разряд

Характеристика работ. Установка и наклеивание размеченных алмазов на оправки и приспособления при помощи специального клея или клеящей массы. Получение алмазов и их взвешивание на каратных или аналитических весах. Подбор оправок в соответствии с размерами кристаллов. Приготовление клеящей массы. Центровка и устранение перекосов кристаллов в оправках, сушка их в сушильном шкафу.

Должен знать: рецептуру клея, клеящей массы и их приготовление; оборудование и оснастку, применяемую при наклеивании и установке; плоскости распиливания и обработки природных алмазов; эксплуатацию электронагревательных приборов; правила пользования каратными и аналитическими весами; инструкции по наклеиванию алмазов.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС издания 1987 г.

- ───┬──────────────┬────────┬─────────────────┬────────┬───────┬────────────

- │Наименование  │        │  Наименование   │        │       │

- │  профессий   │        │   профессий     │        │       │

- N │  рабочих,    │Диапазон│   рабочих по    │Диапазон│ Номер │Сокращенное

- п/п│помещенных в  │разрядов│ действовавшему  │разрядов│выпуска│наименование

- │  настоящем   │        │   выпуску и     │        │ ЕТКС  │  раздела

- │   разделе    │        │  разделу ЕТКС   │        │       │

- │              │        │издания 1987 г.  │        │       │

- ───┴──────────────┴────────┴─────────────────┴────────┴───────┴────────────

- 1.  Обдирщик        3 - 6   Обдирщик алмазов   3 - 6     65    Гранильное

- алмазов

- 2.  Огранщик        3 - 6   Огранщик алмазов   3 - 6     65        -"-

- алмазов в               в бриллианты

- бриллианты

- 3.  Промывщик         2     Промывщик            2       65        -"-

- бриллиантов и           бриллиантов и

- алмазов                 алмазов

- 4.  Разметчик       5 - 6   Разметчик          5 - 6     65        -"-

- алмазов                 алмазов

- 5.  Раскольщик      5 - 6   Раскольщик         5 - 6     65        -"-

- алмазов                 алмазов

- 6.  Распиловщик     3 - 5   Распиловщик        3 - 5     65        -"-

- алмазов                 алмазов

- 7.  Сортировщик     4 - 6   Сортировщик        4 - 6     65        -"-

- алмазов                 алмазов

- 8.  Сортировщик     5 - 6   Сортировщик        5 - 6     65        -"-

- бриллиантов             бриллиантов

- 9.  Установщик        2     Установщик           2       65        -"-

- алмазов                 алмазов

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим выпуском и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, выпуска и раздела, в которые они включены

- ───┬────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬───────┬────────────

- │  Наименование  │         │Наименование │         │       │

- │   профессий    │         │  профессий  │         │       │

- N │   рабочих по   │Диапазон │  рабочих,   │Диапазон │ Номер │Сокращенное

- п/п│ действовавшему │разрядов │помещенных в │разрядов │выпуска│наименование

- │   выпуску и    │         │ действующем │         │ ЕТКС  │  раздела

- │  разделу ЕТКС  │         │  выпуске и  │         │       │

- │издания 1987 г. │         │разделе ЕТКС │         │       │

- ───┴────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴───────┴────────────

- 1.  Обдирщик алмазов  3 - 6    Обдирщик       3 - 6      61    Гранильное

- алмазов

- 2.  Огранщик алмазов  3 - 6    Огранщик       3 - 6      61        -"-

- в бриллианты               алмазов в

- бриллианты

- 3.  Промывщик           2      Промывщик        2        61        -"-

- бриллиантов и              бриллиантов и

- алмазов                    алмазов

- 4.  Разметчик         5 - 6    Разметчик      5 - 6      61        -"-

- алмазов                    алмазов

- 5.  Раскольщик        5 - 6    Раскольщик     5 - 6      61        -"-

- алмазов                    алмазов

- 6.  Распиловщик       3 - 5    Распиловщик    3 - 5      61        -"-

- алмазов                    алмазов

- 7.  Сортировщик       4 - 6    Сортировщик    4 - 6      61        -"-

- алмазов                    алмазов

- 8.  Сортировщик       5 - 6    Сортировщик    5 - 6      61        -"-

- бриллиантов                бриллиантов

- 9.  Установщик          2      Установщик       2        61        -"-

- алмазов                    алмазов

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- § 1. МОНТИРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ

2-й разряд

Характеристика работ. Монтировка и комплектование простых и средней сложности художественных изделий из различных пород камня с креплением деталей. Сверление отверстий. Приготовление клеев по рецептам. Изготовление шканта, насадка деталей на шкант и их склеивание. Очистка и промывка деталей. Выполнение подготовительных работ при монтировке и комплектовании изделий.

Должен знать: приемы монтировки простых и средней сложности художественных изделий из камня с подбором деталей по структуре и расцветке; породы камня и его свойства; назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования; свойства и качество клеев и мастик, применяемых при монтировке и склеивании изделий; технические условия на монтируемые изделия.

Примеры работ.

Детали металлические - наклейка на сувениры из камня.

Литотеки - наклейка на основу.

Наборы туалетные - подбор деталей по цвету и структуре, их монтировка.

Светильники декоративные - монтировка осветительной арматуры.

- § 2. МОНТИРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ

3-й разряд

Характеристика работ. Монтировка сложных и особо сложных изделий из камня. Разметка и подгонка сложных деталей. Устранение дефектов, обнаруженных при монтировке изделий. Наладка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: приемы монтировки сложных и особо сложных художественных изделий из различных пород камня; устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования; технические условия на монтируемые изделия; химический состав, способ приготовления клеев и мастик.

Примеры работ.

Вазы декоративные.

Конфетницы, кубки, шкатулки - монтировка.

Панно, плакетки - подбор рисунка, наклейка на основу.

- § 3. ОПИЛОВЩИК КАМНЯ

2-й разряд

Характеристика работ. Опиливание и зачистка деталей из камня прямоугольной конфигурации на станках и вручную по разметке или шаблону. Смена инструмента. Сортировка изделий и подготовка их к резьбе.

Должен знать: правила и приемы опиливания и зачистки; назначение и принцип действия обслуживаемого оборудования; правила применения инструментов; технические условия на детали из камня.

- § 4. ОПИЛОВЩИК КАМНЯ

3-й разряд

Характеристика работ. Опиливание и зачистка деталей криволинейной конфигурации и объемных по шаблонам и под угольник. Выборка пазов, гнезд и внутренних полостей. Наладка и смазка станков.

Должен знать: устройство и правила наладки и технического обслуживания применяемого оборудования; способы заточки инструмента; породы камня.

- § 5. РАСПИЛОВЩИК КАМНЯ

2-й разряд

Характеристика работ. Распиловка камня мягких пород на различные типы заготовок установленного размера. Криволинейная распиловка плоских заготовок по шаблонам и чертежам с учетом декоративных особенностей камня. Распиловка цветного стекла на пластины и заготовки с применением алмазного инструмента.

Должен знать: назначение и принцип работы, правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; правила применения инструмента; режимы резания, приемы распиловки цветного стекла и камня мягких пород; свойства и породы камня.

- § 6. РАСПИЛОВЩИК КАМНЯ

3-й разряд

Характеристика работ. Распиловка камня твердых пород до 7 единиц по шкале Мооса на различные типы заготовок установленного размера, с учетом декоративных особенностей камня. Распиловка заготовок для скульптур по шаблонам и чертежам. Наладка станков.

Должен знать: устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования; технологический процесс распиловки твердых пород камня на блоки, плиты для скульптур; породы камней, их твердость; назначение, правила установки и заточки применяемого инструмента при распиловке различных пород камня; состав, свойства и правила применения смазочно-охлаждающих жидкостей.

- § 7. РАСПИЛОВЩИК КАМНЯ

4-й разряд

Характеристика работ. Распиловка камня твердых пород свыше 7 единиц по шкале Моосса на различные типы заготовок установленных формы и размеров, кроме алмазов. Раскрой камня с наименьшими потерями и отходами.

Должен знать: кинематические схемы и конструкции обслуживаемого оборудования; правила установки, закрепления, рихтовки и регулировки инструмента; правила определения степени износа инструмента; правила раскроя камня с наименьшими потерями и отходами.

- § 8. РЕЗЧИК ПО КАМНЮ

2-й разряд

Характеристика работ. Резьба художественных изделий из камня мягких пород вручную под руководством резчика по камню более высокой квалификации. Выравнивание плоскостей, подготовка углов.

Должен знать: простые приемы работы по камню; породы камня и их свойства; правила применения инструмента.

- § 9. РЕЗЧИК ПО КАМНЮ

3-й разряд

Характеристика работ. Резьба художественных изделий простой формы из камня мягких пород с применением различных приспособлений. Подбор камня по цвету и рисунку. Сверление и раскалывание, окалывание и оспицовка блоков вручную под фигуры и бюсты. Установка фигур, бюстов, ваз, барельефов на постаментах под руководством резчика по камню более высокой квалификации. Наладка обслуживаемых станков.

Должен знать: приемы художественной резьбы по камню простой формы; устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования, приспособлений и инструмента; правила заточки режущего инструмента; технические условия и свойства декоративных камней; правила сверления плоскостных и прямоугольных блоков; свойства абразивного инструмента различной зернистости и в зависимости от связки.

Примеры работ.

Художественная резьба:

Пепельницы.

Приборы письменные.

Скульптуры настольные типа "Лисенок и орленок".

- § 10. РЕЗЧИК ПО КАМНЮ

4-й разряд

Характеристика работ. Резьба художественных изделий средней сложности из камня твердостью до 7 единиц по шкале Мооса вручную. Разметка и сверление блоков пневмоинструментом. Оспицовка по готовой разметке горельефов и барельефов. Фактурная обработка поверхности камня "под шубу". Резка буквенных знаков брускового и академического шрифтов на горизонтальной поверхности. Резка (вырубка) ваз под руководством резчика по камню более высокой квалификации. Шлифовка и полировка выпуклого орнамента, имеющего сопряжения и шарообразные поверхности несложных орнаментальных барельефов, фактур одежды, фигур и бюстов. Заделка трещин и выбоин, их шлифовка и полировка. Вощение деталей горячим и холодным способами.

Должен знать: приемы художественной резьбы из камня изделий средней сложности; правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; состав, свойства и правила приготовления всех видов мастик и шпаклевок; углы заточки и термообработку инструмента; свойства камней разных месторождений и специфику их обработки; технические требования, предъявляемые к художественным изделиям из камня.

Примеры работ.

Художественная резьба:

Вазы туалетные.

Сувениры с подсветкой (ночники).

Фигуры птиц и животных.

- § 11. РЕЗЧИК ПО КАМНЮ

5-й разряд

Характеристика работ. Резьба художественных изделий сложных форм из камня твердостью до 7 единиц по шкале Мооса вручную, несложная инкрустация разными породами камня. Изготовление простых мозаичных фрагментов или деталей изделий. Резка архитектурных деталей ваз, а также буквенных знаков любого шрифта в различных плоскостях. Обдирка, шлифовка, полировка, вощение сложных скульптурных произведений, а также буквенных знаков. Установка фигур, ваз, барельефов высотой до 2 м, бюстов до двух натуральных величин, мемориальных досок и изделий архитектурной лепки на зданиях и постаментах.

Должен знать: приемы художественной резьбы изделий сложных форм, несложной инкрустации, мозаики; физико-механические свойства камней и особенности их обработки; способы проверки плоскостей и их построение по угольнику, рейкам и "под скобу"; наименование, виды, назначение и правила применения абразивных материалов, мастик, клеев; основные понятия о пластической анатомии человека и животных.

Примеры работ.

Вазы орнаментальные высотой до 1 м - художественная резьба.

Виньетки, венки, доски мемориальные, капители, картуши, эмблемы - художественная резьба.

Панно мозаичные - изготовление.

Пресс-бювары - инкрустация.

- § 12. РЕЗЧИК ПО КАМНЮ

6-й разряд

Характеристика работ. Резьба особо сложных художественных изделий из камня твердостью свыше 7 единиц по шкале Мооса вручную. Сложная инкрустация и мозаика. Вырубка сложных объемных художественных изделий с получением различных сопряжений поверхностей: прямоугольных, выпуклых, вогнутых и шарообразных. Обдирка, лощение, шлифование, полирование и накатка глянца на особо сложные скульптурные произведения. Сборка, монтаж и установка на зданиях и постаментах готовых изделий и фигур высотой свыше 2 м, бюстов, ваз, капителей, мемориальных досок, барельефов и горельефов, состоящих из нескольких блоков. Скол фактуры "шуба" на бюстах, памятниках, постаментах. Руководство работой резчиков по камню более низкой квалификации.

Должен знать: приемы художественной резьбы по камню особо сложных форм, сложной инкрустации и мозаики; особенности обработки камня в зависимости от его кристаллического строения; правила выбора камня для изготовления изделий, состоящих из нескольких блоков; правила и приемы копирования оригиналов; способы установки тяжеловесных и сложных по форме деталей и узлов; технические требования к качеству сырья, материалов.

Примеры работ.

Вазы орнаментальные высотой более 1 м - художественная резьба.

Портреты мозаичные - изготовление.

Сервизы из малахита - изготовление.

- § 13. ТОКАРЬ ПО КАМНЮ

2-й разряд

Характеристика работ. Токарная обработка деталей простых форм из камня разных пород по образцам, чертежам и эскизам. Заточка и правка инструмента.

Должен знать: приемы обработки деталей простых форм из камня; назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования; правила применения, установки, заточки и правки инструмента; основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и параметрах шероховатости (чистоте поверхности).

Примеры работ.

Токарная обработка:

Коробки.

Крышки.

Лоточки.

Пепельницы.

- § 14. ТОКАРЬ ПО КАМНЮ

3-й разряд

Характеристика работ. Токарная обработка деталей средней сложности и сложных форм из камня разных пород по чертежам, образцам и эскизам. Наладка обслуживаемого оборудования. Установка и закрепление деталей в приспособлениях.

Должен знать: приемы обработки деталей средней сложности и сложных форм из камня; устройство, правила наладки применяемого оборудования, универсальных и специальных приспособлений; основные свойства обрабатываемых материалов; геометрию и способы изготовления режущего инструмента.

Примеры работ.

Токарная обработка:

Вазы.

Ручки и рукоятки фигурные.

Стопки.

- § 15. ТОКАРЬ ПО КАМНЮ

4-й разряд

Характеристика работ. Токарная обработка деталей особо сложных форм из камня разных пород по образцам и эскизам. Соблюдение технологической последовательности операций и режимов резания.

Должен знать: приемы обработки деталей особо сложных форм из камня; кинематические схемы и правила проверки на точность обслуживаемого оборудования; способы установки, крепления и выверки особо сложных деталей и методы определения технологической последовательности обработки; правила определения оптимальных режимов резания; технические условия на обрабатываемый материал.

Примеры работ.

Токарная обработка:

Кубки.

Лампы настольные.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС издания 1987 г.

- ───┬─────────────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬──────────────

- │Наименование │        │ Наименование  │         │       │

- │ профессий   │        │   профессий   │         │       │

- N │  рабочих,   │Диапазон│  рабочих по   │Диапазон │ Номер │ Сокращенное

- п/п│помещенных в │разрядов│действовавшему │разрядов │выпуска│ наименование

- │ настоящем   │        │   выпуску и   │         │ ЕТКС  │   раздела

- │  разделе    │        │ разделу ЕТКС  │         │       │

- │             │        │издания 1987 г.│         │       │

- ───┴─────────────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴──────────────

- 1.  Монтировщик    2 - 3   Монтировщик      2 - 3      65    Художественные

- изделий из             изделий из                        из камня

- камня                  камня

- 2.  Опиловщик      2 - 3   Опиловщик камня  2 - 3      65         -"-

- камня

- 3.  Распиловщик    2 - 4   Распиловщик      2 - 4      65         -"-

- камня                  камня

- 4.  Резчик по      2 - 6   Резчик по камню  2 - 6      65         -"-

- камню

- 5.  Токарь по      2 - 4   Токарь по камню  2 - 4      65         -"-

- камню

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим выпуском и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, выпуска и раздела, в которые они включены

- ───┬───────────────┬────────┬──────────────┬────────┬───────┬──────────────

- │ Наименование  │        │ Наименование │        │       │

- │   профессий   │        │  профессий   │        │       │

- N │  рабочих по   │Диапазон│   рабочих,   │Диапазон│ Номер │ Сокращенное

- п/п│действовавшему │разрядов│ помещенных в │разрядов│выпуска│ наименование

- │   выпуску и   │        │ действующем  │        │ ЕТКС  │   раздела

- │ разделу ЕТКС  │        │  выпуске и   │        │       │

- │издания 1987 г.│        │ разделе ЕТКС │        │       │

- ───┴───────────────┴────────┴──────────────┴────────┴───────┴──────────────

- 1.  Монтировщик      2 - 3   Монтировщик     2 - 3     61    Художественные

- изделий из               изделий из                      из камня

- камня                    камня

- 2.  Опиловщик камня  2 - 3   Опиловщик       2 - 3     61         -"-

- камня

- 3.  Распиловщик      2 - 4   Распиловщик     2 - 4     61         -"-

- камня                    камня

- 4.  Резчик по камню  2 - 6   Резчик по       2 - 6     61         -"-

- камню

- 5.  Токарь по камню  2 - 4   Токарь по       2 - 4     61         -"-

- камню

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ С МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСЬЮ

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- § 1. НАВИВЩИК КАРТОНА

3-й разряд

Характеристика работ. Навивка простых и средней сложности раскроенных заготовок из картона на шаблоны. Раскрой картона вручную на заготовки по заданным размерам. Подборка и контроль качества заготовок. Прессовка склеенных "катушек", пластин и их просушка. Пропитка льняным маслом навитых заготовок из папье-маше в ваннах с электроподогревом. Загрузка заготовок из папье-маше в сушильные камеры. Регулирование температурных режимов, выдержка деталей и заготовок в процессе сушки и прессовки.

Должен знать: приемы навивки заготовок на шаблоны; устройство и принцип работы применяемого оборудования; приемы рациональной загрузки деталей, полуфабрикатов и заготовок в сушильные камеры; температурный режим сушки, правила пропитки льняным маслом пластин и катушек; температуру подогрева масла; способы определения готовности пропитки.

Примеры работ.

Детали к шкатулкам, панно - навивка картона.

- § 2. НАВИВЩИК КАРТОНА

4-й разряд

Характеристика работ. Навивка сложных раскроенных заготовок на шаблоны. Укладка листов в пластины. Раскрой картона на станках и картонорезательных машинах с самостоятельной разметкой. Загрузка деталей и заготовок из папье-маше в сушильные камеры. Наладка станков.

Должен знать: приемы прессовки склеенных заготовок на угловых и двухсторонних прессах; правила работы и наладки обслуживаемого оборудования.

Примеры работ.

Детали к ларцам, пудреницам - навивка картона.

- § 3. ОПИЛОВЩИК ПАПЬЕ-МАШЕ

2-й разряд

Характеристика работ. Опиливание вручную и на станках деталей и полуфабрикатов простых форм из папье-маше. Распиливание катушек и заготовок по заданным размерам на циркулярной пиле. Зачистка кромок на шлифовальном станке, заточка инструмента.

Должен знать: приемы распиливания и опиливания деталей и полуфабрикатов простых форм на станках и вручную; правила заточки применяемого инструмента; назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования.

Примеры работ.

Детали к шкатулкам, панно - опиливание и зачистка.

Катушки навитые - распиливание.

- § 4. ОПИЛОВЩИК ПАПЬЕ-МАШЕ

3-й разряд

Характеристика работ. Опиливание на станках вручную деталей и полуфабрикатов средней сложности из папье-маше. Зачистка кромок корпусов изделий на наждачном круге до требуемого размера по чертежам. Регулирование работы применяемого оборудования.

Должен знать: приемы опиливания деталей и полуфабрикатов средней сложности; устройство и правила регулирования обслуживаемого оборудования; технологическую последовательность обработки изделий из папье-маше.

Примеры работ.

Коробочки для хранения ценностей - опиливание.

Крышки - зачистка наружных и внутренних поверхностей.

Шкатулки - зачистка наружных и внутренних поверхностей.

- § 5. ОПИЛОВЩИК ПАПЬЕ-МАШЕ

4-й разряд

Характеристика работ. Опиливание вручную и на станках деталей и полуфабрикатов сложных форм из папье-маше. Наладка применяемого оборудования.

Должен знать: приемы опиливания деталей и полуфабрикатов сложных форм; кинематические схемы и правила наладки применяемого оборудования; технические условия на полуфабрикаты.

Примеры работ.

Опиливание:

Изделия комбинированные.

Миниатюры.

Полубочата.

- § 6. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПАПЬЕ-МАШЕ

2-й разряд

Характеристика работ. Сборка простых и средней сложности узлов и изделий из готовых деталей по эскизам и чертежам вручную и на станках. Назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования.

Должен знать: приемы слесарной обработки деталей и подвижных узлов; технологическую последовательность столярной обработки простых и средней сложности изделий и узлов из дерева и папье-маше; инструмент и приспособления.

Примеры работ.

Сборка:

Игрушки богородские.

Шкатулки.

- § 7. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПАПЬЕ-МАШЕ

3-й разряд

Характеристика работ. Сборка сложных узлов и изделий по эскизам и чертежам вручную и на станках. Изготовление вручную металлических шарниров и вставка их в изделия. Устройство и приемы регулирования применяемого оборудования.

Должен знать: приемы сборки сложных узлов и изделий из папье-маше и дерева; приемы слесарной обработки при изготовлении шарниров и закрепление их в изделиях; способы регулирования оборудования.

Примеры работ.

Сборка:

Палки, поставцы.

Пудреницы.

- § 8. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПАПЬЕ-МАШЕ

4-й разряд

Характеристика работ. Сборка особо сложных высокохудожественных и уникальных изделий из дерева и папье-маше по чертежам и эскизам вручную и на станках. Изготовление особо сложных деталей по образцам и эскизам. Наладка применяемого оборудования.

Должен знать: приемы сборки и обработки особо сложных изделий из дерева и папье-маше; правила наладки применяемого оборудования.

Примеры работ.

Сборка:

Ларцы.

Мебель.

Хлебницы.

- § 9. ХУДОЖНИК МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ

4-й разряд

Характеристика работ. Художественное оформление лаковых изделий из папье-маше с простыми сюжетами с применением техники многослойной масляной миниатюрной живописи темперными красками по образцам и эскизам с применением листового золота и росписи по нему (живопись по "сквозному") или исполненных твореным золотом.

Должен знать: технику корпусной и лессировочной миниатюрной живописи темперными или масляными красками; свойства и качество применяемых красок, кистей и лаков; приемы подготовки изделий под живопись; грунтовка, перевод рисунка и др.; изготовление различных красок нужной консистенции.

Примеры работ.

Роспись:

Книжки записные.

Пейзажи, изображения силуэтные.

- § 10. ХУДОЖНИК МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ

5-й разряд

Характеристика работ. Художественное оформление лаковых изделий из папье-маше с сюжетами средней сложности с применением многослойной техники масляной миниатюрной живописи и живописи темперными красками по образцам и эскизам и традиционных декоративных приемов оформления по данным образцам.

Должен знать: приемы росписи лаковых изделий с сюжетами средней сложности, основы декоративной живописи и композиции рисунка; влияние лаков на цвет пигментов; приемы подготовки изделий под живопись.

Примеры работ.

Роспись:

Композиции с несколькими фигурками в сочетании с изображением пейзажей и животных.

Шкатулки "Аленушка".

Шкатулки "Жар-птица".

- § 11. ХУДОЖНИК МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ

6-й разряд

Характеристика работ. Художественное оформление лаковых изделий из папье-маше со сложными сюжетами и с применением многослойной техники масляной живописи и живописи темперными красками по собственным композициям. Изменение размеров рисунка в зависимости от размеров полуфабрикатов. Изготовление новых образцов по составным композициям.

Должен знать: приемы росписи лаковых изделий со сложными сюжетами, технику применения металлических подкладок, порошков и перламутра; технику исполнения всех применяемых декоративных способов оформления изделий; приемы изменения размеров рисунка в зависимости от размеров полуфабрикатов.

Примеры работ.

Роспись:

Композиции орнаментальные и многофигурные с несколькими сценами.

Шкатулки "Охотники на привале".

Шкатулки "Конек-Горбунок".

- § 12. ХУДОЖНИК МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ

7-й разряд

Характеристика работ. Художественное оформление уникальных лаковых изделий из папье-маше с особо сложными сюжетами с применением многослойной техники масляной миниатюрной живописи и живописи темперными красками по собственным композициям. Выполнение особо сложных многофигурных композиций, миниатюрных портретов, пейзажей, натюрмортов, как по данным образцам, так и по собственным рисункам и эскизам. Создание новых уникальных и выставочных образцов, авторских изделий и эксклюзивных коллекций.

Должен знать: законы построения особо сложных тематических и многофигурных композиций; приемы декоративного оформления миниатюрных изделий, традиционных для каждого из лаковых промыслов, и технические условия на изготовление изделий.

Примеры работ.

Роспись:

Ларец "Салют на Красной площади".

Миниатюра "Сказка о царе Салтане".

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС издания 1987 г.

- ───┬────────────┬────────┬─────────────────┬────────┬───────┬──────────────

- │Наименование│        │  Наименование   │        │       │

- │ профессий  │        │профессий рабочих│        │ Номер │ Сокращенное

- N │  рабочих,  │Диапазон│по действовавшему│Диапазон│выпуска│ наименование

- п/п│помещенных в│разрядов│выпуску и разделу│разрядов│ ЕТКС  │   раздела

- │ настоящем  │        │  ЕТКС издания   │        │       │

- │  разделе   │        │     1987 г.     │        │       │

- ───┴────────────┴────────┴─────────────────┴────────┴───────┴──────────────

- 1.  Навивщик      3 - 4   Навивщик картона    3 - 4    65    Художественные

- картона                                                  из папье-маше

- 2.  Опиловщик     2 - 4   Опиловщик папье-    2 - 4    65         -"-

- папье-маше            маше

- 3.  Сборщик       2 - 4   Сборщик изделий     2 - 4    65         -"-

- изделий из            из дерева и

- дерева и              папье-маше

- папье-маше

- 4.  Художник      4 - 7   Художник            3 - 6    65         -"-

- миниатюрной           миниатюрной

- живописи              живописи

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим выпуском и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, выпуска и раздела, в которые они включены

- ───┬───────────────┬────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────────

- │ Наименование  │        │Наименование │        │        │

- │   профессий   │        │  профессий  │        │        │

- N │  рабочих по   │Диапазон│  рабочих,   │Диапазон│ Номер  │ Сокращенное

- п/п│действовавшему │разрядов│помещенных в │разрядов│выпуска │ наименование

- │   выпуску и   │        │ действующем │        │ ЕТКС   │   раздела

- │ разделу ЕТКС  │        │  выпуске и  │        │        │

- │издания 1987 г.│        │разделе ЕТКС │        │        │

- ───┴───────────────┴────────┴─────────────┴────────┴────────┴──────────────

- 1.  Навивщик         3 - 4   Навивщик       3 - 4     61     Художественные

- картона                  картона                         из папье-маше

- 2.  Опиловщик        2 - 4   Опиловщик      2 - 4     61          -"-

- папье-маше               папье-маше

- 3.  Сборщик изделий  2 - 4   Сборщик        2 - 4     61          -"-

- из дерева и              изделий из

- папье-маше               дерева и

- папье-маше

- 4.  Художник         3 - 6   Художник       4 - 7     61          -"-

- миниатюрной              миниатюрной

- живописи                 живописи

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОСТИ И РОГА

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- § 1. НАРЕЗЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОСТИ И РОГА

2-й разряд

Характеристика работ. Равномерная и точная заточка зубьев гребней и расчесок на специальном станке. Подготовка инструмента и станка к работе. Разметка пластин по трафарету.

Должен знать: технологический процесс и приемы заточки зубьев гребней и расчесок; устройство, принцип работы и правила эксплуатации станков для заточки зубьев; способы установки, выверки и правила заточки инструмента; технические условия, свойства и качество кости и рога.

- § 2. НАРЕЗЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОСТИ И РОГА

3-й разряд

Характеристика работ. Нарезка зубьев гребенок, расчесок и других изделий установленной частоты на дисковых пилах. Настройка, наладка и заточка дисковых пил. Установка и выверка пил и приспособлений. Определение степени пригодности пластин, плашек для дальнейшей обработки при наличии отклонений от основных форм и размеров.

Должен знать: технологический процесс и приемы нарезки зубьев гребней, расчесок и других изделий; устройство, принцип работы и правила эксплуатации дисковых пил; правила регулирования пил в зависимости от частоты и глубины нарезки зубьев.

- § 3. ОБРАБОТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОСТИ И РОГА

2-й разряд

Характеристика работ. Обработка полуфабрикатов и художественных изделий простой конфигурации из кости и рога на фрезерных заточных станках и обдирочных кругах. Сверление отверстий (глазков) пуговиц на сверлильных станках.

Должен знать: назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования; применяемый режущий инструмент, правила заправки и заточки его; свойства кости и рога.

Примеры работ.

Корпуса и торцы зубных щеток.

- § 4. ОБРАБОТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОСТИ И РОГА

3-й разряд

Характеристика работ. Обработка полуфабрикатов и художественных изделий конфигурации средней сложности из кости и рога на токарных, фрезерных и сверлильных станках по образцам и эскизам. Наметка и вырезка пуговиц из костяной плашки. Вертикальное сверление отверстий в изделиях. Регулирование работы станков.

Должен знать: устройство, правила эксплуатации и регулирования применяемого оборудования; правила заточки и правки фрез, установки сверл; технические требования к обрабатываемым изделиям.

Примеры работ.

Бусы, шашки - токарная обработка.

Крючки вязальные - фрезерование.

Шпильки, запонки, игольницы - фрезерование и сверление.

- § 5. ОБРАБОТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОСТИ И РОГА

4-й разряд

Характеристика работ. Обработка полуфабрикатов и художественных изделий сложной конфигурации из кости и рога на токарных, фрезерных, сверлильных станках по образцам и эскизам. Обдирка объемных художественных изделий, выдерживание габаритов изделий согласно техническим требованиям. Установление технологической последовательности операций. Подогревание металлических кругов и наклеивание на них наждачной бумаги с помощью силикатного клея. Установка ограничителей глубины сверления. Наладка станков.

Должен знать: устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования; технологический процесс обработки изделий из кости и рога; назначение различных видов кости и рога для изготовления художественных изделий; правила подогрева металлических кругов и наклейки на них наждачной бумаги; анатомическое строение фигур птиц и животных; правила применения контрольно-измерительного инструмента, крепежных приспособлений.

Примеры работ.

Браслеты, скульптура - фрезерование и сверление.

Крышки, лепестки - обдирка на станках.

Мундштуки, пудреницы, трубки с нарезкой резьбы - токарная обработка.

Плашки - обдирка и оконтуривание.

Туловища птиц, зверей - обдирка.

- § 6. ОБРАБОТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОСТИ И РОГА

5-й разряд

Характеристика работ. Обработка полуфабрикатов и художественных изделий особо сложной конфигурации из кости и рога на станках по образцам и эскизам. Изготовление художественных изделий с внутренними пустотами, требующими большой точности и тщательности обработки.

Должен знать: кинематические схемы обслуживаемых станков; чтение чертежей; квалитеты (классы точности) и параметры шероховатости (классы чистоты обработки).

Примеры работ.

Кубки, вазы, приборы туалетные - обработка.

- § 7. ПРАВИЛЬЩИК РОГОВЫХ ПЛАСТИН

3-й разряд

Характеристика работ. Нагревание-распарка роговых пластин в горне, печах или специальных установках. Правка роговых пластин на прессах до полного выравнивания. Определение температуры нагрева с помощью приборов. Регулирование работы горна, печей, специальных установок и прессов. Поддержание температуры нагрева и усилия прессов в соответствии с технологическим процессом.

Должен знать: технологический процесс правки рога; устройство, принцип работы, правила эксплуатации применяемого оборудования; технические условия, свойства и качество рога; пороки роговых пластин, возникающие вследствие установленного режима нагрева, способы предупреждения и устранения их; свойства применяемого топлива.

- § 8. ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ РОГОВОГО ПОРОШКА

3-й разряд

Характеристика работ. Прессование различных изделий из рогового порошка. Засыпка в пресс-формы, установка форм под пресс. Настройка и наладка обслуживаемого оборудования. Проверка изготавливаемых деталей по образцам, шаблонам или измерительным инструментом. Контроль за показаниями контрольно-измерительных и регулирующих приборов.

Должен знать: технологический процесс прессования изделий из рогового порошка; устройство, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; конструкции, правила подготовки и способы установки пресс-форм; технические требования к роговому порошку и изготавливаемым деталям; назначение и условия применения контрольно-измерительных и режущих приборов.

- § 9. РАЗМОЛЬЩИК РОГОВОЙ СТРУЖКИ

2-й разряд

Характеристика работ. Размол роговой стружки в порошок. Проверка качества загружаемой роговой стружки. Подготовка, взвешивание, дозирование и загрузка роговой стружки в мельницы. Контроль процесса размола. Наладка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: правила и степень размола роговой стружки для различных изделий; основные сведения об устройстве и правилах эксплуатации применяемого оборудования; правила равномерной загрузки оборудования; технические условия на рог; правила хранения рога, роговой стружки и порошка.

- § 10. РАСПИЛОВЩИК КОСТИ И РОГА

3-й разряд

Характеристика работ. Распиливание на циркулярной пиле пленок и колец по заданным размерам для простых и средней сложности изделий из кости и рога. Раскрой и распиливание роговых пластин на плашки необходимых размеров. Укладка в тару. Правка, доводка и испытание циркульной пилы. Заточка зубьев, установка пил для соответствующего распиливания кости и рога. Наладка оборудования.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации циркульной пилы; правила разводки и заточки зубьев; сорта и качества кости и рога, приемы рационального распиливания кости и рога; строение и назначение кости и рога для различных видов изделий.

Примеры работ.

Кулоны из кости и рога - распиливание.

Пластины из кости и рога для расчесок, гребней, шпилек - распиливание.

- § 11. РАСПИЛОВЩИК КОСТИ И РОГА

4-й разряд

Характеристика работ. Распиливание на циркулярной пиле и вручную заготовок для сложных уникальных художественных изделий из кости и рога по заданным чертежам и размерам в соответствии с пропорциями и анатомическим строением птиц, животных, фигуры человека. Подбор рога по соответствующей расцветке и декоративным качествам. Рациональное использование сырья и сохранение заготовок от разрывов. Раскладка заготовок по размерам и назначению.

Должен знать: структуру и специфические особенности кости и рога для выработки различных художественных изделий; пропорции и анатомическое строение животных и птиц.

Примеры работ.

Распиливание:

Заготовки из кости и рога для инкрустации художественных изделий, для фигурных скульптур, композиций.

Пластины фигурные из кости и рога для ожерелий, колец, браслетов.

- § 12. РЕЗЧИК ПО КОСТИ И РОГУ

2-й разряд

Характеристика работ. Художественная резьба простых художественных изделий из кости и рога по образцам вручную с применением различных приспособлений. Подготовка заготовок простых художественных изделий для выполнения художественной резьбы.

Должен знать: приемы резьбы по кости и рогу простых художественных изделий вручную и с применением специальных приспособлений; технические требования к готовым изделиям и применяемому сырью.

Примеры работ.

Художественная резьба:

Пуговицы.

Шпильки гладкие.

- § 13. РЕЗЧИК ПО КОСТИ И РОГУ

3-й разряд

Характеристика работ. Художественная резьба по кости и рогу художественных изделий средней сложности массового производства по образцам вручную с применением специальных приспособлений и оборудования, обдирочных кругов, наждаков, сверлильных установок, бормашин. Наладка бормашин.

Должен знать: правила наладки и ухода за инструментом и оборудованием; приемы и технику резьбы по кости и рогу изделий средней сложности форм.

Примеры работ.

Художественная резьба:

Броши.

Заколки.

Крючки.

Кулоны.

- § 14. РЕЗЧИК ПО КОСТИ И РОГУ

4-й разряд

Характеристика работ. Художественная резьба по кости и рогу сложных изделий по образцам и эскизам в разной технике резьбы (пропильная резьба с геометрическими узорами и ажурная резьба): вручную и с применением специальных приспособлений. Сборка изделий из отдельных деталей.

Должен знать: различную технику резьбы по кости и рогу, устройство применяемого инструмента, оборудования и уход за ним; технические требования к готовым изделиям и применяемому сырью.

Примеры работ.

Художественная резьба:

Вставки.

Закладки.

Игольницы.

Скульптуры.

- § 15. РЕЗЧИК ПО КОСТИ И РОГУ

5-й разряд

Характеристика работ. Художественная резьба по кости и рогу особо сложных по форме художественных изделий, объемной скульптуры и сюжетных композиций в ажурной и рельефной технике резьбы по образцам и эскизам различной сложности исполнения вручную с применением специальных приспособлений.

Должен знать: приемы художественной резьбы по кости и рогу особо сложной формы; способы подготовки и отделки кости и рога для резьбы; правила установки и заточки инструмента; свойства и качества кости и рога.

Примеры работ.

Художественная резьба:

Ножи листовые.

Пудреницы.

Шкатулки.

- § 16. РЕЗЧИК ПО КОСТИ И РОГУ

6-й разряд

Характеристика работ. Художественная резьба по кости и рогу высокохудожественных, выставочных и уникальных изделий с ажурной, плоскорельефной, объемной резьбой и многофигурных изделий (скульптур) по образцам и эскизам, по собственным композициям в разной технике и высоком техническом исполнении. Выполнение новых изделий по собственным композициям. Монтаж, сборка изделий, крепление деталей, склеивание деталей и узлов. Выполнение резьбы с учетом сохранения художественных достоинств и декоративных качеств, заложенных в материале.

Должен знать: приемы ажурной, объемной, плоскорельефной художественной резьбы по кости и рогу и многофигурных изделий с применением специальных приспособлений; традиционные приемы резьбы по кости и рогу.

Примеры работ.

Художественная резьба:

Скульптуры типа "Весть о спутнике", "Мужичок с ноготок", "Вещий Олег", "Репка".

- § 17. СОРТИРОВЩИК РОГА И КОСТИ

3-й разряд

Характеристика работ. Сортировка рога и кости по качеству и назначению. Подготовка рога и кости для дальнейшей обработки в соответствии с техническими требованиями. Отделение рога от лобовика и стержня на прессе или циркулярной пиле. Обезжиривание и отбелка кости.

Должен знать: технические требования на прием и сортировку рога и кости; технические условия, свойства и качество рога и кости; устройство, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и инструмента; технологический процесс обезжиривания, отбеливания кости и первичной обработки рога; пороки рога и кости, методы их исправления.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС издания 1987 г.

- ───┬─────────────┬────────┬────────────────┬────────┬───────┬──────────────

- │ Наименование│        │  Наименование  │        │       │

- │  профессий  │        │   профессий    │        │       │

- N │   рабочих,  │Диапазон│   рабочих по   │Диапазон│ Номер │ Сокращенное

- п/п│ помещенных в│разрядов│ действовавшему │разрядов│выпуска│ наименование

- │  настоящем  │        │   выпуску и    │        │ ЕТКС  │   раздела

- │   разделе   │        │  разделу ЕТКС  │        │       │

- │             │        │издания 1987 г. │        │       │

- ───┴─────────────┴────────┴────────────────┴────────┴───────┴──────────────

- 1.  Нарезчик       2 - 3   Нарезчик изделий  2 - 3     65    Художественные

- изделий из             из кости и рога                   из кости

- кости и рога

- 2.  Обработчик     2 - 5   Обработчик        2 - 5     65         -"-

- изделий из             изделий из кости

- кости и рога           и рога

- 3.  Правильщик       3     Правильщик          3       65         -"-

- роговых                роговых пластин

- пластин

- 4.  Прессовщик       3     Прессовщик          3       65         -"-

- изделий из             изделий из

- рогового               рогового порошка

- порошка

- 5.  Размольщик       2     Размольщик          2       65         -"-

- роговой                роговой стружки

- стружки

- 6.  Распиловщик    3 - 4   Распиловщик       3 - 4     65         -"-

- кости и рога           кости и рога

- 7.  Резчик по      2 - 6   Резчик по кости   2 - 6     65         -"-

- кости и рогу           и рогу

- 8.  Сортировщик      3     Сортировщик рога    3       65         -"-

- рога и кости           и кости

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим выпуском и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, выпуска и раздела, в которые они включены

- ───┬───────────────┬────────┬──────────────┬────────┬───────┬──────────────

- │ Наименование  │        │ Наименование │        │       │

- │   профессий   │        │  профессий   │        │       │

- N │  рабочих по   │Диапазон│   рабочих,   │Диапазон│ Номер │ Сокращенное

- п/п│действовавшему │разрядов│ помещенных в │разрядов│выпуска│ наименование

- │   выпуску и   │        │ действующем  │        │ ЕТКС  │   раздела

- │ разделу ЕТКС  │        │  выпуске и   │        │       │

- │издания 1987 г.│        │ разделе ЕТКС │        │       │

- ───┴───────────────┴────────┴──────────────┴────────┴───────┴──────────────

- 1.  Нарезчик         2 - 3   Нарезчик        2 - 3     61    Художественные

- изделий из               изделий из                      из кости

- кости и рога             кости и рога

- 2.  Обработчик       2 - 5   Обработчик      2 - 5     61         -"-

- изделий из               изделий из

- кости и рога             кости и рога

- 3.  Правильщик         3     Правильщик        3       61         -"-

- роговых пластин          роговых

- пластин

- 4.  Прессовщик         3     Прессовщик        3       61         -"-

- изделий из               изделий из

- рогового                 рогового

- порошка                  порошка

- 5.  Размольщик         2     Размольщик        2       61         -"-

- роговой стружки          роговой

- стружки

- 6.  Распиловщик      3 - 4   Распиловщик     3 - 4     61         -"-

- кости и рога             кости и рога

- 7.  Резчик по кости  2 - 6   Резчик по       2 - 6     61         -"-

- и рогу                   кости и рогу

- 8.  Сортировщик        3     Сортировщик       3       61         -"-

- рога и кости             рога и кости

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- § 1. ЗАГОТОВЩИК ЯНТАРЯ

2-й разряд

Характеристика работ. Отеска естественного янтаря и отходов от прессованного янтаря металлическим ножом вручную до полного удаления верхней корки. Ошкуровка вручную янтарных кусков от верхней корки и включений для прессования янтаря. Мойка ошкуренного янтаря и янтарных отходов в фарфоровых ваннах содовым раствором. Сушка янтаря и отходов в электропечах. Подготовка печи к работе.

Должен знать: свойства естественного янтаря; применяемый инструмент; технологию сушки янтаря и отходов; устройство электропечи и температурный режим сушки; правила загрузки и выгрузки янтаря.

- § 2. ЗАГОТОВЩИК ЯНТАРЯ

3-й разряд

Характеристика работ. Отеска заготовок из янтаря различных размеров и форм для изготовления янтарных изделий. Распиливание кусков естественного и прессованного янтаря на заготовки прямоугольной и квадратной форм дисковыми и ленточными пилами. Сверление в заготовках сквозных и глухих отверстий по чертежам и шаблонам.

Должен знать: приемы отески заготовок из янтаря прямоугольной и квадратной форм; устройство и правила эксплуатации дисковых, ленточных пил и сверлильных станков; сортность янтаря и технические требования, предъявляемые к полуфабрикатам; способы рационального использования янтаря.

- § 3. ЗАГОТОВЩИК ЯНТАРЯ

4-й разряд

Характеристика работ. Заготовка естественного янтаря для обработки и изготовления художественных изделий. Распиливание янтаря на заготовки овальной, конусообразной и других сложных форм циркулярными и ленточными пилами по моделям-эталонам, шаблонам и чертежам. Наладка оборудования.

Должен знать: приемы распиливания янтаря на заготовки сложной конфигурации; правила наладки, заточки циркулярных и ленточных пил; правила определения по внешнему виду цвета, структуры, твердости янтаря.

- § 4. КАЛИЛЬЩИК ЯНТАРЯ

3-й разряд

Характеристика работ. Закаливание дробленого и молотого янтаря в муфельных и электропечах. Загрузка сырья в печь и выгрузка после закалки.

Должен знать: свойства и качество естественного янтаря; технологию и температурные режимы закалки дробленого и молотого янтаря; способы обезжиривания печи в процессе закалки; правила эксплуатации муфельных и электропечей.

- § 5. КАЛИЛЬЩИК ЯНТАРЯ

4-й разряд

Характеристика работ. Закаливание полуфабрикатов и готовых изделий из янтаря в муфельных и электропечах. Загрузка изделий в печь и выгрузка после закалки.

Должен знать: технологию и температурные режимы закалки полуфабрикатов и готовых изделий из янтаря; конструкцию муфельных и электропечей.

- § 6. ОБРАБОТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ

3-й разряд

Характеристика работ. Обработка на станках и вручную простых художественных изделий из янтаря с остатками янтарной коры по шаблонам, чертежам, моделям-эталонам с применением различных приспособлений и измерительных инструментов. Регулировка станка и приспособлений.

Должен знать: приемы и способы обработки простых художественных изделий из янтаря на станках и вручную; назначение, принцип действия и регулировки применяемого оборудования и приспособлений; режущий инструмент, правила заточки и пользования им; измерительный инструмент.

- § 7. ОБРАБОТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ

4-й разряд

Характеристика работ. Обработка на станках и вручную художественных изделий средней сложности из янтаря по шаблонам, чертежам, моделям-эталонам с применением различных приспособлений и измерительного инструмента, исходя из разнообразия форм, оттенков прозрачности, орнамента коры и других оптико-физических свойств янтаря. Наладка станков и приспособлений к ним.

Должен знать: приемы и способы обработки художественных изделий из янтаря средней сложности на станках и вручную; свойства и качества естественного и прессованного янтаря; оптико-физические свойства янтаря; устройство и правила наладки применяемого оборудования и приспособлений; прочность янтаря при всех видах обработки.

Примеры работ.

Ожерелья, кулоны - изготовление и обработка деталей.

- § 8. ОБРАБОТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ

5-й разряд

Характеристика работ. Обработка на станках и вручную сложных и особо сложных художественных изделий из янтаря. Изготовление сложных объемных и фигурных, а также высокохудожественных, уникальных изделий из янтаря с деталями высокой точности, внутренними выемками.

Должен знать: приемы и способы обработки сложных и особо сложных художественных изделий из янтаря; орнаментально-декоративные свойства янтаря всех видов и сортов; кинематические схемы обслуживаемого оборудования.

Примеры работ.

Игрушки-сувениры - изготовление.

Мозаика - обработка.

Фигуры шахматные - изготовление.

- § 9. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ

3-й разряд

Характеристика работ. Сборка простых и средней сложности художественных изделий из янтаря. Комплектование янтарных заготовок по размерам и расцветкам для сборки изделий.

Должен знать: правила подбора деталей по размеру и расцветке; симметричное чередование цвета; свойства естественного и прессованного янтаря; технические требования, предъявляемые к изделиям; применяемый инструмент.

Примеры работ.

Броши, кольца, кулоны, мундштуки - сборка.

- § 10. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ

4-й разряд

Характеристика работ. Сборка сложных и особо сложных художественных изделий из янтаря. Монтаж сложных и особо сложных деталей из янтаря на металлические детали с креплением замка, сверление отверстий.

Должен знать: приемы сверления с подбором деталей одной или нескольких расцветок; способы крепления замков.

Примеры работ.

Браслеты, ожерелья, мозаика - сборка.

- § 11. ШЛИФОВЩИК ЯНТАРЯ

3-й разряд

Характеристика работ. Шлифование, полирование, огранка и глянцевание на станках и вручную простых и средней сложности художественных и ювелирных изделий из янтаря различных форм по моделям, чертежам, эскизам художников. Установление дефектов и годности кусков янтаря для дальнейшей обработки. Регулирование станков.

Должен знать: способы и технологию шлифования, полирования, сверления и глянцевания янтаря; технические требования к янтарным художественным изделиям; принцип действия и способы регулировки обслуживаемых станков, применяемый инструмент; материалы и пасты; физические и химические свойства всех видов и сортов янтаря; чтение чертежей.

Примеры работ.

Бусы, запонки, вставки для колец и серег, кулоны - полирование, огранка, глянцевание.

- § 12. ШЛИФОВЩИК ЯНТАРЯ

4-й разряд

Характеристика работ. Шлифование, полирование, огранка и глянцевание на станках и вручную сложных и особо сложных художественных и ювелирных изделий и деталей из янтаря, исходя из разнообразия форм, оттенков, прозрачности и других оптико-физических свойств янтаря. Наладка станков.

Должен знать: оптико-физические свойства янтаря; технические требования к янтарным художественным изделиям; чтение чертежей; измерительный инструмент и приемы пользования ими; устройство обслуживаемых станков и правила их наладки.

Примеры работ.

Браслеты, ожерелья, мундштуки, мозаика - полирование, огранка, глянцевание.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС издания 1987 г.

- ───┬─────────────┬─────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────────────

- │Наименование │         │ Наименование  │        │       │

- │ профессий   │         │   профессий   │        │       │

- N │  рабочих,   │Диапазон │  рабочих по   │Диапазон│ Номер │ Сокращенное

- п/п│помещенных в │разрядов │действовавшему │разрядов│выпуска│ наименование

- │ настоящем   │         │   выпуску и   │        │ ЕТКС  │   раздела

- │  разделе    │         │ разделу ЕТКС  │        │       │

- │             │         │издания 1987 г.│        │       │

- ───┴─────────────┴─────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────────────

- 1.  Заготовщик     2 - 4    Заготовщик       2 - 4     65    Художественные

- янтаря                  янтаря                           из янтаря

- 2.  Калильщик      3 - 4    Калильщик        3 - 4     65         -"-

- янтаря                  янтаря

- 3.  Обработчик     3 - 5    Обработчик       3 - 5     65         -"-

- изделий из              изделий из

- янтаря                  янтаря

- 4.  Сборщик        3 - 4    Сборщик изделий  3 - 4     65         -"-

- изделий из              из янтаря

- янтаря

- 5.  Шлифовщик      3 - 4    Шлифовщик        3 - 4     65         -"-

- янтаря                  янтаря

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим выпуском и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, выпуска и раздела, в которые они включены

- ───┬───────────────┬────────┬──────────────┬────────┬───────┬──────────────

- │ Наименование  │        │ Наименование │        │       │

- │   профессий   │        │  профессий   │        │       │

- N │  рабочих по   │Диапазон│   рабочих,   │Диапазон│ Номер │ Сокращенное

- п/п│действовавшему │разрядов│ помещенных в │разрядов│выпуска│ наименование

- │   выпуску и   │        │ действующем  │        │ ЕТКС  │   раздела

- │ разделу ЕТКС  │        │  выпуске и   │        │       │

- │издания 1987 г.│        │ разделе ЕТКС │        │       │

- ───┴───────────────┴────────┴──────────────┴────────┴───────┴──────────────

- 1.  Заготовщик       2 - 4   Заготовщик      2 - 4     61    Художественные

- янтаря                   янтаря                          из янтаря

- 2.  Калильщик        3 - 4   Калильщик       3 - 4     61         -"-

- янтаря                   янтаря

- 3.  Обработчик       3 - 5   Обработчик      3 - 5     61         -"-

- изделий из               изделий из

- янтаря                   янтаря

- 4.  Сборщик изделий  3 - 4   Сборщик         3 - 4     61         -"-

- из янтаря                изделий из

- янтаря

- 5.  Шлифовщик        3 - 4   Шлифовщик       3 - 4     61         -"-

- янтаря                   янтаря

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- СКУЛЬПТУРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- § 1. ЛЕПЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

1-й разряд

Характеристика работ. Выполнение подготовительных работ перед лепкой. Просеивание гипса, цемента, песка. Промывка мраморной крошки. Приготовление скульптурной глины, несложных бетонных смесей. Заготовка дранки, пеньки. Резка клея. Варка смазки и клея по заданной рецептуре. Насечка поверхности штукатурки для установки лепных изделий. Перемещение в пределах рабочей зоны материалов, форм, гипсовых и бетонных изделий.

Должен знать: материалы, применяемые в скульптурном производстве, и правила обращения с ними; порядок изготовления растворов, смесей; правила варки смазки, клея.

- § 2. ЛЕПЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2-й разряд

Характеристика работ. Отливка из гипса и набивка из бетонной смеси в кусковых формах аксессуаров скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки, покрытие форм смазкой и лаком под руководством лепщика скульптурного производства более высокой квалификации. Отливка в клеевых формах несложных статуэток из пластмассы. Приготовление сложных бетонных смесей, гипсовых и пластмассовых растворов, мастики по заданной рецептуре и установка на месте несложных архитектурных деталей.

Должен знать: технологию приготовления растворов смесей; правила подготовки форм для отливки в них изделий; правила работы с инструментом.

- § 3. ЛЕПЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

3-й разряд

Характеристика работ. Отливка из гипса в кусковых, клеевых и формопластовых формах, набивка из бетонной смеси в кусковых формах несложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки. Покрытие форм смазкой и лаком в кусковых и клеевых формах. Изготовление из папье-маше и мастики несложных архитектурных деталей с отделкой и зачисткой после сушки. Отливка из пластмасс в клеевых, формопластовых и металлических формах сложных статуэток. Установка на месте несложных скульптурных произведений под руководством лепщика скульптурного производства более высокой квалификации.

Должен знать: способы отливки и набивки несложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; дозировку гипсовых и пластмассовых растворов, бетонных смесей, мастик, папье-маше; способы применения смазок, лаков; технологию отделки скульптурных произведений из гипса, бетона, мастики, папье-маше.

- § 4. ЛЕПЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

4-й разряд

Характеристика работ. Отливка из гипса в кусковых, клеевых и формопластовых формах, набивка из бетонной смеси в кусковых формах, монтаж, нанесение фактуры, шлифование из гипса и бетона сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки. Изготовление из папье-маше и мастики сложных деталей архитектурной лепки с зачисткой и отделкой. Отливка из пластмасс сложных статуэток способом воскового литья. Установка на место несложных и сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки.

Должен знать: способы отливки и набивки сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; технологию подготовки кусковых, клеевых и формопластовых форм; рецептуру сложных бетонных смесей с имитацией под естественный камень; способы армирования изделий и правила размещения несущих каркасов; способы приготовления по заданной рецептуре пластических масс.

- § 5. ЛЕПЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5-й разряд

Характеристика работ. Отливка из гипса в кусковых, клеевых и формопластовых формах, набивка из бетонной смеси в кусковых формах, монтаж, отделка и установка на месте особо сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки. Изготовление из мастики и папье-маше в кусковых, клеевых и комбинированных формах особо сложных скульптурных и архитектурных деталей, отделка и установка их на криволинейных поверхностях. Отливка особо сложных статуэток из пластических масс в кусковых гипсовых и металлических формах целиком в "окатку" или способом выплавляемого воскового литья.

Должен знать: способы отливки и набивки особо сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; технологию отливки из гипса, пластических масс, набивки бетонными смесями в различных формах; способы обработки фактуры; правила заправки и заточки инструмента; правила установки скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; дозировку компонентов пластических масс и правила работы с ними; способы работы с изделиями из пластических масс.

- § 6. ЛЕПЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

6-й разряд

Характеристика работ. Набивка из сложной бетонной смеси с различными компонентами и красителями в кусковых или комбинированных формах монументального произведения целиком на месте его сооружения на постаменте. Равномерное размещение сложного каркаса. Установка и крепление закладных кусков формы по мере заполнения ее бетонной смесью. Заполнение смесью всех деталей динамично решенного монумента. Монолитное соединение замесов бетонной смеси по мере заполнения форм. Общее крепление сооружения в процессе выполнения работ. Установка на архитектурных сооружениях особо сложных монументальных произведений. Руководство работой лепщиков скульптурного производства более низкой квалификации.

Должен знать: технологию набивки из сложной бетонной смеси в различных формах монументального произведения на месте его сооружения на постаменте; технологию приготовления сложных бетонных смесей с красителями, однородных по тону, независимо от количества замесов; порядок заполнения форм бетонной смесью; крепления и размещения каркаса; способы предохранения несущей арматуры от коррозии; порядок построения каркасов по конструкторским чертежам.

- § 7. МОДЕЛЬЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2-й разряд

Характеристика работ. Выполнение подготовительных работ перед изготовлением моделей и увеличением скульптурных произведений. Приготовление скульптурной глины, пластилина, гипсовых растворов, металлической и деревянной арматуры, пеньки, смазки.

Должен знать: свойства и назначение основных материалов, применяемых при изготовлении гипсовых моделей и при увеличении скульптурных произведений.

- § 8. МОДЕЛЬЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

3-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из гипса по шаблонам несложных моделей архитектурной лепки в натуральную величину под руководством модельщика скульптурного производства более высокой квалификации. Монтаж и зачистка гипсовой модели. Участие в установке обмерных пунктирных рам. Уход за скульптурой в процессе увеличения.

Должен знать: способы изготовления несложных моделей архитектурной лепки из гипса; изготовление несложных шаблонов; свойства и назначение основных материалов, применяемых при изготовлении гипсовых моделей.

- § 9. МОДЕЛЬЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

4-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из гипса по шаблонам несложных моделей архитектурной лепки в натуральную величину. Изготовление несложных шаблонов из дерева, жести и вытягивание из гипса несложных изделий и деталей: тело капители, поручни, вазы, балясины, розетки. Вырезка из гипса моделей несложных плоских орнаментов, букв. Нанесение пунктирных точек на рабочую гипсовую модель несложного скульптурного произведения. Увеличение с изготовлением спунктированного каркаса и черновой прокладкой в глине без окончательной пролепки несложных скульптурных произведений.

Должен знать: способы изготовления несложных моделей архитектурной лепки; правила нанесения пунктирных точек на рабочую модель; способы построения спунктированного каркаса и черновой прокладки в глине без окончательной пролепки несложных скульптурных произведений; способы изготовления несложных шаблонов и вытягивания по ним моделей из гипса.

- § 10. МОДЕЛЬЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5-й разряд

Характеристика работ. Изготовление по чертежам и шаблонам сложных макетов архитектурного решения: памятников, моделей мемориальных досок с текстом без элементов скульптуры. Изготовление сложных шаблонов из дерева, жести и вытягивание из гипса сложных изделий архитектурных профилей и деталей заданных размеров. Лепка из глины и пластилина по рисункам и шаблонам сложных объемных моделей архитектурных деталей для дальнейшего перевода в твердый материал: гипс, бетон, металл с учетом усадки металла. Нанесение пунктирных точек на рабочую гипсовую модель сложного скульптурного произведения. Увеличение с изготовлением спунктированного каркаса и черновой прокладкой в глине без окончательной пролепки сложных скульптурных произведений. Реставрация несложных и сложных моделей и эталонов архитектурной лепки.

Должен знать: способы изготовления сложных моделей архитектурной лепки; правила построения рисунка архитектурных деталей, орнамента; соотношение плоскостей и рельефа в орнаменте; способы построения спунктированного каркаса и черновой прокладки в глине без окончательной пролепки сложных скульптурных произведений; способы изготовления сложных шаблонов и вытягивание по ним моделей из гипса.

- § 11. МОДЕЛЬЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

6-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из гипса по чертежам и шаблонам особо сложных макетов памятников архитектурного решения, моделей мемориальных досок с текстом. Изготовление особо сложных шаблонов из дерева, жести и вытягивание из гипса моделей особо сложных архитектурных деталей заданных размеров. Лепка из глины и пластилина по рисункам и шаблонам особо сложных архитектурных моделей для дальнейшего перевода в твердый материал: гипс, бетон, металл с учетом усадки металла. Изготовление стержней и литников. Установка и крепление архитектурных деталей и орнамента на зданиях и сооружениях. Нанесение пунктирных точек на рабочую гипсовую модель особо сложного скульптурного произведения. Увеличение с изготовлением спунктированного каркаса и черновой прокладкой в глине без окончательной пролепки особо сложных скульптурных произведений. Реставрация особо сложных моделей и деталей архитектурной лепки при восстановительных работах. Руководство работой модельщиков скульптурного производства более низкой квалификации.

Должен знать: способы изготовления особо сложных моделей архитектурной лепки; правила построения рисунка орнамента архитектурных деталей классических ордеров; процессы архитектурно-лепного производства; правила ведения работ по установке и креплению архитектурных деталей и орнамента; способы построения особо сложных скульптурных произведений; способы изготовления особо сложных шаблонов и вытягивания по ним моделей из гипса; способы построения спунктированного каркаса и черновой прокладки в глине без окончательной пролепки особо сложных скульптурных произведений.

- § 12. ПАТИНИРОВЩИК

1-й разряд

Характеристика работ. Выполнение подготовительных работ перед патинированием и тонированием изделий: промывка, просушка, обработка смесью кислот или раствором щелочей поверхности скульптуры из металла, грунтовка изделий из гипса или мастики под руководством патинировщика более высокой квалификации. Измельчение, просеивание и размешивание материалов для приготовления различных химических растворов и тонировочных смесей.

Должен знать: назначение исходных материалов, входящих в состав растворов и тонировочных смесей, правила обращения с ними.

- § 13. ПАТИНИРОВЩИК

2-й разряд

Характеристика работ. Выполнение подготовительных работ перед патинированием и тонированием, промывка, просушка, обработка смесью кислот или раствором щелочей поверхности скульптуры из металла, грунтовка изделий из гипса или мастики. Приготовление по заданным рецептам травильных смесей, грунтовочных составов под руководством патинировщика более высокой квалификации. Однотонное окрашивание и бронзирование поверхности скульптурных произведений и архитектурных деталей из гипса, мастики, бетона.

Должен знать: технологию процесса травления, обезжиривания, очистки и грунтовки патинируемой и тонируемой поверхности изделий; свойства кислот, растворов, красок.

- § 14. ПАТИНИРОВЩИК

3-й разряд

Характеристика работ. Патинирование и тонирование по образцам несложных скульптурных произведений и архитектурных деталей из металла, гипса, мастики, бетона химическими растворами или тонировочными смесями с имитацией под бронзу, серебро, чугун, слоновую кость и др. Приготовление по заданным рецептам смесей кислот, растворов щелочей под руководством патинировщика более высокой квалификации.

Должен знать: способы патинирования и тонирования несложных скульптурных произведений и архитектурных деталей; химические свойства и светоустойчивость отдельных красителей.

- § 15. ПАТИНИРОВЩИК

4-й разряд

Характеристика работ. Патинирование и тонирование по образцам сложных скульптурных произведений и архитектурных деталей из металла, гипса, мастики, бетона химическими растворами или тонировочными смесями. Покрытие изделий из металла для предохранения от коррозии защитной пленкой: лаками или раствором воска в скипидаре.

Должен знать: способы патинирования и тонирования сложных скульптурных произведений и архитектурных деталей; химические свойства патинировочных растворов и тонировочных смесей; способы нанесения защитной пленки; устройство краскораспылителя и правила его эксплуатации; требования по технике безопасности при работе с сильнодействующими агрессивными химическими растворами, а также по противопожарной защите при работе с лакокрасочными материалами.

- § 16. ПАТИНИРОВЩИК

5-й разряд

Характеристика работ. Патинирование и тонирование особо сложных скульптурных произведений и архитектурных деталей из металла, гипса, мастики, бетона химическими растворами и тонировочными смесями. Выявление на затонированной поверхности светотеней. Приготовление по заданной рецептуре травильных смесей, грунтовочных составов, смесей кислот, растворов щелочей для патинирования и тонирования. Руководство работой патинировщиков более низкой квалификации.

Должен знать: способы патинирования и тонирования особо сложных скульптурных произведений и архитектурных деталей; сорта красок, химикатов, лаков; способы приготовления химических растворов, смесей для патинирования и тонирования; технологию составления красителей для многотоновой окраски; способы закрепления тонирующих составов; способы выявления светотеней.

- § 17. ПАТИНИРОВЩИК

6-й разряд

Характеристика работ. Патинирование и тонирование уникальных выставочных скульптурных произведений из различных материалов с имитацией под металл, камень, керамику, дерево, старую бронзу, серебро и др. Составление рецептуры травильных смесей, грунтовочных составов, химических растворов и тонировочных смесей. Изготовление образцов тонирования и патинирования скульптурных произведений из различных материалов с подбором цветовой гаммы.

Должен знать: способы патинирования и тонирования уникальных выставочных скульптурных произведений; технологию патинирования и тонирования; технологию применения лаков, закрепителей, предохраняющих патинированную и тонированную поверхность произведения от разрушения; назначение химикатов и их воздействие на цветные металлы; технологию составления рецептуры для патинирования и тонирования с подбором цветовой гаммы растворов и составов.

- § 18. ФОРМАТОР СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2-й разряд

Характеристика работ. Выполнение подготовительных работ перед формовкой. Приготовление гипсового раствора, резка, варка клея и формопласта. Расколачивание черновых форм в неответственных частях. Покрытие лаком форм и эталонов моделей перед формовкой.

Должен знать: способы приготовления гипсовых растворов в зависимости от их назначения; способы варки клея, смазки; правила покрытия моделей и форм лаком.

- § 19. ФОРМАТОР СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

3-й разряд

Характеристика работ. Снятие чистых кусковых, клеевых и формопластовых форм с гипсовых эталонов моделей несложных скульптурных произведений, деталей архитектурной лепки и отливка в формах моделей в гипсе под руководством форматора скульптурного производства более высокой квалификации. Изготовление кожухов под кусковые, клеевые и формопластовые формы. Армирование форм. Снятие швов и зачистка отлитых изделий.

Должен знать: устройство чистых кусковых, клеевых и формопластовых форм; способы армирования форм; правила изготовления кожухов и крепления в них слоя гипса, клея и формопласта; назначение и способы применения арматуры в кожухах.

- § 20. ФОРМАТОР СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

4-й разряд

Характеристика работ. Снятие чистых кусковых, клеевых и формопластовых форм с гипсовых эталонов, эскизов, моделей несложных скульптурных произведений, деталей архитектурной лепки и отливка в формах моделей в гипсе и бетоне. Снятие черновых форм с несложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки, выполненных в глине или пластилине и отливка из гипса в этих формах авторских оригиналов. Расколотка форм.

Должен знать: способы формовки несложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; правила разметки закладываемых кусков; армирование отливок; формовку кусков для соединения отливок на болтах, штифтах под сварку и холодную затяжку; размер шарниров для конструктивных и декоративных кусков в соответствии с общим размером скульптуры; материалы, употребляемые при формовке, их свойства и назначение.

- § 21. ФОРМАТОР СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5-й разряд

Характеристика работ. Снятие чистых кусковых, клеевых и формопластовых форм с гипсовых эталонов, эскизов, моделей сложных скульптурных произведений, деталей архитектурной лепки и отливка в формах произведений в гипсе, бетоне, керамике и т.д. Снятие черновых форм со сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки, выполненных в глине или пластилине и отливка из гипса в формах авторских оригиналов. Разметка несложной и сложной глиняной модели. Черновая и чистовая (кусковая) формовка сложных скульптурных произведений с шарнировкой кусков для отливки в металле. Разборка и сборка несложных и сложных моделей с устройством каркаса. Реставрация поврежденных деталей модели. Руководство работой форматоров скульптурного производства более низкой квалификации.

Должен знать: способы формовки сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки с отделением и без отделения различных частей; способы изготовления шарниров и "замков"; технологию изготовления скульптурных произведений из гипса, бетонных смесей, мастики, керамики, фарфора, фаянса, металла и т.д.; допускаемую толщину стенок гипсовых моделей; размеры кусков модели, допускаемые производственными возможностями для формовки в опоках и отливки в металле.

- § 22. ФОРМАТОР СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

6-й разряд

Характеристика работ. Снятие чистых (кусковых), клеевых и формопластовых форм с гипсовых эталонов эскизов, моделей особо сложных скульптурных произведений, деталей архитектурной лепки и отливка в формах моделей в различных материалах. Снятие черновых форм с особо сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки, выполненных в глине или пластилине и отливка в этих формах авторских оригиналов. Разметка и резка особо сложных моделей, выполненных в глине. Черновая и чистовая (кусковая) формовка особо сложных скульптурных произведений с шарнировкой кусков для отливки в металле или бетоне. Разборка и сборка особо сложных моделей скульптурных произведений.

Должен знать: способы формовки особо сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки; технологию производства формовочных работ; порядок формовки для литья высококлеевых форм с моделей, выполненных из камня, фарфора, дерева.

- § 23. ЧЕКАНЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

1-й разряд

Характеристика работ. Выполнение подготовительных работ перед выколоткой. Разжигание горна для обжига листовой меди. Зачистка вручную швов от сварки на деталях скульптурных произведений.

Должен знать: правила обработки сварного шва и обращения с ручным инструментом, правила техники безопасности.

- § 24. ЧЕКАНЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2-й разряд

Характеристика работ. Выколотка из раскроенного листового металла несложных деталей скульптурных произведений под руководством чеканщика скульптурного производства более высокой квалификации. Подготовка гипсовых форм для заливки баббитом и деталей из листового металла для заливки смолой. Зачистка сварных швов механическим инструментом. Установка на верстаках в рабочее положение деталей твердой модели скульптурных произведений для выколотки по ним изделий из листового металла. Обжиг листовой меди в горне в процессе изготовления деталей скульптуры.

Должен знать: правила обращения с механическим инструментом и оборудованием; технологию обжига листовой меди, плавки баббита и смолы.

- § 25. ЧЕКАНЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

3-й разряд

Характеристика работ. Выколотка из раскроенного листового металла несложных деталей скульптурных произведений. Нанесение фактуры по заданному образцу. Разметка несложных деталей скульптурных произведений, снятие шаблонов из бумаги и раскрой по ним листового металла под руководством чеканщика скульптурного производства более высокой квалификации. Подрезка и подготовка выколоченных деталей к сварке. Заготовка деталей каркаса по готовым размерам. Сборка несложных скульптурных произведений и монтаж под каркас под руководством чеканщика скульптурного производства более высокой квалификации.

Должен знать: способы выколотки несложных деталей скульптурных произведений; способы вытягивания и посадки листового металла; способы нанесения фактуры.

- § 26. ЧЕКАНЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

4-й разряд

Характеристика работ. Выколотка и прочеканка из листового металла несложных скульптурных произведений, архитектурных деталей, буквенных знаков всех видов шрифтов с раскроем по шаблонам, посадкой и вытяжкой листового металла до полного обжима по твердой модели. Правка деталей после сварки и прочеканки сварных швов. Сборка несложных скульптурных произведений, монтаж на каркасе и проработка до соответствия с авторской моделью. Изготовление несложных несущих каркасов из сортовой стали.

Должен знать: способы выколотки несложных скульптурных произведений; технологию заливки деталей баббитом или смолой; способы пайки металлов с применением припоя и флюсов.

- § 27. ЧЕКАНЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5-й разряд

Характеристика работ. Выколотка из листового металла и прочеканка сложных скульптурных произведений и архитектурных деталей. Разметка скульптурных произведений, снятие шаблонов из бумаги и раскрой по ним листового металла. Монтаж отдельными блоками и сборка на каркасе сложных скульптурных произведений. Изготовление сложного каркаса оболочки скульптуры и несущего каркаса. Общая прочеканка сложного скульптурного произведения под руководством автора модели. Руководство работой чеканщиков скульптурного производства более низкой квалификации.

Должен знать: способы выколотки сложных скульптурных произведений; технологию монтажа деталей под сварку; оборудование и приспособления, применяемые при выколотке; правила построения пропорции и формы тела человека и животных; значение в скульптуре светотени и способы ее выявления методом фактурной обработки; порядок построения несущих сложных каркасов и каркасов оболочки скульптуры.

- § 28. ЧЕКАНЩИК СКУЛЬПТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

6-й разряд

Характеристика работ. Выколотка из листового металла, монтаж отдельными блоками и прочеканка особо сложных скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки. Общая прочеканка особо сложных скульптурных произведений под руководством автора модели. Разметка и построение по рабочим чертежам несущих каркасов из сортовой стали особо сложных скульптурных произведений. Установка на место скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки. Тонировка готовым составом после установки.

Должен знать: способы выколотки особо сложных скульптурных произведений; приемы передачи пластических скульптурных форм в листовом металле; правила построения архитектурного орнамента; влияние на форму светотени и приемы передачи глубины рельефа фактурной обработкой; технологию газоэлектросварки металлов; правила применения тонирующих составов на изделиях из листового металла.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖНОСТИ СКУЛЬПТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ДЕТАЛЕЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ЛЕПКИ

Признаками сложности скульптурно-технических работ являются:

при увеличении с черновой прокладкой в глине, при камнерезных работах, при выколотке из листового металла - характер лепки - фактура, позы фигур, положение отдельных деталей, глубина складок одежды, наличие аксессуаров; в рельефах - глубина рельефа, насыщенность рисунка, наличие поднутрений;

при черновой формовке - доступ к форме, конфигурация деталей, возможность изъятия глины и каркаса;

при чистовой (кусковой) формовке - количество закладываемых кусков.

Исходя из перечисленных признаков, техническое исполнение в материале скульптурных произведений и деталей архитектурной лепки подразделяется на три группы сложности: несложные, сложные и особо сложные.

1. К несложным произведениям относятся:

1.1. портретные, декоративные, станковые и монументальные фигуры людей без характерных черт лица, статичные, с обобщенными формами обнаженного тела или в одежде без складок;

1.2. бюсты без характерных черт лица, без тщательно проработанных анатомических форм, с гладко лежащими волосами;

1.3. барельефы и горельефы фигурные и орнаментальные с малым выносом рельефа, малонасыщенные;

1.4. анималистическая скульптура с обобщенными формами в статичных позах, без тонко проработанных деталей фигуры, шерсти, обобщенные фигуры птиц без проработанных перьев;

1.5. гладкие вазы и урны;

1.6. плоскостные архитектурные украшения; профилированные розетки, малонасыщенные орнаментом фризы, сухари, гладкие шишки, модульоны и др.

2. К сложным произведениям относятся:

2.1. портретные, декоративные, станковые и монументальные фигуры людей, одиночно стоящие или групповые в динамических позах с характерными тщательно проработанными лицами, обнаженные или в одежде с глубокими складками, с аксессуарами, имеющими большой вынос;

2.2. бюсты портретные и декоративные с характерными чертами лица, со сложной прической, в одежде с глубокими складками;

2.3. барельефы и горельефы портретные, фигурные, декоративные, орнаментальные с тщательно проработанным рисунком, со складками с глубокими поднутрениями;

2.4. анималистическая скульптура в динамических позах с тонко проработанным покровом шерсти, птицы с тонко проработанными перьями;

2.5. фигурно-орнаментальные вазы, урны с тщательно проработанными рисунком и глубокими складками;

2.6. густо насыщенные орнаментом детали архитектурной лепки, фигуры, капители, кронштейны и др.

3. К особо сложным произведениям относятся:

3.1. портретные, декоративные, станковые и монументальные фигуры людей, одиночно стоящие или групповые в динамических позах, с лицами со сложнохарактерным выражением, фигуры обнаженные с тщательно проработанными анатомическими формами или в одежде со сложными узорами, со сложноподнутренными складками;

3.2. бюсты портретные и декоративные со сложнохарактерным выражением лица, в морщинах, со сложными, глубокими завитками и прядями волос, с бородами, усами со сложными поднутрениями;

3.3. барельефы и горельефы портретные, фигурные, орнаментальные (многоплановые и многофигурные) с характерным тонким рисунком, орнаментом, со сложными мелкими складками или со складками с большими поднутрениями;

3.4. фигуры животных в сложных динамических позах, с особо сложными частями тела, с особо тонко проработанной шерстью;

3.5. вазы, урны густо насыщенные барельефным и горельефным орнаментами, с фигурными крышками, ручками и на сложных подставках;

3.6. детали архитектурных произведений с особо тонким рисунком.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшим выпуску и разделу ЕТКС издания 1987 г.

- ───┬──────────────┬────────┬────────────────┬────────┬───────┬─────────────

- │ Наименование │        │ Наименование   │        │       │

- │  профессий   │        │   профессий    │        │       │

- N │   рабочих,   │Диапазон│  рабочих по    │Диапазон│ Номер │ Сокращенное

- п/п│ помещенных в │разрядов│действовавшему  │разрядов│выпуска│наименование

- │  настоящем   │        │   выпуску и    │        │ ЕТКС  │   раздела

- │   разделе    │        │ разделу ЕТКС   │        │       │

- │              │        │издания 1987 г. │        │       │

- ───┴──────────────┴────────┴────────────────┴────────┴───────┴─────────────

- 1.  Лепщик          1 - 6   Лепщик            1 - 6     65    Скульптурное

- скульптурного           скульптурного

- производства            производства

- 2.  Модельщик       2 - 6   Модельщик         2 - 6     65         -"-

- скульптурного           скульптурного

- производства            производства

- 3.  Патинировщик    1 - 6   Патинировщик      1 - 6     65         -"-

- 4.  Форматор        2 - 6   Форматор          2 - 6     65         -"-

- скульптурного           скульптурного

- производства            производства

- 5.  Чеканщик        1 - 6   Чеканщик          1 - 6     65         -"-

- скульптурного           скульптурного

- производства            производства

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим выпуском и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, выпуска и раздела, в которые они включены

- ───┬────────────────┬────────┬───────────────┬────────┬───────┬────────────

- │ Наименование   │        │ Наименование  │        │       │

- │   профессий    │        │   профессий   │        │       │

- N │  рабочих по    │Диапазон│   рабочих,    │Диапазон│ Номер │Сокращенное

- п/п│действовавшему  │разрядов│ помещенных в  │разрядов│выпуска│наименование

- │   выпуску и    │        │  действующем  │        │ ЕТКС  │  раздела

- │ разделу ЕТКС   │        │   выпуске и   │        │       │

- │издания 1987 г. │        │ разделе ЕТКС  │        │       │

- ───┴────────────────┴────────┴───────────────┴────────┴───────┴────────────

- 1.  Лепщик            1 - 6   Лепщик           1 - 6     61    Скульптурное

- скульптурного             скульптурного

- производства              производства

- 2.  Модельщик         2 - 6   Модельщик        2 - 6     61        -"-

- скульптурного             скульптурного

- производства              производства

- 3.  Патинировщик      1 - 6   Патинировщик     1 - 6     61        -"-

- 4.  Форматор          2 - 6   Форматор         2 - 6     61        -"-

- скульптурного             скульптурного

- производства              производства

- 5.  Чеканщик          1 - 6   Чеканщик         1 - 6     61        -"-

- скульптурного             скульптурного

- производства              производства

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПРОИЗВОДСТВО ГРУНТОВАННОГО ХОЛСТА И КАРТОНА

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- § 1. ГРУНТОВЩИК ХОЛСТА И КАРТОНА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПОЛОТЕН

1-й разряд

Характеристика работ. Выполнение подготовительных работ перед грунтовкой холста и картона. Подготовка посуды и инвентаря. Подноска сырья и материалов. Раскладка холста. Наклейка этикеток и их маркировка.

Должен знать: приемы раскладки холста, наклейки этикеток и их маркировки; назначение посуды и инвентаря.

- § 2. ГРУНТОВЩИК ХОЛСТА И КАРТОНА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПОЛОТЕН

2-й разряд

Характеристика работ. Подготовка картона для нанесения грунтовочных слоев. Развешивание картона на вешала и размещение эмульсионного картона в кассеты. Снятие готового картона и укладка в стопы для выпрямления и полной просушки листов. Срезка свободных концов ниток на холсте и продавливание узлов наизнанку. Распиловка пемзы и пенокерамики ножовкой. Обточка пемзы и пенокерамики наждачными кругами. Упаковка картона в оберточную бумагу.

Должен знать: приемы укладки эмульсионного картона в кассеты и развешивание масляного картона на вешала; приемы работы при распиловке и обточке пемзы и пенокерамики; правила пользования инструментом при срезке ниток; приемы определения степени просыхания картона и его упаковки.

- § 3. ГРУНТОВЩИК ХОЛСТА И КАРТОНА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПОЛОТЕН

3-й разряд

Характеристика работ. Подготовка холста для нанесения грунтовочных слоев. Обработка холста пемзой и пенокерамикой. Удаление с холста пылесосами пыли, кострики и частичек пемзы. Определение степени поднятия ворса в зависимости от артикула холста. Съем готового грунтованного холста, закатка его на стержень. Изготовление картона с односторонним эмульсионным покрытием, с выклейкой обратной стороны бумагой. Сверление отверстий в картоне с помощью электродрели.

Должен знать: рецептуру и технологию приготовления эмульсионных составов; последовательность и температуру нанесения грунтовочных слоев; приемы пемзования и снятия пыли с холста, определения степени его просыхания и закатки; приемы выклейки обратной стороны картона бумагой; требования к качеству картона.

- § 4. ГРУНТОВЩИК ХОЛСТА И КАРТОНА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПОЛОТЕН

4-й разряд

Характеристика работ. Последовательное нанесение грунтовочных слоев вручную на холст и картон. Натяжка холста на раму и на подрамники, обрезка холста в размер и раскрой вручную для наклейки на картон. Выклейка холста на картоне. Закатка холста на бобины или на переплетный картон, завернутый в рулон.

Должен знать: рецептуру и технологию приготовления грунтовочных составов для полумасляного, казеинового и песчано-клеевого грунтов; технологию нанесения грунтовочных слоев вручную, приемы равномерной натяжки холста; правила обращения с применяемым инструментом; артикулы холста, правила раскроя и выклейки холста на картон.

- § 5. ГРУНТОВЩИК ХОЛСТА И КАРТОНА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПОЛОТЕН

5-й разряд

Характеристика работ. Последовательное нанесение грунтовочных слоев на холст и картон на механизированной линии. Грунтовка холста на подрамниках для панорам и диорам. Выклейка границ на сетке холстом. Грунтовка картона масляным грунтом способом шелкографии.

Должен знать: технологию нанесения грунтовочных слоев на холст и картон на механизированной линии; устройство рам прокатной машины и машины для нанесения масляного грунта; приемы грунтовки способом шелкографии, устройство станка для шелкографии и правила его эксплуатации; технические требования по определению качества грунта, холста, картона; режим сушки и выдержки холста.

- § 6. ПРИГОТОВИТЕЛЬ ГРУНТОВЫХ СОСТАВОВ

3-й разряд

Характеристика работ. Приготовление клеевых растворов в соответствии с действующей рецептурой и технологией. Взвешивание сырья и загрузка его в баки. Выгрузка клеевых растворов и их фильтрование. Подготовка паровых котлов и подноска материалов для грунтовых составов.

Должен знать: технологический процесс и температурный режим приготовления клеевых растворов; ассортимент и виды сырья, применяемые при грунтовке, способ их определения по внешним признакам.

- § 7. ПРИГОТОВИТЕЛЬ ГРУНТОВЫХ СОСТАВОВ

4-й разряд

Характеристика работ. Приготовление грунтовых составов и эмульсий в соответствии с действующей рецептурой и технологией в электрических эмульсаторах различных конструкций. Перетирание сухих цинковых и этюдно-масляных белил на краскотерочных машинах. Пропускание рыбьего клея через электромясорубку.

Должен знать: технологический процесс и температурный режим приготовления грунтовых составов и эмульсий; качество этюдно-масляных белил и грунтовых составов, применяемых при грунтовке холста и картона; назначение и принцип работы краскотерочной машины.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС издания 1987 г.

- ───┬──────────────┬────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────────────

- │ Наименование │        │ Наименование  │        │       │

- │  профессий   │        │   профессий   │        │       │

- N │   рабочих,   │Диапазон│  рабочих по   │Диапазон│ Номер │ Сокращенное

- п/п│ помещенных в │разрядов│действовавшему │разрядов│выпуска│ наименование

- │  настоящем   │        │   выпуску и   │        │ ЕТКС  │   раздела

- │   разделе    │        │ разделу ЕТКС  │        │       │

- │              │        │издания 1987 г.│        │       │

- ───┴──────────────┴────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────────────

- 1.  Грунтовщик      1 - 5   Грунтовщик       1 - 5     65    Грунтованный

- холста и                холста и                         холст

- картона                 картона

- художественных          художественных

- полотен                 полотен

- 2.  Приготовитель   3 - 4   Приготовитель    3 - 4     65         -"-

- грунтовых               грунтовых

- составов                составов

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим выпуском и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, выпуска и раздела, в которые они включены

- ───┬───────────────┬────────┬───────────────┬────────┬────────┬────────────

- │ Наименование  │        │ Наименование  │        │        │

- │   профессий   │        │   профессий   │        │        │

- N │  рабочих по   │Диапазон│   рабочих,    │Диапазон│ Номер  │Сокращенное

- п/п│действовавшему │разрядов│ помещенных в  │разрядов│выпуска │наименование

- │   выпуску и   │        │  действующем  │        │  ЕТКС  │  раздела

- │ разделу ЕТКС  │        │   выпуске и   │        │        │

- │издания 1987 г.│        │ разделе ЕТКС  │        │        │

- ───┴───────────────┴────────┴───────────────┴────────┴────────┴────────────

- 1.  Грунтовщик       1 - 5   Грунтовщик       1 - 5      61    Грунтованный

- холста и                 холста и                          холст

- картона                  картона

- художественных           художественных

- полотен                  полотен

- 2.  Приготовитель    3 - 4   Приготовитель    3 - 4      61        -"-

- грунтовых                грунтовых

- составов                 составов

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И МЕХА

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- § 1. ВЫРАВНИВАЛЬЩИК КОЖАНЫХ ДЕТАЛЕЙ

3-й разряд

Характеристика работ. Выравнивание кожаных деталей из жестких кож по всей площади и по краям вручную ножом или на специальной машине до требуемой толщины в соответствии с нормативами, установленными стандартами или техническими условиями. Регулирование работы оборудования.

Должен знать: приемы выравнивания деталей из жестких кож; свойства материалов, из которых они изготовлены; стандарты и технические условия на кожу; правила регулирования оборудования.

- § 2. ВЫРАВНИВАЛЬЩИК КОЖАНЫХ ДЕТАЛЕЙ

4-й разряд

Характеристика работ. Выравнивание кожаных деталей из мягких кож по всей площади и по краям вручную ножом или на специальной машине до требуемой толщины в соответствии с нормативами, установленными стандартами или техническими условиями. Наладка оборудования.

Должен знать: приемы выравнивания деталей мягких кож; правила пользования ножами и машиной; правила наладки оборудования.

- § 3. ВЫШИВАЛЬЩИК ПО КОЖЕ И МЕХУ

4-й разряд

Характеристика работ. Художественная вышивка меховых и кожаных изделий простых и средней сложности рисунков подшейным волосом, бисером, отделка изделий фактурным швом, аппликацией из меха, кожи, замши, спилка, выполненных в национальной технике шитья и отделки. Выполнение простых и средней сложности орнаментальных мотивов в технике меховой мозаики. Стрижка меха. Окраска мездры растительными красками.

Должен знать: технологию вышивки по коже и меху подшейным волосом, бисером; способы отделки аппликацией; способы исполнения простой и средней сложности меховой мозаики; технику стрижки меха; технологию окраски мездры; применяемые красители; устройство и принцип работы применяемого оборудования.

Примеры работ.

Художественная вышивка:

Броши из меха.

Кулоны из кожи и меха.

- § 4. ВЫШИВАЛЬЩИК ПО КОЖЕ И МЕХУ

5-й разряд

Характеристика работ. Художественная вышивка меховых и кожаных изделий сложным рисунком подшейным волосом, бисером, отделка изделий сложным фактурным швом, аппликацией из меха, кожи, замши, спилка, выполненных в национальной технике шитья и отделки. Выполнение сложных орнаментальных мотивов в технике меховой мозаики. Оплетка изделий комбинированным плетением; увлажнение и пошив изделий декоративным швом.

Должен знать: технологию вышивки сложных узоров по коже и меху; виды национальных меховых орнаментов, аппликаций и способы их выполнения; виды национальных традиционных швов и техника их выполнения; способы выполнения сложной меховой мозаики.

Примеры работ.

Ковры - меховая мозаика.

Сумки - художественная вышивка.

- § 5. ВЫШИВАЛЬЩИК ПО КОЖЕ И МЕХУ

6-й разряд

Характеристика работ. Художественная вышивка меховых и кожаных изделий особо сложным рисунком подшейным волосом, бисером, отделка изделий особо сложным фактурным швом, аппликацией из меха, кожи, замши, спилка, выполненных в национальной технике шитья и отделки. Выполнение уникальных и выставочных меховых изделий. Подбор и составление особо сложного мозаичного орнаментального узора. Раскрой по шаблонам деталей изделий из меха в соответствии с техническими требованиями и установленными нормами использования меха. Проверка качества раскроенных изделий, удаление дефектов. Увлажнение, пошив изделий скорняжным швом, соединение деталей с помощью клея, сушка.

Должен знать: технологическую последовательность пошива национальных изделий из меха и кожи; технические требования, предъявляемые к оленьим и конским камусам, к качеству готовых изделий; нормы расхода и использования меха и вспомогательного материала; режим сушки.

Примеры работ.

Одежда национальная - раскрой, пошив, художественная вышивка и мозаика.

Унты - раскрой, пошив, художественная вышивка, мозаика.

- § 6. РАЗРИСОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

2-й разряд

Характеристика работ. Тиснение вручную и механическим прессованием клише простых рисунков по хромовой коже и художественным изделиям.

Должен знать: приемы тиснения простых рисунков; основные свойства кожи; устройство и правила управления механическим прессом.

- § 7. РАЗРИСОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

3-й разряд

Характеристика работ. Разрисовка простых геометрических орнаментов и узоров по хромовой коже нитро- и масляными красками, фона и краев изделий темперными красками. Тиснение вручную и механическим прессованием клише рисунков средней сложности по хромовой коже и по коже растительного дубления. Перенесение рисунка художника на кальку. Резьба по коже простых орнаментов вручную различным инструментом и приспособлениями: косточками, долотами, кружками, пуансонами. Резьба простых контурных линий и узоров по заданному рисунку.

Должен знать: приемы разрисовки простых орнаментов, узоров и тиснения рисунков средней сложности; свойства красок и взаимодействие их с кожей; температуру нагрева пресса; правила пользования инструментом для врезания орнамента в кожу; приемы нанесения краски на кожу; номера кистей и их применение; правила пользования вспомогательными материалами.

- § 8. РАЗРИСОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

4-й разряд

Характеристика работ. Разрисовка геометрических орнаментов средней сложности по хромовой коже нитроанилиновыми и фотокрасками. Фонирование кожи растительного дубления путем втирания вручную, щетками, кисточками. Тиснение вручную и на механическом прессе клише сложных рисунков по хрому и по коже растительного дубления. Зарисовка орнамента и по коже растительного дубления контурно-сложных линий узора по эскизу художника. Художественная резьба по коже вручную орнаментов средней сложности путем надрезов специальным инструментом. Обработка линий надреза до получения необходимой глубины. Тиснение простых шрифтов. Изготовление технических чертежей по эскизам художника. Перенесение рисунков на изделия из кожи. Покрытие кожи лаком.

Должен знать: приемы разрисовки орнаментов и узоров средней сложности и тиснения сложных рисунков; приемы и способы ручной надрезки прямых и кривых линий на небольших изделиях; правила подбора колеров для разрисовки узоров; способы перенесения рисунка на изделие из кожи; приемы покрытия лаком; правила термообработки и заточки инструмента.

- § 9. РАЗРИСОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

5-й разряд

Характеристика работ. Разрисовка сложных орнаментов с подбором колеров, растительных, геральдических и фигурных композиций, покрытие их фольгой и бронзой. Художественная резьба сложных и тиснение плоских особо сложных орнаментальных, растительных, геральдических композиций по рисункам художников вручную специальным инструментом. Вырез картона по рисункам художников для выпуклого рельефа несложных линий и узоров. Приготовление специальной массы, нанесение ее на картон или папки, обклеивание кожей и рельефное тиснение. Тиснение академического шрифта.

Должен знать: приемы разрисовки сложных орнаментов и узоров, тиснения особо сложных и резьбы сложных композиций; технологию приготовления специальной массы для рельефного тиснения; приемы нанесения на кожу краски, фольги и бронзы при исполнении цветового контура по надрезам; правила подготовки матрицы для тиснения; правила приготовления краски соответствующих колеров.

- § 10. РАЗРИСОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

6-й разряд

Характеристика работ. Разрисовка особо сложных орнаментов темперными и акварельными красками. Рельефное ручное тиснение и ручная резьба особо сложных растительных, геральдических орнаментов по рисункам художников. Золочение листовым золотом всех видов тиснения. Вырез картона по рисункам художников для выпуклого рельефа сложных линий и узоров. Выполнение уникальных и выставочных изделий.

Должен знать: приемы разрисовки особо сложных орнаментов; линейную перспективу, пластическую анатомию; основы живописи, цветоведения; чтение чертежей.

- § 11. РАСКРОЙЩИК КОЖИ И МЕХА

2-й разряд

Характеристика работ. Раскрой кожи, кожзаменителей, бумаги, текстильных и других материалов для изготовления простых изделий с обеспечением чистого и ровного среза, точного соответствия деталей по площади и контурам, моделям и эскизам.

Должен знать: правила рационального раскроя на простые изделия; свойства раскраиваемых материалов; методы рационального расположения шаблонов; нормы использования материалов и нормы отходов.

Примеры работ.

Раскрой:

Книжки записные, оплетки.

Ремни.

Футляры для расчесок.

- § 12. РАСКРОЙЩИК КОЖИ И МЕХА

3-й разряд

Характеристика работ. Раскрой кожи, кожзаменителей, текстильных материалов и меха для изготовления изделий средней сложности. Раскрой заменителей кожи и текстильного материала на детали подкладки. Увлажнение меха, равномерная растяжка шкур на рамах, раскладка шаблонов и лекал на подготовленных материалах. Регулировка оборудования и заточка раскройных ножей.

Должен знать: приемы раскроя материалов на изделия средней сложности; стандарты и технические условия на раскраиваемые материалы и детали кроя; способы регулирования работы оборудования и заточки раскройных ножей.

Примеры работ.

Раскрой:

Бумажники.

Портмоне, обложки для документов.

Сигаретницы.

- § 13. РАСКРОЙЩИК КОЖИ И МЕХА

4-й разряд

Характеристика работ. Раскрой кожи, кожзаменителей, текстильных материалов и меха для изготовления сложных изделий.

Должен знать: приемы рационального раскроя материалов на сложные изделия; стандарты и технические условия на изготавливаемые изделия; количество деталей кроя в комплекте данного вида изделия.

Примеры работ.

Раскрой:

Блокноты настольные.

Портфели.

Сувениры плоскостного и объемного решения.

Сумки.

- § 14. РАСКРОЙЩИК КОЖИ И МЕХА

5-й разряд

Характеристика работ. Раскрой кожи, кожзаменителей, текстильных материалов и меха для изготовления особо сложных изделий; раскрой уникальных и выставочных изделий из кожи и меха.

Должен знать: приемы рационального раскроя материалов на особо сложные изделия; требования стандартов и технических условий на изготавливаемые изделия.

Примеры работ.

Раскрой:

Альбомы.

Коробки комбинированные.

Куклы в национальной одежде.

Обувь национальная.

Папки для почетных грамот, документов.

- § 15. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И МЕХА

2-й разряд

Характеристика работ. Сборка художественных изделий из кожи и меха вручную под руководством сборщика изделий из кожи и меха более высокой квалификации. Пробивка отверстий по краям изделий вручную или при помощи матриц. Оплетка простым плетением вручную краев изделий из кожи.

Должен знать: расположение и форму пробиваемых отверстий, расстояние между ними; способы плетения; материалы, применяемые для плетения.

- § 16. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И МЕХА

3-й разряд

Характеристика работ. Сборка простых художественных изделий из кожи и меха вручную. Оплетка сложным комбинированным плетением краев различных изделий. Сшивка на машине простых художественных изделий. Регулирование работы машины.

Должен знать: приемы сборки простых изделий из кожи и меха; виды и модели прошиваемых изделий; принцип работы и правила регулирования швейных машин.

Примеры работ.

Варежки - сборка.

Портмоне, бумажники, кошельки - оплетка, сборка.

- § 17. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И МЕХА

4-й разряд

Характеристика работ. Сборка средней сложности художественных изделий из кожи и меха вручную. Выполнение декоративного плетения на художественных изделиях. Сшивка на машине художественных изделий средней сложности.

Должен знать: приемы сборки художественных изделий из кожи и меха средней сложности; свойства материалов; устройство швейных машин.

Примеры работ.

Сборка и оплетка:

Книжки записные.

Обложки для книг.

Портфели.

Сумки женские.

- § 18. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И МЕХА

5-й разряд

Характеристика работ. Сборка сложных художественных изделий из кожи и меха вручную с обработкой и подгонкой отдельных деталей по эскизам и оттенкам. Сшивка на машине сложных художественных изделий. Изготовление художественных переплетов. Наладка машин.

Должен знать: приемы сборки сложных художественных изделий из кожи и меха; технологию переплетных работ; методы раскроя переплетных материалов.

Примеры работ.

Альбомы подарочные, юбилейные, факсимильные, бумажники - сборка.

Унты - пошив верха.

- § 19. СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И МЕХА

6-й разряд

Характеристика работ. Сборка особо сложных художественных изделий из кожи и меха вручную. Изготовление конструктивных моделей по эскизам и без эскизов для производства художественных изделий. Изготовление шаблонов и раскрой кожи и меха по специальным заказам. Изготовление особо сложных художественных переплетов. Руководство работой сборщиков изделий из кожи и меха более низкой квалификации.

Должен знать: приемы сборки особо сложных художественных изделий из кожи и меха; кинематические схемы всех видов оборудования, применяемого при сборочных и переплетных работах; устройство и назначение универсальных и специальных приспособлений.

Примеры работ.

Сигаретницы настольные - сборка.

Шкатулки для фотографий - сборка.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС издания 1987 г.

- ───┬──────────────┬────────┬──────────────┬────────┬────────┬──────────────

- │              │        │ Наименование │        │        │

- │ Наименование │        │  профессий   │        │        │

- │  профессий   │        │  рабочих по  │        │ Номер  │ Сокращенное

- N │   рабочих,   │Диапазон│действовавшему│Диапазон│выпуска │ наименование

- п/п│ помещенных в │разрядов│  выпуску и   │разрядов│  ЕТКС  │   раздела

- │  настоящем   │        │ разделу ЕТКС │        │        │

- │   разделе    │        │   издания    │        │        │

- │              │        │   1987 г.    │        │        │

- ───┴──────────────┴────────┴──────────────┴────────┴────────┴──────────────

- 1.  Выравнивальщик  3 - 4   Выравнивальщик  3 - 4      65    Художественные

- кожаных                 кожаных                          из кожи и меха

- деталей                 деталей

- 2.  Вышивальщик по  4 - 6   Вышивальщик по  4 - 6      65         -"-

- коже и меху             коже и меху

- 3.  Разрисовщик     2 - 6   Разрисовщик     2 - 6      65         -"-

- изделий из              изделий из

- кожи                    кожи

- 4.  Раскройщик      2 - 5   Раскройщик      2 - 5      65         -"-

- кожи и меха             кожи и меха

- 5.  Сборщик         2 - 6   Сборщик         2 - 6      65         -"-

- изделий из              изделий из

- кожи и меха             кожи и меха

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим выпуском и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, выпуска и раздела, в которые они включены

- ───┬──────────────┬────────┬──────────────┬─────────┬───────┬──────────────

- │ Наименование │        │ Наименование │         │       │

- │  профессий   │        │  профессий   │         │       │

- │  рабочих по  │        │   рабочих,   │         │ Номер │ Сокращенное

- N │действовавшему│Диапазон│ помещенных в │Диапазон │выпуска│ наименование

- п/п│  выпуску и   │разрядов│ действующем  │разрядов │ ЕТКС  │   раздела

- │ разделу ЕТКС │        │  выпуске и   │         │       │

- │   издания    │        │ разделе ЕТКС │         │       │

- │   1987 г.    │        │              │         │       │

- ───┴──────────────┴────────┴──────────────┴─────────┴───────┴──────────────

- 1.  Выравнивальщик  3 - 4   Выравнивальщик   3 - 4     61    Художественные

- кожаных                 кожаных                          из кожи и меха

- деталей                 деталей

- 2.  Вышивальщик по  4 - 6   Вышивальщик по   4 - 6     61         -"-

- коже и меху             коже и меху

- 3.  Разрисовщик     2 - 6   Разрисовщик      2 - 6     61         -"-

- изделий из              изделий из

- кожи                    кожи

- 4.  Раскройщик      2 - 5   Раскройщик       2 - 5     61         -"-

- кожи и меха             кожи и меха

- 5.  Сборщик         2 - 6   Сборщик          2 - 6     61         -"-

- изделий из              изделий из

- кожи и меха             кожи и меха

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- § 1. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСЬЮ

3-й разряд

Характеристика работ. Изготовление двух-, трехцветных платков, шарфов, салфеток и других мелких художественных изделий из тканей в технике перевязочного батика. Ведение процесса запаривания изделий. Глажение готовых изделий. Приготовление красильных растворов.

Должен знать: приемы нанесения рисунка на ткань в технике перевязочного батика; виды обработки ткани; свойства применяемых красителей; пороки ткани при крашении, причины возникновения и способы предупреждения их; режим запаривания по видам тканей и красителей; художественные традиции промысла.

- § 2. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСЬЮ

4-й разряд

Характеристика работ. Изготовление четырех-, пятицветных платков, шарфов, салфеток, занавесей, покрывал и других художественно-декоративных изделий в технике перевязочного батика и четырех и более цветов изделий в технике набивки рисунка манерами. Изготовление в ограниченной цветовой гамме (до четырех цветов) национальных головных платков "келаган", а также изделий больших размеров для интерьеров. Изготовление изделий в технике горячего или холодного батика и свободной росписи (в одну-три краски). Изготовление деревянных манер (матриц).

Должен знать: способы нанесения рисунка на ткань в технике набивки рисунка манерами; приемы и способы изготовления манер (матриц); приемы нанесения на ткань горячего воска; национальные традиции в росписи тканей.

- § 3. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСЬЮ

5-й разряд

Характеристика работ. Изготовление свыше пяти цветов художественно-декоративных изделий в технике перевязочного батика. Изготовление в широкой гамме (четыре и более цветов) национальных головных платков "келаган", а также изделий больших размеров для интерьеров. Изготовление многоцветных (в четыре и более красок) орнаментальных и тематических композиций в технике горячего или холодного батика и свободной росписи.

Должен знать: сочетание красок и форм рисунка в композиции; основные направления развития народного искусства.

- § 4. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСЬЮ

6-й разряд

Характеристика работ. Изготовление экспериментальных художественных панно, декоративных и театральных занавесей, специальных заказов для интерьеров с использованием орнаментальных и тематических композиций различными видами техники росписи по ткани.

Должен знать: различные виды техники росписи по ткани; основы живописи и композиции рисунка.

- § 5. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕРЕСТЫ

3-й разряд

Характеристика работ. Изготовление вручную художественных изделий из бересты простых и средней сложности прямоугольных форм, с простым и средней сложности геометрическим или другим орнаментом, с несколькими оттенками бересты с использованием картона, фанеры, дерева, соломы и других вспомогательных материалов. Набор и съем бересты, очистка от луба, мха, наплывов, выпрямление, сушка. Складирование и хранение бересты. Раскрой бересты. Резьба по бересте простых и средней сложности сюжетно-орнаментальных рисунков и создание орнаментальных композиций, характерных для местных традиций промысла.

Должен знать: сроки и правила съема и очистки бересты; пригодность бересты по качеству и условия ее хранения; приемы резьбы по бересте вручную; местные художественные традиции промысла; основы композиции рисунка и законы построения орнаментальных композиций; назначение инструмента, приемы заточки и правки его.

- § 6. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕРЕСТЫ

4-й разряд

Характеристика работ. Изготовление вручную художественных изделий из бересты овальных, цилиндрических, сложных сюжетно-орнаментальных рисунков с введением элементов традиционного народного орнамента. Плетение из бересты. Резьба и тиснение по бересте сложных сюжетно-орнаментальных композиций с введением простых изобразительных элементов.

Должен знать: приемы плетения и декорирования изделий из бересты; законы построения сложных сюжетно-орнаментальных композиций; народные традиции в изготовлении изделий из бересты.

- § 7. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕРЕСТЫ

5-й разряд

Характеристика работ. Изготовление вручную особо сложных и уникальных художественных изделий из бересты. Резьба и тиснение по бересте особо сложных сюжетно-орнаментальных композиций с введением изображения фигуры человека, зверя, птицы и различных архитектурных мотивов. Применение сложных переплетений.

Должен знать: приемы тиснения по бересте; свойства применяемых материалов; законы построения особо сложных сюжетно-орнаментальных композиций; основные направления развития народного искусства.

- § 8. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

3-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из дерева простых художественных изделий по собственным композициям. Отбор и подготовка материала, определение влажности материала, дефектов. Строжка, опиловка "в угол", врезание концов и боковых стенок шкатулок, коробок. Сборка, фанеровка и оклейка деталей. Применение декоративных элементов в изделиях. Обработка простых изделий на токарных станках. Шлифование и полирование изделий. Контурная резьба простого рисунка, выполнение неглубоко прорезанной линии с обработкой фона. Резьба простых геометрических орнаментов без включения усложненных элементов.

Должен знать: устройство и принцип работы токарного станка, правила наладки, регулировки и ухода за ним; инструмент для резьбы и столярной обработки дерева; правила заточки и правки инструмента; основы черчения; породы и пороки древесины; свойства клеев, лаков; приемы контурной резьбы; технику шлифования, полирования, лакирования; способы фанерования; местные художественные традиции промысла.

- § 9. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

4-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из дерева художественных изделий средней сложности по собственным композициям. Сборка деталей, зарезка "в ус", "в уголок" и соединение со столярными вязками, склеивание узлов и деталей с последующей торцовкой, подфуговкой и другой обработкой. Выборка шунта и четверти, сборка рамок и др. Интарсия несложной композиции с использованием не более двух сортов фанеры. Токарная обработка изделий средней сложности. Изготовление копий традиционных народных изделий. Выемчатая и скобчато-выемчатая резьба несложного рисунка. Контурная резьба средней сложности рисунка. Резьба простых геометрических орнаментов с включением усложненных элементов. Плоскорельефная резьба простых рисунков. Изготовление и заточка инструмента.

Должен знать: основные физико-механические свойства древесины; технику использования и назначение инструмента, применяемого при резьбе, интарсии; правила размещения декоративных элементов; приемы трехгранной, скобчато-выемчатой, геометрической контурной и плоскорельефной резьбы; правила построения различных орнаментов; правила врезки и размещения рисунка.

- § 10. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

5-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из дерева художественных изделий сложной конфигурации по собственным композициям. Подбор древесины по текстуре, использование рисунка древесины. Высококачественная обработка поверхности изделия с помощью красителей и вспомогательных материалов. Интарсия сложной композиции с использованием более двух сортов фанеры. Токарная обработка изделий сложной конфигурации и деталей к ним. Реставрация изделий. Комплектование изделий в ансамбли по цвету, пропорции, орнаменту, текстуре древесины и др. Выемчатая резьба сложных рисунков. Плоскорельефная резьба с заоваленным и выборным фоном, полной проработкой рисунка в рельефе. Ажурная резьба простых и средней сложности рисунков. Резьба геометрических орнаментов с включением изобразительных элементов и сложных композиционных решений. Объемная резьба с тонировкой элементов.

Должен знать: основы теории резания древесины, композиции дерева с металлом, костью, перламутром, янтарем и другими материалами с использованием текстуры древесины; расчеты соотношения декоративных элементов; основы рисования; народные традиции в изготовлении изделий из дерева.

- § 11. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

6-й разряд

Характеристика работ. Изготовление особо сложных художественных изделий из дерева по собственным композициям. Высококачественная обработка поверхности изделий, применение разных красителей. Фанерование прямых и гнутых форм. Использование текстуры строганого шпона. Интарсия сложных народных орнаментов. Изготовление образцов традиционной народной мебели. Комплектование изделий в ансамбли, интерьеры. Изготовление уникальных токарных изделий с использованием текстуры древесины для формы изделия со сложными фигурными профилями и пустотелых. Плоскорельефная и ажурная резьба сложных рисунков с барельефным и сильно углубленным фоном, сложных орнаментальных и тематических композиций высокохудожественных изделий. Резьба сложных барельефных скульптурных фигур и многофигурных композиций. Резьба декоративного панно. Резьба орнаментальных и тематических многофигурных композиций по круглым формам изделий.

Должен знать: требования, предъявляемые к качеству строганого и лущеного шпона, клееной фанеры, сырья и других материалов; способы и приемы всех видов резьбы; композиционное решение всех видов товарных работ, сложных элементов и изделий; технические и эстетические требования к особо сложным художественным изделиям; основные направления развития народного искусства.

- § 12. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

7-й разряд

Характеристика работ. Изготовление уникальных, выставочных изделий-образцов по эскизам художника, самостоятельная разработка новых уникальных изделий, выполнение промышленных образцов особо сложных художественных изделий.

Должен знать: технологию изготовления и отделки всех видов художественных изделий, основные направления развития народных промыслов.

- § 13. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИКИ

3-й разряд

Характеристика работ. Изготовление художественных керамических изделий простой формы, с простой отделкой, сочетающих народные художественные традиции и современные требования. Изготовление изделий.

Должен знать: приемы лепки; свойства применяемых материалов; назначение инструмента и приспособлений; режим термической обработки глины; местные художественные традиции промысла.

- § 14. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИКИ

4-й разряд

Характеристика работ. Изготовление художественных керамических изделий средней сложности. Отделка изделий многотоновой глазурью. Лепка простых и средней сложности скульптурных изделий.

Должен знать: правила раскраски изделий и сочетания формы с рисунком; приемы художественной росписи; свойства керамических красок; изменения цвета глазури в процессе обжига; основы построения скульптурных изделий.

- § 15. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИКИ

5-й разряд

Характеристика работ. Изготовление художественных керамических изделий, сложных по форме и отделке, оригинальных, индивидуальных, выполненных на основе народных традиций. Лепка сложных скульптурных изделий. Изготовление изделий по технологии "латгальской керамики". Надглазурная и подглазурная роспись.

Должен знать: технологию "латгальской" керамики; способы нанесения и рецептуру глазурей и способы получения различных оттенков, виды декора; режим термообработки изделий в зависимости от минералогического состава глины; народные традиции в изготовлении изделий из керамики.

- § 16. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИКИ

6-й разряд

Характеристика работ. Изготовление высокохудожественных керамических изделий, особо сложных и уникальных, с оригинальным декором из глины разных минералогических составов и комбинированных с другими материалами. Лепка особо сложных скульптурных изделий.

Должен знать: все способы изготовления керамических изделий; все виды, состав глазурей и способы нанесения их на изделия; основные направления развития народного искусства.

- § 17. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

3-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из кожи художественных изделий простых форм с тиснением простых рисунков и орнаментов в народных традициях. Подбор и раскрой кожи, выравнивание по толщине. Раскраска рисунков и орнаментов. Оплетка изделий простым и комбинированным плетением.

Должен знать: стандарты, художественные и технические свойства кожи; свойства применяемых материалов; взаимодействие красок с кожей; способы устранения мелких дефектов кожи; правила построения орнамента; основы сочетания нескольких цветов; технику и способы тиснения; правила пользования инструментом; народные традиции в изготовлении изделий из кожи.

- § 18. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

4-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из кожи художественных изделий средней сложности форм с тиснением по собственным композициям сложных рисунков и орнаментов в народных традициях. Художественная резьба средней сложности по коже вручную. Раскраска орнамента с подбором колера. Оплетка изделий сложным плетением.

Должен знать: соотношение и соответствие орнамента и формы художественного изделия; правила подбора колера для раскраски орнамента; правила термообработки и заточки применяемого инструмента.

- § 19. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

5-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из кожи художественных изделий сложных форм с тиснением или резьбой сложных орнаментальных композиций по собственным эскизам. Вырез из картона для выпуклого рельефа несложных узоров. Приготовление массы, нанесение ее на картон, обклеивание кожей. Плоское тиснение вручную или резьба по коже сложных композиций и раскраска их с подбором колера. Изготовление переплетов.

Должен знать: правила приготовления специальной массы для рельефного тиснения; способы выявления естественной выразительности кожи; технологический процесс изготовления переплетов.

- § 20. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

6-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из кожи особо сложных, уникальных художественных изделий с плоским тиснением или резьбой особо сложных композиций. Вырез картона для выпуклого рельефа сложных узоров. Рельефное тиснение сложных композиций. Золочение листовым золотом всех видов тиснения. Изготовление комплектов из нескольких предметов. Выполнение особо сложного плетения.

Должен знать: свойства материалов, применяемых при тиснении и золочении; соответствие формы и украшающих элементов разных предметов в ансамбле; основные направления развития народного искусства.

- § 21. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛОЗЫ

3-й разряд

Характеристика работ. Плетение из лозы художественных изделий декоративного и утилитарного назначения круглых форм несложных конструкций с простыми и средней сложности приемами плетения, с соблюдением правильного сочетания и соотношения форм и декоративных элементов. Заготовка материала, обработка и подбор по цвету, длине и толщине. Расщепление лозы и изготовление ленты (шинки).

Должен знать: периоды заготовки сырья; правила снятия коры, сушки, сортировки и другой обработки сырья; основные приемы плетения, изготовления простых видов изделий и отдельных декоративных элементов; функциональное и декоративное назначение изделий; применяемые инструмент, приспособления, правила и способы их изготовления; соотношение размеров прутьев и выплетенных из них элементов с формой изделия; способы крепления.

- § 22. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛОЗЫ

4-й разряд

Характеристика работ. Плетение из лозы глубоких художественных изделий со сложными приемами плетения. Плетение изделий с декоративными элементами в сочетании их с керамикой, деревом и другими материалами.

Должен знать: приемы плетения глубоких изделий и со сложным силуэтом; приемы оплета изделий; приемы соединения выплетенных элементов с деталями из других материалов; народные традиции в изготовлении изделий из лозы.

- § 23. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛОЗЫ

5-й разряд

Характеристика работ. Плетение из лозы комплектов художественных изделий с использованием особо сложных приемов плетения. Плетение мебели.

Должен знать: различные виды плетения, соотношение формы изделия с дополнением ажурного плетения; применение ритма в композиции; сочетание различных материалов по форме, фактуре, тональности и т.д.

- § 24. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛОЗЫ

6-й разряд

Характеристика работ. Плетение из лозы сложных по форме и отделке изделий с использованием новых технологий. Плетение новых видов узлов по собственным разработкам. Изготовление уникальных, выставочных изделий и сложной пластики по эскизам художника. Самостоятельная разработка новых видов изделий и образцов плетений, вариантов декорирования изделий.

Должен знать: различные виды и техники плетения; принципы соединения в изделиях ритма, узоров и цвета; сочетания различных материалов по форме, фактуре, тональности и др.; основные направления развития народных промыслов; технологию заготовки и облагораживания сырья.

- § 25. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛОЗЫ

7-й разряд

Характеристика работ. Изготовление принципиально новых особо сложных художественных изделий. Создание новых узоров и приемов плетения в сочетании с другими материалами. Создание авторских изделий и коллекций. Разработка новых оригинальных технологий плетения.

Должен знать: способы создания изделий различных форм; многообразие приемов плетения изделий из лозы, различные техники плетения; принципы создания эксклюзивных коллекций; основные направления развития народных промыслов.

- § 26. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЬНОВОЛОКНА

2-й разряд

Характеристика работ. Первичная обработка волокон льна, скручивание нитей, подготовка полотен ткани к работе. Подбор отдельных нитей, других материалов для изготовления изделий в соответствии с образцом.

Должен знать: свойства сырья и применяемых материалов; приемы их обработки и хранения.

- § 27. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЬНОВОЛОКНА

3-й разряд

Характеристика работ. Изготовление по образцам цветов, брелков, обручей, салфеток, украшений и других простых художественных изделий из льняных нитей, волокон, полотен, обрабатываемых несложными декоративными швами. Плетение типа "макраме", аппликации соломкой.

Должен знать: основные способы обработки материалов, льна, соломки; последовательность технологических операций при изготовлении простых художественных изделий; приемы скрытых соединений; правила работы с инструментом.

- § 28. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЬНОВОЛОКНА

4-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из льняных нитей, льняного полотна или льноволокна скульптурных форм кукол и зверей, небольших панно, декоративных настольных композиций и других изделий усложненных конструктивных форм и декоративного оформления по образцам художественных изделий.

Должен знать: разнообразные способы плетений; приемы скрытых соединений; способы выполнения декоративных швов, мережки; последовательность операций при изготовлении несложных объемных скульптурных форм; правила работы с инструментом.

- § 29. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЬНОВОЛОКНА

5-й разряд

Характеристика работ. Изготовление кукол в национальных костюмах, декоративных панно, подвесок и других сложных скульптурных форм по образцам художественных изделий с правом авторского вариантного исполнения.

Должен знать: разнообразные способы плетений, соединений; декоративные способы отделки - швы, вышивку, мережки; приемы работы с соломкой, другими материалами, применяемыми в качестве декора; правила работы с инструментом, оборудованием.

- § 30. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЬНОВОЛОКНА

6-й разряд

Характеристика работ. Создание авторских произведений, выставочных, уникальных образцов объемной скульптурной пластики, декоративных панно и других изделий, сложных по своему технологическому решению с высокохудожественной техникой исполнения.

Должен знать: основы композиции, элементы отделки национального костюма; последовательность изготовления различных деталей соединений, многообразие приемов плетений из нитей льна, соломки; правила работы с инструментом и оборудованием; основные направления в развитии народных художественных промыслов.

- § 31. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

3-й разряд

Характеристика работ. Изготовление простых художественных изделий из металла, характерных для местных традиций промысла. Распиловка ювелирным лобзиком, обработка напильниками, шабрение, шлифование, полирование. Простейшая низко- и высокотемпературная пайка. Химическая обработка металла (обработка кислотами) и патинирование. Изготовление необходимых инструмента и приспособлений. Отображение в изделиях народных традиций, орнаментов, форм. Изготовление копий изделий народных промыслов.

Должен знать: свойства и правила обработки применяемых металлов и их сплавов; основные понятия о соотношениях (пропорциях) и расчете простых геометрических форм; основы композиции; народные традиции в изготовлении изделий из металла.

- § 32. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

4-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из металла художественных изделий средней сложности. Обработка металла вальцами, профиль-вальцами. Термическая обработка металла. Пайка, распайка и припайка изделий. Чеканка. Гальваническое покрытие изделий. Покрытие изделий эмалью до двух цветов. Монтаж изделий с помощью простой клепки, штифтов, резьбовых соединений.

Должен знать: технологию различных видов обработки металлов и сплавов; рецептуру припоев, флюсов; художественно-эстетические требования.

- § 33. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

5-й разряд

Характеристика работ. Изготовление по собственным композициям сложных художественных изделий из металла. Выполнение химико-термической обработки металла, паяльных и кузнечных работ. Гравирование простых композиций. Глубокая вытяжка. Покрытие изделий эмалью двух цветов. Монтаж изделий с помощью сложной клепки, шпоночных соединений и т.п. Соединение в изделии металла с другими материалами. Исполнение заказов для интерьера.

Должен знать: способы изготовления моделей для литья; рецептуру, химические и физические свойства применяемых материалов; принципы соединения в изделиях ритма, формы, орнамента, цвета и других элементов.

- § 34. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

6-й разряд

Характеристика работ. Изготовление уникальных художественных изделий из цветных металлов различными способами обработки. Гравирование сложных композиций. Крепление камней различной огранки.

Должен знать: особенности художественной обработки цветных металлов; виды и способы огранки камней; приемы работы ювелирным инструментом; основные направления развития народного искусства.

- § 35. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ

2-й разряд

Характеристика работ. Первичная обработка стебля соломки, удаление узлов (коленец), листьев. Сортировка стеблей соломки по длине и толщине, связывание их в небольшие пучки, удобные для хранения. Запаривание соломки, отбеливание и крашение.

Должен знать: первичную обработку стеблей соломки; приемы обработки соломки и способы ее хранения.

- § 36. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ

3-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из соломки или соломенной плетенки способом плетения вручную небольших фигурок, обручей, цветов, корзинок, конфетниц и других несложных конструктивных форм декоративного назначения по образцам художественных изделий.

Должен знать: свойства сырья; основные приемы плетения.

- § 37. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ

4-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из соломки вручную усложненных конструктивных форм декоративного назначения по образцам художественных изделий, многообразными способами плетения с применением скрытых соединений деталей, соломинок.

Должен знать: различные технологические приемы изготовления художественных изделий; приемы скрытых соединений деталей соломок друг с другом; технологию обработки и подготовки материалов к работе (отбеливание, крашение, хранение, расщепление соломки, выравнивание); правила эксплуатации инструмента и оборудования.

- § 38. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ

5-й разряд

Характеристика работ. Изготовление из соломки кукол, птиц, зверей, шкатулок, хлебниц, сухарниц, ваз и других сложных конструктивных форм по образцам художественных изделий с правом творческого варьирования.

Должен знать: разнообразные способы плетений; последовательность операций при изготовлении кукол, птиц, зверей и других объемных скульптурных форм; правила эксплуатации применяемого оборудования и инструмента.

- § 39. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ

6-й разряд

Характеристика работ. Изготовление особо сложных, уникальных выставочных художественных изделий из соломки. Создание авторских произведений с учетом возможности дальнейшего авторского варьирования (куклы, птицы, звери, тематические композиции, декоративные панно, хлебницы, подносы, корзины, сухарницы, шкатулки, шляпы). Создание сложной пластики по эскизам художника. Самостоятельная разработка новых видов изделий и образцов плетений, вариантов декорирования изделий.

Должен знать: разнообразные виды и способы плетения; сочетания различных материалов по форме, тональности; создание объемных скульптурных форм; технологию заготовки, отделки и крашения соломки; основные направления развития народных промыслов.

- § 40. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ

7-й разряд

Характеристика работ. Создание авторских произведений с учетом авторского варьирования при тиражировании уникальных, выставочных изделий.

Должен знать: разнообразные способы плетений; последовательность операций при изготовлении объемных скульптурных форм; способы соединений разнообразных материалов; правила работы с инструментом и оборудованием; национальные традиции в изготовлении изделий из соломки.

- § 41. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ

3-й разряд

Характеристика работ. Изготовление по собственным композициям простых художественных изделий из янтаря с учетом оптико-механических и индивидуальных особенностей формы сырья. Сверление и зенковка янтаря. Склеивание элементов изделия. Подбор соответствующего металла для получения правильных пропорций янтарных и металлических элементов изделия. Крацовка, шлифовка, химическая обработка металлических частей изделия. Сборка элементов изделия с помощью простых свободных, скованных, твердых и других соединений. Полировка и лакировка изделий.

Должен знать: основные виды и приемы обработки янтаря, цветных металлов и их сплавов; свойства и качества естественного янтаря; рецептуру полировальных паст; свойства кислот, оксидов, клеев и других применяемых материалов; основы художественной композиции.

- § 42. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ

4-й разряд

Характеристика работ. Изготовление по собственным композициям художественных изделий средней сложности из янтаря и копий традиционных народных янтарных украшений. Закаливание, распиловка, шлифовка янтаря с целью придания ему законченной формы. Соединение металлических частей изделия пайкой и с помощью других различных соединений.

Должен знать: свойства и качества применяемых цветных металлов и сплавов; правила припасовки оправ к янтарю; основы пайки и обработки спаянных изделий; рецептуру припоев; правила заточки и пользования инструментом.

- § 43. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ

5-й разряд

Характеристика работ. Изготовление по собственным композициям сложных и ажурно-филигранных художественных изделий из янтаря с деталями и внутренними выемками, с учетом разнообразной формы, оттенков, прозрачности, декоративности коры и др. Изготовление изделий сложных композиций в народных традициях. Набор и наклейка филиграни на изделия разнообразных форм. Пайка накладной филиграни на металлическую поверхность изделия. Монтировка и сборка изделий из янтаря с ажурно-филигранным оформлением.

Должен знать: виды филигранных работ; приемы и последовательность операций по изготовлению изделий с филигранью; рецептуру припоев, клеев; способы нанесения насечек, гнутья, кручения, пайки и химической обработки металла; национальные традиции в изготовлении изделий из янтаря.

- § 44. ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ

6-й разряд

Характеристика работ. Изготовление уникальных художественных изделий из янтаря особо сложных композиций в народных традициях и выставочных образцов. Огранка, полировка и глянцовка высокохудожественных янтарных изделий сложных форм на станке и вручную. Насечка, гнутье, кручение, ковка, чеканка, литье металлических элементов изделий. Сложная химическая обработка металлических элементов для придания им выразительности. Монтировка и сборка изделий с применением штифтовки, обжима, закатки и других способов крепления.

Должен знать: виды обработки янтаря, цветных металлов и сплавов; приемы и последовательность операций при обработке янтаря и металлов; формы и виды огранки янтаря; основные направления развития народного искусства.

- § 45. ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ТКАНИ

3-й разряд

Характеристика работ. Художественная роспись по ткани платков, шарфов, скатертей, салфеток, юбок и блуз по творческим разработкам средней сложности с использованием техники холодный батик и узловязание. Составление цветовых растворов (2; 3 цвета) из готовых красителей.

Должен знать: приемы нанесения рисунка для росписи в техниках холодный батик и узловязание; цветовые гармонии красителей и их применение в росписи; причины возникновения дефектов росписи на ткани, способы их предупреждения и устранения; различные классы красителей; прямые, кубовые и кубозоли (для хлопчатобумажных тканей), активные (для хлопчатобумажных и шелковых тканей), кислотные (для искусственных тканей).

- § 46. ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ТКАНИ

4-й разряд

Характеристика работ. Художественная роспись ткани по крою, палантинов, панно со сложным многоцветным рисунком в композиции с применением техники свободная роспись и горячий батик. Изучение задания выполнения эскиза в масштабе и его согласование, осуществление эскиза в натуре и в заданном размере.

Должен знать: приемы создания декоративных эффектов в технике свободной росписи; технику росписи по тканям; способы нанесения горячего воска на ткань; композиционное построение эскизов с использованием национальных традиций в росписи ткани.

- § 47. ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ТКАНИ

5-й разряд

Характеристика работ. Художественная роспись по ткани индивидуальных изделий повышенной сложности для оформления одежды, интерьеров по собственным творческим композициям с использованием смешанных техник. Роспись изделий, выполненных на основе народных традиций.

Должен знать: способы совмещения существующих техник в художественной росписи; составление сложных колористических решений для композиции; современные тенденции направления моды в области оформления текстильных изделий.

- § 48. ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ТКАНИ

6-й разряд

Характеристика работ. Художественная роспись различными видами техник экспериментальных изделий: ширм, декоративных и театральных занавесей, ансамблей одежды с использованием орнаментальных и сюжетно-тематических композиций.

Должен знать: различные виды техник художественной росписи, способы их сочетания и применения; источники и стилевые особенности использования орнаментального материала для создания композиции; классификацию красителей и их технологическое соответствие тканям при росписи; соответствие орнаментального кроя одежды.

- § 49. ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ТКАНИ

7-й разряд

Характеристика работ. Художественная роспись эксклюзивных изделий из ткани по собственным творческим композициям и колористическим разработкам с использованием смешанных техник и декоративных эффектов оформления ткани, ансамблей коллекционных изделий (одежда, платки, изделия для интерьеров).

Должен знать: направления современного оформления текстильных изделий; принцип создания эксклюзивных коллекций; способы и приемы завершающего дизайна.

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС издания 1987 г.

- ───┬───────────────┬────────┬────────────────┬────────┬───────┬────────────

- │ Наименование  │        │  Наименование  │        │       │

- │   профессий   │        │   профессий    │        │       │

- N │   рабочих,    │Диапазон│   рабочих по   │Диапазон│ Номер │Сокращенное

- п/п│ помещенных в  │разрядов│ действовавшему │разрядов│выпуска│наименование

- │   настоящем   │        │   выпуску и    │        │ ЕТКС  │  раздела

- │    разделе    │        │  разделу ЕТКС  │        │       │

- │               │        │издания 1987 г. │        │       │

- ───┴───────────────┴────────┴────────────────┴────────┴───────┴────────────

- 1.  Изготовитель     3 - 6   Изготовитель      3 - 6     65    Народные

- изделий из               изделий из                        промыслы

- тканей с                 тканей с

- художественной           художественной

- росписью                 росписью

- 2.  Изготовитель     3 - 5   Изготовитель      3 - 5     65        -"-

- художественных           художественных

- изделий из               изделий из

- бересты                  бересты

- 3.  Изготовитель     3 - 7   Изготовитель      3 - 6     65        -"-

- художественных           художественных

- изделий из               изделий из

- дерева                   дерева

- 4.  Изготовитель     3 - 6   Изготовитель      3 - 6     65        -"-

- художественных           художественных

- изделий из               изделий из

- керамики                 керамики

- 5.  Изготовитель     3 - 6   Изготовитель      3 - 6     65        -"-

- художественных           художественных

- изделий из кожи          изделий из кожи

- 6.  Изготовитель     3 - 7   Изготовитель      3 - 5     65        -"-

- художественных           художественных

- изделий из лозы          изделий из лозы

- 7.  Изготовитель     2 - 6   Новая профессия     -        -         -

- художественных

- изделий из

- льноволокна

- 8.  Изготовитель     3 - 6   Изготовитель      3 - 6     65    Народные

- художественных           художественных                    промыслы

- изделий из               изделий из

- металла                  металла

- 9.  Изготовитель     2 - 7   Новая профессия     -        -         -

- художественных

- изделий из

- соломки

- 10. Изготовитель     3 - 6   Изготовитель      3 - 6     65    Народные

- художественных           художественных                    промыслы

- изделий из               изделий из

- янтаря                   янтаря

- 11. Художник         3 - 7   Новая профессия     -        -         -

- росписи по

- ткани

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- ПЕРЕЧЕНЬ

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим выпуском и разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, выпуска и раздела, в которые они включены

- ───┬───────────────┬────────┬────────────────┬────────┬───────┬────────────

- │ Наименование  │        │  Наименование  │        │       │

- │   профессий   │        │   профессий    │        │       │

- N │  рабочих по   │Диапазон│    рабочих,    │Диапазон│ Номер │Сокращенное

- п/п│действовавшему │разрядов│  помещенных в  │разрядов│выпуска│наименование

- │   выпуску и   │        │  действующем   │        │ ЕТКС  │  раздела

- │ разделу ЕТКС  │        │   выпуске и    │        │       │

- │издания 1987 г.│        │  разделе ЕТКС  │        │       │

- ───┴───────────────┴────────┴────────────────┴────────┴───────┴────────────

- 1.  Изготовитель     3 - 6   Изготовитель      3 - 6     61    Народные

- изделий из               изделий из                        промыслы

- тканей с                 тканей с

- художественной           художественной

- росписью                 росписью

- 2.  Изготовитель     3 - 5   Изготовитель      3 - 5     61        -"-

- художественных           художественных

- изделий из               изделий из

- бересты                  бересты

- 3.  Изготовитель     3 - 6   Изготовитель      3 - 7     61        -"-

- художественных           художественных

- изделий из               изделий из

- дерева                   дерева

- 4.  Изготовитель     3 - 6   Изготовитель      3 - 6     61        -"-

- художественных           художественных

- изделий из               изделий из

- керамики                 керамики

- 5.  Изготовитель     3 - 6   Изготовитель      3 - 6     61        -"-

- художественных           художественных

- изделий из кожи          изделий из кожи

- 6.  Изготовитель     3 - 5   Изготовитель      3 - 7     61        -"-

- художественных           художественных

- изделий из лозы          изделий из лозы

- 7.  Изготовитель     3 - 6   Изготовитель      3 - 6     61        -"-

- художественных           художественных

- изделий из               изделий из

- металла                  металла

- 8.  Изготовитель     3 - 6   Изготовитель      3 - 6     61        -"-

- художественных           художественных

- изделий из               изделий из

- янтаря                   янтаря

- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────