УДК 62-758:69:006.354                                   Группа Т58

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А   С С Р

------------------------------------------------------------------

Система стандартов безопасности труда

Строительство                  ГОСТ

ОГРАЖДЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ       12.4.059-89

ИНВЕНТАРНЫЕ

Общие технические условия

Оccupational safety standards system.

Construction.

Protective inventory safeguards.

General technical requirements

OKП 522517

------------------------------------------------------------------

Дата введения  01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на в инвентарные  огражде-

ния рабочих мест  на высоте и проходов к ним (далее - ограждения),

применяемые для предохранения человека от падения в местах перепа-

да по высоте при возведении новых и реконструкции действующих зда-

ний и сооружений.

Стандарт не распространяется на щиты и настилы, предназначенные для перекрытия горизонтальных проемов, защитные козырьки,  страховочные горизонтальные устройства, а также на ограждения, являющиеся неотъемлемыми конструктивными элементами средств подмащивания, монтажной и других видов технологической оснастки.

Пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте, приведены в приложении 1.

------------------------------------------------------------------

Издание официальное                        Перепечатка воспрещена

(C) Издательство стандартов, 1989

ГОСТ 12.4.059-89

1. ТИПЫ

1.1. Тип ограждения устанавливают по совокупности характеризу-

емых свойств, указанных в таблице.

-----------------------------------------------------------------+

¦Наименование    ¦Обозначение     ¦

Характеризуемое свойство    ¦типа ограждения ¦типа ограждения ¦

¦по характеризуе-¦по характеризуе-¦

¦мому свойству   ¦мому свойству   ¦

-------------------------------+----------------+----------------¦

1. Функциональное  назначение  ¦ Защитное       ¦     ЗЩ         ¦

+----------------+----------------¦

¦ Страховочное   ¦     Ст         ¦

+----------------+----------------¦

¦ Сигнальное     ¦     Cг         ¦

-------------------------------+----------------+----------------¦

2. Место установки относительно¦ Внутреннее     ¦     Вн         ¦

границы рабочего места вбли-+----------------+----------------¦

зи перепада по высоте       ¦ Наружное       ¦     Нж         ¦

-------------------------------+----------------+----------------¦

3. Способ крепления ограждения ¦ Опорное        ¦     Оп         ¦

к элементам здания          +----------------+----------------¦

¦ Навесное       ¦     Нв         ¦

-----------------------------------------------------------------+

1.2. Устанавливается следующая структура условного обозначения

ограждений.

Х   Х   Х   Х

Обозначение типа  ограждения  по  функцио-

нальному назначению

Обозначание типа ограждения по месту уста-

новки относительно границы перепада по вы-

соте

Обозначение   типа  ограждения  по способу

крепления

Обозначение настоящего стандарта

ГОСТ 12.4.059-89

Пример  условного  обозначения  ограждения защитного наружного

опорного:

Ограждение Зщ Нж Oп ГОСТ 12.4.059 - 89.

1.3. Схемы  ограждений и  их условное  обозначение приведены в

приложении 2.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ограждения должны изготовляться в соответствии с   требо-

ваниями настоящего стандарта и технической  документации,  утверж-

денной в установленном порядке.

2.2. Характеристики

2.2.1. Защитные ограждения рассчитывают на прочность и  устой-

чивость к поочередному действию  как горизонтальной, так и  верти-

кальной равномерно  распределенных нормативных   нагрузок 400  Н/м

(40 кгс/м), приложенных на поручень.

В местах, предназначенных для пребывания не более двух человек, допускается принимать в качестве нормативной сосредоточенную  нагрузку, равную 400 Н (40 кгс), поочередно приложенную как  горизонтально, так и вертикально, в любом месте по длине поручня.

2.2.2.  Страховочные  ограждения  рассчитывают  на прочность и

устойчивость  к  действию  горизонтальной сосредоточенной нагрузки

не  менее  700  Н  (70  кгс),  приложенной в любой точке по высоте

ограждения в середине пролета, а страховочные наружные, кроме  того, на прочность к  действию груза массой  100 кг, падающего  с высоты 1 м от уровня рабочего места в середине пролета.

2.2.3.  Коэффициент  надежности  по  нагрузке  для защитного и

страховочного ограждения следует принимать 1,2.

2.2.4. Значение величины прогиба поручня защитного  ограждения

под действием расчетной нагрузки должно быть не более 0,1 м.

2.2.5. Высота защитных  и страховочных ограждений  (расстояние

от уровня рабочего места  до самой низкой точки  верхнего горизон-

тального элемента) должна быть не менее 1,1 м, сигнальных - от 0,8

до 1,1 м включительно.

2.2.6. Расстояние между узлами крепления защитных и страховоч-

ных  ограждений  к  устойчивым  конструкциям здания или сооружения

(длина одной секции  ограждения) не должна  превышать 6,0 м,  сиг-

нальных - допускается до 12,0 м.

ГОСТ 12.4.059-89

2.2.7.  Расстояние от границы перепада по высоте до ограждения

должно быть для:

наружных защитных и страховочных - в  пределах 0,20-0,25 м;

внутренних страховочных - не менее 0,З0 м;

сигнальных - не менее 2,0 м.

Защитные  внутренние  ограждения  устанавливают  без ограниче-

ния расстояния от границы перепада по высоте.

2.2.8.  Расстояние  между  горизонтальными  элементами  в вер-

тикальной  плоскости  защитного  ограждения  должно  быть не более

0,45 м.

2.2.9.  Высота бортового элемента защитного ограждения  должна

быть не менее 0,10 м.

2.2.10. Размер ячеи заполнения сетчатых ограждений должен быть

не более 0,05 м.

2.2.11.   Конструкцией  крепления  ограждений  к  строительным

конструкциям должна быть исключена возможность их самопроизвольно-

го раскрепления.

2.2.12.   Сигнальные ограждения  должны быть  выполнены в виде

каната, не  рассчитанного на  нагрузки и  прикрепленного к стойкам

или  устойчивым  конструкциям  здания  (сооружения), с навешенными

знаками  безопасности  в  виде  правильных  треугольников  желтого

цвета с  черной каймой  со стороной  не менее  100 мм.  Оформление

знаков безопасности - по  ГОСТ 12.4.026, расстояние между  знаками

должно быть не более 6 м.

2.2.13.   Разрывная нагрузка  ячеи синтетического  сетеполотна

должна быть не менее 1750 Н (175 кгс).

2.2.14. При расчете прочности  сетчатых ограждений  необходимо

учитывать срок службы сетематериалов и их старение.

2.2.15.  Детали  и   сборочные  единицы   ограждений,  имеющие

массу  более  25   кг,    должны   иметь   монтажные  петли    или

другие  приспособления для строповки.

2.2.16. Элементы конструкций  ограждений не  должны иметь ост-

рых углов режущих кромок, заусенцев.

2.2.17.  Поверхность  элементов заполнения защитных  и страхо-

вочных ограждений должна  быть окрашена желтой  сигнальной краской

по ГОСТ 12.4.026.

Синтетическое сетеполотно перед окраской дисперсными  красите-

лями должно быть пропитано битумным лаком БТ-577 по ГОСТ 5631,раз-

бавленным уайт-спиритом или скипидаром.

2.3. Требования к материалам, комплектующим изделиям и  защит-

ным покрытиям.

ГОСТ 12.4.059-89

2.3.1.  Для  изготовления   ограждений  используют    стальной

прокат  марки  С235  по  ГОСТ  27772,  алюминиевые  сплавы   марок

AMг6 и  1915 по  ГОСТ 4784,  пиломатериалы из   древесины  хвойных

пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ  8486, сетеполотна из синтетичес-

ких материалов и др.

2.3.2.  Синтетические  сетеполотна должны изготавливаться  из

капроновых или  лавсановых крученых  веревок диаметром  3,1 мм,  с

технологической  усадкой  при  отделке  не более 10%, кондиционной

влажностью не более 1%.  Сетеполотна оплетают по контуру  капроно-

вым шнуром диаметром 8 мм. Прочностные характеристики сетематериа-

лов при испытании должны соответствовать проектным.

2.3.3. Элементы ограждений  из металлопроката должны  быть ог-

рунтованы  и  окрашены  на предприятии-изготовителе лакокрасочными

материалами,  соответствующими  слабоагрессивной  среде  по   СНиП

2.03.11-85. Класс покрытия- VII по ГОСТ 9.032.

Перед окраской  поверхность элементов  ограждений должна  быть

очищена до 4-й степени по ГОСТ 9.402.

2.4. Комплектность

2.4.1. В комплект ограждения, поставляемого   предприятию-пот-

ребителю, должны  входить ограждения  одного типа  в количестве до

20 шт., инструкция по эксплуатации, документ о качестве.

2.5. Маркировка и упаковка

2.5.1. Элементы  ограждений одинакового  наименования (стойки,

рамки, стержневые горизонтальные элементы и т.п.) из металлопроката должны  быть связаны в пакеты проволокой.

2.5.2. Мелкие детали (хомуты,  струбцины и т. п.)  должны быть

упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 18617.

2.5.3. Сетеполотна должны быть упакованы в мешки.

2.5.4. Каждый пакет и ящик с элементами ограждений из металло-

проката, а также мешок с сетеполотнами должны иметь табличку, содержащую:

товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

условное обозначение ограждения;

дату изготовления (месяц, год);

массу;

для  сетеполотен  дату  последнего  испытания  и   прочностные

данные.

2.5.5.  Документация,  входящая  в  комплект  поставки, должна

быть завернута в  пакет из полиэтиленовой  пленки по ГОСТ  10354 и

надежно прикреплена к комплекту проволокой или передана потребите-

лю при непосредственном получении им комплекта ограждений.

2.6. Срок эксплуатации ограждений при условии соблюдения  пот-

ребителем  требований  эксплуатационной документации указывается в

ГОСТ 12.4.059 - 89

технических условиях на ограждения конкретного типа и должен  быть

не менее:

5 лет    -  металлических  элементов;

2,5 года - деревянных элементов и синтетических сетеполотен.

3. ПРИЕМКА

3.1. Две проверки соответствия ограждений требованиям  настоя-

щего стандарта изготовитель  должен проводить приемочный  контроль

ограждений, по результатам которого принимается решение об их при-

годности к поставкам и использованию.

3.2. Приемочному контролю должно подвергаться каждое  огражде-

ние   в следующей последовательности:

проверка комплектности;

проверка соответствия материала и размеров рабочим чертежам;

проверка целостности элементов;

проверка качества сварных швов, канатов, болтовых, гвоздевых и

заклепочных соединений на соответствие требованиям технической до-

кументации;

проверка  соответствия  сигнальной  окраски  требованиям  ГОСТ

12.4.026.

3.3. Результаты проведения приемки отражают в документе о  ка-

честве.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Контроль наличия трещин, надрезов, изломов, острых  кромок, заусенцев и сварных швов проводят визуально до окраски.

4.2.  Качество  материалов,  из  которых изготовлены  элементы

ограждений, следует устанавливать  по сертификатам или  определять

по результатам лабораторных анализов.

4.3. Качество окраски элементов ограждений определяют визуаль-

но в соответствии с ГОСТ 9.032.

4.4. Проверку геометрических размеров ограждений выполняют из-

мерительными инструментами или шаблонами, обеспечивающими точность

измерений до 1 мм.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование и хранение ограждений следует  произво-

дить в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

5.2. Погрузка, разгрузка, транспортирование и хранение ограждений должны осуществляться в условиях, исключающих их деформацию  и повреждение лакокрасочного покрытия. Не допускается  сбрасывать

ГОСТ 12.4.059-89

ограждения при разгрузке, транспортировать их волоком.

5.3. Синтетические сетеполотна следует хранить в местах, исключающих их загрязнение, действие высокой температуры и попадание на них прямых солнечных лучей.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1.Ограждения должны эксплуатироваться в соответствии с  тре-

бованиями настоящего стандарта, СНиП III-4-80* и инструкции по эксплуатации ограждений.

6.2.   Контроль   за   исправным   состоянием   и   правильным

применением ограждений  во время эксплуатации, установки и  демон-

тажа возлагается на инженерно-технических работников  строительно-

монтажных организаций (производителей  работ, мастеров, участковых

механиков), определенных приказом по организации.

6.3. Ограждения должны входить в нормокомплект и быть  закреп-

лены за комплексной или  специализированной бригадой  приказом  по

строительно-монтажной  организации,  а  из  числа  рабочих бригады

выделены лица, специально обученные, на  которых следует возлагать

выполнение их монтажа и демонтажа.

6.4. Периодический осмотр ограждений должен проводиться масте-

ром (производителем работ) и состоять в визуальном осмотре (прове-

рке) исправного состояния сборочных единиц и элементов ограждения.

6.5. Элементы  ограждений  с  обнаруженными  неисправностями

подлежат замене либо ремонту.

6.6.  Эксплуатация  ограждений  с  синтетическими  материалами

допускается  при  температуре  окружающей  среды  от  минус  40 до

плюс 40° С.

6.7. Огневые работы должны проводиться на расстоянии не  менее

1,5 м от синтетических сеток для избежания уменьшения их  прочнос-

ти.

6.8.  Установку  и  снятие  ограждений  следует осуществлять в

технологической  последовательности,  обеспечивающей  безопасность

выполнения строительно-монтажных работ. Протяженность ограждаемого

участка устанавливают в технологических картах.

6.9. Лица, выполняющие  установку и снятие  ограждений, должны

пользоваться предохранительными поясами  для закрепления во  время

работы  к  надежно установленным конструкциям  здания (сооружения)

или к страховочному канату.

6.10.  Демонтированные  ограждения   должны  быть  уложены   в

контейнеры для подачи их краном на следующий монтажный горизонт.

ГОСТ 12.4.059-89

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ограждений требова-

ниям  настоящего стандарта.

7.2. Гарантийный  срок эксплуатации   ограждений при   условии

соблюдения  потребителем  условий  транспортирования,  хранения  и

эксплуатации,  установленных  настоящим  стандартом,  - 18 месяцев

со дня ввода  в эксплуатацию.

ГОСТ 12.4.059-89

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ

+----------------------------------------------------------------+

¦      Термин            ¦              Пояснение                ¦

+------------------------+---------------------------------------¦

¦ Ограждение             ¦ Ограждение  рабочих  мест  на высоте и¦

¦ предохранительное      ¦ проходов к ним,  конструкции  которого¦

¦                        ¦ расположены в вертикальной  плоскости,¦

¦                        ¦ служащие  для  предотвращения  падения¦

¦                        ¦ человека                              ¦

¦ Ограждение защитное    ¦ Предохранительное ограждение, служащее¦

¦                        ¦ для предотвращения   непреднамеренного¦

¦                        ¦ доступа человека к границе перепада по¦

¦                        ¦ высоте                                ¦

¦ Ограждение страховочное¦ Предохранительное ограждение,обеспечи-¦

¦                        ¦ вающее удержание человека  при  потере¦

¦                        ¦ им устойчивости вблизи границы перепа-¦

¦                        ¦ да по высоте                          ¦

¦ Ограждение сигнальное  ¦ Предохранительное ограждение, предназ-¦

¦                        ¦ наченное для обозначения опасной зоны,¦

¦                        ¦ в  пределах которой  имеется опасность¦

¦                        ¦ падения с высоты                      ¦

¦ Ограждение внутреннее  ¦ Предохранительное ограждение, устанав-¦

¦                        ¦ ливаемое в пределах рабочего места  до¦

¦                        ¦ границы  перепада  по высоте          ¦

¦ Ограждение наружное    ¦ Предохранительное  ограждение,устанав-¦

¦                        ¦ ливаемое  за пределами рабочего  места¦

¦                        ¦ вблизи  границы перепада по высоте    ¦

¦ Заполнение ограждения  ¦ Элемент ограждения,расположенный между¦

¦                        ¦ oпopами или вертикальными поверхностя-¦

¦                        ¦ ми  строительных конструкций зданий   ¦

¦ Ограждение опорное     ¦ Предохранительное  ограждение, имеющее¦

¦                        ¦ элемент несущей конструкции (опору,ра-¦

¦                        ¦ му  и т.п.), используемый  для навески¦

¦                        ¦ заполнения                            ¦

¦ Ограждение навесное    ¦ Предохранительное ограждение, не имею-¦

¦                        ¦ щее несущей конструкции и навешиваемое¦

¦                        ¦ непосредственно на строительные конст-¦

¦                        ¦ рукции здания                         ¦

+----------------------------------------------------------------+

ГОСТ 12.4.059-89

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

СХЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ И ПРИМЕРЫ ИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

(Ограждение Зщ Вн Oп ГОСТ 12.4.059-89)

ГОСТ 12.4.059-89

(Ограждение Зщ Нж Oп ГОСТ 12.4.059-89)

ГОСТ 12.4.059-89

(Ограждение Зщ Вн Нв ГОСТ 12.4.059 - 89)

ГОСТ 12.4.059-89

(Ограждение Ст Вн Нв ГОСТ 12.4.059 - 89)

ГОСТ 12.4.059-89

(Ограждение Ст Нр Оп ГОСТ 12.4.059 - 89)

ГОСТ 12.4.059-89

(Ограждение Сг Вн Оп ГОСТ 12.4.059 - 89)

ГОСТ 12.4.059-89

(Ограждение Сг Вн Нв ГОСТ 12.4.059 - 89)