ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА СССР

ОГРАЖДЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

И УЧАСТКОВ ПРОИЗВОДСТВА

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 23407-78

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Москва

УДК 62-758:624.05:006.354                               Группа Ж07

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А   С С Р

ОГРАЖДЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

И УЧАСТКОВ ПРОИЗВОДСТВА                     ГОСТ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ                23407-78

Технические условия

Fencings for buildingsites.

Specification

Постановлением Государственного комитета СССР  по делам строитель-

ства от 13 декабря 1978 г. № 232 срок введения  установлен

с 01.07.79

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий  стандарт  распространяется  на инвентарные огражде-

ния, предназначенные для выделения территорий  строительных площа-

док и участков производства строительно-монтажных работ.

Стандарт не распространяется на инвентарные ограждения:

предназначенные для предотвращения падения людей с высоты  при

возведении различных зданий и сооружений;

устанавливаемые для выделения зон строительства, охраняемых   по условиям специального режима.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Ограждения  по функциональному  назначению подразделяются

на:

защитно-охранные, предназначенные  для предотвращения  доступа

посторонних лиц  на территории  и участки  с опасными  и  вредными

производственными факторами и обеспечения охраны материальных цен-

ностей строительства;

защитные, предназначенные для предотвращения доступа  посторонних на территории и  участки с опасными и  вредными производственными факторами;

Издание официальное                         Перепечатка воспрещена

(С) Издательство стандартов ,1979

ГОСТ 23407-78

сигнальные, предназначенные для предупреждения о границах тер-

риторий и участков с опасными и вредными производственными  факто-

рами.

1.2. Ограждение по  конструктивному решению подразделяются  на

панельные, панельно-стоечные и стоечные (черт. 1, а, б, в).

Панельно-стоечные ограждения

1 - панель ограждения; 2 - подкос панели; 3 - опора  (лежень); 4 - панель тротуара; 5 - горизонтальный элемент перил; 6 - поручень; 7 - стойка перил; 8 - панель козырька; 9 - подкос  козырька; 10 - стойка ограждения; 11 - пеньковый  или капроновый                          канат; проволока

ГОСТ 23407-78

Панели ограждений могут  быть сплошными и  разреженными.

Защитно-охранные ограждения должны быть только сплошными.

1.3. Ограждения по  исполнению подразделяются на  ограждения с доборными элементами: защитным козырьком, тротуаром, перилами, подкосами (черт. 2) и ограждения без доборных элементов.

2. Технические требования

2.1. 0бщие требования

2.1.1. Ограждения должны соответствовать требованиям настояще-

го стандарта и рабочих чертежей, утвержденных в установленном  по-

рядке, а также утвержденным образцам (эталонам).

2.1.2. В ограждениях  должны предусматриваться выполняемые  по

типовым проектам ворота для проезда строительных и других машин  и

калитки для прохода людей.

2.2. Требования  к  конструкции.

2.2.1. Ограждения должны  быть сборно-разборными с  унифициро-

ванными элементами, соединениями и деталями крепления.

2.2.2. Высота панелей должна быть:

защитно-охранных (с козырьком и без козырька) ограждений  тер-

риторий строительных площадок - 2,0 м;

защитных  (без  козырька)  ограждений  территорий строительных

площадок - 1,6 м;

то же, с козырьком - 2,0 м;

защитных ограждений участков производства работ - 1,2 м.

Высота стоек сигнальных ограждений должна быть 0,8 м.

2.2.3. Панели ограждений должны быть прямоугольными. Длина па-

нелей должна быть 1,2; 1,6.; 2,0 м. Расстояние между стойками сиг-

нальных ограждений не должно быть более 6,0 м.

2.2.4. В разреженных панелях ограждений (кроме сетчатых)  рас-

стояние  в свету (разреженность) между деталями заполнения  полот-

на панелей должно быть в пределах 80 - 100 мм.

2.2.5. Зазоры в настилах тротуаров допускаются не более 5 мм.

2.2.6. Козырьки и  тротуары ограждений должны  изготовляться в

виде отдельных панелей прямоугольной формы. Длина панелей  козырь-

ков и тротуаров должна быть кратна длине панелей ограждений.

ГОСТ 23407-78

2.2.7. Защитный козырек должен устанавливаться по верху ограж-

дения с подъемом к горизонту под углом 20° в сторону тротуара  или

проезжей части.

2.2.8. Панели козырька   должны обеспечивать  перекрытие  тро-

туара и выходить за его  край (со стороны движения транспорта)  на

50-100 мм.

2.2.9. Конструкция панелей  тротуара должна обеспечивать  про-

ход для  пешеходов шириной не менее 1,2 м.

2.2.10. Конструкция панелей козырьков и тротуаров должна обес-

печивать сток воды с их поверхностей в процессе эксплуатации.

2.2.11. Тротуары ограждений, расположенных на участках  примыкания строительной площадки к улицам и проездам, должны быть  оборудованы перилами, устанавливаемыми со стороны движения транспорта.

2.2.12. Конструкция перил должна состоять из стоек, прикрепленных к верхней  части ограждения или  козырьку, а   также поручня и промежуточного горизонтального элемента, расположенных  соответственно на высоте 1,1 и 0,5 м от уровня  тротуара.

Поручни должны крепиться к стойкам с внутренней стороны.

2.2.13. Технологические допуски геометрических параметров элементов   ограждений должны  быть не  ниже 6-го  класса точности по ГОСТ 21779-82.

2.2.14. Способ соединения элементов ограждения должен  обеспе-

чивать удобство их монтажа, демонтажа, прочность при эксплуатации,

возможность и простоту замены при ремонте.

2.2.15. Конструкция крепления элементов ограждения должна обе-

спечивать возможность установки его на местности, имеющей уклон  до 10% по линии установки ограждения.

2.2.16. Элементы деревянных ограждений, соприкасающиеся с грунтом, должны быть антисептированы. Металлические детали  соединений и креплений должны иметь антикоррозионную защиту.

2.2.17. Ограждения должны  быть окрашены в соответствии  с принятым  эталоном.  Сигнальная  окраска  ограждений  должна быть выполнена по  ГОСТ 12.4.026-76.

2.2.18. На элементах  и деталях  ограждений не  допускается наличие острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут  стать причиной травматизма.

2.3. Требования устойчивости к внешним воздействиям.

2.3.1. Нормативная равномерно распределенная нагрузка для тро-

туарных панелей должна приниматься 200 кгс/м2.

ГОСТ 234О7-78

2.3.2. Скоростной напор ветра должен приниматься для  огражде-

ний, эксплуатируемых в  Приморском крае, Камчатской  и Сахалинской

областях,  на  побережьях  Тихого  и  Северного  Ледовитого  океа-

нов, - 100 кгс/м2;

для ограждений, эксплуатируемых в других районах страны, -  35

кгс/м2.

2.3.3. Вес снегового покрова на 1 м¤ площади  горизонтальной

проекции  козырька должен приниматься:

для ограждений, эксплуатируемых в Приморском крае,  Камчатской

и Сахалинской областях, на побережьях Тихого и Северного Ледовито-

го океанов, - 150 кгс/м2;

для ограждений, эксплуатируемых в  других районах страны,  - 70 кгс/м2.

Коэффициент перегрузки при определении расчетной снеговой  на-

грузки должен приниматься равным 1,25.

2.4. Требования к надежности.

2.4.1. Срок службы элементов ограждений (кроме панелей тротуа-

ров) - не менее 10 лет. Срок службы панелей тротуара - не менее 5 лет.

2.5. Требования к материалам

2.5.1. Материалы, применяемые для изготовления ограждений, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов или технических условий (ТУ).

2.5.2. Соответствие материалов предъявляемым требованиям долж-

но подтверждаться сертификатами заводов-поставщиков, а при их отсутствии - данными испытаний заводской лаборатории.

2.5.3. Сплошные панели ограждений, панели козырьков и  тротуа-

ров, стойки, перила, подкосы следует изготавливать из лесоматериа-

лов лиственных пород и хвойных не выше 3-гo сорта. Металл допускается применять только для изготовления деталей соединений и креплений.

3.ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Элементы ограждений  должны быть приняты  органами техни-

ческого  контроля предприятия-изготовителя.

3.2. Приемка  ограждений производится  выборочно в  количестве

5% от партии путем внешнего осмотра элементов и проверки их разме-

ров. Партией считается количество однотипных элементов ограждения,

изготовленных по одной технологии в течение одной смены.

3.3. Потребитель имеет право производить контрольную проверку,

для чего  от каждой  партии отбирается 5% элементов  ограждения. В

cлyчае несоответствия хотя бы одного элемента требованиям стандар-

та, производится повторная проверка удвоенного количества элементов из той же партии.

ГОСТ 23407-78

При неудовлетворительных результатах проверки удвоенного коли-

чества образцов партия приемке не подлежит.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

4.1. Проверка геометрических размеров элементов и деталей  ог-

раждения должна производиться измерительным инструментом и  шабло-

нами, обеспечивающими точность, указанную на чертежах.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОВТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Каждый элемент ограждения должен иметь маркировку, в ко-

торой указывается:

товарный знак предприятия-изготовителя;

номер партии;

дата изготовления;

масса (для элементов массой свыше 50 кг)

5.2. Способ маркировки должен  быть указан в рабочих  чертежах

ограждений.

5.3. Однотипные элементы ограждения должны поставляться потре-

бителю пакетами.

Габаритные размеры и масса пакетов должны обеспечивать сохран-

ность ограждений при их транспортировании и возможность  механизи-

рованной погрузки на транспортные средства и выгрузки на месте ус-

тановки ограждения.

5.4. При транспортировании и хранении ограждений места монтаж-

ных соединений должны быть  защищены от загрязнения, а  винтовые и

шарнирные соединения покрыты консервирующей смазкой.

5.5. Панели, защитные козырьки, тротуарные щиты, ворота и калитки должны  храниться в  вертикальном  положении, а стойки, перила, лежни и  подкосы должны  укладываться на  деревянных подкладках  в штабеля  высотой не более 1,5 м.

ГОСТ 23407-78

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую  пар-

тию  ограждений паспортом, который содержит:

наименование и адрес предприятия-изготовителя;

номер партии;

обозначение стандарта или ТУ;

наименование, количество и массу элементов;

указания по монтажу и демонтажу ограждения (при необходимос-

ти);

дату выдачи паспорта.

6.2. Изготовитель гарантирует соответствие ограждений требова-

ниям настоящего стандарта  при соблюдении условий  транспортирова-

ния и хранения, указанных в стандарте.