#N33300779 1 #JEA0307000300020001000C00CFEE20F3ECEEEBF7E0EDE8FE05000300010001000500000401B33F71040004000405B10216B204A00000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A1E5CCEC87953070E881234500843471E37030877F25BB88182F81EE040BC831FCE3FF9D9A4F0F982D3166C56E2BE09F8A82E7CCEA0A0440D948A3B0A71F8D0A5DF03DEF86AF5858263E0E0951B873EF71AE0B9D73E20C481609EA44228073F01F115F96F00FD62E8404073172F1EBA74F1D4B9BF835A39F29ADE2B9488919305AC435C3A4E7599AD0B8A81036583C816750D173669E6D0757C2035048C98E12903075F7BA03BAFA4A50AE9EBF473D1E2ED5BA73E97F633F2BFF6AFD4CE5DBC7FF9A58C3CCBEA40708D04CE9B346EE8C616730D62E5D2EBAB79FE9348F732C8A0111DA4D8B375081937501C0FE51E3A76EE5FE097A26F45D2D0BDC7A8830E9043D440315DFF77C03F5EE9D67E774D66571BE0D6AB62326ABBBA22E695706A4494D98ABBF6C419916BD8646BC2D89148130FE23463FAC2BCF215880339A5C437DAF5DEDF2C5F8DA97C09F983D0C984546BEB7D50C5598D0267EFE6855B874EBD85DE2BDD40891A015D791D4E132F831C38F552782F21934B3C3B518D9210C40713DF42AC70821157142064C000C9AA44D69042C19EADAB20E7A481BBF6261DE5B67113DDB18112D28DCBF4459110D04CD27C11F32B2578F3C6CB0F79CB28AB03C165CE1BB95A12C2DC383227DE3E13EBC09593177FDC7511ADC440114DDCBFF3984CDC89C7A561A2B944AFDC387720E2CBA0C0F9579E284317E1CDB568BF6D1C4EA608C79EC04C1A366C51B7482BC7BE2A13E8D42386C381929C58A23F476F8950CCBCDC85C71008F5911D43225DC148B8D0010930002000000020001A00354234004000000000AC5502005D01108BBC02007F0826000020C0000400050079006C008FEF5407000000204AC440D10CDC3971E0DAA12B07829C3B75F3D8956B270F5C0A053C14703923E74D1D38204AD040210C1D79D40D3C40B893DFC20D14C4C06F00E21D3C74EDFEC943F72F85CF179CB6603313F74DC04775E1730605C2CAC5D399C30C19376CB6A90C52F8041800120000000C000C00A6D6010001000000750000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B50100010000006901000000000400070004000400000000000000080000000200020000000000#T3#G0

#G1ОКП 45 1000                            УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

постановлением

Госстандарта СССР

от 29 сентября 1987 года N 3808

Дата введения:

с 1 января 1989 года

по 1 января 1994 года

Взамен ГОСТ 19358-85

в части раздела 1-3, пп.4.1, 4.2.1,

4.2.3-4.2.7, 4.3, 4.5-4.7.

#G0ВНЕШНИЙ ШУМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

#G1                           ГОСТ 27436-87

(СТ СЭВ 4864-84)

#G0External noise of motor vehicles.

Permissible levels and methods of measurement

Настоящий стандарт распространяется на легковые, грузопассажирские, грузовые автомобили, автопоезда и автобусы (далее - автомобили), предназначенные для эксплуатации на общей сети автомобильных дорог СССР.

Стандарт устанавливает допустимые уровни внешнего шума автомобилей и методы его измерения.

Допустимые уровни не распространяются на автомобили, находящиеся в эксплуатации.

1. Допустимые уровни шума

1.1. В качестве оценочного показателя устанавливается уровень звука в децибелах (дБА) по ГОСТ 17187-81.

1.2. Допустимые уровни шума опытных образцов автомобилей приведены в табл.1.

1.3. Рекомендуемые допустимые уровни шума опытных образцов автомобилей, производство которых начнется после 01.01.89, приведены в табл.2.

1.4. Уровни шума серийных автомобилей при испытаниях в объеме гарантийного пробега не должны превышать более чем на 1 дБА допустимых значений, приведенных в табл.1 и 2.

#G1Таблица 1

#G0Допустимые уровни шума базовых моделей автомобилей

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦                                        ¦    Уровни звука дБА,    ¦

¦                                        ¦автомобилей, производство¦

¦            Тип автомобиля              ¦      которых начато     ¦

¦                                        +-------------------------¦

¦                                        ¦ до 01.01.87 ¦ с 01.01.87¦

+------------------------------------------------------------------+

Легковые и грузопассажирские автомобили          82           80

Автобусы с двигателем мощностью до

147 кВт и полной массой, кг:

до 3500 включ.                              84           81

св. 3500                                    89           82

Автобусы с двигателем мощностью 147 кВт

и выше                                           91           85

Грузовые автомобили, автопоезда с полной

массой, кг:

до 3500 включ.                              84           81

св. 3500                                    89           86

"  12000 с двигателем мощностью

147 кВт и выше                                   91           88

#G0Примечания:

1. Под мощностью двигателя подразумевается номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81. Мощность нетто 147 кВт соответствует примерно мощности брутто 162 кВт.

2. Для седельных тягачей за полную массу автомобиля принимают массу тягачу, увеличенную максимальной массой, которая передается от полуприцепа тягача через седельное устройство.

3. Масса оборудования специальных автомобилей (автокраны, рабочие мастерские и др.) входит в полную массу соответствующего автомобиля.

4. Для модифицированных автомобилей допустимые нормы устанавливаются равными нормам для базовых моделей.

#G1Таблица 2

#G0Допустимые уровни шума базовых моделей автомобилей и их

модификаций (с 01.01.89)

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦             Тип автомобиля            ¦     Уровень шума, дБА    ¦

+------------------------------------------------------------------+

Легковые и грузопассажирские автомобили               77

Автобусы с полной массой св. 3500 кг и с

двигателем мощностью, кВт:

менее 150                                        80

150 и более                                      83

Автобусы и грузовые автомобили с полной

массой, кг:

не более 2000                                    78

св. 2000, но не более 3500                       79

Грузовые автомобили, автопоезда с полной

массой св. 3500 кг и с двигателем мощностью, кВт

менее 75                                         81

75 и более, но менее 150                         83

150 и более                                      84

#G0Примечания:

1. Под мощностью двигателя подразумевается номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81. Мощность нетто 75 и 150 кВт соответствует примерно мощности брутто 82,5 и 165 кВт.

2. Для автомобилей с полной массой не более 3500 кг допускается превышение уровня шума на 1 дБА, если на автомобиле установлен дизель с непосредственным впрыском топлива.

3. Для полноприводных автомобилей с полной массой св. 2000 кг допускается увеличивать уровень шума на 1 дБА, если мощность двигателя менее 150 кВт, и на 2 дБА, если мощность двигателя 150 кВт и более.

2. Средства измерений

2.1. При измерении внешнего шума применяют следующие приборы:

1) шумомер 1-го класса по ГОСТ 17187-81;

2) приборы для измерения скорости движения автомобиля и частоты вращения коленчатого вала двигателя (погрешность измерения +/- 3%);

3) прибор для измерения скорости ветра (диапазон измерения не менее 1-10 м/с, погрешность измерения +/- 0,5 м/с);

4) прибор для измерения температуры окружающего воздуха, погрешность измерения +/- 1 град. С;

5) прибор для измерения атмосферного давления, погрешность измерения +/- 2,6 гПа (+/-2,0 мм рт. ст.).

2.2. Шумомер следует калибровать по стандартному источнику шума непосредственно до и после каждой серии испытаний. Если при этой проверке показания шумомера отличаются более чем на 1 дБА, то его необходимо снова калибровать и испытания повторить.

3. Подготовка к испытаниям

3.1. Автомобиль, предназначенный для испытаний, должен быть технически исправным, отрегулирован, обкатан, укомплектован, заправлен топливом и маслом в соответствии с нормативно-технической документацией на автомобиль конкретной модели.

3.2. Шины не должны иметь повреждений. Износ их не должен превышать 30% первоначальной высоты рисунка протектора. Давление в шинах должно отвечать требованиям завода-изготовителя автомобиля.

3.3. Автомобили испытывают без полезной нагрузки, прицепов и полуприцепов, за исключением нерасцепляемых автотранспортных средств.

3.4. Перед испытаниями двигатель и другие агрегаты автомобиля должны быть прогреты до рабочей температуры.

3.5. При измерении окна автомобиля должны быть закрыты.

3.6. Оборудование специальных и специализированных автомобилей, работающее во время движения автомобиля (например, холодильные установки), при измерении шума должно быть включено.

3.7. В автомобиле должно находиться не более двух человек (включая водителя).

3.8. Для проведения испытаний выбирают горизонтальный участок дороги с асфальтобетонным или цементобетонным покрытием. Продольный уклон дороги - не более 1%. Поверхность измерительного участка дороги должна быть сухой, гладкой и чистой (без песка, гравия, грязи, воды и снега). В радиусе 50 м от середины измерительного участка не должно находиться зданий и других объектов, отражающих звук, а также высокой травы, кустарника и снега. Измерительный участок должен быть размечен согласно схеме, приведенной на черт.1.

3.9. Акустические условия при измерениях должны соответствовать условиям свободного звукового поля. Проверка условий свободного звукового поля проводится по ГОСТ 12.1.026-80.

4. Условия проведения испытаний

4.1. Испытания проводят при следующих климатических условиях:

1) отсутствие атмосферных осадков;

2) атмосферное давление - 1013 гПа (760 мм рт.ст.), допустимое отклонение +/-5%;

3) температура окружающего воздуха - от минус 5 до плюс 30 град. С;

4) скорость ветра - не более 5 м/с.

4.2. Уровень шумовых помех должен быть не менее чем на 10 дБ ниже измеряемого уровня шума.

4.3. При измерении шума вентиляционные установки кабины или кузова автомобиля должны быть включены на полную мощность, а соответствующие клапаны или заслонки должны находиться в положении, соответствующем наиболее шумной работе установки.

4.4. Если автомобиль оборудован жалюзями и (или) вентилятором системы охлаждения двигателя с автоматическим приводом, то испытания должны проводиться при их работе в автоматическом режиме с указанием их рабочего положения в протоколе испытаний. При оборудовании автомобиля жалюзями с ручным управлением испытания проводятся при полностью открытых жалюзях.

4.5. Если автомобиль имеет более одного ведущего моста, то испытания проводят при отключенных дополнительных мостах, если имеется устройство отключения.

5. Измерение шума при движении автомобиля

5.1. Легковые, грузопассажирские автомобили, а также грузовые автомобили с полной массой до 3500 кг включ. с механической коробкой передач, имеющей четыре и менее передач переднего хода, должны испытываться на второй передаче. Если коробка передач имеет более четырех передач переднего хода, автомобили должны испытываться последовательно на второй и третьей передачах. За результат измерения принимается среднее арифметическое значение уровней шума на второй и третьей передачах.

Грузовые автомобили с полной массой св. 3500 кг, автопоезда и автобусы, которые имеют механическую коробку передач с общим числом передач переднего хода N (включая передачи, получаемые с помощью дополнительной коробки передач или многоступенчатого редуктора ведущего моста), должны испытываться последовательно на передачах от N/2 до N (от (N+1)/2 до N, если N - нечетное число). За результат измерения принимают наибольшее значение уровня звука.

5.2. Автомобили, кроме легковых и грузопассажирских, с механической коробкой передач, производство которых начато до 01.01.87, испытывают на второй передаче, если коробка имеет четыре и менее передач переднего хода. Если коробка передач имеет более четырех передач переднего хода, испытания должны проводиться на третьей передаче.

Легковые и грузопассажирские автомобили с механической коробкой передач испытываются на второй передаче независимо от количества передач переднего хода.

У автомобилей с дополнительной коробкой передач с ручным управлением или главной передачей с несколькими передаточными отношениями необходимо включать передачу, обеспечивающую наиболее высокую скорость движения. Отключаемые ведущие мосты должны быть выключены.

5.3. Автомобили с механической коробкой передач, с автоматической коробкой передач с ручным переключателем управления, без коробки передач должны приближаться к началу измерительного участка с установившейся скоростью, наименьшей из следующих скоростей:

соответствующей 3/4 номинальной частоты вращения коленчатого вала двигателя;

50 км/ч.

5.4. В автомобиле с автоматической коробкой передач с ручным переключателем управления, имеющей более двух передач, с целью предотвращения включения первой понижающей передачи, допускается либо увеличить начальную скорость до 60 км/ч, либо уменьшить подачу топлива до 95% необходимой подачи при полной нагрузке. Последнее условие считается выполненным, если угол открытия дроссельной заслонки или перемещение регулятора топливного насоса составляет не менее 90% их максимального значения. Увеличение начальной скорости или уменьшение подачи топлива должно быть отмечено в протоколе испытаний.

При выборе управления автоматической коробкой передач переключатель устанавливают в положение, соответствующее нормальным условиям движения в городе.

5.5. Автомобили с автоматической коробкой передач без ручного переключателя должны приближаться к началу измерительного участка последовательно с установившимися скоростями 30, 40, 50 км/ч. За результат принимают наибольшее значение, полученное при измерении на указанных скоростях.

Схема измерительного участка

Черт.1

АА и ББ - начало и конец измерительного участка;

ВВ - осевая линия движения автомобиля.

5.6. Движение автомобиля на измерительном участке дороги должно производиться с интенсивным разгоном в двух направлениях. В момент пересечения передней частью автомобиля линии АА (см. черт.1) следует резко нажать на педаль дроссельной заслонки или подачи топлива. Педаль резко отпускают в момент пересечения задней частью автомобиля линии ББ, не учитывая наличия нерасцепляемого прицепа или полуприцепа.

5.7. Микрофон устанавливают в точках, указанных на черт.1, на высоте (0,2+/-0,1) м от уровня дороги. Главная ось микрофона должна быть ориентирована к центру измерительного участка и расположена горизонтально.

5.8. При измерении уровня шума в шумомере включают временную характеристику "быстро" и регистрируют максимальное показание шумомера. С учетом показаний измерительного прибора значения, получаемые в ходе измерения, должны быть уменьшены на 1 дБА.

5.9. Измерения шума проводят не менее трех раз с каждой стороны автомобиля. Предварительные пробные измерения (если они производились) не должны учитываться.

Измерения считают действительными, если разность между тремя результатами измерений с одной и той же стороны автомобиля не превышает 2 дБ А; при большей разности проводят повторные измерения.

5.10. За результат измерения шума принимают наибольшее значение, полученное при измерении с каждой стороны автомобиля и округленное до целого числа.

Наибольший из двух результатов, полученных при измерениях шума с обеих сторон автомобиля, следует сравнить с допустимыми значениями, приведенными в табл.1 и 2.

6. Измерение шума на неподвижном автомобиле

6.1. Измерения проводят с целью получения данных, необходимых для контроля шума автомобилей в условиях эксплуатации.

6.2. Измерения шума опытных образцов проводят на неподвижном автомобиле в соответствии с методикой, приведенной в приложении 1.

7. Обработка результатов испытаний

Результаты испытаний должны быть занесены в протокол, форма которого приведена в рекомендуемом приложении 2.

#G1Приложение 1

Рекомендуемое

#G0Измерение внешнего шума на неподвижном автомобиле

1. При измерениях шума в автомобилях с механической коробкой передач рычаг переключения должен находиться в нейтральном положении, а сцепление должно быть включено.

В автомобилях с автоматической коробкой передач переключатель управления должен находиться в нейтральном положении.

2. Для проведения испытаний выбирают площадку с асфальтобетонным или цементобетонным покрытием. Поверхность площадки должна быть сухой, гладкой и чистой. На расстоянии 3 м от автомобиля не должно быть объектов, отражающих звук (черт.2).

Расположение микрофона при измерении шума на неподвижном автомобиле

#G1

#G0Черт.2

3. Микрофон устанавливают на высоте расположения выпускной трубы глушителя шума, но не менее 0,2 м от уровня дороги (черт.3).

Черт.3

4. Микрофон направляют к отверстию выпускной трубы и располагают на расстоянии 0,5 м от него. Главная ось микрофона должна быть параллельна дороге и составлять угол (45+/-10) град. с вертикальной плоскостью, которая проходит через ось выпускной трубы (черт.4).

Черт.4

5. В автомобиле с двумя или более выпускными трубами, расстояние между которыми составляет не более 0,3 м (черт.5), микрофон устанавливают у трубы, наиболее близко расположенной к контуру автомобиля.

6. В автомобиле с двумя и более выпускными трубами, расстояние между которыми составляет более 0,3 м, микрофон устанавливают у каждой трубы (черт.6).

#G1      Черт.5                 Черт.6                  Черт.7

#G0За результат измерения принимают наибольшее значение.

7. В автомобиле с выпускной трубой, расположенной вертикально, микрофон располагают на высоте среза выпускной трубы (черт.7). Главная ось микрофона должна быть ориентирована вертикально.

8. При измерении шума частота вращения коленчатого вала двигателя должна составлять 3/4 номинальной частоты вращения коленчатого вала двигателя.

После достижения постоянной частоты вращения коленчатого вала двигателя педаль подачи топлива следует быстро перевести в положение, соответствующее минимальной подаче.

Уровень шума измеряют как в течение работы двигателя на режиме с постоянной частотой вращения, так и в течение всего периода замедления частоты вращения коленчатого вала двигателя. За результат измерения принимают максимальное показание шумомера.

9. При измерении уровня шума в шумомере включают временную характеристику "быстро".

10. Измерение шума проводят не менее трех раз в каждой точке.

Измерения считают действительными, если разность между тремя результатами не превышает 2 дБА.

За результат измерения шума принимают наибольшее значение трех измерений.

#G1Приложение 2

Рекомендуемое

#G0ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ

#G1Автомобиль (модель) ________________________________________________

Двигатель N _____________________ Шасси N __________________________

Дата ____________________________

#G01. Техническая характеристика автомобиля

#G1     Тип автомобиля ________________________________________________

Число мест ____________________________________________________

Грузоподъемность, кг __________________________________________

Полная масса, кг ______________________________________________

Тип двигателя _________________________________________________

Мощность двигателя нетто, кВт (л.с.) __________________________

#G0Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, мин_-1

#G1____________________________________________________________________

Сорт топлива __________________________________________________

Тип коробки передач и передаточные отношения __________________

Тип ведущего моста и передаточные отношения ___________________

Тип и размер шин ______________________________________________

#G0Давление в шинах, кПа (кгс/кв.см):

#G1     передних ______________________________________________________

задних ________________________________________________________

2. Пробег автомобиля до начала испытаний, км __________________

#G03. Пробег рекомендуемый предприятием-изготовителем для обкатки,

#G1км _________________________________________________________________

4. Место испытаний ____________________________________________

5. Тип дорожного покрытия _____________________________________

6. Уровень шумовых помех ______________________________________

#G07. Атмосферные условия:

#G1        температура воздуха, град. С _______________________________

скорость ветра, м/с ________________________________________

барометрическое давление, гПа (мм рт. ст.) _________________

8. Измерительные приборы (тип, модель, номер) _________________

#G09. Начальная скорость разгона автомобиля на измерительном

#G1участке, км/ч_______________________________________________________

#G010. Результаты измерений внешнего шума при движении автомобиля, дБА

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦                   ¦  Номер измерения   ¦ Окончатель- ¦Допустимый ¦

¦  Точка измерения  +--------------------¦ ный резуль- ¦ уровень   ¦

¦                   ¦   1  ¦  2  ¦  3    ¦     тат     ¦  звука    ¦

+------------------------------------------------------------------+

С правой стороны

С левой стороны

#G011. Результаты измерений внешнего шума неподвижного автомобиля, дБА

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦                   ¦  Номер измерений   ¦                         ¦

¦  Точка измерения  +--------------------¦  Окончательный результат¦

¦                   ¦  1   ¦  2   ¦  3   ¦                         ¦

+------------------------------------------------------------------+

1

2

#G012. Измерения шума проведены в соответствии с программой испытаний.

13. Заключение по результатам испытаний _______________________

14. Данные о лаборатории, которая проводила измерения:

#G1     Наименование __________________________________________________

Ответственный исполнитель _____________________________________

Дата __________________________________________________________

<Таблица1.5.>

Ссылочные нормативно-технические документы

+------------------------------------------------------------------+

¦ Обозначение НТД, на который    ¦       Номер пункта, подпункта,  ¦

¦      дана ссылка               ¦            перечисления         ¦

+------------------------------------------------------------------+

ГОСТ 12.1.026-80                    3.9

ГОСТ 14846-81                       1.2; 1.3

ГОСТ 17187-81                       1.1; 2.1, перечисление 1

Текст документа сверен по:

официальное издание #T61440

#P 6 0 65535 0 0000#G01. Допустимые уровни шума

2. Средства измерений

3. Подготовка к испытаниям

4. Условия проведения испытаний

5. Измерение шума при движении автомобиля

6. Измерение шума на неподвижном автомобиле

7. Обработка результатов испытаний

Приложение 1 Рекомендуемое Измерение внешнего шума на неподвижном автомобиле

Приложение 2 Рекомендуемое ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ

#E#T61441

ГОСТ 27436-87 (СТ СЭВ 4864-84). Внешний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений.

#M12291 33300864Постановление Госстандарта СССР#S от 29.09.87 N 3808, 27436-87

#M12291 33300868Госстандарт СССР#S

#M12291 9000002Действующий#S

Тип документа: #M12291 9039853Нормативно-технический#S

Дата начала действия: 01.01.89

Опубликован: Официальное издание

Дата внесения в БД: 27.05.97 (Дата внесения в БД)

#T61444

#P 3 129 1 21 0000#E#T61445

#P 3 512 2 6 33300614 33300881 33301018 33301254 33301286 33301549 0000 Нормирование условий труда

Стандарты, правила, нормы, инструкции

Нормативные требования к условиям труда

Государственные стандарты  ССБТ

Шум, вибрация

Виды опасных и вредных производственных факторов

#E#F1 0700C307091D#F1 0D00CD07051B#F1 0F00C5070101#F1 1400CD07051B#F2 01006B00C3CED1D22032373433362D38372028D1D220D1DDC220343836342D3834292E20C2EDE5F8EDE8E920F8F3EC20E0E2F2EEF2F0E0EDF1EFEEF0F2EDFBF520F1F0E5E4F1F2E22E20C4EEEFF3F1F2E8ECFBE520F3F0EEE2EDE820E820ECE5F2EEE4FB20E8E7ECE5F0E5EDE8E92E#F2 11001400CEF4E8F6E8E0EBFCEDEEE520E8E7E4E0EDE8E520#F3 0600040033383038#F3 0600080032373433362D3837#F5 0200BB20FC01#F5 02000425FC01#F5 04008021FC01#F5 05008421FC01#F5 08008620FC01#F5 08001A22FC01#F5 08002623FC01#F5 08009121FC01#F5 08000623FC01#F5 08002D24FC01#F5 0E0042548900#F5 1900EDEF8900#F5 00042B21FC01