#N33300796 1 #JEA0307000300020001000C00CFEE20F3ECEEEBF7E0EDE8FE05000300010001000500000401B33F71040004000405B10216B204A00000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A1E5CCEC87953070E881234500843471E37030877F25BB88182F81EE040BC831FCE3FF9D9A4F0F982D3166C56E2BE09F8A82E7CCEA0A0440D948A3B0A71F8D0A5DF03DEF86AF5858263E0E0951B873EF71AE0B9D73E20C481609EA44228073F01F115F96F00FD62E8404073172F1EBA74F1D4B9BF835A39F29ADE2B9488919305AC435C3A4E7599AD0B8A81036583C816750D173669E6D0757C2035048C98E12903075F7BA03BAFA4A50AE9EBF473D1E2ED5BA73E97F633F2BFF6AFD4CE5DBC7FF9A58C3CCBEA40708D04CE9B346EE8C616730D62E5D2EBAB79FE9348F732C8A0111DA4D8B375081937501C0FE51E3A76EE5FE097A26F45D2D0BDC7A8830E9043D440315DFF77C03F5EE9D67E774D66571BE0D6AB62326ABBBA22E695706A4494D98ABBF6C419916BD8646BC2D89148130FE23463FAC2BCF215880339A5C437DAF5DEDF2C5F8DA97C09F983D0C984546BEB7D50C5598D0267EFE6855B874EBD85DE2BDD40891A015D791D4E132F831C38F552782F21934B3C3B518D9210C40713DF42AC70821157142064C000C9AA44D69042C19EADAB20E7A481BBF6261DE5B67113DDB18112D28DCBF4459110D04CD27C11F32B2578F3C6CB0F79CB28AB03C165CE1BB95A12C2DC383227DE3E13EBC09593177FDC7511ADC440114DDCBFF3984CDC89C7A561A2B944AFDC387720E2CBA0C0F9579E284317E1CDB568BF6D1C4EA608C79EC04C1A366C51B7482BC7BE2A13E8D42386C381929C58A23F476F8950CCBCDC85C71008F5911D43225DC148B8D0010930002000000020001A00354234004000000000AC5502005D01108BBC02007F0826000020C0000400050079006C008FEF5407000000204AC440D10CDC3971E0DAA12B07829C3B75F3D8956B270F5C0A053C14703923E74D1D38204AD040210C1D79D40D3C40B893DFC20D14C4C06F00E21D3C74EDFEC943F72F85CF179CB6603313F74DC04775E1730605C2CAC5D399C30C19376CB6A90C52F8041800120000000C000C00A6D6010001000000750000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B50100010000006901000000000400070004000400000000000000080000000200020000000000#T3#G0

#G1ГОСТ 12.1.001-89

Группа Т58

#G0ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Ультразвук

Общие требования безопасности

Occupational safety standards system.

Ultrasound. General safety requirements

#G1ОКСТУ 0012                                    Дата введения 01.01.91

#G0ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

#G11 РАЗРАБОТАН

#G0Министерством здравоохранения СССР,    Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР

#G1   РАЗРАБОТЧИКИ

#G0Г.А.Суворов, д-р мед.наук (руководитель темы); Л.В.Прокопенко,

канд.мед.наук; Ю.П.Пальцев, д-р мед.наук; С.В.Петухова,

канд.техн.наук; С.А.Гудовский, канд.техн.наук; А.С.Колесников,

д-р техн.наук; Р.В.Борисенкова, д-р мед.наук; А.В.Ильницкая,

д-р мед.наук; Л.И.Липкина, канд.мед.наук; Е.Л.Синева,     канд.мед.наук

#G1   ВНЕСЕН Министерством здравоохранения СССР

2 УТВЕРЖДЕН  И  ВВЕДЕН  В  ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного

комитета СССР по управлению качеством продукции  и  стандартам от

29.12.89 N 4213

3 Срок проверки - 1994 г., периодичность проверки - 5 лет

4 Стандарт   соответствует   СТ  СЭВ  4361-83  в  части  п.2.2  для

допустимых уровней звукового давления в третьоктавных полосах  со

среднегеометрическими частотами от 20 до 100 кГц, пп.4.1.2, 4.1.4

и 4.1.5, за исключением ссылки на приложение 2

5 ВЗАМЕН ГОСТ 12.1.001-83

6 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

+------------------------------------------------------------------+

¦    Обозначение НТД, на        ¦             Номер пункта         ¦

¦    который дана ссылка        ¦                                  ¦

+------------------------------------------------------------------+

ГОСТ 12.1.028-80                    4.2.1, приложение 4

ГОСТ 12.2.051-80                    5.1

ГОСТ 12.4.051-87                    5.4

ГОСТ 12.4.077-79                    4.1.6

ГОСТ 23941-79                       4.2.2

7 Ограничение  срока  действия снято по решению Межгосударственного

Совета по стандартизации,  метрологии и сертификации (протокол  N

5-94)

8 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1996 г.

#G0Настоящий стандарт распространяется на ультразвуковые колебания (далее - ультразвук) в диапазоне частот от 1,12 х 10_4 до 1,0 х 10_9 Гц, передающиеся в воздушной, жидкой и твердой средах.

Стандарт устанавливает классификацию, характеристику, допустимые уровни ультразвука на рабочих местах и общие требования к ультразвуковым характеристикам оборудования, методам контроля и защите от воздействия ультразвука.

1. Классификация ультразвука

1.1. Источником ультразвука является производственное оборудование, в котором генерируется ультразвук для выполнения технологических процессов, контроля и измерений, и производственное оборудование, при эксплуатации которого ультразвук возникает как сопутствующий фактор, а также медицинское ультразвуковое оборудование.

1.2. По частотному составу ультразвуковой диапазон следует подразделять на:

низкочастотный от 1,12 х 10_4 до 1,0 х 10_5 Гц;

высокочастотный от 1,0 х 10_5 до 1,0 х 10_9 Гц.

1.3. По способу распространения ультразвук следует подразделять на:

распространяющийся воздушным путем (воздушный ультразвук);

распространяющийся контактным путем при соприкосновении с твердыми и жидкими средами (контактный ультразвук).

2. Характеристика и допустимые уровни ультразвука

на рабочих местах

2.1. Характеристикой воздушного ультразвука на рабочих местах являются уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100 кГц.

2.2. Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах не должны превышать значений, приведенных в табл.1.

#G1                                                           Таблица 1

+-------------------------------------------------------------------+

¦    Среднегеометрические частоты  ¦  Уровень звукового давления,   ¦

¦    третьоктавных полос, кГц      ¦            дБ                  ¦

+----------------------------------¦--------------------------------¦

¦             12,5                 ¦            80                  ¦

¦                                  ¦                                ¦

¦             16                   ¦            80 (90)             ¦

¦                                  ¦                                ¦

¦             20                   ¦           100                  ¦

¦                                  ¦                                ¦

¦             25                   ¦           105                  ¦

¦                                  ¦                                ¦

¦        31,5 - 100,0              ¦           110                  ¦

¦                                  ¦                                ¦

¦                                  ¦                                ¦

¦    Примечание -   Допускается   по   согласованию   с   заказчиком¦

¦устанавливать значение показателя, указанное в скобках.            ¦

+-------------------------------------------------------------------+

#G02.3. Характеристикой контактного ультразвука являются пиковые значения виброскорости L(v) или ее логарифмические уровни в децибелах в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 8, 16, 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 31500 кГц, определяемые по формуле

#G1                                        v

L(v) = 20lg ----- ,

v(o)

#G0где v - пиковое значение виброскорости, м/с;

#G1         v(o) - опорное      значение     виброскорости,      равное

5 х 10_-8 м/с.

#G0Таблица соотношений между логарифмическими уровнями виброскорости (дБ) и ее значениями (м/с) приведена в приложении 1.

2.4. Допустимые уровни виброскорости и ее пиковые значения на рабочих местах не должны превышать значений, приведенных в табл.2.

#G1                                                           Таблица 2

+------------------------------------------------------------------+

¦Среднегеометрические частоты¦Пиковые значения  ¦ Уровни           ¦

¦октавных полос, кГц         ¦виброскорости, м/с¦ виброскорости, дБ¦

+----------------------------¦------------------¦------------------¦

¦        8-63                ¦   5 х 10_-3      ¦      100         ¦

¦                            ¦                  ¦                  ¦

¦      125-500               ¦   8,9 х 10_-3    ¦      105         ¦

¦                            ¦                  ¦                  ¦

¦1 х 10_3-31,5 х 10_3        ¦   1,6 х 10_-2    ¦      110         ¦

¦                            ¦                  ¦                  ¦

+------------------------------------------------------------------+

#G02.5. Допустимые уровни контактного ультразвука следует принимать на 5 дБ ниже значений, указанных в табл.2, в тех случаях, когда работающие подвергаются совместному воздействию воздушного и контактного ультразвука.

3. Требования к ультразвуковым характеристикам

оборудования

3.1. В стандартах и (или) технических условиях на оборудование, излучающее воздушный ультразвук, должны быть установлены предельно допустимые значения ультразвуковой характеристики (далее - УЗХ).

3.2. Предельно допустимые значения УЗХ оборудования следует устанавливать, исходя из требования обеспечения на рабочих местах допустимых уровней ультразвука в соответствии с разд.2.

3.3. УЗХ оборудования являются уровни звуковой мощности в нормируемом диапазоне частот.

Для оборудования, звуковая мощность которого не может быть определена, а также для оборудования, которое укомплектовывается только на предприятиях-потребителях, в качестве УЗХ допускается использовать уровни звукового давления в нормируемом диапазоне частот в контрольных точках. Число контрольных точек - не менее трех (включая рабочее место). Координаты точек должны быть указаны в нормативно-технической документации.

3.4. В стандартах и (или) технических условиях на оборудование, являющееся источником контактного ультразвука, должны быть указаны предельные уровни виброскорости в соответствии с разд.2.

4. Требования к контролю

4.1. Требования к контролю на рабочем месте

4.1.1. Контроль уровней ультразвука на рабочем месте проводят для установления соответствия фактических уровней ультразвука на рабочих местах допустимым по настоящему стандарту и для разработки и определения эффективности мероприятий по защите от ультразвука.

4.1.2. Контроль уровней ультразвука на рабочих местах производственного оборудования, в котором генерируется ультразвук, следует проводить в нормируемом частотном диапазоне с верхней граничной частотой не ниже рабочей частоты этого оборудования.

4.1.3. Измерение уровней воздушного ультразвука следует проводить при типовых условиях эксплуатации оборудования, характеризующихся наибольшим уровнем ультразвука.

4.1.4. Точки измерения воздушного ультразвука на рабочем месте должны быть расположены на высоте 1,5 м от уровня основания (пола, площадки), на котором при выполнении работы стоит работающий, или на уровне его головы, если работа выполняется сидя, на расстоянии 5 см от уха и на расстоянии не менее 50 см от человека, проводящего измерения.

4.1.5. Аппаратура, применяемая для определения уровня звукового давления, должна состоять из измерительного микрофона, электрической цепи с линейной характеристикой, третьоктавного фильтра и измерительного прибора. Аппаратура должна иметь характеристику "Лин" и временную характеристику "медленно" (S).

Погрешность градуировки аппаратуры после установления рабочего режима по отношению к действительному уровню ультразвука не должна превышать плюс минус 1дБ.

При проведении измерений аппаратура должна работать в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации при включении измерительных приборов на временную характеристику "медленно" (S). Измерения необходимо выполнять не менее трех раз в каждой третьоктавной полосе для одной точки и затем вычислять среднее значение. Результаты измерений должны характеризовать воздействие ультразвука за время рабочей смены.

Рекомендуемая измерительная аппаратура приведена в приложении 2.

4.1.6. Измерение уровней звукового давления воздушного ультразвука следует проводить по ГОСТ 12.4.077.

4.1.7. Измерение уровней контактного ультразвука в зоне контакта с твердой средой следует проводить в зоне максимальных амплитуд колебаний. Рекомендуемый измерительный тракт приведен в приложении 3.

4.2. Требования к контролю ультразвуковых характеристик оборудования

4.2.1. Условия измерений, подготовка и проведение измерений, обработка результатов при контроле УЗХ оборудования, являющегося источником воздушного ультразвука, - по ГОСТ 12.1.028 (разд.3-6). Требования к аппаратуре для измерений - по 4.1.5 настоящего стандарта.

4.2.2. Результаты определения УЗХ оборудования должны быть представлены в виде протокола. Требования к протоколу - по ГОСТ 23941. Рекомендуемая форма протокола приведена в приложении 4.

5. Требования к защите от ультразвука

5.1. Ультразвуковое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.051.

5.2. Запрещается непосредственный контакт работающих с рабочей поверхностью оборудования в процессе его обслуживания, жидкостью и обрабатываемыми деталями во время возбуждения в них ультразвука.

Для исключения контакта с источниками ультразвука необходимо применять:

дистанционное управление оборудованием;

автоблокировку, т.е. автоматическое отключение оборудования при выполнении вспомогательных операций (загрузке и выгрузке продукции, нанесении контактных смазок и т.д.);

приспособления для удержания источника ультразвука или обрабатываемой детали.

5.3. Для защиты рук от возможного неблагоприятного воздействия контактного ультразвука в твердой или жидкой средах необходимо применять две пары перчаток - резиновые (наружные) и хлопчатобумажные (внутренние) или только хлопчатобумажные.

5.4. Для защиты работающих от неблагоприятного воздействия воздушного ультразвука следует применять противошумы по ГОСТ 12.4.051.

5.5. К работе с ультразвуковым оборудованием не допускаются лица моложе 18 лет.

5.6. Лица, подвергающиеся в процессе трудовой деятельности воздействию контактного ультразвука, подлежат предварительным при приеме на работу и периодическим медицинским осмотрам в порядке, установленном Минздравом СССР.

#G1Приложение 1

(рекомендуемое)

Соотношение между логарифмическими уровнями

виброскорости (дБ) и ее значениями (м/с)

Таблица 3

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦          ¦                     Логарифмические уровни виброскорости                                          ¦

+----------¦---------------------------------------------------------------------------------------------------¦

¦          ¦                                  Единицы децибел                                                  ¦

¦ Десятки  +---------------------------------------------------------------------------------------------------¦

¦ децибел  ¦    0    ¦    1    ¦    2    ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦    6    ¦    7    ¦     8   ¦    9    ¦

+----------¦---------¦---------¦---------¦---------¦---------¦---------¦---------¦---------¦---------¦---------+

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

50     ¦1,6х10_-5¦1,8х10_-5¦2,0х10_-5¦2,2х10_-5¦2,5х10_-5¦2,8х10_-5¦3,2х10_-5¦3,5х10_-5¦4,0х10_-5¦4,5х10_-5

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

60     ¦5,0х10_-5¦5,6х10_-5¦6,3х10_-5¦7,1х10_-5¦7,9х10_-5¦8,9х10_-5¦1,0х10_-4¦1,1х10_-4¦1,3х10_-4¦1,4х10_-4

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

70     ¦1,6х10_-4¦1,8х10_-4¦2,0х10_-4¦2,2х10_-4¦2,5х10_-4¦2,8х10_-4¦3,2х10_-4¦3,5х10_-4¦4,0х10_-4¦4,5х10_-4

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

80     ¦5,0х10_-4¦5,6х10_-4¦6,3х10_-4¦7,1х10_-4¦7,9х10_-4¦8,9х10_-4¦1,0х10_-3¦1,1х10_-3¦1,3х10_-3¦1,4х10_-3

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

90     ¦1,6х10_-3¦1,8х10_-3¦2,0х10_-3¦2,2х10_-3¦2,5х10_-3¦2,8х10_-3¦3,2х10_-3¦3,5х10_-3¦4,0х10_-3¦4,5х10_-3

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

100     ¦5,0х10_-3¦5,6х10_-3¦6,3х10_-3¦7,1х10_-3¦7,9х10_-3¦8,9х10_-3¦1,0х10_-2¦1,1х10_-2¦1,3х10_-2¦1,4х10_-2

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

110     ¦1,6х10_-2¦1,8х10_-2¦2,0х10_-2¦2,2х10_-2¦2,5х10_-2¦2,8х10_-2¦3,2х10_-2¦3,5х10_-2¦4,0х10_-2¦4,5х10_-2

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

120     ¦5,0х10_-2¦5,6х10_-2¦6,3х10_-2¦7,1х10_-2¦7,9х10_-2¦8,9х10_-2¦1,0х10_-1¦1,1х10_-1¦1,3х10_-1¦1,4х10_-1

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

130     ¦1,6х10_-1¦1,8х10_-1¦2,0х10_-1¦2,2х10_-1¦2,5х10_-1¦2,8х10_-1¦3,2х10_-1¦3,5х10_-1¦4,0х10_-1¦4,5х10_-1

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

140     ¦5,0х10_-1¦5,6х10_-1¦6,3х10_-1¦7,1х10_-1¦7,9х10_-1¦8,9х10_-1¦1,0      ¦1,1      ¦1,3      ¦1,4

Приложение 2

(рекомендуемое)

#G0АППАРАТУРА

для измерения уровней звукового давления

+------------------------------------------------------------------+

#G1¦   Наименование       ¦              Тип аппаратуры               ¦

¦   аппаратуры         +-------------------------------------------¦

¦                      ¦ Фирма "Брюль и Къер"¦Фирма "Роботрон"     ¦

+------------------------------------------------------------------+

Шумомер                 2209, 2218            00017, 00018, 00020,

00023, 00025

Микрофон                4133, 4135, 4137      МК 201, МК 301

4165, 4166

Полосовые фильтры       1613, 1616, 1617      01016, 01018

Приложение 3

(рекомендуемое)

#G0ТРАКТ

для измерения виброскорости контактного

ультразвука

Измерение контактного ультразвука рекомендуется проводить измерительным трактом, который должен состоять из:

датчика, чувствительность которого позволяет регистрировать ультразвуковые колебания с уровнем колебательной скорости на поверхности не ниже 80 дБ;

лазерного интерферометра;

усилителя;

схемы обработки сигналов, включающей фильтры низкой и высокой частот,

милливольтметра ВЗ-40;

дифференцирующей цепочки и импульсного милливольтметра ВЧ-12.

#G1Приложение 4

(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ N

определения ультразвуковых характеристик (УЗХ)

от "___"______________ 19___ г.

1. Методы определения УЗХ (обозначение стандарта): ____________

____________________________________________________________________

2. Общие   данные   (дата,    место    проведения    измерений,

организация-заказчик и исполнитель): _______________________________

____________________________________________________________________

3. Классификация шума по временным и частотным характеристикам:

____________________________________________________________________

4. Цели и задачи определения УЗХ: _____________________________

____________________________________________________________________

5. Данные об установке (источнике ультразвука)

Тип, номер, год изготовления, обозначение стандарта (ТУ)

____________________________________________________________________

Предприятие-разработчик и изготовитель ________________________

Габаритные размеры ____________________________________________

Способ обслуживания ___________________________________________

Оснастка, вспомогательное оборудование ________________________

____________________________________________________________________

Монтаж, особенности работы ____________________________________

____________________________________________________________________

Место расположения в испытательном помещении __________________

6. Типовой режим работы (характеристика нагрузки, мощность, частота

рабочего тока и пр.):

7. Средства измерений

+------------------------------------------------------------------------+

¦Наименование, тип, ¦Заводской¦ Сведения о поверке  ¦ Погрешность,       ¦

¦фирма-изготовитель ¦номер    ¦ (номер свидетельства¦ дБ                 ¦

¦                   ¦         ¦ ЦСМ, дата поверки)  ¦                    ¦

+-------------------¦---------¦---------------------¦--------------------¦

¦Шумомер            ¦         ¦                     ¦                    ¦

+-------------------¦---------¦                     ¦                    ¦

¦Фильтр             ¦         ¦                     ¦                    ¦

+-------------------¦---------¦                     ¦ См. характеристику ¦

¦Микрофон           ¦         ¦                     ¦ чувствительности   ¦

+-------------------¦---------¦---------------------¦--------------------¦

¦Пистонфон          ¦         ¦                     ¦                    ¦

¦(калибратор)       ¦         ¦                     ¦                    ¦

+------------------------------------------------------------------------+

8. Данные об испытательном помещении (вид, размеры, площадь ограждающих поверхностей S(v), объем V, средний

коэффициент звукопоглощения альфа(ср), эквивалентная площадь звукопоглощения A(ср))

____________________________________________________________________

9. Расположение точек измерения  на  измерительной  поверхности

(по черт. ГОСТ 12.1.028) ___________________________________________

10. Данные для расчета измерительной поверхности и постоянной K

(на основе 9 настоящего протокола):

+---------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦             Размеры, м                                                ¦        ¦         ¦        ¦

+-----------------------------------------------------------------------¦  S,    ¦      S  ¦    K,  ¦

¦  l(1)  ¦  l(2)  ¦  l(3)  ¦   d    ¦   a    ¦   b    ¦   c    ¦  h(1)  ¦  м_2   ¦101g --- ¦    дБ  ¦

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦        ¦     S(o)¦        ¦

¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------+

#G0Примечания:

1. В случае определения УЗХ в контрольных точках в таблицу не записывают значения величин, измерения которых не производились.

2. Буквенные обозначения - по черт. 1 ГОСТ 12.1.028.

#G1

11. Ультразвуковая помеха (фон в помещении) П, ультразвук на рабочем месте Ш,

поправка, учитывающая влияние помехи на измерение, дельта(П).

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦Точки    ¦ Определяемая  ¦        Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц                ¦

¦измерения¦ величина      ¦                                                                             ¦

+---------¦---------------¦-----------------------------------------------------------------------------¦

¦         ¦               ¦ 12,5  ¦  16   ¦  20   ¦  25   ¦ 31,5  ¦  40   ¦  50   ¦  63   ¦  80   ¦ 100 ¦

+---------¦---------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦                                                                                                                    ¦

¦         ¦     П         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦     ¦

¦         +---------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦

¦   1     ¦     Ш         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦     ¦

¦         +---------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦

¦         ¦   дельта (П)  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦     ¦

+---------¦---------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦

¦         ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦     ¦

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

12. Действительные уровни звукового давления при работе

оборудования

+----------------------------------------------------------------------+

¦ Точки    ¦Действительные уровни звукового давления L, дБ, в третьок- ¦

¦ измерения¦тавных полосах частот со среднегеометрическими частотами,  ¦

¦          ¦                           кГц                             ¦

¦          +-----------------------------------------------------------¦

¦          ¦12,5 ¦ 16  ¦ 20  ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦  50 ¦  63 ¦  80  ¦ 100 ¦

+----------+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+------+-----¦

¦    1     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦

+----------+-----¦-----¦-----¦----¦------¦----¦-----¦-----¦------¦-----¦

¦    2     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦

+----------¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦----¦-----¦-----¦------¦-----¦

¦    n     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦

+----------¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦----¦-----¦-----¦------¦-----¦

¦Допустимые¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦

¦уровни на ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦

¦рабочем   ¦ 80  ¦ 90  ¦ 100 ¦105 ¦  110 ¦110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110  ¦ 110 ¦

¦месте, дБ ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦

+----------------------------------------------------------------------¦

¦                                                                      ¦

¦    Примечание -  Возможный  прочерк  вместо  какого-либо  значения   ¦

¦уровня означает,  что уровень в данной  точке  и  полосе  частот  не  ¦

¦превышает уровня  шумового  фона в помещении и поэтому не может быть  ¦

¦оценен. Если при этом помещение малошумное,  то  допустимо  считать,  ¦

¦что установка   в  данной  точке  и  полосе  частот  также  является  ¦

¦малошумной.                                                           ¦

+----------------------------------------------------------------------+

13. Уровни звуковой мощности L(p), дБ.

+----------------------------------------------------------------------+

¦Наименова-¦  Среднегеометрические частоты в третьоктавных полосах     ¦

¦ние вели- ¦                      частот, кГц                          ¦

¦чины      ¦                                                           ¦

¦          +-----------------------------------------------------------¦

¦          ¦12,5 ¦ 16  ¦ 20  ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦  50 ¦  63 ¦  80  ¦ 100 ¦

+----------¦-----------------------------------------------------------¦

¦Уровень   ¦                                                           ¦

¦звуковой  ¦                                                           ¦

¦мощности  ¦                                                           ¦

¦оборудова-¦                                                           ¦

¦ния L(p)  ¦                                                           ¦

+----------¦-----------------------------------------------------------¦

¦Предельно ¦                                                           ¦

¦допустимый¦                                                           ¦

¦уровень   ¦                                                           ¦

¦звуковой  ¦                                                           ¦

¦мощности, ¦                                                           ¦

¦дБ        ¦                                                           ¦

+----------------------------------------------------------------------+

14. Погрешность измерения - максимальное среднее квадратичное отклонение

результата измерения S(max) = плюс минус дБ.

15. Дополнительные  сведения (наличие и содержание приложения и

пр.) _______________________________________________________________

16. Заключение ________________________________________________

____________________________________________________________________

Руководитель подразделения-заказчика измерения УЗХ

____________________________________________________________________

организация, подразделение, должность, фамилия, инициалы, подпись

При измерении присутствовал представитель _____________________

____________________________________________________________________

Измерение УЗХ проводили:

1  ____________________________________________________________

2  ____________________________________________________________

Текст документа сверен по:

официальное издание #T61440

#P 6 0 65535 0 0000#G01. Классификация ультразвука

2. Характеристика и допустимые уровни ультразвука на рабочих местах

3. Требования к ультразвуковым характеристикам оборудования

4. Требования к контролю

5. Требования к защите от ультразвука

Приложение 1 (рекомендуемое) Соотношение между логарифмическими уровнями виброскорости (дБ) и ее значениями (м/с)

Приложение 2 (рекомендуемое) АППАРАТУРА для измерения уровней звукового давления

Приложение 3 (рекомендуемое) ТРАКТ для измерения виброскорости контактного ультразвука

Приложение 4 (рекомендуемое) ПРОТОКОЛ N определения ультразвуковых характеристик (УЗХ)

#E#T61441

ГОСТ 12.1.001-89. Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности

#M12291 33300864Постановление Госстандарта СССР#S от 29.12.89 N 4213, 12.1.001-89

#M12291 33300868Госстандарт СССР#S

#M12291 9000002Действующий#S

Тип документа: #M12291 9039853Нормативно-технический#S

Дата начала действия: 01.01.91

Опубликован: Официальное издание

Дата редакции: 01.01.94

Дата внесения в БД: 30.06.97 (Дата внесения в БД)

#T61444

#P 3 129 1 21 0000#E#T61445

#P 3 512 2 4 33300881 33301254 33301260 33301549 0000 Стандарты, правила, нормы, инструкции

Государственные стандарты  ССБТ

Льготы и компенсации по условиям труда

Виды опасных и вредных производственных факторов

#E#F1 0700C5070C1D#F1 0C00CA070101#F1 0D00CD070701#F1 0F00C7070101#F1 1400CD07061E#F2 01006200C3CED1D22031322E312E3030312D38392E20D1E8F1F2E5ECE020F1F2E0EDE4E0F0F2EEE220E1E5E7EEEFE0F1EDEEF1F2E820F2F0F3E4E02E20D3EBFCF2F0E0E7E2F3EA2E20CEE1F9E8E520F2F0E5E1EEE2E0EDE8FF20E1E5E7EEEFE0F1EDEEF1F2E8#F2 11001400CEF4E8F6E8E0EBFCEDEEE520E8E7E4E0EDE8E520#F2 1A001700C2C7C0CCC5CD20C3CED1D22031322E312E3030312D3833#F3 0600040034323133#F3 06000B0031322E312E3030312D3839#F5 0200BB20FC01#F5 02000425FC01#F5 04008021FC01#F5 05008421FC01#F5 08009121FC01#F5 08000623FC01#F5 08000C23FC01#F5 08002D24FC01#F5 0E0042548900#F5 1900EDEF8900#F5 00043C21FC01