#N33300773 1 #JEA0307000300020001000C00CFEE20F3ECEEEBF7E0EDE8FE05000300010001000500000401B33F71040004000405B10216B204A00000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A1E5CCEC87953070E881234500843471E37030877F25BB88182F81EE040BC831FCE3FF9D9A4F0F982D3166C56E2BE09F8A82E7CCEA0A0440D948A3B0A71F8D0A5DF03DEF86AF5858263E0E0951B873EF71AE0B9D73E20C481609EA44228073F01F115F96F00FD62E8404073172F1EBA74F1D4B9BF835A39F29ADE2B9488919305AC435C3A4E7599AD0B8A81036583C816750D173669E6D0757C2035048C98E12903075F7BA03BAFA4A50AE9EBF473D1E2ED5BA73E97F633F2BFF6AFD4CE5DBC7FF9A58C3CCBEA40708D04CE9B346EE8C616730D62E5D2EBAB79FE9348F732C8A0111DA4D8B375081937501C0FE51E3A76EE5FE097A26F45D2D0BDC7A8830E9043D440315DFF77C03F5EE9D67E774D66571BE0D6AB62326ABBBA22E695706A4494D98ABBF6C419916BD8646BC2D89148130FE23463FAC2BCF215880339A5C437DAF5DEDF2C5F8DA97C09F983D0C984546BEB7D50C5598D0267EFE6855B874EBD85DE2BDD40891A015D791D4E132F831C38F552782F21934B3C3B518D9210C40713DF42AC70821157142064C000C9AA44D69042C19EADAB20E7A481BBF6261DE5B67113DDB18112D28DCBF4459110D04CD27C11F32B2578F3C6CB0F79CB28AB03C165CE1BB95A12C2DC383227DE3E13EBC09593177FDC7511ADC440114DDCBFF3984CDC89C7A561A2B944AFDC387720E2CBA0C0F9579E284317E1CDB568BF6D1C4EA608C79EC04C1A366C51B7482BC7BE2A13E8D42386C381929C58A23F476F8950CCBCDC85C71008F5911D43225DC148B8D0010930002000000020001A00354234004000000000AC5502005D01108BBC02007F0826000020C0000400050079006C008FEF5407000000204AC440D10CDC3971E0DAA12B07829C3B75F3D8956B270F5C0A053C14703923E74D1D38204AD040210C1D79D40D3C40B893DFC20D14C4C06F00E21D3C74EDFEC943F72F85CF179CB6603313F74DC04775E1730605C2CAC5D399C30C19376CB6A90C52F8041800120000000C000C00A6D6010001000000750000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B50100010000006901000000000400070004000400000000000000080000000200020000000000#T3#G0

#G1УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

постановлением

Госстандарта СССР

от 10 марта 1976 года N 579

Дата введения:

с 1 января 1977 года

Проверен в 1981 году

Изменение  N 2 утверждено  и   введено  в

действие постановлением Госстандарта СССР

от 28 марта 1990 года N 625

Дата введения:

с 1 января 1991 года

#G0СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСТ 12.1.007-76*

----------------

* Переиздан в феврале 1984 г. с Изменением N 1, утвержденным в сентябре 1981 г. (ИУС N 12-1981 г.) и Изменением N 2, утвержденным в марте 1990 г. (ИУС N 6-1990 г.).

Настоящий стандарт распространяется на вредные вещества, содержащиеся в сырье, продуктах, полупродуктах и отходах производства, и устанавливает общие требования безопасности при их производстве, применении и хранении.

Стандарт не распространяется на вредные вещества, содержащие радиоактивные и биологические вещества (сложные биологические комплексы, бактерии, микроорганизмы и т.п.).

Термины и пояснения к ним приведены в приложении (измененная редакция, Изменение N 2).

1. Классификация

1.1. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:

1-й - вещества чрезвычайно опасные;

2-й - вещества высокоопасные;

3-й - вещества умеренно опасные;

4-й - вещества малоопасные.

1.2. Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей, указанных в таблице.

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦    Наименование              ¦(.....): Норма для класса опасности¦

¦     показателя               +-----------------------------------¦

¦                              ¦ 1-го ¦    2-го   ¦  3-го   ¦ 4-го ¦

+------------------------------------------------------------------+

Предельно допустимая концен-   Менее     0,1-1,0    1,1-     Более

трация (ПДК) вредных веществ    0,1                 10,0     10,0

в воздухе рабочей зоны,

мг/ куб.м

Средняя смертельная доза при   Менее    15-150      151-     Более

введении в желудок, мг/кг       15                  5000     5000

Средняя смертельная доза при   Менее   100-500      501-     Более

нанесении на кожу, мг/кг        100                 2500     2500

Средняя смертельная концент-   Менее    500-        5001-    Более

рация в воздухе, мг/куб.м       500     5000       50 000   50 000

Коэффициент возможности ин-    Более   300-30       29-3    Менее 3

галяционного отравления (КВИО)  300

Зона острого действия          Менее    6,0-        18,1-   Более

6,0     18,0        54,0    54,0

Зона хронического действия     Более    10,0-      4,9-2,5  Менее

10,0      5,0                 2,5

#G01.3. Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.

2. Требования безопасности

2.1. На предприятиях, производственная деятельность которых связана с вредными веществами, должны быть:

разработаны нормативно-технические документы по безопасности труда при производстве, применении и хранении вредных веществ;

выполнены комплексы                 организационно-технических, санитарно-гигиенических и медико-биологических мероприятий.

2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с вредными веществами должны предусматривать:

замену вредных веществ в производстве наименее вредными, сухих способов переработки пылящих материалов - мокрыми;

выпуск конечных продуктов в непылящих формах;

замену пламенного нагрева электрическим, твердого и жидкого топлива - газообразным;

ограничение содержания примесей вредных веществ в исходных и конечных продуктах;

применение прогрессивной технологии производства (замкнутый цикл, автоматизация, комплексная механизация, дистанционное управление, непрерывность процессов производства, автоматический контроль процессов и операций), исключающей контакт человека с вредными веществами;

выбор соответствующего производственного оборудования и коммуникаций, не допускающих выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации при нормальном ведении технологического процесса, а также правильную эксплуатацию санитарно-технического оборудования и устройств (отопления, вентиляции, водопровода, канализации);

рациональную планировку промышленных площадок, зданий и помещений;

применение специальных систем по улавливанию и утилизации абгазов, рекуперацию вредных веществ и очистку от них технологических выбросов, нейтрализацию отходов производства, промывных и сточных вод;

применение средств дегазации, активных и пассивных средств взрывозащиты и взрывоподавления;

контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями п. 4.1;

включение в стандарты или технические условия на сырье, продукты и материалы токсикологических характеристик вредных веществ;

включение данных токсикологических характеристик вредных веществ в технологические регламенты;

применение средств индивидуальной защиты работающих;

специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала;

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, имеющих контакт с вредными веществами;

разработку медицинских противопоказаний для работы с конкретными вредными веществами, инструкций по оказанию доврачебной и неотложной медицинской помощи пострадавшим при отравлении.

3. Требования к санитарному ограничению содержания

вредных веществ в воздухе рабочей зоны

3.1. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны - обязательные санитарные нормативы для использования при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, а также для предупредительного и текущего санитарного надзора.

3.2. (Исключен. Изменение N 2).

3.3. Для низколетучих, но активно проникающих через кожу вредных веществ должны устанавливаться тесты экспозиции.

3.4. На период, предшествующий проектированию производств, должны временно устанавливаться ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) путем расчета по физико-химическим свойствам или путем интерполяций и экстраполяций в рядах, близких по строению соединений, или по показателям острой опасности. В отдельных случаях, по согласованию с органами государственного санитарного надзора, допускается при проектировании производства использование ОБУВ величиной не менее 1 мг/куб.м в воздухе рабочей зоны (умеренно и малоопасные вещества). В остальных случаях ОБУВ не должны применяться при проектировании производства.

ОБУВ должны пересматриваться через два года после их утверждения или заменяться ПДК с учетом накопленных данных о соотношении здоровья работающих с условиями труда.

(Измененная редакция. Изменение N 1).

3.5. В соответствии с устанавливаемыми ПДК или ОБУВ вредных веществ должны разрабатываться методы их контроля в воздухе рабочей зоны.

4. Основные требования к контролю за содержанием

вредных веществ в воздухе рабочей зоны

4.1. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88.

(Измененная редакция. Изменения N 1 и 2).

4.2 - 4.4 (Исключены. Изменение N 1).

#G1ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

#G0Пояснение терминов, встречающихся в Стандарте

+------------------------------------------------------------------+

#G1¦       Термин              ¦               Определение            ¦

+------------------------------------------------------------------+

Вредное вещество            Вещество, которое при контакте с орга-

низмом человека в случае нарушения

требований безопасности может вызывать

производственные травмы, профессио-

нальные заболевания или отклонения в

состоянии здоровья, обнаруживаемые

современными методами как в  процессе

работы, так и в отдаленные сроки жизни

настоящего и последующих поколений

Рабочая зона                По ГОСТ 12.1.005-88

Предельно допустимая  кон-  По ГОСТ 12.1.005-88

центрация вредных веществ

в воздухе рабочей зоны

Средняя смертельная доза    Доза вещества, вызывающая гибель 50%

при введении в желудок      животных при однократном введении в

желудок

Средняя смертельная         Концентрация вещества, вызывающая ги-

концентрация в воздухе      бель 50% животных при двух-, четырех-

часовом ингаляционном воздействии

Средняя смертельная доза    Доза вещества, вызывающая гибель 50%

при нанесении на кожу       животных при однократном нанесении

на кожу

Коэффициент возможности     Отношение максимально достижимой

ингаляционного отравления   концентрации вредного вещества в

воздухе при 20 град. С к средней

смертельной концентрации вещества

для мышей

Зона острого действия       Отношение средней смертельной концент-

рации вредного вещества к минималь-

ной (пороговой) концентрации, вызыва-

ющей изменение биологических пока-

зателей на уровне целостного орга-

низма, выходящих за пределы приспо-

собительных физиологических реакций

Зона хронического дейст-    Отношение минимальной (пороговой)

вия                         концентрации, вызывающей изменение

биологических показателей на уровне

целостного организма, выходящих за

пределы приспособительных физиоло-

гических реакций, к минимальной

(пороговой) концентрации, вызывающей

вредное действие в хроническом экспе-

рименте по 4 ч, пять раз в неделю на

протяжении не менее четырех месяцев

Тест экспозиции             Биологическая ПДК - уровень вредного

вещества (или продуктов его превра-

щения) в организме работающего

(кровь, моча, выдыхаемый воздух и др.)

или уровень биологического ответа (со-

держание метгемоглобина, активность

холинэстеразы и др.) наиболее поражае-

мой системы организма, при котором

непосредственно в процессе воздействия

или в отдаленные сроки жизни настоя-

щего или последующего поколений не

возникает заболеваний или отклонений

в состоянии здоровья, определяемых

современными методами исследования.

Текст документа сверен по:

официальное издание

#T61440

#P 6 0 65535 0 0000#G01. Классификация

2. Требования безопасности

3. Требования к санитарному ограничению содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны

4. Основные требования к контролю за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Пояснение терминов, встречающихся в Стандарте

#E#T61441

ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с изменениями N 1 и N 2)

#M12291 33300864Постановление Госстандарта СССР#S от 10.03.76 N 579, 12.1.007-76

#M12291 33300868Госстандарт СССР#S

#M12291 9000002Действующий#S

Тип документа: #M12291 9039853Нормативно-технический#S

Дата начала действия: 01.01.77

Опубликован: Сборник официальных материалов по охране труда,М,НПО,ОБТ,1995 год т.2, 1995 год

Дата редакции: 28.03.90

Дата внесения в БД: 10.04.97 (Дата внесения в БД)

#T61444

#P 3 129 1 21 0000 ПБ 09-297-99. Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах.

Постановление Госгортехнадзора России от 06.07.99 N 50, 09-297-99

#E#T61445

#P 3 512 2 4 33300881 33301254 33301260 33301549 0000 Стандарты, правила, нормы, инструкции

Государственные стандарты  ССБТ

Льготы и компенсации по условиям труда

Виды опасных и вредных производственных факторов

#E#F1 0700B807030A#F1 0C00C607031C#F1 0D00CD070703#F1 0F00B9070101#F1 1400CD07040A#F2 01009200C3CED1D22031322E312E3030372D37362E20D1E8F1F2E5ECE020F1F2E0EDE4E0F0F2EEE220E1E5E7EEEFE0F1EDEEF1F2E820F2F0F3E4E02E20C2F0E5E4EDFBE520E2E5F9E5F1F2E2E02E20CAEBE0F1F1E8F4E8EAE0F6E8FF20E820EEE1F9E8E520F2F0E5E1EEE2E0EDE8FF20E1E5E7EEEFE0F1EDEEF1F2E82028F120E8E7ECE5EDE5EDE8FFECE8204E203120E8204E203229#F2 11004F00D1E1EEF0EDE8EA20EEF4E8F6E8E0EBFCEDFBF520ECE0F2E5F0E8E0EBEEE220EFEE20EEF5F0E0EDE520F2F0F3E4E02CCC2CCDCFCE2CCEC1D22C3139393520E3EEE420F22E322C203139393520E3EEE4#F2 1A00A100CFE5F0E5E8E7E4E0ED20E220F4E5E2F0E0EBE5203139383420E32E20F120C8E7ECE5EDE5EDE8E5EC204E20312C20F3F2E2E5F0E6E4E5EDEDFBEC20E220F1E5EDF2FFE1F0E5203139383120E32E2028C8D3D1204E2031322D3139383120E32E2920E820C8E7ECE5EDE5EDE8E5EC204E20322C20F3F2E2E5F0E6E4E5EDEDFBEC20E220ECE0F0F2E5203139393020E32E2028C8D3D1204E20362D3139393020E32E29#F3 06000300353739#F3 06000B0031322E312E3030372D3736#F5 0200BB20FC01#F5 02000425FC01#F5 04008021FC01#F5 05008421FC01#F5 08009121FC01#F5 08000623FC01#F5 08000C23FC01#F5 08002D24FC01#F5 0E0042548900#F5 1900EDEF8900#F5 00042521FC01