#N33300829 1 #JEA0307000300020001000C00CFEE20F3ECEEEBF7E0EDE8FE05000300010001000500000401B33F71040004000405B10216B204A00000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A1E5CCEC87953070E881234500843471E37030877F25BB88182F81EE040BC831FCE3FF9D9A4F0F982D3166C56E2BE09F8A82E7CCEA0A0440D948A3B0A71F8D0A5DF03DEF86AF5858263E0E0951B873EF71AE0B9D73E20C481609EA44228073F01F115F96F00FD62E8404073172F1EBA74F1D4B9BF835A39F29ADE2B9488919305AC435C3A4E7599AD0B8A81036583C816750D173669E6D0757C2035048C98E12903075F7BA03BAFA4A50AE9EBF473D1E2ED5BA73E97F633F2BFF6AFD4CE5DBC7FF9A58C3CCBEA40708D04CE9B346EE8C616730D62E5D2EBAB79FE9348F732C8A0111DA4D8B375081937501C0FE51E3A76EE5FE097A26F45D2D0BDC7A8830E9043D440315DFF77C03F5EE9D67E774D66571BE0D6AB62326ABBBA22E695706A4494D98ABBF6C419916BD8646BC2D89148130FE23463FAC2BCF215880339A5C437DAF5DEDF2C5F8DA97C09F983D0C984546BEB7D50C5598D0267EFE6855B874EBD85DE2BDD40891A015D791D4E132F831C38F552782F21934B3C3B518D9210C40713DF42AC70821157142064C000C9AA44D69042C19EADAB20E7A481BBF6261DE5B67113DDB18112D28DCBF4459110D04CD27C11F32B2578F3C6CB0F79CB28AB03C165CE1BB95A12C2DC383227DE3E13EBC09593177FDC7511ADC440114DDCBFF3984CDC89C7A561A2B944AFDC387720E2CBA0C0F9579E284317E1CDB568BF6D1C4EA608C79EC04C1A366C51B7482BC7BE2A13E8D42386C381929C58A23F476F8950CCBCDC85C71008F5911D43225DC148B8D0010930002000000020001A00354234004000000000AC5502005D01108BBC02007F0826000020C0000400050079006C008FEF5407000000204AC440D10CDC3971E0DAA12B07829C3B75F3D8956B270F5C0A053C14703923E74D1D38204AD040210C1D79D40D3C40B893DFC20D14C4C06F00E21D3C74EDFEC943F72F85CF179CB6603313F74DC04775E1730605C2CAC5D399C30C19376CB6A90C52F8041800120000000C000C00A6D6010001000000750000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B50100010000006901000000000400070004000400000000000000080000000200020000000000#T3#G0

#G1ГОСТ 12.1.018-93

Группа Т58

#G0МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Пожаровзрывобезопасность статического электричества

Общие требования

Occupational safety standards system.

Fire and explosion safety of static electricity.

General requirements

#G1ОКСТУ 0012                                  Дата введения 1995-01-01

#G0Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

#G1       ВНЕСЕН Техническим секретариатом  Межгосударственного  Совета

по стандартизации, метрологии и сертификации

#G02 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

#G1       За принятие проголосовали:

+------------------------------------------------------------------+

¦   Наименование государства    ¦ Наименование национального органа¦

¦                               ¦        по стандартизации         ¦

+------------------------------------------------------------------+

Республика Кыргызстан             Кыргызстандарт

Республика Молдова                Молдовастандарт

Российская Федерация              Госстандарт России

Республика Таджикистан            Таджикстандарт

Туркменистан                      Туркменглавгосинспекция

#G03 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 12.1.018-86

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦  Обозначение НТД, на который        ¦       Номер пункта         ¦

¦         дана ссылка                 ¦                            ¦

+------------------------------------------------------------------+

ГОСТ 12.1.004-91                                    7

ГОСТ 12.1.010-76                                    7

ГОСТ 12.1.011-78                                    8

ГОСТ 12.1.044-89                                    8

ГОСТ 12.4.124-83                                   11

#G02 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1996 г.

1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования электростатической искробезопасности (ЭСИБ) в целях обеспечения пожаровзрывобезопасности производственных процессов, их компонентов (людей - участников процессов, производственного оборудования), веществ и материалов, а также окружающей среды (далее - объектов защиты).

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении.

2 Электростатическая искробезопасность должна обеспечиваться за счет создания условий, предупреждающих возникновение разрядов статического электричества, способных стать источником зажигания объектов защиты.

3 Для оценки электростатической искробезопасности объекта защиты необходимо определить:

электростатическую искроопасность объекта защиты;

чувствительность объекта защиты к зажигающему воздействию разрядов статического электричества.

4 Электростатическая искроопасность объекта защиты выражается энергией разряда статического электричества W, который может возникнуть внутри объекта или с его поверхности.

Электростатическая искроопасность объекта защиты должна определяться в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими документами и стандартами предприятия.

5 Электростатическую искроопасность объекта защиты определяют следующие показатели:

электростатические свойства материалов - удельное объемное электрическое сопротивление, удельное поверхностное электрическое сопротивление, относительная диэлектрическая проницаемость и постоянная времени релаксации электрических зарядов;

геометрические параметры - данные о расположении объемного и поверхностного электрического заряда относительно заземленных электропроводных поверхностей; данные о конфигурации (форма, толщина) покрытий, пленок или непроводящих стенок, являющихся составными частями объекта защиты;

динамические характеристики процессов - скорость относительного перемещения находящихся в контакте тел, слоев жидкости или сыпучих материалов; взаимное давление находящихся в контакте тел; интенсивность диспергирования и скорость деформации твердых тел;

параметры, характеризующие окружающую среду, - температура, давление, влажность, содержание аэрозолей или пыли, окислителей, горючих, тушащих или инертных веществ.

6 Чувствительность объекта защиты к зажигающему воздействию разрядов статического электричества определяется минимальной энергией зажигания веществ и материалов Wmin.

7 Электростатическая искробезопасность объекта защиты достигается при условии выполнения соотношения

#G1                            W =< KWmin,

где W  -  энергия  разряда,  который  может  возникнуть  внутри

объекта или с его поверхности, Дж;

К -  коэффициент  безопасности,   выбираемый   из   условий

допустимой (безопасной)   по   ГОСТ   12.1.004,   ГОСТ

12.1.010 вероятности зажигания или принимаемый  равным

0,4;

Wmin - минимальная энергия зажигания, Дж.

#G08 За энергию разряда статического электричества допускается принимать энергию, выделяющуюся на участке искрового канала длиной l, соответствующую длине разрядного промежутка, при котором определена чувствительность объекта защиты к зажигающему воздействию разрядов статического электричества.

Для газо- и паровоздушных смесей допустимо принимать

#G1                            l >= 2S(0),

где S(0)   -   безопасный   экспериментальный   зазор   (БЭМЗ),

определяемый по ГОСТ 12.1.011.

#G0Для пылевоздушных смесей допускается применять длину участка l, установленную по методу определения минимальной энергии зажигания в ГОСТ 12.1.044.

9 Минимальную энергию зажигания указывают в стандартах и технических условиях на вещества и материалы, а также в системах стандартных справочных данных.

10 Электростатическую искробезопасность объектов защиты следует обеспечивать снижением электростатической искроопасности (п.5) и их чувствительности (увеличением Wmin) к зажигающему воздействию разрядов статического электричества (п.6).

11 Снижение электростатической искроопасности объектов следует обеспечивать регламентированием показателей по п.5 и применением средств защиты от статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.4.124.

12 Снижение чувствительности объектов, окружающей и проникающей в них среды к зажигающему воздействию разрядов статического электричества следует обеспечивать регламентированием параметров производственных процессов (влагосодержания и дисперсности аэровзвесей, давления и температуры среды и др.), влияющих на W и флегматизацию горючих сред.

Приложение

(справочное)

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦  N  ¦         Термин         ¦             Пояснение             ¦

¦ п/п ¦                        ¦                                   ¦

+------------------------------------------------------------------+

1    Статическое электричест- Совокупность явлений, связанных с

во                       возникновением, сохранением и релак-

сацией свободного электрического за-

ряда на поверхности или в объеме ди-

электриков или на изолированных про-

водниках

2    Электростатическая иск-  Состояние объекта защиты, при кото-

робезопасность объекта   ром исключается возможность возник-

защиты                   новения пожара или взрыва от разря-

Электростатическая иск-  дов статического электричества

робезопасность

3    Электростатическая иск-  Состояние объекта защиты, при кото-

роопасность объекта за-  ром имеется возможность возникнове-

щиты                     ния в объекте или на его поверхнос-

Электростатическая иск-  ти разрядов статического электри-

роопасность              чества, способных зажечь объект, ок-

ружающую или проникающую в него сре-

ду

4    Минимальная энергия за-  По ГОСТ 12.1.044

жигания

5    Постоянная времени ре-   Время, в течение которого электри-

лаксации электрических   ческий заряд объекта при свободной

зарядов                  утечке уменьшается в e раз

Текст документа сверен по:

официальное издание #T61440

#P 6 0 65535 0 0000#G0#E#T61441

ГОСТ 12.1.018-93. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывабезопасность статического электричества. Общие требования

#M12291 33300159Постановление Госстандарта России#S от 21.10.93 N б/н, 12.1.018-93

#M12291 33300050Госстандарт России#S

#M12291 9000002Действующий#S

Тип документа: #M12291 9039853Нормативно-технический#S

Дата начала действия: 01.01.95

Опубликован: Официальное издание

Дата внесения в БД: 15.07.97 (Дата внесения в БД)

#T61444

#P 3 129 1 21 0000 ПБ 09-297-99. Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах.

Постановление Госгортехнадзора России от 06.07.99 N 50, 09-297-99

#E#T61445

#P 3 512 2 4 33300881 33301254 33301260 33301549 0000 Стандарты, правила, нормы, инструкции

Государственные стандарты  ССБТ

Льготы и компенсации по условиям труда

Виды опасных и вредных производственных факторов

#E#F1 0700C9070A15#F1 0D00CD070909#F1 0F00CB070101#F1 1400CD07070F#F2 01007E00C3CED1D22031322E312E3031382D39332E20D1E8F1F2E5ECE020F1F2E0EDE4E0F0F2EEE220E1E5E7EEEFE0F1EDEEF1F2E820F2F0F3E4E02E20CFEEE6E0F0EEE2E7F0FBE2E0E1E5E7EEEFE0F1EDEEF1F2FC20F1F2E0F2E8F7E5F1EAEEE3EE20FDEBE5EAF2F0E8F7E5F1F2E2E02E20CEE1F9E8E520F2F0E5E1EEE2E0EDE8FF#F2 11001400CEF4E8F6E8E0EBFCEDEEE520E8E7E4E0EDE8E520#F2 1A001700C2C7C0CCC5CD20C3CED1D22031322E312E3031382D3836#F3 06000300E12FED#F3 06000B0031322E312E3031382D3933#F5 0200BB20FC01#F5 02000425FC01#F5 0400BF1EFC01#F5 0500521EFC01#F5 08009121FC01#F5 08000623FC01#F5 08000C23FC01#F5 08002D24FC01#F5 0E0042548900#F5 1900EDEF8900#F5 00045D21FC01