#N33300824 1 #JEA0307000300020001000C00CFEE20F3ECEEEBF7E0EDE8FE05000300010001000500000401B33F71040004000405B10216B204A00000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A1E5CCEC87953070E881234500843471E37030877F25BB88182F81EE040BC831FCE3FF9D9A4F0F982D3166C56E2BE09F8A82E7CCEA0A0440D948A3B0A71F8D0A5DF03DEF86AF5858263E0E0951B873EF71AE0B9D73E20C481609EA44228073F01F115F96F00FD62E8404073172F1EBA74F1D4B9BF835A39F29ADE2B9488919305AC435C3A4E7599AD0B8A81036583C816750D173669E6D0757C2035048C98E12903075F7BA03BAFA4A50AE9EBF473D1E2ED5BA73E97F633F2BFF6AFD4CE5DBC7FF9A58C3CCBEA40708D04CE9B346EE8C616730D62E5D2EBAB79FE9348F732C8A0111DA4D8B375081937501C0FE51E3A76EE5FE097A26F45D2D0BDC7A8830E9043D440315DFF77C03F5EE9D67E774D66571BE0D6AB62326ABBBA22E695706A4494D98ABBF6C419916BD8646BC2D89148130FE23463FAC2BCF215880339A5C437DAF5DEDF2C5F8DA97C09F983D0C984546BEB7D50C5598D0267EFE6855B874EBD85DE2BDD40891A015D791D4E132F831C38F552782F21934B3C3B518D9210C40713DF42AC70821157142064C000C9AA44D69042C19EADAB20E7A481BBF6261DE5B67113DDB18112D28DCBF4459110D04CD27C11F32B2578F3C6CB0F79CB28AB03C165CE1BB95A12C2DC383227DE3E13EBC09593177FDC7511ADC440114DDCBFF3984CDC89C7A561A2B944AFDC387720E2CBA0C0F9579E284317E1CDB568BF6D1C4EA608C79EC04C1A366C51B7482BC7BE2A13E8D42386C381929C58A23F476F8950CCBCDC85C71008F5911D43225DC148B8D0010930002000000020001A00354234004000000000AC5502005D01108BBC02007F0826000020C0000400050079006C008FEF5407000000204AC440D10CDC3971E0DAA12B07829C3B75F3D8956B270F5C0A053C14703923E74D1D38204AD040210C1D79D40D3C40B893DFC20D14C4C06F00E21D3C74EDFEC943F72F85CF179CB6603313F74DC04775E1730605C2CAC5D399C30C19376CB6A90C52F8041800120000000C000C00A6D6010001000000750000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B50100010000006901000000000400070004000400000000000000080000000200020000000000#T3#G0

#G1ГОСТ 12.1.036-81

(СТ СЭВ 2834-80)

Группа Т58

#G0ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Шум

Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

Occupational safety standards system.

Noise. Admissible levels of noise in houses

and public buildings

#G1Дата введения с 1982-07-01

#G0УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1981 г. N 5895

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1996 г.

1 Настоящий стандарт устанавливает допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий.

Настоящий стандарт не распространяется:

на шум в помещениях специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы кинотеатров, театров и концертные залы),

на шум, производимый жизнедеятельностью людей в самом помещении.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2834-80.

2 Шумовые характеристики постоянного шума и непостоянного шума - по ГОСТ 12.1.003-83.

3 Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА в жилых и общественных зданиях не должны превышать значений, указанных в таблице.

4 Допускается максимальный уровень звука L в дБА от технического оборудования, расположенного в зданиях, промышленных и общественных помещений (внутри здания) на 10 дБА выше соответствующего допустимого эквивалентного уровня звука в тех же самых точках измерения, в которых определяют эквивалентный уровень звука.

#G1+-------------------------------------------------------------------------------+

¦                      ¦  Уровни звукового давления, дБ, в ок-  ¦ Уровни звука  ¦

¦                      ¦  тавных полосах частот со среднегео-   ¦и эквивалентные¦

¦Наименование помещений¦       метрическими частотами, Гц       ¦ уровни звука, ¦

¦                      +----------------------------------------¦      дБА      ¦

¦                      ¦ 63 ¦125 ¦ 250 ¦500 ¦1000¦2000¦4000¦8000¦               ¦

+-------------------------------------------------------------------------------+

Палаты больниц и сана-

ториев, операционных

больниц:

днем                59   48    40   34   30   27   25   23         35

ночью               51   39    31   24   20   17   14   13         25

Кабинеты врачей лечеб-

но-профилактических

учреждений, днем         63   52    45   39   35   32   30   28         40

Классные помещения,

учебные кабинеты, учи-

тельские комнаты, ауди-

тории школ и других

учебных заведений, кон-

ференц-залы, читальные

залы, залы совещаний,

днем                     63   52    45   39   35   32   30   28         40

Жилые комнаты квартир,

спальные комнаты домов

отдыха и пансионатов,

детских дошкольных уч-

реждений и школ-интер-

натов:

днем                63   52    45   39   35   32   30   28         40

ночью               55   44    35   29   25   22   20   18         30

Номера в гостиницах

и жилые комнаты в об-

щежитиях:

днем                67   57    49   44   40   37   35   33         45

ночью               59   48    40   34   30   27   25   23         35

Холлы гостиниц, обще-

житий и учреждений от-

дыха, днем               71   61    54   49   45   42   40   38         50

Залы кафе, ресторанов,

столовых, днем           75   66    59   54   50   47   45   43         55

Торговые залы и залы

ожидания предприятий

торговли и бытового

обслуживания вокзалов,

днем                     79   70    63   58   55   52   50   49         60

#G0Примечания:

1 Допустимые уровни шума действительны при измерении определяемого уровня звука по ГОСТ 23337-78.

2 Уровни звукового давления в октавных полосах в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции, следует принимать на 5 дБ ниже указанных в таблице.

#G1Текст документа сверен по:

официальное издание #T61440

#P 6 0 65535 0 0000#G0#E#T61441

ГОСТ 12.1.036-81 (СТ СЭВ 2834-80). Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

#M12291 33300864Постановление Госстандарта СССР#S от 31.12.81 N 5895, 12.1.036-81

#M12291 33300868Госстандарт СССР#S

#M12291 9000002Действующий#S

Тип документа: #M12291 9039853Нормативно-технический#S

Дата начала действия: 01.07.82

Опубликован: Официальное издание

Дата редакции: 01.01.96

Дата внесения в БД: 22.08.97 (Дата внесения в БД)

#T61444

#P 3 129 1 21 0000#E#T61445

#P 3 512 2 4 33300881 33301254 33301260 33301549 0000 Стандарты, правила, нормы, инструкции

Государственные стандарты  ССБТ

Льготы и компенсации по условиям труда

Виды опасных и вредных производственных факторов

#E#F1 0700BD070C1F#F1 0C00CC070101#F1 0D00CD07090F#F1 0F00BE070701#F1 1400CD070816#F2 01007F00C3CED1D22031322E312E3033362D38312028D1D220D1DDC220323833342D3830292E20D1E8F1F2E5ECE020F1F2E0EDE4E0F0F2EEE220E1E5E7EEEFE0F1EDEEF1F2E820F2F0F3E4E02E20D8F3EC2E20C4EEEFF3F1F2E8ECFBE520F3F0EEE2EDE820E220E6E8EBFBF520E820EEE1F9E5F1F2E2E5EDEDFBF520E7E4E0EDE8FFF5#F2 11001400CEF4E8F6E8E0EBFCEDEEE520E8E7E4E0EDE8E520#F3 0600040035383935#F3 06000B0031322E312E3033362D3831#F5 0200BB20FC01#F5 02000425FC01#F5 04008021FC01#F5 05008421FC01#F5 08009121FC01#F5 08000623FC01#F5 08000C23FC01#F5 08002D24FC01#F5 0E0042548900#F5 1900EDEF8900#F5 00045821FC01