#N33300823 1 #JEA0307000300020001000C00CFEE20F3ECEEEBF7E0EDE8FE05000300010001000500000401B33F71040004000405B10216B204A00000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A1E5CCEC87953070E881234500843471E37030877F25BB88182F81EE040BC831FCE3FF9D9A4F0F982D3166C56E2BE09F8A82E7CCEA0A0440D948A3B0A71F8D0A5DF03DEF86AF5858263E0E0951B873EF71AE0B9D73E20C481609EA44228073F01F115F96F00FD62E8404073172F1EBA74F1D4B9BF835A39F29ADE2B9488919305AC435C3A4E7599AD0B8A81036583C816750D173669E6D0757C2035048C98E12903075F7BA03BAFA4A50AE9EBF473D1E2ED5BA73E97F633F2BFF6AFD4CE5DBC7FF9A58C3CCBEA40708D04CE9B346EE8C616730D62E5D2EBAB79FE9348F732C8A0111DA4D8B375081937501C0FE51E3A76EE5FE097A26F45D2D0BDC7A8830E9043D440315DFF77C03F5EE9D67E774D66571BE0D6AB62326ABBBA22E695706A4494D98ABBF6C419916BD8646BC2D89148130FE23463FAC2BCF215880339A5C437DAF5DEDF2C5F8DA97C09F983D0C984546BEB7D50C5598D0267EFE6855B874EBD85DE2BDD40891A015D791D4E132F831C38F552782F21934B3C3B518D9210C40713DF42AC70821157142064C000C9AA44D69042C19EADAB20E7A481BBF6261DE5B67113DDB18112D28DCBF4459110D04CD27C11F32B2578F3C6CB0F79CB28AB03C165CE1BB95A12C2DC383227DE3E13EBC09593177FDC7511ADC440114DDCBFF3984CDC89C7A561A2B944AFDC387720E2CBA0C0F9579E284317E1CDB568BF6D1C4EA608C79EC04C1A366C51B7482BC7BE2A13E8D42386C381929C58A23F476F8950CCBCDC85C71008F5911D43225DC148B8D0010930002000000020001A00354234004000000000AC5502005D01108BBC02007F0826000020C0000400050079006C008FEF5407000000204AC440D10CDC3971E0DAA12B07829C3B75F3D8956B270F5C0A053C14703923E74D1D38204AD040210C1D79D40D3C40B893DFC20D14C4C06F00E21D3C74EDFEC943F72F85CF179CB6603313F74DC04775E1730605C2CAC5D399C30C19376CB6A90C52F8041800120000000C000C00A6D6010001000000750000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B50100010000006901000000000400070004000400000000000000080000000200020000000000#T3#G0

#G1ГОСТ 12.1.040-83

Группа Т58

#G0ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Лазерная безопасность

Общие положения

#G0Occupational safety standards system.

Laser safety. General

#G1Дата введения с 1984-01-01

#G0УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 января 1983 г. N 560

ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1996 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС N 4-86).

Настоящий стандарт устанавливает:

классификацию опасных и вредных производственных факторов, возникающих при эксплуатации лазеров (лазерных установок), в зависимости от степени опасности генерируемого излучения;

требования и нормы по видам опасных и вредных производственных факторов и предельно допустимые значения их параметров;

методы контроля нормируемых параметров опасных и вредных производственных факторов;

требования к построению и изложению стандартов по лазерной безопасности;

общие требования к средствам коллективной защиты (в дальнейшем - средствам защиты) от опасных и вредных производственных факторов.

Стандарт не распространяется на средства индивидуальной защиты от лазерного излучения.

Термины и пояснения, применяемые в настоящем стандарте, приведены в приложении 1.

Настоящий стандарт соответствует требованиям и рекомендациям Международной электротехнической комиссии и Всемирной организации здравоохранения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1 Основные положения

1.1 Лазерная безопасность при эксплуатации лазеров (лазерных установок) регламентируется настоящим стандартом, нормами и правилами, установленными системой стандартов по лазерной безопасности, нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Требования безопасности при работе с лазерами (лазерными установками) обязательно включают в технические условия и другую эксплуатационную документацию.

1.2 Для лазеров (лазерных установок) в каждом конкретном случае должны быть установлены опасные и вредные производственные факторы, возникающие при их эксплуатации.

1.3 В каждом конкретном случае предприятием-изготовителем должен быть определен класс лазера (лазерной установки) по степени опасности генерируемого излучения.

1.4 На предприятиях, производственная деятельность которых связана с эксплуатацией лазеров (лазерных установок), в каждом конкретном случае должны быть:

разработаны инструкции (требования) безопасности и меры защиты при работе с лазерами (лазерными установками);

установлены требования к персоналу, допущенному для работы с лазерами (лазерными установками) по ГОСТ 12.3.002-75;

разработан регламент контроля опасных и вредных производственных факторов.

1.5 Стандарты, устанавливающие требования лазерной безопасности, должны разрабатываться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.001-82 и настоящим стандартом.

1.6 Стандарты на требования лазерной безопасности должны учитывать:

специфику лазерной безопасности;

правила лазерной безопасности в связи со спецификой использования лазеров (лазерных установок);

конкретные способы предотвращения воздействия лазерного излучения;

качественные и количественные показатели эффективности технических средств предотвращения воздействия лазерного излучения;

технические требования к конструктивному исполнению технических средств предотвращения воздействия лазерного излучения;

организационно-технические мероприятия по предотвращению воздействия лазерного излучения;

требования безопасности при аварийных ситуациях;

лечебно-профилактические методы защиты при работе с лазерами (лазерными установками).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2 Классификация опасных и вредных производственных факторов

2.1 В зависимости от технических параметров конструкции лазера (лазерной установки) и условий его эксплуатации на обслуживающий персонал могут воздействовать следующие группы опасных и вредных производственных факторов.

2.1.1 Группа физических опасных и вредных производственных факторов:

лазерное излучение (прямое, рассеянное, зеркальное или диффузно отраженное);

повышенное значение напряжения в целях управления и источниках электропитания лазеров (лазерных установок);

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны продуктами взаимодействия лазерного излучения с мишенью и радиолиза воздуха (озон, окислы азота и др.);

повышенный уровень ультрафиолетовой радиации от импульсных ламп накачки или кварцевых газоразрядных трубок в рабочей зоне;

повышенная яркость света от импульсных ламп накачки и зоны взаимодействия лазерного излучения с материалом мишени;

повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте, возникающие при работе лазера (лазерной установки);

повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

повышенный уровень электромагнитных излучений ВЧ- и СВЧдиапазонов в рабочей зоне;

повышенный уровень инфракрасной радиации в рабочей зоне;

повышенная температура поверхностей оборудования;

взрывоопасность в системах накачки лазеров.

2.1.2 Группа химических опасных и вредных производственных факторов по ГОСТ 12.0.003-74.

2.2 При использовании лазеров в технологических, экспериментальных, медицинских и других установках они классифицируются по уровням лазерного излучения в сравнении их с предельно допустимым уровнем, расчетным методом или непосредственным измерением в рабочей зоне.

2.3 По степени опасности генерируемого излучения лазеры (лазерные установки) подразделяются на четыре класса.

Выходное излучение не представляет опасности для глаз и кожи лазеры (лазерные установки) 1-го класса.

Выходное излучение представляет опасность при облучении глаз прямым или зеркально отраженным излучением - лазеры (лазерные установки) 2-го класса.

Выходное излучение представляет опасность при облучении глаз прямым, зеркально отраженным, а также диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности, и (или) при облучении кожи прямым и зеркально отраженным излучением - лазеры (лазерные установки) 3-го класса.

Выходное излучение представляет опасность при облучении кожи диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности - лазеры (лазерные установки) 4-го класса.

2.4 Опасные и вредные производственные факторы, которые могут иметь место при эксплуатации лазеров 1-4-го классов, приведены в приложении 2.

3 Требования и нормы по видам опасных и вредных производственных факторов и предельно допустимые значения их параметров

#G1

#G03.1 Предельно допустимые уровни лазерного излучения, яркости света импульсных ламп накачки и газоразрядных трубок устанавливают в соответствии с требованиями "Санитарных норм и правил устройства и эксплуатации лазеров" N 2392-81, утвержденных Министерством здравоохранения СССР.

3.2 Требования к цепям управления и источникам электропитания должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 и устанавливают в стандартах и технических условиях на лазеры.

3.3 Допустимые уровни шумов в производственных помещениях и требования к защите от шума - по ГОСТ 12.1.003-83.

3.4 Гигиенические характеристики и нормы вибрации на рабочих местах - по ГОСТ 12.1.012-90.

3.5 Предельно допустимые уровни значения напряженности и плотности потока энергии электромагнитного поля и требования безопасности - по ГОСТ 12.1.006-84.

3.6 Допустимые уровни ионизирующих излучений и требования безопасности в соответствии с "Нормами радиационной безопасности (НРБ-76)", утвержденными Министерством здравоохранения СССР и "Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-72/80)", утвержденными Министерством здравоохранения СССР.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.7 Требования пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004-91.

3.8 Требования взывобезопасности - по ГОСТ 12.1.010-76.

3.9 Предельно допустимые концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.007-76.

4 Методы контроля нормируемых параметров опасных и вредных производственных факторов

#G1

#G04.1 Контроль уровней опасных и вредных производственных факторов проводится средствами, прошедшими государственную поверку. Погрешность измерения уровня лазерного излучения на рабочем месте не должна превышать +/-30% по ГОСТ 12.1.031-81.

4.2 Методы контроля безопасности цепей управления и источников электропитания устанавливают в стандартах и технических условиях на лазеры.

4.3 Контроль за уровнями шума проводится по ГОСТ 12.1.050-86.

4.4 Контроль за нормами вибрации проводится по ГОСТ 12.1.012-90 и ГОСТ 12.4.012-83.

4.5 Контроль за соблюдением предельно допустимых значений электромагнитного поля - по ГОСТ 12.1.006-84 и "Санитарным правилам при работе с источниками электромагнитных полей высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот" N 848-70, утвержденным Министерством здравоохранения СССР.

4.6 Контроль за содержанием вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны проводится по ГОСТ 12.1.005-88.

5 Общие требования к средствам защиты от опасных и вредных производственных факторов

#G1

#G05.1 Средства защиты должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89.

5.2 Средства защиты должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, на конкретное средство защиты.

5.3 Средства защиты должны обеспечивать предотвращение воздействия или снижение уровня опасных и вредных производственных факторов до допустимых значений.

5.4 Средства защиты должны быть предусмотрены на стадии проектирования, монтажа лазеров (лазерных установок), при выборе режимов работы и организации рабочих мест.

5.5 Средства защиты не должны ограничивать технологических возможностей лазеров (лазерных установок) и снижать работоспособность человека.

5.6 Эргономические требования к средствам защиты - по ГОСТ 12.2.049-80.

5.7 Устройства автоматического контроля и сигнализации, блокировочные и дистанционного управления - по ГОСТ 12.4.125-83.

5.8 Символы органов управления - по ГОСТ 12.4.040-78.

5.9 Цвета сигнальные и знаки безопасности - по ГОСТ 12.4.026-76.

5.10 Средства защиты от лазерного излучения - оградительные устройства - подразделяют:

по способу применения - на стационарные и передвижные;

по конструкции - на откидные, раздвижные, съемные;

по способу изготовления - на сплошные, со смотровыми стеклами, с отверстием переменного диаметра;

по структурному признаку - на простые, составные (комбинированные);

по виду применяемого материала - на неорганические, органические, комбинированные;

по принципу ослабления - на поглощающие, отражающие, комбинированные;

по степени ослабления - на непрозрачные, частично прозрачные;

по конструктивному исполнению - на бленды, диафрагмы, заглушки, затворы, кожухи, козырьки, колпаки, крышки, камеры, кабины, мишени, обтюраторы, перегородки, световоды, смотровые окна, ширмы, щитки, шторки, щиты, шторы, экраны.

5.11 К средствам защиты от лазерного излучения, кроме установленных ГОСТ 12.4.011-89, относятся:

предохранительные устройства;

устройства автоматического контроля и сигнализации;

устройства дистанционного управления;

символы органов управления.

5.11.1 Средства защиты от лазерного излучения предохранительные устройства - подразделяют по конструктивному исполнению на:

оптические устройства для визуального наблюдения и юстировки с вмонтированными светофильтрами;

юстировочные лазеры;

телеметрические и телевизионные системы наблюдения;

индикаторные устройства.

5.12 Средства защиты от шума - по ГОСТ 12.1.029-80.

5.13 Средства защиты от вибрации - по ГОСТ 26568-85.

5.14 Средства защиты от ионизирующих излучений - по ГОСТ 12.4.120-83.

5.15 Средства защиты от инфракрасных излучений - по ГОСТ 12.4.123-83.

Разд.5 (Введен дополнительно, Изм. N 1).

#G1Приложение 1

(справочное)

#G0Термины и пояснения, применяемые в стандарте

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦           Термин         ¦                 Пояснение             ¦

+------------------------------------------------------------------+

1 Диффузно отраженное ла-   Лазерное излучение, отраженное от по-

зерное излучение            верхности, соизмеримой с длиной волны по

всевозможным направлениям в пределах

полусферы

2 Зеркально отраженное ла-  Лазерное излучение, отраженное под уг-

зерное излучение            лом, равным углу падения излучения

3 Лазерная безопасность     Совокупность технических, санитарно-

гигиенических и организационных меро-

приятий, обеспечивающих безопасные ус-

ловия труда персонала, при использовании

лазеров (лазерных установок)

4 Лазерно опасная зона      Часть пространства, в пределах которого

уровень лазерного излучения превышает

предельно допустимый уровень

5 Опасный производственный  По ГОСТ 12.0.002-80

фактор

6 Вредный производственный  По ГОСТ 12.0.002-80

фактор

7 Персонал                  Лица, которые постоянно или временно

непосредственно работают с лазерами (ла-

зерными установками) или по роду своей

деятельности могут подвергаться воздей-

ствию лазерного излучения

8 Рассеянное лазерное из-   Лазерное излучение, рассеянное от ве-

лучение                     щества, находящегося в составе среды,

сквозь которую проходит излучение

9 Рабочая зона              Пространство высотой до 2 м над уровнем

пола или площадки, на которых находятся

места постоянного или временного пребы-

вания работающих

Приложение 2

(справочное)

#G0Опасные и вредные производственные факторы

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦                                    ¦        Класс лазера         ¦

¦ Опасные и вредные производственные +-----------------------------¦

¦              факторы               ¦  1   ¦  2  ¦    3    ¦  4   ¦

+------------------------------------------------------------------+

Лазерное излучение:

прямое, зеркальное отраженное            -     +        +       +

диффузно отраженное                      -     -        +       +

Повышенная напряженность электричес-

кого поля                               -(+)   +        +       +

Повышенная запыленность и загазован-

ность воздуха рабочей зоны               -     -       -(+)     +

Повышенный уровень ультрафиолетовой

радиации                                 -     -       -(+)     +

Повышенная яркость света                 -     -       -(+)     +

Повышенные уровни шума и вибрации        -     -       -(+)     +

Повышенный уровень ионизирующих

излучений                                -     -        -       +

Повышенный уровень электромагнитных

излучений ВЧ- и СВЧ-диапазонов           -     -        -      -(+)

Повышенный уровень инфракрасной

радиации                                 -     -       -(+)      +

Повышенная температура поверхностей

оборудования                             -     -       -(+)      +

Химические опасные и вредные

производственные факторы                     При работе с токсичными

веществами

#G0

+ имеют место всегда;

- отсутствуют;

-(+) наличие зависит от конкретных технических характеристик лазера и условий его эксплуатации.

#G1Текст документа сверен по:

официальное издание

#T61440

#P 6 0 65535 0 0000#G01 Основные положения

2 Классификация опасных и вредных производственных факторов

3 Требования и нормы по видам опасных и вредных производственных факторов и предельно допустимые значения их параметров

4 Методы контроля нормируемых параметров опасных и вредных производственных факторов

5 Общие требования к средствам защиты от опасных и вредных производственных факторов

Приложение 1 (справочное) Термины и пояснения, применяемые в стандарте

Приложение 2 (справочное) Опасные и вредные производственные факторы

#E#T61441

ГОСТ 12.1.040-83. Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность (с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1985 года, ИУС N 4-86)

#M12291 33300864Постановление Госстандарта СССР#S от 31.01.83 N 560, 12.1.040-83

#M12291 33300868Госстандарт СССР#S

#M12291 9000002Действующий#S

Тип документа: #M12291 9039853Нормативно-технический#S

Дата начала действия: 01.01.84

Опубликован: Официальное издание

Дата редакции: 31.12.85

Дата внесения в БД: 22.08.97 (Дата внесения в БД)

#T61444

#P 3 129 1 21 0000#E#T61445

#P 3 512 2 4 33300881 33301254 33301260 33301549 0000 Стандарты, правила, нормы, инструкции

Государственные стандарты  ССБТ

Льготы и компенсации по условиям труда

Виды опасных и вредных производственных факторов

#E#F1 0700BF07011F#F1 0C00C1070C1F#F1 0D00CD07090F#F1 0F00C0070101#F1 1400CD070816#F2 01008F00C3CED1D22031322E312E3034302D38332E20D1E8F1F2E5ECE020F1F2E0EDE4E0F0F2EEE220E1E5E7EEEFE0F1EDEEF1F2E820F2F0F3E4E02E20CBE0E7E5F0EDE0FF20E1E5E7EEEFE0F1EDEEF1F2FC2028F120C8E7ECE5EDE5EDE8E5EC204E20312C20F3F2E2E5F0E6E4E5EDEDFBEC20E220E4E5EAE0E1F0E5203139383520E3EEE4E02C20C8D3D1204E20342D383629#F2 11001400CEF4E8F6E8E0EBFCEDEEE520E8E7E4E0EDE8E520#F2 1A005B00CFC5D0C5C8C7C4C0CDC8C52028FFEDE2E0F0FC203139393620E32E2920F120C8E7ECE5EDE5EDE8E5EC204E20312C20F3F2E2E5F0E6E4E5EDEDFBEC20E220E4E5EAE0E1F0E5203139383520E32E2028C8D3D1204E20342D3836292E#F3 06000300353630#F3 06000B0031322E312E3034302D3833#F5 0200BB20FC01#F5 02000425FC01#F5 04008021FC01#F5 05008421FC01#F5 08009121FC01#F5 08000623FC01#F5 08000C23FC01#F5 08002D24FC01#F5 0E0042548900#F5 150067594F00#F5 15006A594F00#F5 1900EDEF8900#F5 00045721FC01