#N33301656 1 #JEA0307000300020001000C00CFEE20F3ECEEEBF7E0EDE8FE05000300010001000500000401B33F71040004000405B10216B204A00000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A1E5CCEC87953070E881234500843471E37030877F25BB88182F81EE040BC831FCE3FF9D9A4F0F982D3166C56E2BE09F8A82E7CCEA0A0440D948A3B0A71F8D0A5DF03DEF86AF5858263E0E0951B873EF71AE0B9D73E20C481609EA44228073F01F115F96F00FD62E8404073172F1EBA74F1D4B9BF835A39F29ADE2B9488919305AC435C3A4E7599AD0B8A81036583C816750D173669E6D0757C2035048C98E12903075F7BA03BAFA4A50AE9EBF473D1E2ED5BA73E97F633F2BFF6AFD4CE5DBC7FF9A58C3CCBEA40708D04CE9B346EE8C616730D62E5D2EBAB79FE9348F732C8A0111DA4D8B375081937501C0FE51E3A76EE5FE097A26F45D2D0BDC7A8830E9043D440315DFF77C03F5EE9D67E774D66571BE0D6AB62326ABBBA22E695706A4494D98ABBF6C419916BD8646BC2D89148130FE23463FAC2BCF215880339A5C437DAF5DEDF2C5F8DA97C09F983D0C984546BEB7D50C5598D0267EFE6855B874EBD85DE2BDD40891A015D791D4E132F831C38F552782F21934B3C3B518D9210C40713DF42AC70821157142064C000C9AA44D69042C19EADAB20E7A481BBF6261DE5B67113DDB18112D28DCBF4459110D04CD27C11F32B2578F3C6CB0F79CB28AB03C165CE1BB95A12C2DC383227DE3E13EBC09593177FDC7511ADC440114DDCBFF3984CDC89C7A561A2B944AFDC387720E2CBA0C0F9579E284317E1CDB568BF6D1C4EA608C79EC04C1A366C51B7482BC7BE2A13E8D42386C381929C58A23F476F8950CCBCDC85C71008F5911D43225DC148B8D0010930002000000020001A00354234004000000000AC5502005D01108BBC02007F0826000020C0000400050079006C008FEF5407000000204AC440D10CDC3971E0DAA12B07829C3B75F3D8956B270F5C0A053C14703923E74D1D38204AD040210C1D79D40D3C40B893DFC20D14C4C06F00E21D3C74EDFEC943F72F85CF179CB6603313F74DC04775E1730605C2CAC5D399C30C19376CB6A90C52F8041800120000000C000C00A6D6010001000000750000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B50100010000006901000000000400070004000400000000000000080000000200020000000000#T3#G0УДК 621.874.7:621.869.72:006.354               Группа Г58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| #G0Система стандартов безопасности труда КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ МОСТОВЫЕ Требования безопасности Occupational safety ctandards system.Bridge stacker cranes.Safety requirements ОКП 31 7611 | ГОСТ 12.2.053.1-89 (СТ СЭВ 6357 -88) |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на мостовые краны-штабелеры с жесткой или телескопической полноповоротной колонной для управления с уровня пола (исполнение А) или для управления из подвижной кабины (исполнение Б) (далее краны-штабелеры) и устанавливает дополнительные требования техники безопасности к ним.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 12.2.065.

1. Требования к конструкции

1.1. Механизмы подъема, передвижения крана-штабелера, передвижения тележки, поворота колонны должны быть оборудованы автоматическими нормально закрытыми тормозами по СТ СЭВ 1067.

1.2. В качестве несущих органов следует применять стальные канаты или пластинчатые цепи.

Стальные канаты должны иметь коэффициент запаса прочности не менее 9,0, а цепи - не менее 6,0, если оборудование кабины крана-штабелера ловителями не требуется, и соответственно не менее 6,0 и 5,0, если оборудование кабины ловителями является обязательным.

Коэффициент запаса прочности несущего органа К должен определятся по формуле

где P - разрывное усилие органа в целом, H;

S - наибольшая статистическая нагрузка несущего органа, H;

1.3. При наличии нескольких независимых несущих органов (канаты или цепи) в случае обрыва одного из них неповрежденные органы должны удерживать весь груз.

1.4. Кабина управления крана-штабелера должна отвечать требованиям ГОСТ 12.2.066 и должна выполняться закрытой или полуоткрытой. Полуоткрытая кабина должна иметь крышу, задние и боковые стены и дверь высотой не менее 1,1 м. Дверь кабины должна быть оборудована выключателем безопасности, не допускающим включения любого из механизмов крана-штабелера при ее открывании. Распашные двери кабины допускается выполнять открывающимися как внутрь, так и наружу.

При наличии в кабине люков для аварийного выхода размер их должен быть не менее 500 х 500 мм.

1.5. На частях конструкции крана-штабелера, которые могут являться источником опасности при его эксплуатации для лиц, находящихся в зоне его работ, на высоте до 2 м от уровня пола должна быть нанесена предупреждающая окраска по ГОСТ 12.2.058.

1.6. Электрооборудование крана-штабелера должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.053.

2. Требования к предохранительным устройствами устройствам безопасности

2.1. Краны-штабелеры должны быть оборудованы предохранительными устройствами и устройствами безопасности, приведенными в таблице.

| #G0Наименование предохранительных устройств и устройств безопасности | Исполнение крана- штабелера |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б |
| Ловители кабины или аварийный тормоз | - | + |
| Ограничитель скорости опускания кабины | - | + |
| Ограничитель грузоподъемности | + | + |
| Устройства для контроля ослабления несущих органов | + | + |
| Упоры и буфера, ограничивающие перемещение: |  |  |
| крана-штабелера | + | + |
| грузовой тележки | + | + |
| грузозахватного органа в крайнем верхнем положении | + | + |
| Предохранительные опоры моста крана - штабелера и грузовой тележки | + | + |
| Звуковой сигнал | - | + |
| Заземление | + | + |
| Устройство контроля натяжения каната ограничителя скорости | - | + |
| Ограничители крайних рабочих движений: |  |  |
| моста крана-штабелера | + | + |
| грузозахватного органа в крайнем верхнем положении | + | + |
| грузовой тележки | + | + |
| Переключатели для перехода с рабочей на посадочную скорость в крайних положениях: |  |  |
| передвижения моста крана-штабелера | + | + |
| передвижения грузовой тележки | - | + |
| грузозахватного крана в крайнем верхнем положении | - | + |
| Аварийный выключатель силовой цепи и цепи управления, установленный на пульте управления | - | + |
| Световой индикатор включения питания крана-штабелера, установленный на пульте управления | - | + |
| Включатели безопасности: |  |  |
| дверей кабины управления | - | + |
| верхнего положения грузозахватного органа | + | + |
| Устройство для контроля ловителей кабины | - | + |

Примечание. Знаком "+" обозначена обязательность наличия данного предохранительного устройства, "-" - необязательность.

2.2. Устройства безопасности крана-штабелера должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.053.

2.3. Расстояния безопасности крана-штабелера должны соответствовать требованиям ГОСТ 16553.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

С.Э. Усаковский (руководитель темы), Р.Г. Шелег, В.Я. Перекалин, Л.П. Угарова, Л.А. Столярова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.04.84 N 1042

3. Срок проверки - 1993 г., периодичность проверки - 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6357-88

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| СТ СЭВ 1067-84 | 1.1 |
| ГОСТ 12.2.053-83 | 1.6, 2.2 |
| ГОСТ 12.2.058-81 | 1.5 |
| ГОСТ 12.2.065-81 | Вводная часть |
| ГОСТ 12.2.066-81 | 1.4 |
| ГОСТ 16553-88 | 2.3 |

Оглавление

Введение

1. Требования к конструкции

2. Требования к предохранительным устройствам и устройствам безопасности

Информационные данные

#T61440

#P 6 0 65535 0 0000#E#T61441

ГОСТ 12.2.053.1-89. Краны-штабелеры мостовые. Требования безопасности

#M12291 33300864Постановление Госстандарта СССР#S от 01.01.90 N б/н, 12.2.053.1-89

#M12291 33300868Госстандарт СССР#S

Дата внесения в БД:  (Дата внесения в БД)

#T61444

#P 3 129 1 21 0000#E#T61445

#P 3 512 2 3 33300881 33301254 33301550 0000 Стандарты, правила, нормы, инструкции

Государственные стандарты  ССБТ

Безопасность производственного оборудования

#E#F1 0700C6070101#F2 01004500C3CED1D22031322E322E3035332E312D38392E20CAF0E0EDFB2DF8F2E0E1E5EBE5F0FB20ECEEF1F2EEE2FBE52E20D2F0E5E1EEE2E0EDE8FF20E1E5E7EEEFE0F1EDEEF1F2E8#F3 06000300E12FED#F3 06000D0031322E322E3035332E312D3839#F5 0200BB20FC01#F5 02000425FC01#F5 04008021FC01#F5 05008421FC01#F5 08009121FC01#F5 08000623FC01#F5 08002E24FC01#F5 00049824FC01#F5 00049824FC01