Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т

------------------------------------------------------------------

Система стандартов безопасности труда. Строительство

РАБОТЫ ПО ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

Требования безопасности

ГОСТ 12.3.038-85

Издание официальное

УДК 662.998.002.72:658.382.3:006.354                    Группа Т58

Г О С У Д А Р С Т В Е Н H Ы Й  С Т А Н Д А Р Т   С О Ю З А   С С Р

------------------------------------------------------------------

Система стандартов безопасности труда. Строительство

РАБОТЫ ПО ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

Требования безопасности                     ГОСТ

12.3.038-85

Occupational safetу standards system.

Construction. Works оа thermal insulation of

equipment аnd pipe lines. Safety requirements

OKСTУ 0012

------------------------------------------------------------------

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительс-

тва от 29 декабря 1984 г. № 230 срок введения установлен

с 01.07.85

Настоящий стандарт устанавливает требования по  предупреждению

воздействия опасных и вредных производственных факторов в процессе

подготовки и выполнения тепловой изоляции оборудования и трубопро-

водов при новом строительстве, расширении, реконструкции и  техни-

ческом перевооружении предприятий, зданий и сооружений.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организация и технология выполнения теплоизоляционных ра-

бот должны обеспечивать безопасность  для работающих на всех  ста-

диях производственного процесса и соответствовать требованиям нас-

тоящего стандарта, ГОСТ  12.3.002 - 75,  ГОСТ 12.1.004 -  85, ГОСТ

12.1.007-76,  СНиП  III-4-80*,  Правил  пожарной  безопасности при

производстве  строительно-монтажных  работ,  утвержденных ГУПО МВД

СССР, а  также Санитарных  норм и  правил, утвержденных Минздравом

СССР.

1.2. При выполнении теплоизоляционных работ должна быть  обес-

печена  безопасность  для  работающих  при возникновении следующих

опасных и вредных производственных факторов:

запыленность и загазованность воздуха;

уровень шума и вибрации на рабочем месте;

------------------------------------------------------------------

Издание официальное                         Перепечатка воспрещена

(C)  Издательство стандартов, 1985

С. 2 ГОСТ 12.3.038-85

недостаточная освещенность;

отклонения от оптимальных норм температуры, относительной вла-

жности и скорости движения воздуха в рабочей зоне;

электробезопасность применяемых машин и оборудования.

1.3. Содержание вредных веществ  в воздухе рабочей зоны  и па-

раметры микроклимата не должны превышать норм, установленных  ГОСТ

12.1.005-76.

Гигиенические характеристики вредных веществ в воздухе рабочей

зоны при производстве  теплоизоляционных работ приведены  в обяза-

тельном приложении 1.

1.4. Допустимые значения уровней шума и вибрации,  создаваемые

машинами и механизмами на  рабочих местах, соответственно по  ГОСТ

12.1.003-83 и ГОСТ 12.1.012-78.

1.5. Освещенность на рабочих местах должна быть не менее 30 лк.

1.6. При  выполнении теплоизоляционных  работ в  опасных зонах

порядок допуска к производству работ, а также границы опасных зон,

в пределах которых действуют опасные факторы, должны  соответство-

вать СНиП III-4-80*.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

2.1. В технологических процессах при изготовлении  теплоизоля-

ционных изделий, конструкций и выполнении теплоизоляционных  работ

следует применять, как правило, необходимые средства механизации.

2.2. Работы на  всех стадиях технологического  процесса должны

выполняться с  применением индивидуальных  и коллективных  средств

защиты по ГОСТ 12.4.011-87.

2.3. Область применения изоляции из пенополиуретана  (заливоч-

ного и напыляемого)  по пожарной опасности  должна соответствовать

СНиП 2.04.14-88.

При изготовлении и заливке пенополиуретана, кроме того, должны

быть выполнены следующие требования:

подогрев  компонентов  пенополиуретана  должен производиться с

помощью закрытых нагревателей и без применения открытого пламени;

при выполнении технологических операций должно быть  исключено

попадание компонентов на кожный покров работающих;

при работе с хладоном 11 - по "Правилам устройства и  безопас-

ной эксплуатации  сосудов, работающих  под давлением"  (разд. 10),

утвержденных Госгортехнадзором СССР;

ГОСТ 12.3.038-85 С. 3

при выполнении работ по приготовлению рабочих составов и зали-

вке не допускается в зоне  радиусом 25 м курить, разводить  огонь,

выполнять сварочные работы;

перед началом работ по изготовлению и заливке  пенополиуретана

ответственному исполнителю работ необходимо выдавать  наряд-допуск

на производство работ повышенной опасности.

2.4. Основополагающим документом для подготовки, организации и

выполнения теплоизоляционных работ с учетом обеспечения безопасно-

сти труда должен быть проект производства работ (ППР) или техноло-

гическая карта (ТК). Состав и содержание основных решений в ППР  и

ТК по обеспечению безопасности труда должен отвечать  требованиям,

приведенным в обязательном приложении 2.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ

ПЛОЩАДКИ, УЧАСТКОВ РАБОТ И РАБОЧИХ МЕСТ

3.1. Требования к организации строительной площадки и  рабочим

местам должны соответствовать CHиП III-4-80*.

3.2. Приспособления  для обеспечения  удобства и  безопасности

работающих должны соответствовать ГОСТ 12.2.012-75, средства  под-

мащивания - ГОСТ 24258-88.

3.3. Стоечные и подвесные леса должны быть рассчитаны на  нор-

мативные значения нагрузок по ГОСТ 24258-88.

3.4. Рабочие места на участках приготовления рабочих  составов

и заливки пенополиуретана должны быть оборудованы первичными сред-

ствами пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ И КОМПОНЕНТАМ

4.1. Все партии поступающих исходных материалов и готовых  из-

делий, в том числе импортных, должны иметь паспорт. При этом долж-

но быть проверено наличие в паспорте сведений о содержании вредных

веществ, параметров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроках

и условиях хранения, методе применения, способе безопасного произ-

водства теплоизоляционных работ, рекомендаций по средствам коллек-

тивной и индивидуальной защиты.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

5.1.  Оборудование,  применяемое  для теплоизоляционных работ,

должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-74.

С. 4 ГОСТ 12.3.038-85

5.2. Выполнение теплоизоляционных работ должно быть обеспечено

необходимыми и  исправными средствами  механизации, инструментами,

инвентарными средствами подмащивания, а также приспособлениями  по

обеспечению безопасности работ по ГОСТ 12.2.012-75 и защитными ин-

вентарными ограждениями по ГОСТ 12.4.059-89.

5.3. Электробезопасность применяемых машин и оборудования дол-

жна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.1.018-86

и ГОСТ 12.1.019-79.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

6.1. При транспортировании и хранении теплоизоляционных  мате-

риалов и конструкций, кроме настоящего раздела, следует  соблюдать

требования стандартов на конкретные виды материалов.

6.2. При хранении  теплоизоляционных материалов и  конструкций

должны быть выполнены требования:

высота штабеля изделий из волокнистых материалов в мягкой упа-

ковке не должна превышать 2 м;

изделия и конструкции в контейнерах и поддонах должны  уклады-

ваться в штабель не более чем в 2 яруса;

изделия в  виде цилиндров  и полуцилиндров,  а также материалы

(рубероид, пергамин, листовой металл) в рулонах должны укладывать-

ся в вертикальном положении в один ярус, фольгированные и полимер-

ные материалы в рулонах - не более чем в 2 яруса, листовой металл,

асбестоцементные листы в пакетах - в штабель высотой не более  чем

1 м.

Высота укладки изделий и конструкций может быть увеличена  при

выполнении мер по обеспечению их устойчивости и сохранности.

6.3. Исходное сырье и готовые композиции для приготовления пе-

нополиуретана должны храниться в соответствии с требованиями,  ус-

тановленными техническими условиями и стандартами на эти материалы.

6.4. Требования безопасности к погрузочно-разгрузочным работам

должны соответствовать  ГОСТ 12.3.009-76  и Правилам  устройства и

безопасной эксплуатации  грузоподъемных кранов,  утвержденных Гос-

гортехнадзором СССР.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАЮЩИМ

7.1. Лица, занятые на теплоизоляционных работах, должны подве-

ргаться медицинскому осмотру  в порядке, установленном  Минздравом

СССР.

ГОСТ 12.3.038-85 С. 5

7.2. К работе по тепловой изоляции допускаются лица, прошедшие

соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний  требований

безопасности в соответствии с ГОСТ 12.0.004-79.

7.3. Условия  допуска персонала  к участию  в производственном

процессе определяются нормативно-технической документацией;

на работах с вредными и опасными условиями труда, а также вер-

холазных работах - требованиями СНиП III-4-80*;

на погрузочно-разгрузочных работах - ГОСТ 12.3.009-76;

на электросварочных работах - ГОСТ 12.3.003-86.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ

8.1. Рабочие должны быть обеспечены средствами  индивидуальной

защиты в соответствии  с "Типовыми отраслевыми  нормами бесплатной

выдачи  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  видов

средств идивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строи-

тельных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах"  и

"Инструкцией о порядке обеспечения рабочих и служащих  специальной

одеждой, специальной  обувью и  другими средствами  индивидуальной

защиты", утвержденных Госкомтрудом СССР и Президиумом ВЦСПС.

8.2. Рабочие, получившие средства индивидуальной защиты, долж-

ны быть проинструктированы о порядке пользования и уходе за ними.

8.3. На строительной площадке должны быть предусмотрены средс-

тва для  оказания первой  медицинской помощи  и условия соблюдения

личной гигиены.

9. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

9.1. Контроль выполнения требований по безопасности труда дол-

жен осуществляться  инженерно-техническими работниками  и службами

техники безопасности строительных организаций, а по вредным произ-

водственным факторам - санитарно-эпидемиологическими станциями.

9.2. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зо-

ны следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ  12.1.016-

-79.

9.3. Контроль за безопасной работой оборудования, находящегося

под  давлением  и  подконтрольного  Госгортехнадзору СССР, следует

проводить в соответствии с требованиями "Правил устройства и безо-

С. 6 ГОСТ 12.3.038-85

пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержден-

ных Госгортехнадзором СССР.

9.4. Контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией  обору-

дования должен производиться в соответствии с "Правилами техничес-

кой эксплуатации электроустановок потребителей" и Правил устройст-

ва  электроустановок",  утвержденных  Госэнергонадзором  Минэнерго

СССР.

9.5. Контроль  за уровнем  шума при  работе стационарных машин

следует  проводить  по  ГОСТ  12.1.023-80,  ручных машин - по ГОСТ

12.2.030-83, контроль уровня вибрации - по ГОСТ 12.1.012-78.

9.6. Проверка состояния  средств индивидуальной защиты  должна

производиться в соответствии с требованиями, установленными норма-

тивно-технической документацией на средства индивидуальной защиты.

ГОСТ 12.3.038-85 С. 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ

РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

ПО ГОСТ 12.1.005-76

------------------------------------------------------------------

Наименование технологических  ¦                   ¦      ¦

процессов или условий выполнения¦  Наименование     ¦  ПДК,¦ Класс

работ, при которых может    ¦     веществ       ¦  мг/ ¦ опас-

возникнуть опасность воздействия¦                   ¦ /куб.¦ ности

вредных веществ на работающих  ¦                   ¦    м ¦

--------------------------------+-------------------+------+------

Изоляция с применением изделий  ¦Стеклянное и мине- ¦      ¦

на основе стеклянного или мине- ¦ральное волокно    ¦  4,00¦  4

рального волокна                ¦Фенол              ¦  0,30¦  2

Изоляция с применением штука-   ¦Асбест             ¦  2,00¦  4

турных растворов                ¦Асбестоцемент      ¦  6,00¦  4

¦Цемент             ¦  6,00¦  4

¦Acбест             ¦  2,00¦  4

Напыляемая изоляция             ¦Алюмохромофосфат   ¦  1,00¦  2

¦Каустический маг-  ¦ 10,00¦  4

¦незит              ¦      ¦

¦Нефелиновый анти-  ¦      ¦

¦перен              ¦  6,00¦  4

Изоляция с применением заливоч- ¦Диметилэтаноламин  ¦  5,00¦  3

ного пенополиуретана            ¦Метилен хлористый  ¦ 50,00¦  3

¦Полиазоционат (то- ¦      ¦

¦луизендеизоционат) ¦  0,05¦  1

Изоляция, выполняемая на терри- ¦Окись пропилена    ¦  1,00¦  2

тории действующего предприятия  ¦Окись углерода     ¦ 20,00¦  4

¦Сероводород        ¦ 10,00¦  2

¦Сероводород в смеси¦      ¦

¦с углеводородами   ¦      ¦

¦С-С                ¦  3,00¦  3

¦Сернистый ангидрид ¦ 10,00¦  3

¦Углероды:          ¦      ¦

¦  алифатические    ¦      ¦

¦  предельные С1-С10¦300,00¦  4

¦  бензол           ¦  5,00¦  3

¦    толуол         ¦ 50,00¦  3

¦    ксилол         ¦ 50,00¦  3

¦Метилен хлористый  ¦ 50,00¦  4

С. 8 ГОСТ 12.3.038-85

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЙ В ППР И ТК

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

1. Организационно-технические решения по обеспечению  безопас-

ности труда  должны разрабатываться  в составе  ППР и  ТК с учетом

требований настоящего стандарта.

2. В ППР и ТК должны быть предусмотрены требования по снижению

объемов работ  и трудоемкости  их выполнения  в условиях  действия

опасных и вредных производственных факторов за счет применения:

домонтажной изоляции оборудования и трубопроводов;

блочного монтажа оборудования и трубопроводов с изоляцией бло-

ков до их установки в проектное положение;

индустриальных конструкций изоляции (полносборных и  комплект-

ных);

механизмов, инструмента, приспособлений, технологической осна-

стки (средств подмащивания, грузозахватных устройств, средств  ин-

дивидуальной и коллективной защиты).

Порядок  разработки  и  испытания  технологической   оснастки,

средств индивидуальной  защиты, ручного  инструмента и  механизмов

определяются соответствующими нормативными документами, а требова-

ния к их эксплуатации - эксплуатационными документами предприятий-

изготовителей.

3. В ППP и при привязке TK должны быть также предусмотрены со-

вместные мероприятия генподрядчика, монтажных организаций и  орга-

низаций,  осуществляющих  теплоизоляционные  работы по обеспечению

безопасности работ в условиях:

совмещения строительных, монтажных и теплоизоляционных работ;

реконструкции предприятий  или отдельных  его объектов  без их

остановки, с частичной или полной остановкой;

вблизи действующих предприятий или установок, оказывающих свое

влияние на безопасность производства работ.

4. При составлении  календарного плана работ  в составе ППР  и

при привязке ТК следует учитывать дополнительные работы, связанные

с выполнением требований безопасности, и время, необходимое для их

выполнения.

5. При производстве работ в условиях, указанных в п. 3  прило-

жения, в ППР и TK должны содержаться решения, обеспечивающие выпо-

лнение требований  безопасности работ,  а также  приведены условия

допуска рабочих и инженерно-технических работников к  производству

работ по СНиП III-4-80*.

6. Организационно-технические  решения в  составе ППР  в части

обеспечения безопасности работ должны быть согласованы с  заказчи-

ком строительства предприятий,  генеральным подрядчиком и  органи-

зацией, осуществляющей монтажные работы.