Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т

------------------------------------------------------------------

Система стандартов безопасности труда.

Строительство

РАБОТЫ КРОВЕЛЬНЫЕ

И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Требования безопасности

ГОСТ 12.3.040-86

Издание официальное

УДК 69.024:699.82.001.2:658.382.3:006.354               Группа Т58

Г О С У Д А Р С Т В Е Н H Ы Й  С Т А Н Д А Р Т   С О Ю З А   С С Р

------------------------------------------------------------------

Система стандартов безопасности труда.

Строительство

РАБОТЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ          ГОСТ

Требования безопасности              12.3.040-86

Оccupational safety standard system.

Construction. Roofing and water proofing.

Safety requirements

ОКСТУ 0012

------------------------------------------------------------------

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительс-

тва от 24 декабря 1985 г. № 249 срок введения установлен

с 01.07.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на кровельные и  гидроизо-

ляционные работы  при строительстве,  расширении, реконструкции  и

техническом перевооружении  предприятий, зданий  и сооружений,  за

исключением зданий с полимерным утеплителем в покрытии, и устанав-

ливает требования безопасности при производстве работ с применени-

ем рулонных материалов, горячих и холодных мастик (далее - мастик)

на основе нефтяных битумов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Производство кровельных и гидроизоляционных работ  должно

быть безопасным на всех стадиях:

подготовки поверхности основания - сушка, выравнивание и обес-

пыливание;

подачи материалов на рабочее место;

нанесения мастик и приклеивания рулонных материалов;

приготовления мастик на объекте строительства.

1.2. Запрещается применение рулонных и мастичных материалов не

соответствующих требованиям стандартов или технических условий,  а

------------------------------------------------------------------

Издание официальное                         Перепечатка воспрещена

(C)  Издательство стандартов, 1986

С. 2 ГОСТ 12.3.040-86

также материалов, выполненных по стандартам или техническим  усло-

виям, в которыx отсутствуют показатели взрывной и пожарной опасно-

сти.

1.3. При производстве работ должны быть предусмотрены меропри-

ятия, предупреждающие воздействие на работающих опасных и  вредных

производственных факторов, к которым относят:

расположение рабочего места на высоте и в опасной зоне;

подвижные части производственного оборудования;

опасное значение напряжения в электрической цепи оборудования;

повышенную температуру применяемых материалов;

загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

пожаро- и взрывоопасность применяемых рулонных и мастичных ма-

териaлов, разбавителей, растворителей;

недостаточную освещенность рабочей зоны;

шум и вибрацию.

1.4. Безопасность производства кровельных и  гидроизоляционных

работ должна обеспечиваться:

технологией (технологической последовательностью) производства

работ;

организацией рабочих мест и труда исполнителей;

размещением производственного оборудования, машин и механизмов;

способами транспортирования материалов к рабочим местам;

применением средств индивидуальной и коллективной защиты рабо-

тающих, а также спецодежды и спецобуви;

обучением работающих безопасным методам труда;

соблюдением требований пожарной безопасности;

контролем требований безопасности.

1.5. Мероприятия по  предупреждению воздействия на  работающих

опасных и вредных  производственных факторов должны  содержаться в

проектах производства работ, технологических картах и соответство-

вать требованиям ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.013-78, СНиП III-4-80*, Правил пожарной  безопасности при производстве  строительно-монтажных работ, Правил  пожарной безопасности при производстве сварочных и огневых работ на  объектах народного хозяйства, утвержденных ГУПО МВД СССР, а также  требованиям других нормативных документов по данному вопросу, утвержденных в установленном порядке, и настоящего стандарта.

1.6. При устройстве электрического освещения следует руководс-

твоваться СНиП II-4-79, СНиП III-4-80*, Правилами устройства элек-

троустановок утвержденных Минэнерго СССР, и ГОСТ 12.1.046-85.

ГОСТ 12.3.040-86 С. 3

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

2.1. Работы по устройству кровель и гидроизоляции следует  вы-

полнять комплексно с применением средств механизации.

2.2. Работы, выполняемые  на расстоянии менее  2 м от  границы

перепада, равного по высоте 1,3 м и более, следует производить по-

сле установки временных или постоянных защитных ограждений.

При отсутствии этих ограждений работы следует выполнять с при-

менением предохранительного пояса.

Места  закрепления  карабина  предохранительного  пояса должны

быть указаны в проекте производства работ.

2.3. Для прохода по покрытию, не рассчитанному на нагрузки  от

работающих, должны применяться трапы шириной не менее 0,3 м с  по-

перечными планками для упора ног.

Трапы на время работы должны быть закреплены.

2.4. На время производства работ следует выделять участки  ра-

бот, вокруг которых должны быть установлены границы опасной  зоны,

сигнальное  ограждение,  знаки  безопасности  и  надписи  по  ГОСТ

12.4.026-76.

2.5. Выполнение  кровельных работ  во время  гололеда, тумана,

исключающего видимость в пределах  фронта работ; грозы и  ветpа со

скоростью 15 м/с и более не допускается.

2.6. При производстве работ внутри помещений, камер или емкос-

тей с применением растворителей, разбавителей, образующих  взрыво-

опасные смеси, совмещение гидроизоляционных и огневых работ не до-

пускается.

2.7. В особых случаях при согласовании с пожарным надзором до-

пускается приготовление мастик с использованием оборудования, раз-

мещенного непосредственно на покрытии (перекрытии), в соответствии

с  проектом  производства  работ,  разработанным или согласованным

проектной организацией.

2.8. Мастики,  приготавливаемые на  объекте строительства  или

доставляемые централизованно,  должны соответствовать  требованиям

государственных стандартов, технических условий, отраслевых  стан-

дартов или стандартов предприятий.

2.9.  Битумоплавильные  установки,  размещаемые  в котлованах,

должны оборудоваться устройствами для принудительной подачи и  ор-

ганизованного отвода продуктов горения топлива за пределы котлова-

нов на высоту не менее 2,5 м над окружающей котлован поверхностью.

2.10.  Битумоплавильные  установки,  инвентарные битумопроводы

для подачи составов должны быть расположены на прочном  основании,

исключающем их просадку.

С. 4 ГОСТ 12.3.040-86

2.11. Приспособления, предназначенные для обеспечения безопас-

ности работающих  и удобства  работы (лестницы,  стремянки, трапы,

мостики, леса,  подмости, сходни,  люльки и  др.), должны отвечать

требованиям ГОСТ 12.2.012-75.

2.12. При  выполнении кровельных  и гидроизоляционных  работ в

опасных зонах работающих следует выдавать наряд-допуск к производ-

ству работ в порядке, установленном CHиП III-4-80*.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ

3.1. Оборудование,  применяемое для  гидроизоляционных и  кро-

вельных работ, должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003 - 74.

3.2. Требования безопасности к комплектующим изделиям и систе-

мам, входящим в состав производственного оборудования, должны ука-

зываться в стандартах и технических условиях на эти изделия и сис-

темы.

3.3. Битумоплавильные установки для приготовления мастик долж-

ны быть оборудованы термометрами со шкалой от 0 до 300°С, указате-

лем уровня жидкости, трубой  для отвода продуктов горения  высотой

2500 мм, плотно закрывающимися крышками и кранами с рукоятками  из

теплоизоляционного материала.

3.4. Устройства для сушки основания, расплавления наплавляемо-

го рубероида должны иметь защитные экраны, исключающие воздействие

инфракрасного излучения горелок на органы зрения.

3.5. Машины и механизмы, работа которых сопровождается избыто-

чным выделением тепла в области ног рабочих, должны быть  оборудо-

ваны теплозащитными экранами высотой не менее 500 мм.

3.6. Битумоплавильные установки должны быть оснащены  факелами

с длиной ручки не менее 700 мм.

3.7. Топливные баки должны быть приспособлены для  механизиро-

ванной заправки.

3.8. Битумоплавильные установки должны иметь навесы и инвента-

рные  ограждения  из  несгораемых  материалов,  а  также комплекты

средств пожаротушения.

Сигнальная окраска инвентарных ограждений должна отвечать тре-

бованиям ГОСТ 12.4.026-76.

3.9. Места производства кровельных работ должны быть обеспече-

ны не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами),  теле-

фонной или другой связью, а также первичными  средствами пожароту-

ГОСТ 12.3.040-86 С. 5

шения в соответствии с Правилами пожарной безопасности при  произ-

водстве строительно-монтажных работ, утвержденных ГУПО МВД СССР.

3.10. Помещения для хранения мастик, разбавителей, растворите-

лей должны быть отдельно стоящими, выполненными из несгораемых ма-

териалов и оборудованы системой принудительной вентиляции.

3.11.  Места  для  хранения  рубероида  должны быть удалены от

строящихся зданий и сооружений на расстояние не менее 24 м.

3.12. Битумоплавильные установки для приготовления мастик дол-

жны быть удалены от зданий и сооружений на расстояние не менее:

30 м - для зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости;

20 м -  "    "    "     "      III степени огнестойкости;

10 м -  "    "    "     "      I и II степеней огнестойкости.

3.13.  Места  хранения  топлива,  разбавителей, растворителей,

заправки установок и агрегатов должны иметь знаки безопасности  по

ГОСТ 12.4.026 - 76.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

4.1.  Организация  рабочих  мест  должна учитывать особенности

технологического процесса, безопасность обслуживания средств меха-

низации, минимальное использование ручного труда, обеспечение  бе-

зопасной эвакуации работающих в случае аварийной ситуации и исклю-

чать нахождение лиц, не участвующих в рабочем процессе.

4.2. Элементы  и детали  кровель должны  подаваться к рабочему

месту в контейнерах.

Изготовление указанных элементов и деталей непосредственно  на

крыше не допускается.

4.3. Применение битумных мастик  с температурой выше 180°С  на

рабочем месте не допускается.

4.4. При выполнении кровельных работ несколькими звеньями рас-

стояние между ними должно быть не менее 10 м, а нанесение  горячей

мастики на основание не должно опережать приклейку рубероида более

чем на 1 м. Работа одного звена над другим по вертикали запрещает-

ся.

4.5. Нанесение мастики, разбавителей, растворителей на поверх-

ности должно производиться в направлении, совпадающем с  направле-

нием движения воздуха.

4.6. На рабочих местах при использовании материалов,  выделяю-

щих взрывоопасные вещества, запрещается применение открытого  огня

или действия, вызывающие искрообразование.

С. 6 ГОСТ 12.3.040-86

4.7. Рабочие места должны быть оснащены нормокомплектами  руч-

ного механизированного инструмента.

4.8. Размещать на крыше материалы допускается только в местах,

предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер  про-

тив их падения, в том числе от воздействия ветра.

4.9. Bо время перерывов в работе технологические  приспособле-

ния, инструмент, материалы  и другие мелкие  предметы, находящиеся

на рабочем месте, должны быть закреплены или убраны с крыш.

4.10. При производстве работ внутри емкостей, камер и закрытых

помещений их необходимо оборудовать системой принудительной венти-

ляции. Напряжение для  местного электроосвещения не  должно превы-

шать 12 В, а арматура должна быть изготовлена во  взрывобезопасном

исполнении.

4.11. На рабочих местах запас материалов, содержащих  вредные,

пожароопасные и взрывоопасные вещества, не должен превышать  смен-

ной потребности.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ

5.1. Все поставляемые материалы для производства кровельных  и

изоляционных работ должны иметь маркировки, этикетки,  аналитичес-

кие паспорта  со ссылкой  на государственный  стандарт или  другую

нормативно-техническую документацию на их изготовление.

5.2. При изготовлении  мастик не допускается  изменять порядок

введения компонентов, предусмотренный техническими условиями,  го-

сударственными стандартами, отраслевыми стандартами или стандартом

предприятия.

5.3. Применение материалов,  не имеющих указаний  и инструкций

по технике безопасности и пожарной безопасности, не допускается.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

МАТЕРИАЛОВ

6.1. Порядок  хранения и  транспортирования материалов  должен

осуществляться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

6.2. Места хранения материалов должны быть предусмотрены  про-

ектом производства работ.

6.3. Транспортирование материалов к рабочим местам должно быть

механизировано.

6.4. Взаимно реагирующие вещества должны транспортироваться  и

храниться раздельно.

ГОСТ 12.3.040-86 С. 7

6.5. Хранить и переносить горючие и легко воспламеняющиеся ма-

териалы следует в закрытой  таре. Хранение и перенос  материалов в

бьющейся (стеклянной) таре запрещается.

6.6. Тара, в которой находятся мастики, разбавители, раствори-

тели, наполнители, должна быть снабжена этикетками с точным  обоз-

начением и наименованием материалов.

6.7. Ремонт металлической тары (сварка, пайка, клепка)  должен

производиться  в  специально  отведенных  местах после ее очистки,

промывки и обезжиривания.

6.8. Порожнюю тару следует хранить в специально отведенных ме-

стах, предусмотренных в  проекте производства работ,  удаленных от

места производства работ  на расстояние, соответствующее  Правилам

пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

6.9. Централизованная доставка мастики на объект строительства

должна осуществляться в автогудронаторах.

6.10. При транспортировании и хранении мастика должна быть за-

щищена от увлажнения и воздействия прямых солнечных лучей.

6.11. Трубопроводы  и шланги,  по которым  осуществляют подачу

мастики к  местам работ,  необходимо по  окончании смены промывать

растворителями, которые необходимо сливать в специальную тару.

6.12. При приготовлении мастик на строительной площадке доста-

вка ее на рабочее место должна осуществляться в металлических  ем-

костях, имеющих  форму усеченного  конуса с  плотно закрывающимися

крышками.

7. TPЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

7.1. К производству кровельных и гидроизоляционных работ допу-

скаются лица не моложе 16 лет, прошедшие:

предварительный медицинский осмотр в соответствии с требовани-

ями Минздрава СССР;

профессиональную подготовку;

вводный инструктаж по безопасности труда, производственной са-

нитарии, пожарной и электробезопасности.

7.2. Порядок и виды  обучения работающих, а также  проверка их

знаний  по  безопасности  труда  должны  отвечать требованиям ГОСТ

12.0.004-79.

7.3. Все работающие должны проходить периодические медицинские

осмотры  в  порядке,  установленном  Министерством здравоохранения

СССР.

7.4. При изменении технологии работ, замене материалов, обору-

дования, изменения организации и  условий труда, а также  в случае

нарушения требований  безопасности все работающие должны проходить

С. 8 ГОСТ 12.3.040-86

внеплановый инструктаж  с записью  в журнале  регистрации проверки

знаний работников по технике безопасности с обязательной  подписью

инструктируемого и инструктирующего.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ

8.1. Средства индивидуальной защиты работающих должны соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-87.

8.2. Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуаль-

ной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с Типовыми от-

раслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды,  специаль-

ной обуви и  предохранительных приспособлений рабочим  и служащим,

занятым на  строительных, строительно-монтажных  и ремонтно-строи-

тельных работах,  и Инструкцией  о порядке  обеспечения рабочих  и

служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средст-

вами индивидуальной защиты, утвержденными Госкомтрудом СССР и Пре-

зидиумом ВЦСПС, а также средствами коллективной защиты.

8.3. Использование средств  коллективной защиты и  контроль за

их техническим  состоянием должен  производиться в  соответствии с

действующей нормативно-технической документацией.

9. KOHTРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. Контроль за содержанием вредных веществ и пыли в  воздухе

рабочей зоны  следует осуществлять  в соответствии  с Положением о

государственном санитарном надзоре СССР, утвержденным  постановле-

нием Совета Министров СССР, по ГОСТ 12.1.005-76 (согласно справоч-

ному приложению).

9.2. Хранение, выдача и эксплуатация специальной одежды и дру-

гих средств индивидуальной защиты должны соответствовать действую-

щей нормативно-технической документации.

9.3. Контроль за состоянием коллективных средств защиты должен

соответствовать ГОСТ 12.4.059-89 и ГОСТ 25772-83.

9.4. Контроль за  безопасным состоянием электрооборудования  и

его эксплуатацией должен обеспечиваться в соответствии с  требова-

ниями "Правил технической эксплуатации электроустановок потребите-

лей", "Правил технической безопасности при эксплуатации электроус-

тановок потребителей" и "Правил устройства электроустановок",  ут-

вержденных Главгосэнергонадзором Минэнерго СССР.

ГОСТ 12.3.040-86 С. 9

9.5. Контроль уровня шума на рабочих местах должен  соответст-

вовать ГОСТ 12.1.003 - 83.

9.6. Контроль уровня вибрации на рабочих местах должен соотве-

тствовать ГОСТ 12.1.034-81 и ГОСТ 12.4.012-83.

9.7. Контроль соблюдения требований безопасности при  эксплуа-

тации производственной тары должен осуществляться в соответствии с

инструкцией завода-изготовителя поставляемых  в таре материалов  и

ГОСТ 12.3.010 - 82.

9.8. Контроль за соблюдением взрывобезопасности на месте  про-

изводства работ должен соответствовать ГОСТ 12.1.010-76.

9.9. Контроль за обеспечением пожарной безопасности  осуществ-

ляют в соответствии с ГОСТ 12.1.004 - 85 и Правилами пожарной  бе-

зопасности при  производстве строительно-монтажных  работ, утверж-

денных ГУПО МВД СССР.

С.10 ГОСТ 12.3.040-86

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Вредные вещества, соединения,  пыль и их  предельно допустимые

концентрации (ПДК) в воздухе  рабочей зоны (ГОСТ 12.1.005-76)  при

производстве кровельных и гидроизоляционных работ.

--------------------------------------------------------------------

¦  ПДК,  ¦       Технологические

Наименование вещества  ¦мг/куб.м¦    операции,  материалы

--------------------------+--------+--------------------------------

Азота окислы (в пересчете ¦   5    ¦Сжигание топлива в битумоплавиль-

на NO2)                   ¦        ¦ных установках и горелках. Приго-

¦        ¦товление и разогрев битумной мас-

¦        ¦тики

Ангидрид сернистый        ¦  10    ¦         То же

Бензин топливный (сланце- ¦ 100    ¦Приготовление битумной грунтовки.

вый, крекинг и др.) в     ¦        ¦Мастика битумно-каучуковая (xo-

пересчете на С            ¦        ¦лодная)

Бензол*                   ¦   5    ¦Битумно-кукерсольная мастика

Kеросин (в пересчете на С)¦ 300    ¦Приготовление битумной грунтовки.

¦        ¦Пластификация наплавленного

¦        ¦рубероида

Ксилол                    ¦  50    ¦Мастика битумно-бутилкаучуковая

¦        ¦холодная "Beнта"

Спирты непредельные жирно-¦   2    ¦Приготовление и разогрев битумной

го ряда (аллиловый, крото-¦        ¦мастики

ниловый и др.)            ¦        ¦

Толуол                    ¦  50    ¦Мастика битумно-бутилкаучуковая

¦        ¦холодная "Вента"

Уайт-спирит (в пересчете  ¦ 300    ¦Пластификация наплавленного рубе-

на С)                     ¦        ¦роида. Битумно-кукерсольная мас-

¦        ¦тика

Углерода окись            ¦  20    ¦Сжигание топлива в битумоплавиль-

¦        ¦ных установках и горелках

Фенол*                    ¦  0,3   ¦Мастика битумно-латексная кровель-

¦        ¦ная

Смешанные асбестопородные ¦   2    ¦Приготовление битумной мастики

пыли при содержании в них ¦        ¦

асбеста более 10%         ¦        ¦

Тальк                     ¦   4    ¦Очистка рубероида от минеральной

¦        ¦посыпки

_______________

* Вещество опасно при поступлении через кожу.