#N33301638 1 #JEA0307000300020001000C00CFEE20F3ECEEEBF7E0EDE8FE05000300010001000500000401B33F71040004000405B10216B204A00000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A1E5CCEC87953070E881234500843471E37030877F25BB88182F81EE040BC831FCE3FF9D9A4F0F982D3166C56E2BE09F8A82E7CCEA0A0440D948A3B0A71F8D0A5DF03DEF86AF5858263E0E0951B873EF71AE0B9D73E20C481609EA44228073F01F115F96F00FD62E8404073172F1EBA74F1D4B9BF835A39F29ADE2B9488919305AC435C3A4E7599AD0B8A81036583C816750D173669E6D0757C2035048C98E12903075F7BA03BAFA4A50AE9EBF473D1E2ED5BA73E97F633F2BFF6AFD4CE5DBC7FF9A58C3CCBEA40708D04CE9B346EE8C616730D62E5D2EBAB79FE9348F732C8A0111DA4D8B375081937501C0FE51E3A76EE5FE097A26F45D2D0BDC7A8830E9043D440315DFF77C03F5EE9D67E774D66571BE0D6AB62326ABBBA22E695706A4494D98ABBF6C419916BD8646BC2D89148130FE23463FAC2BCF215880339A5C437DAF5DEDF2C5F8DA97C09F983D0C984546BEB7D50C5598D0267EFE6855B874EBD85DE2BDD40891A015D791D4E132F831C38F552782F21934B3C3B518D9210C40713DF42AC70821157142064C000C9AA44D69042C19EADAB20E7A481BBF6261DE5B67113DDB18112D28DCBF4459110D04CD27C11F32B2578F3C6CB0F79CB28AB03C165CE1BB95A12C2DC383227DE3E13EBC09593177FDC7511ADC440114DDCBFF3984CDC89C7A561A2B944AFDC387720E2CBA0C0F9579E284317E1CDB568BF6D1C4EA608C79EC04C1A366C51B7482BC7BE2A13E8D42386C381929C58A23F476F8950CCBCDC85C71008F5911D43225DC148B8D0010930002000000020001A00354234004000000000AC5502005D01108BBC02007F0826000020C0000400050079006C008FEF5407000000204AC440D10CDC3971E0DAA12B07829C3B75F3D8956B270F5C0A053C14703923E74D1D38204AD040210C1D79D40D3C40B893DFC20D14C4C06F00E21D3C74EDFEC943F72F85CF179CB6603313F74DC04775E1730605C2CAC5D399C30C19376CB6A90C52F8041800120000000C000C00A6D6010001000000750000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B50100010000006901000000000400070004000400000000000000080000000200020000000000#T3#G0УДК 658.382.3:614.893.2:001.4(006.354)          Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| #G0Система стандартов безопасности труда ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ Термины и определения Occupational safety standards systemEye protectors. Terms and difinitions | ГОСТ 12.4.001-80 Взамен ГОСТ 12.4.061-73 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 августа 1980 г. N 4216 срок введения установлен

с 01.07 1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и на производстве термины и определения основных понятий в области защиты глаз от воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые допускается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Приведенные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе "Определение" поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных для ряда стандартизованных терминов приведены иностранные эквиваленты на немецком (D) и английском (Е) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

В стандарте имеется справочное приложение, содержащее термины и определения общих характеристик защитных очков.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом. -

| #G0 Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Защитные очки Ндп. Предохранительные очки D. Schutzbrille Е. Еуе protector Protective eyewear | Средство индивидуальной защиты глаз от воздействия вредных и опасных производственных факторов |
| 2. Защитные очки со светофильтрами Очки со светофильтрами Ндп. Защитные очки с темными стеклами Защитные очки с цветными стеклами D. Schutzbrille mit Schutzfilter | - |
| 3. Откидные защитные очки Откидные очки | Защитные очки, оправа которых может откидываться от лица при фиксированном креплении |
| 4. Двойные защитные очки Двойные очки Ндп. Защитные очки с откидной рамкой D. Schutzbrille mit Hochklappteil | Защитные очки с двумя видами очковых стекол |
| 5. Неприлегающие защитные очки Неприлегающие очки | Защитные очки, не соприкасающиеся с лицом контуром корпуса или оправы |
| 6. Защитный лорнет Лорнет Ндп. Смотровая рамка Открытые защитные очки-рамка | Неприлегающие защитные очки, фиксируемые в руке |
| 7. Козырьковые защитные очки Козырьковые очки Ндп. Открытые защитные очки с откидной рамкой Е. Visor | Неприлегающие защитные очки, фиксируемые на головном уборе |
| 8. Насадные защитные очки Насадные очки Ндп. Очки-насадка D. Vorhanger Е. Safety clip-on | Неприлегающие защитные очки, фиксируемые на корригирующих очках |
| 9. Прилегающие защитные очки Прилегающие очки | Защитные очки, соприкасающиеся с лицом контуром корпуса или оправы |
| 10. Вентилируемые защитные очки Вентилируемые очки Е. Air conditions goggle | Прилегающие защитные очки с вентиляционными отверстиями или устройствами |
| 11. Защитные очки с прямой вентиляцией Очки с прямой вентиляцией | Вентилируемые защитные очки, в подочковое пространство которых воздух поступает, не меняя направления |
| 12. Защитные очки с непрямой вентиляцией Очки с непрямой вентиляцией Е. Goggle with indirect ventilation ports | Вентилируемые защитные очки, в подочковое пространство которых воздух поступает, меняя направление |
| 13. Открытые защитные очки Открытые очки Е. Safety glasses Safety spectaclеs | Прилегающие защитные очки, соприкасающиеся с лицом частью контура оправы |
| 14. Закрытые защитные очки Закрытые очки Ндп. Очки-полумаска Очки-моноблок Коробчатые очки D. Vollsichtbrille Е. Goggle Mask-type goggle | Прилегающие защитные очки, соприкасающиеся с лицом всем контуром корпуса |
| 15. Герметичные защитные очки Герметичные очки Ндп. Газонепроницаемые очки Е. Gastight goggle | Закрытые защитные очки, обеспечивающие изоляцию подочкового пространства от воздуха рабочей зоны |
| 16. Покровные защитные очки Покровные очки Е. Cover-all goggle Cover goggle Coverglass goggle Cover-type goggle | Защитные очки для ношения поверх корригирующих очков |
| 17. Оправа защитных очков Оправа D. Fassung Е. Frame | Совокупность конструктивных элементов открытых защитных очков для удержания очковых стекол в требуемом при эксплуатации положении |
| 18. Очковое стекло Стекло Ндп. Линза Афокальное стекло D. Brillenglas Sichtsscheibe Е. Meniscus Ocular | Конструктивный элемент защитных очков для обзора и защиты глаз от воздействия вредных и опасных производственных факторов |
| 19. Упрочненное очковое стекло Упрочненное стекло D. Gehдrtete Brillenglas | Очковое стекло, имеющее повышенную прочность в результате химической или физической обработки |
| 2О. Химически стойкое очковое стекло Химически стойкое стекло | Очковое стекло, имеющее повышенную стойкость к воздействию химически агрессивных факторов |
| 21. Бесцветное очковое стекло Бесцветное стекло | Очковое стекло для предохранения от механических воздействий |
| 22. Светофильтр защитных очков Светофильтр D. Schutzfilter Е. Filter plate | Очковое стекло для снижения интенсивности вредного и опасного излучения |
| 23. Цветной светофильтр защитных очков Цветной светофильтр D. Massengefarbte Schutzfilter | Светофильтр защитных очков, окрашенный в массе |
| 24. Очковое стекло с покрытием-фильтром D. Beschichtete farbige Schutz-filter | Очковое стекло, защитные качества которого достигаются нанесением покрытия |
| 25. Покровное очковое стекло Покровное стекло Е. Cover plate | Очковое стекло для защиты светофильтра от разрушения |
| 26. Незапотевающее очковое стекло Незапотевающее стекло Ндп. Незапотевающая пленка D. Klarscheibe | - |
| 27. Корпус защитных очков Корпус Ндп. Рамка Коробка Чашка D. Brillengestell Brillenkorb Е. Rim | Совокупность конструктивных элементов закрытых защитных очков для удержания очковых стекол в требуемом при эксплуатации положении |
| 28. Составной корпус защитных очков Составной корпус | Корпус защитных очков, состоящий из двух частей, соединенных регулирующей перемычкой или шарнирами |
| 29. Крепление защитных очков Крепление D. Befestigungsmittel | Конструктивный элемент защитных очков для фиксации оправы или корпуса в требуемом при эксплуатации положении |
| 3О. Заушник защитных очков 3аушник D. Bugel Е. Temple | Крепление защитных очков, фиксируемое за ухо |
| 31. Наголовная лента защитных очков Наголовная лента Ндп. Эластичное крепление Эластичная тесьма Тесьма D. Halteband Е. Headband | Крепление защитных очков, фиксируемое на затылке |
| 32. Боковой щиток защитных очков Боковой щиток Ндп. Боковинка D. Seitenschutz Е. Side screen Side shield | Конструктивный элемент оправы защитных очков для защиты глаз от воздействия вредных и опасных производственных факторов сбоку |
| 33. Вентиляционное устройство защитных очков Вентиляционное устройство Е. Ventilation port | Конструктивный элемент корпуса защитных очков для циркуляции воздуха в подочковом пространстве |
| 34. Вентиляционное отверстие защитных очков Вентиляционное отверстие D. Luftungsoffnung Е. Ventilating opening | - |
| 35. Регулирующая перемычка защитных очков Перемычка Ндп. Переносье D. Nasensteg Е. Bridge | Конструктивный элемент оправы или корпуса защитных очков для регулирования межцентрового расстояния |
| 36. Обтюратор защитных очков Обтюратор | Конструктивный элемент корпуса защитных очков для обеспечения плотного прилегания контура корпуса очков к лицу |
| 37. Стеклодержатель защитных очков Стеклодержатель | Конструктивный элемент оправы (или корпуса) защитных очков, в котором устанавливают (при помощи которого фиксируют) очковые стекла |
| 38. Откидной стеклодержатель защитных очков Откидной стеклодержатель Ндп. Откидная рамка D. Hochklappteil | Стеклодержатель защитных очков, который может откидываться от фиксированного корпуса или оправы |
| 39. Поворотно-фиксирующее устройство защитных очков Поворотно-фиксирующее устройство | Конструктивный элемент оправы защитных очков, обеспечивающий возможность поворота и фиксации откидного стеклодержателя в заданном положении |

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| #G0Боковинка | 32 |
| --- | --- |
| Заушник | 30 |
| Заушник защитных очков | 30 |
| Коробка | 27 |
| Корпус | 27 |
| Корпус защитных очков | 27 |
| Корпус защитных очков составной | 28 |
| Корпус составной | 28 |
| Крепление | 29 |
| Крепление защитных очков | 29 |
| Крепление эластичное | 31 |
| Лента защитных очков наголовная | 31 |
| Лента наголовная | 31 |
| Линза | 18 |
| Лорнет | 6 |
| Лорнет защитный | 6 |
| Обтюратор | 36 |
| Обтюратор защитных очков | 36 |
| Оправа | 17 |
| Оправа защитных очков | 17 |
| Отверстие вентиляционное | 34 |
| Отверстие защитных очков вентиляционное | 34 |
| Очки вентилируемые | 10 |
| Очки газонепроницаемые | 15 |
| Очки герметичные | 15 |
| Очки двойные | 4 |
| Очки закрытые | 14 |
| Очки защитные | 1 |
| Очки защитные вентилируемые | 10 |
| Очки защитные герметичные | 15 |
| Очки защитные двойные | 4 |
| Очки защитные закрытые | 14 |
| Очки защитные козырьковые | 7 |
| Очки защитные насадные | 8 |
| Очки защитные неприлегающие | 5 |
| Очки защитные откидные | 3 |
| Очки защитные открытые | 13 |
| Очки защитные открытые с откидной рамкой | 7 |
| Очки защитные покровные | 16 |
| Очки защитные прилегающие | 9 |
| Очки защитные с непрямой вентиляцией | 12 |
| Очки защитные со светофильтрами | 2 |
| Очки защитные с откидной рамкой | 4 |
| Очки защитные с прямой вентиляцией | 11 |
| Очки защитные с темными стеклами | 2 |
| Очки защитные с цветными стеклами | 2 |
| Очки козырьковые | 7 |
| Очки коробчатые | 14 |
| Очки-моноблок | 14 |
| Очки-насадка | 8 |
| Очки насадные | 8 |
| Очки неприлегающие | 5 |
| Очки откидные | 3 |
| Очки открытые | 13 |
| Очки покровные | 16 |
| Очки-полумаска | 14 |
| Очки предохранительные | 1 |
| Очки прилегающие | 9 |
| Очки-рамка защитные открытые | 6 |
| Очки с непрямой вентиляцией | 12 |
| Очки со светофильтрами | 2 |
| Очки с прямой вентиляцией | 11 |
| Перемычка | 35 |
| Перемычка защитных очков регулирующая | 35 |
| Переносье | 35 |
| Пленка незапотевающая | 26 |
| Рамка | 27 |
| Рамка откидная | 38 |
| Рамка смотровая | 6 |
| Светофильтр | 22 |
| Светофильтр защитных очков | 22 |
| Светофилвтр защитных очков цветной | 23 |
| Светофильтр цветной | 23 |
| Стекло | 18 |
| Стекло афокальное | 18 |
| Стекло бесцветное | 21 |
| Стеклодержатель | 37 |
| Стеклодержатель защитных очков | 37 |
| Стеклодержатель защитных очков откидной | 38 |
| Стеклодержатель откидной | 38 |
| Стекло незапотевающее | 26 |
| Стекло очковое | 18 |
| Стекло очковое бесцветное | 21 |
| Стекло очковое незапотевающее | 26 |
| Стекло очковое покровное | 25 |
| Стекло очковое с покрытием-фильтром | 24 |
| Стекло очковое упрочненное | 19 |
| Стекло очковое химически стойкое | 20 |
| Стекло покровное | 25 |
| Стекло упрочненное | 19 |
| Стекло химически стойкое | 20 |
| Тесьма | 31 |
| Тесьма эластичная | 31 |
| Устройство вентиляционное | 33 |
| Устройство защитных очков вентиляционное | 33 |
| Устройство защитных очков поворотно-фиксирующее | 39 |
| Устройство поворотно-фиксирующее | 39 |
| Чашка | 27 |
| Щиток боковой | 32 |
| Щиток защитных очков боковой | 32 |

Алфавитныя указатель терминов на немецком языке

| #G0Вefestigungsmittel | 29 |
| --- | --- |
| Beschichitete farbige Schutzfilter | 24 |
| Brillengestell | 27 |
| Brillenglas | 18 |
| Brillenkorb | 27 |
| Bugel | 30 |
| Fassung | 17 |
| Gehдrtete Brillenglas | 19 |
| Halteband | 31 |
| Hocklappteil | 38 |
| Klarscheibe | 25 |
| Luftungsoffnung | 34 |
| Massegefarbte Schutzfilter | 23 |
| Nasensteg | 35 |
| Schutzbrille | 1 |
| Schutzbrille mit Hochklappteil | 4 |
| Schutzbrille mit Schutzfilter | 2 |
| Schutzfilter | 22 |
| Seitenschutz | 32 |
| Sichtsscheibe | 18 |
| Vollsichtbrille | 14 |
| Vorhanger | 8 |

Алфавитный указатель терминов на английском языке

| #G0Air conditions goggle | 10 |
| --- | --- |
| Bridge | 35 |
| Cover-all goggle | 16 |
| Coverglass goggle | 16 |
| Cover goggle | 16 |
| Cover plate | 25 |
| Cover-type goggle | 16 |
| Еуе protector | 1 |
| Filter plate | 22 |
| Frame | 17 |
| Gastight goggle | 15 |
| Goggle | 14 |
| Goggle with indirect ventilation ports | 12 |
| Headband | 31 |
| Masktype goggle | 14 |
| Neniscus | 18 |
| Ocular | 18 |
| Protective eyewear | 1 |
| Rim | 27 |
| Safety clip-on | 8 |
| Safety glasses | 13 |
| Safety spectacles | 13 |
| Side screen | 32 |
| Side shield | 32 |
| Temple | 30 |
| Ventilating opening | 34 |
| Ventilation port | 33 |
| Visor | 7 |

ПриложениеСправочное

Термины и определения общих характеристикзащитных очков

| #G0Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Межцентровое расстояние защитных очков | Расстояние между геометрическими центрами очковых стекол |
| 2. Подочковое пространство защитных очков | Пространство между внутренней поверхностью защитных очков и поверхностью лица, ограниченной контуром защитных очков или его проекцией |
| 3. Призматическая аберрация стекол защитных очков | Погрешность восприятия глубины пространства, возникающая в результате влияния клиновидности неплоских очковых стекол |
| 4. Монокулярное поле зрения в защитных очках | Пространство, все точки которого одновременно видит нормальный глаз человека в защитных очках при неподвижном положении головы и фиксированном взгляде |
| 5. Острота зрения в защитных очках | Способность нормального глаза человека в защитных очках к различению деталей и форм предметов |

#T61440

#P 6 0 65535 0 0000#E#T61441

ГОСТ 12.4.001-80. Очки защитные. Термины и определения

#M12291 33300864Постановление Госстандарта СССР#S от 13.08.80 N 4216, 12.4.001-80

#M12291 33300868Госстандарт СССР#S

Дата внесения в БД:  (Дата внесения в БД)

#T61444

#P 3 129 1 21 0000#E#T61445

#P 3 512 2 3 33300881 33301254 33301553 0000 Стандарты, правила, нормы, инструкции

Государственные стандарты  ССБТ

Средства защиты работающих

#E#F1 0700BC07080D#F2 01003600C3CED1D22031322E342E3030312D38302E20CEF7EAE820E7E0F9E8F2EDFBE52E20D2E5F0ECE8EDFB20E820EEEFF0E5E4E5EBE5EDE8FF#F2 1A001700C2E7E0ECE5ED20C3CED1D22031322E342E3036312D3733#F3 0600040034323136#F3 06000B0031322E342E3030312D3830#F5 0200BB20FC01#F5 02000425FC01#F5 04008021FC01#F5 05008421FC01#F5 08009121FC01#F5 08000623FC01#F5 08003124FC01#F5 00048624FC01#F5 00048624FC01