#N33301639 1 #JEA0307000300020001000C00CFEE20F3ECEEEBF7E0EDE8FE05000300010001000500000401B33F71040004000405B10216B204A00000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A1E5CCEC87953070E881234500843471E37030877F25BB88182F81EE040BC831FCE3FF9D9A4F0F982D3166C56E2BE09F8A82E7CCEA0A0440D948A3B0A71F8D0A5DF03DEF86AF5858263E0E0951B873EF71AE0B9D73E20C481609EA44228073F01F115F96F00FD62E8404073172F1EBA74F1D4B9BF835A39F29ADE2B9488919305AC435C3A4E7599AD0B8A81036583C816750D173669E6D0757C2035048C98E12903075F7BA03BAFA4A50AE9EBF473D1E2ED5BA73E97F633F2BFF6AFD4CE5DBC7FF9A58C3CCBEA40708D04CE9B346EE8C616730D62E5D2EBAB79FE9348F732C8A0111DA4D8B375081937501C0FE51E3A76EE5FE097A26F45D2D0BDC7A8830E9043D440315DFF77C03F5EE9D67E774D66571BE0D6AB62326ABBBA22E695706A4494D98ABBF6C419916BD8646BC2D89148130FE23463FAC2BCF215880339A5C437DAF5DEDF2C5F8DA97C09F983D0C984546BEB7D50C5598D0267EFE6855B874EBD85DE2BDD40891A015D791D4E132F831C38F552782F21934B3C3B518D9210C40713DF42AC70821157142064C000C9AA44D69042C19EADAB20E7A481BBF6261DE5B67113DDB18112D28DCBF4459110D04CD27C11F32B2578F3C6CB0F79CB28AB03C165CE1BB95A12C2DC383227DE3E13EBC09593177FDC7511ADC440114DDCBFF3984CDC89C7A561A2B944AFDC387720E2CBA0C0F9579E284317E1CDB568BF6D1C4EA608C79EC04C1A366C51B7482BC7BE2A13E8D42386C381929C58A23F476F8950CCBCDC85C71008F5911D43225DC148B8D0010930002000000020001A00354234004000000000AC5502005D01108BBC02007F0826000020C0000400050079006C008FEF5407000000204AC440D10CDC3971E0DAA12B07829C3B75F3D8956B270F5C0A053C14703923E74D1D38204AD040210C1D79D40D3C40B893DFC20D14C4C06F00E21D3C74EDFEC943F72F85CF179CB6603313F74DC04775E1730605C2CAC5D399C30C19376CB6A90C52F8041800120000000C000C00A6D6010001000000750000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B50100010000006901000000000400070004000400000000000000080000000200020000000000#T3#G0УДК 687.17:658.562:006.351                     Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| #G0Система стандартов безопасности труда ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ Номенклатура показателей качества Occupational safety standards system. Special protective clothes.Nomenclature of quality indexes ОКСТУ 0012 | ГОСТ 12.4.016-83 Взамен ГОСТ 12.4.01675 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. N 6082 срок введения установлен

с 01.07.84

Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду и устанавливает общие положения и номенклатуру показателей качества.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3952 - 82 в части общих положений и номенклатуры показателей качества.

1. Общие положения

1.1. Специальная защитная одежда должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011 - 75.

1.2. Специальная защитная одежда должна обеспечивать нормальные функции организма и сохранять работоспособность человека.

1.3. Специальная защитная одежда должна сохранять свои защитные, гигиенические и эксплуатационные свойства в течение всего срока эксплуатации при соблюдении условий ее применения и ухода за ней.

1.4. Наименование специальной защитной одежды должно соответствовать наименованию опасных и вредных факторов, от которых она защищает. В наименовании одежды, предохраняющей от нескольких факторов одновременно, соответствующие факторы указываются по их значимости.

1.5. Специальная защитная одежда должна изготовляться по нормативно-технической документации и соответствовать образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

1.6. Требования к маркировке специальной защитной одежды должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.115 - 82 и ГОСТ 10581 - 82.

2. Номенклатура показателей качества

2.1. Показатели качества специальной защитной одежды подразделяются:

на общие - применяемые для всех классификационных групп;

на специализированные защитные - применяемые для отдельных групп и подгрупп.

2.2. Общие показатели качества приведены в табл. 1.

Таблица 1

| #G0 Наименование группы показателей качества | Наименование показателя качества |
| --- | --- |
| 1. Физико-механические показатели | Разрывная нагрузка шва, Н |
| 2. Эргономические показатели: |  |
| гигиенические показатели | Масса изделия, кг |
|  | Воздухопроницаемость, дм3/м2с |
|  | Жесткость шва *, мН |
| физиологические показатели | Допустимое время непрерывного пользования *, ч |
| антропометрические показатели | Соответствие специальной защитной одежды размерам человека *, баллы |
| 3. Показатели надежности | Срок службы, дни, месяцы, годы |
|  | Устойчивость к стирке или химической чистке *, баллы |
| 4. Показатели транспортабельности | Масса упаковочного места, кг |
|  | Температура и влажность воздуха при транспортировании и хранении, °С,% |
| 5. Художественно-эстетические показатели | Силуэт **, баллы |
|  | Внешний вид **, баллы |
|  | Качество отделки **, баллы |

* Показатели проверяются при разработке новых видов специальной защитной одежды.

** Показатели проверяются при разработке и постановке на производство специальной защитной одежды.

2.3. К специализированным защитным показателям качества относятся показатели назначения, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

| #G0Наименование показателя | Классификация группы и подгруппы специальной защитной одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от механических воздействий | от повышенных температур | от пониженных температур | от радиоактивных загрязнений | от рентгеновских излучений | от электростатических полей, зарядов | от электрических полей | от электромагнитных полей | от пыли | от токсичных веществ | от воды | от растворов поверхностно-активных веществ | от растворов кислот | от щелочей | от органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | от сырой нефти | от нефтепродуктов легкой фракции | от нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций | от растительных и животных масел и жиров | от микроорганизмов | от насекомых |  |
| Сопротивление проколу* | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Сопротивление порезу* | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Теплопроводность пакета | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Паропроницаемость пакета | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Коэффициент защиты от радиоактивных загрязнений* | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Коэффициент дезактивации* | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Свинцовый эквивалент* | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Электрическое сопротивление | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Коэффициент защиты от электрических воздействий* | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Пылепроницаемость | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Устойчивость к обеспыливанию* | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Огнеустойчивость* | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Проницаемость ПАВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Водопроницаемость | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Кислотопроницаемость | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Щелочепроницаемость | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Проницаемость органических растворителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |  |
| Проницаемость лаков и красок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |  |
| Проницаемость нефти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |  |
| Проницаемость масел и жиров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |  |
| Проницаемость жидких токсичных веществ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Сорбционная способность* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Проницаемость насекомых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |  |
| Проницаемость микроорганизмов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |  |
| Устойчивость к стерилизации* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |  |
| Устойчивость к дезинсекции* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |  |
| Устойчивость к дезактивации* | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Примечания:

1. Испытания по показателям, обозначенным знаком "*", проводятся при разработке новых видов специальной защитной одежды.

2. Знак "+" означает применяемость показателей качества, знак "-" - неприменяемость.

Информационные данные

РАЗРАБОТАН Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.Н. Артемьев (руководитель темы); В.В. Соколов

ВНЕСЕН Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов Зав. отделением охраны труда А.П. Семенов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. N 6082

#T9

#T61440

#P 6 0 65535 0 0000#E#T61441

ГОСТ 12.4.016-83. Одежда специальная зашитная. Номенклатура показателей качества

#M12291 33300864Постановление Госстандарта СССР#S от 17.12.83 N 6082, 12.4.016-83

#M12291 33300868Госстандарт СССР#S

Дата внесения в БД:  (Дата внесения в БД)

#T61444

#P 3 129 1 21 0000#E#T61445

#P 3 512 2 3 33300881 33301254 33301553 0000 Стандарты, правила, нормы, инструкции

Государственные стандарты  ССБТ

Средства защиты работающих

#E#F1 0700BF070C11#F2 01005000C3CED1D22031322E342E3031362D38332E20CEE4E5E6E4E020F1EFE5F6E8E0EBFCEDE0FF20E7E0F8E8F2EDE0FF2E20CDEEECE5EDEAEBE0F2F3F0E020EFEEEAE0E7E0F2E5EBE5E920EAE0F7E5F1F2E2E0#F2 1A001600C2E7E0ECE5ED20C3CED1D22031322E342E3031363735#F3 0600040036303832#F3 06000B0031322E342E3031362D3833#F5 0200BB20FC01#F5 02000425FC01#F5 04008021FC01#F5 05008421FC01#F5 08009121FC01#F5 08000623FC01#F5 08003124FC01#F5 00048724FC01#F5 00048724FC01