Межгосударственный  СТАНДАРТ	ГОСТ 12.4.034-2001

(ЕН 133-90)

# Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Классификация и маркировка

Сiстэма стандартаў бяспекi працы

СРОДКI IНДЫВIДУАЛЬНАЙ ЗАСЦЯРОГI

ОРГАНАў ДЫХАНИЯ

## Класiфiкацыя i маркiроўка

## Издание официальное

### Межгосударственный совет по

стандартизации, метрологии и

сертификации

Минск

#### ГОСТ 12.4.034-2001

Предисловие

### 1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 19 от 24 мая 2001 г.)

За принятие проголосовали:

| ### Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| #### Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |

3 Настоящий стандарт, кроме раздела 4, представляет собой аутентичный текст ЕН 133—90 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация»

4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 7 июня 2002 г. № 26 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 января 2003 г.

### 5 ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.034-85

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Республики Беларусь без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

II

ГОСТ 12.4.034-2001

Содержание

- Область применения		1

- Нормативные ссылки		1

- Классификация		1

- Классификация окружающей воздушной среды		1

- Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания		2

4	Маркировка		3

- Общие требования		3

- Дополнительные требования		3

III

ГОСТ 12.4.034-2001

(EH 133-90)

##### МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ Классификация и маркировка Occupational safety standards system Respiratory protective equipment. Clarification and marking

Дата введения 2003-01-01

###### 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее — СИЗОД). Стандарт устанавливает классификацию и маркировку СИЗОД, а также классифицирует окружающую воздушную среду, в которой необходимо применение СИЗОД, для их правильного выбора.

Стандарт не распространяется на следующие специальные виды СИЗОД:

- пожарные;

- военные;

- медицинские,

- авиационные.

###### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на:

ГОСТ 12.4.115—82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке

###### 3 Классификация

3.1 Классификация окружающей воздушной среды

Окружающая воздушная среда может быть загрязнена аэрозолями и/или газами и парами. Может также иметь место недостаток кислорода (рисунок 1).

1) Загрязнение воздуха измеряется и оценивается на основе токсических свойств загрязняющих (его) веществ (а)

Рисунок 1 — Классификация окружающей воздушной среды

Издание официальное	1

ГОСТ 12.4.034-2001

При выборе СИЗОД также необходимо учитывать температуру и влажность воздуха, концентрации вредных веществ, содержание кислорода и другие факторы, характеризующие тяжесть и условия труда.

3.2 Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Существуют два различных метода обеспечения индивидуальной защиты органов дыхания от воздействия окружающей воздушной среды (рисунок 2):

- очистка воздуха (фильтрующие СИЗОД);

- подача чистого воздуха или дыхательной смеси на основе кислорода от какого-либо источника (изолирующие СИЗОД).

Рисунок 2 — Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания

3.2.1  Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания

Фильтрующие СИЗОД без принудительной подачи воздуха по конструкции подразделяют на:

- фильтрующие лицевые части с клапанами / без клапанов;

- лицевые части из изолирующих материалов с фильтрами и с клапанами / без клапанов.

Лицевые части из изолирующих материалов подразделяют на полумаски / четвертьмаски и маски.

Классификация фильтрующих СИЗОД представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 — Классификация фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания

Противоаэрозольные фильтрующие лицевые части и фильтры по эффективности защиты подразделяют на следующие классы:

- низкой эффективности;

- средней эффективности;

- высокой эффективности.

Противогазовые фильтрующие лицевые части по времени защитного действия подразделяют на следующие классы:

- низкой эффективности;

- средней эффективности.

2

ГОСТ 12.4.034-2001

Противогазовые фильтры по времени защитного действия подразделяют на следующие классы:

- низкой эффективности;

- средней эффективности;

- высокой эффективности.

Противогазоаэрозольные фильтрующие СИЗОД могут представлять собой любую комбинацию из представленных выше лицевых частей или фильтров.

Более подробные детали классификации приведены в стандартах общих технических условий на различные виды и составные элементы СИЗОД.

3.2.2 Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания

Классификация изолирующих СИЗОД представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 — Классификация изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания

3.2.3 Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания

Лицевые части всех фильтрующих и изолирующих СИЗОД по конструкции подразделяют на: загубник, четвертьмаску, полумаску, шлем, капюшон.

###### 4 Маркировка

4.1 Общие требования

Каждое СИЗОД и каждый заменяемый элемент должен иметь маркировку.

Маркировка должна быть четко различимой, сохраняться в течение всего срока хранения и эксплуатации изделий.

Общие требования к маркировке СИЗОД — по ГОСТ 12.4.115. Дополнительно маркировка должна включать номер государственного стандарта, требованиям которого соответствует СИЗОД.

Для СИЗОД, меняющих свои свойства при хранении, необходимо указывать дату изготовления и срок годности или дату истечения срока годности, а также условия хранения, рекомендуемые изготовителем.

4.2 Дополнительные требования

Дополнительные требования к маркировке отдельных видов СИЗОД, составных элементов и сборочных узлов установлены в стандартах на группы однородной продукции.

3

ГОСТ 12.4.034-2001

УДК 614.894:006.354              МКС 13.340.30               Л07             	ОКП 25 6800

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты органов дыхания, классификация, маркировка