## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 12.4.041-2001

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Общие технические требования

Сiстэма стандартаў бяспекi працы

СРОДКI IНДЫВIДУАЛЬНАЙ ЗАСЦЯРОГI

ОРГАНАў ДЫХАНИЯ, ЯКIЯ ФIЛЬТРУЮЦЬ

Агульныя тэхнiчныя патрабаваннi

Издание официальное

# Межгосударственный совет по

стандартизации, метрологии и

сертификации

Минск

## ГОСТ 12.4.041-2001

Предисловие

# 1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 19 от 24 мая 2001 г.)

За принятие проголосовали:

| ### Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| #### Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 4 апреля 2002 г. № 20 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 января 2003 г.

# 4 ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.041-89

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Республики Беларусь без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

II

ГОСТ 12.4.041-2001

Содержание

##### Область применения		1

# Нормативные ссылки		1

# Определения		1

- Классификация		2

- Общие технические требования		2

- Требования к материалам		2

- Взаимозаменяемость и унификация		3

- Эргономические требования		3

# Требования к маркировке		3

- Требования к регенерации, чистке, дезактивации, дегазации, дезинфекции

средств индивидуальной зашиты органов дыхания		3

# Требования к утилизации средств индивидуальной защиты органов дыхания

и их элементов		3

# 12	Требования к инструкции по эксплуатации		3

# Приложение А Библиография	4

III

ГОСТ 12.4.041-2001

### МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ### ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИЕ Общие технические требования Occupational safety standards system. Fil tering respiratory protective equipment. General requirements

Дата введения 2003-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее — СИЗОД), предназначенные для защиты от вредных для здоровья аэрозолей, газов и паров и их сочетаний в окружающем воздухе при условии содержания в нем кислорода не менее 17 об. %. Стандарт устанавливает общие технические требования к фильтрующим СИЗОД и их частям.

Стандарт не распространяется на следующие специальные виды СИЗОД:

- пожарные;

- военные;

- медицинские;

- авиационные;

- для подводных работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.4.034-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.4.061-88 Система стандартов безопасности труда. Метод определения работоспособности человека в средствах индивидуальной защиты

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

- фильтрующие СИЗОД (фильтрующий респиратор): Носимое на человеке средство, обеспечивающее очистку вдыхаемого из окружающей среды воздуха от вредных веществ.

- коэффициент подсоса: Показатель, выраженный процентным отношением концентрации тест-аэрозоля в подмасочном пространстве СИЗОД к его концентрации в атмосфере испытательной камеры, определяемый при условиях, когда воздух проникает в подмасочное пространство по полосе обтюрации, через клапаны вдоха и выдоха (если таковые имеются) и неплотности соединения отдельных составных частей СИЗОД, минуя фильтр.

Издание официальное 	1

ГОСТ 12.4.041-2001

3.3 коэффициент проникания через фильтр/фильтрующий материал: Показатель, характеризующий проницаемость, выраженный процентным отношением концентрации тест-аэрозоля после его прохождения  через фильтр/фильтрующий материал к концентрации тест-аэрозоля до фильтра/фильтрующего материала в заданных условиях испытаний.

3.4 устойчивость к запылению: Показатель, выраженный регламентированной величиной, представляющей собой произведение концентрации пыли, заданной в процессе запыления, на время экспозиции противоаэрозольного фильтра/фильтрующей полумаски по достижении им/ею предельного значения сопротивления дыханию.

3.5 время защитного действия: Показатель, определяемый временем, необходимым для достижения нормированной проскоковой концентрации тест-вещества  за  противогазовым   фильтром/фильтрующей полумаской в заданных условиях испытаний.

3.6 коэффициент защиты: Кратность снижения концентрации вредного вещества, обеспечиваемая СИЗОД.

3.7 коэффициент проникания через СИЗОД: Показатель, характеризуемый суммой коэффициента подсоса и коэффициента проникания через фильтр/фильтрующий материал.

## 4 Классификация

Классификация СИЗОД - по ГОСТ 12.4.034.

## 5 Общие технические требования

- Фильтрующие СИЗОД должны обеспечивать очистку вдыхаемого воздуха от вредных веществ до содержания, не превышающего предельно допустимые концентрации, установленные ГОСТ 12.1.005 и гигиеническими нормами, установленными органами Здравоохранения (приложение А, [1], [2]).

- Время защитного действия фильтрующих СИЗОД должно обеспечивать возможность выполнения производственных операций в условиях, для которых они предназначены. Это время устанавливается нормативными документами на конкретный вид или конкретное изделие.

5.3 Основными показателями, характеризующими свойства фильтрующих СИЗОД, являются:

- коэффициент защиты;

- коэффициент проникания,

- коэффициент подсоса;

- сопротивление воздушному потоку;

- время защитного действия;

- устойчивость к запылению (для СИЗОД, предназначенных к использованию в условиях высокой запыленности);

- объемная доля диоксида углерода во вдыхаемом воздухе;

- ограничение площади поля зрения в СИЗОД;

- масса, создающая нагрузку на голову.

Значения этих показателей и методы испытаний по ним устанавливаются в стандартах общих технических условий на конкретный вид СИЗОД и их составные части. Значения показателей СИЗОД в целом обеспечиваются соблюдением требований, установленных в стандартах общих технических условий на их составные части.

5.4 Фильтрующие СИЗОД должны быть устойчивыми к воздействию механических, химических и климатических факторов в условиях, для которых они предназначены, а также в условиях хранения и транспортирования.

6	Требования к материалам

- Материалы, применяемые в СИЗОД, их частях и элементах, должны обладать необходимыми свойствами, установленными в стандартах общих технических условий на конкретные виды СИЗОД.

- Сырье и материалы, применяемые для изготовления СИЗОД и их элементов, должны иметь разрешения к применению, выданные органами Здравоохранения.

2

ГОСТ 12.4.041-2001

## 7 Взаимозаменяемость и унификация

Конструкция и размеры соединительных узлов разных видов СИЗОД должны исключать возможность применения элементов от другого вида СИЗОД. Допускается применение других элементов, если они специально унифицированы и если такая взаимозаменяемость предусмотрена нормативными документами на эти изделия.

8 Эргономические требования

- Конструкция СИЗОД должна обеспечивать возможность приема и передачи звуковой информации голосом иди с помощью технических средств.

- СИЗОД не должны препятствовать выполнению трудовых действий, перемещений и иных действий в условиях, для которых они предназначены.

8.3 СИЗОД не должны уменьшать работоспособность человека ниже пределов, указанных в стандартах общих технических условии на группы СИЗОД, а также ГОСТ  12 4.061.

Для работы в СИЗОД, резко снижающих работоспособность человека, должны быть установлены специальные режимы труда  и отдыха, о чем должно быть указано  в стандартах общих технических условии на группы СИЗОД.

8.4 Конструкция СИЗОД должна исключать ею неправильное применение, неправильное соединение частей и элементов, использование их не по назначению, неумышленное и неправильное включение и выключение.

9 Требования к маркировке

Каждое изделие и каждый элемент изделия должны иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 12.4.034 и стандартами общих технических условий.

10 Требования к регенерации, чистке, дезактивации, дегазации, дезинфекции
средств индивидуальной защиты органов дыхания

10.1 СИЗОД одноразового использования не подлежат чистке, регенерации, дезактивации, дегазации и дезинфекции и после использования сдаются в места временного хранения для последующей утилизации. Правила временного хранения и утилизации устанавливаются в стандартах общих технических условий на виды изделий и инструкциях по эксплуатации.

10.2 Сменные элементы СИЗОД могут подвергаться регенерации, дезактивации, дегазации и дезинфекции в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации.

10.3 СИЗОД многократного использования должны выдерживать чистку, регенерацию, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию в соответствии с регламентами на эти работы, изложенными в инструкциях по эксплуатации и других нормативных документах на конкретный вид СИЗОД.

11 Требования к утилизации средств индивидуальной защиты органов дыхания
и их элементов

Отработанные СИЗОД и их элементы должны подлежать утилизации в соответствии с требованиями стандартов на группы изделии, инструкции по эксплуатации. При невозможности утилизации отработанные СИЗОД и их элементы подлежат сбору в специально отведенные емкости и вывозу в места хранения и/или захоронения промышленных отходов в соответствии с действующими правилами.

12 Требования к инструкции по эксплуатации

Каждая наименьшая упаковка изделий должна иметь инструкцию по эксплуатации, составленную  изготовителем на языке страны-потребителя. Требования к содержанию инструкций устанавливаются в стандартах общих технических условий на конкретный вид СИЗОД.

3

ГОСТ 12.4.041-2001

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Библиография

[1] ГН 2.2.5.686-98* Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны

[2] ГН 2.2.5.687-98* Ориентировочные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны

* Действуют на территории Российской Федерации.

#### УДК 614.814.3/4:006.354	МКС 13.340.30	Л07	ОКП 25 6800

Ключевые слова: фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания, технические требования